建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：新平健坤新能源甲醇加注站

建设单位(盖章):新平健坤新能源有限公司

编制日期：2017年9月

国家环境保护总局编

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新平健坤新能源新平甲醇加注站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平健坤新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龙玲 |  |  | 联系人 |  | 龙映辉 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省玉溪市新平桂山镇振兴路工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18708778277 |  | 传真 | － | 邮政编码 |  | 653499 |  |
| 建设地点 | 新平大新公路K25+950米处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新平彝族傣族自治县发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  | 20175304275203012089 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | 机动车燃料零售F5264 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 2466.8m2 |  |  | 绿化面积 |  | 220m2 |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 环保投资 （万元） |  | 11 |  | 占总投资比例 |  | 3.67% |
| 评价经费(万元) | —— | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年7月 |  |  |
| 1.1项目由来 随着石油资源的不断减少及日益突出的环境问题，人们急需一种可利用的环保新能源，而甲醇燃料作为一种清洁环保的新能源，对缓解石油资源的短缺，改善大气环境和促进节能减排具有重要的作用。 黑龙江省于2005年颁发了《M15甲醇汽油标准》（DB/T988-2005），国家于2009年颁发并执行了《M85甲醇汽油标准》（GB/T23799-2009），2016年6月贵州省标准化院、贵州龙和能源有限公司在贵州龙和能源有限公司对《M30/M70车用甲醇汽油》企业标准的制定工作进行了探讨，根据讨论结果形成了《M30/M70车用甲醇汽油》企业标准的初步讨论稿。新型的甲醇汽油是以廉价的醇类物质为主原料，它安全、方便，是继液化气之后问世的新型燃料，是国家能源部及国家环保局、国务院经贸节能局推荐的高科技产品，事实证明它完全可以并已经替代石油气、煤油、柴油。成为高科技的第二种燃料。它价格低廉、无污染、热效高、具有较好的经济、环境与社会效益，具有广阔的市场发展前景。 在此背景下新平健坤新能源有限公司拟建新平健坤新能源甲醇加注站项目，项目位于新平大新公路K25+950米处，主要为大新公路上来往的车辆及时加注甲醇燃料。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规文件，新平健坤新能源有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后我单位组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 ## 1.2项目内容及规模 本工程总投资300万元，加注站为甲醇燃料橇装式加注站，据工业和信息化部办公厅《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）划分，本站为三级加注站。 1、项目位置及服务 本项目位于新平大新公路K25+950米处，主要为大新公路上来往的车辆及时加注车用甲醇燃料。 本项目预计2017年6月竣工，2017年7月开始正式运营。 - 工程内容 项目采用具有阻燃、防爆性能的阻隔防爆橇装加注装置，该设备为一体化加注设备，含有一个地上双层双仓甲醇储罐（15立方米×2）、两台双枪加注机、卸料气相回收系统、甲醇加注枪设有加注气相回收系统以及自动灭火系统。项目橇装式加注装置采用双层钢制罐（Q235B），两层罐壁之间的底部设置漏油监测装置。甲醇加注机加注软管前设有过滤孔径不大于400目的甲醇燃料过滤器，在阻隔防爆橇装加注装置周围设置防撞柱，上方设置防晒罩棚。橇装式加注装置的甲醇储罐内选用耐甲醇燃料腐蚀的阻隔防爆材质，内罐及内外罐夹层均填充阻隔防爆材料。通过采用密封卸料点和甲醇蒸汽回收系统，甲醇蒸汽回收效率可达98%， 安全放散系统的放散管口位于罐体上，高出罐体2m以上，且距地面距离大于5m，放散管管口设有防雨罩。据工业和信息化部办公厅《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）划分，本站为三级加注站。本项目加注站加注设备大体样式如下图。 图1.2-1 橇装式甲醇加注设备样式图 （3）产品方案 项目建成后主要销售车用新能源甲醇燃料，本项目甲醇燃料经过三级过滤，为无色、透明的液体，不含任何杂质。项目设计年销售车用甲醇燃料2000t。 （4）原辅材料 表1.2-1原辅材料一览表 类别; 名称; 性质; 备注. 原料; 甲醇; 无色有酒精气味易挥发的液体，人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。; 占70%. 辅料; 正己烷; 低毒类、有微弱的特殊气味的无色液体。LD5028710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。; 占30%. 低酯; 有香气的挥发性液体，难溶于水，易溶于乙醇和乙醚等有机溶剂，密度比水小. 含氧化物; 具有很高的热稳定性. （5）加注机工作原理 提起加注枪，开关信号送入电脑装置启动电动机同时打开电磁阀，电动机带动泵将甲醇汽油吸入泵内，增压后进行油气分离，气体被排出机外，甲醇汽油则进入流量计推动活塞作往复运动。流量计带动传感器中的分度盘，产生脉冲电信号，送入电脑装置。流量计活塞每完成一个循环即通过了一定固定体积的甲醇汽油，传感器输出一定数量的脉冲电信号，送入电脑装置进行运算显示，实现输油量的计量和控制。经过计量的油通过导静电输油胶管，由油枪向机外受油容器供油。 （6）项目用地 项目所在地原为农家乐，现已停止运行，本项目仅租用部分地块，未租用地块上建有食堂以及办公室，办公室为闲置状态，本项目依托原有的食堂以及卫生间，新建自己的办公区、营业区及配电室。建设规划用地面积为2466.8m2，其中道路及装卸车场用地面积（包含罩棚内地坪面积及卸油区面积）为2247.6m2，甲醇燃料橇装式加注装备占地面积98m2，办公区、营业区及配电室占地面积106.2m2，漏液收集池容积为15m3，污水暂存池容积6m3，混凝沉淀池容积8m3（位于未租用地块上化粪池旁），食堂占地面积150m2（位于未租用地块上，本项目依托使用），绿化规划用地面积220m2。（规划位置位于大新公路和本项目之间，距离本项目所在地18m），具体位置及情况见附图3项目平面布置图。 本项目建设组成见下表。 表1.2-2 项目主要用地情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建设规划用地面积; m2; 2466.8. 2; 罩棚; m2; 113.8; 水平投影面积227.6m2. 3; 道路及装卸车场用地面积; m2; 2247.6; 包含罩棚内地坪面积及卸油区面积. 4; 甲醇燃料橇装式加注装备占地面积; m2; 98. 5; 办公区、营业区及配电室占地面积; m2; 106.2. 6; 食堂; m2; 50; 位于未租用地块上，原农家乐建有，本项目依托使用. 7; 漏液收集池; m2; 15. 8; 污水暂存池; m2; 4. 9; 混凝沉淀池; m2; 4; 位于未租用地块上化粪池旁. 10; 绿化面积; m2; 220. 11; 建筑密度; %; 8.27. ## 1.3工程组成 该建设项目组成见下表： 表1.3-1 建设项目组成一览表 名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 罩棚; 支撑防护; 顶部投影面积227.6m2. 加注设备; 一个双层双仓甲醇储罐（15立方米×2）、两台双枪加注机及配套甲醇蒸汽回收装置. 辅助工程; 办公区; 砖混结构; 建筑占地面积43.2m2. 营业区; 建筑占地面积43.2m2. 公用工程; 给水工程; 项目区内用水由原有接入，给水压力为0.3Mpa. 室内排水工程; 食堂废水经隔油池同生活污水进入化粪池预处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥。化粪池依托项目原有，不新建；新建混凝沉淀池. 雨水系统; 雨水通过排水沟进入漏液收集池，收集的雨水可用于道路、场地冲. 供电工程; 本项目供电从原有内接入，原有从附近的10kv城镇电网通过地埋电缆引入，经变压器降压为380/220v后，通过铠装电力电缆埋地引入发、配电房内的总配电箱供加注站各用电设备使用. 消防安全工程; 根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的规定，本项目不设消防给水；建筑物按照《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）相关规定配置灭火器. 环保工程; 绿化工程; 绿化面积220m2. 化粪池; 容积8m³，依托原有. 隔油池; 容积为2m³，依托原有. 混凝沉淀池; 容积为8m³，位于化粪池旁，处理从化粪池出来的污水，加入PAC处理后，用于项目区周边农田施肥。本环评要求新建. 漏液收集池; 容积为15m³，位于加注机东南侧，一般情况用于收集雨水，事故时收集消防废水及漏液. 污水暂存池; 容积为6m³，主要收集地面以及道路冲洗废水，沉淀后回用于地面及道路冲洗。本环评要求新建. 雨水收集系统; 通过排水沟将雨水收集至漏液收集池. 甲醇回收装置; 回收率98%. 垃圾箱及清扫工具; 3个垃圾箱及配套清扫工具. ### 1.3.1生产设备 本项目主要生产设备情况见表1.3-2。 表1.3-2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 地上双层双仓储罐; V=30m3; 个; 1; 储存甲醇燃料，加装阻隔防爆装置. 2; 卸料气相回收系统 （一次回收）; /; 套; 1; 槽罐车内甲醇燃料卸入储罐时，将储罐排出的燃料蒸汽密闭回收至槽罐车的系统. 3; 甲醇加注机; 台; 2; 4把加注枪. 4; 加注枪气相回收系统（二次回收）; /; 套; 4; 加注甲醇燃料时，将汽车油箱内排出的燃料蒸汽密闭回收至储罐的系统. 5; 漏油检测装置; /; 套; 1; 监测油罐是否漏油. 6; 卸料防满溢报警装置; /; 套; 1; 卸料达到罐容量90%时高液位报警，达到罐容量95%时应自动停止进料. 7; 液位仪; /; 套; 1; /. 8; 阻隔防爆装置; /; 套; 1; /. ### 1.3.2给水工程 1、水源及给水方案 本项目生活用水水源从市政给水管网接入，供水管网采用枝状供水方式，建筑给水有室外管网直接供水，采用下行上给的供水方式。 2、用水量 本项目用水点主要包括：生活用水、绿化用水和路面冲洗用水 生活用水：项目建成后有职工20人，员工不在项目区内住宿，本项目不建设住宿区，就餐依托原有的食堂。每人用水20L/d，134m3/a。预计营业期间每天有60~100人次的人流使用站区厕所，取80人计算，冲厕水箱容量为10L，每人次用水量12L/人·次（冲厕+洗手），以上用水均由市政自来水管网供给，年运营天数335天，用水量为321.6t/a，项目区总的用水量为455.6t/a。 食堂用水：本项目总定员20人，按人均日用水量为25L/d，年平均工作天数为335天计算，项目年生活用水为167.5m3/a。 绿化用水：绿化面积为220m2，雨天不灌溉，据统计2011年到2016年新平县雨天平均天数为171天，非雨天为194天，按《云南省地方用水定额标准DB53T168─2013》规定，绿化用水为3L/m2.次，用水量为0.66m3/d，128.04m3/a。 路面冲洗用水：本项目晴天、阴天及多云天气每天洒水冲洗一次，雨天、雪天不洒水，据统计2011年到2016年新平县雨天平均天数为171天，非雨天为194天，则用水量为约为1.5m3/d，291m3/a。项目用水总量为553.04m3/a。 ### 1.3.3排水工程 污水主要来源为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池后同生活污水进化粪池处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥 站内雨水通过排水沟收集至漏液收集池，收集的雨水用于道路、场地冲洗，化粪池、漏液收集池按照标准设计，并防冻、防渗、防腐处理。 ### 1.3.4环保工程 表1.3-3 环保工程一览表 环保项目; 规模; 备注. 站内绿化; 220m2. 化粪池; 容积为8m3; 依托原有. 隔油池; 容积为2m³; 依托原有. 混凝沉淀池; 容积为8m³; 处理从化粪池出来的污水，加入PAC处理后，用于项目区周边农田施肥。. 漏液收集池; 容积为15m³; 位于加注机东南侧，一般情况用于收集雨水，事故时收集消防废水及漏液. 污水暂存池; 容积6m3; 用于收集地面和道路冲洗废水，沉淀后回用于地面和道路冲洗. 雨水收集系统; -; 通过排水沟将雨水收集至漏液收集池后，用于厂区道路、场地冲洗. 卸料气相回收系统; 回收率98%; 橇装加注设备自带. 加注枪气相回收系统. 垃圾箱及清扫工具; 3个垃圾箱及配套清扫工具; -. 项目内绿化：绿化规划区虽不在本项目规划用地内，但与本项目关系重大，位于本项目与大新公路之间。具体位置及情况见附图3：项目平面布置图 化粪池：主要是作为站内污水的预处理系设施，本项目不新建，依托原有。 雨水收集系统：通过排水沟收集至漏液收集池，收集的雨水用于道路、场地冲洗。 漏液收集池设有盖板，雨天储水，晴天可抽水用于道路、场地冲洗。 污水暂存池储存路面及道路的冲洗废水，设盖板。 甲醇回收装置：本装置是橇装加注设备自带装置，主要用于甲醇燃料装卸过程及放置过程中产生的甲醇蒸汽和正己烷的回收。 甲醇蒸汽和正己烷的回收原理是通过压力平衡原理，将在卸料过程中挥发的甲醇蒸汽收集到罐车内运回储罐进行回收处理的过程。回收过程：在罐车卸料过程中，储罐车内压力减小，储罐内压力增加，储罐与罐车内的压力差，使卸料过程中挥发的甲醇蒸汽通过管线回到罐车内，达到甲醇蒸汽收集的目的。待卸料结束，地下储罐与罐车内压力达到平衡状态，卸料甲醇蒸汽回收阶段结束。 加注时气相回收：加注站内每把加注枪内部安装甲醇蒸汽回收泵及相应的管道。加注机加注时回收的甲醇蒸汽，经过管道进入加注站内储罐内，回收原理是压力平衡原理。 ### 1.3.5供电工程 1、供电电源 本项目供电从附近的10kv城镇电网通过地埋电缆引入，经变压器降压为380/220v后，通过铠装电力电缆埋地引入发、配电房内的总配电箱供加注站各用电设备使用。 2、负荷等级 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）相关规定，工艺电负荷为三级负荷。 3、紧急备用电源 本站事故照明灯具按环境条件及安全要求选择和布置，本项目在罩棚、商店等设施事故照明设施。装置事故照明采用带蓄电池的应急照明灯，持续供电时间不少于30min。考虑该地区停电的可能性比较小，且一体化设备储存一定电量，故该站未设置发电机。 4、爆炸危险区域划分 本站站区内按照工业和信息化部办公厅文件《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50085-2014）的规定进行爆炸区域划分。加注机壳体内部空间划分为1区，以加注中心线为中心线，一半径为4.5m的地面区域为地面和一加注机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台型空间划分为2区；储罐内部燃料表面以上空间划分为0区；以通气管管口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸料口为中心，半径为0.5m的球形空间划分为1区，以通气管管口为中心，半径为3.0没得球形空间和以密闭卸料口为中心，半径为1.5m的球形空间划分为2区。 相关区域内的电气设备按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50085-2014）和《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）的要求进行设计。建设项目爆炸危险区域划分及电气设备选型见表1.3-3。 表1.3-3 爆炸危险区域划分及电气设备选型表 序号; 装置（工序、单元、场所、区域）; 爆炸危险区域划分 类别; 电气设备选型防爆 等级; 备注. 1; 加注区; 1区、2区; ExdIIAT3. 2; 储罐区; 0区; ExdIIAT3. 5、防雷防静电措施 （1）本工程的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，电阻不大于4Ω。 （2）防雷 储罐采用环形接地，放散管装有阻火器，储罐接地点不少于两处。接地电阻不大于4Ω。 本设计根据建筑物的防雷分类的一般规定，罩棚按第二类防雷建筑物设计，站房、辅助用房等按第三类防雷建筑物设计。罩棚为金属网架结构，顶部为彩色压型钢板。网架与压型钢板进行有效的电气处理，形成电气闭合通路作为接闪器。利用罩棚钢柱作为防雷引下线，与接地系统可靠连接。便利店、配电室屋面用φ12的圆钢做接闪带，屋面四角做接闪短杆，均与钢筋混凝土立柱内主筋相焊接，钢筋混凝土立柱内（两根不少于φ16）主钢筋做引下线（引下线采用绑扎连接），与接地网作可靠电气连接；罩棚设引下线4组，立柱钢管作为引下线，且在距地0.5m明装断接卡子，接至人工接地装置。 在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 （3）防静电 储罐防雷接地网兼作防静电接地装置。罐车卸车场地设置卸车时专用的防静电接地报警仪，卸料时必须保证防静电接地报警仪接通良好才可卸料。 接地系统中的接地极采用50×5×2500型热镀锌角钢，接地干线采用40×4热镀锌扁钢，接地支线采用25×4热镀锌扁钢，埋深均在地坪下1m。 （4）采取的其他电气安全措施 电缆采用直埋敷设，带恺电缆穿墙、过路穿镀锌钢管保护，埋深不小于0.7m，其余电缆全程穿镀锌管保护。 电气绝缘等级要与使用电压、环境条件相符，作业场所的照明电气线路按照标准敷设，电气设备做好保护接地和接零，定期进行电气安全检查。一旦发生此类事故，立即切断电源。迅速组织人员撤离事故现场，同时起动应急救援预案。 ### 1.3.6消防安全及防泄漏监控工程 1、水消防系统 根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的规定，本项目不设消防给水。 本项目位于新平县，属新平县公安消防队管辖范围，距消防队约5km，消防队10分钟内可到达。 2、灭火器配置 本加油站不设消防给水，着火时主要用站内配置的消防器材灭火。站内建筑物按照《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）相关规定配置灭火器。本项目灭火设施及器材详见下表。 表1.3-4 灭火器配置一览表 序号; 灭火器形式; 规格; 数量; 配置场所或对象. 1; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC4; 2只; 加注机. 2; 推车式磷酸铵盐干粉灭火器; MFT/ABC35; 1只; 储罐. 3; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC5; 2只; 便利店. 4; 手提式二氧化碳灭火器; MT7; 2只; 配电室. 5; 灭火毯; -; 5块; 橇装设备区. 6; 沙子; -; 2m3; 储罐. 7; 消防铁锹; -; 3把; 消防沙池. 8; 消防桶; -; 3只; 消防沙池. 3、自动仪表及火灾报警 （1）应急或备用电源、气源的设置 本建设项目配备UPS备用电源，供电脑及控制仪表断电时紧急备用，可满足紧急用电需求。 （2）自动控制系统的设置和安全功能，包括紧急停车系统、安全仪表系统等 根据安全生产要求，本站设计采用先进的磁卡油站管理系统，实现加注机、储罐实时数据显示及日常营业管理等功能，设置加注站储罐液位监控系统。液位监控系统能实时显示液位的液面等情况，同时具备高液位报警及自动关闭功能。卸料时，甲醇达到储罐容量90%时，能触动高液位报警装置；甲醇达到储罐容量95%时，能自动停止甲醇继续进罐，从而确保产品不会溢出。为满足现场防爆要求，液位计等采用隔爆型产品。罐车卸车场地设置卸车时用静电接地仪，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。本项目配置的自控仪表设备详见表1.3-5。 表1.3-5 监控及自动仪表设备一览表 序号; 仪表名称; 型号; 数量; 备注. 1; 磁致伸缩液位计; SYW-A; 1台; 高液位报警功能，隔爆型ExdIIAT3. 2; 隔爆液位监控仪; YT-AG; 1台; ExdIIAT3. 3; 静电接地仪; 1台; 隔爆型ExdIIAT3. （3）可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第11.4条及现场实际要求，本建设项目可不设可燃及有毒气体检测报警设施。但在储罐设置1个带高液位报警功能的液位计及1个液位监控仪；在密闭卸料点旁设置1台静电接地仪。 （4）控制室的组成及控制中心作用 本项目为三级甲醇加注站建设项目，生产控制、消防控制、应急控制过程简单。控制室设置在值班室内。其主要作用是对储罐液位进行监控及报警。 （5）火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统等 本建设项目为三级甲醇加注站建设项目，由于站区范围不大，设置了相应防范及监控设施和火灾报警系统，考虑到实际，本项目不设置应急广播，但在橇装设备等处设置自动摄像监视系统。 4、防洪、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 （1）防洪 项目场地地势较高，不易受洪水、内涝的威胁。洪涝灾害对本项目影响不大。 （2）防地质灾害 项目场地地质较好，稳定性良好，受地质灾害的影响不大。 （3）抗震 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）有关规定，新平县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.159，存在地震灾害的可能性。建设项目建(构)筑物按地震基本烈度7度设防。 综上所述，自然条件对场地影响不大，适宜加注站的新建。 5、防噪声、防灼烫、防冻、防护栏、安全标志、风向标的设置等 （1）本项目涉及产生噪音设备选用低噪音设备，对外来车辆严禁在站内鸣喇叭。 （2）本项目在加注机（或罩棚柱）端部均设置0.9m高的防撞栏杆，以防加注机被撞，引发泄漏、火灾、爆炸事故。 （3）站区内按国家有关标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《安全色》（GB2893-2008）设置安全标志及标牌。 （4）站区明显位置内设置“严禁烟火”标志；橇装设备附近设置“熄火加油”标志，设置“禁止拨打电话”标志。各处标识见表1.3-8所示。 表1.3-8 警示标识一览表 序号; 标识位置; 标识内容. l; 出入口处; 严禁烟火、无关人员禁止入内. 2; 橇装设备; 熄火加油、禁止拨打电话、禁止倒车. 3; 橇装设备; 熄火卸料、禁止拨打电话、禁止倒车. 4; 橇装设备; 严禁烟火、禁止入内、熄火卸料、禁止拨打电话. 5; 出口处; 限载标示. 6、个体防护装备的配备 操作人员配置工作服、手套、工作靴，详见表1.3-9。 表1.3-9 个体防护用品和装置配置一览表 序号; 防护设施名称; 规格型号; 数量; 设置岗位或人员. l; 工作服; 棉质、防静电; 4套; 站内工人及管理人员. 2; 工作帽; 棉质、防静电; 4套; 站内工人及管理人员. 3; 防护手套; Lsa0011耐溶剂手套; 4副; 站内工人及管理人员. 4; 防护镜; 4副; 站内工人及管理人员. 5; 工作靴; 4双; 站内工人及管理人员. 6; 胶鞋; 4双; 站内工人及管理人员. ## 1.4平面布置 ### 1.4.1总平面布置 本项目位于新平大新公路K25+950米处，甲醇橇装设备位于距大新公路18m处，橇装设备主要包括：两台加注机、一个双仓地上储油罐（15立方米×2）、一个消防沙池以及油气回收系统等。在项目区西北侧设有办公室、营业室和配电室。在西南侧设有一个15立方米的漏液收集池。卫生间位于项目区南侧，旁设化粪池以及混凝沉淀池。加注站周边地势开阔，有良好的自然通风条件，有利于气体污染物的稀释扩散。 综上，项目平面布置较合理，总体平面布置见附图。 ### 1.4.2防火距离 本项目位于新平大新公路K25+950米处，项目区北侧160m为屠宰场，东南侧150m为新平珍宝工贸有限公司，西南侧600m为大马命村。根据总图布置，对照《工业和信息化部办公厅关于印发<车用甲醇燃料加注站建设规范>、<车用甲醇燃料作业安全规范>的通知》（工信厅节〔2015〕129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）4.0.4条规定以及《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T 3134-2002），分析本项目橇装式加油装置与外部建筑物防火距离见表1.4-1。 表1.4-1 橇装式加油装置与站外建、构筑物的防火距离 项目; ## 橇装式加油装置（V=30m3）; ## 备注. ## 规范; ## 实际; ## 比较. 民用建筑物保护类别; ## 二类保护物; ## 16m; ## 600m; ## 符合; ## 大马命村. ## 30m; ## 符合; ## 原农家乐闲置办公室及食堂. 其他类物品生产厂房; ## 16m; ## 160m; ## 符合; ## 屠宰场. ## 150m; ## 符合; ## 新平珍宝工贸有限公司. 城市道路; ## 快速路、主干路; ## 8m; ## 18m; ## 符合; ## 大新公路. 架空通信线; ## 一般; ## 不应跨越加油站; ## 不跨站; ## 符合. 由表1.4-1可看出，项目橇装式加油装置与站外建、构筑物的防火距离符合《车用甲醇燃料加注站建设规范》以及《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T 3134-2002）中的防火距离要求。 ## 1.5劳动定员及工作天数 项目正常劳动定员20人，期中管理员4人，安全员3人，财务员3人，营业员10人。年营业335天，每天工作时间12小时，20人分两班轮流。 ## 1.6环保投资 表1.6-1 环保投资一览表 环保项目; 规模; 投资（万元）; 备注. 站内绿化; 220m2; 4.5. 化粪池; 容积8m3; 0; 化粪池为厕所配套建设设施，本项目不新建，依托原有. 隔油池; 容积2m3; 0; 隔油池为厨房配套设施，本项目不新建，依托原有. 混凝沉淀池; 容积8m3; 0.8; 处理从化粪池出来的污水，加入PAC处理后，用于项目区周边农田施肥。本项目新建，位于未租用地块上. 漏液收集池; 容积15m3; 1; 一般情况下用于收集雨水，事故时收集消防废水及漏液，本项目新建. 污水暂存池; 容积6m3; 0.7; 用于收集地面和道路冲洗废水，沉淀后回用于地面和道路冲洗。本项目新建. 雨水收集系统; -; 3; 收集雨水至漏液收集池后，用于厂区道路、场地冲洗。本项目新建. 甲醇回收装置; -; 0; 橇装加注设备自带. 垃圾箱及清扫工具; -; 1; 3个垃圾箱及配套清扫工具. 总计; -; 11. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于玉溪新平桂山镇振兴路2号（工业园区），项目地规划为本项目建设用地。项目所在地原为农家乐，现已停止运行，本项目仅租用部分地块，未租用地块上建有食堂以及办公室，办公室为闲置状态，本项目依托原有的食堂以及卫生间，项目为新建，新建自己的办公区、营业区及配电室。原地块主要为休闲娱乐场地且已停止运行，无遗留的环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ## 2.1地理位置 新平彝族傣族自治县（以下简称新平县）隶属玉溪市，位于云南省中部偏西南，地处哀牢山中段东麓，东经101°16′30″～102°16′50″，北纬23°38′15″～24°26′05″之间。境内最大纵距88.2km，最大横距102km，拥有国土面积4223km2。东南与石屏县接壤，南连峨山县，西南接墨江哈尼族自治县，西与镇沅县相连，北隔绿汁江与双柏县相望，县人民政府驻地桂山街道，海拔1480m，距省会昆明市180km，距玉溪市政府所在地90km。 项目所在地属桂山街道，桂山街道位于新平县境东北部，地处五桂山南麓，界于北纬24°04′，东经101°59′之间，是新平县城所在地和全县政治、文化、经济、贸易、信息中心。东与扬武镇大开门和峨山县化念镇相连，南接古城街道锦秀社区，西与古城街道纳溪、昌源社区接壤，北靠平甸乡白鹤、费贾、者甸3个村委会。境内地势南北高、东西低，最高海拔照壁山2182m，最低海拔亚尼社区亚尼河小组1150m。 本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，新平大新公路K25+950米处。（项目地理位置图及外环境关系图见附图1和附图2） ## 2.2地形地貌 新平县内地质构造的时空差异明显，哀牢山、红河、绿汁江三大断裂带变形强烈，其余地区变形较弱。哀牢山断裂带北东侧为中深变质的下元古界哀牢山岩群，南西侧由浅变质的古生界马邓群所组成。在深浅变质岩系间，存在宽1-3km的千糜岩、糜棱岩带，构造面理总体向北东陡倾。在千糜岩、糜棱岩带北东、南西两侧的深、浅变质岩系中，不对称褶皱发育。不对称褶皱轴面向北东倾斜，北东翼较长、南西翼较短，反映了褶皱形成于北东南西向挤压机制。红河断裂带位于者竜——戛洒——漠沙一线，断裂带南西盘为中变质的下元古界哀牢山岩群，北东盘为大面积的中生代红层所覆盖，其下零星出露有变质不均的下元古界大红山岩群。在断裂带内，糜棱岩化现象普遍，河流阶地十分发育，断层三角面屡见不鲜。在糜棱岩带中，水平拉伸线理、不对称残斑、倾坚褶皱等发育；在断裂带内发育的洪冲积扇中，可见明显的右行水平移位现象；这均反映出红河断裂带为一条右行平移剪切断裂带。绿汁江断裂带位于大开门——扬武一线，呈北东走向，断裂带北西侧为未变质的中生代红层，南东侧集中出露浅变质的中元古界昆阳群，反映了绿汁江断裂带对滇中中生代拗陷的形成与演化起着重要的控制作用。 ## 2.3气候气象 新平县属中亚热带气候，气候垂直分带现象明显，海拔1900m以上的地区气候温凉，海拔1300m以下的河谷地带气候湿热。县内最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9m，最低海拔漠沙南蒿村422m，呈明显的垂直立体气候，一山之中自红河谷到哀牢山顶可分为河谷热坝高温区，半山暖温区和高山寒温区，一天中可以感受到四时气候和景观。据县气象局27年资料统计，新平县年平均气温17.4℃、最高气温33.9℃，最低气温2.7℃，年平均降水量946mm，无霜期312天。全年有雨季和旱季之分，雨季为5月下旬至10月下旬，平均降雨量732.6mm，占年平均降雨量的77.39%。旱季为11月至次年5月中旬，平均降雨量为214mm，占年平均降雨量的22.61%。县内日照时间较长，年平均日照数2230h，旱季月平均日照数200-250h，雨季月平均日照数130-150h。全县年平均蒸发量为1270.8mm。6-10月为湿润期，降雨量大、蒸发量小，是土壤和水利的蓄水期。11月至次年5月为干燥期，降雨量小、蒸发量大，是土壤和水利工程的失水期。新平县城多年平均风速2.4m/s，最大风速17.0m/s，常年风向多以西南风为主。 ## 2.4河流、水库及水系 项目北侧200米为平甸河，平甸河为新平县城内至大开门段河流，是新平县重要的农业、工业灌水水源，属红河水系，是小河底河的一级支流。发源于新平台子阱、磨盘山等处。由南向北经他拉、古城后折流向东纵贯新平坝子，到麻栗树村后进入平甸河水库，水库泄水一直向东在岔河村与亚尼河汇合，至大开门八分田（海拔高程1036m）与化念河汇合后，下游成小河底河，经石屏流入元江注入红河。该河在新平县境内全长63.5km，集水面积903km2，总落差1214m，河床宽10~20m，平均比降1.91%。流域界于东经101°54'~102°07'，北纬23°56'~24°06'之间，北邻元江县西拉河。 平甸河距离县城约7km的太平村委会麻栗树村建有平甸河水库。水库控制径流面积212km2，多年平均径流量4460万m3，总库容0.237亿m3，有效库容0.216亿m3，调洪库容0.034亿m3，死库容0.018亿m3，死水位1389.1m。正常蓄水位时，水面面积0.906km2，灌溉农田面积4.06万亩。其主要功能是蓄水、农灌，同时兼顾大开门工业区生产用水及下游平甸河防洪。水库坝底1359m，坝高69.8m，坝面高程1428.8m，正常蓄水位1423.2m。50年淤沙量184万m3，多年平均输沙量4.97万吨，含沙量1.11kg/m3。 根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）[云环发（2014）34号]，水质功能为农用、渔业、工业，平甸河及平甸河水库水质类别为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。详见附图4：项目区水系图。 ## 2.5植被、土壤、生物多样性 新平县被称作绿色的家园，哀牢山国家级自然保护区其核心部位于新平境内，原始生态最为典型，为世界同纬度生物多样化、同类型植物群落保留最完整的地区，哀牢山横跨热带和亚热带，形成南北动物迁徙的“走廊”和生物物种“基因库”，被列为联合国“人与生物圈”森林生态系统定位观察站和国际候鸟保护基地。被誉为镶嵌在植物王国皇冠上的一块“绿宝石”。 根据成土条件、成土过程和土壤的属性，按岩类母质、剖面性态、理化性状、肥力水平因素等条件区分，新平县土壤共划分为4个土类、10个亚类、19个土属、41个土种。由于境内地势高低起伏，山峦重叠，相对高差大，土壤垂直变化明显，自下而上依次为赤红壤、红壤、黄棕壤。受成土母质的影响，境内发育有紫色土，石灰土两种非地带性土壤，在赤红壤和红壤带内呈区域性零星分布。 根据现场调查，本项目租用地块上几乎无植被覆盖。同时，项目所在园区及评价范围内没有风景名胜区和自然保护区，也没有受国家重点保护的珍惜和濒临物种，无名木古树分布，也无矿产资源分布。按照相关资料，并结合实地调查，项目区主要土壤类型为红壤，成土母岩以石灰岩为主。 ## 2.6水文地质和地震烈度 据地下水的赋存条件及岩性组合关系，新平县地下水可划分为5大类，即松散层空隙水、碎屑岩裂隙层间水、碳酸岩岩溶水、碎屑岩裂隙水及变岩裂隙水。 1、松散层孔隙水 零星分布于新平县城、者竜。戛洒、漠沙、大开门等小型山间盆地及河谷地带，总面积为46.58km2，占全县面积的1.10%。该类水的含水层为第四系洪积物，主要靠降水和农田补给，多以泉水和民井开采方式排泄，径流流程较短。其水位变化较大，每年11月开始下降，至次年3月最低，到4月因开始农灌而回升，在雨季水位最高。因含水层分布面积小，厚度薄、地形坡度较大，储水条件较差、水量较小。 2、碎屑岩列席层间水 哀牢山地区和大开门-杨武-一带断裂较发育，新构造运动强烈，地形切割大，储水构造多被破坏，不利于地下水的富集。在新平县城周围地区，由侏罗系组成的向斜构造保存较完好。岩性为砂岩、泥岩、两者呈互层状产出。砂岩为含水层，泥浆为隔水层。多个砂岩含水层与多个泥岩隔水层构成该地下水含水岩。含水岩组分布面积约160.47km2，占全县面积的3.80%。该类地下水靠大气降水和河流补给，以泉水的方式排泄。含水层之上存在稳定的隔水层，水质一般较好。 3、碳酸盐岩岩溶水 零星分布于大红山、腰街、鲁奎山等地，总面积255.5km2，占全县总面积的6.05%。含水层为大龙口组、落雪组、绿汁江组。岩性为灰岩、白云岩、白云质大理石、其补给主要靠大气降水，在河底地带以泉水的形式排泄、地下水位水量受降水影响。因含水层分布较高，自然排泄条件好，富水性差，水量不甚丰富。因补给、径流区基本无污染，该水质较好。 4、碎屑岩裂隙水 是新平县地下水的猪獒存在方式，遍布于大开门-杨武以西，戛洒江/漠江以东地区，面积2728.90km2，占全县总面积的66.62%。含水层主要为T3、J1、J2、J3之砂岩层。该类水主要靠大气降水补给，多沿河谷呈流状排泄。因该区构造微弱，岩石中裂隙不发育，富水性较差。 5、变质岩裂隙水水 集中分布于哀牢山区，在大开门-扬武一带也有分布，面积1032km2，占全县面积的24.43%。该区构造复杂、裂隙发育、岩石较破碎，有利于地下水的赋存。地下水补给源为大气降水。由于植被覆盖好，且风化层厚，有利于大气降水对地下水的补给和地下水的富集。地下水径流缓慢，在沟谷地带以散流或泉的形式排泄。因地下水补给为大气降水，其水位变化与降雨量关系密切。该类地下水水质在远离人类活动的地段较佳。 桂山片区地下水类型主要以松散层孔隙水为主。 根据《中国地震烈度区划图》（1990年）划分，新平处于Ⅶ-Ⅷ度烈度区，其中Ⅶ、Ⅷ度设防面积分别占全县总面积的70%、30%，属于地震设防高烈度区。根据云建抗[1993]第44号文，建厂地区地震基本烈度为7度。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ## 2.7行政区划 全县辖桂山街道办事处、古城街道办事处、扬武镇、漠沙镇、戛洒镇、水塘镇及平甸乡、新化乡、老厂乡、建兴乡、平掌乡、者竜乡，共设村（居）民委员会123个，村（居）民小组1466个。 本项目位于桂山街道，桂山街道由青龙社区、太平村委会、五桂社区、古城村委会、亚尼村委会、凤凰社区组成。本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区。 ## 2.8人口分布 2015年年末，全县户籍人口总户数为88969户，比上年增加1.9%；户籍人口275657人，比上年增0.4%。其中：农业户数53330户，非农业户数35639户。农业人口200047人，比上年下降1.8%；非农业人口75610人，比上年增长6.7%。彝族、傣族人口共179733人，比上年增长0.5%，占全县总人口的65.2%。年内出生人口2930人，出生率10.67%；死亡人口1857人，死亡率6.76%。人口自然增长率3.91%，比上年上升0.61个千分点。 2015年，桂山街道总人口49780人，其中男24935人，女24845人；少数民族人口24987人，占总人口的50.2%。人口自然增长率4.83%。乡村从业人员数9607人。 ## 2.9社会经济状况 新平县2015年全年实现全县生产总值113亿元、增长8.2%，规模以上固定资产投资80.6亿元、增长28.1%，消费品零售总额19.2亿元、增长14%，公共财政预算收入11.2亿元、增长2.4%，城镇居民人均可支配收入29471元、增长8.7%，农村居民人均可支配收入10281元、增长10.1%，万元生产总值能耗下降3.04%，均完成计划目标；居民消费价格总水平上涨1.4%，城镇登记失业率为3.5%，人口自然增长率为4‰。 1、农业 2015年贯彻落实强农惠农政策，稳定粮食面积，实现粮食总产15708.7万公斤，比上年增加1.2万公斤，粮食安全有效保障。大力发展规模化养殖，实施1.2亿元畜牧贴息贷款，实现畜牧业总产值11.9亿元，同比增长11.3%。组建新平滇橙集团，发展规模化种植水果，实现水果产量10400万公斤、产值3.35亿元，同比分别增长3.6%、6.9%。其中柑橘产量4300万公斤、产值2.51亿元，同比分别增长0.13%和4.8%。依托农业龙头企业和农民专业合作组织，大力发展蔬菜，实现产量1.69亿公斤、产值3.15亿元，同比分别增长16.9%、12.8%。严格落实“双控”政策，完成烟叶收购1170万公斤，实现烟农收入3.5亿元。启动国家糖料基地核心区建设，主攻高产稳产基地创建，推广蔗地深耕细耙和蔗地间套种，实现甘蔗产量58.13万吨，实现甘蔗入榨量51.47万吨，同比增5.32%，实现蔗农收入2.3亿元，同比增长6.9%。实施生态茶园建设，推广标准化生产技术，打造茶、药朝阳产业，实现茶叶产量250万公斤、产值5900万元，同比分别增长4.17%、20%；实现药材产量700万公斤、产值9500万元，同比分别增长0.3%、17.6%；实现农业总产值31.6亿元、增加值16.9亿元，同比分别增长5.1 %、6.4%。老厂哈科底项目区基本烟田建设按期完工，新建卧式密集型烤房630座，改造中低产田地4万亩，建成小水窖2242口和高标准农田项目13个，新建和改造农网10千伏线路14.6千米，农业设施条件明显改善。 2、工业 2015年实现全部工业总产值171.8亿元，同比下降4.6%，实现全部工业增加值42.5亿元，同比增长3.9%。其中：实现规模以上工业总产值168.9亿元，同比下降2.6%。实现规模以上工业增加值41.5亿元，同比增长3.7%。大红山铁矿年400万吨采矿二期和1号铜矿带150万吨采矿工程、大红山铜矿西部矿段采矿工程项目建设、鲁电矿业年50万吨采矿等重点工业项目建设有序推进。玉溪同远新型建材有限公司等8户企业新入驻园区，310户微型企业获得了930万元创业专项资金扶持，戛洒江一级电站建设项目基本完成枢纽工程区征地补偿工作，联兴风电场升压站建设顺利完工，挖窖河4个电站扩容增效。实施“两个10万元”微型企业培育工程。深入落实资源税征收比例下调、鼓励类项目西部大开发所得税减免等政策，出台县内企业生产钢材、耐磨、水泥工业产品销售补助、“助保贷”、鼓励类项目贴息贷款等稳增长政策，激发企业发展活力，增加有效投资，促进了两矿、仙福、力高等骨干工业企业不停产、少减产、稳增长。 3、第三产业 2015年实现第三产业增加值50.5亿元，同比增长10.6%。协调推进樱花庄园游客服务中心、戛洒游客集散中心等旅游项目建设，完成磨盘山国家森林公园标识标牌系统建设，宣传电影《花腰恋歌》和城市形象宣传片《秘境新平，人间福地》拍摄封镜，借助省市级多家主流媒体宣传“风情花腰傣神秘哀牢山”总体形象定位，举办花街节、火把节和沐浴节等节庆活动，旅游消费带动能力明显增强。接待国内游客240万人次，同比增长19.1%，实现旅游总收入12.1亿元，同比增长18%。 ## 2.10交通运输现状 2015年末，新平县境内拥有公路里程5704.543公里，其中：国道22公里，省管公路285公里，县管省道65.7公里，县道423.6公里，乡道2390公里，村道973.1公里，专用道22.6公里，2015年新采集库外公路1522.543公里。全县公路网密度1.12公里/平方公里，公路网人口密度34.4公里/万人。公路平均优良路率，县道达到67%、乡道达到36%、村道达到25%；公路平均中等路率，县道为94%、乡道为68%、村道为71%；公路平均经常性养护率，县道达到100%、乡道达到73%、村道达到61%；公路平均绿化率，县道为92%、乡道为57%、村道为56%）。全县有二级客运站1个、三级客运站3个、四级客运站6个，自然村客运通达率为47%。 ## 2.11科教文卫 2015年，全县共有各级各类学校142所，其中高中1所，高级职业中学1所，教师进修学校1所，初中12所，小学97所，幼儿园30所(民办幼儿园28所)。有教职员工3346人，其中专任教师2917人。在校学生41402人，比上年下降2.0%，其中小学19670人，比上年下降4.3%。毕业学生11550人，其中小学3794人，比上年下降9.0%。学龄儿童人学率99.87%，小学巩固率99.94%;小学升学率97.97%，初中升学率78.7%，高中升学率85.31%。全县有党职技校13所，其中县委党校1所。乡（镇）党职技校12所。年内完成戛洒镇发启小学教学楼等41个校舍安全工程项目建设，实施职业高级中学实训楼等13个“美丽校园”建设项目，开工建设12个薄弱学校食堂建设项目，启动建设者奄、扬武、戛洒、建兴4个乡（镇）中心幼儿园。完成新化老五斗小学、老厂保和小学、建兴挖窖小学、漠沙鱼塘小学4个小学附属幼儿园改造。 2015年，全县有各级各类农村专业技术协会51个，比上年增11%，其中县级12个、乡级4个、村级35个；会员总数7334人，比上年增长9.9%，其中县、乡、村级会员分别为1576人、459人、5299人。农村种植养殖专业技术协会45个，会员6112人，分别比上年增长9.8%、7.9%。全年实际完成专利申请204件，其中发明专利申请80件.实用新型专利123件，外观设计专利1件；专利授权134件，其中发明专利授权16件，实用新型专利授权118件。发明专利拥有量92件。评出年度科学技术奖17项，其中一等奖2项，二等奖5项，三等奖10项。大红山铁矿成为省级高新技术企业，新平酱咸菜行业协会成为省科技型农村经济合作组织。年末，全县共有各类专业技术人员4119人，其中正高级4人，副高级433人，中级1593人，初级1752人，未定等级337人。 2015年，全面实施县、乡、村健康服务一体化管理，成功创建省级慢性病综合防控示范区。年末，全县实有卫生机构25个，中县级6个，乡(镇)卫生院10个，社区卫生服务中心2个，私立医院5个，厂矿医院2个。拥有医院编制床位884张，实有病床1223张。拥有职工1512人，其中卫生技术人员1226人；有执业医师315人.执业助理医师86人，注册护士511人。拥有村级卫生所122个。乡村医生316人。每万人拥有卫生技术人员422人，每一名卫生技术人员负担人数为237人。全年门诊治疗病人1376190人次，人院人数40%5人，治愈好转39568人。治愈好转率97%。病床使用率70.2%传染病发病率132.9/10万。2014年，全县共有217012人自愿参加新型农村合作医疗，参合率达98.1%。全年共有582万人次享受新农合减免补偿，减免补偿金达9864，4万元。 ## 2.12新平矿业循环经济特色工业园区 新平矿业循环经济特色工业园区位于新平县的戛洒镇、扬武镇、桂山镇。园区规划面积为42.41km2，分为三个片区：戛洒片区规划面积32.12km2，扬武大开门片区6.17km2，桂山片区4.12km2。根据桂山镇功能规划图，项目位于配套服务组团，本项目为加注站项目，符合规划。 新平矿业循环经济特色工业园区规划（2009-2020年）已由中晟环保科技开发公司编制了《新平矿业循环经济特色工业园区总体规划环境影响报告书》，并于2010年6月25日由玉溪市环境保护局会同玉溪市经委组织相关部门和单位对《新平矿业循环经济特色工业园区总体规划环境影响报告书》进行了审查，出具了审查会审查小组意见。于2010年7月23日由玉溪市环境保护局以玉市环函[2010]51号向玉溪市经济委员会出具了“玉溪市环保局关于提交《新平矿业循环经济特色工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的函”。 ## 2.13风景名胜区、自然保护区、历史文化遗产 项目区范围500m内无风景名胜、自然保护区、历史文化遗产。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 3.1环境空气质量现状 本项目位于新平县工业园区桂山片区，所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《玉溪市环境空气质量专报》中2016年全年新平县环境空气监测点的监测统计结果，2016年新平县城环境空气质量见下表。 表3.1-1 新平县城2016年环境空气质量统计表 县区名称; 点位名称; 监测项目浓度（μg/m3); 评价结果. SO2; NO2; PM10; PM2.5; 空气质量级别; 一级 天数; 二级 天数; 超标 天数. 新平县; 县政府; 4; 12; 40; 26; 二级; 261; 62; 0. 评价标准; 一级; 20; 40; 40; 15; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值. 二级; 60; 40; 70; 35. 新平县环境空气监测点设置在新平县县政府，位于本项目上风向约3.0km处，项目区域的环境空气在县城监测点的控制范围内，由此说明，本项目所在区域环境空气质量较好，项目所属区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。 ## 3.2地表水环境质量现状 根据现场勘察，项目区域水系为平甸河水库，平甸河水库水体功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 为了解平甸河水库水质现状，本项目引用新平彝族傣族自治县环境监测站《2016年新平县地表水水质监测报告》中例行监测数据： 1、监测地点：平甸河水库。 2、监测项目：pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、氰化物、阴离子表面活性剂。 3、采样时间：2016年4月22日、23日。 4、监测结果：监测结果见表3.2-1。 表3.2-1 平甸河水库水质监测情况 分析项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; 氰化物; 阴离子表面活性剂. 监测结果; 6.85; 15.0; 3; 0.861; 0.01L; 0.004L; 0.06. 标准值; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2; 0.2. 达标评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：数据后带“L”的测值表示监测结果低于分析方法最低检出限。. 以上监测结果表明，平甸河水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求。 ## 3.3声环境质量现状 项目区位于新平县工业园区桂山片区，根据《新平矿业循环经济特色工业园区总体规划环境影响报告书》，项目区功能区划为一般工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，面临园区道路大新公路属于二级公路，该侧执行4a类，关心点村庄大马命村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场调查，项目区周围现状无大的噪声源，受工业噪声影响较小，项目区周围声环境质量良好。 ## 3.4生态环境质量现状 项目用地现已规划为一类工业用地，根据现场实际勘探，本项目租用地块上几乎无植被覆盖。 项目所在园区及评价范围内无风景名胜区和自然保护区，也没有受国家重点保护的珍惜和濒临物种，无名木古树分布，也无矿产资源分布。 ## 3.5主要环境保护目标 根据该项目特点及周围环境调查，环境重点保护目标为场址附近的大马命村、附近企业、平甸河及项目周边大气、声环境。 表3.5-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位，距离; 规模; 保护级别. 水环境; 平甸河; N，200m; -; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 大气环境; 屠宰场; N，160m; 15人; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准. 新平珍宝工贸有限公司; ES，150m; 12人. 大马命村; WS，600m; 600人. 原农家乐办公室; S，50m; -. 原农家乐食堂; ES，50m; -. 环境风险; 平甸河; N，2; 0m -; -. 新平珍宝工贸有限公司; ES，150m; 12人. 原农家乐办公室; S，50m; -. 原农家乐食堂; ES，50m; -.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 4.1评价适用标准 1、环境空气 空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（日均值），具体指标见表4.1-1。 表4.1-1 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 项目; 污染物; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二级标准; PM2.5; 35; 75; —. PM10; 0.10; 0.15; 0.006. NO2; 0.08; 0.12; 0.24. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. CO; —; 4; 10. TSP; 200; 300; —. NO2; 40; 80; 200. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有挥发性有机物甲醇的最高容许浓度见表4.1-2。 表4.1-2 工业企业设计卫生标准 单位：mg/Nm3 物质名称; 最高容许浓度. 一次; 日平均. 甲醇; 3.00; 1.00. 非甲烷总烃短期浓度限值参考中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2mg/m3。 正己烷浓度限值参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）表六无组织排放监控浓度限值中的推荐值0.8mg/m3。 2、水环境 平甸河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，主要指标见表4.1-3。 表4.1-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; CODCr; BOD5; TP; TN; NH3-N. Ⅲ类水质标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0. 3、声环境 项目区域周围环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类和4a类标准，主要指标见表4.1-4。 表4.1-4 声环境质量标准 单位：dB (A) 评价区域; 类别; 昼间; 夜间. 大马命村; 2; ≤60; ≤50. 项目区; 3; ≤65; ≤55. 大新公路; 4a; ≤70; ≤55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ## 4.2大气污染物排放标准 1、施工期：施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见表4.2-1。 表4.2-1 大气污染物综合排放限值 污; 物 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、运营期： （1）甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见表4.2-2。 表4.2-2 大气污染物综合排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 甲醇; 周界外浓度最高点; 12.0. （2）非甲烷总烃执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放监控浓度限值。 表4.2-3《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3）. 非甲烷总烃; 120; 周围外浓度最高点4.0. （3）正己烷参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）表六无组织排放监控浓度限值。 表4.2-4《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 正己烷; 0.8. ## （4）根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置的甲醇蒸汽（非甲烷总烃）排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。 表4.2-5《加油站大气污染物排放标准》 污染物; 排放浓度（g/m3）; 排放口距地平面高度（m）. 甲醇蒸汽（非甲烷总烃）; 25; 4. ## （5）餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模，即油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化率不低于60%。标准限值见表4.2-6。 表4.2-6食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5. 对应排气罩灶面总投影面积(m3); ≥1.1，＜0.3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. ## 4.3废水排放标准 本项目生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质基本控制项目标准值中旱作标准。 表4.3-1《农田灌溉水质标准》 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS. 浓度限制; ≤200; ≤100; ≤100. ## 4.4噪声排放标准 1、施工期：施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），见下表。 表4.4-1 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 建筑施工场界噪声限值; 70; 55. 2、运营期：靠大新公路侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余侧执行3类标准，关心点大马命村执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准。具体见表4.4-2。 表4.4-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执; 标准 标准级别; 指标; 标准限值. 《工业企业厂界; 境噪声 放标准》（GB12348-2008） 3类; 昼间; 65. 夜间; 55. 4类; 昼间; 70. 夜间; 55. 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. ## 4.5固体废物排放标准 一般固体废物暂存及处置，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环保部公告2013年36号）。 |
| 总量控制指标 | ## 4.6总量控制指标 （1）大气污染物 大气污染物总量控制的允许排放量建议：本项目排放的甲醇蒸汽、正己烷大气污染物都属于无组织排放，故不设大气污染物总量控制指标。 （2）水污染物 本项目污水产生量为498.48m3/a，经化粪池预处理后，加入PAC处理，用于项目区周边农田施肥。故不设总量控制指标。 （3）固体污染物 固体废物处置率达100%。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 根据现场勘查，项目已基本完成三通工作，本次施工期主要是针对道路；罩棚；办公区、营业区；加注设备安装；水电安装等，所以施工量不大，计划2017年5月开始建设施工，2017年6月中旬竣工，预计建设期1个月。施工高峰人数约30人。建设工程包括桩基工程、主体工程、水电安装及内外装饰工程；室外及公用配套工程包括供排水工程、配电工程和路面及绿化工程。 ### 5.1.1施工组织 1、主要材料及来源 项目所需的砂石料从办理了合法开采手续的石料场购买，水土流失防治责任归石料场，混凝土由于用量较小直接在厂区内搅拌，其他建筑材料就近购买。 2、施工交通 本项目位于玉溪新平桂山镇振兴路2号（工业园区），区内路网发达，项目大门口就有公路经过，交通方便。 3、施工布置 工程施工主要以罩棚施工为主。主体工程施工为主，合理利用各地块的地形地貌，采取分散布局，集中布点的原则，各个施工面的布置既要方便施工和管理，又要避免施工干扰。 各个施工工作面可根据总体规划统一设置施工现场仓库、临时生产区、业主及监理办公室 等设施以及为工程服务的其他临时设施工程。 4、施工用电、用水 本项目的施工用水、用电就近利用原有水电接入。 5、施工人数 根据建设方提供资料，建设期施工工地的施工人员为10人，施工人员不在工地食宿，工地值班人员住宿安排在临时工棚内，洗漱借助原有的洗漱间。 ### 5.1.2施工工艺流程示意图 项目施工工程内容主要为：建设罩棚、办公区、营业区、加注站设备等设施。施工期工艺流程如下： 图5.1-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 5.2运营期工程分析 ### 5.2.1加油流程及产污节点 本项目建成后，主要经营汽车甲醇燃料的销售、零售。新建后项目年销售甲醇燃料2000t，销售过程中主要污染物为甲醇挥发的无组织排放有机废气及机动车和设备机械噪声。 本项目废水主要为职工生活污水和场地道路冲洗废水，无生产废水产生。固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥和漏液收集池泥沙、擦拭漏液产生的废棉布。本项目其他产污环节见下图。 图5.2-1 营业期工艺流程及产污环节示意图 ### 5.2.2回收系统工艺流程 （1）卸料甲醇蒸汽回收系统工艺流程 卸料甲醇蒸汽回收是指油罐车卸料时采用密封式卸料，减少甲醇蒸汽向外界溢散。其基本原理是：燃料罐车卸下一定数量的甲醇汽油，就需吸入大致相等的气体补气，而加注站内的地上储罐也因注入油品而向外排出相当数量的甲醇蒸汽，此甲醇蒸汽经过导管重新输回燃料罐车内，完成甲醇蒸汽循环的卸料过程。回收到油罐车内的甲醇蒸汽，可由燃料罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。工艺流程图见图5.2-2。 图5.2-2 卸料甲醇蒸汽回收系统工艺流程图 卸料甲醇蒸汽回收系统工艺说明： 将加注站内各个油罐通气管进行连通，通气管设计公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。为了有效阻止储罐溢油情况的发生，连通管的连接位置位于通气管所在地面以上1.1m处。连通管之上，通气管汇聚成2根，分别安装截止阀，一根通气管顶部安装压力真空阀，压力范围为-2～+3kPa，正常工作时使用，该通气管上安装的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。 在储罐孔盖上增设一根甲醇蒸汽回收管道，在地面下引到集中卸料箱内的卸料口处，在甲醇蒸汽回收管道口安装截止阀和快速接头，管道公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa。 罐车需要加装甲醇蒸汽回收管道，引至罐车出油口位置附近，在甲醇蒸汽回收管道末端安装截止阀和快速接头，公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa，通过甲醇蒸汽回收软管与卸料口甲醇蒸汽回收管道口连接。 卸料时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，甲醇蒸汽回收软管连接罐车甲醇蒸汽回收口和卸油口的甲醇蒸汽回收管道接口。当罐车内甲醇汽油流入加注站储罐时，储罐内甲醇蒸汽通过通气管连通管进入到储罐内，再通过甲醇蒸汽回收管道流入到罐车内，即用相同体积的甲醇将储罐内相同体积的甲醇蒸汽置换到罐车内，整个过程中无甲醇蒸汽排放。卸料时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成甲醇蒸汽通过通气管的排放。此方式为平衡式回收，回收率可达98%以上。经罐车回收的甲醇蒸汽，在罐车回到油库后采用两种方法处理：置换到储罐内或经过膜分离、冷凝或吸附等方法处理后，洁净气体排放空气中，回收分离液体油品进入到储罐中。 （2）加注时甲醇蒸汽回收系统工艺流程 加注时甲醇蒸汽回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。工艺流程图见图5.2-3。 图5.2-3加油油气回收系统工艺流程图 加注时甲醇蒸汽回收系统工艺说明： 在加注站内每把加注枪内部安装甲醇蒸汽回收泵及相应的管道。加注机加注时回收的甲醇蒸汽，经过管道进入加注站内储罐内。甲醇蒸汽回收管道均应坡向甲醇汽油，且坡度不能小于1%，管道公称直径为80mm，设计压力为1.0MPa。若甲醇蒸汽回收管道不能满足1%的坡度要求，需要在回收管道上增加一个集液管。集液管采用Ф529×8无缝钢管制成，长度为1000mm，两端采用厚度为10mm的钢板密封(或采用6mm钢板40mm*40mm正方形焊接罐)。此时从加注机到集液管的甲醇蒸汽回收管道坡向集液管，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。从集液管到储罐的甲醇蒸汽回收管道，坡向集液管或储罐均可，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。一定时间后集液管内会积存一定量的液体油品，此时用手动抽液器可将集液管内液体抽出再利用。集液管设置于加注枪一侧，距离约0.5m。 ## 5.3主要污染工序及源强分析 ### 5.3.1施工期主要污染工序及源强分析 1、废气 本项目建设过程中，大气污染物主要有扬尘和燃油废气，其中挖方、填方、砂石料的运输及装卸等施工作业都会产生扬尘，扬尘主要产生在以下环节： （1）土方挖掘和现场堆放扬尘； （2）建筑材料（水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘； （3）施工建筑垃圾的清理及堆放扬尘； （4）物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。 燃油废气产生主要是各类燃油机械施工作业，机动车物料运输等过程中，排出的各类燃油废气。 本项目施工期产生废气主要为扬尘和燃油废气，均为无组织排放，其中扬尘为主要废气污染物。 2、废水 施工期废水主要有施工废水和生活污水。 （1）施工废水 主要是施工设备冲洗水、混凝土工程养护水，建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水以及基坑排水。施工废水产生量1.5m3/次，每天冲洗一次，雨天不冲洗，施工期间总的废水产生量为30m3。建筑施工废水中含大量的泥沙、水泥等悬浮物，水中SS为1000~2000mg/L，场地内建有沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。 （2）生活污水 施工人员不在工地食宿，工地值班人员住宿安排在临时工棚内，洗漱借助原有的洗漱间。施工人员为10人，每人用水量为12L/人·次（冲厕+洗手），废水产生量为0.12m3/d，施工期间废水产生量为3.6m3，污水经化粪池预处理后，用于项目区内菜地施肥。 3、噪声 建筑噪声是施工工地最为严重的污染因素，主要是设备噪声和机械噪声。设备噪声多来自推土机、装载机等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石方噪声、搅拌机撞击噪声、装卸材料碰击噪声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。声源强度详见下表。 表5.3-1 主要施工机械的声源强度表 序号; 机械名称; 测点与设备的距离（m）; 声级dB(A). 1; 挖掘机; 5; 79. 2; 装载机; 5; 80. 3; 压缩机; 5; 80. 4; 电锯; 5; 87. 5; 搅拌机; 5; 78. 6; 锯石机; 5; 90. 7; 沙浆机; 5; 78. 4、固体废物 施工期固体废物主要为基础开挖及场地平整产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）废弃土方 据初步估算，本项目已基本完成土地平整，挖方量极少，且全部挖方用于场地回填，不外排。项目无弃渣和外借方。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工过程产生的废砖瓦、土石、混凝土、废建筑材料等，本项目施工建设中主体建筑罩棚为钢架结构，彩钢瓦顶棚，四面不需要砌墙，所以本项目产生的废砖瓦、土石、混凝土废料极少。 其余构筑物产生的建筑垃圾，根据同类工程类比，按0.5kg/m2的单位面积建筑垃圾产生量进行估算，本项目除去罩棚外，建筑面积为600m2，建筑垃圾量为300kg。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的，运往相关部门指定地点处置，运输时汽车必须封闭运输减少扬尘的产生。 （3）生活垃圾 施工期生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为15kg/d，施工期间共计产生生活垃圾675kg。 ### 5.3.2运营期主要污染工序及源强分析 1、废气 木项目废气排放源主要是甲醇储罐静置、罐车卸甲醇、加注机加注作业等过程产生的非甲烷总烃（主要成分为甲醇和正己烷）和食堂油烟。 （1）甲醇蒸汽、正己烷 1）储罐静置时 储罐在静置时，由于环境温度的变化，使得罐内逸出的甲醇蒸汽和正己烷通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐小呼吸。经验公式如下： LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量，32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），15000Pa； D—罐的直径（m），3； H—平均蒸气空间高度（m），1； △T—一天之内的平均温度差（℃），7； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 经计算，甲醇储罐小呼吸时无组织排放的甲醇蒸汽为25.96kg/a。 LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量，86.18； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），15000Pa； D—罐的直径（m），3； H—平均蒸气空间高度（m），1； △T—一天之内的平均温度差（℃），7； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 经计算，甲醇储罐小呼吸时无组织排放的正己烷为69.83kg/a。 2）工作排放 工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料（罐车→储罐）的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料（储罐→车辆）损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定储罐的工作排放。 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定储罐的工作损失（Kg/m3投入量） KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K<=36，KN=1；36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26 其他的同上式。 经计算，人为的装料与卸料过程中产生的甲醇蒸汽损失为0.20kg/m3、正己烷的损失量为0.09kg/m3，本项目年销售甲醇燃料2000t，甲醇相对密度约为水0.79倍、正己烷相对于水的密度约为水的0.66倍，2000t甲醇体积为2530m3，所以人为的装料与卸料过程中产生的甲醇蒸发损失为506kg/a、正己烷损失量为227.7kg/a。由于本项目采用密封卸料点和甲醇蒸汽回收系统，甲烷蒸汽和正己烷回收效率可达98%，故装料与卸料过程中甲醇蒸汽的排放量为10.12kg/a、正己烷排放量为4.55kg/a。 3）其他损失 在加注机作业过程中，不可避免地有一些车用甲醇燃料跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加注站的管理、加注工人的操作水平等诸多因素有关，由于缺失相关甲醇加注站资料，本项目采用同级加油站项目进行类比。 三级汽油柴油加油站的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3，考虑到汽油平均分子量为98~120，柴油分子量为180~200，而甲醇的分子量仅为32、正己烷的分子量仅为86，综合考虑本项目甲醇加注站的跑、冒、滴、漏平均损失量取三级汽油柴油加油站的25%，即0.021kg/m3，甲醇年损失量为53.13kg/a、正己烷损失量为142.79kg/a。 综上，本项目甲醇蒸汽的产生量为585.09kg/a、正己烷的产生量为440.32kg/a，经回收系统回收后，实际产生的甲醇蒸汽损失为89.21kg/a、正己烷损失为67.07kg/a。 （2）食堂油烟 本项目工作人员20人，分两班轮流，每班10人，每人每天一餐食用油为0.04kg，油的平均挥发量为总耗油量的3%，则油烟产生量为0.024kg/d，配备1800m3/h的风机，产生浓度约为0.56mg/m3，由于油烟产生量和产生浓度均较小，使用油烟净化器（效率为85%）净化后，其排放浓度为0.083mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的2mg/m3标准限值要求。 2、废水 （1）生活用水 主要为站内工作人员和前来加注燃料人员的生活用水。本项目建成后有职工20人，员工不再项目区内住宿，本项目不建设住宿区，就餐依托原有的食堂。每人用水20L/d，134m3/d。预计营业期间每天有60~100人次的人流使用站区厕所，取80人计算，冲厕水箱容量为10L，每人次用水量12L/人·次（冲厕+洗手），以上用水均由市政自来水管网供给，年运营天数335天，用水量为321.6m3/d，项目区总的用水量为455.6m3/d。污水量按用水量的80%计，污水量为364.48m3/d，污水经化粪池预处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥。 （2）食堂用水 项目劳动定员为20人，食堂用水量按25L/人•d计，则食堂最大新鲜水用量为0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d，134m3/a。食堂废水经隔油池与生活污水进入化粪池预处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥 （3）绿化用水 绿化面积220m2，绿地用水量按每平方米用水3.0L/d计（根据云南省地方标准用水定额DB53/T168—2013），实际日用水量为0.66m3/d，年用水量128.04m3/a，由市政自来水管网供给，该用水全部消耗，基本无污水产生。（由本项目和原有共同承担） （4）路面、场地冲洗 本项目晴天、阴天及多云天气每天洒水冲洗一次，雨天、雪天不洒水，每次用水量为约为1.5m3，新平县历史天气统计见下表。 表5.3-2 新平县历史天气统计 自2011-01-01到2016-11-01; 一年内平均各天气天数. 天气类型; 天数; 占比. 晴天; 594; 28.71%; 105. 阴天; 49; 2.37%; 9. 多云; 454; 21.94%; 80. 雨天; 969; 46.83%; 171. 雪天; 3; 0.14%; 1. 总计; 2069; 100.00%; 365. 由上表可知，本项目建成后每年洒水冲洗天数约为194天，每天冲洗一次，冲洗水用量为1.5m3/次，冲洗水分30%，即0.45m3/次通过蒸发流失，剩下70%，即1.05m3/次进入污水暂存池中，沉淀后回用于路面和场地冲洗，每年用水量为291m3/a，回用沉淀用水量为203.7m3/a，补充用水为87.3m3/a。部分由市政自来水管网供给，部分用水来自雨水收集系统围堰和漏液收集池收集的雨水，新平县降水天数较多，降水量较大，预计路面、场地冲洗50%的水量来自漏液收集池。 冲洗水用量为1.5m3/次，冲洗水分30%，即0.45m3通过蒸发流失，剩下70%，即1.05m3进入污水暂存池中，沉淀后364.48回用于路面和场地冲洗。 本项目年总用水量896.64m3/a，产生污水498.48m3/a，本项目给排水平衡图如下： 图5.3-1项目水平衡图（t/a） 本项目污水产生浓度类比同类项目，其污水及污染物排放情况见下表： 表5.3-3 项目污水处理前后污水量及污染负荷 污染源; 指标; 单位; 污染物. SS; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; 动植物油. 生活污水; 处理前; 浓度; mg/L; 250; 350; 200; 25; 4; 15. 产生量; kg/a; 124.62; 174.47; 99.70; 12.46; 1.99; 7.48. 处理后; 浓度; mg/L; 100; 200; 100; 24.25; 4; 15. 产生量; kg/a; 49.85; 99.67; 49.85; 12.09; 1.99; 7.48. 排放量0t/a; kg/a; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3、噪声 本项目噪声源来自于加注设备产生的机械噪声以及车辆进出加注站产生的交通噪声，其噪声值在60~85的dB（A）之间。 4、固体废物 项目建成运行后，因为采用具有阻燃、防爆性能的阻隔防爆橇装加注装置，该设备为一体化加注设备，设备内自带过滤系统，罐地无沉淀物产生，不需要清洗维护，故无危废产生，固体废物主要为一般废物。 本项目产生的一般废物主要为生活垃圾、化粪池污泥和漏液收集池泥沙、擦拭漏液产生的废棉布以及干粉灭火器灭火后残留的物质。 生活垃圾：项目区员工按每人每天0.5kg计算，产生量为10.0kg/d，来加注站加注的流动人员按每人次0.01kg计算，每天流动人次80按人计，产生量为0.8kg/d，项目区总的产量约为3.62t/a，经集中分类收集后由市政环卫部门定期清运处置。 化粪池污泥和漏液收集池泥沙：每年委托环卫部门定期清掏，运至当地垃圾填埋场处置。（由原有与本项目共同承担）。 擦拭漏液产生的废棉布：定期进行维护工作产生的废棉布收集后由市政环卫部门定期清运处置。 干粉灭火器灭火后残留的物质：属于一般固废，干粉灭火剂主要成分为灭火基料、适量润滑剂和少量防潮剂，混合后共同研磨制成的细小颗粒,用二氧化碳作喷射动力，喷射出来的是粉末，灭火后，收集残留物质并委托市政环卫部门清运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 废气; 施工期; 施工扬尘; 扬尘; 少量; 少量. 机械废气; 汽车尾气、燃油废气; 少量; 少量. 运营期; 项目区; 甲醇蒸汽; 585.09kg/a; 89.21kg/a. 正己烷; 440.32kg/a; 67.07kg/a. 食堂油烟; 0.024kg/a; 0.083mg/m3. 汽车尾气; 少量; 少量. 废水; 施工期; 施工废水; SS; 1000～2000mg/L； 少量; 沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不外排. 场地降雨冲刷水; SS; 少量; 临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排. 运营期; 生活污水; SS; 250mg/L；124.62kg/a; 污水排放量0m3. CODcr; 350mg/L；147.47kg/a. BOD; 200mg/L；99.70kg/a. NH3-N; 25mg/L；12.46kg/a. TP; 4mg/L；0.99kg/a. 动植物油; 15mg/L；7.48kg/a. 路面、场地冲洗废水; SS、CODcr、BOD、NH3-N、TP、动植物油; 少量; 污水排放量0m3. 噪声; 施工期; 机械噪声; 电机、电锯等; 80~104dB（A）; 昼间厂界噪声≤70dB（A），夜间不施工. 交通噪声; 卡车、载重车; 75~85dB（A）; 昼间厂界噪声≤70dB（A），夜间不施工. 运营期; 设备噪声; 加注设备; 55~60dB（A）; 昼间厂界噪声≤60dB（A），夜间厂界噪声≤50dB（A）. 交通噪声; 卡车、载重车; 75~85dB（A）. 固体废物; 施工期; 建筑垃圾; 砖石、铁料废渣等; 少量; 铁质建材集中收集后可外售给废品收购站，木质建材也可以外售；废弃的砖石、水泥凝结废渣统一收集运送至住建部门指定的地方处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.5kg/人·d；675kg; 收集后委托环卫部门定期清运. 运营期; 一般废物; 生活垃圾; 0.5kg/人.d；3550kg/a 0.01kg/人.次；268kg/a; 收集后委托环卫部门定期清运. 化粪池污泥、漏液收集池泥沙、擦拭漏液产生的废棉布、干粉灭火器灭火后残留的物质; ——; 每年委托环卫部门定期清掏，运至当地垃圾填埋场处置。. 主要生态影响 本项目位于玉溪新平桂山镇振兴路2号（工业园区），周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，属于工业用地，本项目租用地块上几乎无植被覆盖，无濒危动植物物种。项目由于施工活动而扰动土地，会改变现有的地形地貌，使表土疏松，裸露面增大，加剧水土流失。通过采取水保措施后，可有效控制水土流失量，对生态环境的影响较小。

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 ### 7.1.1环境空气影响分析 1、施工扬尘 项目在建设施工中，施工扬尘对环境的影响除与施工强度有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。施工扬尘为无组织排放。 根据，同类型三级加油站施工现场监测结果类比分析，监测数据见表7.1-1。 表7.1-1 离施工现场不同距离TSP浓度值 距离（m）; 10; 20; 50; 100. 浓度（mg/m3）; 1.12; 0.59; 0.39; 0.20. 根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。本项目施工现场四周100m范围内无居民点，距离项目地最近居民点为项目西北面600m外的大马命村，项目建设对周边居民点影响很小。 与项目区较近的企业有新平珍宝工贸有限公司和屠宰场，其中新平珍宝工贸有限公司与项目最短距离为150m，位于项目区下风向，但与项目区有树林阻隔，可以起到一定的降尘效果；屠宰场位于项目区西北侧160m处，中间隔着大新公路及树木，有一定的阻隔作用。总的来说，项目施工期间扬尘对以上两个企业，影响不大。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。根据类比分析，对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20-50m范围，使施工工地扬尘达标排放。 除采取以上措施外，施工过程中还须按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）的规定做好环境污染防治工作： 施工现场的土方应集中堆放；裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖措施；施工材料堆放要规整，有粉尘的原材料如水泥、沙土要做好覆盖防尘工作；从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施，工地出口设置防污染垫层，安排专人清扫车轮及出口渣土，装车不得超出车厢挡板，避免土石抛洒污染城市道路，和被汽车碾压形成扬尘污染环境空气；施工区要有防护围墙，散落到道路上的沙土要及时清除；建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；施工现场禁止焚烧各类废弃物；在大风天气里不得进行对环境产生扬尘的土方回填、转运作业。 施工扬尘影响是暂时性的，随着施工期的结束，影响将结束。 2、尾气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有在场地平整阶段使用的挖土机、空压机、运输车辆等。 由于本项目施工期短，作业范围相对较小，单台施工机械和运输车辆外排尾气量不大，通常情况下施工机械使用汽油或柴油作能源，外排尾气中主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 ### 7.1.2水环境影响分析 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要是混凝土养护水、施工设备及车辆冲洗废水。 施工现场不设宿营地及食堂，厕所使用原有的卫生间，值班人员洗漱可以借用农家乐的洗漱间，项目区不产生生活污水。设备清洗、混凝土养护废水主要污染物为SS，根据工程分析，废水中SS浓度为1000-2000mg/L，直接外排对水环境会产生一定污染。因此项目施工应将设备清洗水、混凝土养等排水用池子收集沉淀处理用于工地地面除尘，确保施工用水不外排，不会对项目周边水体造成影响。 ### 7.1.3声环境影响分析 施工阶段，噪声较大的设备主要有挖掘机、装载机、电锯、推土机等。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，各施工阶段均有大量的机械设备运行于现场，单体设备声源声级一般均高于90dB(A)。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难准确地预测施工场界噪声值。主要施工机械的噪声源强及距离衰减情况见下表。 表7.1-2 施工机械设备噪声级 单位：dB 设备名称; 声源随距离增加的衰减值. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m. 挖掘机; 91; 71; 65; 61.5; 59; 57. 装载机; 90; 70; 64; 60.5; 58; 56. 压缩机; 99; 79; 73; 69.5; 67; 65. 电锯; 99; 79; 73; 69.5; 67; 65. 搅拌机; 87; 67; 61; 57.5; 55; 53. 锯石机; 104; 84; 78; 74.5; 72; 70. 沙浆机; 87; 67; 61; 57.5; 55; 53. 从上表可以看出，强噪声设备施工作业时，在距离施工场界50m外，昼间施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。项目四周100m范围内没有居民点，离项目最近居民点为西北面600m处的大马命村，受项目施工噪声影响甚微。只要加强施工期的监督管理，合理安排施工作业时间，项目产生的施工噪声对声环境的影响不大。 ### 7.1.4固体废物处置分析 施工期，施工人员生活垃圾产生量约15kg/d，定点收集后交由当地环卫部门处置；现场已完成场地平整，基本无挖方，无弃渣和外借方；建筑垃圾分类处理，对于铁质建材集等可回收利用的物资分类收集后可外售给废品收购站，废弃的砖石、水泥凝结废渣等不可回收利用的统一收集运送至住建部门指定的地方处置。 通过以上措施处置后，项目施工期产生的固体废物不会对环境造成大的影响。 ### 7.1.5水土流失影响分析 施工期，场地平整和基础开挖对表层土壤造成破坏，在雨季会引发一定量的水土流失，施工尽量避开雨季，减少施工期可能带来的水土流失。 在工程施工期应采取以下措施： 1、严格按照工程设计及施工进度计划、施工工序所确定的顺序施工。减少地表裸露时间，减小水土流失的可能性。 2、在工程施工中，要做好施工组织设计，把场地平整和房屋建筑基础开挖的废弃土石方用于填方工程，这样既避免了临时堆土场占地，又可以减少工程投资。 3、在旱季，对弃土弃渣表面进行洒水防尘，但洒水量需要控制，不能产生径流，防止由于洒水过多而产生水蚀。 4、加强工程施工管理，倡导文明施工。开挖土石方必须临时堆放时，严禁随处乱堆乱放。 5、每完成一道工序的施工，及时对其施工场地进行清理，注意地表水疏导和畅通，完善排水设施，减少水土流失。 6、在施工期间，工程建设单位应有专职的环境保护和水土保持管理机构，负责落实施工过程中的临时水土保持管理措施和临时水土保持工程措施。具体为对绿化带进行绿化措施，设置土质排水沟，建设临时沉沙池，对临时表土堆放进行彩条布覆盖，编织袋装土拦挡。采取以上措施后，可最大限度的减小项目水土流失量。 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1大气环境影响分析 本项目的废气排放源主要为无组织废气排放和食堂油烟，排污状态考虑正常运营条件下的废气排放。本项目环评详细的废气排放源及排污状态见工程分析章节。 根据本项目的废气污染物的排污特征，评价因子确定为：甲醇蒸汽和正己烷。 1、甲醇蒸汽 根据项目特征本项目环境空气影响仅预测最大落地浓度、并根据预测结果分析其对空气环境的影响。 根据《大气环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ/T2.2-2008）上的规定，本项目直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。 利用估算模式对项目无组织排放甲醇蒸汽，进行估算，其参数的选取见下表： 表7.2-1 项目无组织排放废气预测参数 排放源; 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 温度（℃）; 排放源强. 污染物; 排放速率（kg/a）. 加注站区; 1; 10; 5; 20; 甲醇; 89.12. 预测因子的评价标准采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住大气中有害物质的最高容许浓度，具体情况见表7.2-2。 表7.2-2 大气环境影响预测评价标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 备注. 甲醇; 日平均; 1.00. 1小时平均; 3.00. 通过估算模式计算项目污染物甲醇蒸汽排放最大落地浓度和距离见下表。 表7.2-3 无组织排放甲醇蒸汽随距离衰减估算结果 序号; 算法; 距离（m）; 甲醇; 备注. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 简单地形; 1; 0.001651; 0.06. 2; 简单地形最大值; 31; 0.2487; 8.29. 3; 简单地形; 100; 0.08147; 2.72. 4; 简单地形; 200; 0.02709; 0.90. 5; 简单地形; 300; 0.01388; 0.46. 6; 简单地形; 400; 0.008575; 0.29. 7; 简单地形; 500; 0.005888; 0.20. 8; 简单地形; 600; 0.004329; 0.14; 大马命村. 9; 简单地形; 700; 0.003339; 0.11. 10; 简单地形; 800; 0.002699; 0.09. 11; 简单地形; 900; 0.002237; 0.07. 12; 简单地形; 1000; 0.001891; 0.06. 13; 简单地形; 1100; 0.001632; 0.05. 14; 简单地形; 1200; 0.001427; 0.05. 15; 简单地形; 1300; 0.001262; 0.04. 16; 简单地形; 1400; 0.001126; 0.04. 17; 简单地形; 1500; 0.001012; 0.03. 18; 简单地形; 1600; 0.0009165; 0.03. 19; 简单地形; 1700; 0.0008348; 0.03. 20; 简单地形; 1800; 0.0007645; 0.03. 21; 简单地形; 1900; 0.0007035; 0.02. 22; 简单地形; 2000; 0.0006501; 0.02. 23; 简单地形; 2100; 0.0006057; 0.02. 24; 简单地形; 2200; 0.0005661; 0.02. 25; 简单地形; 2300; 0.0005308; 0.02. 26; 简单地形; 2400; 0.000499; 0.02. 27; 简单地形; 2500; 0.0004704; 0.02. 表7.2-4 污染物最大落地浓度达标情况表 排放源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 出现距离（m）; 标准（mg/m3）. 加注区; 甲醇; 0.2714; 9.04; 31; 3. 本项目甲醇蒸汽无组织排放最大落地浓度出现在下风向31m处，最大落地浓度是在最不利的气象条件下取得的预测值，浓度为0.2714mg/m3，占标率为9.04%。距离项目地最近居民点为项目西北面600m外的大马命村，该处甲醇无组织排放落地浓度是0.0047mg/m3，占标率为0.16%。与项目区较近的企业珍宝工贸有限公司和屠宰场，其中珍宝工贸有限公司与项目最短距离为150m，位于项目区下风向，但与项目区有树林阻隔，可以起到一定的阻隔效果；屠宰场位于项目区西北侧160m外，大于31m的最大落地浓度距离。 综上所述，本项目运营期甲醇无组织排放浓度最大落地浓度较小，占标率较低，且各关心点落地浓度较小，对评价区环境影响不大。 2、正己烷 正己烷属于低毒，会通过呼吸道、皮肤等途径进入人体，长期接触可导致人体出现头痛、头晕、乏力、四肢麻木等慢性中毒症状，严重的可导致晕倒、神志丧失、癌症甚至死亡。本项目正己烷的损失量为67.07kg/a，为无组织排放，产生的量小，能被周围环境容纳，不对周围环境以及工作人员产生影响。 表7.2-5 项目无组织排放废气预测参数 排放源; 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 温度（℃）; 排放源强. 污染物; 排放速率（kg/a）. 加注站区; 1; 10; 5; 20; 正己烷; 67.07. 预测因子的评价标准参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）表六无组织排放监控浓度限值。具体情况见表7.2-6。 表7.2-6《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 正己烷; 0.8. 通过估算模式计算项目污染物正己烷排放最大落地浓度和距离见下表。 表7.2-7 无组织排放正己烷随距离衰减估算结果 序号; 算法; 距离（m）; 甲醇; 备注. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 简单地形; 1; 0.001243; 0.06. 2; 简单地形最大值; 31; 0.01872; 9.36. 3; 简单地形; 100; 0.06133; 3.07. 4; 简单地形; 200; 0.02039; 1.02. 5; 简单地形; 300; 0.01045; 0.52. 6; 简单地形; 400; 0.006455; 0.32. 7; 简单地形; 500; 0.004432; 0.22. 8; 简单地形; 600; 0.003259; 0.16; 大马命村. 9; 简单地形; 700; 0.002514; 0.13. 10; 简单地形; 800; 0.002031; 0.10. 11; 简单地形; 900; 0.001684; 0.08. 12; 简单地形; 1000; 0.001423; 0.07. 13; 简单地形; 1100; 0.001229; 0.06. 14; 简单地形; 1200; 0.001075; 0.05. 15; 简单地形; 1300; 0.0009499; 0.05. 16; 简单地形; 1400; 0.0008474; 0.04. 17; 简单地形; 1500; 0.000762; 0.04. 18; 简单地形; 1600; 0.0006899; 0.03. 19; 简单地形; 1700; 0.0006284; 0.03. 20; 简单地形; 1800; 0.0005755; 0.03. 21; 简单地形; 1900; 0.0005296; 0.03. 22; 简单地形; 2000; 0.0004894; 0.02. 23; 简单地形; 2100; 0.0004559; 0.02. 24; 简单地形; 2200; 0.0004262; 0.02. 25; 简单地形; 2300; 0.0003996; 0.02. 26; 简单地形; 2400; 0.0003757; 0.02. 27; 简单地形; 2500; 0.0003541; 0.02. 表7.2-8 污染物最大落地浓度达标情况表 排放源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 出现距离（m）; 标准（mg/m3）. 加注区; 正己烷; 0.1872; 9.36; 31; 2. 本项目正己烷无组织排放最大落地浓度出现在下风向31m处，最大落地浓度是在最不利的气象条件下取得的预测值，浓度为0.1872mg/m3，占标率为9.36%。距离项目地最近居民点为项目西北面600m外的大马命村，该处正己烷无组织排放落地浓度是0.0033mg/m3，占标率为0.16%。与项目区较近的企业珍宝工贸有限公司和屠宰场，其中珍宝工贸有限公司与项目最短距离为150m，位于项目区下风向，但与项目区有树林阻隔，可以起到一定的阻隔效果；屠宰场位于项目区西北侧160m外，大于31m的最大落地浓度距离。 综上所述，本项目运营期正己烷无组织排放浓度最大落地浓度较小，占标率较低，且各关心点落地浓度较小，对评价区环境影响不大。 3、汽车尾气 本项目在运营期汽车再加油前停靠过程中会产生汽车尾气，由于整个加油过程均在室外进行，产生的尾气能迅速扩散到大气中去，不会对人体产生较大的不良影响。在汽车加油前停靠过程中，建议工作人员做好汽车停靠的协调工作，避免汽车在站内怠速时间过长，减少站内汽车尾气的排放量。 4、食堂油烟 本项目就餐人员为20人，油烟产生量和产生浓度均较小，使用油烟净化器（效率为85%）净化后，其排放浓度为0.083mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的2mg/m3标准限值要求。 ### 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水达标可行性分析 本项目的污水主要来工作人员生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池后同生活污水进化粪池处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥。污水处理流程详见下图。 图7.2-1 项目污水处理流程图 2、排水可行性分析 本项目生活污水产生量为498.48m3/a，计算天数为335天，日均生活污水产生量1.49m3/d，化粪池容积为8m3，污水停留时间充足，满足《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）的设计要求。 其化粪池处理水质见建设项目工程分析章节中的表5.3-3。 ### 7.2.3地下水环境影响分析 项目运营期间对地下水的影响主要体现于生活污水收集、输送、处理过程的渗漏以及罐体发生泄漏爆炸时，消防废水的渗透。 废水收集、处置方式：项目运营过程中，食堂废水经隔油池后同生活污水进化粪池处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥。项目对地下水的影响较小。 本项目的储罐是双层钢制结构的，且两层罐壁之间的底部设置漏油监测装置，一般情况下储罐发生泄露时，能够及时发现并采取措施，不会造成严重的泄漏事故。若发生泄漏进入环境时，即罐体发生泄露爆炸时，会产生大量的消防废水，对地下水产生严重的影响。一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。所以项目的厂区地面都做了硬化以及设置了一个漏液收集池，以便事故时更好的收集漏液以及消防用水。 ### 7.2.4声环境影响分析 1、预测源强 本项目噪声源主要来自抽料泵和加注燃料车辆进出时产生的交通噪声，经类比监测数据，当有重型车辆经过时，其1m处噪声值为78.4dB（A），因此本次预测以78.4dB（A）作为预测源强。 2、预测模式 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与本底合成生成预测值，然后根据预测值和评价标准进行评价。 噪声叠加模式：Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：L总—多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）； Li—第i个声源在某点的声压级，dB（A）； n—噪声源的个数。 点声源随距离衰减模式：LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)-△L 式中：Lr—距声源r米处声压级，dB（A）； Lr0—距声源r0米处声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—监测点距声源的距离，m； ΔL—各种衰减量（发散衰减除外），声屏障取8dB（A）。 3、预测结果分析及评价 根据加注站内加注机的平面布置，重型车辆主要集中在加注站内临路一侧，因此本次噪声预测主要是结合加注机平面布置及其与周围环境敏感点情况进行最大值的预测，其中预测结果见表7.2-9。 表7.2-9 噪声预测结果表（在不考虑鸣笛噪声的情况下）单位：dB（A） 位置; 距离（m）. 1m; 5m; 8.4m; 10m; 20m; 26.3m. 有重型车辆等启动时; 78.4; 64.4; 60; 58.4; 52.4; 50. 由表7.2-9可以看出，以重型车辆启动、低速运行时的声压级作为源强，在距离该处8.4m处，昼间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4a类标准要求，关心点大马命村也满足2类标准；在距离该处26.3m处，夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4a类标准要求，关心点大马命村也满足2类标准。综上所述，本项目厂界噪声能够达标排放，同时加注站采取对进出站汽车进行限速、禁鸣喇叭和加强站区绿化美化等措施后，将进一步降低项目区噪声排放，本项目噪声对周围敏感点影响较小。 ### 7.2.5固体废物环境影响分析 项目建成运行后，固体废物主要为一般废物。 本项目产生的一般废物主要为生活垃圾、化粪池污泥和；漏液收集池泥沙、擦拭漏液产生的废棉布以及用干粉灭火器灭火后残留的物质。 生活垃圾：站区员工按每人每天0.5kg计算，产生量为10.0kg/d，来加注站加注的流动人员按每人次0.01kg计算，每天流动人次按80人计，产生量为0.8kg/d，项目区内总的生活垃圾的产生量约为3.62t/a，经集中分类收集后由市政环卫部门定期清运处置。 化粪池污泥和漏液收集池泥沙：每年委托环卫部门定期清掏，运至当地垃圾填埋场处置。（由本项目和原有共同承担）。 擦拭漏液产生的废棉布：定期进行维护工作产生的废棉布收集后由市政环卫部门定期清运处置。 干粉灭火器灭火后残留的物质：属于一般固废，干粉灭火剂主要成分为灭火基料、适量润滑剂和少量防潮剂，混合后共同研磨制成的细小颗粒，用二氧化碳作喷射动力，喷射出来的是粉末，灭火后，收集残留物质并委托市政环卫部门清运。 ## 7.3环境风险分析 针对本项目的环境风险评价详见风险评价专章。 本项目环境风险评价结论如下： 通过对建设项目的风险识别及涉及的有毒、有害物质风险识别，确定建设项目可能存在的重大危险源：30m3车用甲醇燃料储罐。 通过采取本报告提出的风险事故防范措施、应急处置措施及应急预案，本评价报告认为，本建设项目的环境风险程度在可接受水平范围。据此，本报告认为，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 ## 7.4产业政策符合性分析 建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于国家允许类项目，并于2016年10月取得新平彝族傣族自治县发展和改革局投资项目备案证，项目代码为20175304275203012089。综上，本项目符合国家当前产业政策及有关部门的相关行业规定。 ## 7.5项目选址合理性分析 项目位于玉溪市新平县新平大新公路K25+950米处，根据《新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会》出具的“关于新平健坤新能源有限公司新平加注站的情况说明”，同意项目选址。根据新平彝族傣族自治县安全生产监督管理局出具的“危险化学品建设项目安全条件审查意见书”，同意本项目通过安全条件审核，同意项目选址。 序号; 站址选择要求; 项目情况; 是否符合要求. 1; 工业用地; 本项目位于玉溪新平桂山镇振兴路2号（工业园区），为一类工业用地; 符合. 2; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第4.0.4条规定。; 根据附图2：外环境关系图可了解，甲醇燃料加注站的甲醇储罐、甲醇加注机、通气管口与站外建、构筑物的安全间距均大于50m; 符合. 3; 《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第4章相关要求; 站址不在城市主城区内; 符合. 4; 不降低和改变该区域的环境质量和环境功能。; 本项目主要业务是车用甲醇燃料的零售，主要污染有甲醇蒸汽无组织排放、生活污水、噪声等，通过采取有效措施后，对环境造成的影响较小。; 符合. ## 7.6项目与园区规划符合性分析 根据《新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会》出具的“关于新平健坤新能源有限公司新平加注站的情况说明”，结合桂山片区功能结构规划（项目所在地规划为配套服务组团），本项目为甲醇加注站，所以项目符合规划要求。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工现场 | 扬尘 | 加强施工管理、文明施工并采取不定时洒水降尘措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3要求 |
|  | 运营期 | 站区 | 甲醇蒸汽、正己烷 | 橇装加注设备配套甲醇蒸汽回收系统，同时加强站区管理，按操作规范卸料、储存和加注，杜绝跑冒、滴、漏现象发生 | 甲醇蒸汽满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，≤12mg/m3要求；正己烷满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）表六无组织排放监控浓度限值，≤0.8mg/m3要求 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 配备1800m3/h的风机 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模，即油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化率不低于60%。 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 设沉淀池沉淀处理后用于工地洒水降尘 | 综合利用，不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 食堂废水经隔油池与生活污水进入化粪池预处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 路面、场地冲洗废水 | SS、CODcr、BOD、NH3-N、TP、动植物油 | 0.45m3通过蒸发流失，剩于的1.05m3进入污水暂存池中，沉淀后回用于路面和场地冲洗。 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 能回收的回收利用或外售给废品回收站，其余部分统一收集运送至住建部门指定的地方处置 | 处置率100％ |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期收集处理 |  |
|  | 运营期 | 一般废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期收集处理 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥、漏液收集池泥沙 | 托环卫部门定期清掏，运至当地垃圾填埋场处置 |  |
|  |  |  | 擦拭甲醇的废棉布 | 由环卫部门定期收集处理 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器灭火后残留的物质 | 收集后委托市政环卫部门清运。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 挖掘机、装载机等 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，不在22:00至次日7:00之间使用高噪声设备 | 满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 设备、加注车辆噪声 | 设备、交通噪声 | 减震、隔声、限速、禁鸣喇叭 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准，关心点大马命村也满足2类标准 |
| 8.1生态保护措施及预期效果： 1、对裸露地表或原料堆场进行遮盖，防止雨季造成水土流失。 2、对厂区可绿化用地进行绿化。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## 9.1结论 ### 9.1.1项目产业政策的符合性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于国家允许类项目，并于2016年10月取得新平彝族傣族自治县发展和改革局投资项目备案证，项目代码为20175304275203012089。综上，本项目符合国家当前产业政策及有关部门的相关行业规定。 ### 9.1.2项目选址合理性分析结论 项目位于玉溪市新平县新平大新公路K25+950米处（工业园区），属于工业用地，站区的西北侧屠宰场，东侧、西侧及南侧为山地，东南侧为新平珍宝工贸有限公司。根据现场踏勘，本评价区所在区域内无国家、省、市级自然保护区及文物保护对象。加注站内设有甲醇储罐区，加注机及综合楼（商店、办公室及配电室）等建构筑物。各建筑物之间距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）。并取得园区规划同意书以及安监部门安全审查意见书（新安监危化项目安条审字[2016]03号）因此项目选址基本合理可行。 因此，本项目选址符合相关法律规定，符合相关规划的要求。 ### 9.1.3项目区域环境质量现状结论 评价区声环境质量、环境空气质量现状较好，可满足功能区划要求。根据引用的监测数据，由于平甸河穿过新平县城及新平县工业园区桂山片区，部分新平县城生活污水、工业园区的工业废水汇入平甸河以及上游村庄生活产生污染和城市管网建设不完善等原因，平甸河项目段水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求。根据引用的监测数据，平甸河水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求。 ### 9.1.4环境影响评价结论 1、施工期评价结论 项目施工期对环境影响主要为施工所产生的废气、废渣和废水以及施工噪声等，项目工程量小，工期较短，经过采取积极有效的污染防治措施后，项目施工期对环境的影响较小。 2、运营期评价结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目加注区对大气的环境影响，主要是储罐灌注、罐车装卸、加注作业等过程中非甲烷总烃气体（甲醇蒸汽和正己烷）和食堂油烟。本加注站根据《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中的要求，安装了甲醇蒸汽回收系统，减少甲醇气体对空气环境的影响。甲醇的排放量为89.21kg/a，正己烷的排放量为67.07kg/a。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；项目食堂产生的油烟采用抽油烟机收集后经油烟净化装置排放。 综上，本项目产生的废气对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目对水环境影响的因素主要为生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池与生活污水进入化粪池预处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥，不会对环境造成大的影响。 综上，本项目废水不会对环境造成大的影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源来自加注泵产生的机械噪声以及车辆进出加注站产生的交通噪声，其噪声值在60-85dB（A）之间。通过采取限速、禁鸣喇叭和加强绿化美化措施后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4a类标准要求，关心点大马命村满足2类标准，项目噪声对声环境的影响不大。 综上，本项目噪声不会对环境噪声造成大的影响。 （4）固体废物环境影响分析 项目建成运行后，固体废物主要为一般废物。一般废物主要是生活垃圾、化粪池污泥、擦拭油污产生的废棉布和干粉灭火器灭火后残留的物质。生活垃圾和废棉布经集中分类收集后由市政环卫部门统一外运处理；化粪池污泥和漏液收集池泥沙每年委托环卫部门定期清掏，运至当地垃圾填埋场处置；干粉灭火器灭火后残留的物质，收集后委托市政环卫部门清运。（由本项目和原有共同承担） 综上，本项目产生的固体废物不会对项目区外环境产生影响。 （5）风险评价结论 本项目为甲醇加注站项目，项目风险事故主要为甲醇燃料泄漏，并可能发生火灾甚至爆炸的环境风险。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全生产的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全生产规章制度及应急预案；生产过程中，加强生产管理，注意做好危化品在储存、使用过程中的风险事故防范工作，避免泄漏事故的发生。 综上，本项目环境风险是可控和能够接受的。 （6）清洁生产 本项目的生产过程除极少量油的挥发逸散外，几乎无物料损耗，只要严格执行操作规程，缩短加油时间，尽量减少油的逸散，则“清洁生产”是可以实现的。 ## 9.2污染防治措施 9.2.1施工期污染防治对策措施 1、水污染防治措施 （1）在施工现场设置一座临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，全部回用于场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节。 （2）施工期生活污水主要为洗手用水，洗手废水经沉淀处理后回用于场地洒水降尘。 2、大气污染防治措施 （1）在施工现场设置围挡、开挖出的土石方加上围栏且表面用毡布覆盖。 （2）运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 （3）对来往车辆实行减速措施，减少扬尘的产生。 （4）对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 （5）装修时采用合格的环保装修材料。 3、噪声污染防治措施 （1）严禁夜间进行高噪声施工作业。 （2）尽量使用商品混凝土，以减少现场混凝土噪声。 （3）选用低噪声、振动小的施工设备。 4、固体废物处置措施 建筑废料部分回收利用，不可以回收部分运至县城内的建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾由园区环卫部门统一清运。 9.2.2运营期污染防治对策措施 1、水污染防治措施 （1）经隔油池和化粪池预处理后的食堂废水与生活污水，再经混凝沉淀池加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥 （2）初期雨水通过雨水收集沟截流到化粪池处理后，最后排入园区雨水管网。 （3）对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理。 （4）当发生罐体爆炸时，产生大量的消防用水，厂区的地面全部进行硬化并设置了漏液收集池，以便事故时方便收集废水及漏液。 2、大气污染防治措施 （1）设置甲醇蒸汽回收系统对甲醇蒸汽和正己烷进行回收。 3、噪声污染防治措施 （1）采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。 （2）通过选用低噪声设备，并设置减振垫，距离衰减及围墙的阻隔等措施。 4、固体废物处置措施 （1）生活垃圾和擦拭油污的废棉布由园区环卫部门统一清运处理。 （2）化粪池污泥和漏液收集池泥沙每年委托环卫部门定期清掏，运至当地垃圾填埋场处置。（由原有与本项目共同承担）。 （3）干粉灭火器灭火后残留的物质收集后委托市政环卫部门清运。 ## 9.3总结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，项目在施工期及运营期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响小，从环境保护角度而言该项目是可行的。 ## 9.4建议 1、按相关标准规范进行治理设计，同时按环保“三同时”要求，切实落实废水、废气、噪声防治措施，并应经环保部门验收合格后本项目方可投入满负荷运行，平时加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行、化验记录，确保各类污染物达标排放，并接收当地环保部门的监督检查。 2、建议该公司加强施工期的管理，确保施工期产生的“三废”和噪声不对当地环境质量造成影响。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 ## 9.5建设项目竣工环境保护验收 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按建设项目竣工环境保护验收管理办法。建设项目“三同时”竣工验收一览表、环境监测计划一览表、环境保护监测一览表详见表9.5-1、表9.5-2、表9.5-3。 表9.5-1 建设项目“三同时”竣工验收一览表 序号; 污染源分类; 主要工程内容; 预期效果. 1; 大气污染源; 废气回收系统; 甲醇蒸汽满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；正己烷满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）表六无组织排放监控浓度限值. 2; 水污染源; 化粪池（8m³），隔油池（2m³），混凝沉淀池（8m³）漏液收集池（15m³），污水暂存池（6m³）; 食堂废水经隔油池与生活污水进入化粪池预处理后，进入混凝沉淀池，加入PAC处理后，用作项目区周边农田施肥；地面和道路冲洗废水中0.45m3通过蒸发流失，剩于的1.05m3进入污水暂存池中，沉淀后回用于路面和场地冲洗。. 3; 固体废物; 收集的垃圾的容器、化粪池污泥和漏液收集池泥沙、擦拭油污产生的废棉布; 无害化处置、定期清掏、委托市政厅环卫部门定期清运. 4; 噪声污染源; 出入加注站的机动车; 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4a类标准要求，关心点大马命村满足2类标准. 6; 环境风险; 编制《加注站环境事故应急预案》; 本站一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理. 表9.5-2 环境保护监理一览表 阶段; 监理内容. 可研及初设阶段; 审核、审批项目《环境影响报告表》. 施工准备阶段; 1、审核招标文件中设置的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招标文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期的环境保护规定等，其中特别注意余土处置问题； 2、审查工程初步设计过程中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告表提出的环境保护措施； 3、向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子和有关环境保护要求及换进高渐离及监控的工作程序； 4、对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议并签署意见作为对施工组织计划审核意见的组成部分； 5、检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按照环保规范向施工单位提出使用操作要求。. 施工阶段; 1、检查施工单位环境保护管理机构的运行情况： 2、检查施工过程中施工单位对承包合同中环境保护条款的执行与环境保护施落实情况，重点监督检查施工场扬尘控制、污水处理、噪声污染控制、固体废弃物处置和卫生防疫等方面； 3、主持召开工程区域范围内与环境保护有关的会议，对有关环境方面的意见进行汇总，交流并审核施工单位提出的处理措施； 4、协调建设各方有关环保的工作关系和调节有关环境的争议； 5、系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，及时定期做出评价，并反馈或上报给施工单位、监理公司、建设单位环保机构等有关单位； 6、施工单位的进度款支付签证中，除原审意见不变外，环境监理应签署对施工单位环境保护的评价意见，作为计量支付的证据之一； 7、编写环境监理月报和工程环境监理报告。. 工程验收阶段; 1、审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料； 2、对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测的资料与数据进行检查，必要时，进行环境监理监测； 3、现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理； 4、对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估； 5、整理验收所需资料的环境监理资料，起草环境监理工作总结； 6、参加工程验收，并签署环境监理意见。. 表9.5-3 环境监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测时间（频率）. 噪声; 厂界; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4a类标准，关心点大马命村满足2类标准; 竣工验收时监测一次，连续监测2天，每天按昼夜监测. 大气 环境; 无组织排放监控点; 甲醇蒸汽、正己烷; 甲醇蒸汽满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求；正己烷满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）表六无组织排放监控浓度限值。; 验收时监测，连续监测2天，每天按昼夜监测.

| 预审意见： 经办人： 审核人： 公章 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 审核人： 公章 年 月 日 |  |
| 审批意见： 经办人： 审核人： 公章 年 月 日 |  |
| 注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1：项目地理位置图（应反映行政区划、水系和地形地貌等） 附图2：外环境关系图 附图3：建设项目平面布置图 附图4：建设项目区水系图 附图5：桂山片区土地利用规划图 附图6：桂山片区功能规划结构图 附件1：委托书 附件2：备案证 附件3：土地协议 附件4：安全审查意见书 附件5：关于新平建坤新能源有限公司建设新平甲醇加注站的情况说明 附件6：新平健坤新能源甲醇加注站项目专家评审意见 附件7：新平健坤新能源甲醇加注站项目专家签到表 附件8：新平健坤新能源甲醇加注站项目修改意见对照表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |