新平县平掌乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接曼干

区域服务中心总体规划（2023-2043）

规划文本

委托单位：新平县平掌乡人民政府

编制单位：中水珠江规划勘测设计有限公司

广东城曦建筑规划设计有限公司

2023年2月

项目名称：新平县平掌乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接曼干区域服务中心总体规划

委托单位：新平县平掌乡人民政府

编制单位：中水珠江规划勘测设计有限公司

工程设计资质等级：水利行业甲级

电力行业专业甲级

公路行业专业乙级

水运行业专业甲级

建筑行业甲级

工程设计资质证书编号：A244006930

审定：       谢章绍        建筑设计高级工程师

审核：       唐 纯         一级注册建筑师、建筑设计高级工程师、注册规划师

项目总负责：     彭 稚      一级注册建筑师、建筑设计高级工程师

校对：       欧丽娟         建筑设计工程师

编制成员：   陈志敏         园林设计高级工程师

邓欣           建筑设计工程师

赖伟忠         给排水设计工程师

庾洋铭         景观设计工程师

李 陶           结构设计工程师

编制单位：广东城曦建筑规划设计有限公司

城乡规划编制资质证书等级：甲  级

城乡规划编制资质证书编号：自资规甲字21440446

院长：    孙华伟  城乡规划高级工程师、注册规划师

总工程师：蔡海鹏  城乡规划高级工程师、注册规划师

审定：    蔡海鹏  城乡规划高级工程师、注册规划师

审核：    张庆军  城乡规划高级工程师、注册规划师

初审：    边自磊  城乡规划工程师、注册规划师

校对：    时  刻  城乡规划工程师、注册规划师

项目总负责：  孙华伟  城乡规划高级工程师、注册规划师

项目负责助理：张华星  城乡规划工程师、注册规划师

编制成员： 时  刻  城乡规划工程师、注册规划师

李晨曦  高级道路与桥梁工程师、专项负责人

高海山  注册规划师

阳振中  城市规划师

目    录

第一章  总则	1

第二章  区域中心总体规划	1

第三章  城镇性质与规模	5

第四章  区域中心发展方向和布局结构	5

第五章  用地布局规划	5

第六章  绿地与景观系统规划	6

第七章  道路交通规划	7

第八章  区域中心市政基础设施规划	8

第九章  区域中心环境保护与环境卫生工程规划	8

第十章  区域中心综合防灾规划	8

第十一章  近期建设规划	9

第十二章  规划实施的措施与建议	10

第十三章  附则	10

# 第一章  总则

- 《新平县平掌乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接曼干区域服务中心总体规划》是新平县平掌乡曼干区域服务中心各项建设和规划管理的法定文件，曼干区域服务中心范围内进行的一切建设行为均应按照本规划进行执行。新平县平掌乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接曼干区域服务中心以下简称：区域中心。

- 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008），建设部《城镇规划编制办法》（2006），《城镇规划编制办法实施细则》。

2、《云南省县（市、区）国土空间总体规划编制技术指南》。

3 、建设部村建（2000）36号文件《建设部关于发布〈村镇规划编制办法〉（试行）的通知》。

4、建规（2002）204号文件《关于贯彻落实〈国务院关于加强城乡规划监督管理的通知〉的通知》。

5、环发（2002）82号文件《国家环境保护总局、建设部关于印发〈小城镇环境规划编制导则（试行）〉的通知》。

6、《玉溪市城乡规划管理技术规定》

7、《新平县平掌乡集镇总体规划修编》（2007）。

8、平掌乡自然、社会、经济、城镇建设相关基础资料。

9、其它与村镇规划、土地利用规划有关的法律、法规。

- 规划目标

努力把平掌乡建成一个“三县七镇”协同开放发展的核心区，建成新平县对外开放的新门户。

规划将平掌乡曼干建设成具有良好服务设施、完善基础设施、鲜明风貌特色、生态优良、空间舒适、景观宜人，因地制宜，依山就势，体现山水和田园特色具有高度物质文明与精神文明的生态型区域中心。

- 规划原则

1、城乡协调、统筹兼顾、和谐发展。

2、尊重自然、保护生态、科学布局。

3、合理配置、整合资源。

4、远近结合、有序推进。

- 规划期限

近期：2023—2028年     远期：2029—2043年

- 规划范围

本次规划范围：

面积共计488784.06平方米。确定区域中心社会、经济发展战略及目标，确定镇村体系等级、规模和职能以及区域中心基础设施和公共设施规划布局等。区域中心性质、规模、结构形态及布局，进行环境、公共设施和基础设施、防灾等专项规划。

- 本规划按程序经批准，即具有法律效力。若对本规划有较大的修订，必须按照《中华人民共和国城乡规划法》的法定程序进行修改。

- 凡在本规划批准前编制的各项规划与本规划矛盾的，均应以本规划为准。需单独编制的详细规划、专项规划以及市政工程设计等均应按本规划的要求进行。

- 本规划强制性内容指文本中黑体字条文。强制性内容是对乡规划实施进行监督检查的基本依据，违反本规划强制性内容进行建设的，属严重影响总体规划的行为，应依法进行查处。

# 第二章  区域中心总体规划

- 区域中心社会经济发展规划

1、经济发展目标

全面落实科学发展观，以农民增收为目的，以市场为导向，以科技为支撑，以规模化养殖、标准化生产、产业化经营为方向，大力发展健康、优质、高效农业，逐步构建产业配套、科技水平高、竞争能力强的现代农业体系。

到2028年地区生产总值总量和人均水平分别比2022年翻一番以上，与全国的人均差距逐步缩小，力争实现农业总产值达到6亿元；到2043年，国内生产总值比2015年翻两番半，进入宽裕小康阶段。

2、社会发展目标

建立和完善平掌乡农村社会服务体系和社会保障体系，普及推广农业实用新技术、新成果，强化各类职业教育，提高人口素质，结合国家相关政策同时可吸聚周边人口，以平掌乡辖区人口为主，吸纳新平县、墨江县和镇沅县人口为辅。

到2028年，城镇居民人均可支配收入1.5万元，农民人均纯收入达到8000元；人均住房面积30平方米；社会就业比较充分，农村社会保障体系基本建立，可持续发展能力明显增强；基层民主更加健全，社会秩序良好；基本普及高中阶段教育，普及和提高卫生保健服务质量。

- 人口规模

近期2028年区域中心人口达到1400人；

远期2043年区域中心人口达到4000人。

- 城镇化水平

近期（2028年）城市化水平为10%，城镇人口为1400人；

远期（2043年）城市化水平为30%，城镇人口为4000人。

- 镇村体系规划

1、等级结构规划

平掌乡区域中心规划体系等级结构主要以建设范围区域中心作为一个中心区域。

2、规模结构规划

区域中心人口规模结构为：

区域中心区域：城镇集聚人口近期1400人，远期4000人。

3、职能结构规划

平掌乡区域中心：是全乡的重点发展中心区域，是农村经济向现代化乡村经济转换的纽带。是片区中心，带动附近其他行政村和基层村经济和社会发展，设有较齐全的公共服务设施，也是本村的公共活动和管理服务中心。

- 区域中心产业规划

1、第一产业发展方向

从低值农业向高效农业转变，发展水果业、蔬菜业、特色花卉产业等，农业生产逐步采用现代化技术，向适度规模的企业化、基地化和区域化经营转变。

2、第二产业发展方向

积极发展工业经济培育，利用矿产资源做强做大相关产业。

加大投入扩大总量。

3、第三产业发展方向

扩大总量，提高质量，促进第三产业的快速发展。

（1）提高接待服务设施档次。

（2）加强专业市场的规范管理。

- 区域中心空间格局

区域中心产业布局将形成“一核、一轴、四区”的空间格局。

（1）一核：平掌乡服务中心区域。

（2）一轴：沿河市政道路，形成一条发展轴线。

（3）四区：各产业发展的区域划分。分别为：北部文化活动中心区、中部商业服务区、东部教育医疗配套服务区和南部预留发展区。

- 公共服务设施规划

中心城镇：公共服务设施配套齐全，布置九年一贯学校、幼托、商业、一级医院、农贸市场、社区服务中心、居民健身设施和文化中心等。

- 区域中心旅游规划

平掌乡东北邻哀牢山自然保护区，东南邻建兴乡，西南与墨江县接壤,乡域内最高海拔2600米，最低海拔800米。乡境内地势东北高、西南低，具有明显的寒温—暖温—亚热带立体气候特征。 立足农业资源和自然人文旅游资源，发展观光农业和旅游休闲。

- 区域中心空间管制规划

1、重点地区划分

通过对环境保护、土地集约、资源利用等综合因素分析，划定区域中心建设用地划分为四类：适宜建设区、限制建设区、禁止建设区。

适宜建设区：包括拟选址的城镇建设用地、基础设施建设、农村居民聚居点等用地。

限制建设区：一般农田用地区，山林绿化区以及工程地质条件不适宜的建设地区。

禁止建设区：

（1）高速公路、快速通道两侧各30米范围内为禁建区。

（2）河道宽度根据水利部门小流域防洪规划确定：班东河两侧控制10米禁建区，班娘河两侧控制5米禁建区。

2、规划建设要求

适宜建设区必须明确划定规划建设用地范围，加强城乡规划的执行力度。规划建设必须严格控制在城镇建设区范围之内，严格控制用地规模，高效集约利用土地资源，根据资源条件和环境容量，科学合理地确定开发模式和开发强度。

限建区内对各类开发建设活动进行严格限制，不宜安排城乡开发建设项目，确有必要开发建设的项目应符合城乡建设整体和全局发展的要求，并应严格控制项目的性质、规模和开发强度，适度进行开发建设。

禁止建设区实行严格的管理控制，原则上禁止修建任何建构筑物；任何不符合资源环境保护要求的建筑必须限期搬迁。必要的市政基础设施和社会供应设施经规划论证，确需在该区域内建设，工程项目必须进行环境影响评价，工程项目经过严格论证与审查程序经相应行政主管部门批准，规划许可后方可建设。

3、色线控制规划

(1)红线：

用地红线——为城镇建设用地规模。城镇内的各项建设活动，尤其是区域中心应遵循规划所确定用地红线，所有建设活动应满足规划行政部门提供的规划设计文件。

道路红线——道路用地控制线。区域中心市政道路宽度7~12米；

(2)蓝线

主要对包括河流、湖泊、水库、水渠的保护和控制。以班东和及班娘河河道整治方案及现有河流和主要灌溉、排洪渠多年来形成的岸线综合评判确定控制蓝线。

结合河流洪涝灾害特点和防护区经济社会发展要求，班东河及班娘河流经区域中心人口密集区，其防洪标准取10年一遇，即临水控制线按10年一遇洪水位确定；区域中心内规划的防洪设施宜采用亲水型生态河堤或护岸。班东河的最小河道宽带不少于18.5米，班娘河的最小河道宽带不少于10.0米。

临水控制线,是指为稳定河势、保障河道行洪安全和维护河道生态环境的基本要求，在河岸的临水一侧顺水流方向或者湖泊沿岸周边临水一侧划定的管理控制线。

蓝线内除修筑防洪堤、护岸等活动外，不得进行其它建设活动，应定期疏通河道，保持水流畅通、保障行洪安全。不得向河道、沟渠内倾倒垃圾和直排污水。

(3)绿线

主要指规划的公园绿地、街头绿地和防护绿地等，主要交通干道沿线及河道沿线均规划生态保护带，进行植树造林等绿化活动。沿班东河两侧各10米防护绿地，区域中心局部道路单侧为10米绿化带。

规划将班东河两侧各10米的地域作为沿河生态保护带。在该区应积极植树造林，禁止在规划确定的范围内从事采掘、建筑等生产活动。

另外应保护现有自然山体，加强绿化，保持良好的自然环境。靠近区域中心的几座山体作为生态绿地，禁止大规模开发建设，可以作为区域中心的郊野公园，修建登山道、公厕等必要的设施。

(4)黄线

给排水、电力、电信、燃气等市政设施及管网周边也应限制建设，尤其是35kV及以上电力线须按要求留出高压走廊。每回高压线路的保护控制范围为： 110kV线路每侧各15米；35kV线路每侧各10米。

任何单位和个人不得侵占高压走廊，高压走廊内禁止兴修建筑物。

高压输气管道的安全防火距离应按照《原油和天然气工程设计防火规范》(GB 50183-93)， 根据压力、管径、所处环境等因素具体确定。

其它给水、排水、电信等市政管网廊道控制要求，按相应工程技术管理规范确定。

(5)紫线

应严格按照《中华人民共和国文物保护法》（2002年10月28日颁布）及相关规划所确定的范围保护控制。

本次规划范围内暂未发现需要保护文物设施。

- 区域中心交通设施

天猴高速已建有出入口。计划与规划用地通过公路连接。在区域中心设置五级客运站一处，用地面积按0.2公顷考虑。在靠近客运站的地方设加油站。区域中心内停车场按照相应配套进行建设。

- 给水工程规划

区域中心规划用水量为800m3/日。规划以谷麻江作为主要水源，水厂规模为900m3/日，用地0.26hm2。区域中心内部采用生活——生产——消防共网系统，以区域中心相对集中的方式供水。

- 排水工程规划

规划区域中心采用雨污分流制排水体制。区域中心污水总量为640m3/日，规划在区域中心南面设污水处理厂，规模700m3/日，用地0.52hm2，达标后排放。雨水利用地表径流、沟渠和雨水管道就近排放，同时做好防洪沟渠的建设。

- 电力工程规划

区域中心用电量为1628万kWh/年，综合用电负荷4069kW。规划在区域中心北侧新建变电站一座，满足供电需求，占地0.09hm2，规模6104kVA。规划10KV线路主要沿城镇道路敷设。各街区内用户则以380V和220V电路为主。

- 燃气工程规划

区域中心总用气量为23吨/月。近期不采用管道供应燃气，仍然采用罐装液化气站的供气方式。

- 通信工程规划

规划电话普及率、有线电视普及率达到100%。电信管线下地敷设，实施“户线工程”。

- 防洪规划

区域中心规划防洪按十年一遇山洪标准设防。注重山洪防治，各项设施建设要避开易受山洪危害的地段。结合地形和现有沟渠，建设排洪沟，合理导流洪水。

- 消防规划

在区域中心设一座二级普通消防站，负责区域中心消防。加强消防给水及消防通道建设。

- 抗震规划

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，平掌乡地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期秒0.45S，地震基本烈度值为VII。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程必须进行地震安全性评价，并根据地震安全评价结果，确定抗震设防要求。

- 防不良地质灾害规划

根据地质勘查报告和地灾评估报告，采取检测预警、工程治理、搬迁避让、应急调查和处置等地质灾害防治措施。

- 环境保护规划

水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的III类水体标准。

大气环境质量区域中心内的一类区、二类区分别执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准、二级标准相对应。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的规定中所规定的标准限值。

- 环境卫生工程规划

实现生活垃圾分类收集。生活垃圾采取本地收集处理方式，垃圾运至污水垃圾一体化处理站统一处理。区域中心生活垃圾量约为20吨/日(远期)，在区域中心设置垃圾转运站，生活垃圾收集点的服务半径为70米。公厕在人流密集的街道和镇级公共活动中心道路间隔300－500m，一般街道间隔不大于750——1000m设标准公厕；商业区街道间隔25-50m，干道间隔50-80m，一般道路间隔80-100m设置废物箱。

# 第三章  区域中心性质与规模

- 区域中心性质

新平县西南部片区重要的区域中心；

- 城镇规模

规划城镇人口远期（2023-2043年）为4000人，城镇建设用地达到48.82公顷，人均建设用地122.06平方米。

# 第四章  区域中心发展方向和布局结构

- 用地发展方向

规划区域中心为新建建设用地，沿班东河布置，坡度小于等于30％的山坡台地可适量用于建设。应在不影响水质污染，保证饮水安全前提下，适度向南发展。

- 布局结构

规划形成“一纵两横、两心四片”的城镇空间结构。

一纵：班东河两侧规划交通轴线。

两横：东西向贯通区域中心的服务中心绿地公园和九年一贯学校中心轴线。

两心：指服务中心和九年一贯学校活动广场。

四片：指规划的三片居住功能组团和一片公园绿地。

# 第五章  用地布局规划

- 居住用地

规划居住用地主要为二类居住用地，为了提高土地使用率，居住建筑主要为多层（局部低层）住宅为主。

规划新建区域中心的居住环境及其配套服务设施，分别建设三个完整的居住组团，居住总人口达到4000人。

新规划的居住组团按相应规模进行配套设施建设，提高居住质量，强化建筑艺术风格和空间环境特色，使区域中心呈现统一和谐的视觉空间。

居住组团的公共绿地主要结合各组团中心布置，以提高其利用率，并改善居住组团环境。

规划居住用地8.56公顷，占城镇建设总用地17.52％，人均21.40平方米。

- 公共设施用地

规划公共设施用地18.22公顷，占城镇建设总用地37.27％，人均45.55平方米。公共设施用地包括：

1、文化活动用地

区域中心文化活动服务中心职能。在区域中心规划文化活动用地1.99公顷。

2、教育机构用地

包括幼儿园、九年一贯学校用地两处。规划幼托用地随居住组团的建设而设置，共计一处，以完善区域中心教育中心功能，提升区域中心品质，共占地0.33公顷；中小学学校一处，占地3.38公顷。规划教育机构用地共3.46公顷。

3、文体科技用地

区域中心重点地段的开发建设应配置较高水平的文化娱乐设施。

规划老年活动中心一处，规划在旅馆用地范围内设置广播站、文化中心等文体设施。形成为周边区域服务的文化活动中心。建筑和空间布局力求新颖、讲求地方文化特色。

4、医疗卫生用地

新建一级医院用地一处，占地0.51公顷。

5、商业金融用地（含商住混合用地）

沿班东河建设商业街用地地块。共6块商业用地。其中河道右岸南侧商业地块配建农贸市场，共占地11.93公顷。

其余各居住组团分别相应地设置日常商业服务设施。

- 交通枢纽用地

未来区域中心将主要依靠一条一级公路及天猴高速与新平县城相连。新建北侧区域中心长途汽车客运站，五级客运站。

规划对外交通用地0.29公顷，占区域中心建设总用地0.59%，人均0.72平方米。

- 道路广场用地

未来区域中心将形成“两横一纵”的路网主骨架，路网结构大体呈现为方格网和自由式相结合的模式。设置景观广场一处。

规划道路广场用地10.25公顷，占城镇建设总用地20.97%，人均25.63平方米。

- 工程设施用地

在城镇西南角规划垃圾污水一体化处理厂一处，用地面积0.52公顷，在北部布置自来水厂一处，用地面积0.27公顷。北部布置变电站一处，用地面积0.09公顷。在南部商业用地规划配建消防站一处，邮政所一处，北侧规划加油站一处，用地面积共0.28公顷。

规划工程设施用地1.17公顷，占城镇建设总用地0.02%，人均2.92平方米。

- 绿地

区域中心绿地系统按两个层次系统规划，即水域生态绿地和公共绿地。规划绿地10.39公顷，占区域中心建设总用地21.26%，人均25.98平方米。

- 其他用地布局

河道水域及周边生态绿地作为非城镇建设用地，是区域中心必要的生态环境保护用地。

# 第六章  绿地与景观系统规划

- 绿地系统规划

1、规划原则

生态性原则、人本性原则、景观性原则。

2、绿地结构

（1）公园绿地

规划在医院用地后侧，修建公园一处，面积0.79公顷；保护其自然的生态景观和植被水体，配以局部造景点缀，打造以田园风光为主的休闲公园。

（2）河道沿岸生态绿地

规划班东河沿岸生态绿地（包括沿道路绿化带及滨河绿化带）

沿河道两侧各设置10米宽的绿化带，以构成区域中心道路绿化。

3、规划绿地总指标为：10.39公顷，占区域中心建设用地21.26%，人均25.98平方米。

- 景观系统规划

以区域中心内外绿色生态系统为景观背景，以区域中心干道景观轴线为网络骨架，确定不同的区域中心景观风貌特色区域，重点设计入口，广场节点和标志区域的景观结构。景观结构形成“一轴两带、三区多点”的景观格局。

# 第七章  道路交通规划

- 道路结构

未来区域中心将形成“两横一纵”的路网主骨架，路网结构大体呈现为方格网和自由式相结合的模式。

“两横”：一横，文化活动中心周边路网，红线宽度12米；

二横，农贸市场及医院区域规7米路。

“一纵”：一纵，大致沿班东河的南北向主干路，红线宽度12米；

- 规划道路技术指标 表7-1

| 指标 | 主干路 | 干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算行车速度(km/h) | 40 | 30 | 20 |
| 道路红线宽度(m) | 24~36 | 16~24 | 8~14 |
| 车行道宽度(m) | 14~24 | 10~14 | 6~8 |
| 每侧人行道宽度（m） | 3~6 | 3~5 | 0~2 |
| 道路间距（m） | ≥500 | 250~500 | 120~300 |
| 最大纵坡（%） | 6 | 7 | 8 |
| 最小圆曲线半径（m） | 70 | 60 | 50 |

到2030年，区域中心道路总长度为22.19公里，道路广场用地30.44公顷，占建设总用地的17.07%。

- 道路横断面控制

道路横断面主要依据功能和交通需求进行布置：

主干路：24米=5米+14米+5米

20米=3米+14米+3米

干  路：20米=3米+14米+3米

16米=3米+10米+3米

支  路：14米=2.5米+9米+2.5米

12米=2.5米+7米+2.5米

10米=1.5米+7米+1.5米

8米=8米

- 交通设施

1、停车场

区域中心主要依靠建筑物配建停车泊位解决日常的静态交通，原则上其配建标准应不低于同等条件下西充县城建筑物停车泊位的配建标准。

2、长途汽车站

新建北侧的长途汽车客运站，为五级客运站，占地规模为0.29公顷。

3、加油（气）站

新建加油站一处，总占地面积0.28公顷。

4、广场

在服务中心前设广场，功能包括集会、休闲、娱乐等，占地面积0.48公顷。

# 第八章  区域中心市政基础设施规划

- 给水工程规划

用水量为800m3/日。规划以谷麻江作为主要水源，水厂规模为900m3/日，用地0.26hm2。城镇内部采用生活——生产——消防共网系统，区域中心道路下给水管不应小于DN100。

- 排水工程规划

实行雨、污分流的排水体制。雨水按重力流直接排入河道，污水量为640m3/日。规划在区域中心南面设污水处理厂，规模700m3/日，用地0.52hm2。

- 电力工程规划

用电量1628万kWh/年，综合用电负荷4069kW。规划在区域中心北侧新建变电站一座，满足供电需求，占地0.09hm2，规模6104kVA。规划10KV线路主要沿城镇道路敷设。各街区内用户则以380V和220V电路为主。

- 燃气工程规划

总用气量为23吨/月。近期不采用管道供应燃气，仍然采用罐装液化气站的供气方式，远期有条件时，引入管道天然气。

- 通信工程规划

规划电话普及率、有线电视普及率达到100%。电信管线下地敷设，实施“户线工程”。

- 管线综合规划

规划断面管线布置：在一般情况下道路的东、北侧布设电力、供水、雨水管道，道路的西、南侧布设电信、燃气管道和污水管道。 地下管线最小覆土深度、最小水平净距、最小垂直净距，应符合国家标准《城市管线综合规划规范》（GB50289-98）规定。

# 第九章  区域中心环境保护与环境卫生工程规划

- 环境保护规划

1、水体均应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的III类水体标准。

2、大气环境达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

3、噪声控制符合国标《声环境质量标准》（GB3096—2008）的规定。

- 环境卫生工程规划

区域中心生活垃圾量约为20吨/日，垃圾收集后统一运至新平县垃圾卫生填埋场处理。生活垃圾收集点的服务半径为70米。规划在区域中心设小型（Ⅴ类）垃圾转运站一处，用地0.14hm2。城镇应配置专用垃圾压缩车，垃圾收集后统一运至西充县垃圾处理场统一处理。医疗垃圾按照相关要求由具有相关资质的单位收集运输和处置。区域中心规划设公共厕所5座，每座建筑面积不小于50平方米。

# 第十章  区域中心综合防灾规划

- 防洪规划

区域中心防洪标准按十年一遇标准设防。结合镇地形和现有沟渠，建设排洪沟，合理导流洪水。

- 消防规划

规划在区域中心设一座二级普通消防站，与建筑结合布置设计。注重消防安全布局、消防给水、消防通信、消防供电、消防疏散场地及消防通道建设。

- 抗震规划

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，平掌乡地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期秒0.45S，地震基本烈度值为VII。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程必须进行地震安全性评价，并根据地震安全评价结果，确定抗震设防要求。

- 防不良地质灾害规划

根据当地地质勘查报告和地灾评估报告，采取检测预警、工程治理、搬迁避让、应急调查和处置等地质灾害防治措施。

- 避难场所和疏散通道

以区域中心市政道路为主要疏散通道。在区域中心设置固定避难场所2处，占地面积5.45公顷，人均有效面积13.63m2，满足人均有效面积不小于2 m2要求。配备应急避难相关设施。

# 第十一章  近期建设规划

- 规划期限

2023年——2028年。

- 近期建设规模

1、人口规模：4000人；

2、用地规模：城镇建设总用地48.88公顷，人均建设用地122.20平方米。

- 近期建设用地发展方向

沿班东河新规划的道路，向两侧发展。

- 近期建设主要项目

1、居住组团建设

重点新建居住组团，改善区域中心居民居住条件。新建住宅应统一规划，集中成片发展，尽可能以街坊为建设单位，按照现代化居住组团的要求，建设多层住宅，区域中心应严格控制低层低密度独立式住宅的建设比例，以便统一节约集约的使用土地。此外，周边乡域内现有农民应服从总体规划，逐步向区域中心居住用地集中。居住用地应适当提高容积率，以提高土地使用强度，近期新增居住用地8.56万平方米。

2、公共设施建设

区域中心新建一级医院一处。

北侧利用原有建筑作为文化活动服务中心大楼，用地东侧布置加油站，客运站。

中部商业地块和居住地块配建文化站、影剧院等文化设施用地。新建幼托一处，九年一贯制学校一处，派出所一处，在南侧商业用地配建农贸市场，中部商业地块作为旅馆用地一处，形成未来城镇发展中心。

3、道路交通及市政设施建设

（1）道路交通

沿班东河南北向设计12米主干道，部分区域为7米支路。

（2）市政设施

新建变电站一处，新增污水垃圾一体处理厂一处、消防站一处、加油站一处、自来水厂一处。

- 重点地区土地使用控制管理规划

1、建筑容积率

居住用地≤2.0，

文化活动≤2.0；

商业金融（包括集贸市场）≤2.0，

文体科技≤2.0；

医疗保健≤2.0；

幼托及中小学按相关规范（容积率一般≤0.8-1.0）

2、建筑密度

居住用地≤35%；

文化活动≤35%；

商业金融（包括集贸市场）≤40%；

文体科技≤35%；

医疗保健≤30%；

幼托及中小学按相关规范（建筑密度一般≤25%）

3、建筑限高

住宅建筑多层（6层）控制限高为20米，低层（3层以下）控制高度为12米；公共建筑限高为24米。

- 绿地率

建设用地绿地率综合权衡≥35%；

居住用地≥5%；

文化活动≥30%；

商业金融（包括集贸市场）≥5%；

文体科技≥30%；

医疗保健≥25%；

幼托及中小学按相关规范（绿地率一般≥30%，含运动场）

5、建筑后退红线距离

临主干路的建设用地其建筑红线后退道路红线不小于5米；临支路的用地，其建筑红线后退道路红线不宜小于2米，最小不得小于1米；建设用地与公共绿地相接部分，其建筑红线可与绿地控制线重合。

特殊后退：对市场、学校、卫生院等人流集中用地面临区域中心主干道，建筑后退距离依其规模大小，按相关技术规定确定，但不得小于3米。

# 第十二章  规划实施的措施与建议

- 维护规划的连续性和严肃性。规划一经批准，任何单位和个人不通过法定程序都不能够变更规划。在区域中心建设中，各类建设项目安排应服从总体规划，分步骤实施建设。

- 规划批准后，地方应加强规划管理机构建设。

- 区域中心应坚持“统一规划、分期开发、分批建设；开发一片，配套一片；建成一片，收效一片”的原则，切忌遍地开花，把区域中心建设的架子拉得太大。

- 重点加强基础设施建设和生态环境治理，改变投资环境。

- 加强区域中心建设重要性的宣传，提高广大人民群众的规划意识，自觉执行和维护规划。

# 第十三章  附则

- 本规划成果由规划文本、规划图纸和规划说明书三部分组成，其中规划文本是对新平县平掌乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接曼干区域服务中心总体规划的各项目标和内容提出规定性的法律文件；规划文本和规划图纸同时作用，具有法律效力。

- 本规划经新平县人民政府审批，由新平县平掌乡人民政府组织实施，新平县人民政府城市规划行政主管部门依法按照本规划进行规划管理。

附表1           重点地区控制指标统计表

| 规划用地指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（平方米) | 比例(%) | 人均（平方米) | 备注 |
| R11 | 住宅用地 | 85615.02 | 17.52% | 21.40 | 包括配建职工宿舍和安置区地块 |
| R12 | 服务设施用地 | 3317.00 | 0.68% | 0.83 | 幼儿园用地 |
| A2 | 文化活动用地 | 19903.56 | 4.07% | 4.98 | 保留用地现有建筑 |
| A33 | 中小学用地 | 34623.23 | 7.08% | 8.66 |  |
| A5 | 医疗卫生用地 | 5072.69 | 1.04% | 1.27 |  |
| B1 | 商业用地 | 43746.48 | 8.95% | 10.94 |  |
| B14 | 旅馆用地 | 35744.12 | 7.31% | 8.94 |  |
| B41 | 加油加气站用地 | 2820.42 | 0.58% | 0.71 |  |
| B11 | 零售商业用地 | 39784.90 | 8.14% | 9.95 |  |
| G3 | 广场用地 | 4838.38 | 0.99% | 1.21 |  |
| G1 | 公园用地 | 7932.88 | 1.62% | 1.98 |  |
| G | 绿化用地 | 4838.38 | 0.99% | 1.21 |  |
| S1 | 道路用地 | 97681.70 | 19.98% | 24.42 |  |
| S3 | 交通枢纽用地 | 2869.74 | 0.59% | 0.72 |  |
| U11 | 供水用地 | 2705.38 | 0.55% | 0.68 | 拟建自来水厂用地 |
| U12 | 供电用地 | 897.25 | 0.18% | 0.22 | 拟建变电站用地 |
| U21 | 排水用地 | 5245.17 | 1.07% | 1.31 | 拟建污水垃圾一体化处理设施用地 |
| E1 | 水域 | 91147.76 | 18.65% | 22.79 |  |
| 合计 |  | 488784.06 | 100.00% | 122.19 | 近期安置1400人,远期4000人 |