## 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉溪坤沅矿业开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢艳葵 |  | 联系人 |  | 李建 |  |
| 通讯地址 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县嘎洒镇竹园村民委员会横里小组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13388772088 | 传真 | —— |  | 邮政编码 | 653405 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市新平县 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 云南省国土资源厅 |  | 批准文号 |  | 云南省国土资源厅【2013】0652号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  | 行业类别及代码 |  | 地质勘查M7472 |  |
| 占地面积（㎡） | 探矿勘查区面积 7.58k㎡ |  | 绿化面积 （㎡） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1250 | 其中：环保投资（万元） | 20 |  | 环保投资所占比 | 1.6% |
| 评价经费 （万元） | 1.2 | 预计投产日期 |  | 2015年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 随着我国铜产量的不断增长和矿产资源的日益枯竭，资源的短缺已经成为制约我国经济高速发展的瓶颈。为了发展矿业，加强矿产资源的勘查、开发利用，国家及云南省现行的矿产资源管理有关法律法规和产业政策，鼓励投资者以独资、合资、合作等多种形式，依法勘查、开采矿产资源。 云南省新平县横里铜多金属矿探矿权几次变更情况见下表： 表1 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目探矿权变更情况表 序号 内容; 探矿权人; 勘查许可证证号; 勘查面积 （km2）; 勘察单位; 时间（有效期）; 备注. 1; 玉溪市建兴加油站; 5300000320461; 6.07; 云南玉溪迈特实业有限公司; 2003.7.30; 首次探矿权. 2; 玉溪坤沅矿业开发有限公司; 5300000520033; 6.07; 云南玉溪迈特实业有限公司（普查）; 2005.1.10; 第二次探矿权. 3; 玉溪坤沅矿业开发有限公司; T53520080102002604; 1.51; 云南玉溪迈特实业有限公司（勘探）; 2013.10.18~2016.1.18; 第三次探矿权. 4; 玉溪坤沅矿业开发有限公司; T53520080102002604; 0.87; 云南玉溪迈特实业有限公司; 2017.1.25~2019.1.25; 现有探矿权. 云南省新平县横里铜多金属矿探矿权首次设立于2003年7月30日，探矿权人为玉溪市建兴加油站，勘查许可证证号5300000320461，勘查面积6.07km2；矿业权人—玉溪市建兴加油站根据云南省国土资源厅探矿权人所必需的必要条件，于2005年1月10日将探矿权人变更为玉溪坤沅矿业开发有限公司，变更后的勘查许可证证号为5300000520033，勘查面积6.07km2，勘查单位为云南玉溪迈特实业有限公司，获得探矿权后，玉溪坤沅矿业开发有限公司即投入资金进行勘查，提交的普查报告于2005年3月获云南省国土资源厅评审备案（云国土资储备字[2005]97号）；探矿权经过第三次变更，证号为T53520080102002604，有效期2013年10月18日至2016年1月18日，勘查面积1.51km2，目前玉溪坤沅矿业开发有限公司持有横里铜矿有效探矿权，证号：T53520080102002604，有效期2017年1月25日~2019年1月25日，目前处在前期数据整理阶段。 云南省新平县横里铜多金属矿首次探矿于2005年1月开始，于2005年3月结束。为办理横里铜矿转型升级办理采矿权扩大矿区范围，玉溪坤沅矿业开发有限公司于2014年4月委托云南省地质矿产勘查院玉溪地质矿产所对横里铜矿区开展第二次勘查工作，探矿工作于2014年5月展开，于2015年6月底结束。应针对探矿期间遗留环境问题补办探矿环保相关手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目应进行环境影响评价；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）规定，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，“昆明阳光恒业环境工程有限公司”承担“云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目”环境影响评价工作。接受委托后，我公司派专人进行了现场踏勘以及资料收集，认真分析了本工程的建设规模、主要技术标准，项目所在地区的环境特征，以及本工程建设对当地经济发展、社会发展和周边环境的影响，编制完成本评价报告，以供建设单位上报、备案，完善相应环保手续。 二、工程内容及规模 1、建设项目概况 1）以往工作概况 新平县横里铜矿探矿权首次设立于2003年7月30日，探矿权人为玉溪市建兴加油站，勘查许可证证号5300000320461，勘查面积6.07km2，勘查范围拐点坐标见表1。 表2 新平县横里铜矿探矿权2003年勘查范围及拐点坐标表 拐点编号; 54坐标系; 80坐标系. 经度; 纬度; X; Y; 经度; 纬度; X; Y. 1; 101.3730; 24.0900; 2672001; 34461887; 101.3727; 24.0900; 2671940; 34461800. 2; 101.3815; 24.0900; 2671998; 34463157; 101.3812; 24.0900; 2671937; 34463070. 3; 101.3815; 24.0715; 2668767; 34463149; 101.3812; 24.0715; 2668706; 34463062. 4; 101.3800; 24.0715; 2668768; 34462725; 101.3797; 24.0715; 2668707; 34462638. 5; 101.3800; 24.0700; 2668307; 34462724; 101.3797; 24.0700; 2668246; 34462637. 6; 101.3700; 24.0700; 2668311; 34461030; 101.3697; 24.0700; 2668250; 34460943. 7; 101.3700; 24.0800; 2670157; 34461035; 101.3697; 24.0800; 2670096; 34460948. 8; 101.3730; 24.0800; 2670155; 34461882; 101.3727; 24.0800; 2670094; 34461795. 面 积; 6.07km2. 矿业权人—玉溪市建兴加油站根据云南省国土资源厅探矿权人所必需的必要条件，于2005年1月10日将探矿权人变更为玉溪坤沅矿业开发有限公司，变更后的勘查许可证证号为5300000520033，勘查面积6.07km2，勘查单位为云南玉溪迈特实业有限公司，获得探矿权后，玉溪坤沅矿业开发有限公司即投入资金进行勘查，在探矿权南部探获332+333类铜矿石资源量38.3万吨，铜金属量3579.75吨，提交的普查报告于2005年3月获云南省国土资源厅评审备案（云国土资储备字[2005]97号），2006年3月14日获划定矿区范围批复（滇复[2006]07号），2006年10月26日南部采矿权正式设立，证号5300000610871，面积1.0188km2，开采标高1215～755m，开采范围拐点坐标见表2。 表3 新平县横里铜矿采矿权范围拐点坐标表 拐点 编号; 54坐标系; 80坐标系. X; Y; X; Y. 采1; 2669850; 34461600; 2669788.978; 34461513.335. 采2; 2669850; 34461900; 2669788.978; 34461813.335. 采3; 2669400; 34461900; 2669338.978; 34461813.335. 采4; 2669400; 34462900; 2669338.978; 34462813.335. 采5; 2668850; 34462900; 2668788.978; 34462813.335. 采6; 2668850; 34461350; 2668788.978; 34461263.335. 采7; 2669200; 34461350; 2669138.978; 34461263.335. 标高; 1215~755m; 面积; 1.0188km2. - 本次工作概况 玉溪坤沅矿业开发有限公司第三次持有横里铜矿有效探矿权，证号：T53520080102002604，有效期2013年10月18日至2016年1月18日，勘查面积1.51km2，勘查范围及拐点坐标见表3、主要实物工作量见表4。 表4 新平县横里铜矿2014~2015年勘探区范围及拐点坐标表 拐点 编号; 54坐标系经纬度; 54坐标系3度带直角; 80坐标系经纬度; 80坐标系3度带直角. 经度; 纬度; X; Y; 经度; 纬度; X; Y. 探1; 101.3745; 24.09; 2672000; 34462310; 101.3742; 24.09; 2671939; 34462223. 探2; 101.3815; 24.09; 2671998; 34463157; 101.3812; 24.09; 2671937; 34463070. 探3; 101.3815; 24.0836; 2671259; 34463155; 101.3812; 24.0836; 2671198; 34463068. 探4; 101.3755; 24.0836; 2671261; 34462590; 101.3752; 24.0836; 2671200; 34462504. 探5; 101.3755; 24.0813; 2670553; 34462589; 101.3752; 24.0813; 2670492; 34462502. 探6; 101.3748; 24.0813; 2670554; 34462391; 101.3745; 24.0813; 2670493; 34462304. 探7; 101.3748; 24.0801; 2670184; 34462390; 101.3745; 24.0801; 2670123; 34462303. 探8; 101.3741; 24.0801; 2670185; 34462192; 101.3738; 24.0801; 2670124; 34462106. 探9; 101.3741; 24.0753; 2669939; 34462192; 101.3738; 24.0753; 2669878; 34462105. 探10; 101.373; 24.0753; 2669940; 34461881; 101.3727; 24.0753; 2669879; 34461794. 探11; 101.373; 24.0845; 2671540; 34461885; 101.3727; 24.0845; 2671479; 34461799. 探12; 101.3745; 24.0845; 2671538; 34462309; 101.3742; 24.0845; 2671477; 34462222. 面积; 1.51km2. 表5 横里铜矿2014-2015年勘查投入的主要实物工作量表 项目; 单位; 工作量. 1:10000地质简测; km2; 12. 1:2000地形地质测量; km2; 1.51. 1:10000水、工、环地质简测; km2; 27. 1:2000水、工、环地质测量; km2; 3.84. 机械岩芯钻探; m/孔; 2790.4/15. 坑探施工; m/个; 1344.06/10. 槽探及剥土; m3/条; 1969.6/22. 选矿试验样; 件; 1. 基本化学分析样; 件; 499. 内、外检分析样; 件; 76. 组合分析样; 件; 6. 物相分析; 件; 4. 小体重及湿度测试样; 件; 60. 水质全分析; 件; 5. 矿体顶、底板物理力学测试; 组; 5. 水点调查; 点; 12. 不良地质现象调查; 点; 9. 地表水、地下水长观; 点; 2. 钻孔水文地质编录; m/孔; 1659.6/9. 钻孔简易水文、终孔静止水位观测; 孔; 15. 坑道水文、工程地质编录; m; 509.5. 地表节理裂隙调查; 点; 21. 2014~2015年进行的铜多金属勘探项目，其主要工程任务是： - 以铜为主勘矿种，以地质填图、槽、坑、钻为主要勘查手段，系统采集样品分析，采用现行勘查规范一般工业指标圈定矿体； - 详细查明探矿权区内矿体赋存部位、形态、规模、产状、厚度及其变化规律与矿石加工选冶性能； - 查明有工业利用价值的共（伴）生有用组分的种类、含量、赋存状态及综合利用的可能性； - 查明矿区内含水层、隔水层、构造破碎带、风化带、岩溶等水文地质特征，划分矿床水文地质类型及确定水文地质条件复杂程度； - 根据矿体围岩类型及矿石特征，划分矿区工程地质岩组，测定主要岩石、矿石力学性质，研究其稳定性能；查明矿区内断层破碎带、节理、裂隙、岩溶、软弱带的分布，评价其对矿体及其顶底板岩层稳固性的影响，初步划分矿床工程地质类型和确定工程地质条件复杂程度； - 基本查明岩石、矿石和地下水中对人体有害的元素、放射性及其它有害气体的成分、含量等情况，分析其对矿山生产的影响，预测矿山开采对区内环境、生态可能产生的影响； - 综合上述水文、工程、环境地质条件，划分矿床开采技术条件类型，为矿山建设编写项目建议书提供依据； - 调查了解当前国内、外市场对铜的需求，对矿床开发经济意义进行概略经济研究，从总体上、宏观上对矿床开发的可行性做出评价，为矿山转型升级扩大采矿权范围提供必要的依据。 探矿工作概况： 勘查工作于2014年5月展开，在收集、研究、整理以往工作资料的基础上，按我国地矿行业标准《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T0214－2002)及项目地质勘查委托书，结合矿区实际情况开展工作。 - 在开展1:1万地形地质修测、1:2千地质简测的同时，对矿体（层）进行追索圈定。 - 施工了槽、坑、钻三类探矿工程，并对各探矿工程进行编录系统取样，样品先经矿山化验室化验，对含矿部位、矿带延伸部位及顶底板送核工业209地质队进一步测试，提取10%内检，5%送国土资源部昆明矿产资源监督测试中心外检，据此圈定矿体。 野外工作于2015年6月底结束，2015年7月转入综合研究和资料整理，10月完成勘查报告编写和各类图件编制，勘查范围为矿业权人现持有有效探矿权范围，与初设探矿权范围、已设采矿权范围、本次资源储量估算范围及周边矿权边界的相互关系无交叉重叠。第二次勘查期间，共投入勘查资金500万元（不含探槽施工及样品采集费），全部为矿业权人自筹。 探矿期间完成的主要实物工作量见下表： 表6 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目完成主要工作量表 编号; 工作项目; 单位; 完成工作量; 备注. 2014以前; 2014-2015; 累计完成. 1; - 地质简测; k㎡; 3; 12; 15; 1:10000地质检测. 2; - 地形地质测量; k㎡; 3; 1.51; 4.51; 1:10000地形地质测量. 3; - 水、工、环地质简测; k㎡; 3; 27; 30; /. 4; - 水、工、环地质测量; /; /; /; /; 1:2000水、工、环地质测量. 5; - 槽探及剥土m3/条; m3/条; 800/10; 1969.6/28; 2769.6/38; /. 6; - 机械岩芯钻探; m/孔; 0; 2790.83/15; 2790.83/15; /. 7; 坑探施工; m/个; 350/7; 1344.06/10; 1694.06/17; /. 8; - 采样测试; /; /; /; /; 由国土资源部昆明矿产资源监督检测中心进行检测. 9; - 地质编录、综合研究; /; /; /; /; 我国地矿行业标准《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T0214－2002)执行. 6; - 槽探及剥土m3/条; m3/条; 800/10; 1969.6/28; 2769.6/38; /. 2. 建设内容及规模 探矿工作内容主要包括：测量、地质填图、槽探、坑探、采样与测试及地质编录等。目前，玉溪坤沅矿业开发有限公司探矿工作目前已经完成。主要完成的实物工作量是槽探38条，钻探工程15个，坑探工程17个。项目的主要建设内容（整个探矿活动）见表1-1。 - 表1-1 项目主要建设内容一览表 - 工程名称; - 工程组成; - 工程内容. - 主体工程; - 地质简测; - 1:10000地质简测15 k㎡. - 地形地质测量; - 1:2000地形测量4.51 k㎡. - 水、工、环地质简测; - 1:10000水、工、环地质简测30 k㎡. - 水、工、环地质测量; - 1:2000水、工、环地质测量. - 槽探及剥土（m3/条）; - 2769.6/38. - 机械岩芯钻探（m/孔）; - 2790.83/15. - 坑探施工（m/个）; - 1694.06/17. - 采样测试; - 由国土资源部昆明矿产资源监督检测中心进行检测. - 地质编录、综合研究; - 按我国地矿行业标准《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T0214－2002)执行. - 公用工程; - 给水系统; - 生产用水来自矿山山泉水；大鲁笼村附近的生活用水来自大鲁笼村，其他三个生活区用水取自山泉水. - 供电系统; - 先由柴油发电机供电，后由外接电源供入. - 临时生活营地; - 场地内搭建帐篷，不动土开挖. - 储运工程; - 施工道路; - 修建4.7公里道路，路面宽至4.5~5m. - 环保工程; - 废水; - 在各临时施工营地旁设置一个旱厕. - 固废; - 集中收集后，统一进行处理. - 生态; - 设置拦渣坝，对渣土进行拦截，防止水土流失； - 自然恢复。. 3．主要设备及原辅材料消耗 - 项目设备主要有探矿相关设备，主要设备一览表见表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量. 1; 局部通风机; 矿用型FBYN03 55/5.5KW; 5. 2; 空压机; JG55JA; 3. 3; 凿岩机; YT-24; 14. 4; 手推车; /; 18. 5; 铁揪; /; 50. 6; 帐篷; /; 13. 根据建设方提供，探矿过程能源消耗见表1-3。 表1-3 项目原辅材料和能源一览表 三、配套设施 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 炸药; kg; 12067; 外购. 2; 雷管; 发; 11236; 外购. 3; 坑木; m3; 5; 外购. 4; 电缆; m; 2054; 外购. 5; 电; kwh/a; 100723; 外接电源. 6; 水; m3/a; 3600; 来自山泉水. 1、矿山供电 先由柴油发电机供电，后采用供电变压器中性点直接接地电源向坑道供电，坑道供电线路采用三根单股导线，沿坑道一侧敷设至掘进工作面。坑道照明采用220v电源，掘进工作面采用36v安全电压照明。 2、供水 ①生产（凿岩）用水 生产用水来自山泉水。 ②生活用水 探矿期间，1、2、7、8号洞位于大鲁笼村附近，生活用水来自大鲁笼村，其余平硐附近设置三个生活区，用水来自山泉水。 - 排水 ①生产废水主要是凿岩废水，探矿期间凿岩用水全部自然挥发，不产废水； ②坑探涌水用水泵回用（回用于凿岩过程）； ③位于大鲁笼村附近的生活区生活污水排入村子里的沟渠，其余三个生活区生活污水采用散排方式。 4、压风 场地内建简易的压风机房，各安装JG55JA压风机一台。电动机功率55kw，使用高压塑料管沿井巷一侧安装敷设至掘进工作面，作为凿岩机用风。 5、通风 安装FBYN03型55/5.5kv局部通风机接续向掘进面供风。 6、矿山爆破材料库 爆破材料用专用爆破临时储存箱放置，双人双锁进行保管。 7、劳动定员及工作制度 探矿期间分为两个施工队，员工总数53人，公司各部为1班制，每日运行时间为8h，全年生产操作日按300日计。1、2、7、8号洞位于大鲁笼村附近，一部分施工人员在该村食宿；其余施工人员分别搭建三个临时生活营地住宿（只住宿）。 - 垃圾处理 施工人员生活垃圾统一收集，集中处置。 四、环保投资 项目总投资约1250万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.6%。其环保投资明细见表1-4所示。 表1-4 环保投资 (单位：万元) 序号; 运营期; 投资额; 备注. 1; 拦渣坝; 7; /. 2; 矿区植被恢复费用; 12; 环评提出（针对后期植被恢复不好的情况下）. 3; 垃圾桶; 1; /. 合计; /; 20; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、探矿工作情况及取得的成果 截至目前，在收集、研究、整理以往工作资料的基础上，按我国地矿行业标准《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T0214－2002)及项目地质勘查委托书，结合矿区实际情况开展工作。在开展1:1万地形地质修测、1:2千地质简测的同时，对矿体（层）进行追索圈定。施工了槽、坑、钻三类探矿工程，并对各探矿工程进行编录系统取样，样品先经矿山化验室化验，对含矿部位、矿带延伸部位及顶底板送核工业209地质队进一步测试，提取10%内检，5%外检，外检由国土资源部昆明矿产资源监督测试中心承担，依据此结果圈定矿体。 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目探矿过程主要完成的实物工作量： 探槽（剥土）工程 本次勘查共施工探槽（剥土）工程38条，累计2769.6立方米，方位角160～130°，施工口宽1～1.5 米，底宽0.6～0.8米，最大深度小于3米，槽壁平直。 坑探工程 勘探工作共施工坑道17个，共计1694.06米，最长170米，最短101.95米，全部采用1.8×1.6断面掘进，坡度1～2°，坑口及破碎带使用坑木进行支护，坑壁平直。 钻探工程 勘查区本次勘查共施工钻孔15个，进尺2790.83米。 2、主要环境问题 经调查和现场踏勘，探矿期间，生活区的旱厕已回填，生活营地等设施已拆除，生活营地无固体废物残留。 探矿期间遗留的主要环境问题是： - 探矿期间，建设方未设置专门的堆土场对槽探、钻探、坑探开挖土方进行堆放，土方沿探槽、钻探沿线、及平硐进行堆放，建设方设置了拦渣坝进行档土及夯实。根据调查，上述堆土已经生长出植被，未出现水土流失现象； - 探槽没有进行回填，部分探槽仍可看到探槽迹地遗留。根据走访调查，探槽内已经生长出植被，且恢复状况良好（植被恢复情况见现场照片图）。 - 坑探过程没有产生坑内涌水；根据业主提供资料，坑口开挖时产生的废石较少，由于探矿区域所处地势较陡，开挖出来的废石用于平硐外档土，经现场探勘，项目区未发现废石乱堆乱放情况；坑口周围植被恢复状况良好（见现场照片图）。 综上，探矿期间虽有遗留环境问题，但经过长时间的自然恢复后，探矿区域堆土已和原地块融合，没有明显的堆土迹象；矿区植被正处于恢复期，植被恢复状况良好。 |

## 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性及矿产资源等） 1、项目地理位置及交通 新平县位于云南省中部偏西南，地处 哀牢山中段东麓，在北纬23°38′15″-24°26′05″、东经101°16′30″-102°16′50″之间。东与峨山彝族自治县毗邻，东南与 石屏县接壤，南连元江哈尼族彝族傣族自治县，西南接墨江哈尼族自治县，西与镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县相接，北隔绿汁江与 双柏县相望。县人民政府驻地桂山街道，距昆明市180千米，距玉溪市90千米。幅员面积4223平方千米。 戛洒镇位于新平县境西部，哀牢山脉中段东麓，东与新化乡、老厂乡接壤，南与腰街镇连接，西与镇沅县和平乡相邻，北同水塘镇毗邻，红河上游的戛洒江自东北向西南穿境而过。镇政府驻地戛洒街，是省道218线的必经之地，距县城72公里。 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目位于新平县嘎洒镇横里一带。戛洒镇至老厂乡公路经过矿区东侧，矿区有约7 km乡村公路与之相接。矿区至新平县实际运距约106 km，至玉溪约186 km，至昆明约272 km。勘查区地理坐标为：东经101°37′27″～101°38′12″，北纬24°07′53″～24°09′00″，由12个拐点限定，面积0.87k㎡。项目区东面600米处为大鲁笼村。项目区地理位置图见附图1，项目周边情况见附图2。 2、地形、地貌、地质 新平县地形以山地为主，县境山区面积达4139.6平方千米；地势西北高、东南低，境内最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9米，最低海拔漠沙镇南蒿村422米。 - 矿区地处哀牢山山脉以东，嘎洒江支流老厂河北西侧斜坡，地形陡峻，山高谷深，沟谷纵横，河流深切，山岭起伏绵延，山脉走向受构造控制，呈北东—南西向展布，地势总体北西高，南东低，地形坡度一般35～50°，局部达65°以上，形成陡壁，属构造侵蚀中等切割中山地貌，矿区内最高点位于大鲁笼村后山探矿权1号拐点附近，海拔标高1672.23m左右，最低处为西南角老厂河旁探矿权9号拐点附近，海拔标高825m左右，矿区内相对高差847.23m。 - 新平县横里铜矿区区域大地构造位于扬子古陆块楚雄陆内盆地之大姚～新平坳陷南西缘，处于红河深大断裂与绿汁江断裂所夹持的三角地区，区域内以中生带地层为主，大红山群是在中生代盖层中出露的“天窗”。区内地质构造较简单，断裂以北西向F1、F2断裂为主，次为F3断裂；褶皱以底巴都背斜为主。构造控制了区域内各类型含（隔）水层（组）的展布。 - 3、气候、气象 项目区所在地属亚热带高原型季风气候，在季风、地势、地形等因素的影响下，具有四季温差小，干湿分明和垂直差异显著的特点，降雨主要集中在5—10月，雨型多为中—大雨，偶有暴雨。项目区历年最大降雨量1413.7mm，最小682.9mm，年平均降雨量932mm；最大年蒸发量1918.2mm，最小年蒸发量1501.4mm；年最长日照时间2439.1h，年最短日照时间1516.6h；最高气温32.60℃，最低气温-5.5℃，年平均气温16.2℃；主导风向西南风，最大风速19.3m/s，年平均风速1.6m/s。 根据《云南省水文手册》推算，项目区所在区域20年一遇的最大1h暴雨量为55.2mm，6h暴雨量为105.7mm，24h的暴雨量为121.8mm。 - 4、水系 新平县境内河流除谷麻江属李仙江水系外，其余均属元江水系。项目区的受纳水体为北面400m处的老厂河。 老厂河源于戛洒镇以北的老厂河水库，由北东-南西方向径流，至大红山铜矿附近与曼岗河、困龙河交汇，之后汇入嘎洒江，属红河水系嘎洒江流域。总径流长度约18km，河床标高590～1500m，总坡降50～150‰，局部形成叠水，河谷深切狭窄，水流湍急，河流具山区河流特征，水量受大气降雨影响，暴雨骤涨，雨停迅退，动态变化大。通过矿区段长约3km，标高820～960m，坡降平缓，据矿区内2014年6月至2015年6月观测数据，老厂河暴雨季节洪峰流量为3480L/s，一般流量为100～300L/s，旱季流量一般10～50 L/s，最小流量为9.07L/s。矿区地处次级水文地质单元的补给—径流区，地下水主要通过大气降水下渗进行补给，补给总量较少。 - 5、不良地质作用 矿区位于新平县抗震设防烈度7度区，处于区域地壳稳定性次稳定区。现状地下水、地表水水质良好，植被较发育。区内不良工程地质现象弱发育。根据区域地质资料及现场踏勘表明：探矿区域处于构造相对稳定地段，在勘察范围内及周边未见滑坡、泥石流、地裂缝、危岩、崩塌、采空区、地面沉降、土洞、岩溶塌陷等地质灾害及不良地质作用，也未发现古河道、塘堰、暗浜、地下管网及障碍物。 - 植被、生物多样性及矿产资源 新平县境内有高等植物219科762属1402种，有国家一级保护植物伯乐树、二级保护植物水青树、三级保护植物翠柏等；兽类75种，禽类153种，两栖爬行类45种，昆虫类130余种，其中有一级保护动物绿孔雀、二级保护动物白鹇等。 矿区属亚热带高原型季风气候，主要树种有云南松、小果栲、截果石栎均属亚热带暖热性植被类型。主要树种有小果栲、龙竹、万年青、偏叶榕、红椿。灌丛草类主要有滇橄榄、车桑子、小铁子、泡火绳、清香木、仙人掌、龙舌兰、扭黄茅、旱茅、野古草等。矿区林草覆盖率在65%以上。根据调查，项目区内未发现大型兽类动物，主要分布有某些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种，生物多样性一般。 新平矿产资源丰富。已探明的矿藏有铁、铜、金、银、大理石等25种，主要矿种为铁、铜、铬、镍、铅、锌、金、银、煤等。其中，探明铁矿石储量占全省铁矿石储量的48.6%，占玉溪市的83.6%；探明铜金属储量占全省铜金属储量的四分之一，占玉溪市的60.2%；银矿储量173万金属吨，占云南省储量的25%。 三、环境特殊敏感目标 根据《玉溪市国土资源局源于云南省新平县横里铜多金属矿勘探探矿权涉及各类保护区及相关规划的审查意见》（具体内容见附件），经市、县两级环保、住建、林业、水利局和新平哀牢山保护区管理局等部门审核，该探矿权不在自然保护区、国家公园、哀牢山保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区等重要地区范围内。经询问及现场调查，该项目周围500 m范围内无文保护单位、无国家级或省级风景名胜区、自然保护区、无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。

## 表三、环境质量情况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) - 1、环境空气质量现状 ### 项目所在区域属农村地区，环境空气功能区划为《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二类区，执行二级标准。根据现场踏勘情况，项目北面、西面、南面、东面100范围内均为林地。因此，项目500 m范围内无大型工业企业排放废气，项目所在区域空气质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 2、地表水质量现状 ### 拟建项目涉及的受纳水体为老厂河，属于入红河（三江口-入蔓耗桥河段）的二级支流。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》，区域该河段红河（三江口-入蔓耗桥河段）水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅳ类水体。根据支流环境功能不低于干流的原则老厂河水环境质量现状参照红河（三江口-入蔓耗桥河段）执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》IV类水质标准。 ### 根据2016年6月3日红河州环保局发布的《2015年度红河州环境质量状况公报》，红河州境内元江（红河）水系监测断面全部达标，达标率100%。根据现场调查及询问，老厂河水质能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 ### 3、地下水环境质量现状 评价区地下水类型主要为碎屑岩类含水岩组。 根据现场踏勘，项目区地下水发育较好，区域地下水主要通过大气降水下渗进行补给，补给总量较少。项目所在地水文地质单元地下水能达GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 - 4、声环境质量现状 本项目属于农村地区，声环境质量标准参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 根据现场踏勘，项目区500m范围内无工业企业，无大的噪声污染源，项目所在区域声环境质量可达到GB3096- 2008《声环境质量标准》1类标准要求。 - 5、生态环境现状 根据现场踏勘，项目所在区域及周边为植被，由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型动物，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种，生态环境自身调控能力较好。 项目所在区域无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。建设区已无大型野生动物、受国家和云南省重点保护及关注物种。 经走访调查，探槽内植被正处于恢复期、钻孔、坑道周边已经生长出小型植被，恢复状况良好，生态环境质量现状见现场照片图。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目位于嘎洒镇大鲁笼村附近，勘查区地理坐标为：东经101°37′27″～101°38′12″，北纬24°07′53″～24°09′00″，经现场勘查，项目东南面600m处为大鲁笼村。项目区周围近距离范围内无其它大型医疗机构、学校、政府机关等环境特殊敏感点。 表3-1 建设项目主要环境保护目标 编号; 保护目标; 方位; 距离; 人数; 保护级别. 大气环境; 大鲁笼村; 东南面; 600m; 30户，约120人; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 地表水环境; 老厂河; 东北; 400m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准. 地下水; 项目所在水文地质单元; 《地下水质量标准》Ⅲ类标准（GB/T14848-93）. 生态环境; 选址周边植被等的生态现状不降低; /; 不造成新的水土流失.

## 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域属于农村地区，环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，执行二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 1小时平均值µg/m³; 24小时平均均值µg/m³; 年平均值µg/m³; 备注. TSP; －; 300; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; －; 150; 70. P㎡.5; －; 75; 35. SO2; 500; 150; 60. NOx; 250; 100; 50. 2、地表水环境质量标准 拟建项目涉及的主要受纳水体为老厂河，为入红河（三江口-入蔓耗桥河段）的二级支流，地表水环境参照红河（三江口-入蔓耗桥河段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838―2002）Ⅳ类水质标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群（MPN/L）. Ⅳ类标准限值; 6-9; 30; 6; 1.5; 0.5; 20000. 3、地下水质量标准 项目所在区域地下水按GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准进行保护，标准限值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（摘录）pH：无量纲，其余单位：mg/L 项目; pH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 高锰酸盐指数; 总硬度. 标准值≤; 6.5~8.5; 0.2; 20; 0.02; 3; 450. 4、声环境质量标准 建设项目所在区域属农村地区，声环境功能参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准（GB3096-2008） Leq[dB(A)] 类别; 适用区域; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1类; 项目所在区域; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目无组织排放粉尘执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值，具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m³ 标准类别; 颗粒物（mg/标m³）. 无组织标准; 1.0（无组织排放浓度）. 2、水污染物排放标准 探矿期间，建设方在临时搭建的生活营地内建设旱厕，废水主要是施工人员洗漱废水，通过散排方式排放，不设污水排放相关标准。 3、噪声排放标准 运营期，项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。详见表4-6。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 功能区类别; 适用区域; 昼 间; 夜 间. 1类; 项目所在区域; 55; 45. 4、 固体废物 项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）（2013年修改版）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废气 探矿过程产生的废气主要是粉尘，呈无组织排放，不设总量控制指标。 2、污水 由于探矿区建有旱厕，探矿过程产生的污水主要是施工人员洗漱废水，直接散排，不设置总量控制指标。 3、固体废物 固体废物处理率100%。 |

## 表五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 项目探矿工艺流程如下： G：粉尘； S：废弃土石方，W：废水； N：噪声。 图5-1 项目工艺流程及产物环节示意图 具体的工艺流程如下： 扬尘、噪声 扬尘 扬尘、噪声 表土剥离 探槽开挖 取样、编录 探槽回填 弃土、景观、植被破坏、水土流失 弃土、景观、植被破坏、水土流失 图5-1-1 槽探施工流程及产污环节示意图 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘 表土剥离 钻探开挖 取样 回填 弃土、景观、植被破坏、水土流失 弃土、景观、植被破坏、水土流失 图5-1-2 钻探施工流程及产污环节示意图 扬尘 扬尘、噪声 取样 填坑 坑探开挖 表土剥离 扬尘、噪声 表土剥离 弃土、景观、植被破坏、水土流失 弃土、水土流失 图5-1-3 钻探施工流程及产污环节示意图 （1）首先对探矿区进行土壤化学调查布点，进行采样分析； （2）根据土壤地球化学调查结果确定探槽位置，并开槽取样分析，以确定矿石储量及开采前景，近一步揭露矿体赋存状态及工业价值； （3）在地表工作完成后，对有品位高值点及化探异常地段结合地质分析成果进一步实施坑探，在矿化异常区，通过上述工程基本确定矿体的赋存状态，储量等指标； （4）实物工作量 a.槽探工程 本次勘查共施工探槽（剥土）工程38条，累计2769.6立方米，有效使用21条，方位角160～130°，施工口宽1～1.5 米，底宽0.6～0.8米，最大深度小于3米，槽壁平直。 b.坑探工程 施工坑道17个，共计1694.06米，最长170米，最短101.95米，全部采用1.8×1.6断面掘进，坡度1～2°，坑口及破碎带使用坑木进行支护，坑壁平直。 c.钻探工程 勘查区本次勘查共施工钻孔15个，进尺2790.83米。 手提式带气腿的yt－24凿岩机凿岩。炸药采用2#岩石炸药，用导火线配8#火雷管起爆，装药及起爆由专职放炮工操作。 d.出渣：人工装渣，手推车拉运出渣。 二、主要污染工序 整个探矿工作于2015年4月完成，本次环评主要是对探矿活动作回顾性分析。污染物质主要是槽探、坑探过程扬尘；施工营地废水、固废；探矿机械噪声、探矿过程产生土方等，具体分析如下。 - 探矿期间主要污染回顾性分析 1）废气 探矿过程产生的废气主要是槽探、钻探、坑探等操作产生的扬尘、运输车辆尾气、施工机械和柴油发电机等产生的废气。 （1）扬尘 扬尘主要产生于槽探、坑探过程。坑内掘进凿岩、爆破作业和装渣出矿作业过程会产生粉尘，粉尘中游离SiO2是造成矿工矽肺病的主要原因。其排放特点是：①排放高度低；②排放点多且分散；③排放量受风速和空气湿度影响较大。项目的扬尘排放属于无组织排放。 （2）运输车辆尾气 项目区进出车辆会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、THC。呈无组织形式排放。 （3）施工机械及发电机废气 本项目地处山区，区域内无供电设施。探矿期间将在营地内布置柴油发电机供生活用电。钻机及泥浆泵动力均来自柴油机，发电机及动力机工作期间油料燃烧将排放少量的尾气。该类废气具有排放高度低，排放量小，排放点分散的特点，属无组织排放，主要含NOX、颗粒物、THC。 2）废水 项目废水主要是生产废水、施工人员生活污水、坑探涌水、固体废弃物淋溶水。 ①生产废水 探矿过程生产用水（凿岩过程）来自矿区山泉水，根据询问业主，整个探矿期间生产用水水量约为10.675m3/d,3202.5m3/a,在使用过程中全部自然蒸发，不产生废水。 ②生活污水 探矿工程分两个施工队进行，共有员工53人。1、2、7、8号洞附近的施工人员在大鲁笼村食宿，生活污水排入村子里的沟渠；其他三个生活区生活用水来源于矿区山泉水，根据业主提供资料，探矿期间员工生活用水量约为1.325m3/d，397.5m3/a，临时施工营地旁建有旱厕，生活污水主要是洗漱废水，主要含COD、BOD5、SS等污染物，根据业主提供资料，废水产生量为约为1.06m3/d，318m3/a。排放方式为散排。 ③坑探涌水 坑道布置在山坡上，地表水以地表径流的形式排泄；地下水靠大气降雨、降雪补给，主要沿裂隙渗透排泄；当地年均降水量932mm，探矿地海拔较高，根据现场调查（见现场照片图）及询问业主，探矿过程中未出现坑探涌水。 ④固体废物（开挖临时弃土）淋溶水 探矿工程产生开挖临时弃土，建设方通过修建拦渣坝将临时弃土堆放于平硐外，并作压实处理，雨天经雨水淋溶，会产生少量固体废物淋溶水。 项目用排水情况见表5-2。 表5-2 项目用排水情况一览表 用水类别; 用水量; 废水量; 备注. 生产用水（凿岩过程）; 10.675m3/d; 3202.5m3/a; /; /; 凿岩废水在使用过程中全部自然蒸发. 生活用水; 1.325m3/d; 397.5m3/a; 1.06m3/d; 318m3/a; 施工营地旁建有旱厕. 合计; 12m3/d; 3600m3/a; 1.06m3/d; 318m3/a; /. 本项目水平衡情况见表5-2。 山泉水 生活用水用水 12 10.675 1.325 1.06 损失0.265 消耗10.675 凿岩用水 旱厕 凿岩用水 旱厕 图5-2 项目水平衡图 单位：m3/d 3）噪声 本项目在运行过程中产生的噪声主要来源于钻机、空压机、加油机、柴油发电机等机械设备运转时产生的噪声及车辆运输过程中产生的噪声。见表5-8。 表5-8 项目设备噪声情况表（dB(A)） 噪声源; 源强; 排放规律. 钻机; 70~85; 间断. 空压机; 65～95; 间断. 加油机; 60~70; 间断. 柴油发电机; 65～95; 间断. 进出车辆; 65~80; 间断. 4）固体废弃物 探矿过程产生的固体废物主要是剥离表土、探槽及坑道开挖时产生的临时土石方及施工人员生活垃圾等。 - 开挖临时弃土 本项目主要的土石方工程即为槽探、坑探期间的表层土壤剥离 、回填及施工道路开挖产生的土石方。 探矿期间探槽（剥土）工程38条，累计土方量2769.6m3，合松散方约4015.92m3（松散系数与1.45计），其中表土剥离约为60m3。根据询问业主，槽探过程开挖的土石方建设方临时堆放于探槽沿线空地，编录完成后，探槽虽未进行回填，但经过长时间的自然恢复后，经现场探勘，探槽内已生长出小型植被。 探矿期间共施工坑道17个，共计1694.06米，坑道断面为1.8×1.6，产生的土方量为4878.9m3，合松散方为7074.4m3（松散系数与1.45计）。其中表土剥离约1m3。根据询问业主，坑探过程产生的挖方建设方将其堆放于平硐外排土场，并将其夯实，且设置了拦渣坝等挡土措施。 探矿期间共施工钻孔15个，进尺2790.83米，约产生土方1367.5m3，合松散方为1982.9m3（松散系数与1.45计），根据询问业主，钻探过程产生的挖方建设方将其堆放于钻孔沿线空地。 探矿过程土石方平衡见表5-9。 表5-9 探矿过程土石方平衡表 工作组成; 挖方; 填方; 弃方; 备注. 槽探; 4015.92m3; /; 4015.92m3; 探矿过程没有涉及到填方. 钻探; 1367.5m3; /; 1367.5m3. 坑探; 7074.4m3; /; 7074.4m3. 合计; 12457.62m3; /; 12457.62m3. 由上表可知，探矿期间共产生挖方12457.62m3，由于建设方未对探槽、钻孔等进行回填，项目共产生弃方12457.62m3，探矿期间产生的挖方均沿探槽、坑道、钻孔沿线堆放。 本项目探矿期土石方平衡见图5-3。 坑探 挖方7074.4 填方0 槽探 挖方4015.92 填方0 挖方1367.5 填方0 总挖方4015.92 总填方0 弃渣量 4015.92 钻探 钻探 图5-3 土石方平衡示意图 （2）生活垃圾 探矿过程产生的生活垃圾主要是施工人员生活垃圾，以纸张、塑料瓶等为主，属一般固废。根据业主提供资料，探矿期间垃圾产生量约为10kg/d，3t/a。生活垃圾集中收集后，统一进行处置。 - 生态破坏 （1）工程占地及植被破坏 ①工程占地 根据业主提供资料，探矿活动工程占地约126 m2。 ②植被破坏 表土开挖、弃土堆放改变地貌，破坏原生植被和景观，工程占地范围内涉及植被类型主要为：草木、灌木、乔木三类。其中导致植被破坏的工程内容主要以探槽开挖和弃土临时堆放地为主。根据业主提供资料，探矿活动共破坏植被约220 m2。 （2）水土流失 槽探、坑探扰动地表及弃土临时堆放，在雨季产生水土流失等。 经现场探勘，项目区探槽未进行填埋，但探槽内已经生长出小型灌木，项目区弃土经拦渣坝拦截及压实等措施处理，项目区未发现水土流失现象。 （二）探矿期间主要遗留环境问题分析 根据走访调查，项目地块内的主要环境问题是： （1）探槽未进行回填 项目区探槽虽未进行回填，但经过长时间的自然恢复，探槽内已生长出小型灌木，植被正处于恢复期（植被恢复情况见现场照片图），项目无需进行探槽回填。 - 项目区未设置规范的堆土场进行堆土 项目区虽未设置专门的堆土场对项目区弃土进行堆放，但在平硐外进行了简单的堆土，并作了压实处置，经现场探勘，项目区未发现水土流失现象；项目区坑口植被恢复状况良好，具体生态恢复情况见现场照片图。

## 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 探矿期 | 槽探、坑探过程 | 粉尘 | 少量，间歇性无组织排放 |  | 少量，间歇性无组织排放 |  |
|  |  | 运输车辆尾气 | CO | 少量，间歇性无组织排放 |  | 少量，间歇性无组织排放 |  |
|  |  |  | COx | 少量，间歇性无组织排放 |  | 少量，间歇性无组织排放 |  |
|  |  | 施工机械及柴油发电机废气 | CO、COx | 少量，间歇性无组织排放 |  | 少量，间歇性无组织排放 |  |
| 水污染物 | 探矿期 | 生活污水（洗漱用水） | 318m3/a |  |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L | 0.1113t/a | 散排 |  |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.0572t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 350mg/L | 0.1113t/a |  |  |
|  |  | 生产废水（凿岩） | SS | 少量 |  | 自然蒸发 |  |
|  |  | 坑探涌水 | SS | 少量 |  | 用泵回用于生产用水（凿岩过程） |  |
|  |  | 固体废物（开挖土方）淋溶水 | SS | 少量 |  | 少量 |  |
| 固体废 物 | 探矿期 | 开挖（槽探、坑探）临时弃土 | 表土、岩石、岩屑 | 2450 m3 |  | 建设方通过修建拦渣坝将开挖出来的土方堆放于平硐外堆土场，然后做压实处置 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾（纸张、塑料瓶等） | 3t/a |  | 集中收集，统一进行处置 |  |
| 噪声 | 探矿期 | 钻机 | 噪声 | 70~85 |  | 昼间≤55 dB(A)，夜间≤45dB(A) |  |
|  |  | 空压机 | 噪声 | 65～95 |  |  |  |
|  |  | 加油机 | 噪声 | 60~70 |  |  |  |
|  |  | 柴油发电机 | 噪声 | 65～95 |  |  |  |
|  |  | 进出车辆 | 噪声 | 65~80 |  |  |  |
| 其 它 | 探矿期 | 环境风险：本项目探矿项目，存在一定的爆破伤害事故、高处坠落、塌方、泥石流风险。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 - 水土流失分析 探矿活动将会对原地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有固土防冲的能力，造成新的水土流失，尤其是对松散的堆积，在改变原有排水通道和汇流条件，又遇到暴雨时就有可能引发滑坡、泥石流等自然灾害。为防止水土流失，建设方在平硐外堆场下面设置拦渣坝对土壤进行拦截。 2.对陆生植物的影响分析 本工程探矿期对陆生植物影响主要源于占压、开挖等活动及探矿人员进驻导致的植物破坏。本工程生态影响范围内，受影响较为明显的是山地和灌丛植被；其次为乔木。 3.对陆生动物的影响分析 探矿期间，占地、开挖、运输等活动干扰了区域原有生态系统的平衡，原有植被的丧失和工程活动剥夺了部分哺乳类的生存环境，水、气、声环境的污染、地表的扰动也对动物的栖息环境造成干扰，迫使该区动物迁往它处。 根据现场踏勘，区域内生物物种单一，生物多样性一般，生态环境自身调控能力低，易受人群活动影响。周边无珍稀濒危动、植物及国家级和省级重点保护的动、植物，亦无古树名木。探矿期间，三个生活区的旱厕已回填，生活营地等设施已拆除，生活营地无固体废物残留。 主要生态环境遗留问题是探槽未进行回填。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 表七、环境影响分析

一、探矿活动环境影响回顾性分析 - 1、水环境影响回顾性分析 1）地表水环境影响 探矿期间产生的废水主要是生产废水、生活污水、坑探涌水和固体废弃物淋溶水。 ①生产（凿岩）废水 探矿期间产生的生产废水主要是凿岩废水，根据询问业主，凿岩用水量少，在使用过程中全部自然蒸发，不产生废水。 ②生活污水 探矿期间建设方在临时施工营地旁建有旱厕，生活污水主要是洗漱废水，根据工程分析，员工生活污水产生量为1.06m3/d，318m3/a。探矿期间生活污水产生量为主要含有SS，直接散排，对地表环境影响小。 ③坑探涌水 探矿工程地处山坡，地下水靠大气降雨、降雪补给，主要沿节理裂缝渗透排泄，而当地年降水量932mm，根据上述情况，本项目进行坑探时出现大量坑探涌水可能性不大，根据业主提供资料及走访调查，探矿期间没有产生坑探涌水。 - ④固体废弃物淋溶水 - 探矿工程产生开挖临时弃土，建设方通过修建拦渣坝将临时弃土堆放于平硐外，并作压实处理。雨天经雨水淋溶产生的固体废弃物淋溶水可能渗透到地表，经现场探勘，平硐外的弃土已生长出植被，固体废弃物淋溶水对地表水造成的影响小。 综上所述，探矿期间对地表水环境的影响小。 2）地下水环境影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为亚粘土及碎石组成，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。项目区地下水发育较好，区域地下水主要通过大气降水下渗进行补给，补给总量较少。探矿活动对地下水环境影响小。 2、大气环境影响回顾性分析 探矿过程产生的废气主要是槽探、钻探、坑探等操作产生的扬尘；运输车辆和施工机械及柴油发电机等产生的尾气等，均呈无组织形式排放。经过自然稀释扩散后，探矿活动产生的废气对周围环境影响小。 3、声环境影响回顾性分析 探矿期间噪声主要来源于钻机、空压机、加油机、柴油发电机等机械设备运转时产生的噪声及车辆运输过程中产生的噪声，其间作业安排时间合理，未接到周边居民的投诉，探矿活动产生的噪声对周围环境影响小。 - 4、固体废弃物（废弃土方）影响分析 探矿过程产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾、探槽及坑探开挖时产生的临时土石方等。 探矿过程产生的生活垃圾主要是施工人员生活垃圾，以纸张、塑料瓶等为主，探矿期间垃圾产生量约为10kg/d，3t/a。生活垃圾集中收集后，统一进行处置。经现场探勘，项目区无生活垃圾残留，对环境影响小。 工程开挖临时弃土主要为槽探、坑探产生挖方，均为一般固废。根据工程分析，探矿期间共产生挖方约12457.62m3 。槽探过程开挖的土石方建设方临时堆放于探槽沿线空地，编录完成后，探槽虽未进行回填，但经过长时间的自然恢复后，经现场探勘，探槽内已生长出小型植被；坑探过程产生的挖方建设方将其堆放于平硐外堆土场，并将其夯实，且设置了拦渣坝等挡土措施。经现场探勘，平硐外未发现水土流失现象，经过长时间的自然恢复，平硐外堆场已经生长出植被，长势较好；钻探过程产生的土方建设方将其沿钻孔沿线进行堆放，钻探工程完成后，建设方将钻孔用混凝土材料进行封闭，经现场调查，钻孔周围植被正处于恢复期，且钻孔封闭良好。槽探、钻探、坑探过程周边植被恢复情况见现场照片图。 综上，探矿期间建设方虽未设置专门的堆土场对开挖土方进行堆放，但在平硐外的堆场修建拦渣坝进行挡土，并做压实处置，槽探、钻探沿线土方、坑探过程平硐外堆土未发生水土流失现象、植被恢复情况与周围景观基本协调，固体废弃物（废弃土方）对环境影响小。 在今后的管理过程中，应该加强巡视整个探矿区域，若发现水土流失及植被恢复不好的现象，应该及时设置拦渣坝及加强植树种草等环保措施进行处理，不遗留环境问题。 - 5、生态环境影响分析 （1）工程占地及植被破坏 ①工程占地 探矿活动工程占地约126 m2，根据现场探勘，探矿期间，部分探槽未进行填埋，仍可看到探槽遗留痕迹。但探槽内部已长出小型灌木，植被恢复较好。 ②植被破坏 本工程占地范围内涉及植被类型主要为：草木、灌木、乔木三类。其中导致植被破坏的工程内容主要以探槽开挖和弃土临时堆放地为主。根据业主提供资料，探矿活动共破坏植被约220 m2。经现场探勘，探槽开挖部分和堆土场已经生长出小型灌木，项目动土部分植被正处于恢复期。 （2）水土流失 本项目属非污染生态建设项目，工程因地表开挖、土石方堆放及探勘作业等活动可能造成水土流失。水土流失主要发生于探矿过程。建设工程土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失。探矿过程中，建设方修建拦渣坝将开挖出来的土石方堆放于平硐外，并做压实处置，经现场探勘，平硐外堆土场已生长出小型植被，项目区未出现水土流失现象。 ①对水土保持能力影响分析 项目所在区域水土流失以风力侵蚀和水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。项目评价期的水土流失影响，主要表现在探槽和坑探施工及修建便道。工程的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏。尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失。同时，工程的开挖、弃渣的堆放，会对水土保持现状造成一定的破坏，弃渣若堆放不当，也可能加剧水土流失。经现场探勘及询问业主，建设方在平硐外的堆土场设置了拦渣坝、并做压实处置，经过自然恢复后，已经生长出植被，项目区未发现水土流失现象，探矿活动对项目区的水土保持能力造成一定程度的破坏，但影响甚微。 ②水土流失分析 探矿活动会对原地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有固土防冲的能力，造成水土流失，尤其是对松散的堆积，在改变原有排水通道和汇流条件，又遇到暴雨时就有可能引发滑坡、泥石流等自然灾害。建设方在平硐外修建拦渣坝将项目弃土方进行堆放并压实，根据现场踏勘，项目区未出现水土流失现象。 ③对陆生植物的影响分析 本工程探矿期对陆生植物影响主要源于占压、开挖等活动及勘查人员进驻导致的植物破坏。本工程生态影响范围内，受影响最大、数量最多的草本、灌木，其次为乔木。 经分析，本项目运营期间植被占用的面积（220m2）、数量仅限于整个分布区的小范围内，与分布区内同类型植被总量相比较小，本项目勘查活动不会减小区域植被种群数量，且该区域雨水充沛外，在采取一定的恢复措施后，植被恢复能力较强。本次探矿工作对区域陆生植物的影响不大。 ④对陆生动物的影响分析 勘查期间，占地、开挖、运输等活动干扰了区域原有生态系统的平衡，原有植被的丧失和工程活动剥夺了部分动物的生存环境，水、气、声环境的污染、地表的扰动也对动物的栖息环境造成干扰，迫使该区动物迁往它处。由于区域内野生动物均为适应高原环境的特殊类型，迁徙能力较强，且工程区域有类似生境，动物比较容易找到栖息场所，受影响程度小。 ⑤对生态系统完整性的影响分析 a.恢复稳定性 恢复稳定性可以前述评价生物生产力变化情况度量。由于工程占地的影响，评价区的平均生物生产力比现状水平略有降低，但仍维持原来的生产力水平。总体来看，探矿活动对评价区景观生态体系恢复稳定性的影响不大，是评价区内自然体系可以承受的。 b.阻抗稳定性 区域内土地利用格局变化和植被变化很小，动植物的生境基本维持原状，物种数目不存在减少的可能，这种变化对整个生态系统的稳定性影响微弱。本工程的建设不会导致物种的丧失，景观异质化程度总体上不会发生改变，人工引进拼块景观类型比例和相嵌格局的改变对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。因此，区域景观生态体系的阻抗稳定性仍将维持现状。 综上，探矿期间共破坏植被约220 m2。建设方虽未采取相关的植树种草等植被恢复措施对破坏的地表植被进行恢复，但整个探矿工作已经完成，通过长时间的自然恢复作用，项目区已经生在出植被，且植被长势良好，相关植被恢复状况见现场照片图。探矿活动对项目区所在生态环境造成一定程度的影响，但经过自然恢复后，影响甚微。 （3）生态恢复后对周边环境的影响分析 探矿期间造成的植被破坏、景观破坏等生态环境问题，在生态恢复后将随之减弱，经过长时间的自然恢复作用，植被恢复情况将与周围景观基本协调，生态恢复后对周边环境的影响小。 二、选址可行性分析 项目场址位于新平县嘎洒镇大鲁笼村一带，不涉及国务院、国家有关部门和省(自治区、直辖市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区（相关内容见附件）；项目场址不存在建设场区的环境制约因素。周围地势开阔，空气扩散条件较好，具有较大的环境容量。综上所述，从环保的角度分析，项目选址可行。 场区与公嘎公路的交通分析 本项目距离乡村土路有一定的距离，经修建简易道路，场区到嘎洒镇运输方便，场区车辆运输量小，因而项目建设对公路交通通行能力不会产生影响。 三、平面布局合理性分析 探矿过程，一部分生活区建设在大鲁笼村附近，方便生产及生活；另一部分生活区建在平硐外一定距离，项目区主导风向下风向无环境敏感点，项目区内污染物对外环境影响轻微。总体来说，本项目总平面布局合理可行。 四、环境风险分析 （1）环境风险原因分析 该项目所占用地形为林地，主要是林区火灾、降雨后发生暴雨、泥石流等风险。 （2）事故分类分析 本项目主要是对山体进行开凿平硐等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本场区主要事故类型为爆破伤害事故、塌方、泥石流、火灾等。探矿工作已经完成，在今后的运营管理中，主要的环境事故类型为塌方、泥石流、火灾等风险。 - 事故状态对环境的影响 塌方、泥石流、火灾等环境风险的发生，将造成区域内水土流失、森林火灾等事故，对生态环境造成不同程度的影响。 （4）风险防范措施 本环评建议在今后的运营管理过程中，加强森林防火意识、增强项目区管理力度，杜绝火灾事故的发生，同时加强雨季对山体的观察力度，及时预防水土流失现象。 （5）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强雨季对山体的观察，严防暴雨泥石流的发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 ③建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （6）环境风险分析小结 - 建设单位应加强安全管理，制定安全管理制度，对工作人员进行有关安全知识培训，管理人员应加大宣传力度，提高其环境保护和防火意识。 - 经现场探勘，探矿结束至今，项目区未发生爆破伤害事故、泥石流及塌方等环境风险。 - 综上所述，只要项目落实本次环评提出的建议和风险防范措施后，项目的环境风险是可以接受的。 （7）事故应急救援预案 为了加强对特大事故进行有效的控制并预先对可能发生事故的途径、危险程度及可能涉及的范围等因素进行分析，确保减少事故的危险程度，根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”的职责，其目的是保证生产经营单位和职工的生命财产的安全，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后得到迅速有效的控制和处理。 矿山事故应急救援预案应由“事故的预防”和“事故发生后损失控制”两个方面构成。事故预防应由“技术对策”和“管理对策”构成；事故发生后损失控制则是要事先对可能发生事故后的状态和后果进行预测并制定救援措施。因此，制定事故应急救援预案应该是“以防为主，救治结合”，做到“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供建设单位参考，详见表7-6。 表7-6 环境风险突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 2; 应急计划区; 探矿区。. 3; 应急组织; 场区：成立应急指挥小组，由最高领导层担任小组长，负责 现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 防火灾的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等。. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项；可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应。. 9; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理； 生产措施：临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 10; 人员培训; 应急计划制定后，对站内工人进行安全卫生教育。. 11; 公众教育信息发布; 对场区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。.

## 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 探 矿 期 | 槽探、坑探过程 | 粉尘 | 大气自然稀释扩散 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 运输车辆尾气 | CO | 少量，间歇性无组织排放 |  |
|  |  |  | COx |  |  |
|  |  | 施工机械及柴油发电机废气 | CO、COx | 少量，间歇性无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 探 矿 期 | 生活污水 | CODcr | 散排 | 对水环境影响小 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  | 生产废水（凿岩过程） | SS | 自然蒸发 |  |
|  |  | 坑探涌水 | SS | 用泵回用（回用于凿岩过程） |  |
|  |  | 固体废弃物淋溶水 | SS | 散排 |  |
| 固 体 废 物 | 探 矿 期 | 开挖（槽探、坑探）临时弃土 | 表土、岩石、岩屑 | 建设方修建拦渣坝将开挖出来的临时弃土堆放于平硐外，并作压实处理。 | 对周围环境影响小 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾（纸张、塑料瓶等） | 统一收集，集中处置 |  |
| 噪 声 | 探 矿 期 | 钻机 | 噪声 | 合理安排运输时间，文明施工 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
|  |  | 空压机 |  |  |  |
|  |  | 加油机 |  |  |  |
|  |  | 柴油发电机 |  |  |  |
|  |  | 进出车辆 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目探矿期间遗留的环境问题主要是探槽未进行回填，根据走访调查，项目区探槽虽未进行回填，但探槽内已经生长出植被，且恢复情况较好，为不再破坏新生植被，本次环评建议不再对探槽进行回填，项目区通过自然恢复作用进行生态恢复，在今后的管理过程中，若发现植被长势不好的情况，本环评建议建设方将探槽进行回填，并植树种草。 建设方在以后的管理中应严格按《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国环境保护法》的规定保护探矿区周围生态环境。 |  |  |  |  |  |

## 表九、结论与建议

一、结论 云南省新平县横里铜多金属勘探建设项目位于新平县嘎洒镇大鲁笼村一带。通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： - 1、产业政策符合性分析结论 玉溪坤沅矿业开发有限公司在新平县嘎洒镇横里进行的铜多金属勘探建设项目，符合国家和云南省的有关探矿的政策要求，所采用的探矿方式是探矿详查工作常用的方法，探矿工艺成熟可靠，项目可行。 - 2、选址合理性分析结论 项目场址不涉及国务院、国家有关部门和省(自治区、直辖市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区（规划意见见附件）；不存在建设场区的环境制约因素。周围地势开阔，空气扩散条件较好，具有较大的环境容量。 综上所述，项目选址合理。 3、项目平面布局合理性分析结论 探矿过程，一部分生活区建设在大鲁笼村附近，方便生产及生活；另一部分生活区建在平硐外一定距离，项目区主导风向下风向无环境敏感点，项目区内污染物对外环境影响轻微。总体来说，本项目总平面布局合理可行。 从环保角度分析，项目平面布局合理。 4、环境风险分析结论 依据《建设项目环境风险评价技术导则》中的有关规定，探矿过程发生的环境风险事故主要为塌方和泥石流。建设单位通过加强雨季对山体的观察，严防暴雨泥石流的发生；另外加矿区管理，防止火灾事故的发生，通过采取以上措施，能有效控制事故的发生，将环境风险降至最低限度。 5、环境质量现状分析结论 项目区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限制；老厂河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求；项目所在区域地下水水文地质单元可达《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准；项目建设地区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求；探矿结束后，经过自然修复，项目区已生长出小型灌木，也未发现水土流失、塌方、泥石流等现象，总的来说，本次探矿过程对生态环境的影响小。 6、探矿期环境影响分析结论 1）地表水环境影响分析结论 探矿过程产生的废水主要是生产废水、生活污水、坑探涌水和固体废弃物淋溶水。 ①生产废水 探矿期间生产废水产生量少，经自然蒸发后，无废水产生，对地表环境影响小。 ②生活污水 探矿期间生活污水产生量为1.06m3/d，318m3/a,主要是施工人员洗漱废水，污染物质为SS，通过散排方式排放，对地表环境影响小。 ③坑探涌水 探矿过程出现坑探涌水的可能性小，经现场探勘及询问业主，探矿过程没有产生坑探涌水。 - ④固体废弃物淋溶水 探矿工程产生开挖临时弃土，建设方通过修建拦渣坝将临时弃土堆放于平硐外，并作压实处理，经现场探勘，平硐外的弃土已生长出植被，雨天经雨水淋溶产生的固体废弃物淋溶水经多次淋溶后，对地表水造成的影响小。 综上所述，探矿期间对地表水环境的影响小。 2）地下水环境影响分析结论 对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为亚粘土及碎石组成，包气带防污性能为中级，对浅层地下水的污染很小；项目区地下水发育较好，区域地下水主要通过大气降水下渗进行补给，补给总量较少。项目所在地水文地质单元地下水能达GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 综上，探矿期间对地下水的环境影响小。 3）大气环境影响分析结论 探矿过程产生的废气主要是槽探、坑探等操作产生的扬尘、运输车辆尾气、施工机械和柴油发电机等产生的废气等，均呈无组织形式排放。经过自然稀释扩散后，探矿活动产生的废气对周围环境影响小。 4）噪声环境影响分析结论 探矿期间噪声主要来源于钻机、空压机、加油机、柴油发电机、车辆运输过程等机械设备运转时产生的噪声，其间作业安排时间合理，未接到周边居民的投诉，探矿活动产生的噪声对周围环境影响小。 5）固体废弃物环境影响分析结论 探矿过程产生的固体废物主要是生活垃圾、槽探及坑探开挖时产生的临时土石方等。 建设方将生活垃圾集中收集后统一进行处置，经现场探勘，项目区没有生活垃圾残留，对环境影响小。 探矿期间建设方虽未设置专门的堆土场对开挖土方进行堆放，但在平硐外的堆场修建拦渣坝进行挡土，并做压实处置，槽探、钻探沿线土方、坑探过程平硐外堆土未发生水土流失现象、植被恢复情况与周围景观基本协调，固体废弃物（废弃土方）对环境影响小。 综上，探矿期间固体废物（开挖土方）对周围环境影响较小。 6）生态环境影响分析结论 探矿期间共破坏植被约220 m2。建设方虽未采取相关的植树种草等植被恢复措施对破坏地表植被进行恢复，但整个探矿工作已经完成，通过长时间的自然恢复作用，项目区已经生在出植被，且植被长势良好（相关植被恢复状况见现场照片图）。探矿活动对项目区所在生态环境造成一定程度的影响，但经过自然恢复后，影响甚微。 7、总结论 总的分析评价结果认为：探矿期间建设方虽未设置专门的堆土场对开挖土方进行堆放，但在平硐外的堆场修建拦渣坝进行挡土，并做压实处置，槽探、钻探沿线土方、坑探过程平硐外堆土未发生水土流失现象；建设方虽未采取植树种草等植被恢复措施对探矿活动破坏植被进行恢复，但经过长时间的自然恢复后，探矿区植被恢复良好且与周围景观基本协调。综上，整个探矿活动对环境影响小。 二、措施 为减少探矿活动结束后对环境造成的影响，项目在后期的管理中，应加强环境的管理，同时严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行生态修复。结合项目的性质和特点，提出以下对策措施： 表9-1环保措施一览表 防治期; 污染物; 防治措施. 今后的管理过程; 生态; 加强巡视调查整个探矿区域，查看生态恢复情况，若植被恢复情况不好，环评建议建设方对其进行植被恢复。. 三、建议 （1）加强环保管理 建议在管理制度中加强环保管理的内容，包括：加强相关环境保护的宣传培训，如不砍伐树木、加强防火意识等。 （2）落实环保措施 加强巡视调查整个探矿区域，查看生态恢复情况，若植被恢复情况不好，环评建议建设方对其进行植被恢复，不遗留环境问题。 （3）切实加强各项安全措施的执行 项目在今后的管理中，存在泥石流、火灾等风险，因此必须严格执行国家关于探矿运营的各项规定，并严格检查，绝不松懈，发现问题及时报警。建议制定探矿风险事故防范预案，对探矿期间可能出现风险事故的地方要制定预防措施，对出现事故后的减灾等措施要有具体的方案；适时组织实施应急预案，保证出现险情，各种措施有条不紊地进行。 四、环保监理内容 探矿活动后的环境监理应纳入工程监理，同时健全环保管理制度。本评价建议建设单位参照下表进行探矿活动后的环境监理工作。见表9-2。 表9-2 环境监理及监督主要内容 探矿活动后主要监理内容; 监理要求; 执行单位; 监督管理部门. 工程开挖临时弃土; 建设方修建拦渣坝将开挖弃土堆放于平硐外堆土场，并做压实处理；堆土场植被生长良好。; 建设单位; 工程监理单位. 生态; 巡视调查整个探矿区域，查看生态恢复情况; 建设单位; 当地环保局. 五、“三同时”竣工验收一览表 根据国务院最新发布的《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，对《建设项目环境保护管理条例》进行修改。自2017年10月1日起施行。最新编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目“三同时”竣工验收时的环保设施及其相应要求见表9-4。 9-4 环保设施“三同时”竣工验收一览表 项目名称; 验收对象; 验收内容; 验收标准及效果; 验收方式. 固体废物; 探矿开挖临时弃土; 建设单位修建拦渣坝将开挖出来的临时弃土堆放于平硐外堆场，并做压实处置； 平硐外堆场植被恢复良好。; 固体废物合理收集处理、处置; 调查. 生态; 植被恢复; 探矿区域植被恢复情况; 植被恢复情况良好; 调查.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日