- 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50万件鲜花系列糕点标准化生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平懒厨子食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杜雁恒 |  |  | 联系人 | 杜雁恒 |  |  |
| 通讯地址 | 新平县工业园区桂山片区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13887727666 |  | 传真 | / | 邮编 | 653400 |  |
| 建设地点 | 新平县桂山工业园农产品加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 |  |  | 批准文号 | 新工信备案[2018]5号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建√ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 糕点、面包制造（C-1411） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 80 |  |  |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保 投资(万元) |  | 14.4 | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.4% |
| 评价经费 (万元) | 1.40 |  |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 新平懒厨子食品有限公司成立于2009年，公司成立后入驻新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，于2011年及2014年在厂区内分别投资建设了“年产2000吨传统酱菜项目”和“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”两个项目。其中“年产2000吨传统酱菜项目”于2011年7月编制了项目环评报告表并通过了项目环评报告评审会，于2012年2月26日取得了新平县环境保护局关于该项目环评报告表的意见（新环审[2012]8号），并于2016年10月通过了新平县环保局建设项目环保验收（新环验[2016]34号）；“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”则于2015年11月编制了项目环评报告表并通过了项目环评报告评审会，于2015年11月11日取得了新平县环境保护局关于该项目环评报告表的意见（新环审[2015]122号），并于2017年9月通过了新平县环保局建设项目环保验收（新环验[2017]3号）。 近年来，随着我国民众闲暇时间的增多和消费方式的改变，人们对于休闲食品市场需求量大增，并持续保持高增长态势。据统计，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已超过15%，其中以云南鲜花饼为代表的鲜花类休闲糕点，在全国市场需求非常庞大。据不完全统计，2017年鲜花饼销量已经达到18亿元以上（主要是线上和线下市场、旅游市场），此情形为云南的鲜花产业发展奠定了全国性的市场基础。而整个全国性的大市场对云南鲜花食品的需求，为及时抢占市场、充分利用自身优势，经市场调查后新平懒厨子食品有限公司决定利用厂区内已有空地，投资建设一条鲜花蛋糕和糕饼类休闲糕点系列生产线，项目建成后生产规模可达到年产30万件（1350吨）鲜花蛋糕和20万件（800吨）糕饼类休闲糕点。项目通过引进先进加工生产设备，扩大加工生产规模，填补新平县无标准化糕点生产企业的空白，对于提高新平县食品工业生产水平具有积极的推动意义。 项目属国民经济行业分类中糕点、面包制造，根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，项目建设需进行相关的环境影响评价编制报告表，为此新平懒厨子食品有限公司委托我公司进行该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，我公司组织相关技术人员开展了较为详细的现场踏勘、资料收集等基础工作后，在对本项目周边环境现状和项目工程有关可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了本项目环评报告表，供建设单位按照程序上报环保行政主管部门审查、审批。 2、项目名称 年产50万件鲜花系列糕点标准化生产线建设项目 3、建设内容 2018年4月16日项目取得了新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局关于项目的投资项目备案证，根据“投资项目备案证”可知：项目总建筑面积约4000m2。但由于项目厂房平面设计的调整，项目建筑面积已由备案时的4000m2调整为3000 m2。 项目为利用厂区内已有空地进行厂房的建设，用于建设的空地位于整个厂区北侧，占地面积约为3000m2。项目建设内容主要为一栋砖混结构的综合生产车间，建筑面积为1440m2，车间内包含生产车间、原料间及成品库等，此外车间周围还设置了相应的绿化及硬化地面。 由于厂区内已建设有相应的办公生活设施，因此本次项目不再建设办公生活设施，主要为依托使用已有设施。 项目建设内容见表1-1。 表1-1 项目建构筑物一览表 工程名称; 项目名称; 建筑内容; 备注. 主体工程; 综合生产车间; 综合生产车间总建筑面积1440m2，为一层建筑，建筑层高4.6m。车间内包含了加工车间、包装车间及仓库。生产车间主要为配料间、烤炉间、成型间、冷却间及包装车间等；包装车间分为内包间和外包间；仓库分别设置有成品库及原料间；此外还设置有更衣间及清洁间等。; 为本次项目新建，位于整个厂区北侧区域. 辅助工程; 办公区域; 建筑面积为250m2，为一层砖混结构建筑，位于整个厂区南侧，主要设置有办公室及检验室; 均为厂区内已建设施，本项目为依托使用. 门卫室; 建筑面积为20m2，为一层砖混结构建筑，位于整个厂区东南侧、厂区进出口. 卫生间; 建筑面积为30m2，为一层砖混结构建筑，位于整个厂区南侧. 公用工程及配套设施; 给排水：由工业园区接入的自来水管网供给，排水采用雨污分流制，其中生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水管网统一收集后泵入新平县污水处理厂处理；生产污水则经隔油池预处理后进入厂区自建污水处理站进行处理，处理达标后排入工业园区污水管网统一收集后泵入新平县污水处理厂处理。. 供电：由园区变电站接入. 洁净区供排风系统：设置一套机械供排风系统，用于洁净区的供排风，排放污风经厂房房顶排出。. 消防：室内设置手提式磷酸盐干粉灭火器、消防器材若干. 环保工程; 化粪池; 2个，约6m3/个; 已建，项目为依托使用. 隔油池; 1个，规模为1.0m3; 新建. 污水处理站; 处理规模为36m3/d; 已建，项目为依托使用. 塑料收集桶; 若干，用于检验室产生废水的收集. 排气筒; 设置1个15m排气筒，用于专用烘焙隧道炉燃烧废气排放. 带盖收集桶; 若干，用于项目区固废的分类收集. 绿化; 80m2，位于项目厂房周围. 4、产品方案 年生产50万件（2150吨）糕点类产品、其中年产30万件（1350吨）鲜花蛋糕和20万件（800吨）糕饼类休闲糕点，项目生产成品为常温存储于项目成品库内。 项目产品方案如下： 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 鲜花饼; t/a; 800; 为糕饼类糕点，年生产规模为20万件. 2; 鲜花蛋糕; t/a; 1350; 为蛋糕类产品，年生产规模为30万件. 合计; t/a; 2150; -. 5、主要原辅材料、能源用量 项目原辅材料为定期从市场采购，采购的原辅材料常温存储于项目原料库内。项目设备除隧道炉使用天然气外，其余设备均为使用电能。 表1-3 项目主要原辅料及燃料动力供应一览表 项目名称; 序号; 原材料名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料; 鲜花饼; 1; 鲜花馅; t/a; 60; 散装，安宁、玉溪采购. 2; 面粉; t/a; 600; 袋装，每袋规格为25kg，市场采购. 4; 白砂糖; t/a; 60; 袋装，每袋规格为50kg，当地采购. 5; 优质蜂蜜; t/a; 10; 散装，当地采购. 6; 食用油; t/a; 75; 桶装，玉溪或当地采购. 鲜花蛋糕; 1; 鲜花馅; t/a; 180; 散装，安宁、玉溪采购. 2; 面粉; t/a; 770; 袋装，每袋规格为25kg，市场采购. 3; 鸡蛋; t/a; 240; 箱装，每箱规格为360枚，当地采购. 4; 白砂糖; t/a; 50; 袋装，每袋规格为50kg，当地采购. 5; 优质蜂蜜; t/a; 13; 散装，当地采购. 6; 食用油; t/a; 130; 桶装，玉溪或当地采购. 包装材料; 1; 包装袋、纸盒包装材料; t/a; 160; 为委托制作单位制造. 检验室; 1; 纯净水; t/a; 1.5; 外购后，存储于厂区已建检验室内，主要用于产品检验. 2; 平板计数琼脂培养基; kg/a; 5. 能源消耗; 1; 电力; 万kwh.a; 15; 工业园区变电站接入. 2; 水; t/a; 768; 工业园区自来水管网供给. 3; 天然气; 万m3/a; 1.44; 由新平县昆仑莲花天然气利用有限公司提供. 6、主要设备 项目设备除检验室为依托使用原有设备外，其余设备则均为新购入，项目主要设备一览表详见表1-4： 表1-4 项目使用设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 加工车间. 1; 自动恒温烘烤箱（烘烤旋转炉、温控平炉；均为电加热，主要用于鲜花饼的烘烤）; 4; 新购入. 2; 和面机; 10. 3; 十二层配冷却架; 10. 4; 专用烘焙隧道炉（使用天然气作为燃料，主要用于鲜花蛋糕的烘烤）; 1. 5; 配料运送车（三轮车）; 1. 6; 不锈钢圆桶下粉机; 1. 7; 不锈钢接料台; 2. 8; 带搅动油桶; 1. 9; 称重拌料机; 1. 10; 配料机; 1. 11; 搅拌机; 2. 12; 洗车机; 1. 包装车间. 1; 3m不锈钢工作台; 8; 新购入. 2; 封口机; 4. 3; 真空机（配真空泵）; 4. 4; 运输带; 4. 5; 枕式自动包装机; 4. 6; 喷码机; 2. 7; 770#封口机; 4. 8; 2.4m包装台; 4. 成品库. 1; 封箱机/打包机; 2; 新购入. 2; 打件台; 2. 检验室. 1; 氨基酸自动分析仪; 台; 原有. 2; 分光光度计; 台. 3; 紫外检测仪; 台. 4; 往复振荡机; 台. 5; 高速离一机; 台. 6; 低速离一机; 台. 7; 恒温水浴; 台. 8; 电烘箱; 台. 9; 低温冰箱; 台. 10; 恒温培养箱; 台. 11; 紫外分析议; 台. 12; 超净工作台; 套. 13; 生物显微镜; 台. 14; 酸度计; 个. 15; 分析天平; 台. 16; 粗电平; 台. 17; 酸度计; 个. 18; 比色计; 个. 19; 其它玻璃仪器用具. 20; 蒸溜水器; 台. 21; 高温炉; 台. 22; 验粉筛; 个. 23; PH计; 个. 24; 菌落计数器; 个. 7、工作制度及劳动定员 - （1）工作制度 项目年工作天数300天，实行一班制，每班工作8小时。 项目仅设置一条生产线，但是生产产品分别为鲜花饼及鲜花蛋糕。鲜花饼和鲜花蛋糕的生产时间主要根据市场需求进行调配，其中鲜花饼的年生产日约为120天，鲜花蛋糕的年生产日约为180天。 - （2）公司定员 本项目劳动定员为40人，项目员工均不在厂内食宿。 8、配套设施 - 给排水 （1）给水：本项目供水由工业园区接入的自来水管网供给。 （2）排水：项目区采用雨污分流，雨水经雨水管网收集后进入平甸河；项目区产生污水主要为生活污水（包含卫生废水和消毒洗手废水）和生产污水（包含车间地面清洁污水、设备清洁污水、鸡蛋清洗污水及检验室废水），生活污水及生产污水能够做到分开收集处理，其中生活污水为排入化粪池预处理后，经园区污水管网统一收集，最终泵入进入新平县污水处理站处理。 生产污水中由于主要含油脂、糖类等物质，需进入隔油池隔油处理后再进入厂区污水处理站处理，其余生产污水则可直接进入厂区自建污水处理厂处理。经厂区自建污水处理站处理达标后的生产污水，经工业园区污水管网污水管网统一收集后泵入新平县污水处理厂处理。 - 能源 项目生产设备所用的能源主要为电，电源由园区变电站接入，年用电量约15万度。项目自动恒温烘烤箱使用电源，专用烘焙隧道炉使用天然气作为燃料能源，天然气的供给来至于新平县昆仑莲花天然气利用有限公司。该公司在新平工业园区桂山片区小横山片区投资建设了天然气综合利用项目，该项目设置了年供气量651.05×104 m3/a的液化天然气（LNG）储配站，并沿城市道路向东、向西延伸形成12个中压供气主干环网，长19.15km城市燃气中压输气管网工程。本次项目位于该天然气储配站西北侧距离约为1.05km，管线由供气公司自建引入项目区，本项目不建设储气设施。 - GMP车间通风及空气调节 根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范（GMP）》（GB14881-2013），厂房内涉及洁净区及一般生产区，项目厂房洁净区为内包装间，其余则为一般生产区。车间洁净级别参考药品生产GMP的要求：厂房内通风为机械通风，通风口换气量每小时不少于换气3次。 项目在生产车间洁净区安装供排风系统，洁净区气流组织为单向流。项目排风系统外排污风通过房顶外排，厂房内一般生产区采用自然通风。 GMP车间空气净化流程：气流→无纺布滤袋→风机送风→洁净室→带走尘埃粒子（灰尘）→外排。 - 交通 项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，园区内道路网完善，交通便捷。 - 消防安全系统 厂区各个车间均设置手提式磷酸盐干粉灭火器。室外按GB50016-2006《建筑设计防火规范》设室外消火栓，一次灭火的室外消火栓用水量为20L/S，整个厂区处于消火栓保护半径之内。 9、建设周期 本次项目主要为建设一栋一层的综合生产车间，采用砖混结构，建筑占地面积为1440m2，施工期为3个月。根据项目实际，开工时间调整为2018年9月1日，竣工时间为2018年12月30日。 10、环保投资估算 项目总投资600万元，其中环保投资14.4万元，占总投资的2.4%。 环保投资分项估算见表1-5。 表1-5 环保投资情况 （单位：万元） 项目名称; 内容; 金额（万元）; 备注. 施工期; 施工期场地周围设置围挡; 2; 环评提出. 施工废水临时沉淀池（设置1个沉淀池，总池容约为2m3）; 0.5; 环评提出. 洒水抑尘、材料遮盖等所需设施等; 1.0; 环评提出. 运营期; 隔油池一个（处理规模为1.0m3，用于车间地面清洁和设备清洁产生的含油污水的预处理）; 1.0; 环评提出. 塑料收集桶若干个，用于检验室废水的收集; 0.1; 环评提出. 烘焙隧道炉燃烧废气排放需设置15m排气筒1个; 1.5; 设计提出. 雨、污水管网; 5; 设计提出. 带盖垃圾桶若干; 1.5; 设计提出. 项目区绿化（绿化面积80m2）; 0.8; 设计提出. 合计; 14.4. 11、项目与新平懒厨子食品有限公司厂区的依托关系 （1）新平懒厨子食品有限公司基本情况 新平懒厨子食品有限公司成立于2009年，公司位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，公司的经营范围主要为：传统酱菜及藏红花芙蓉糕等休闲食品的生产和销售。 公司总占地面积约8320m2，主要建设有腌菜生产车间（约1350m2）、藏红花芙蓉糕生产车间（约700 m2）及公共办公区（约445 m2）等，厂区内现有绿化100 m2。厂区内已建成投产的项目分别为“年产2000吨传统酱菜项目”和“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”两个项目。 （2）劳动定员及工作制度 厂区内共有职工28人（作业人员约20人，其他8人为管理及后勤等岗位），但日常作业人数仅为10人。厂区内员工平时均不在厂内食宿，生产旺季在临时食堂用午餐10天左右。厂区内劳动定员为根据“年产2000吨传统酱菜项目”和“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”的生产实际调整作业岗位，两个项目的职工互动作业。 “年产2000吨传统酱菜项目”全年腌制腌菜约为3个月（每年于12月至次年2月），工作制度采用一班制，每天工作8小时； “藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”年工作天数300天，实现一班制，工作8小时。 （3）已建环保设施 厂区内已建的公用环保设施如下表： 表1-6 厂区内已建公用环保设施一览表 治理对象; 环保设施内容. 废水; 0.5m³隔油池（1个）. 2个6m³化粪池. 36m³/d污水处理站. 雨污分流管道. 固废; 垃圾桶（5个，生活）. 带盖垃圾桶（隔油池油脂）. 其它; 绿化（100m2）、减振等措施. （4）依托关系 项目建设位于厂区内北侧空地，项目建设性质属于扩建。本项目建成后将依托现有项目厂区的给水管网、供气管网及供电设备等基础设施。办公生活设施及检验设备等也均为依托现有项目已有设施。本项目的员工新增40人。 项目将与厂区内已建的两个项目共用已建的共用环保设施，如办公生活区水冲厕、化粪池、厂区自建污水处理站及厂区已有垃圾桶等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目建设位于新平懒厨子食品有限公司厂区内北侧空地，项目建设性质属于扩建，通过在厂区现有空地新建生产厂房用于本次项目的生产。因此与本项目有关的原有污染情况主要为厂区内现有项目产生的污染物。 1、厂区现有项目组成 厂区内已建成投产的项目分别为“年产2000吨传统酱菜项目”和“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”两个项目。 - “年产2000吨传统酱菜项目”基本情况 年产2000吨传统腌菜生产线项目于2009年10月30日经新平彝族傣族自治县经济委员会备案（备案项目编号：095304271490017），2011年7月新平懒厨子食品有限公司委托环评单位编制编制完成了《年产2000吨传统腌菜生产线项目建设项目环境影响报告表》（补办），2012年2月26日新平县环保局对该项目环评作出批复（新环审[2012]8号）。项目2016年10月通过了竣工环境保护验收（新环验[2016]34号）。 根据该项目竣工验收报告，该项目实际生产产品及产能为：生产腐乳200t/a，姜片辣酱80t/a，酱菜800t/a，酱豆40 t/a。 - “藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”基本情况 “藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”于2012年9月6日，经新平县发展和改革局备案，备案项目编码：125304271411044，2015年11月新平懒厨子食品有限公司委托环评单位编制《藏红花芙蓉糕等休闲系列食品生产项目建设项目环境影响报告表》（补办），并于2015年11月11日，新平县环境保护局审批了项目环评报告表（新环审[2015]122号），项目2017年9月通过了竣工环境保护验收（新环验[2017]3号）。 根据该项目竣工验收报告，该项目实际生产产品及产能为：生产藏红花芙蓉糕300t/a，月饼4t/a，饼干300 t/a（或萨琪玛400t/a，萨琪玛和饼干不能同时生产）。根据建设单位生产实际，目前该项目仅生产少量萨琪玛、饼干和月饼产品，藏红花产品已完全停止生产。 2、厂区内已有项目环保污染物产生情况： 厂区内两个已有项目均已通过竣工环境保护验收，因此厂区内已有项目环保污染物产生情况依据主要来至于两个已有项目的竣工验收报告及厂区目前生产实际。 （1）污水产生情况 根据厂区内已有两个项目竣工验收报告，厂区现有污水排放方式为统一经厂区自建污水处理站处理达标后外排平甸河，但根据厂区目前实际情况，厂区内产生的生活污水经化粪池预处理达标后经污水管网进入新平县污水处理厂进行处理；而生产污水部分需经隔油池预处理后才能进入厂区自建污水处理站处理，其余则直接进入厂区自建污水处理站处理，处理达标后排入平甸河。 ①生产污水 - 年产2000吨传统酱菜项目 该项目产生的生产污水主要来至于腌菜、姜片等原料的清洗，生产容器及设备场地的清洗，该项目的生产最大用水量为4m3/d，最大污水产生量为3.24m3/d（291.6t/a，生产日按90天/年计算）。产生的污水直接排入厂区内自建污水处理站进行处理。 - 藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目 该项目生产过程中产生的污水主要来至于地面清洁及设备清洗，和面和辅助调配过程用水主要为融入产品或蒸发。该项目的最大生产用水量为0.55 m3/d，除去0.03 m3/d的和面和辅助调配，则最大污水产生量为0.416m3/d（124.8t/a）。产生的污水需经隔油池隔油处理后才能进入化粪池，经化粪池处理后再排入厂区自建污水处理站进行处理。 ②生活污水 厂区内员工平时均不在厂内食宿，生产旺季在临时食堂用午餐约10天左右。厂区内劳动定员为根据“年产2000吨传统酱菜项目”和“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”的生产实际调整作业岗位，两个项目的职工互动作业。因此生活污水为统一计算。 厂区生活污水主要来至于卫生用水及消毒洗手水，根据竣工验收报告，该部分用水量总的为0.94m3/d，污水产生量为0.80m3/d（239.7t/a）。产生的污水经化粪池及污水处理站处理达标后排入平甸河。 ③绿化用水 厂区内实际绿化面积100m2，绿化用水量以2.5L/ m2•d计，则为0.25m3/d。根据新平年平均降雨约128天，干旱237天计算，年用水量59.25 m3/a，项目雨天不浇水，非雨天绿化用水采用新鲜水。 经计算整个厂区最大废水产生量为656.1m3/a（生活污水239.7t/a，生产污水416.4t/a），外排废水量为656.1m3/a（生活污水239.7t/a，生产污水416.4t/a）。根据项目竣工验收报告，项目外排废水监测指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标最高允许排放浓度标准。而生活污水经化粪池等处理达到标准后外排平甸河。 由于竣工验收报告中“年产2000吨传统酱菜项目”均为停产状态，因此生产污水污染物排放量以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标中最高允许排放浓度进行计算，而生活污水污染物浓度通过类比同类型项目的生活污水浓度进行计算，其中COD：340mg/L，BOD：270 mg/L，140 mg/L，氨氮：34 mg/L，总磷：7 mg/L。 表1-7 厂区废水及污染物排放量一览表 生产项目; 废水排放量（t/a）; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 厂区生产污水; 416.4; 浓度(mg/l); 50; 10; 10; 5; 0.5; 1. 排放量（t/a）; 0.02; 0.004; 0.004; 0.002; 0.0002; 0.0004. 厂区生活污水; 239.7; 浓度(mg/l); 340; 270; 140; 34; 7; -. 排放量（t/a）; 0.08; 0.06; 0.03; 0.008; 0.002; -. 合计; 656.1; 排放量（t/a）; 0.1; 0.064; 0.034; 0.01; 0.0022; 0.0004. 图1-1 厂区现有项目水平衡图（单位：m3/d） （2）废气 - 年产2000吨传统酱菜项目 根据该项目竣工验收报告：项目产品在腌制过程中会产生一定的异味，经屋顶、窗户自然排风系统后排放周围环境空气中。 - 藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目 ①粉尘 根据该项目竣工验收报告：项目生产车间为封闭车间，生产过程产生的少量粉尘不会扩散到车间外的空气中对环境质量造成影响。 ②油烟 根据该项目竣工验收报告：项目设临时食堂，生产旺季（约10天）短暂使用，食堂油烟短时间内少量排放，对环境影响不大； 调查期间由于市场原因，前该项目仅生产少量萨琪玛、饼干和月饼产品，藏红花产品已完全停止生产以后也将不再进行生产。其中，涉及油炸工序的仅为萨琪玛，月饼烘烤均在密封的烘烤箱中完成，油烟挥发量很少，因此该项目油烟主要产生于萨琪玛的油炸工序。项目每天油炸时间平均约1小时，油炸油烟由集气罩经3个电风扇抽入排气管道排入环境空气。由于项目每天生产量较低，因此每天油炸时间短，油烟挥发量少，油炸油烟对环境空气影响不明显。 ③异味 根据该项目竣工验收报告：项目蛋壳和边角料已经采用专门容器收集，收集容器设置桶盖密封，且项目产生的生产固废每日清运用作附近养殖户养殖饲料，调查期间没有发现异味产生。 （3）噪声 - 年产2000吨传统酱菜项目 该项目噪声主要来自真空包装机及封口机等低噪声生产设备及运输车辆交通噪声。 - 藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目 项目噪声主要来源于和面机、压面机、切丝机等生产设备运行时产生的噪声。根据竣工验收报告，厂区各厂界监测点监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》3类标准限值要求，能够做到厂界达标。 （4）固废 表1-8 厂区固体废物产生量一览表 项目名称; 序号; 名称; 产生量; 去向. 年产2000吨传统酱菜项目; 1; 蔬菜边角叶; 50kg/d; 并入生活垃圾委托环卫部门清运. 2; 废弃包装物; 收集后外销废品收购站回收再利用. 藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目; 1; 鸡蛋壳; 0.99t/a; 收集后，销售给革棚良种猪场作为饲料，日产日清. 2; 过滤油炸; 0; 02t/a. 3; 残次品及边角料; 0.8t/a. 4; 废包装材料; 0.01t/a; 收集后外销废品收购站回收再利用. 5; 隔油池油脂; 4kg/a; 委托有资质部门处置. 厂区; 1; 污水处理污泥; 0.19; 定期委托环卫部门清运处置. 2; 生活垃圾; 0.42; 委托环卫部门清运. 根据以上表格可知厂区产生的固体废物均能得到有效收集处理，固废处置率100%。 |

- 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及行政区划 新平彝族傣族自治县位于云南省中部偏西南，北纬23°38'15"～24°26'05"，东经101°16'30"～102°16'50"之间，按东南西北顺序，分别与峨山县、石屏县、元江县、墨江县、镇沅县、双柏县接壤。县城驻地桂山镇。 桂山镇位于云南省新平县境内东北部，界于北纬24°04'，东经101°59'之间，桂山镇是新平全县政治，经济，文化中心。镇政府位于桂山镇幸福路中段。 本项目所在地位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，项目所在地中心地理坐标为：北纬24°04'23.7"，东经102°00'41.35"。项目东面约8m处为新平曾华食品有限公司，东北侧12m为野山菌收购点，北面为食品冷库企业及新平旺元是商贸公司（小黄姜加工项目），西面157m处为新平县污水处理厂，西面闲置空地原为桂山镇红砖二厂、蜂窝煤厂，两个厂均已搬迁、停产；项目东南侧340m处为新平欣印务有限公司，项目西侧280m处为力高箱包公司。项目东面约54m处为马命村，南面约104m处为平甸河。项目南面隔平甸河另一侧为处属于工业园区内的小横山工聚集区，该聚集区内距离项目较近的企业为昌隆塑钢门窗生产厂、宏福物流公司、新平华兴食品有限公司等。 2、地质地貌 新平彝族傣族自治县地形北高南低，地处哀牢山区，海拔相对高差悬殊较大，最高海拔3165.9m，最低422m。县境内地质构造复杂，漠沙镇西部哀牢山脉有欧亚大陆地质剖面，元江西面的漠沙镇、戛洒镇、水塘镇为典型的高山斜坝，有较大的漂石，泥石流时有发生。 桂山镇境内地势南北高、东西低，镇域境内最高海拔照壁山2148米，最低海拔亚尼村委会1150米。本建设项目选址属于桂山镇坝区，地势相对平坦，低于县城区。 3、气候气象 据新平县气象资料统计，新平县地处低纬度高原，属中亚热带半湿润凉冬高原季风气区，冬、夏半年各受两种不同的大气环流影响，冬半年（干季11月～翌年4月），受来自阿拉伯沙漠和印度洋北部大陆上空干暖气流控制，空气干暖，降水少，晴天多，日照充足，昼夜温差大，但每年有几次北方南下的干冷空气影响，气温骤降，山区霜冻频繁。夏半年（雨季5～10月）受印度洋和太平洋暖湿气流的控制，空气湿度大，降雨多，日照少，白天气温不高，昼夜温差小，形成了中亚热带季风气候。其特点是冬暖夏凉，冬春干旱，夏季多雨，雨热同季。年均温度16.0℃～18.0℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-6℃，≥10℃的积温5750℃；无霜期312天；年均降水量946mm，其中77.4%的降水量集中在雨季（5～10月），年均蒸发量1270.8mm；年均日照时数2230小时；主要风向西南风。 由于县境各地海拔高度、山川走向、坡向、坡位等的差异，各地气候不尽一致，低海拔的河谷地带大致为北热带、南亚热带季风气候；高山地区大致为中亚热带、北亚热带、暖温带、温带季风气候。 4、河流水系 平甸河是本评价区域内的主要河流，属红河水系，小河底河的一级支流。发源于新平台子阱、磨盘山、畜牧场等处，海拔高程2250m。由南向北经他拉、古城后折流向东纵贯新平坝子，到麻栗树村后进入平甸河水库，水库泄水一直向东在岔河村与亚尼河汇合，至大开门八分田(海拔高程1036m)与化念河汇合后，下游称小河底河，经石屏流入元江注入红河。该河在新平县境内全长63.5km，集水面积903km2，总落差1214m，河床宽10～20m，水深0.3~0.5 m，平均比降1.91％。流域界于东经101°54′～102°07′，北纬23°56′～24°06′之间，北邻峨山县亚尼河、南邻元江县西拉河。 平甸河流域呈南北向略长的矩形，地势西南高、东北低，为中高河谷地形，上游分水岭海拔2100m，最低坝址河谷海拔1359m。河道上、下游比降大，中段县城坝区比降较小。上游水系发育，成树枝状展开，主要有清水河、他拉河。 据新平麻木水文站实测资料，平甸河多年平均流量5.34m3/s，最大流量572m3/s，最枯月流量0.3m3/s。 5、土壤 新平县地形高耸，是典型的山地高原类型，因气候湿润，受新构造和河流切割的影响，山地峡谷的地貌特征非常明显，土壤垂直地带发育也很完全，从低海拔至高海拔，依次分布着燥红土、赤红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、亚高山灌丛草甸土。 同时境内有紫色土和石灰土两种非地带性土壤，与地带性土壤镶嵌分布。 6、动植物资源 新平县全县总面积4223平方公里，林业用地面积4748015亩，占国土面积的73.4%。在林业用地中，有林地面积占68.4%；灌木林地占27.2%；疏林地面积占20%。在有林地面积中，针叶林面积1711416亩，占有林地面积的52.7%；阔叶林面积1020042亩，占有林地面积的12.5%。全县活林木蓄积量1443.5万m³，森林覆盖率70.4%。其中有林地覆盖率50.4%，灌木林覆盖率20%。 新平境内资源丰富。有高等植物219科762属1402种，有国家一级保护植物伯乐树、二级保护植物水青树、三级保护植物翠柏等；兽类75种，禽类153种，两栖爬行类45种，昆虫类130余种，其中有一级保护动物绿孔雀、二级保护动物白鹇等。 本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，项目区附近多为人工种植的行道树、农田及菜地，项目区不涉及风景名胜区和自然保护区，也未发现需要特殊保护的生物和植被，生物多样性不丰富。 7、矿产资源 新平县矿产资源种类丰富，已发现矿种37种（含伴生矿种），占省内矿种的25%，有各类矿床、矿点、矿化点156处，已探明的矿种金属矿有金、银、铜、铁、铬、镍、钴、铅、黄铁、水银、铝、钯、铀，非金属矿有煤、石灰岩、白云石、蛇纹石、石膏、石棉、水晶、滑石、叶腊石、大理石等，其中铁矿石储量5.86亿吨，铜矿石储量173万吨，分别占全省探明储量的48%和25%；煤炭储量620万吨，可开采量250万吨；锌矿储量36.2万吨；大理石储量2.6亿立方米。

社会环境简况（行政区划、经济、教育、文化、文物保护等） 1、行政区、人口 新平县全县辖桂山街道办事处、古城街道办事处、扬武镇、漠沙镇、戛洒镇、水塘镇及平甸乡、新化乡、老厂乡、建兴乡、平掌乡、者竜乡，共设村（居）民委员会123个，村（居）民小组1459个。项目属于桂山街道办事处，桂山街道共辖五桂、凤凰、青龙、太平、亚尼5个社区居民委员会，40个居民小组，53个自然村，105个驻社区行政事业单位。 据统计，2017年末，新平县全县常住人口为29.2万人，比上年增长0.1%。人口自然增长率为6.11‰，比上年提高0.01个千分点。年末全县城镇人口为11.46万人，城镇化水平达39.24%，比上年提高1.8个百分点。 2、社会经济 2017年新平全县实现生产总值1396779万元，按可比价计算比上年增长12.5%。分产业看：第一产业增加值203019万元，比上年增长6.7%，拉动GDP增长1.0个百分点，对GDP增长的贡献率达7.8%；第二产业增加值539234万元，比上年增长12.2%，拉动GDP增长5.0个百分点，对GDP增长的贡献率达40.0%；第三产业增加值654526万元，比上年增长14.5%，拉动GDP增长6.5个百分点，对GDP增长的贡献率达52.2%。三次产业结构由上年的14.9：39.1:46.0调整为14.5：38.6:46.9，经济结构呈三、二、一格局。 3、文物保护 本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，项目区500米范围内无任何国家、省级和县级文物保护单位。 4、新平矿业循环经济特色工业园区概况 新平矿业循环经济特色工业园区于2010年委托环评编制单位编制了《新平矿业循环经济特色工业园区总体规划环境影响报告书》，并通过玉溪市环保局评审，已于2010年6月25日取得了审查意见。而《新平工业园区总体规划修编（2013-2030）》目前已完成，并正组织开展《新平工业园区总体规划修编环境影响报告书》编制，新平工业园区规划布局为“一园四片”，分别为戛洒片区、漠沙片区、扬武片区、桂山片区。 2012年3月，新平工业园区被省政府正式认定为省级工业园区，园区现有入园企业62户，现有工业园区用地布局已基本形成，可建设用地日趋减少，对现有意向进入新平的大型项目无法做出安排，满足不了发展的需求，不利于产业链的形成，严重制约了新平工业强县的发展目标。因此编制了《新平县工业园区总体规划修编（2013-2030）》。 （1）规划范围及用地面积 新平县工业园区总体框架为“一园四片区”，涉及区域包括桂山镇、戛洒镇、扬武镇、漠沙镇。规划面积合计7617公顷，其中工业用地5659.39公顷。一园：以园区涉及区域为控制范围，形成新平县工业园区的总体框架。四片：桂山片区、戛洒片区、扬武片区、漠沙片区。具体范围如下： 桂山片区：片区位于新平县东北部桂山镇，规划范围北至马命箐，南到斗戛水库，西起太平西村，东至大哨箐，规划面积为7.6平方公里。 戛洒片区：片区位于新平县西部的戛洒镇，规划范围北至腊戛底村，南至磨刀村，西起大春河，东至米尺莫村，规划面积为34.0（原32.1）平方公里。 扬武片区：片区位于新平县东南部的扬武镇，规划范围北至八分田，南至扬武村，西起赵米克村，东至阿者田房，规划面积为16.17平方公里。 漠沙片区：片区位于新平县西南部的漠沙镇，规划范围北至峨德村，南到关圣街，西起鱼塘村，东至农场一大队，规划面积为17.1平方公里。 （2）分片区定位 桂山片区：发展野生菌保鲜、酱菜、水果、等农特产品加工和中小企业创业园，打造无污染、绿色、环保的加工区，形成“公司”+“农户”+“基地”的新型产业链。本次项目即位于桂山片区。 戛洒片区：以大红山两矿为主原料供应区，沿困龙河一白糯格一线，建设以矿产资源选矿及粗、深加工和科技服务、金融保险、信息服务等配套服务产业。 扬武片区：规划建设以矿冶精加工、机械铸造、建材为主的深加工区，同时配套仓储、工业品交易（物流）、金融、商贸等服务区。 漠沙片区：精加工、采选为主的工业片区，其中鱼塘地块以采选为主，河口组团以加工农副产品为主。 （3）园区发展趋势 按照“整合资源、合理规模、优化结构、延伸加工”的思路，树立新的工业发展观，强化资源战略意识，改造提升生产工艺和装备技术水平，降低能耗，延伸产业链；按照有利于促进产业发展和扩大就业，有利于资源综合利用和环境保护，有利于地方财政增收和地方经济社会可持续发展的要求，重点引进技术先进、配套能力强等企业，形成园区产业良性循环。 大力培育接续主导产业群，发展基础产业与第三产业，提升战略产业，促进产业多元化发展。大力发展农产品加工，带动农民致富，不断优化工艺产业结构，促进园区产业多元化发展。

- 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，属大气环境二类区，执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 工业大麻综合利用建设项目与本次项目同位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，该项目位于本次项目东南侧约630m处，由于同处于一个工业园区因此项目周边环境相似。该项目于2016年7月4日至10日对马命村（监测点位于项目东南侧360m处）进行了环境空气质量现状监测，监测点周边环境及周边污染源至今未发生重大改变，满足导则要求，监测数据详见表3-1： 表3-1 SO2、NO2监测结果统计（日均值） 单位：mg/m3 表3-2 TSP、PM10监测结果 单位：mg/m3 项 目; 点位 日期; 马命村; 标准值; 达标情况. SO2; 2016.07.04; 0.009; 0.15; 达标. 2016.07.05; 0.005; 达标. 2016.07.06; 0.006; 达标. 2016.07.07; 0.006; 达标. 2016.07.08; 0.005; 达标. 2016.07.09; 0.006; 达标. 2016.07.10; 0.006; 达标. NO2; 2016.07.04; 0.005; 0.08; 达标. 2016.07.05; 0.006; 达标. 2016.07.06; 0.005; 达标. 2016.07.07; 0.07; 达标. 2016.07.08; 0.007; 达标. 2016.07.09; 0.006; 达标. 2016.07.10; 0.007; 达标. 项 目; PM10; TSP. 点位 日 期; 马命村. 2016.07.04; 0.048; 0.090. 2016.07.05; 0.045; 0.092. 2016.07.06; 0.044; 0.089. 2016.07.07; 0.046; 0.087. 2016.07.08; 0.047; 0.088. 2016.07.09; 0.049; 0.085. 2016.07.10; 0.048; 0.091. 标准值; 0.15; 0.3. 达标情况; 达标; 达标. 表3-3 SO2、NO2监测结果统计（小时值） 单位：mg/m3 由监测结果可知，评价区环境空气质量现状良好，满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准要求。 点 位; 命村; 标准值; 达标情况. 项 目; 时段 日 期; 02:00- 03:00; 07:00-08:00; 14:00-15:00; 20:00-2; :00. SO2; 2016.07.04; <0.007; 0.008; 0.007; 0.009; 0.5; 达标. 2016.07.05; <0.007; 0.008; 0.008; 0.009; 达标. 2016.07.06; 0.007; 0.010; 0.009; 0.008; 达标. 2016.07.07; 0.007; 0.009; 0.010; 0.008; 达标. 2016.07.08; <0.007; 0.008; 0.010; 0.008; 达标. 2016.07.09; <0.007; 0.010; 0.008; 0.011; 达标. 2016.07.10; 0.007; 0.010; 0.008; 0.011; 达标. NO2; 2016.07.04; <0.005; 0.009; 0.007; 0.010; 0.2; 达标. 2016.07.05; <0.005; 0.010; 0.008; 0.011; 达标. 2016.07.06; <0.005; <0.005; 0.010; 0.012; 达标. 2016.07.07; 0.005; 0.012; 0.010; 0.012; 达标. 2016.07.08; 0.005; 0.011; 0.009; 0.012; 达标. 2016.07.09; <0.005; 0.009; 0.011; 0.010; 达标. 2016.07.10; 0.005; 0.009; 0.012; 0.010; 达标. 2、地表水质量现状 距项目所在地最近的地表水体为平甸河，根据《云南省地表水水环境功能功能区划（2010-2020）》和《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》，平甸河（新平县城至大开门段）确定功能为农用、一般景观用水，水质执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。 为了解平甸河的水环境现状，本次环评引用新平彝族傣族自治县环境监测站的2016年10月例行监测的监测数据。 监测结果见表3-4： 表3-4 平甸河水质监测数据 监测项目; 2016年10月12日; III类 水标准. 他拉河桥; 平甸河水库; 居拉里大桥. pH（无量纲）; 7.05; 7.09; 7.25; 6-9. 高锰酸盐指数（mg/L）; 3.18; 3.58; 2.65; 6. 化学需氧量（mg/L）; 13.0; 19.5; 11.7. 五日生化需氧量（mg/L）0; 2L; 3; 2. 氨氮（mg/L）4; 0.227; 0.201; 0.158; 1.0. 总氮（mg/L）; 0.670; 0.962; 0.924; 1.0. 总磷（mg/L）; 0.09; 0.06; 0.10; 0.2. 铜（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1. 锌（mg/L）0; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0. 氟化物（mg/L）; 0.13; 0.15; 0.15; 1.0. 硒（mg/L）; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.02. 砷（m; /L） 0.0003L; 0.0003L; 0.0003LL; 0.01. 汞（mg/L）; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001. 镉（mg/L）; 0.0001L; 0.00; 1L 0.0001L; 0.005. 六价铬（mg/L）; 0.012; 0.011; 0.012; 0.05. 铅（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.05. 氰化物（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.000; L 0.005. 石油类（mg/L）; 0.01L; .01L 0.01L; 0.05. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0; 005L 0.2. 粪大肠杆菌（个/L）; 3500; 9200; 5400; 10000. 根据监测数据表明，平甸河监测断面水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区酱菜园区，声环境执行（GB3096—2008）《声环境质量标准》3类区标准，保护目标马命村执行（GB3096—2008）《声环境质量标准》2类区标准。 厂区内的“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”于2017年9进行了项目的竣工验收监测，监测时间为2017年9月4日至5日，监测点位为厂界四周。由于厂区周围环境未发生重大变化，监测期间厂区项目为正常生产，因此引用验收监测数据具有代表性，根据验收监测报告，对于项目所在厂区各厂界噪声监测值情况如下表： 表3-5 声环境质量现状监测数据 日期; 监测点; 昼 间; 夜 间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监; 值 标准值; 达标情况. 2017年9月4日; 1#厂界南; 56.6; 65; 达标; 54.2; 55; 达标. 2#厂界西; 48.9; 65; 达标; 45.3; 55; 达标. 3#厂界北; 47.5; 65; 达标; 44.6; 55; 达标. 4#厂界东; 52.4; 65; 达标; 46.5; 55; 达标. 2017年9月5日; 1#厂界南; 50.9; 65; 达标; 50.2; 55; 达标. 2#厂界西; 50.6; 65; 达标; 46.2; 55; 达标. 3#厂界北; 49.4; 65; 达标; 43.5; 55; 达标. 4#厂界东; 44.5; 65; 达标; 46.3; 55; 达标. 4、生态环境现状 项目区位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区，区域内已无原生植被及野生动物，植被多为人工绿化植被（如行道树、盆景等）。受人工养护，生物多样性及其自身调控能力较差，受人为影响较大。评价区域内无国家或省级重点保护珍稀动植物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目区附近多为空地和企业，结合拟建项目周围环境现状，确定环境保护目标，如表3-2所示。 表3-2 主要环境保护目标 保护目标; 人口; 位置; 距离; 保护类别; 执行标准. 马命村; 约79户326人; 东面; 54m; 空气环境 声环境; GB3095—2012《环境空气质量标准》二级标准 噪声执行GB3096—2008《声环境质量标准》2类区标准. 新平曾华食品有限公司办公生活区; 20人; 东面; 40m（与该公司厂界之间距离8m）. 平甸河; /; 南面; 104m; 地表水; GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 厂区周边植被的生态完整性; 生态环境; 保护现有植被、土壤和景观.

- 表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 建设项目场地区域及周围关心点执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位: μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 氮氧化物 （NOX）; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 一氧化氮 （CO）; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物 （PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物 （PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水水环境： 项目评价区涉及的地表水体为平甸河。根据《云南省地表水水环境功能功能区划（2010-2020）》和《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》，平甸河（新平县城至大开门段）确定功能为一般鱼类保护，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。相应的标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH外，均为mg/L 项 目; PH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 总; 总磷. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0; 0.2/(湖、库0.05). 3、声环境： 项目所在地位于工业园区，声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》3类区标准，保护目标执行2类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类区; 适用于居住区; 60; 50. 3类区; 适用于工业生产区域; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）项目施工期及运营期产生的无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中颗粒物（其他）无组织排放标准，标准见表4-5。 表4-5 颗粒物（其他）无组织排放限值 污染物; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）项目烘烤过程产生异味、废弃物产生异味以及污水处理站产生异味均参照执行臭气无组织排放标准，即执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准：臭气厂界限值20(无量纲)。 （3）项目设置有1台专用烘焙隧道炉，使用燃料为天然气，并设置了1根15m排气筒，烟（粉）尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2新建工业炉窑中其它炉窑排放标准执行，林格曼黑度≤1级，二氧化硫排放参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4新建工业炉窑中燃煤（油）炉窑排放标准执行，氮氧化物排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级，标准值见表4-6。 表4-6 炉窑大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 排气筒高度; 标准来源. 烟尘; 200 mg/m3; 15m; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2新建工业炉窑中其它炉窑排放标准执行. 二氧化硫; 850 mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4新建工业炉窑中燃煤（油）炉窑排放标准执行. 氮氧化物; 240 mg/m3 （排放速率≤0.77）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级. 2、废水排放标准 项目产生污水分为生活污水及生产污水，能够做到分开处理，经处理达标后最终全部进入新平县污水处理厂进行处理。其中，项目外排生活污水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B等级）标准，而生产废水需处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。经处理达标后的污水由工业园区污水管网统一收集后，再泵入新平县污水处理厂进行处理。外排污水执行标准值见表4-7及表4-8： 表4-7 项目生活污水外排执行标准 标准类别; pH值; COD (mg/L); SS (mg/L); BOD5 (mg/L); NH3-N (mg/L); 总磷 (mg/L); 动植物油 (mg/L). GB/T31962-2015表1B等级标准; 6.5-9.5; ≤500; ≤400; ≤350; ≤45; ≤8; ≤100. 表4-8 项目生产污水外排执行标准 mg/L（pH除外） 标准类别; pH值; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷; 动植物油; 粪大肠菌群数. GB18918-2002一级A标; 6～9; 50; 10; 5; 10; 0.5; 1; 10³. 3、噪声排放标准 （1）厂界噪声执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，针对保护目标噪声执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。标准值如表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. （2）施工期建筑场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值如表4-10。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废排放标准 项目运营期产生的固废主要为一般工业固体废弃物，不涉及危险废物，因此固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保部环境保护工作“十三五”规划的相关规定及项目实际，项目涉及总量控制的指标如下： - 废水 由于项目外排生活废水及生产污水通过污水管网，最终进入新平县污水处理厂，其总量控制指标纳入新平县污水处理厂进行考核。 表4-11 项目废水排放指标一览表 项目名称; 污水排放量; COD排放量; 氨氮排放量. 本次项目; 0.05万m3/a; 0.13/a; 0.012. 全厂; 0.12万m3/a; 0.23t/a; 0.022. - 废气： 专用烘焙隧道炉废烟气量：19.62万m3/a；烟尘：0.004t/a；二氧化硫：0.006t/a；氮氧化物：0.027t/a。 项目排放的废气污染物需向新平县环保局申请总量指标，项目排放的废气污染物总量指标最终由新平县环保局核定。 固废处置率100%。 |

- 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程简述 本次项目主要为建设一栋一层的综合生产车间，建设占地面积为1440m2，且由于项目用地区域地势平坦，涉及的土石开挖量较小，因此项目施工期仅为3个月。项目建设过程中施工过程仅为：土地开挖平整、建构筑物施工及设备安装调试。施工过程及污染物产生环节如图5-1： 图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程简述 项目设置了一条生产线，用于鲜花饼和鲜花蛋糕的生产。鲜花饼和鲜花蛋糕的生产工艺仅为烘烤设备以及原料制备过程有所不同，其余生产过程基本相似。而鲜花饼及鲜花蛋糕的生产时间，则为根据市场需求进行调配。因此项目仅设置一条生产线，但通过生产时间的调整能够满足两种产品的生产需求。 1、鲜花饼生产 项目工艺流程及产污环节图详见图5-2。 图5-2 鲜花饼生产工艺流程及产污环节图 鲜花饼生产： （1）原料调配及和面：使用配料机及下粉机将面粉、白砂糖、优质蜂蜜等各种原辅料按一定比例混合配比，配比好的原料对水进行搅拌，搅拌均匀达到一定韧度即可。项目使用下粉机、接料机、拌料机、配料机及和面机等，均为密闭机械化处理，可有效减少配料及和面过程粉尘的产生和排放； （2）面皮制作：将面团切分成小块进行搓皮，按不同规格产品进行差异化制皮； （3）成型：项目为直接购入鲜花馅使用，再通过人工包馅成型，同规格产品成型形状一致； （4）烘烤：把成型的鲜花饼装盘进入自动恒温烘烤箱烘烤，在电加热作用下加热至160℃，烘烤15分钟~18分钟，烘烤过程为全自动化电脑操作。烘烤过程中产生水蒸气和少量挥发油； （5）冷却：出炉鲜花饼陈放在冷却间进行晾冷处理，待冷却后包装； （6）内包装：鲜花饼在真空包装机作用下进行初次内包装，包装形式为塑料袋包装； （7）检验：经过包装的产品在检验室内进行感观、净含量、大肠菌群含量、水份等指标的检测，以保证产品的质量。经检测不合格的产品单独进行收集处理。 （8）包装入库：经外包装的鲜花饼在成品仓库常温储存，即可外售。 2、鲜花蛋糕生产 图5-3 鲜花蛋糕生产工艺流程及产污环节图 鲜花蛋糕生产： （1）原料调配及鸡蛋打发：白砂糖、优质蜂蜜、水等各种原辅料进行配比，将鲜鸡蛋清洗干净后去壳，加入配比好的原辅料进行打发，打至蛋糊气泡发白。项目使用接料机、拌料机和配料机，均为密闭机械化处理，可有效减少配料过程粉尘的产生和排放； （2）和面：在打发后的蛋糊中加入配比好的面粉进行搅拌，搅拌均匀达到一定韧度即可。项目使用下粉机及和面机等，均为密闭机械化处理，可有效减少和面过程粉尘的产生和排放； （3）成型：将糕箱置于案板，将蓬松匀实的面团放入糕箱成型，并将鲜花馅及时定量注入成型面团； （4）烘烤：把成型的鲜花蛋糕装盘进入专用烘焙隧道炉烘烤，温度控制在150℃~160℃左右，烘烤时间为15~18分钟。烘烤过程中产生水蒸气和少量挥发油。 （5）冷却：出炉鲜花蛋糕陈放在冷却间进行晾冷处理，待冷却后包装； （6）内包装：鲜花蛋糕在真空包装机作用下进行初次内包装，包装形式为塑料袋包装； （7）检验：经过包装的产品在检验室内进行感观、净含量、大肠菌群含量、水份等指标的检测，以保证产品的质量。经检测不合格的产品单独进行收集处理。 （8）包装入库：经外包装的鲜花蛋糕在成品仓库常温储存，即可外售。 专用烘焙隧道炉： 隧道炉是一种连续烧烤食品的大型食品加工设备。天然气隧道炉主要由炉体、钢（网）带变频调速输送系统、电器控制系统和烟囱等组成。 其炉内加热为上下加热，将热量传入炉内，炉内配有热风循环系统，循环风使干、湿气体分离，促进炉内气体循环，以达到炉内温度均匀，确保产品的烘焙质量。产品由炉口进入，通过输送钢（网）带连续均速向出口运动，从而完成均匀烧烤和输送工作。烘焙过程中产生的水蒸气及挥发油通过排气口排放，而燃烧天然气则经烟囱排放。 主要污染工序 一、施工期环境影响因素 本项目施工期间产生的主要污染物为施工废水、施工机械噪声、运输车辆汽车尾气、扬尘、建筑垃圾等，具体分析如下： 1、废气 项目施工期废气主要来源于施工中建筑物的建造、建筑材料运输及堆放所产生扬尘，运输、动力设备运行产生的尾气等。 ①扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在各构筑物的建造阶段，在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工过程会导致现场尘土飞扬，使空气中TSP、PM10浓度增加，并随风扩散影响下风向区域及周围环境空气质量，对施工场地周围的环境带来一定影响。扬尘的产生量与施工作业方式和建设期的管理措施及气象条件有着密切的关系，难以定量。扬尘以无组织排放的形式，一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，借助风力在施工现场引起空气环境中悬浮颗粒（TSP）指标升高。 此外施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10 mg/m3以上，同时，施工场地物料堆存遇风亦会产生扬尘，均为无组织排放。 ②施工废气 施工废气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烯烃类等。施工活动场所的运输车辆和燃油机械产生的尾气均为间歇式无组织排放， 由于本项目工程较简单，施工机械数量有限，因此由施工机械产生的污染物产生量也较少，且施工场地空旷，自然扩散条件良好。 2、废水 施工期废水来源主要包括施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 施工期废水来源主要是施工人员生活污水。施工期的混凝土由商混站提供，根据项目的建设内容，项目施工废水仅为少量的混凝土养护水。项目建设面积为1440m2，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》中建筑用水定额，用水定额取0.8 m3/m2，经计算施工用水量约为1152m3。根据类比同类项目，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约57.6m3。 废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右，此部分废水产生量较少，一般施工废水可采用沉淀处理后回用于施工工序。因此，在施工场地内修建临时沉淀池回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗和建筑养护用水等可施工废水不外排。 ②施工人员生活污水 本项目施工人员大多是项目周边的农民工，因此不设置施工营地。项目所在厂区内已设置有公厕洗手池等设施，项目施工人员可依托使用。施工期间工程人员数高峰期约为10人，施工人员在项目内用水量按20 L/人·d计，则施工期间施工人员生活用水量为0.2m³/d，废水产生量按90%计，则施工人员生活废水产生量为0.18m³/d。该部分废水主要是盥洗废水，产生的废水可依托厂区内已建化粪池进行处理，处理达标后通过污水管网最终进入新平县污水处理厂进行处理，因此项目施工期产基本无废水外排。 （3）噪声 施工期噪声主要是土石方开挖、施工机械设备噪声、运输物料的汽车交通噪声和施工作业噪声。项目主要噪声源强如表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源声级值一览表 序号; 机械类型; 噪声源强. 1; 运输车辆; 60~75dB(A). 2; 空压机; 95~100dB(A). 3; 装载机; 75~85d. 4(A); 钻机; 80~90dB(A). （4）固体废弃物 施工固体废弃物主要来至于弃土石方、废弃建筑材料及施工人员生活垃圾。 建设内容简单仅为建设一栋一层综合生产车间，且项目用地区域地势平坦，因此涉及的土石开挖量较小，基本可做到土石方平衡，故项目无弃土石方产生。 本项目总建筑面积1440m2，建筑垃圾和装修废料产生量按35kg/ m2进行类比计算，则产生量约为50.4t。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，装修废料主要包括废木料、废钢材、塑料等收集后堆放于指定地点，能回收利用的尽量回收，不能回收的由施工方统一清运至城建部门指定地点妥善处理。 施工人员生活垃圾按施工期间工程人员数高峰期计算，即施工人员10人，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾日产生量为5kg，收集送至厂区垃圾桶，由环卫部门清运处置。 二、营运期环境影响因素 1、废气 项目运营期产生的废气主要为：烘焙隧道炉燃烧废气、面粉加料过程中产生的少量粉尘、烘焙过程产生挥发油、蛋壳和边角料堆放以及生产过程中产生的异味。 （1）烘焙隧道炉燃烧废气 根据建设单位提供资料，项目设置烘焙隧道炉天然气的使用量为10m3/h。项目设置的烘焙隧道炉主要用于鲜花蛋糕的烘焙过程，烘焙隧道炉每天使用时间约为8小时，而鲜花蛋糕的年生产实际约为180天，则项目使用天然气为1.44万m3/a。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 修订）》排污系数，燃烧天然气烟气排污系数 136259.17m3/（万 m3·原料）、SO2排污系数 0.02Skg/（万 m3·原料）（S 为燃料含硫量、S=200mg/m3）、NOx排污系数 18.71kg/（万 m3·原料），据此核算项目废气量及颗粒物、SO2、NOx排放量。 项目废气污染物排放核算见表5-2。 表5-2 烘焙隧道炉废气排放核算一览表 名称; 烘焙隧道炉废气. 废气; 136.25m3/h、19.62万m3/a. 污染物; 颗粒物; 二; 化硫 氮氧化物. 排放浓度（mg/m3）; 20; 29.36; 137.31. 排放速率（kg/h）; 0.003; 0.004; 0.018. 排放量（t/a）; 0.004; 0.006; 0.027. 排气筒高度（m）; 15（0.1）. 烟气温度（0C）; 180. 标准限值（mg/m3）; 200; 850; -. 达标情况; 达标; 达标; -. 备：隧道炉以清洁的天然气为燃料，烟尘含量极低，环评参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放浓度 20mg/m3核算烟尘排放量。. （2）粉尘 项目在配料和面过程中，会产生少量的粉尘，粉尘主要来至于面粉。由于项目配料和面等过程均为机械密闭处理，因此产生的粉尘量仅为用料量的千分之一，项目鲜花饼和鲜花蛋糕面粉的总使用量为1370t/a，则粉尘的产生量为1.37t/a。考虑到项目生产车间为封闭车间，生产过程产生的少量粉尘主要沉降在车间内，仅有少部分会扩散到车间外的空气中，根据建设单位生产经验扩散到车间外的粉尘量约为粉尘产生量的1%，则项目外排粉尘量为0.01t/a，属无组织排放。 （3）挥发油 项目鲜花饼及鲜花蛋糕生产中含有烘烤工序，其中鲜花饼烘烤使用自动恒温烘烤箱，鲜花蛋糕使用烘焙隧道炉。项目产品的烘焙温度均控制在150℃~160℃左右，烘烤时间为15~18分钟。油烟主要为油脂受热产生，一般食用油的发烟点为170℃，项目烘焙温度低于食用油的发烟点，且烘烤时间相对较短，因此烘焙过程产生的主要为水蒸气及少量的挥发油，产生的少量的挥发油经排气口排放。 （3）异味 ①原料加工 项目产品在烘烤过程中将会产生一定量的异味，呈无组织排放，通过厂房自然通风排放。 ②废弃物 项目在蛋壳和边角料的堆放过程中会有少量异味产生，因此项目需设置用于蛋壳和边角料收集的有盖收集桶，并要求对产生的蛋壳和边角料做到日产日清，防止蚊蝇的产生，同时减小对周围环境的影响；在生产过程中会产生一定异味，通过定时通风换气及空气稀释后，可减少较浓气味弥漫。 ③污水处理站 项目产生生产废水需经污水处理站处理达标后才能排入污水管网，项目污水站运转过程中会产生一定异味。 （4）通风废气 根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范（GMP）》（GB14881-2013），厂房内涉及洁净区及一般生产区，为保证洁净区洁净度需对洁净区车间进行换气排气，而一般生产区仅为自然通风即可。项目厂房洁净区为内包装间，采取的通风方式为机械通风。洁净区进风经无纺布滤袋过滤后送入，排风则为通过厂房房顶直接外排，为无组织排放。由于内包装车间仅进行包装不涉及生产，因此排放污风主要为少量包装粉尘及产品本身气味。 2、废水 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为40人，项目员工均不在厂内食宿，且可依托使用办公生活区已设有的水冲厕。因此本项目用水主要为生活用水（包含卫生用水和职工消毒洗手用水）、生产用水（包含车间地面清洁用水、和面和辅料调配用水、设备清洗用水、检验室用水和鸡蛋清洗用水）及绿化用水。 - 生活用水 （1）卫生用水 项目劳动定员为40人，员工均不在项目区内食宿，因此用水主要为卫生用水，在根据《云南省用水定额标准》，用水量按30L/人·天计，则项目新增员工生活用水量为1.2m3/d，排水率以0.85计，污水产生量为1.02m3/d，306t/a。 （2）职工消毒洗手用水 项目劳动定员为40人，工人在进入生产车间需换鞋更衣、消毒液洗手消毒，消毒洗手用水量按5L/人•次计算，则洗手用手为0.2m3/d，排水率以0.8计，废水产生量0.16m3/d，48m3/a。 经计算，项目生活用水量为1.4m3/d（420m3/a），生活污水产生量为1.18m3/d（354m3/a）。 - 生产用水 （1）鸡蛋清洗用水 项目设置有洗蛋间，主要用于鲜花蛋糕生产过程中鸡蛋的清洗，清洗方式为人工冲洗，冲洗两遍后方可使用。鸡蛋的使用仅为鲜花蛋糕生产过程需要，每天清洗的鸡蛋量为800kg，根据建设单位生产经验，用水量为0.2m3/d，年用水量为36m3/a（鲜花蛋糕年生产180天）。污水排放系数按用水量的80%计算，则鸡蛋清洗产生污水量为0.16 m3/d（28.8 m3/a）。 鸡蛋清洗废水主要污染因子为：COD、BOD、SS、氨氮等，鸡蛋清洗废水收集后进入厂区自建污水处理站进行处理。 （2）和面和辅料调配用水 根据对项目生产工艺调查了解，项目两个产品的生产过程中均涉及用水过程，其中鲜花蛋糕生产过程主要为配料过程用水，而鲜花饼生产过程主要为和面过程用水，用水均为使用自来水。根据建设单位生产经验，生产过程中用水量约为0.25m3/d，75m3/a，和面用水及辅料调配用水在制作过程中蒸发损耗掉，不产生废水。 （3）车间地面清洁用水 为保证生产车间清洁、卫生需对生产车间地面进行清洁。项目生产车间地面保洁面积约760m2，地面采用拖布进行擦洗，擦洗过程中会产生将沾染到少量油污及粉尘等，因此产生的废水主要污染因子为：动植物油、SS。由建设单位提供的资料可知，车间地面清洁用水量为0.5m3/d，即150m3/a；污水量按80%计算，废水产生量0.4m3/d，120m3/a。产生的含油污水需经隔油池预处理后才能进入厂区自建污水处理站进行处理。 （4）设备清洗用水 通过建设单位提供资料，项目生产设备定期需用水刷洗清除设备中残渣。首先利用工具刮掉其表面残渣，然后再经洗车机进行清洗，每天清洗一次，用水量为0.2m3/d，60m3/a，污水量按80%计算，废水产生量0.16m3/d，48m3/a。废水主要含油脂、糖类等物质，因此产生的废水主要污染因子为：COD、动植物油、SS。设备清洗废水需经隔油池预处理后才能进入厂区自建污水处理站进行处理。 （5）检验室用水 由于本项目化验室设备和检测技术所限，项目只对产品进行一般性常规测定主要检测产品感官指标及微生物指标（大肠杆菌含量）。本项目产品生产天数为300天，每种产品抽检化验一次，每天检验使用的水量约为0.01m3/d，即3m3/a，废水产生量按用水量的90%计，则产生废水为0.009m3/d，即2.7m3/a，主要是菌落总数和霉菌总数检测后的清洗器皿废水，废水中一般含有少量的牛肉膏、蛋白胨、琼脂和氯化钠等，不涉及酸碱废水，产生的废水量也较少。 经计算，项目生产最大日用水量为1.16m3/d（324m3/a），生产污水最大日产生量为0.729m3/d（199.5m3/a）。 - 绿化用水 本项目绿化面积为80m2，根据《云南省用水定额标准 城镇公共服务用水定额》园林绿化用水，则绿化用水量按3L/m2·次计，非雨天用水量为0.24m3/d。根据新平县气候特点，平均年降雨量约128天，晴天237天，则年用水量为56.88m3/a。项目晴天绿化用水采用厂区新鲜水。 综上可知，项目运营期新鲜水用量为744m3/a，综合污水产生量为553.5m3/a，外排污水量为553.5m3/a。项目运营期产生生活污水经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B等级）标准后，即可通过园区污水管网收集后，最终排入新平县污水处理厂进行处理；而项目运营期产生的生产污水（含油污水需先进入隔油池预处理），则为进入厂区内污水处理站进行处理，经厂区自建污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，由工业园区污水管网统一收集后，再泵入新平县污水处理厂进行处理。 藏红花芙蓉糕等休闲系列食品生产项目与本次项目同为糕点类生产项目，产生的废水污染物类型及浓度整体上一致，因此本次项目废水污染物产生浓度类比厂区内“藏红花芙蓉糕等休闲系列食品生产项目”环评报告中数据，生产废水污染物排放浓度则引用“藏红花芙蓉糕等休闲系列食品生产项目”竣工验收监测报告中厂区总排口的监测数据，生活污水污染物排放浓度则为类比同类型项目，本项目废水产排情况详见表5-4。 表5-4 项目废水产排情况表 名称; 废水种类; 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD; 氨氮; 动植物油. 生活污水. 产生污水 354m3/a; 污染物浓度; 400; 300; 35; -. 产生量（t/a）; 0.14; 0.11; 0.0123; -. 排放污水 354m3/a; 污染物浓度; 340; 270; 34; -. 排放量（t/a）; 0.12; 0.10; 0.0120; -. 生产污水. 产生污水 199.5m3/a; 污染物浓度; 566; 306; 10; 110. 产生量（t/a）; 0.113; 0.061; 0.002; 0.022. 排放污水 199.5m3/a; 污染物浓度; 49; 10; 0.739; 0.02. 排放量（t/a）; 0.01; 0.002; 0.0001; 0.000004. 全厂综合污水. 产生量553.5m3/a; 0.253; 0.171; 0.014; 0.022. 排放量553.5m3/a; 0.13; 0.102; 0.0121; 0.000004. 根据项目用水和排水分析，绘制出项目最大日用水量的日用水量平衡图，及全厂水平衡图： 图5-5 本次项目水平衡图（m3/d） 图5-6 全厂水平衡图（m3/d） 3、噪声 项目噪声源主要为各生产设备运行时产生的设备噪声，各设备噪声源强见表5-5。 表5-5 项目主要设备噪声值 序号; 主要噪声源; 设备台数; 噪声级（dB（A））. 1; 和面机; 1; 70. 2; 隧道烤炉; 1; 75. 3; 机械排放系统; 1; 85. 4; 配料机; 1; 70. 4、固废 本项目运营期产生的固体废弃物包括：生活垃圾、鸡蛋壳、不合格原料、原辅料残渣、不合格产品、检验固废、废包装材料。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员40人，均不在厂内食宿，则生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量为80kg /d，即24t/a。生活垃圾集中收集后由工业园区环卫部门统一清运处置。 （2）鸡蛋壳 本项目鸡蛋年用量240t，产生一定量的鸡蛋壳，经查阅相关资料，鸡蛋壳约占整个鸡蛋重量的10%~12%（本评价以11%计），则产生量为26.4t/a。由于产生量较大，集中收集后外售给新平县革棚良种猪场，作为猪饲料，日产日清。 （3）不合格原料 根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范（GMP）》（GB14881-2013），食品原料必须经过验收合格后方可使用。经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。项目购买原料均来至于市场正规供应渠道，购买原料均为验收合格原料，因此基本无不合格原料产生。如有不合格原料，采取的措施为及时进行退、换货处理。 （4）原辅料残渣 根据建设单位提供的资料，在生产过程中原辅料残渣产生量约为0.4t/a。原辅料残渣外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用，并做到日产日清。 （5）不合格产品 项目生产过程会产生不合格产品，主要为感官、造型等不符合要求，完全可以食用的，产生量按0.5%计算，则产生量约10.75t/a。产生的不合格产品收集后外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用，并做到日产日清。 （6）检验固废 厂区内设有检验室，本次项目需使用实验室对产品进行检验。检验在进行感官检验及微生物（大肠杆菌）检验过程中，会产生多余的受检样品及废培养基，产生量约0.01t/a。废培养基的主要成分为牛肉膏、蛋白胨、琼脂和氯化钠等，多余受检样品为项目生产鲜花饼及鲜花蛋糕，均为一般固体废弃物，其中废培养基需收集并进行灭活处理后，再与多余受检样品一并委托环卫人员定期清运处置。 （7）废包装材料 项目各种原辅材料包装袋及损坏的产品包装材料年产生量约为2t/a，经收集后外销废品收购站进行回收再利用。 （8）隔油池 项目需设置1座隔油池，建议在项目生产车间旁，容积均为1.0m3，隔油池产生的废油脂约为0.01t/a，收集到带盖塑料桶，交由具有资质的废油脂回收机构统一收集处置。 （9）污水处理设施污泥 化粪池及污水处理设施的污泥量（干重）按BOD5削减量的80%计算，则项目新增产生污泥量约为0.14t/a。污水处理设施产生的污泥及化粪池浮渣及底泥委托环卫部门定期清运处置。 - 三、“三本账”核算 项目定员40名员工，未涉及相应的以新带老措施，因此无“以新带老”削减量。项目三本账核算情况详见下表。 表5-6 三本账核算一览表(t/a) 分类; 污染物; 原有 排放量; 改扩建; “以新带老”削减量; 改扩建完成后总排放量; 排放 增减量. 产生量; 自身削减量; 排放量. 水污染物; 水量 (万t/a); 0.065; 0.055; 0; 0.055; -; 0.12; +0.055. COD; 0.1; 0.253; 0.123; 0.13; -; 0.23; +0.13. 氨氮; 0.01; 0.014; 0.002; 0.012; -; 0.022; +0.012. 总磷; 0.0022; 0.003; 0.001; 0.002; -; 0.0042; +0.002. 大气污染物; 废气量 （万m3/a）; -; 19.62; 0; 19.62; -; 19.62; +19.62. 颗粒物; -; 0.004; 0; 0.004; -; 0.004; +0.004. 二氧化硫; -; 0.006; 0; 0.006; -; 0.006; +0.006. 氮氧化物; -; 0.027; 0; 0.027; -; 0.027; +0.027.

- 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  |  |  | 排放浓度 及排放量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑机械、运输车辆、施工作业 | NO2、CO、扬尘等 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量，无组织排放 |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 洁净区通风 | 粉尘、气味 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量，无组织排放 |  |  |  |
|  |  | 烘焙过程 | 挥发油 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |  |  |
|  |  | 烘焙隧道炉 | 废气 | 19.62万m3 |  |  |  | 19.62万m3 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 20mg/m3 |  |  | 0.004t/a | 20mg/m3 |  | 0.004t/a |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 29.36 mg/m3 |  |  | 0.006t/a | 29.36 mg/m3 |  | 0.006t/a |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 137.31mg/m3 |  |  | 0.027t/a | 137.31mg/m3 |  | 0.027t/a |  |
|  |  | 配料和面 | 粉尘 | 1.37 t/a |  |  |  | 0.01 t/a |  |  |  |
|  |  | 生产车间 | 蛋壳、边角料、产品、污水处理设施生产产生的异味 | / |  |  |  | / |  |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业 | 清洗废水 | 少量 |  |  |  | 经沉淀后回用于施工工序，无排放 |  |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 | 少量 |  |  |  | 依托已有设施排入 |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 生活污水 | 污水量（万t/a） | 0.0354 |  |  |  | 0.0354 |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 400 mg/L |  | 0.14 t/a |  | 340 mg/L | 0.12 t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 300 mg/L |  | 0.11 t/a |  | 270 mg/L | 0.10 t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200 mg/L |  | 0.07 t/a |  | 140 mg/L | 0.05 t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 mg/L |  | 0.0123 t/a |  | 34 mg/L | 0.0120 t/a |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 7 mg/L |  | 0.002 t/a |  | 7 mg/L | 0.002 t/a |  |  |
|  |  | 生产废水 | 污水量（万t/a） | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 566mg/L | 0.113t/a |  |  | 49mg/L |  |  | 0.01t/a |
|  |  |  | BOD5 | 306mg/L | 0.061t/a |  |  | 10mg/L |  |  | 0.002t/a |
|  |  |  | SS | 633mg/L | 0.126t/a |  |  | 9mg/L |  |  | 0.002t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 10mg/L | 0.002t/a |  |  | 0.739mg/L |  |  | 0.0001t/a |
|  |  |  | 总磷 | 6mg/L | 0.001t/a |  |  | 0.17mg/L |  |  | 0.00003t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 110mg/L | 0.022t/a |  |  | 0.02mg/L |  |  | 0.000004t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 少量 |  |  |  | 清运至城建部门指定地点妥善处理 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生活办公 | 生活垃圾 | 24t/a |  |  |  | 由工业园区环卫部门统一清运处置 |  |  |  |
|  |  | 生产车间 | 鸡蛋壳 | 26.4t/a |  |  |  | 外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用 |  |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 | 10.75t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 原辅料残渣 | 0.4t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 2t/a |  |  |  | 外销废品收购站 |  |  |  |
|  |  | 实验室 | 检验固废 | 0.01t/a |  |  |  | 收集灭活后委托环卫部门统一清运处置 |  |  |  |
|  |  | 隔油池 | 油脂 | 0.01t/a |  |  |  | 交由有资质的废油脂回收机构统一收集处置 |  |  |  |
|  |  | 污水处理设施 | 污泥 | 0.14t/a |  |  |  | 委托环卫部门统一清运处置 |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 75-90dB(A) |  |  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 生产车间 | 设备噪声 | 70~85dB(A) |  |  |  | 昼间≤60dB（A） 夜间≤55dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于新平县桂山工业园农产品加工区，属于新平懒厨子食品有限公司厂区内空地，因此项目区人类活动较频繁，已无原生植被。所处区域植被类型多为人工植被及灌丛，没有野生动物的栖息活动场所，生态环境一般，区域生态系统敏感程度较低。 项目对生态环境产生的不利影响主要发生在施工期间，主要是土石方开挖、对植被及动植物的影响、水土流失问题。但其影响是局部的、暂时的，施工结束后是可恢复的。施工中要尽量减少对植被的破坏，施工后应采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程，同时，采取一定的工程措施进行防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期废气环境影响分析 （1）扬尘 建设施工产生的扬尘主要来源于施工，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸等造成施工期扬尘的污染，在干季风大的情况下，以上建筑过程会导致施工现场空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。 项目由于施工内容较简单，仅为一栋综合生产车间的建设，且地势较平坦开挖量较小，因此施工扬尘产生量也较同类较小。施工单位在施工过程中应合理安排施工计划，加强监督管理，文明作业，在施工作业中扬尘较大时采取了洒水降尘等措施，使产生的扬尘降到最低限度，减少施工扬尘对关心点新平曾华食品有限公司办公生活区和马命村的影响，同时也减少施工扬尘对厂区内已建项目的影响。本项目在施工期应采取如下对策措施： ①施工场地定期洒水降尘，在晴天及风大时，加大了洒水量及洒水频次； ②运输车辆进入施工场地低速、限速行驶，减少了产尘量； ③施工渣土外运车辆加盖了棚布，避免沿路泼洒产生扬尘； ④施工场地四周设施围挡，减少扬尘对厂区内已有项目的影响。 （2）机械、车辆尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车等。大部分施工机械使用柴油作为能源，少量使用汽油。由于本项目施工内容较简单，因此使用施工机械较少，运输车辆也较少。 由于施工区域相对广阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，空旷的施工区域有利于施工机械和运输车辆尾气的污染物稀释扩散，因此施工机械和运输处理排放废气对项目区周边的空气环境质量影响轻微。 综上所述，由于项目施工期有限，产生的大气环境影响时段短仅为3个月，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，施工单位在采取了相应的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小 2、施工废水环境影响分析 根据工程分析可知，施工期对水环境可能产生影响的主要是施工人员生活污水、施工生产废水及施工场地雨水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员大多是项目周边的农民工，项目不设置施工营地。施工期生活污水，主要污染物为COD，BOD，石油类等。产生的废水可以依托现有项目厂内已有设施排放。 （2）施工废水 本项目施工使用商品混凝土，场地内不设混凝土拌合场所，产生的施工废水主要含泥沙悬浮物，通过在经过施工场地内设置的临时沉淀池沉淀处理后，可回用于施工工具清洗和施工场地洒水降尘等，工程废水均不外排。 由于项目工程量较简单，施工期短，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对平甸河产生大的影响。 3、施工噪声环境影响分析 项目使用商品混凝土，施工期噪声主要来源于运输车辆、空压机、钻机及装载机等，噪声源见表7-1。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 设备名称; 测量声级[dB(A)]; 测量距离(m). 1; 装载机; 85; 1. 2; 空压机; 95; 1. 3; 钻机; 90; 1. 为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20lg（r2/r1） 式中： LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]； LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]； r1—声源至P1处的距离（m）； r2—声源至P2处的距离（m）。 各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-2。 表7-2 距声源不同距离预测处的噪声值dB（A） 设备名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 装载机; 85; 71.02; 65; 59; 52.95; 51.02; 41.8. 空压机; 95; 81.02; 75; 68.98; 62.95; 61.02; 55. 钻机; 90; 76.02; 70; 63.98; 57.95; 56.02; 50. 为避免由于各机械设备噪声叠加后导致厂界超标情况，因此对各机械设备衰减到厂界的噪声值进行叠加。噪声叠加公式为： 多点源对计算点的影响采用高声源叠加模式： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； LI — 第 I 个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。 表7-3 经过叠加后噪声源强表 距离(m); 1; 5; 10; 20; 40; 50; 100m. 白天LP(dB(A)); 96.51; 82.51; 76.51; 69.59; 63.5; 63.51; 56.34. 表7-2及表7-3可知，项目施工机械噪声在白天对距声源40m范围内满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》排放限值要求，而项目夜间不施工，因此项目夜间也满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》排放限值要求。 项目周围最近的环境敏感点为东侧40m处的新平曾华食品有限公司办公生活区（厂界之间距离为8m）和东侧54m的马命村，由于距离较近因此施工噪声衰减至敏感点是不能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类区标准，因此施工噪声在昼间对敏感点的影响较大。 根据以上分析，为了尽量减小项目施工期间噪声对周围环境的影响，采取以下的措施： ①施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 ②禁止使用高噪声设备，合理布置施工场地，高噪声设备如真空泵、电锯等，应尽量设置于项目中心区，远离东侧敏感点，且安置在封闭密实的工棚内，实行封闭、半封闭施工。 ③施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ④禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请新平县环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 ⑤加强施工操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围声环境的情况发生。 ⑥考虑到建筑材料运输时车辆噪声可能影响到附近居民，为将建设期运输车辆的噪声影响降到尽可能低的程度，建议采取如下措施：合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。 通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。 4、固体废物环境影响分析 建设内容简单仅为建设一栋一层综合生产车间，且所处区域地势平坦，因此涉及的土石开挖量较小，基本可做到土石方平衡，因此无弃土石方产生。建筑垃圾主要包括废木料、废金属等杂物，收集后堆放于指定地点，能回收利用的尽量回收，不能回收的由施工方统一清运至城建部门指定地点妥善处理。施工人员生活垃圾经收集后送至厂区垃圾桶，由环卫部门清运处置。 因此，只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，处置率为100%，则项目施工期固体废物对环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）烘焙隧道炉燃烧废气 项目设置有烘焙隧道炉，使用天然气作为燃料。天然气为清洁能源，项目燃气隧道炉在运营期燃烧天然气后产生的烟气量为19.62万m3/a，污染物排放量为：NOX0.027t/a、SO20.006t/a和颗粒物0.004t/a；污染物排放浓度为：NOX137.31mg/m3、SO229.36mg/m3和颗粒物20mg/m3，均能满足行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中新建炉窑大气污染物排放限值，即SO2排放浓度850mg/m3和颗粒物排放浓度200mg/m3。根据行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关规定，新建炉窑排气筒高度不低于15m，项目设置的排气筒高度为15m，因此项目排气筒设置满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关规定。 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推介的SCREEN3预测模式，预测计算项目燃气隧道炉排放废气下风向2500m范围内的落地浓度。 表7-4 燃气隧道炉大气环境影响预测参数设置表 污染源名称; 废气排放量（m3/h）; 污染物排放; 排气筒高度 (m); 出口 内径 (m); 温度(℃); 排放规律. 污染物; mg/m3; kg/h. 燃气隧道炉; 136.25; 颗粒物; 200; 0.003; 15; 0.1; 180; 连续. 二氧化硫; 29.36; 0.004. 氮氧化物; 137.31; 0.018. 计算结果如下： 表7-5 燃气隧道炉废气排放估算结果 距源中心下风向距离D/m; SO2; TSP; NOx. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率 Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率 Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率 Pil/%. 10; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00. 100; 0.0004109; 0.08; 0.0003082; 0.03; 0.001849; 0.74. 177; 0.0004693; 0.09; 0.000352; 0.04; 0.002112; 0.84. 200; 0.0004584; 0.09; 0.0003438; 0.04; 0.002063; 0.83. 300; 0.0004155; 0.08; 0.0003116; 0.03; 0.00187; 0.75. 400; 0.0003767; 0.08; 0.0002825; 0.03; 0.001695; 0.68. 500; 0.0003143; 0.06; 0.0002358; 0.03; 0.001415; 0.57. 600; 0.0002588; 0.05; 0.0001941; 0.02; 0.001164; 0.47. 700; 0.0002143; 0.04; 0.0001607; 0.02; 0.0009642; 0.39. 800; 0.0001795; 0.04; 0.0001346; 0.01; 0.0008077; 0.32. 900; 0.0001522; 0.03; 0.0001142; 0.01; 0.0006849; 0.27. 1000; 0.0001338; 0.03; 0.0001004; 0.01; 0.0006023; 0.24. 1100; 0.0001362; 0.03; 0.0001022; 0.01; 0.000613; 0.25. 1200; 0.0001363; 0.03; 0.0001022; 0.01; 0.0006134; 0.25. 1300; 0.0001348; 0.03; 0.0001011; 0.01; 0.0006067; 0.24. 1400; 0.0001322; 0.03; 9.916E-5; 0.01; 0.000595; 0.24. 1500; 0.0001289; 0.03; 9.668E-5; 0.01; 0.0005801; 0.23. 1600; 0.0001251; 0.03; 9.386E-5; 0.01; 0.0005632; 0.23. 1700; 0.0001211; 0.02; 9.085E-5; 0.01; 0.0005451; 0.22. 1800; 0.000117; 0.02; 8.776E-5; 0.01; 0.0005265; 0.21. 1900; 0.0001129; 0.02; 8.465E-5; 0.01; 0.0005079; 0.20. 2000; 0.0001088; 0.02; 8.157E-5; 0.01; 0.0004894; 0.20. 2100; 0.0001047; 0.02; 7.85E-5; 0.01; 0.000471; 0.19. 2200; 0.0001008; 0.02; 7.557E-5; 0.01; 0.0004534; 0.18. 2300; 9.704E-5; 0.02; 7.278E-5; 0.01; 0.0004367; 0.17. 2400; 9.349E-5; 0.02; 7.012E-5; 0.01; 0.0004207; 0.17. 2500; 9.012E-5; 0.02; 6.759E-5; 0.01; 0.0004055; 0.16. 根据估算模式的预测各污染物最大落地浓度均低于（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准要求，其中最大占标率为氮氧化物，占标率为0.84%，对应距离为下风向处177m，最大落地浓度均是在最不利的气象条件下取得的预测值，是一个极限浓度值（该值只用来描述极端情况下污染浓度达到的水平），因此，项目烘焙隧道炉排放的废气对周边环境影响小，不会改变区域的环境功能要求 （2）粉尘 项目在配料和面过程中，会产生少量的粉尘，粉尘主要来至于面粉。由于项目配料和面等过程均为机械密闭处理，且项目生产车间为封闭车间，生产过程产生的少量粉尘主要沉降在车间内，仅有少部分会扩散到车间外的空气中，经计算项目外排粉尘量为0.01t/a，属无组织排放。 项目无组织排放环境影响分析主要以大气防护距离进行分析，根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。 根据导则要求，防护距离的计算以无组织排放源进行计算。本项目中所产生的粉尘（TSP）质量标准，小时值取日均值的3倍。 本环评以项目厂房为排放源（面源），本项目无组织粉尘排放量为0.01t/a，0.004kg/h，粉尘产排量及计算主要参数和结果输出如下。 表7-6 无组织粉尘计算参数 名称; 面源高度; 面源 宽度; 面源 长度; 排放速率; 标准限值 （mg/m3）; 计算结果. 项目区; 4.6m; 24m; 60m; 0.004kg/h; 0.9; 无超标点. 图7-1 项目粉尘无组织排放大气环境防护距离计算结果截图 根据预测项目粉尘最大落地浓度为189m处0.0042mg/m3，厂界浓度0.0016mg/m3。由于计算结果为无超标点，因此项目不需设置大气环境防护距离。 综上所述，项目配料、加料过程产生的粉尘量较少，其主要影响范围在车间内部，保持车间良好的通风情况，经自然通风扩散后，粉尘无组织排放浓度可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求，即颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，则无组织粉尘对周围环境影响较小 （2）挥发油 项目产品烘焙过程温度控制为在150℃~160℃左右，烘烤时间为15~18分钟。烘焙过程的温度低于一般食用油的发烟点170℃，且烘烤时间相对较短，因此烘焙过程产生的主要为水蒸气及少量的挥发油，产生的少量的挥发油经排气口排放，再经大气扩散后对外环境影响较小。 （3）异味 ①原料加工 项目产品在烘烤过程中将会产生一定量的异味，呈无组织排放，通过厂房自然通风排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准：臭气厂界限值20(无量纲)，因此对周围环境影响较小。 ②废弃物 项目在蛋壳和边角料的堆放过程产生的少量异味，通过收集桶设置桶盖，蛋壳和边角料做到日产日清等措施后，对周围环境影响较小；生产过程中会产生异味，通过定时通风换气及空气稀释后，可减少较浓气味弥漫。采取定时通风换气及空气系数厂界浓度值可达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准：臭气厂界限值20(无量纲) ，故对周围环境影响较小。 ③污水处理站 项目产生生产废水需经污水处理站处理达标后才能排入污水管网，项目污水站运转过程中会产生一定异味，由于污水站处理规模相对较小，且污水处理站所在区域通风环境较好，因此产生异味在厂界浓度值可达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准：臭气厂界限值20(无量纲)，故对周围环境影响较小。 （4）通风废气 根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范（GMP）》（GB14881-2013），厂房内涉及洁净区及一般生产区，为保证洁净区洁净度需对洁净区车间进行换气排气，而一般生产区仅为自然通风即可。项目厂房洁净区为内包装间，采取的通风方式为机械通风。洁净区进风经无纺布滤袋过滤后送入，排风则为通过厂房房顶直接外排，为无组织排放。由于内包装车间仅进行包装不涉及生产，排放污风主要为少量包装粉尘及产品本身气味，因此项目排放污风不会对周围环境产生明显的影响。 综上所述，项目运营期产生的各种废气在采取治理措施后，对周边环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 通过对工艺流程的分析可得出，项目运营期综合污水产生量为553.5m3/a，外排污水量为553.5m3/a。 （1）废水排放去向及可行性 ①生活污水 项目运营期产生生活污水主要为卫生废水及洗手废水，产生的生活废水量为1.18m3/d，经化粪池处理即可达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B等级）标准。 新平县污水处理厂位于项目区西南侧200m处，项目所在区域属于污水处理厂的纳污范围，目前项目周围污水管网已接通至污水处理厂，则项目产生的生活污水在处理达标后可经污水管网，最终排入新平县污水处理厂进行处理，因此项目生活污水排放方式可行。 ②生产污水 项目生产过程产生废水主要来至于设备清洁废水、车间地面清洁废水、鸡蛋清洗废水及检验室废水，生产污水最大日产生量为0.729 m3/d。其中设备清洁废水和车间地面清洁废水中含有油脂、糖类等物质，需进入隔油池进行隔油预处理才能进入厂区自建污水处理站进行处理；检验室废水拟采用塑料桶收集，经漂白粉消毒处理后，再进入厂区污水处理厂进行处理；而鸡蛋清洗水则为直接进入厂区自建污水处理厂进行处理。经厂区自建污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，由工业园区污水管网统一收集后，再泵入新平县污水处理厂进行处理。 根据厂区已有项目的竣工验收报告，厂区废水排放口纳入监测的23个项目均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标最高允许排放浓度标准，因此厂区已建污水处理站处理后的污水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值，使厂区污水做到达标排放，处理达标后的污水由工业园区污水管网统一收集后，再泵入新平县污水处理厂进行处理。 （2）隔油池容积设置 本项目产生的含油废水主要来至于设备清洁废水、车间地面清洁废水，其产生量为0.56m3/d，目前厂区内已有隔油池规模为0.5 m3，处理能力已不能满足项目需求。因此，项目需新建一个隔油池，用于处理项目产生含油废水。结合项目含油污水的产生量，项目设置隔油池规模需不小于1.0 m3，才能满足项目含油污水的处理需求。 （3）化粪池容积设置 项目新增生活污水产生量为1.18m3/d，而厂区内现有项目的生活污水产生量为0.94 m3/d，则全厂总的需要处理的生活污水量为2.12m3/d。厂区内已建有2个化粪池（总池容为12m3），其处理能力完全能够满足整个厂区生活污水的处理需求。 （4）污水处理设施依托使用可行性分析 ①生产污水 项目生产污水最大日产生量为0.729 m3/d，而厂区内现有项目的生产污水产生量为3.656 m3/d，则全厂总的需要处理的生产污水量为4.379 m3/d；项目新增生活污水产生量为1.18m3/d，而厂区内现有项目的生活污水产生量为0.94 m3/d，则全厂总的需要处理的生活污水量为2.12m3/d。厂区内已建有2个化粪池（总池容为12m3），其处理能力完全能够满足整个厂区生活污水的处理需求。厂区内设置的污水处理站处理规模为36 m3/d，其处理能力完全能够满足整个厂区污水的处理需求。 项目产生的生产污水主要为鸡蛋清洗废水、检验室废水、设备清洗水及地面清洁废水等，产生废水与厂区已有项目类似，因此项目排放污水不会影响厂区已建污水处理站污水处理效率。 项目污水处理站处理工艺为：生物接触氧化法，污水处理站由云南寄傲环境科技有限公司设计施工完成。污水处理工艺流程图如下： 图7-1 污水处理站处理工艺 根据厂区已有项目的竣工验收报告，厂区废水排放口纳入监测的23个项目均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标最高允许排放浓度标准，因此项目产生的生产污水依托厂区内已建污水处理站处理，能够做到达标排放。 因此，项目依托使用厂区化粪池及污水处理站处理产生的污水是可行的，经处理后的污水均可做到达标排放。 综上所述，项目运营期排水生产污水经处理达标后均能通过污水管网最终进入新平县污水处理厂进行处理，因此对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要是和面机、油炸机、切丝机等生产设备，声压级约为70~85dB（A），项目采取的降噪措施为合理布局、厂房隔声及选用低噪设备。在采取相应措施后项目各设备噪音产生情况如下表： 表7-3 运营期噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 减噪措施; 减噪后声级. 1; 和面机; 70; 通过设备合理布设，加强生产管理等降噪措施; 60. 2; 隧道烤炉; 75; 65. 3; 机械排放系统; 85; 75. 4; 配料机; 70; 60. 表7-4 项目厂房与厂区厂界距离 单位：m 序号; 项目名称; 距离. 1; 厂界东; 8. 2; 厂界西; 8. 3; 厂界南; 82. 4; 厂界北; 8. ①预测模式 根据HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则 声环境》，本项目声源处于自由声场，计算某个声源在预测点的倍频带声压值计算公式如下： LA(r)=LAw—20lg(r) 式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）； LAw—A声功率级，单位dB； r—预测点距离声源的距离，单位（m）； 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10×lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，单位dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，单位dB(A)； T— 预测计算的时间段，单位s； ti—i声源在T时段内的运行时间，单位s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10×lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，单位dB(A)； Leqb—预测点的背景值，单位dB(A)。 本底值来自厂区已有项目竣工验收报告。 ②预测结果 表7-5 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源贡献值; 背景值; 预测结果; 标准值; 达标情况. 1#厂界东; 57.5; 52.4; 58.67; 65; 达标. 2#厂界西; 57.5; 50.6; 58.30; 达标. 3#厂界南; 37.3; 56.6; 56.65; 达标. 4#厂界北; 57.5; 49.4; 58.12; 达标. 注：夜间不生产. ③预测结果分析 由上表可以看出，根据预测结果，各厂界处的噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 对于周围的敏感点，最近关心点位于项目东面40m处的曾华食品有限公司办公生活区，以及东面54m处的马命村，根据距离衰减计算，噪声衰减值至曾华食品有限公司办公生活区时为26.63dB(A)，噪声衰减值至马命村为24.02dB(A)，均能满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准，因此项目运营期产生噪声对周围敏感点基本无影响。 综上，项目营运期厂界噪声达标排放，不会对新平曾华食品有限公司办公生活区和马命村造成大的影响。 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营期产生的固体废弃物包括：生活垃圾、鸡蛋壳、不合格原料、原辅料残渣、不合格产品、检验固废、废包装材料等，不涉及危险固废。产生的生产固废使用加盖收集桶进行分类收集分类处理。 产生的生活垃圾集中收集后由工业园区环卫部门统一清运处置；项目购买原料均来至于市场正规供应渠道，购买原料均为验收合格原料，因此基本无不合格原料产生。如有不合格原料，采取的措施为及时进行退、换货处理；鸡蛋壳集中收集后外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用；检测固废收集后进行灭活处理，在委托环卫部门进行清运处理；在生产过程中以及送检达不到要求的原辅料残渣、不合格产品经收集后外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用；废包装材料收集后外销废品收购站进行回收再利用；隔油池产生的废油脂委托当地具有资质的废油脂回收机构统一收集处置；污水处理设施产生的污泥，委托环卫部门统一清运处置。 综上所述，运营期产生的固废均可做到合理化、资源化、无害化处置，固体废弃物处置率可达100%。项目固体废弃物采取上述处置措施后不会对区域环境造成影响。 三、产业政策符合性分析 项目属于糕点、面包制造，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许类项目，总体上讲，本项目符合目前国家产业政策。项目已经取得新平彝族傣族自治县发展和改革局的投资项目备案证（备案项目编码2008-530427-14-03-027730）。 四、与园区规划及规划环评符合性分析 本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区酱菜园区，该园区被定位为食品加工园区。从《新平矿业循环经济特色工业园区总体规划桂山片总体规划图》可知，项目地块规划为二类工业用地，本项目为食品生产加工建设项目，因此项目符合新平矿业循环经济特色工业园区的规划。 本项目在水、气、声、渣方面均采取了有效的预防或减轻措施，产生的三废不会降低园区空气质量和声环境质量，产生的生活污水和生产废水采取措施后对平甸河的影响也不大，与园区规划环评中“预防或减轻不良环境影响的对策措施”相一致，本项目与规划环评相符。 五、选址的合理性分析 项目所在地位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区酱菜园区，该区域以食品加工为主，项目选址不属于对食品有显著污染的区域，不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，不在洪涝灾害地区，也不属于虫害大量孳生的潜在场所，所以项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址的要求。 项目运营期产生的废气、废水、固废和噪声等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响不大，不会对周边的食品企业产生不利影响。项目东面约54m处为马命村，南面104m处为平甸河，但只要项目加强环保管理，确保各污染物达标排放，则项目建设对马命村和平甸河的影响不大，项目建设也不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。 项目周围200m范围内没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产。不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其它需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。 综上所述，本项目选址合理。 六、与周围环境相容性分析 本次项目位于桂山片区属于食品加工行业，项目东面约8m处为新平曾华食品有限公司，东面约54m处为马命村，南面约104m处为平甸河，西南面151m处为新平县污水处理厂；项目北面为食品冷库企业及新平旺元是商贸公司（小黄姜加工项目）。南面137m处为工业园区内的小横山工聚集区，该聚集区内距离项目较近的公司主要有昌隆塑钢门窗生产厂、宏福物流公司、新平华兴食品有限公司等。此外，项目东南侧340m处为新平欣印务有限公司，项目西侧280m处为力高箱包公司。 根据项目周边入驻企业情况，对本项目可能造成影响的外环境为新平县污水处理厂、小横山工聚集区及新平欣印务有限公司所产生的污染。本项目东面54m处的马命村为居民居住区，对本项目基本不会造成影响；厂区内已建项目为“年产2000吨传统酱菜项目”和“藏红花芙蓉糕等休闲食品生产项目”，均属于食品加工项目，经实地考察，两个项目的生产车间均为封闭，在车间边界几乎闻不到异味，车间洁净、各项消毒设施完善，车间边界无蚊蝇，所以厂区内已建项目基本对本项目无影响；项目厂界东面8m处为新平曾华食品有限公司，主要生产酱腌菜，厂界闻不到异味，对本项目无影响；项目厂界北侧则为食品冷库企业，基本无污染物排放，对项目无影响；新平县污水处理厂位于本项目西南面约151m处，新平县污水处理厂的卫生防护距离为厂界外100m，本项目位于151m处，因此新平县污水处理厂对本项目基本无影响；小横山工聚集区位于本项目南面约137m处，园区内企业主要是农产品加工及低污染、低排放企业，对本项目基本没影响；新平欣印务有限公司产生的油墨废气为无组织排放，废气厂界达标，且包装厂位于本项目的东南面340m处，对本项目基本无影响；综上所述，外环境对本项目的影响很小。 同时，本项目运营期产生的废气、废水、固废和噪声等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响不大，不会对周边的食品企业及其他企业产生不利影响。项目东面约54m处为马命村，但只要项目加强环保管理，确保各污染物达标排放，则项目建设对敏感点影响不大。 七、平面布置合理性分析 从项目区总平面布置图来看，本项目生产车间位于厂内的北部，新平县主导风向为西南风，项目生产车间位于主导风向的下风向；项目生产车间按照工艺流程及各组成部分的功能特点进行布置，各操作间按生产顺序环形设计，使各生产环节相互衔接，便于加工过程的卫生控制，防止生产过程交叉污染的发生。办公生活区布置于厂区南部，位于当地主导风向的侧上风向。污水站设置在西面，位于主导风向的侧上风向，但处理污水规模不大，产生异味经大气扩散后，对周围环境的影响不大。马命村位于厂区东面、本项目生产车间东南面，位于项目生产车间的侧风向，离生产车间相对较远，能够最大程度的降低项目区生产对周围村民的影响。 总体上看，项目布局合理。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑机械、运输车辆、施工作业 | NO2、CO、扬尘等 | 洒水降尘；施工场地设置围挡；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业等 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 运营期 | 烘焙过程 | 挥发油 | 排气口排放 | 对环境影响小 |
|  |  | 燃气隧道炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 使用天然气作为燃料 | 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  | 配料和面 | 粉尘 | 密闭机械处理，车间密闭 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 生产车间 | 蛋壳、边角料、生产过程产生的异味等 | 日产日清、定时通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS 混沙 | 统一收集沉淀处理后用于建筑材料冲洗和场地洒水抑尘 | 全部回用无外排 |
|  |  | 施工人员废水 | 生活废水 | 依托已有设施处理 | 对环境影响小 |
|  | 运营期 | 生产污水 | COD、氨氮、BOD、SS、TP、动植物油等 | 设置隔油池、并依托使用厂区已建污水处理站对产生污水进行处理经污水管网最终进入新平县污水处理厂处理 | 处理后污水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮、BOD、SS、TP、等 | 依托使用厂区已建化粪池进行处理，经污水管网最终进入新平县污水处理厂处理 | 处理后污水达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B等级）标准 |
| 固 废 | 施工期 | 建筑施工 | 废弃土石方 建筑垃圾 生活垃圾 | 土石方、建筑垃圾运分类收集处理，生活垃圾由环卫部门清运处理 | 处理率100% |
|  | 运营期 | 生产垃圾 | 鸡蛋壳 | 外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用 | 分类收集分类处理，处置率达到100% |
|  |  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  |  | 原辅料残渣 |  |  |
|  |  |  | 检验固废 | 收集灭活后交环卫部门进行处理 |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 外销废品收购站 |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 隔油池 | 油脂 | 委托具有资质的废油脂回收机构统一收集处置 |  |
|  |  | 污水处理设施 | 污泥 | 委托环卫部门统一清运处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 选用优质低噪设备、距离衰减 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 生产设备 | 机械噪声 | 合理布局，选用低噪设备 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果：（不够时可增加篇幅） 项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统，无珍稀和受保护的物种。本项目建成后在厂区内合理种植花草树木，绿化美化环境。项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对厂区及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 项目属于糕点、面包制造，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许类项目，所以本项目符合目前国家产业政策。 2、选址可行性结论 项目选址位于新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区酱菜园区，符合园区规划。且项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址的要求。评价范围内无自然保护区，无自然保护的历史文化遗迹和风景名胜，饮用水水源保护区等敏感目标，无珍稀动植物分布。根据环境影响分析评价结果，项目生产期对环境空气、水环境、声环境、生态环境有一定影响，但不会改变当地的环境功能要求，项目选址从环境的角度是可行的。 3、环境影响评价结论 施工期 本项目施工期产生的环境影响因素主要是扬尘、废水、噪声和固废，但总体来说产生量不大，且项目均采取了针对性的处置措施。施工废水经沉淀处理后全部回用不外排，而施工生活废水可依托厂区内已有设施排放；施工期产生扬尘和机械废气，通过采取场地洒水、限值车速等措施后可以做到达标排放；施工期生活垃圾统一收集后，委托环卫清运；建筑垃圾回收利用，不能利用的清运至城建部门指定地方妥善处理，对周边环境影响较小。施工期噪声主要来至于施工机械，通过采取相应的措施后，施工噪声对周围环境影响小。 项目施工期间所采取的污染防治措施较为可行，项目施工期所产生的各类污染物可以得到有效控制，并将随施工期的结束而结束，对外环境及保护目标的影响较小。 运营期 项目运营期产生生活污水经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B等级）标准后，即可工业园区污水管网统一收集，最终新平县污水处理厂进行处理；而项目运营期产生的生产污水（含油污水需先进入隔油池预处理），则为进入厂区内污水处理站进行处理，经厂区自建污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，由工业园区污水管网统一收集，再泵入新平县污水处理厂进行处理，因此对地表水影响较小；项目运营过程中产生噪声在采取相应措施后能够做到达标排放，对周围环境影响较小；项目烘焙隧道炉使用天然气作为燃料，隧道炉排放废气均能做到达标排放；烘焙过程产生的挥发油由排气口排放，经大气稀释后对环境影响较小；粉尘通过机械化密闭处理，及厂房沉降后，无组织排放粉尘可做到达标排放；项目异味排放量较少，经定时通风大气扩散后对周围影响较小。项目运营过程中产生固废均能做到分类收集分类处理，做到固废处置路100%。 项目运营期各类污染物均能做到达标排放，合理处置，因此运营期对周围环境及保护目标的影响较小。 5、总评价结论 本项目不属于产业政策中的鼓励，淘汰、限制类项目，属于允许类。符合国家产业政策。项目选址为新平矿业循环经济特色工业园区桂山片区酱菜园区，项目选址合理。只要企业认真落实本评价报告提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保各项污染物达标排放，项目建设不会降低和改变当地环境质量和环境功能，从环境保护角度分析是可行的。 二、对策措施 施工期 （1）环境空气保护措施 ①施工场地定期洒水降尘，在晴天及风大时，加大了洒水量及洒水频次； ②运输车辆进入施工场地低速、限速行驶，减少了产尘量； ③施工渣土外运车辆加盖了棚布，避免沿路泼洒产生扬尘。 （2）水环境保护措施 ①严格施工管理，加强对施工人员的环保教育，做到文明施工； ②施工期间在项目区内设置临时沉淀池，收集处理项目区产生的施工废水。 （3）声环境保护措施 ①施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 ②禁止使用高噪声设备，合理布置施工场地，高噪声设备如真空泵、电锯等，应尽量设置于项目中心区，远离环境敏感点，且安置在封闭密实的工棚内，实行封闭、半封闭施工。 ③施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ④禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请新平县环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 ⑤加强施工操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围声环境的情况发生。 ⑥考虑到建筑材料运输时车辆噪声可能影响到附近居民，为将建设期运输车辆的噪声影响降到尽可能低的程度，建议采取如下措施：合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。 （4）固体废物治理措施 ①施工期施工人员生活垃圾经已有垃圾桶收集后由环卫部门定期进行处理。 ②施工期的施工过程中产生的建筑废物分类收集，能回收利用的进行回收利用，不能利用部分，委托施工单位清运至城市建设管理部门指定地点堆放。 运营期： （1）环境空气保护措施 ①设置15m排气筒用于烘焙隧道炉燃烧废气排放； ②厂房洁净区设置供排风系统，外排污风通过厂房房顶外排； ③有异味固废分类用带盖垃圾桶收集，并做到日产日清。 （2）水环境保护措施 ①实行雨污分流； ②设置1座容积为1.0m3的隔油池； ③项目外排生活污水需处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B等级）标准排放限值才能排入园区污水管网最终进入污水处理厂处理；外排生产污水需处理达到到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值才能排入园区污水管网最终进入污水处理厂处理。 （3）声环境保护措施 ①合理布局，选用低噪设备，并定期保养检修设备，防止机械损坏引起高噪声影响周围环境； ②保护并加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用； ③入厂车辆要减速，禁止鸣笛。 （4）固体废物的处置措施 ①生活垃圾集中收集后由工业园区环卫部门统一清运处置； ②鸡蛋壳使用带盖垃圾桶收集后外售新平县革棚良种猪场作为饲料使用； ③检测固废收集后进行灭活处理，再委托环卫部门进行处理； ④原辅料残渣使用带盖垃圾桶收集外售新平县革棚良种猪场作为饲料使用； ⑤产生的不合格产品使用带盖垃圾桶收集，外售给新平县革棚良种猪场作为饲料使用 ⑥废包装材料收集后外销废品收购站进行回收再利用； ⑦隔油池产生的废油脂使用带盖垃圾桶收集后，委托当地具有资质的废油脂回收机构统一处置； ⑧污水处理设施产生的污泥，委托环卫部门统一清运处置。 三、环境管理及环境监测 本项目环境监理计划及监测计划如下表所示： 表9-1 环境监理计划 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 施工准备阶段; 手续的齐全性，设备、装备的环保合理性等; 熟悉设计文件；熟悉施工合同文件等内容；审查承包人施工组织设计中的环保方案; 建设单位; 环境监察部门. 施工期; 废水; 施工废水统一收集沉淀处理后用于建筑材料冲洗和场地洒水抑尘；施工人员生活废水依托已有设施排放; 监理单位; 环境监察部门. 废气; 施工作业采取洒水抑尘措施，车辆覆盖，避开大风天气施工等; 监理单位; 环境监察部门. 噪声; 合理布局，合理安排施工时间，按相关规定实施; 监理单位; 环境监察部门. 固废; 建筑垃圾运至城市建设管理部门指定堆放点，生活垃圾由环卫部门清运处理; 监理单位; 环境监察部门、城建管理部门. 本项目环境监测计划见表9-2。 表9-2 项目运营期环境监测计划 内容; 监测地点; 监测项目; 监测时间与频率; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 1次/年，监测2天，昼间、夜间各一次; 委托具有资质的环境监测单位; 建设单位; 新平县环保局. 废水; 污水处理站进、出水口; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油; 1次/年、每次监测3天. 废气; 排气筒 进、出口; TSP、SO2、NOX; 1次/年. 四、三同时竣工环境保护验收一览表 表9-3 “三同时”竣工验收一览表 名称; 项目; 处理措施; 处理对象; 预期治理效果. 大气污染物; 燃气隧道炉; 15m排气筒; 燃烧废气; 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准. 水污染物; 含油污水; 设置1个为1.0m3的隔油池; COD、氨氮、BOD、; 用于项目含油污水的预处理. 检验室; 设置塑料桶收集后，使用漂白粉消毒; 检验废水; 有效收集并进行消毒处理. 固废; 隔油池; 交有资质废油脂回收机构统一收集处置; 废油脂; 分类收集分类处置，固废处置率100%. 生产固废; 分类使用加盖收集桶，并做到日产日清; 鸡蛋壳、原辅料残渣、不合格产品、废油脂、检验固废. 预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

当地环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 - 年 月 日