新环审〔2017〕13号

新平县环境保护局关于新平县扬武镇鲁波莫克白云石矿（改造升级）项目环境影响

报告表的批复

新平县扬武镇鲁波莫克采石厂:

你厂委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制的《新平县扬武镇鲁波莫克白云石矿（改造升级）项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境保护审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你厂新平县扬武镇鲁波莫克白云石矿（改造升级）项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县扬武镇鲁波莫克白云石矿（改造升级）项目拟建于新平县扬武镇赵米克村委会鲁波莫克南侧山坡上（原址改造升级），项目矿山属《新平彝族傣族自治县人民政府关于印发新平县非煤矿山转型升级实施方案的通知》（新政发〔2016〕110号）文件中改造升级类矿山，于2016年5月16日经玉溪市国土资源局出具《云南省新平县扬武镇鲁波莫克采石厂白云石矿资源开发利用方案》（玉矿开备〔2016〕010），项目建设性质为扩建。项目建设内容及规模：建设一个年开采加工10万吨/年的白云岩矿露天采场及其配套设施。项目矿区面积由0.0025km2增加至0.0227km2，生产规模由原来的5万吨/年扩增至10万吨/年，各项基础设施沿用原来，淘汰原有腭式破碎机、细碎机、振动分级筛设备，新建2套腭式破碎机（PE400×600）、1套细碎机（PXJ800×400）、1套振动分级筛设备（SZF），新修长约120 m，宽4.2m的矿区道路。项目总投资120万元，其中环保投资18.5万元，环保投资比例为 14.42%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2.按照“雨污分流、清污分流”的原则规划布设厂区给排水管网，初期雨水经沉砂池处理后，用于项目区内洒水降尘及绿化，矿区淋滤水经污水管网收集后回用；若需外排，必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中（表4）一级标准后排放；生活污水经生活污水收集池处理后回用不外排。

3. 加强废气污染防治。切实落实好生产过程中表土剥离、穿孔、爆破、运输、石料生产加工等各环节产生的无组织废气的污染防治措施。石料生产加工采用喷湿作业，并在破碎、筛分工段采取洒水、半封闭罩、末端雾化喷淋设施、除尘器处理后于15高排气筒排放；铲装时要在装货前对碎石进行喷水处理；矿区道路路面要进行定时洒水降尘减少道路运输造成的扬尘污染，确保场区无组织废气不超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高值≤1mg/Nm3）。

4.加强噪声的污染防治。项目选用低噪声生产设备，并在破碎机、筛分机安装减振垫、隔板，减小噪声源强；采石场爆破时要采用固定时段，尽量避开人员休息时间，夜间禁止爆破及采矿作业，并采取集中爆破的方式进行；同时加强生产机械的日常维护和厂区的绿化，使厂界噪声限值不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

5.落实各项固废收集处置措施。危险废物（废机油等）在收集、贮存、转移运输过程中必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》执行；弃土用于采空区回填，生活垃圾统一收集后运至赵米克村妥善处置。

6.落实生态环境保护措施。为减轻对生态及景观的影响，对开采过后的坡面覆盖层经剥离、削坡裸露的表面进行绿化覆盖。在采石终结后，应进行封场及植被恢复工作，恢复自然生态景观。

7、加强项目区环境管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目竣工后向我局提出竣工验收监测申请，同时提交建设项目环境保护“三同时”执行情况报告及相关信息公开证明。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

新平县环境保护局

2017年7月7日

抄送：县国土局、县安监局、扬武镇人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

新平县环境保护局办公室                 2017年7月7日印发