工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 水塘镇中心幼儿园建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-05-10 | 工程进度 | 封顶 | 检查日期 | 2017-09-13 |
| 施工单位 | 戛洒镇建筑安装有限公司 |  | 监理单位 | 云南同磊工程监理咨询有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 质量：1、土方回填时要注意回填厚度； - 马牙槎设置不正确； 安全：1、施工现场道路硬化不到位，局部道路被材料堵塞，材料堆放管理混乱； - 排水措施不到位，积水严重； - 施工现场各种施工方案、安全台账等资料不齐全，“五牌一图”未设置，警示标语标识较少； - 临时操作平台使用砖块搭设，存在安全隐患； - 施工用电不规范，电线拖地，乱拉乱接现象严重，开关箱未上锁，无专人管理，达不到“无防一通”的土建条件； - 相关管理人员不到位。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：张福兴、刀飞、王成、周俊贤 2017年9月13日 施工单位负责人签字：谢学云 监理单位负责人签字：张荣华 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：张福兴 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |