工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县戛洒镇傣乡幼儿园建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-08-01 | 工程进度 | 基础开挖 | 检查日期 | 2017-09-12 |
| 施工单位 | 新平县建筑工程公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| - 基坑边坡坡度过大，边坡塌落严重，坑底有积水，基坑周边弃土堆积过高，对有塌陷隐患的基坑要求支护加固后才能进行下一步施工； - 脚手架搭设不规范：扫地杆过高，未拉设安全网，扣件紧固力达不到要求，脚手架基础积水，部分立杆悬空； - 塔吊未备案，塔基积水严重，要求禁止使用； - 施工现场临街一侧未围挡，临边洞口未围护，未挂设相关的标语、标牌； - 施工现场材料堆放管理混乱，道路未硬化，现场排水不畅，积水严重； - 施工用电不规范，配电室达不到“无防一通”的土建条件，未配备消防设施； - 未完成相关质量、安全报监； - 相关管理人员不到位。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：张福兴、刀飞、王成、周俊贤 2017年9月12日 施工单位负责人签字：严永 监理单位负责人签字：晏新明 2017年9月12日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：张福兴 2017年9月12日 |  |  |  |  |  |