工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县水塘镇中心小学综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-05-15 | 工程进度 | 封顶 | 检查日期 | 2017-09-13 |
| 施工单位 | 新平县太平建筑装饰有限责任公司 |  | 监理单位 | 云南同磊工程监理咨询有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 质量：构造柱钢筋移位； 安全：1、脚手架搭设不符合规范要求：连墙件较少，横杆断开处未与主体连接，安全网破损严重，脚手架悬挂较多建筑垃圾，搭设高度不够，剪刀撑设置不规范，扣件紧固力达不到要求； - 施工用电不规范，消防设施配备不齐全； - 井吊无停靠装置，停靠平台围护不到位； - 临边洞口围护不到位，临边作业人员未佩戴安全带； - 施工现场材料堆放管理混乱； - 施工现场相关内业资料与施工进度不同步。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：张福兴、刀飞、王成、周俊贤 2017年9月13日 施工单位负责人签字：杨春光 监理单位负责人签字：张荣华 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |