工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县者竜乡供电所建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 |  | 工程进度 | 封顶 | 检查日期 | 2017-09-13 |
| 施工单位 | 玉溪志通工程建设有限责任公司 |  | 监理单位 | 峨山正泰工程监理咨询有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: - 质量：1、局部梁钢筋发生移位，保护层厚度不均匀，梁筋间距、排距不均匀； - 模板集合尺寸稍差，固定不到位； - 施工资料未与施工进度同步； - 安全：1、施工现场使用轨道式提升搅拌机，要求禁止使用； - 施工现场安全文明程度差，排水措施不到位，材料堆放管理混乱； - 施工用电不规范，未接地线，开关未安装开关箱； - 弃土堆放过高，工地一侧的边坡有塌陷的隐患； - 现场未挂设“五牌一图”和必要的警示标语标识，未建立安全教育台账； - 施工现场无消防设施，无相关的应急措施； - 相关管理人员不到位。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：张福兴、刀飞、王成、周俊贤 2017年9月13日 施工单位负责人签字：李自学 监理单位负责人签字：郭连忠 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：张福兴 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |