工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县者竜中学综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-06-02 | 工程进度 | 基础完成 | 检查日期 | 2017-09-13 |
| 施工单位 | 新平县建筑工程公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: - 质量：1、地坪混凝土厚度较小达不到设计要求，要求施工单位出具具体的处理方案； - 构造柱钢筋移位 - 安全：1、雨季施工排水措施不当，积水严重； - 工地一侧挡墙墙角侵蚀严重，存在倒塌的安全隐患； - 施工现场材料堆放管理混乱，未配备相关的消防设施； - 通往工地的道路未硬化，坡度未降缓； - 现场警示标语标识较少； - 施工现场用电不规范，电线拖地，配电箱达不到“无防一通”的土建条件； - 校园内施工围挡不到位，门卫值班员履职不到位； - 相关管理人员不到位。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：张福兴、刀飞、王成、周俊贤 2017年9月13日 施工单位负责人签字：陈世洪 监理单位负责人签字：郭连忠 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：张福兴 2017年9月13日 |  |  |  |  |  |