工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县者竜中学综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-06-02 | 工程进度 | 装饰装修 | 检查日期 | 2018-01-29 |
| 施工单位 | 新平县建筑工程公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信建设工程监理有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 1、建筑行业消防安全隐患排查； 2、房屋和市政工程施工现场“地条钢”排查清查； 3、春节和“两会”期间房屋和市政工程安全生产“六项行动”排查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 1、井子架未备案，停靠平台围护不到位，无停靠装置，卸料平台搭设无装修方案；井子架乙级超过使用年限，要求禁止使用立即拆除； 2、脚手架局部横杆断开，安全网破损严重，水平网建筑垃圾较多，扣件螺栓紧固力达不到要求； 3、施工用电不规范，①配电室未上锁且堆放较多杂物，线路凌乱；②未拉设PE线；③施工用电未按“三级”配电作分级设置；④局部线路拖地，乱拉乱接； 4、临边多年公开围护不到位如卸料平台上的洞口； 5、施工现场材料堆放管理混乱，未设置门卫值班人员； 6、施工现场未配备相应的消防设施，没货措施不到位； 7、现场施工监理管理人员不到位； 8、经检查按施工现场使用的钢筋为“仙福集团”钢筋，未发现使用地条钢； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：杨振、刀飞、周俊贤、王成、冯春荣 2018年1月29日 施工单位负责人签字：李永华 监理单位负责人签字：郭连忠 2018年1月29日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ √ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |