工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县戛洒傣乡幼儿园建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-08-01 | 工程进度 | 职工轮转楼砖砌体组砌 | 检查日期 | 2018-01-31 |
| 施工单位 | 新平县建筑工程公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信建设工程监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 1、建筑行业消防安全隐患排查； 2、房屋和市政工程施工现场“地条钢”排查清查； 3、春节和“两会”期间房屋和市政工程安全生产“六项行动”排查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 1、物料提升机未备案，地貌连接未使用高强螺栓（仅使用三级钢固定），绳卡使用不规范，钢绳在卷筒上排序混乱； 2、脚手架局部基础未硬化，部分扫地杆缺失，水平网上有较多建筑垃圾且水平网破损严重；脚手架与运输通道、卸料平台连接；扣件螺栓紧固力达不到要求； 3、作业人员为正确佩戴安全帽，高处作业人员未佩戴安全带； 4、临边洞口围护不到位，安全通道不畅通； 5、施工用电不规范，未配备相应的消防设施，未制定相关消防安全制度； 6、经检查现场未发现使用“地条钢”；使用钢筋为“仙福集团”钢筋； 7、施工现场施工、监理相关管理人员未到场； 8、钢筋作业棚搭设不规范，在塔吊大臂作业范围内； 9、砼配合比控制不严，在楼板上直接随意抄板； 10、施工围挡不到位； 11、易燃易爆材料集中堆放，防火措施控制不严； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：杨振、刀飞、周俊贤、王成、冯春荣 2018年1月29日 施工单位负责人签字：杨志华 监理单位负责人签字：晏新明 2018年1月29日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ √ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |