工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县戛洒傣乡幼儿园建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-08-01 | 工程进度 | 幼教楼二层板面钢筋 | 检查日期 | 2018-01-04 |
| 施工单位 | 新平县建筑工程公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信建设工程监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 幼教楼二层板面钢筋及模板支撑 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，线管网片钢筋未按设计要求制安，保护层未垫到位，负弯矩钢筋间距过大，楼梯折板未按设计要求制作； 2、局部梁钢筋位移偏中，保护层厚度不够，梁钢筋排距不均匀，柱子钢筋移位，柱头箍筋加密区箍筋间距不均匀；⑨/c轴梁的上排钢筋设计未4@22/2@18，实际为2@22+2@20/2@18； 3、预留洞口无加强钢筋； 安全：1、模板支撑不符合规范要求：①部分立杆自由端长度过大；②横杆端部未超出扣件盖板边缘100mm；③存在钢木混用；④扣件螺栓紧固力达不到规范要求；⑤梁底缺少立杆支撑；⑥存在扣件吃力； 2、临边洞口围护不到位，部分作业人员未佩戴安全帽，已经戴安全帽的未系帽带；临边作业人员未佩戴安全带； 3、施工用电不规范如乱拉乱接、电线拖地等； 4、井架未备案，备案之前禁止使用，基础积水，无防护门； 5、脚手架搭设不规范如卸料平台与外架连接，扣件螺栓紧固力达不到要求，脚手架上堆放建筑材料等； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 2018年1月04日 施工单位负责人签字：杨志华 监理单位负责人签字：晏新明 2018年1月29日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ √ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2018年1月29日 |  |  |  |  |  |