工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 老厂乡中心小学综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-06-15 | 工程进度 | 装饰装修 | 检查日期 | 2018-01-30 |
| 施工单位 | 玉溪第七建筑装饰工程有限公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 施工现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 1、建筑行业消防安全隐患排查； 2、房屋和市政工程施工现场“地条钢”排查清查； 3、春节和“两会”期间房屋和市政工程安全生产“六项行动”排查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 1、物料提升机超过使用年限，缆风绳、钢绳绳卡均只有两个，井架与基础连接（地锚设置）未使用高强螺栓仅使用三级钢固定；要求停止使用，立即拆除； 2、施工用电不规范：配电室堆放杂物，达不到“无防一通”的土建条件，线路乱拉乱接，电线拖地等； 3、施工现场未配备消防设施，未制定消防制度； 4、高处作业人员所戴的安全带无保险扣，部分作业人员未佩戴安全帽； 5、施工现场安全文明程度较差，未设置安全通道，材料堆放管理混乱； 6、施工现场施工、监理管理人员未到岗； 7、经检查施工现场未发现使用“地条钢”，使用钢筋为“仙福集团”钢筋； 8、脚手架拆除前要求施工单位先检查加固后拆除； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：杨振、周俊贤 、刀飞、冯春荣、王成 2018年01月30日 施工单位负责人签字：谢学云 监理单位负责人签字：裴兴科 2018年01月30日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长： 2018年01月30日 |  |  |  |  |  |