工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县民族产业园（五期）工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017.12.30 | 工程进度 | 基础完成 | 检查日期 | 2018.1.29 |
| 施工单位 | 新平县嘎洒建安公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信监理公司 |  |
| 检查部位 | 整个工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： - 建筑行业消防安全隐患排查 - 房屋和市政工程施工现场“地条钢”排查清查 - 春节和“两会”期间房屋和市政工程安全生产“六项行动”排查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况： 1. 脚手架自由端过长，缺少水平杆，需要专项方案。 2.基础未硬化，排水设施要完善，深基坑要求专家论证。 3.塔机尽快备案，应配备信号工，丝索工，需要检查记录，临边洞口未围护。 4.缺少三级配电箱，二级三级配电箱混用。 5.不同厂家钢筋不能堆放在一起，应分开堆放，木材堆放混乱。 6.工地现场未挂设标语标识。 7.脚手架螺栓扭矩力达不到40N·M。 8.假期间防水防盗要加强。 监督人员签字：张福兴、丁光锦、李培华、张力雄 2018年1 月29日 施工单位负责人签字：普曾宏 监理单位负责人签字：魏光泽 2018年1 月29日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量(安全)问题（ ）。 发现存在质量（安全）问题：1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ √ ）；2.下发整改通知，责任单位单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）；3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 检查组组长：张福兴 2018年1 月31日 |  |  |  |  |  |