工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县第三中学建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2018-03-01 | 工程进度 | 主体施工 | 检查日期 | 2018-07-05 |
| 施工单位 | 新平县太平建筑装饰工程有限责任公司 |  | 监理单位 | 玉溪世纪永立建设监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 整个工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 1.“1+7”专项整治行动； 2.施工安全专项治理； 3.汛期安全检查。 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: - 初三教学楼：构造柱植筋数量不够（局部），植筋设置不规范（需交叉），植筋局部移位； - 扫地杆过高及局部小横杆缺失； - 高处作业人员未佩戴安全带，部分作业人员安全帽佩戴不规范； - 后浇带钢筋保护不到位及建筑垃圾清理不到位； - 卸料平台与外架连接，须分离，外架要分段验收，卸料平台须表明荷载； - 螺栓紧固力达不到40N.m - 整个施工现场排水设施不完善； - 边坡安全防护不到位； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：蒋成永、杨振、丁光锦、张力雄 2018年07月05日 施工单位负责人签字：陈建平 监理单位负责人签字：张国荣 2018年07月05日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |