工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 者竜供销社日用百货和农资配送中心超市综合楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-12-25 | 工程进度 | ①-⑦轴顶层板面钢筋 | 检查日期 | 2018-07-06 |
| 施工单位 | 新平县戛洒建筑安装有限责任公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | ①-⑦轴顶层板面钢筋 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查。 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层未垫到位，未按设计要求制作线管钢筋网片； - 部分梁筋位移偏中，保护层未垫到位，柱头接点达不到抗震要求； - 钢筋锈蚀严重，未除锈； - 柱头模板集合尺寸差，接头缝隙较大；构造柱植筋仅有两根； 安全：1、模板支撑不符合规范要求如：①梁底缺少立杆支撑；②部分小横杆端部未超出扣件盖板边缘100mm；③部分小横杆变形且为残次品；④立杆支于悬空的方木上；⑤立杆顶托与钢管缝隙过大；⑥楼梯边的梁支撑悬挑； - 井子架未登记备案，卸料平台搭设不规范如：①与主体无刚性连接；②无搭设方案；③剪刀撑设置不规范；④与外架连接； - 林边洞口围护不到位如：楼梯边缘、顶层电梯井口、顶层作业平台边缘等； 施工用电不规范，施工班组用电线路顺地拉。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 2018年07月06日 施工单位负责人签字：欧阳东 监理单位负责人签字：郭连忠 2018年07月06日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2018年07月06日 |  |  |  |  |  |