# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新平县扬武镇赵米克丫口建筑材料加工及堆放场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平扬武德弘建筑材料加工场 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨云 |  | 联系人 | 杨云 |  |
| 通讯地址 | 新平县扬武镇赵米克村委会第一小组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15331555607 | 传真 | / | 邮政编码 | 653401 |
| 建设地点 | 新平县扬武镇赵米克村委会第一小组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新平彝族傣族自治县发展和改革局 |  | 备案编码 | 新发改投资备案[2018]47号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | 建筑用石加工（C3033） |  |
| 占地面积(m2) | 8000 |  | 绿化面积（m2） | 300 |  |
| 总投资 (万元) | 120 | 其中：环保投资（万元） | 38 | 环投资占总投资比例（%） | 31.7 |
| 评价经费 (万元) | 2 |  | 预期投产 日期 | 2018年11月 |  |
| 项目内容及规模： 1、项目由来 当今我国正处于经济高速发展时期，石料的需求量逐年递增。一是城乡房地产业在增加；二是山区农民建房向砖混方向发展；三是国家大力扶持修建乡村道路等。建筑用石已出现供不应求的现象，本项目的建设将一定程度上减轻当地供不应求的局面，为地方建设起到积极的促进作用。同时本项目利用玉磨铁路修建过程中产生的弃石作为加工原料，有利于减轻因弃石堆放带来的环境问题。 本项目于2018年6月8日取得了新平彝族傣族自治县发展和改革局下发的投资项目备案证，新发改投资备案[2018]47号。本项目占地8000m2，厂区内建设一条破碎筛分生产线，年加工石料35万吨。配套设置有原料堆场、产品仓、办公生活区、配电室、生产高位水池、生活高位水池等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目分类管理目录》中的有关规定，本项目需开展环境影响评价工作。受新平扬武德弘建筑材料加工场的委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，在对项目进行仔细踏勘、调查及收集相关资料的基础上，编制了《新平县扬武镇赵米克丫口建筑材料加工及堆放场建设项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批。 2、工程概况 （1）项目名称：新平县扬武镇赵米克丫口建筑材料加工及堆放场建设项目 （2）建设单位：新平扬武德弘建筑材料加工场 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：新平县扬武镇赵米克村委会第一小组 （5）建设内容及规模：项目厂区占地面积8000m2，建成后年生产不同规格的石料35万吨，配套设置有石料加工区、原料堆场、产品仓、办公生活区、配电室、生产高位水池、生活高位水池。 （6）产品方案：本项目通过购入石料，将其加工成不同规格的碎石料外售。 3、工程内容 （1）项目建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，本项目厂区面积为8000m2，项目组成一览表详见表1-1: 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目名称; 工程建设内容; 备注. 一; 主体工程. 1; 石料加工区; 石料加工区位于厂区东南面，占地面积410m2，设置有破碎机及筛分机，用于石料的破碎机筛分，破碎机与筛分机通过皮带连接。设计提出利用彩钢瓦搭建密闭厂房，破碎机、筛分机及传输皮带均布置于密闭厂房内。; 新建. 二; 辅助工程. 1; 原料堆场; 位于破碎加工区西北侧，占地面积1600m2，运输进场的原料暂存于原料堆场内，原料堆场为露天堆场，堆场设置洒水装置。; 新建. 2; 产品仓; 设置于平筛下方，根据产品方案，本项目共设置有3个产品仓，用于暂存不同规格的石料产品，每个产品仓规格均为a×b×h=6×5×5.5，产品仓四面围挡，顶部设有罩棚，底部设漏斗状下料口，产品仓总占地面积为180m2。; 新建. 三; 公用工程. 1; 供水工程; 本项目为新建项目，拟于办公生活区北侧修建10m3的生活高位储水罐，生活用水水源来自附近的自来水供水管网，通过架设管道将自来水引入生活水储水罐，最终再架设管道将水引致各用水点。 本次设计于破碎站东侧地势较高处建设一个10m3的生产高位水池，生产用水优先使用处理后的初期雨水，不足部分取自自来水供水管网，通过架设管道将自来水引入生产高位水池，最终再铺设供水软管，将水引致各用水点。; 新建. 2; 供电工程; 本项目用电来扬武镇市政供电系统。电源来自厂区附近10kV线路，厂区内设置有1台容量630KVA的变压器就可以供生产、生活用电。变压器布置在办公生活区南侧的配电房内，满足破碎站生产、生活用电要求。; 新建. 3; 运输; 场内运输：本项目邻近杨马公路，项目厂区南端开口连接杨马公路，厂内设置160m的场内道路连接各功能区，场内道路进行地面硬化处理。 外部运输：外部运输道路为紧邻的杨马公路，可满足项目生产材料、生活物资的运输的需要。; 新建. 4; 办公生活区; 位于原料堆场西侧，占地面积110m2，为一层活动板房，布置有值班室、食堂、仓库、宿舍及办公室等; 新建. 三; 环保工程. 1; 初期雨水收集池; 1个三级沉淀池，总容积92m3; 新建. 2; 隔油池; 1个，容积1m3; 新建. 3; 生活污水收集池; 1个，容积5m3; 新建. 4; 化粪池; 1个，容积2m3; 新建. 5; 洒水设施; 水泵+供水软管; 新建. 6; 截排水沟; 项目厂区四周截排水沟总长160m; 新建. 7; 密闭厂房; 利用彩钢瓦搭建密闭厂房，破碎机、筛分机及传输皮带均布置于密闭厂房内; 新建. 8; 油烟机; 食堂安装油烟机; 新建. 9; 地面硬化; 对进场道路及回车场进行地面硬化处理; 新建. 10; 绿化; 占地300m2; 新建. （2）产品方案 生产规模：年产35万吨碎石料，本项目产品方案见表1-2: 表1-2 项目产品方案表 料号; 规格（cm）; 比例（%）. 1; 3~9; 42.8%. 2; 0.5~3; 28.6%. 3; ≦0.5; 28.6%. （3）主要原辅材料消耗 项目原辅材料一览表见表1-3: 表1-3 项目原辅材料一览表 原辅料; 消耗量; 来源. 电; 123万度; 外部电网供电. 原料矿石; 35万t/a; 玉磨铁路在建工程弃石. 用水量; 250.5m3/a; 附近自来水供水管网. 4、总平面布置 项目厂区大致呈东西走向矩形，厂区布置充分利用了场地外形和自然地形使工艺流程更加简捷顺畅，布局紧凑合理，厂区西面布置办公生活区、生活高位水池及配电室，厂区中部布置原料堆场、厂区东侧布置石料加工区、产品仓及生产高位水池，各区域间以场内道路连接，本项目布局紧凑、简洁，各功能区分区明确，工艺流程较顺畅。距离项目最近关心点为项目东面380m处的新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍，主导风向为西南风，关心点位于侧风向，本项目办公及生活区在西面，位于侧风向，生产区及物料储存区均位于侧下风向，办公生活区及生产区分开，可减少噪声及粉尘对办公及生活区的影响。 5、公用工程 （1）供水 本项目为新建项目，拟于办公生活区北侧修建10m3的生活高位储水罐，生活用水水源来自附近的自来水供水管网，通过架设管道将自来水引入生活水储水罐，最终再架设管道将水引致各用水点。 本次设计于破碎站东侧地势较高处建设一个10m3的生产高位水池，生产用水优先使用处理后的初期雨水，不足部分取自自来水供水管网，通过架设管道将自来水引入生产高位水池，最终再铺设供水软管，将水引致各用水点。 （2）排水 项目生产过程中用水主要为绿化用水及抑尘用水，该部分水主要被地表吸收或蒸发，不产生生产废水；项目生活污水经隔油池预处理后排入收集池中处理暂存，最终用于厂区内菜地施肥，废水不外排；初期雨水经初期雨水收集池处理暂存后，晴天回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。 （3）供电 本项目用电来扬武镇市政供电系统。电源来自厂区附近10kV线路，厂区内设置有1台容量630KVA的变压器就可以供生产、生活用电。变压器布置在办公生活区南侧的配电房内，满足破碎站生产、生活用电要求。 6、主要生产设备 按项目建设规模、产品方案及工作制度，本项目主要设备配置见表1-4。 表1-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称及型号; 单位; 生产; 备用; 合计; 备注. 1; 自卸汽车(10t); 辆; 1; 0; 1; 新增. 2; 装载机; 台; 1; 0; 1; 新增. 3; 平筛; 台; 1; 1; 新增. 4; 反击式破碎机; 台; 1; 1; 新增. 5; 变压器(630KVA); 台; 1; 1; 新增. 6; 水泵; 台; 1; 1; 2; 新增. 7、主要经济技术指标 该项目主要的经济技术指标如下表： 表1-5 项目主要的经济技术指标 序号; 项目名称; 单位; 数量. 一; 生产能力：; 万t/a; 35. 二; 服务年限; a; 3.0. 三; 工作制度; 天/年; 300. 班/天; 2. 小时/班; 4.0. 四; 供电; 万度/a; 123. 五; 供水; m3/a; 250.5. 六; 劳动及劳动生产率. 七; 在册职工人数; 人; 15. 其中：生产人员; 人; 11. 管理及服务人员; 人; 4. 八; 厂区占地面积; m2; 8000. 建面积; m2; 740. 九; 项目总投资; 万; 120. 1; 建设投资; 万元; 67. 2; 环保投资; 万元; 38. 3; 流动资金; 万元; 15. 8、劳动定员及工作制度 本项目年工作日300天，每天2班，每班4.0小时。根据项目的工作制度，项目在册职工为15人，其中：生产工人11人，管理人员4人。 9、环保投资 项目总投资120万元，其中环保投资38万元，占项目总投资的31.7%。环保投资具体情况见表1-6。 - 表1-6 环保投资情况 序号; 项目名称; 规格; 金额 （万元）. 1; 初期雨水收集池; 1座92m3的三级沉淀池; 2.5. 2; 噪声减振措施; 设备减震垫; 1.5. 3; 彩钢瓦密闭厂房; /; 18.5. 4; 水泵+供水软管洒水设施; 1套; 0.5. 5; 截排水沟; 160m; 4.5. 6; 隔油池; 1个，容积1m3; 0.5. 7; 生活污水收集池; 1个，容积5m3; 1.0. 8; 化粪池; 1个，容积2m3; 1.0. 9; 绿化; 300m2; 1.5. 10; 油烟机; 1套; 0.5. 11; 进场道路及回车场; 地面硬化; 6. 合计; /; 38. 10、产业政策 本项目为35万t/a碎石料加工项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《关于修改“产业结构调整指导目录”（2011年本）有关条款的决定》（2013年2月16日），本项目产品及工艺不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，因此，该项目建设不予国家产业政策相冲突。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目厂址原为石灰石矿山，该矿山已停采多年，根据现场踏勘，由于以往石料开采，造成矿山区域植被已全部破坏殆尽，原有矿山停采后未进行覆土植被，经过多年的自然植被恢复，矿山部分区域已长出矮灌及杂草，但大部分区域地表仍裸露着，水土流失较严重。项目新建后，随着各功能区的布置，截排水沟及收集沉淀池的建设，将一定程度上减轻该区域的水土流失，项目服务期满后将对厂区进行覆土绿化，区域水土流失逐步得到控制。 |

# 项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及交通 新平彝族傣族自治县位于云南省中部偏西南，地理坐标为北纬23°39′～24°27′、东经101°17′～102°36′。东与峨山、石屏县接壤，南与元江、墨江县毗邻，西连镇沅县，北靠双柏县。东西最大横距102km，南北最大纵距88.2千米，总面积4223km2，其中山区面积占98%。县人民政府驻地桂山镇，距省会昆明182km，玉溪市府所在地红塔区90km。 扬武镇位于新平县东南部，东临石屏、南接元江、北邻峨山、西连新平县城，国道213线、323线横穿集镇，是玉溪、红河、普洱三地州（市）四县五乡（镇）物资集散地和八方商贾云集之地。 本项目位于扬武镇西北面，项目中心地理坐标为北纬 23º55´36.44″，东经 102º8´8.67″，项目行政区划隶属新平县扬武镇赵米克村委会第一小组。扬马公路从厂区南面经过，交通便利。 项目区交通位置见附图2-1。 2、地形、地貌、地质特征 新平县境地处哀牢山脉中段，地表崎岖，峰高谷深，河流纵横，呈“V”型深切割山原地貌。地势西北高，东南低。山峦自西向东分为哀牢、迤岨、磨盘3个山群。哀牢山脉自西北向东南在境内绵亘蜿蜒90余千米。县境内海拔在2500～3000米的山峰有81座，海拔在3000米以上的山峰有11座。最高海拔（哀牢山主峰大雪锅山）3137米，最低海拔（曼线）422米。 扬武镇最高海拔鲁奎山2389米，最低海拔玉租河510米。 评价区位于宽谷地区，地貌以河谷阶地及中低山地貌为主，波状起伏，切割较浅。地势北高南低，西高东低。 3、气候及气象特征 新平全境属中亚热带气候，由于境内地形复杂，大体又可分为河谷高温区、半山暖温区和高山寒温区3个气候区域类型。以县城小坝子（盆地）为代表的半山暖温区地带，全年日照约2838.7小时。 新平县立体气候明显，属亚热带季风气候，大气主要受南来孟加拉湾气流控制，年最高气温36.4℃，最低气温-0.2℃，降雨较多。多年平均气温20℃，年均降雨量973mm，日最大降雨量77.5mm，年蒸发量2114mm，年平均相对湿度74%。年平均风速2.3m/s，主导风向为西南偏西风（WSW）。 4、水文 新平县境内河流除谷麻江属李仙江水系外，其余均属元江水系。李仙江在县境流程短，主要河流有麻大江河、班东河；元江干流流经新平县境，长113.7km，三江口以上称石羊江，三江口至河口大桥称戛洒江，河口大桥以下称漠沙江，于漠沙阿迭村流入元江县境。沿元江两岸较大的支流有绿汁江、大春河、南达河、棉花河、南恩河、达哈河、发启河、丫味河、曼蚌河、挖窖河、比里河、困龙河、峨德河、西尼河、南甘河、平甸河、康之康河、亚尼河等。 项目所在区域地表水体主要为赵米克河，赵米克河由南向北流入高粱冲河，再经平甸河流入小河底河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），项目所在水系为红河流域、红河干流、小河底河一级支流、平甸河二级支流，属“新平县城—大开门”河段，水环境功能为工业用水、农业用水、一般鱼类保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 项目区水系图见附图2-2。 5、土壤 新平县土壤有红壤、红色石灰土和水稻土等四类。土壤呈微酸性至中性。 项目区属红壤区，主要以红壤为主，易侵蚀，土壤厚度80厘米，土壤垂直分布不是十分明显，只是由于地形、土质以及人为利用上的差距，形成了土壤的地带性水平分布上的不同。据土壤普查资料，区内的土壤以红壤为主。 新平县地带性土壤有六类，即燥红土、赤红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、亚高山草甸土，详见表2-1。 表2-1 土壤类型表 编号; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 海拔（m）; 800以下; 800-1300; 130; -2200 2200; 2700 2700-3000; 3000以上. 土壤; 燥红土; 赤红壤; 红壤; 黄棕壤; 棕壤; 亚高山灌丛草甸土. 6、自然资源 （1）生物资源 新平县境内有高等植物219科762属1402种，有国家一级保护植物伯乐树、二级保护植物水青树、三级保护植物翠柏等；兽类75种，禽类153种，两栖爬行类45种，昆虫类130余种，其中有一级保护动物绿孔雀、二级保护动物白鹇等。根据现场踏勘，项目 由于项目厂区原为石灰石矿山采场区，原生植被已全部破坏，项目周边区域农业开发程度较高，原生植被已基本被农业作物和经济作物替代，主要为油菜、烟叶、玉米、大豆等，道路两侧行道树主要为桉树、松树等。 由于项目所在区域长期受人类活动的影响，原生植被较少，因此，野生动物的适宜生境较少，动物资源受到限制，种类不多，且种群数量较小。仅分布有常见鸟类和爬行动物，种类和数量很少，分布的动物为常见种类，以松鼠、田鼠、小家鼠、蜈蚣、画眉、山雀、马蜂等哺乳、鸟类、爬行和昆虫中的小型物种为主。项目周边未见有国家、省级、市级重点保护野生动植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目所在地属于大气环境质量二类区，执行《环境空气质量标准》GB3095—2012二级标准；项目周边无重大工矿企业污染染源，仅有公路汽车尾气，项目所在地环境质量较好，能够满足《环境空气质量标准》GB3095—2012二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体主要为赵米克河，赵米克河由南向北流入高粱冲河，再经平甸河流入小河底河。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 本次评价采用2016年9月7日至2016年9月13日，云南省环境监测中心站对大开门平甸河断面所做监测，监测结果见表3-1。 表3-1 监测结果统计表 单位：mg/L 点位及项目; 大开门平甸河断面; 标准 mg/L; 达标情况. 时间; 第1天; 第2天; 第3天. PH; 7.34; 7.35; 7.32; 6-9（无量纲）; 达标. 悬浮物; 15; 13; 16; /; 达标. CODcr; ＜10; ＜10; ＜10; ≤20; 达标. BOD5; ＜2; ＜2; ＜2; ≤4; 达标. 氨氮; 0.240; 0.118; 0.146; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.05; 0.04; 0.04; ≤0.2; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.04; ≤0.05; 达标. 硫化物; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ≤0.2; 达标. 铁; 0.0964; 0.0844; 0.102; /; 达标. 锰; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; /; 达标. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.05; 达标. 镉; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.005; 达标. 铅; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ≤0.05; 达标. 铜; ＜0.009; ＜0.009; ＜0.009; ≤1.0; 达标. 锌; 0.037; 0.098; 0.072; ≤1.0; 达标. 氟化物; 0.292; 0.297; 0.319; ≤1.0; 达标. 铬; ＜0.019; ＜0.019; ＜0.019; 0.05; 达标. 流量m3/s; 20.6; 20.5; 20.8; /; /. 根据监测结果可知，大开门平甸河断面各监测因子均能足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准，平甸河水质良好。 3、地下水环境现状 根据现场踏勘，项目周边无工业企业污染源，项目地下水受到影响可能性小，地下水水质良好，其水质能达到GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 建设项目位于新平县扬武镇赵米克村委会第一小组，周边无大的噪声源，经现场踏勘，项目区声环境质量状况能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准的要求。 5、生态环境 项目位于新平县扬武镇赵米克村委会第一小组，经现场踏勘，项目所在区域以及可能影响到的区域内没有自然保护区及风景名胜区等。评价区内无古树名木，未发现国家和省级保护的动物、植物分布。项目区周边为农业生态系统，农业开发程度较高，地势平缓，原生植被几乎全部被农业作物和经济作物替代，主要为油菜、烟叶、玉米、大豆等，道路两侧行道树主要为桉树、松树等，评价区域内生物多样性一般。 主要环境保护目标（名单及保护目标）： 项目敏感点具体保护目标见表3-2及图3-1：。 表3-2 主要环境保护目标 保护 类别; 保护目标; 保护目标; 人数; 保护级别. 大气环境; 赵米克村; 西面，1050m; 63户，276人; GB3095-2012《环境空气质量》二级标准. 扬武镇; 东面，790m; 9657人. 新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍; 东面，380m; 11人. 声环境; 项目周边200m范围内无保护目标存在，因此不设置声环境保护目标。. 地表水; 赵米克河; 西面，810m; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准. 高粱冲河; 北面，5300m; /. 地下水; 项目所处区域地下水水质; GB/T14848-2017地下水质量标准》Ⅲ类标准. 生态环境; 厂区周边土地、植被等的生态完整性; 保护现有植被.

# 适用标准

| # 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TSP、PM10、PM2.5的小时平均浓度值按标准的日均浓度的3倍考核。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位: μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; TSP; PM10; PM2.5. 浓度限值; 年平均; 60; 40; 200; 70; 35. 24小时; 150; 80; 300; 150; 75. 小时平均; 500; 200; 900; 450; 225. 2、地表水环境质量标准 项目所在区域地表水体主要为赵米克河，赵米克河由南向北流入高粱冲河，再经平甸河流入小河底河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），项目所在水系为红河流域、红河干流、小河底河一级支流、平甸河二级支流，属“新平县城—大开门”河段，水环境功能为工业用水、农业用水、一般鱼类保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，PH无量纲 项目; PH; 总磷; CODCr; BOD5. （GB3838-2002）Ⅲ类水质标准; 6～9; ≤0.2; ≤20; ≤4. 项目; 氨氮; 总氮; 石油类; 粪大肠菌群. （GB3838-2002）Ⅲ类水质标准; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水单元执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值如表4-3： 表4-3 地下水环境质量标准 项目; pH; 硝酸盐; 溶解性 总固体; 氨氮(NH3-N); 总硬度 ( 以CaCO3计). Ⅲ类标准; 6.5-8.5; ≤20; ≤1000; ≤0.2; ≤450. 项目; 铁; 挥发性酚; 总氰化物; 氟化物; 高锰酸盐指数. Ⅲ类标准; ≤0.3; 0.002; ≤0.05; ≤1.0; ≤3.0. 项目; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 亚硝酸盐. Ⅲ类标准; ≤0.05; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.02. 项目; 锰; 铅; 总大肠菌群(个/L). Ⅲ类标准; ≤0.1; ≤0.05; ≤3.0. 4、声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，声环境质量标准见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：Leq〔dB(A)〕 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| # 污染物排放标准 | 1、废气 项目施工期及运营期无组织排放的粉（扬）尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，排放标准见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 油烟排放参照GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模，执行标准值见表4-6。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净设施最低去除率（%）. 小型; 2.0; 60. 2、废水 本项目厂区设置旱厕，旱厕清掏后用于周边耕地施肥。项目生活污水经隔油池预处理后排入收集池中处理暂存，晴天回用于厂区菜地施肥，废水不外排；初期雨水经初期雨水收集池处理暂存后，晴天回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排，因此本项目不设废水排放标准。 3、噪声 （1）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 Leq〔dB(A)〕 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （2）施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位： dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中第Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物的贮存、处置场污染控制标准。 # 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| # 总量控制指标 | 本项目粉尘排放量为9.186t/a，均以无组织形式排放，因此，本项目不设废气总量控制指标。 本项目设置旱厕，粪便作为农家肥，由周边村民清掏后用于农田施肥。本项目运行过程生活污水经隔油池预处理后排入收集池中处理暂存，晴天用于厂区菜地施肥，废水不外排；初期雨水经初期雨水收集池处理暂存后，晴天回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。因此，本项目不设废水总量控制指标。 本项目固废均得到妥善处置，处置率达100%，因此不设固废总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

5.1生产工艺 本项目工程建设内容环境影响时段包括施工期和营运期两部分。 - 5.2施工期工艺流程： 1、施工期工艺流程 该项目施工期主要包括场地平整、基础施工、主体建筑及配套设施建筑建设、室外装修、设备安装。项目施工过程中使用商品混凝土。工程施工时间一般为早上8:00至晚上7:00，夜间不施工。 施工流程见图5-1。 图5-1 施工期工艺流 程及产污节点图 5.3运营期工艺流程： 图5-2 运营期工艺流 程及产污节点图 本项目运营过程中共进行一道破碎及一道筛分。破碎为反击式破碎。破碎后的石料使用平筛进行筛分。 反击式破碎：机器工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度， 本项目运营过程中使用反击式破碎机进行一道破碎，破碎后的石料通过皮带输送至平筛进行筛分，最终产出3~9cm、3~0.5cm、不大于0.5cm三种规格的石料，平筛设置于产品仓顶部，筛分出的不同规格产品直接落入产品仓内暂存。 本工序主要污染源为破碎、筛分过程中产生的无组织粉尘及设备噪声。设计提出将破碎机及筛分机布置于彩钢瓦搭建的密闭厂房内，从而达到降低无组织粉尘及设备噪声的目的，并对破碎机安装减震垫。采取洒水降尘措施减少原料堆场扬尘。 筛分出来的不同规格的碎石料暂存于产品仓内，最终通过汽车外运出售。 5.4主要污染源情况 5.4.1施工期主要污染源情况 本工程施工期约为1个月，施工期平均每天的施工人数约为20人。 （1）废气 ①扬尘 施工扬尘主要来源于场地平整、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 由平整场地、建材装卸等施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地300m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP 浓度可达10mg/m3 以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。另一方面，建筑材料运输过程中车辆掉撒、扬尘将对道路沿线居民造成一定的影响。 ②燃油废气 本项目施工废气主要来源于运输车辆在运行过程中产生的尾气及施工机械作业期间产生的尾气，其中的污染因子主要有NOX、CO及CHX等。施工期的废气呈无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。 （2）噪声 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关。本项目施工期产生的噪声主要来源于装载机、运输车辆、切割机、电钻等。其声级均在80~100dB（A），见表5-1。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 设备名称; 测量声级dB（A）. 1; 装载机; 85. 2; 卡车; 80. 3; 切割机; 100. 4; 电钻; 95. （3）废水 ①施工人员生活废水 本项目最大施工人员为20人，施工期设置旱厕，施工人员用水量按30L/人·d计，施工人员生活用水量为0.6m3/d，废水产生量按80%计，施工人员生活废水为0.48m3/d。环评要求，在施工场地建设一个规模为5m3的临时沉淀池，项目产生的施工人员生活废水经简单临时沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。 ②施工废水 施工废水主要由施工场地内的混凝土养护废水和工具清洗废水等，类比同类项目并根据本项目的实际情况，施工后期施工废水产生量约为1.5m3/d，经5m3的临时沉淀池简单处理后用作施工场地洒水降尘，不外排。 （4）固体废物 1、废土石 本项目总图布置最大程度的利用原地形，仅进行少量的地面平整，因此开挖量不大，基建期共开挖土石方0.15万m3，开挖产生的土石方全部用于场平回填。 2、废弃建筑材料 施工垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、材料包装袋、板材边角料等。产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，统一收集后按当地城建部门的要求进行处置。 3、生活垃圾 本项目最大施工人员为20人，施工人员生活垃圾按照0.5kg/人·d计，施工人员生活垃圾产生量为10kg/d，统一收集后，并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理。 5.4.2营运期主要污染源情况 1、废气 本项目运营过程中废气主要加工过程中产生的粉尘、扬尘、机械废气，食堂油烟。 （1）破碎、筛分粉尘 原料石块经过破碎、筛分等加工环节时产生大量的粉尘，类比其他同类项目，石料加工环节粉尘产生量按产量的0.005%计，本项目加工量为35万t/a，则原料加工时粉尘产生量共有17.5t/a。设计提出采用彩钢瓦搭建密闭厂房，破碎、筛分等加工设备均置于密闭厂房内，根据对采用该类除尘措施多家采石场的调查统计，除尘率一般为40%-70%，除尘的效率主要取决于厂房的密闭性，本环评取50%，则破碎、筛分产尘量为8.75t/a。 （2）道路扬尘 道路路面上的起尘量采用经验公式： Q＝N·L·Qi Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 其中： Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； Q——汽车运输总扬尘量，t/a； V——汽车行驶速度，km/h（30km/h）； W——汽车重量，t（5t）； P——道路表面粉尘量（0.2kg/m2）； N——汽车运输次数，车次为40车次/d； L——运输距离，km（本项目取L=110m）。 计算得：本项目矿区道路路面上的起尘量为： Q=1.27t/a。 通过采取进场道路硬化处理，并洒水降尘后，扬尘量可以减少70%，则排放量为0.38t/a，以无组织形式外排。 （3）堆料场扬尘 堆料场在旱季风大的情况下会产生一定的扬尘，本报告采用西安冶金建筑学院扬尘量计算公式（适用于干灰扬尘、不辗压）： Qp＝4.23×10-4×U4.9×Ap 其中： Qp——扬尘量，mg/s； Ap——料场的起尘面积，m2，堆料场的面积为1600m2； U——料场平均风速，m/s，2.3m/s。 经过计算，Qp=60.31mg/s。 旱季按每年185天，按每天起尘4h计算，计算得废石扬尘量为0.186t/a，本次环评提出，对堆场采取洒水抑尘措施，在采取措施后扬尘可降低70%，则堆场扬尘排放量为0.056t/a。 （4）食堂油烟 - 本项目设置有职工食堂，日常就餐人员约为4人，其余职工均来自周边村庄，职工下班后回家就餐。根据有关统计资料分析，人均油脂用量为30g/人·d，则本项目耗油量约0.12kg/d，油烟产生量按使用量的2%计，则油烟产生量为2.4g/d，0.72kg/a。本环评提出对食堂安装油烟机，油烟机的排气量为1000m3/h，按每天运行4小时计算，油烟排放浓度为0.6mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟浓度限值2mg/m3。 项目粉尘产排情况见表5-2。 表5-2 项目粉尘产排情况汇总表 污染源; 产生量; 处理措施; 排放量; 备注. 破碎、筛分粉尘; 17.5t/a; 密闭厂房、抑尘效率为50%; 8.75t/a; 无组织排放. 道路扬尘; 1.27t/a; 洒水降尘，抑尘效率为70%; 0.38t/a; 无组织排放. 堆料场粉尘; 0.186t/a; 洒水降尘; 0.056t/a; 无组织排放. 食堂油烟; 0.72kg/a; 安装油烟机; 0.72kg/a; 无组织排放. 总计; 17.956t/a; /; 9.186t/a; 无组织排放. （5）机械废气 运输车辆产生的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。运输车辆使用柴油作能源，外排尾气中主要含有CO、NOx等污染物，设备和运输汽车较少，外排尾气量小，均为无组织排放。本项目周边地势开阔，汽车尾气经稀释扩散后浓度已很低，不会对周边环境造成大的影响。 2、废水 本项目生产过程中用水环节为绿化用水及抑尘用水，用水全都蒸发，因此没有生产废水产生；项目区设置生活区，故项目废水主要为生活污水和初期雨水。 （1）抑尘用水 旱季时，项目需对堆料场、道路等区域进行洒水抑尘，本工程采用水泵取水，通过供水软管将水输送至对上述区域进行洒水降尘。洒水区域主要为堆料场、进场道路及回车场扥，需洒水面积约为3100m2。洒水量按1.0L/m2，每天洒水两次计，则项目旱季需降尘用水量6.2m3/d，此过程用水全部蒸发，无废水产生。 （2）绿化用水 本项目绿化面300m2，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T 168—2013），绿化用水量按3L/（m²·次），则晴天绿化用水约为0.9m³/d，雨天无需浇水，此过程用水全部蒸发，无废水产生。 （3）生活污水 本项目劳动定员15人，其中4人在厂内食宿，其余11人不在厂内食宿。项目区设置旱厕，粪便作为农家肥，由周边村民清掏后用于周边耕地施肥。根据（DB53/T168-2013)《云南省地方标准用水定额》标准进行办公生活用水量核算，住宿人员以80 L／人·d计算，非住宿人员用水以30L/（人·d）计，则生活用水量为0.65m3/d，195m3/a。污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.52m3/d，156m3/a。本环评提出设置一个规模为1m3的隔油池对食堂废水进行隔油预处理，处理后的食堂废水汇同其他生活污水一同进入废水收集池中处理暂存，晴天全部回用于厂区内的菜地施肥，废水不外排。考虑7天的蓄存量及1.2的安全系数，收集池容积应为4.4m3，为方便业主建设，本环评建议取整，即为5m3。 （4）初期雨水 本项目建设采取雨污分流措施，在厂区周边设置了截排水沟，雨水经截排水沟排走。因此，淋滤水主要为厂区内初期雨水。 根据新平县日最大降雨量77.5mm，本项目厂区占地面积（扣除建筑面积及绿化面积后）5600m2，径流系数0.6，收集前1小时的初期雨水，则初期雨水产生量为10.9m3/次，类比同类项目，初期雨水主要污染物为SS。考虑7天的蓄存量及1.2的安全系数，收集池容积应为91.6m3，为方便业主建设，本环评建议取整，即为92m3，为了提高处理效果，本环评建议修建三级收集沉淀池，初期雨水经收集沉淀池处理暂存后，晴天全部回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。 项目用水情况表见下表5-3： 表5-3 项目用排水量情况一览表 用水对象; 用水情况; 单位用水指标; 用水量 (m3/d); 废水产生(m3/d). 堆料场、道路等洒水抑尘; 3100m2; 1.0L/m2·次，每天两次; 旱季：6.2 雨季：0; 0. 生活用水; 15人; 住宿人员：80L/(d·人) 非住宿人员：30L/（人·d）; 0.65; 0.52. 绿化用水; 300 m2; 3L/（m2·次）; 旱季：0.9 雨季：0; 0. 初期雨水; 5600m2; /; /; 10.9. 合计; 旱季; /; 7.75; 0.52. 雨季; /; 0.65; 11.42. 项目水量平衡图详见图5-3： 注：“（）”外为晴天，“（）”内为雨天 项目工作制度为300天，工作制度内晴天为185天，雨天为115天。 图5-3 项目水平衡图 单位：m3/d 3、噪声 运营期主要噪声源为机械设备噪声。项目所使用的机械设备主要有破碎机、筛分机、运输车辆、装载机、水泵等。项目破碎机和筛分机安装减振垫，水泵采用潜水泵后，噪声可以降低5-10dB（A）。项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见表5-4： 表5-4 噪声源强及治理措施一览表 主要噪声源; 台数; 声源分类; 声级 （dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 破碎机; 1; 机械性; 100; 减振垫; 90. 平筛; 1; 机械性; 95; 减振垫; 85. 自卸汽车; 1; 机械性; 80; /; 80. 装载机; 1; 机械性; 85; /; 85. 水泵; 1; 机械性; 95; 选用潜水泵; 85. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、化粪池污泥、沉淀池污泥、食堂泔水及隔油池浮油。 （1）生活垃圾 本项目员工共计15人，其中4人在厂内住宿，其余均不在厂内食宿，在厂内住宿的人员生活垃圾产生量按1.0kg/人.d计算，不在项目区住宿的工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/人.d，则本项目共产生生活垃圾为9.5kg/d，2.85t/a。厂区设垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 （2）化粪池污泥 本项目设置旱厕，化粪池污泥每年产生量约0.3t，由周边村民清掏后用于周边耕地施肥。 （3）沉淀池污泥 初期雨水收集沉淀池将产生一定的污泥，污泥产生量约为0.8t，由于项目服务年限较短，本环评提出将该部分污泥清掏后用作厂区绿化覆土，污泥不外排。 - 食堂泔水 - 本项目设置有食堂，由于食堂就餐人数少，日常产生的泔水量很少，食堂产生的泔水经泔水桶收集后提供给周边村民用于喂猪。 - 隔油池浮油 - 本项目食堂设置有隔油池，由于食堂就餐人数少，日常产生的隔油池浮油量很少，食堂隔油池浮油定期清理后用容器盛装，并交由有资质的废油回收单位进行处理。

# 项目主要污染产生及预计排放情况

| 类型 时期 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 破碎、筛分粉尘 | 无组织粉尘 | 17.5t/a | 8.75t/a |
|  |  | 道路扬尘 | 无组织粉尘 | 1.27t/a | 0.38t/a |
|  |  | 堆料扬尘 | 无组织粉尘 | 0.186t/a | 0.056t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 无组织粉尘 | 0.72kg/a | 0.72kg/a |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOx | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 1.5m3/d | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 | 0.48m3/d |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | SS、COD、动植物油等 | 食堂废水经1m3的隔油池隔油预处理后，与其他生活污水一起进入5m3的生活污水收集池中处理暂存，晴天全部用于菜地施肥，废水不外排。 | 0 |
|  |  | 初期雨水 | SS等 | 初期雨水经92m3的初期雨水收集沉淀池处理暂存后，晴天全部回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。 | 0 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工场地 | 土石方 | 0.15万m3 | 全部用于场地回填 |
|  |  |  | 废弃建筑材料 | 少量 | 按城建部门要求统一处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 委托环卫部门统一处理 |
|  | 运营期 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 2.85t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 0.3t/a | 由周边村民清掏后用于周边耕地施肥 |
|  |  | 初期雨水收集沉淀池 | 污泥 | 0.8t/a | 用于厂区绿化覆土 |
|  |  | 食堂 | 泔水 | 少量 | 提供给周边村民喂猪 |
|  |  | 食堂隔油池 | 浮油 | 少量 | 交由有资质的废油回收单位进行处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 机械噪声 | 80～100dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） |
|  | 运营期 | 厂区 | 机械噪声 | 80～100dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 营运期：项目应充分利用厂区及周围空地进行绿化，合理选择树种、花卉等品种，乔灌结合，选用常绿品种，起到美化、净化作用，降低厂区对周围环境的影响，对生态环境的改善有一定的意义。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 ### 本项目为新建项目，施工期环境空气影响主要来自于土方开挖、填土及运输车辆产生的扬尘和燃油废气对大气环境的影响。 （1）扬尘对环境的影响 施工期粉尘主要产生于厂区平整、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中。施工起尘量的多少随风力的大小、作业的文明程度等因素而变化，影响范围集中在施工场地300m范围内，运输车辆引起的扬尘主要对路边30m范围内有影响。 针对项目施工过程中的粉尘影响，本评价主要提出如下环保措施： A.对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂； B.运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘； C.施工过程中产生的弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布，定期喷水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； D.工地裸地防尘要做到：天晴勤洒水。 在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对所在区域环境空气质量的影响将大大减小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 距离项目施工场地最近的保护目标为厂区西东面380m处的新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍，由于施工期土石方工程量小，产生的扬尘少，通过洒水降尘后进一步减少了扬尘的影响，且新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍位于主导风向的侧风向，经山体、树林阻隔后，施工粉尘对敏感点的影响很小。 （2）燃油废气对环境的影响 本项目施工期主要为土石方作业使用的装载机及各类运输车辆等，大部分使用柴油作为燃料，是主要的废气来源。燃油废气主要污染物为CO、NOX等成分，影响半径在50~100m左右。运输车辆产生的燃油废气为无组织排放，具有间断产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，建议加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少机械非常正运行增加燃油废气的排放。因此，一般情况下运输车辆所产生的污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水对周围环境的影响，主要包括施工废水和施工人员生活污水对项目区及周围水环境的不利影响。环评提出，本项目施工期设置一个规模为5m3的临时沉淀池，将本项目产生的施工人员生活废水和施工废水经简单临时沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。 本环评主要提出如下治理措施： ①施工单位应当制定节约用水措施方案，配套建设临时沉淀池，日常安排人员管理沉淀池。 ②该项目施工期人员生活污水、施工废水，经沉淀处理后用于施工过程和场地洒水抑尘，废水不外排。 ③项目在开挖和回填时应尽量避开在雨天操作。 通过采取上述措施后，施工过程产生的废水对周围地表水影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期主要噪声设备为装载机、运输车辆、切割机、电钻等，其声级在80~100dB（A），见表7-1： 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 设备名称; 测量声级dB（A）. 1; 装载机; 85. 2; 卡车; 80. 3; 切割机; 100. 4; 电钻; 95. 该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场及周围环境将产生一定的不利影响。 施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1) 式中： LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]； LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]； r1—声源至P1处的距离（m）； r2—声源至P2处的距离（m）。 各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-2： 表7-2 距声源不同距离出的噪声值 dB（A） 设备; 噪声源 （dB）; 距离噪声值 dB（A）. 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 装载机; 85; 71; 59; 51; 45; 41; 39; 37; 35. 卡车; 80; 66; 54; 46; 40; 36; 34; 32; 30. 切割机; 100; 86; 74; 66; 60; 56; 54; 52; 50. 电钻; 95; 81; 69; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 噪声叠加公式为： LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10) 多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声经叠加后，具体噪声值见表7-3： 表7-3 经过叠加后噪声源强表 距离(m); 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. (dB(A); 89.3; 76.3; 68.2; 62.5; 57.9; 56.1; 53.8; 51.7. 同施工阶段s0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000从表7-3可以看出，施工机械施工时，昼间50m以外，夜间250m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 距离项目施工场地最近的保护目标为厂区东面380m处新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍，由于本项目夜间不进行施工，根据预测，本项目噪声源叠加后，150处噪声贡献值已满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准的要求，因此，本项目使用期噪声对周围环境的影响较小。 总的来说，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期共开挖土石方0.15万m3，开挖生产的土石方全部用于场平回填，不产生永久弃方。 施工人员产生的生活垃圾统一收集后，并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理。 建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，统一收集后按当地城建部门的要求进行处置。 - 综上所述，施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1空气环境影响分析 项目运营过程中的粉尘污染源主要为破碎、筛分无组织粉尘、道路无组织扬尘、堆料场无组织扬尘。根据工程分析，项目无组织粉（扬）尘排放总量为9.186t/a，其中破碎、筛分无组织粉尘排放量为8.75t/a、道路无组织扬尘排放量为0.38t/a、堆料场无组织扬尘排放量为0.056t/a。 根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，本评价采用SCREEN3模型对项目无组织排放的粉尘进行估算，采用估算模式，计算下风向2500m范围内动态地面最大浓度值，结果列于表7-4。（因为模式是通过对各种气象类型计算筛选后的下风向地面最大浓度，因此这里称其最大浓度值为“动态”最大浓度值，而非单一气象类型下静态的下风向最大浓度值）。 表7-4 厂区下风向2.5km范围内TSP最大落地浓度 加工粉尘（包括：堆料场无组织粉尘、道路无组织扬尘、破碎筛分无组织粉尘）. 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度Ci(mg/m3); 占标率(%); 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度Ci(mg/m3); 占标率(%). 10; 0.03344; 3.34; 1300; 0.04503; 4.5. 100; 0.05201; 5.2; 1400; 0.04248; 4.25. 200; 0.07334; 7.33; 1500; 0.04016; 4.02. 300; 0.08476; 8.48; 1600; 0.03805; 3.8. 371; 0.08911; 8.91; 1700; 0.03611; 3.61. 400; 0.08867; 8.87; 1800; 0.03432; 3.43. 500; 0.08321; 8.32; 1900; 0.03267; 3.27. 600; 0.07606; 7.61; 2000; 0.03117; 3.12. 700; 0.06938; 6.94; 2100; 0.02983; 2.98. 800; 0.06364; 6.36; 2200; 0.0286; 2.86. 900; 0.05878; 5.88; 2300; 0.02745; 2.74. 1000; 0.05461; 5.46; 2400; 0.02636; 2.64. 1100; 0.051; 5.1; 2500; 0.02533; 2.53. 1200; 0.04785; 4.79. 下风向最大落地浓度（371m）; 0.08911; 8.91. 根据估算模式的预测结果，各无组织TSP排放源在下风向产生的最大落地浓度分别为0.08911mg/m3，占标率为8.91%，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。这些最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下根本不可能发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那在现实中也不会超标。 - 距离项目最近的保护目标为东面380m处新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍，根据预测，本项目380m处无组织TSP排放源最大落地浓度为0.08911mg/m3，占标率为8.91%，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目排放的TSP对关心点影响较小。 ## （2）大气环境防护距离 根据工程分析，对本项目无组织粉尘排放源采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离分别计算大气环境防护距离，计算结果见下表： 表7-5 大气防护距离预测结果 物料名称; 污染源; 最大超标距离（m）; 标准（mg/Nm3）; 最大占标率（%）; 建议防护距离（m）. 无组织粉尘; 厂区; 0; 0.9; 8.91; 0. 根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的厂区无组织粉尘排放在厂界外未出现超标，因此不设大气环境防护距离。 ## （3）燃油废气影响分析 生产机械和运输车辆使用柴油作能源，外排尾气中主要含有CO、NOx等污染物，设备和运输汽车少，外排尾气量小，均为无组织排放，厂区地势开阔，周围扩散条件好，对环境的影响较小。 ## （4）运输扬尘影响分析 公路扬尘的来源于受运输车辆碾压的泼洒物料和破损道路基层，在车辆通行产生的空气动力学作用下或风力作用下扬起产生，为无组织排放。 本项目运输过程主要为场内运输，根据调查道路两侧15m范围内扬尘影响较大。项目运输过程中扬尘对周边环境具有一定的影响，为了最大限度较小运输扬尘带来的影响，本环评要求：A.禁止运输车辆超载，防止运输过程矿石洒落地面；B.运输过程中覆盖篷布；C.限速行驶；D对运输道路进行适时洒水降尘。 通过采取以上措施后，石料运输扬尘对周围大气环境影响较小。 7.2.2水环境影响分析 7.2.2.1地表水环境影响分析 （1）初期雨水 项目厂区由于降雨冲刷产生的初期雨水主要污染物为悬浮物，无有害物质，经初期雨水收集沉淀池处理暂存后，作为厂区洒水降尘及绿化浇灌补充水，初期雨水不外排，因此对周边地表水体影响小。 - 生活污水 项目设置旱厕，生活污水产生量较小，食堂废水经过隔油池隔油预处理后、汇同其他生活污水一同进入收集池中处理暂存，晴天全部用于厂区菜地施肥，废水不外排。对周边地表水环境影响不大。 - 废水不外排的可行性分析 项目生活废水产生量为0.52m3/d，156m3/a；初期雨水产生量为10.9m3/次，1253.5m3/a。项目设置隔油池及生活污水收集池对生活污水进行收集处理及暂存，考虑到本项目生活污水产生量较小，且根据业主介绍，为了充分利用租用的场地，建设单位考虑在办公生活区旁设置一块约120m2的菜地，因此，本环评提出将收集处理后的生活污水用于厂区菜地施肥，废水不外排。生活污水收集池已考虑7天的蓄存量及1.2的安全系数，可确保出现连续降雨时生活污水不外排。 项目初期雨水产生量为10.9m3/d，1253.5m3/a，本项目设置容积为92m3的三级初期雨水收集池对初期雨水进行收集处理及暂存，收集处理后的初期雨水晴天时全部回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，本项目晴天绿化用水量为0.9m³/d，166.5m³/a；晴天洒水降尘用水量为6.2m3/d，1147m³/a。合计晴天用水量为7.1m³/d，1313.5m³/a，项目用水量大于废水产生量，经初期雨水收集池调蓄后，项目废水全部回用不外排是可行性。且初期雨水收集池已考虑了7天的蓄存量及1.2的安全系数，可确保出现连续降雨时生产废水不外排。 项目厂区废水回用的动力由水泵提供，通过供水软管将水引致各用水点，从而实现废水的回用。 7.2.2.2地下水环境影响分析 （1）含(隔)水层(组)特征 根据项目区水文地质图，区域内地下水类型主要为昆阳哀牢山群绿汁江凤港组，为白云岩夹灰岩及板岩，孔隙发育一般，含水性弱。 根据区域资料，地下水埋藏较深。地下水的主要补给来源主要靠大气降雨，各岩土层接受大气降雨后，大部分转化成为地表水、溪流向地势低凹地段径流，仅少量渗入地下，进入第四系残坡积层粘土，或进入风化裂隙中排泄进入附近河流。 （2）地下水及补、排关系 矿区位于低中山缓斜坡地带，区内地下水总体由东南向西北运移，地下水在接受大气降水后，由地形高处向低处径流至沟谷、山脚等地形低洼地带排泄。项目位于区域水文地质单元中地下水径流区，厂区处于地势较高处，自然排泄条件好。 （3）项目周边地下水利用现状 根据了解，项目区及周边饮用水均为城镇自来水管网，不采用地下水及井水作为饮用水。同时城镇自来水取水点与本项目分属不同的水文地质单元，项目建设不会对周边村民饮用水造成影响。 （4）地下水影响分析 项目厂区地下水主要为基岩裂隙水和孔隙水。本项目加工的原材料为普通建筑材料用石灰岩，原料化学成分未做定量分析，一般此类矿石化学成分为CaO 、MgO 、Al2O3、SiO2，本项目以物理成分为主要的参考性质，参考矿石的物理性质：含水率 0.10%，密度 2.80g/cm3，干密度 2.80 g/cm3，比重2.86，孔隙率2.2，孔隙比0.022；力学性质：抗压强度最低 10.06MPa，15.84MPa，最高 42.74MPa，平均抗压强度 22.88MPa，无放射性元素和有害组分。原料石材不含有毒有害的重金属，其渗滤液对土壤、岩溶含水层水质不会造成影响。 综上所述，本项目严格执行报告中提出的要求后，项目运营对当地地下水环境影响较小。 7.2.3声环境影响分析 1、噪声源情况 运营期主要噪声源为机械设备噪声。主要噪声设备为破碎机、筛分机、运输车辆、装载机、水泵等，其源强为80~100dB（A），噪声源强及治理措施见表7-6。 表7-6 项目运营期主要噪声源强及治理措施一览表 主要噪声源; 台数; 声源分类; 声级 （dB(A)）; 治理 措施; 治理后源强（dB(A)）. 破碎机; 1; 机械性; 100; 减振垫; 90. 平筛; 1; 机械性; 95; 减振垫; 80. 自卸汽车; 1; 机械性; 80; /; 80. 装载机; 1; 机械性; 85; /; 85. 水泵; 1; 机械性; 95; 水泵没于水面下; 85. 2、声环境影响预测分析 - 预测模式 机械设备在露天条件下作业，产生的声能量按自由声场形式向四周传播，传播过程中其声能量也随着衰减，根据噪声衰减计算各机械设备在不同距离处的噪声衰减值，噪声衰减公式如下： L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 根据噪声衰减公式，对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-7： 表7-7 不同距离的噪声衰减结果 设备; 噪声源 （dB）; 距离噪声值 dB（A）. 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 破碎机; 90; 76; 64; 56; 50; 46; 44; 42; 40. 平筛; 85; 71; 59; 51; 45; 41; 39; 37; 35. 自卸汽车; 80; 66; 54; 46; 40; 36; 34; 32; 30. 装载机; 85; 71; 59; 51; 45; 41; 39; 37; 35. 水泵; 85; 71; 59; 51; 45; 41; 39; 37; 35. 项目噪声贡献值采用噪声叠加公式进行计算，叠加公式如下： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 根据噪声叠加公示计算后各距离机械设备噪声叠加后噪声贡献值见表7-8： 表7-8 机械设备噪声贡献值一览表 距离(m); 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 厂界（Leq(dB(A))）; 77.9; 65.8; 57.7; 51.7; 47.6; 45.5; 43.5; 41.6. 本项目在噪声治理措施上主要考虑选用低噪声设备，并对各个生产设备进行安装减震垫措施，且项目夜间不进行生产。从表7-8可以看出，项目运营期间昼间厂界外20m处噪声值能达《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。距离项目厂界最近的保护目标为东面380m处新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍。距离均较远，设备噪声通过距离衰减、山体阻隔后对关心点影响很小。 7.2.4固体物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、化粪池污泥、沉淀池污泥、食堂泔水及食堂隔油池浮油。 （1）生活垃圾 本项目运营期间生活垃圾产生量为2.85t/a。厂区设垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 （2）化粪池污泥 本项目设置旱厕，化粪池污泥每年产生量约0.3t，由周边村民清掏后用于周边耕地施肥。 （3）沉淀池污泥 初期雨水收集沉淀池将产生一定的污泥，污泥产生量约为0.8t，污泥清掏后用作厂区绿化覆土，污泥不外排。 - （4）食堂泔水 本项目食堂产生的泔水经泔水桶收集后提供给周边村民用于喂猪。 - 隔油池浮油 - 本项目食堂隔油池浮油定期清理后用容器盛装，并交由有资质的废油回收单位进行处理。 7.3、生态环境影响分析 营运期项目对环境的影响主要表现为无组织粉尘对周围环境的影响。 粉尘可使大气能见度降低，对植物也有一定的影响。粉尘覆盖于植物叶片表面，植物的光合作用受阻，会影响植物和农作物的正常生长。本环评提出对各产尘点采取洒水降尘措施，破碎及、筛分机等重点产尘点布置于密闭的厂房内，粉尘排放浓度达标，对周围环境影响不大。 7.4、项目平面布局合理性分析 项目厂区大致呈东西走向矩形，充分利用了场地外形和自然地形使工艺流程更加简捷顺畅，布局紧凑合理，厂区西面布置办公生活区、生活高位水池及配电室，厂区中部布置原料堆场、厂区东侧布置石料加工区、产品仓及生产高位水池，各区域间以场内道路连接，本项目布局紧凑、简洁，各功能区分区明确，工艺流程较顺畅。距离项目最近关心点为项目东面380m处的新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍，主导风向为西南风，关心点位于侧风向，本项目办公及生活区在西面，位于侧风向，生产区及物料储存区均位于侧下风向，办公生活区及生产区分开，可减少噪声及粉尘对办公及生活区的影响。 综上所述，本项目平面布置合理、可行。 7.5、项目规划符合性分析 本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会第一小组，不在当地城镇规划范围内，因此本项目与当地规划不冲突。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 运输车辆采取遮盖；场地适时洒水；物料遮盖处理等措施 | 对环境影响小 |
|  |  | 施工场地 | 烯烃类、CO、NOx | 自然扩散 |  |
|  | 运营期 | 破碎、筛分粉尘 | 粉尘 | 建设密闭厂房 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2：无组织颗粒物周界外最高浓度≤1.0mg/m3 |
|  |  | 堆料场 | 扬尘 | 洒水抑尘 |  |
|  |  | 厂区运输道路 | 扬尘 | 地面硬化、洒水抑尘 |  |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 安装油烟机 | 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的小型类排放标准 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOx | 大气稀释、扩散 | 对空气环境质量影响较小 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀处理后用于施工过程和场地洒水抑尘 | 不外排，对水环境影响小 |
|  |  | 生活 污水 | BOD5、CODCr、SS、氨氮、动植物油 |  |  |
|  | 运营期 | 初期雨水 | SS | 初期雨水经92m3的初期雨水收集沉淀池处理暂存后，晴天全部回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。 | 不外排，对水环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、CODCr、SS、氨氮、动植物油 | 食堂废水经1m3的隔油池隔油预处理后，与其他生活污水一起进入5m3的废水收集池中处理暂存，晴天用于厂区菜地施肥，废水不外排。 | 不外排，对水环境影响小 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | 分类集中收集，能利用的回收利用，不能利用的按城建部门要求统一处理 | 处置率100%，对环境影响小 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 统一收集后委托当地环卫部门处理 |  |
|  |  | 土石方 |  | 全部用于场地回填，不产生永久弃方 |  |
|  | 运营期 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 统一收集后委托当地环卫部门处理 | 处置率100% |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 由周边村民清掏后用于周边耕地施肥 |  |
|  |  | 初期雨水收集沉淀池 | 污泥 | 用作厂区绿化覆土 |  |
|  |  | 食堂 | 泔水 | 提供给周边村民喂猪 |  |
|  |  | 隔油池 | 浮油 | 交由有资质的废油回收单位进行处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工现场 | 施工设备噪声 | 严格按照相关规定施工 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） |
|  | 运营期 | 厂区 | 机械噪声 | 合理布局、选用低噪声设备、进行机械设备基础减震等 | 厂界昼间达到GB12348-2008《工业企业环境噪声排放标准》2类标准 |
| 生态保护措施及效果： 根据调查，项目区范围内没有风景名胜、文物古迹，无特殊森林景观和其它自然景观资源，但在一定程度上将影响区域的自然景观，但由于项目占地主要为耕地，因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 建设方应以达标排放为原则，落实各项环保治理措施，切实保证各污染物达标排放，并控制排放总量，以保护生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 本项目为35万t/a碎石料加工项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《关于修改“产业结构调整指导目录”（2011年本）有关条款的决定》（2013年2月16日），本项目产品及工艺不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，因此，该项目建设不予国家产业政策相冲突。 2、规划符合性分析结论 本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会第一小组，不在当地城市规划范围内，因此本项目与当地规划不冲突。 3、施工期环境影响分析结论 本项目施工期产生的环境影响主要是噪声、扬尘、废水、固体废弃物等，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、采取减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。且项目施工期时间较短，随着施工期的结束，施工期影响也将消除。 4、运营期环境影响分析结论 （1）环境空气影响评价结论 项目运营过程中的大气污染物均为无组织排放的粉尘，产尘点采取洒水抑尘措施后，可大大降低粉尘的排放量。通过预测可知，周界外浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值（1.0mg/m³），项目产生的粉尘对周围的环境空气质量影响不大。 距离项目最近的保护目标为东面380m处新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍，根据预测，关心点可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目运营对关心点影响较小。 环评提出对运输车辆加盖篷布，限速行驶等管理措施后，运输扬尘对周围敏感点影响较小。 （2）地表水环境影响评价结论 通过采取本环评提出的措施后，项目运行过程生活污水经隔油池预处理后排入收集池中处理暂存，晴天用于厂区菜地施肥，废水不外排；初期雨水经初期雨水收集池处理暂存后，晴天回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。因此，本项目运营过程中对周围地表水体影响较小。 （3）地下水环境影响评价结论 本项目加工的石料不含有毒有害的重金属，石料本身和其渗滤液对土壤、含水层水质不会造成影响。本项目严格执行报告中提出的要求后，项目运营对当地地下水环境影响较小。 （4）声环境影响评价结论 本项目在噪声治理措施上主要考虑合理布局、选用低噪声设备、进行机械设备基础减震等。根据预测分析，项目运营期间昼间厂界外20m处噪声值能达《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。距离项目厂界最近的保护目标为东面380m处新平民兴鸡蛋养殖场职工宿舍。距离均较远，设备噪声通过距离衰减、山体阻隔后对关心点影响很小。 综上所述，项目通过采取环评提出的管理措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 （5）固体废物评价结论 项目运营过程中固体废物处置率达100%，对环境影响较小。 6、总结论 总的来说，项目符合国家产业政策、选址合理，项目的建设不会改变当地的环境功能；项目废水经处理后回用于厂区菜地施肥、洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排，不会对周边地表水体环境质量造成影响。项目产生的废气、固废、噪声经采取各项污染治理措施后，污染物达标排放，对外环境影响较小；本工程无大的环境制约因素。因此，只要建设单位认真落实各项环境保护措施，严格执行“三同时”制度，本工程建设从环保角度看是可行的。 二、对策措施 项目采取的污染防治对策措施详见下表： 表9-1 策措施一览表 环境污染影响; 时期; 对策措施. 大 气 环 境; 施 工 期; ①对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂； ②运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘； ③施工过程中产生的弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布，定期喷水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ④工地裸地防尘要做到：晴天勤洒水。. 运 营 期; （1）厂区内粉尘的防治措施： ①在工艺设计中尽可能的布置紧凑，减少转运距离。 - ②及时更换维修损坏生产设备，提高生产设备的密闭性能，以便最大限度减小粉尘的无组织排放量。 - ③对进场道路及回车场进行地面硬化处理，晴天对进场道路、回车场及堆料场采取洒水防尘措施，以实现污染物的源头控制。 ④破碎机、筛分机旁设置于密闭的厂房内。 ⑤加强厂内外的绿化、设置绿化防护带。 ⑥禁止运输车辆超载，防止运输过程矿石洒落地面； ⑦运输过程中覆盖篷布，限速行驶. 水 环 境; 施 工 期; ①施工单位应当制定节约用水措施方案，配套建设临时沉淀池，日常安排人员管理沉淀池。 ②该项目施工期人员生活污水、施工废水，经沉淀处理后用于施工过程和场地洒水抑尘，废水不外排。 ③项目在开挖和回填时应尽量避开在雨天操作。. 运 营 期; ①生活污水经过隔油池、污水收集池处理暂存后，晴天用于厂区菜地施肥，不外排。 ②初期雨水经初期雨水收集沉淀池处理暂存后，晴天回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。对周围水环境影响小。. 声 环 境; 施 工 期; ①加强施工管理，合理安排施工时间； ②施工期间应选用低噪声机械，对产噪大的机械进行隔声及减振处理； ③加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； ④施工单位在施工中需注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平。. 运 营 期; 合理布置、对产噪较大设备安装减噪防振垫、选用低噪声的设备、项目区内禁止鸣笛；进出矿区车辆均安排在白天；加强管理，严格限制进出矿区运输车辆的车速，制止野蛮驾驶；经过村庄时禁止笛鸣。. 固 体 废 物; 施 工 期; ①施工过程中产生开挖土石方全部回填于厂区，不产生永久弃方； ②施工人员产生的生活垃统一收集后，并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理。 ③建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，统一收集后按当地城建部门的要求进行处置。. 运 营 期; ①生活垃圾统一收集后，并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理。 ②化粪池污泥由周边村民清掏后用于周边耕地施肥。 ③初期雨水收集沉淀池产生的污泥清掏后用作厂区绿化覆土，污泥不外排。 ④食堂泔水经泔水桶收集后提供给周边村民喂猪，泔水不乱丢弃。 ⑤食堂隔油池浮油定期清理后用容器盛装，并交由有资质的废油回收单位进行处理。. 三、“三同时”竣工环境保护验收一览表 项目竣工环境保护验收一览表见表9-2。 表9-2 竣工验收一览表 治理类型; 环保名称; 内容及规模; 预计效果. 废气; 洒水装置; 设置水泵+供水软管的洒水装置1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB139078-1996）无组织排放监控浓度限值. 密闭厂房; 采用彩钢瓦搭建密闭厂房，破碎机、筛分机均布置于密闭厂房内. 地面硬化; 进场道路及回车场进行地面硬化. 食堂油烟; 油烟机; 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的小型类排放标准. 废水; 初期雨水; 收集沉淀池; 容积为92m3的三级沉淀池; 处理暂存后，晴天全部回用于厂区洒水降尘及绿化浇灌，废水不外排。. 生活污水; 隔油池; 1个1m3; 处理暂存后，晴天回用于厂区菜地施肥，废水不外排。. 污水收集池; 1个5m3. 固废; 生活垃圾; 统一收集后委托当地环卫部门处理; 处置率100%. 化粪池污泥; 由周边村民清掏后用于周边耕地施肥. 初期雨水收集沉淀池污泥; 用作厂区绿化覆土. 食堂泔水; 经泔水桶收集后提供给周边村民喂猪. 隔油池浮油; 交由有资质的废油回收单位进行处理. 噪声; 减噪防振垫; 合理布局、选用低噪声设备、进行机械设备基础减震等; 厂界昼间噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 绿化; 绿化面积300m2; /. 四、环境监测计划一览表 项目环境监测计划表见表9-3。 表9-3 环境监测计划表 类别; 项目; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 污染源监测; 废气; 颗粒物; 厂区上风向设置一个监测点，下风向设置3个监测点，共布设4个; 每年监测1次，每次3天，每天至少4小时; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值. 噪声; LAeq; 厂界东、南、西、北各布设一个监测点位。共计布设4个监测点。; 噪声每年监测1次，每次监测1天，每天按昼夜分1次监测。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 建议 1、项目建设必须严格按相关法律法规要求，完善各项手续，并严格执行相关部门的要求。 2、建议加强项目区的环境管理制度。 3、提高工作人员环保意识，认真执行环评所提出的环保治理措施要求。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 ： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件：

- 基础信息表；

- 委托书；

- 投资项目备案证；

- 营业执照；

- 5、租地协议；

- 6、石料供应协议；

- 7、安全生产监督管理局证明文件；

- 8、两级审核表；

- 9、项目进度表；

- 10、技术咨询合同；

- 11、会议纪要；

- 12、修改对照表；

- 13、专家签到表。