新环审〔2018〕13号

关于云南省玉溪市新平县洋发城水库扩建

工程环境影响报告书的批复

新平县水利局:

你单位委托四川锦绣中华环保科技有限公司编制的《云南省玉溪市新平县洋发城水库扩建工程环境影响报告书》（下简称《报告书》）及项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告书》结论、技术评审意见，原则同意你单位云南省玉溪市新平县洋发城水库扩建工程按《报告书》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告书》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、云南省玉溪市新平县洋发城水库扩建工程位于红河流域元江右岸一级支流马龙河上游，地处新平县漠沙镇，距离新平县城90公里，项目可行性研究报告于2018年8月30日经玉溪市发展和改革委员会、玉溪市水利局批复（玉发改农经〔2018〕433号），建设性质为扩建。项目建设内容及规模：洋发城水库现为小（一）型水库，现有总库容591万m3,水库拟扩建为中型水库，扩建后的总库容为1152.91万m3，大坝枢纽工程等别为Ⅲ等，最大坝高52.5米。水库扩建工程总占地总面积为1129.794亩，扩建水库工程分为两个部分工程：即枢纽工程和渠系工程，其中枢纽工程主要为拦河坝、输水隧洞、溢洪道; 渠系工程主要由主干渠、鱼塘干渠、赶马坡干渠组成。水库主要任务是为解决集镇、农村人畜供水，农田灌溉和工业供水，设计灌溉面积25459亩，供水人口2.66万人，大小牲畜及家禽9.57万头（只）。洋发城水库扩建工程淹没区主要是淹没林地，现状正常蓄水位为1993.5m，加坝后正常蓄水位2005.4m，淹没处理高程为1993.5—2005.4m，淹没总面积为752.044亩，淹没区不涉及移民搬迁问题。项目扩建后淹没区最高水位线会占用新平县哀牢山县级自然保护区实验区约143.85亩土地，新平县林业局2017年10月11日以新林函〔2017〕3号文件同意洋发城水库扩建工程占用新平县哀牢山县级自然保护区实验区143.85亩林地，新平县人民政府2017年12月28日以新政复〔2017〕219号文件同意洋发城水库扩建工程占用新平县哀牢山县级自然保护区实验区143.85亩土地。项目总投资15713.62万元，其中环境保护投资为256.58万元，占总投资的1.63%。

三、要求你单位在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告书》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，同时高度重视公众参与调查时征求到的有关单位、公众的意见和要求；环境质量标准和排放标准按《报告书》中所列的标准执行。

2.建设单位须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施及水土保持措施，清洁文明施工。

3.按照优化调整后的方案进行设计和建设，严格控制施工范围，禁止超计划占地和越界施工，尽量降低工程施工对河流及周边生态环境的影响；采取边施工边治理的方式，对工程开挖面及施工迹地进行治理，严格控制水土流失；工程完工后，必须及时恢复施工迹地、工程料场、弃渣场等地表裸露面的植被。

4.合理布置料场、弃渣场和施工场地，在“三场”的设计和施工中必须充分考虑并采取有效措施防治对水库及下游河道水质的影响，完善各种防洪、防扬散、防流失措施，确保下游群众的生活、生产用水安全。

5.施工期产生的废水必须收集处理后回用于施工或洒水降尘，严禁外排；建筑垃圾和开挖弃土石方必须及时清运至弃渣场堆存，严禁乱堆乱放，随意倾倒；施工生活垃圾必须集中收集后并入仁合村生活垃圾统一处置。运营期生活废水收集处理后回用于绿化或农灌，不得外排；运营期生活垃圾必须集中收集后并入漠沙镇仁合村生活垃圾统一处置。

6.切实减小项目建设对河流生态和人畜、农灌用水的影响。采取切实可行的工程和管理措施，设置永久性生态放流设施，确保水库运行期坝后下泄不少于0.075m3/s的生态流量。做好项目区及下游群众生产、生活用水协调工作，当减水河段需水与生产生活用水产生矛盾时，必须首先满足减水河段的用水需要。

7.施工期和运营期产生的施工机械设备冲洗废水及机械设备维修废水必须经隔油设施处理再回用。废机油等危险废物必须严格按国家危险废物相关管理规定规范处置。

8.严格限制施工活动范围，禁止施工人员进入哀牢山县级自然保护区核心区、缓冲区；强化施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员环保意识，禁止猎杀野生动物和随意破坏植被。

9.建设单位应对景区的保护植物（含国家和省级保护植物、特有植物）逐一进行清查登记、标记、编号、拍照、建档。优化建设布局，对项目区内的保护植物和古树名木应全部避让。

10.水库蓄水前必须严格按照相关规范完成清库、消毒等工作，积极采取措施，控制水体富营养化并改善水质；加强径流区水源涵养林营造和保护，禁止在径流区开展污染水质水体的活动。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境污染风险防范应急预案，并报我局备案。建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

11.施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期的环境监测工作。施工期工程环境监理报告和施工期环境监测报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你单位作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案等环境信息。

六、项目建成投入试运行后，你单位必须按《建设项目环境保护管理条例》的要求对配套建设的环境保护设施开展验收工作，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

新平县环境保护局

2018年12月13日

抄 送：县发改局、县国土局、县林业局、县安监局、漠沙镇人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

新平县环境保护局办公室                  2018年12月13日印发