玉环新局审〔2019〕11号

关于戛洒液化石油气储备站建设项目

环境影响报告表的批复

新平欧华燃气有限公司:

你公司委托丽江智德环境咨询有限公司编制的《戛洒液化石油气储备站建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你公司戛洒液化石油气储备站建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、戛洒液化石油气储备站建设项目拟建于新平县戛洒镇新寨村委会曼糯小组，项目于2019年3月27日取得《玉溪市发展和改革委员会关于新平欧华燃气有限公司戛洒液化石油气储备站建设项目核准的批复》（玉发改能源复[2019]62号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目总占地面积10031.33m2，总建筑面积891m2；共建设5座50m3(共250m3)地面压力式液化石油气储气罐和1座10m3的残液罐，并配套安装烃泵2台（套）、液化石油气压缩充装设备2台（套）；项目主体工程包括储罐区、充装间、气瓶放置车间及工艺充装管道，辅助工程包括消防水池、消防泵房、配电室、柴油发电机房、水泵房、值班室、办公室、职工宿舍及食堂，公用工程包括给排水、供配电、厂区道路等，环保工程主要有化粪池、食堂隔油池、工艺隔油池、消防废水收集池、危险废物暂存间等；项目储气规模为260m3，年充装液化石油气30万瓶（15kg/瓶），年充装液化石油气为4500t/a，主要用于民用燃料或商业燃料。项目总投资3200万元，其中环保投资48.6万元，环保投资比例为1.52%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2.建设单位须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施，清洁文明施工。施工期产生的建筑垃圾分类堆放，可回收的回收利用，不可回收的按戛洒镇规划环保中心要求处置。

3.按“雨污分流”的要求布置雨污分流系统。储罐区降温喷淋水经收集后进入消防水池外循环利用不外排；工艺充装管道及罐体的清洗和检修产生的清洗检修废水经配套建设的隔油池沉淀处理后进入消防水池用水补充水不外排；生活废水经隔油池、化粪池及自建的污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920—2002）相应限值后，晴天全部回用于厂绿化及降尘，雨天暂存于污水收集池待晴天回用。

4.在液化石油气装卸、贮存、充装等环节采取有效措施减少丙烷和丁烷（异丁烷和正丁烷）等挥发性有机物及硫化氢的排放，确保企业厂界内VOCs无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值、企业边界及周边VOCs无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、硫化氢排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建项目厂界标准限值。

5.通过把烃泵、压缩机放置室内，烃泵安装减振垫，压缩机内侧设置材料，发电机组安装消声器，发电机房内设置吸声材料，进出车辆采取限速、禁鸣喇叭等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类相应标准。

6.安装可燃气体检测和报警装置，设置消防事故废水收集池，制定环境风险事件应急预案，做好危险化学品风险事故防范工作，预防液化石油气泄漏引发火灾、爆炸等环境突发事件的发生。

7.加强固体废物的分类管理。项目产生的残液罐残液、残渣、废机油等危险废物在收集、贮存、转移运输过程中必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》执行；生活垃圾集中收集后并入新寨村生活垃圾统一处置。

8.加强项目区环境管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、环境风险事件应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2019年8月21日

抄  送：县发展和改革局、县自然资源局、县应急管理局、戛洒镇人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

玉溪市生态环境局新平分局                   2019年8月21日印发