玉环新局审〔2019〕20号

关于云南省新平县漠沙镇龙树砖瓦用页岩矿

建设项目环境影响报告书的批复

新平龙树新型建材有限公司:

你公司委托云南寄傲环境科技有限公司编制的《云南省新平县漠沙镇龙树砖瓦用页岩矿环境影响报告书》（下简称《报告书》）及项目报批申请等资料收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告书》结论、技术评审意见，原则同意你公司云南省新平县漠沙镇龙树砖瓦用页岩矿按《报告书》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告书》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、云南省新平县漠沙镇龙树砖瓦用页岩矿拟建于新平县漠沙镇峨德村委会，项目矿产资源储量于2014年7月25日经玉溪市国土资源局评审备案（玉矿储备〔2014〕011号），开采利用方案于2014年11月6日经玉溪市国土资源局评审备案（玉矿开备〔2014〕018号），新平龙树新型建材有限公司于2015年7月27日通过挂牌方式获得该砖瓦用页岩矿采矿权（新交采挂鉴证〔2015〕16号），建设性质为新建（补办环评手续）。项目建设内容及规模：开采砖瓦用页岩13.56万t/a（6万m3/a），服务年限8年，矿区总地面积为0.0686km2，矿权开采高程540m-671m，开采方式为露天开采。工程占地包括露天采区、工业场地区、办公生活区、矿山运输道路、临时表土场区等，总占地面积为3.3hm2（公顷）。项目总投资435万元，其中环保投资16.7万元，环保投资比例为3.8%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告书》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1．项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能；环境质量标准和排放标准按《报告书》中所列的标准执行。

2．严格落实水污染防治措施。项目办公生活区设置排水沟对生活污水进行收集，并设置1个4立方米的沉淀池，生活污水经沉淀池处理后，进入储水池储存，晴天全部回用于项目区洒水降尘不外排；在露天采区、工业场地区、矿山运输道路区、临时表土场区修建截（排）水设施，并在采区排水沟下游两端分别设置158立方米的沉沙池；工业场地设置1座4.5立方米初期雨水收集池，临时表土场设置1座4.5立方米的沉沙池，对项目内的各区的初期出水及淋滤水进行收集及沉淀处理，处理后的废水回用于项目内洒水降尘，不外排。设置污水及雨水回用系统，配置回水设备，确保污水及雨水能够回用于需要洒水降尘的区域。

3．严格落实大气污染防治措施。破碎加工区厂房设置三面围挡的彩钢瓦结构厂房，增设雾化降尘装置，有效减少加工过程中产生的粉尘量，以及粉尘的扩散和排放；在破碎机、筛分机、皮带输送转折点、成品堆场位置分别设置一套固定的洒水装置，用于装卸扬尘、地面粉尘洒水降尘；在采区设置一套洒水装置，用于对开采时产生扬尘洒水降尘；皮带输送机采用机罩密封，并进行洒水降尘；成品堆场适时洒水，减少风蚀起尘及装卸过程中的粉尘排放量；尽量减小石料进口与皮带输送机、料场的落差，以减少因高度势能差产生的粉尘量；废土石堆存过程中实行边堆存边压实的方式，遇上晴天、大风天气加大洒水频率；运输车辆遮盖篷布，防止矿石原料及成品撒落，减轻道路扬尘；食堂油烟经抽油烟机处理后外排；非正常工况及时停产并检修设备，确保治理设施运行正常。无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。

4．严格落实噪声污染防治措施。破碎机、筛分等产生噪声的主要设置置于厂房内，同时出料口加装消声通道等措施进行降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

5．严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。采矿产生的土石方集中运送到临时表土场内暂存，回填采空区。一般固废执行GB18599-2001及2013修改单《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；危险废物执行GB18597-2001及2013修改单《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物要规范设置暂储间，落实“三防”措施，交有资质单位处置，并严格执行危险废物转移联单制；生活垃圾：设置垃圾收集池，收集堆存生活垃圾，并入龙树村生活垃圾统一处理。

6．严格落实生态环境影响防治措施。严格按照采矿许可证的开采范围进行开采，禁止扩大开采范围，矿山开采严格按照开发利用方案的设计要求，由上而下分台阶开采；加强生态环境保护宣传教育，提高员工的生态环境保护意识，严禁滥砍滥伐，禁止猎杀野生动植物，注意生产及生活用火安全，严防森林火灾发生；采取分区开采、逐步回填、及时恢复植被的边开采边恢复的方式，把项目开采对生态环境的影响降低至最低；项目运营过程中，必须严格贯彻落实各项水土保持措施，减轻水土流失对环境的影响；项目服务期内开采拢动面积2.10hm2（公顷），运行期必须对矿山边开采，边对开采利用完的平台和边坡进行绿化。

7．建立健全环保管理制度，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境风险应急预案，尽可能避免或降低环境风险和环境污染事故的发生。

8．建设单位应制定环境监测计划，在项目投入运营后须委托有资质监测机构，对废水、废气、噪声每年不少于一次进行监测，并把监测报告报我局备案；纳入排污许可证管理后，你公司必须按照排污许可管理的相关要求重新制定监测计划，开展监测活动，并报我局备案。

9．加强项目区环境卫生管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、按照相关规定，项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境风险应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2019年12月2日

抄  送：县自然资源局、县水利局、漠沙镇人民政府、县环境监察大队、

县环境监测站。

玉溪市生态环境局新平分局                 2019年12月2日印发