环境空气质量专报

内部资料  注意保存

第十二期

新平县人民政府                    2020年1月9日

新平县县城环境空气质量状况

——2019年12月

现将2019年12月新平县县城环境空气质量状况予以通报。

附件：

1.新平县县城环境空气质量状况分析和建议（2019年12月）

2.2019年12月玉溪市七县二区环境空气质量统计表

报：县委常委，县人大主任，县政协主席，县人民政府副县长，县人大联系环保副主任，县政协联系环保副主席，县人大城建环保资源委主任，县政协人口资源环境委主任。

新平县县城环境空气质量状况分析和建议

——2019年12月

2019年12月1日～31日，新平县环境监测站对新平县城环境空气进行监测，现将监测情况通报如下：

一、监测结果

1、各指标值统计：2019年12月1日～31日，新平县城环境空气质量状况统计如下：

二氧化硫（SO2）：二氧化硫月平均值6μg/m3，日均值浓度范围4－8μg/m3，日均值未出现超标。

二氧化氮（NO2）：二氧化氮月平均值15μg/m3，日均值浓度范围10－21μg/m3，日均值未出现超标。

可吸入颗粒物（PM10）：PM10月平均值34μg/m3，日均值浓度范围19－54μg/m3，日均值未出现超标。

一氧化碳（CO）：CO本月24小时平均第95百分位数浓度：1.006mg/m3，日均值浓度范围0.458-1.410mg/m3，日均值未出现超标。

臭氧（O3）：O3本月最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度：95μg/m3，日最大8小时平均浓度范围35－108μg/m3，日最大8小时平均浓度未出现超标。

细颗粒物（PM2.5）：PM2.5本月平均值21μg/m3，日均值浓度范围11－38μg/m3，日均值未出现超标。

- 本月达标统计：2019年12月1日～31日，新平县城环境空气质量有效监测31天，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》一级（优）28天，二级（良）3天，优良率为100%。其中：其中：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到一级标准；可吸入颗粒物一级29天、二级2天，臭氧一级30天、二级1天，细颗粒物一级29天、二级2天。

- 累计统计：2019年1月1日至12月31日，累计监测365天，有效监测360天的环境空气质量达标情况：按照新标准的6个指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5）统计，一级234天，二级107天，超标19天。新平县县城环境空气质量优良率为94.72%。

- 二、新平县县城环境空气质量在全市所处的位置分析

新平县城空气环境质量与全市七县二区相比，按照各污染物浓度和环境空气质量指数（AQI）由小到大排列：2019年12月上旬，新平县环境空气质量指数处于全市第1位：其中NO2、PM10、PM2.5排第1，SO2排第3，CO排第4，O3排第6；2019年12月中旬，新平县环境空气质量综合指数排全市第2位：其中PM10、CO排第1，NO2、PM2.5排第2，SO2排第3，O3排名第5；2019年12月下旬，新平县环境空气质量综合指数排全市第1位：其中PM10、PM2.5排第1，CO排第2，NO2、SO2排第3，O3排名第6。

三、分析及建议

1、12月份我县环境空气质量变化情况：据统计，2019年12月1日～31日，新平县城环境空气质量监测指标平均值按GB3095-2012《环境空气质量标准》年均值标准评价为二级，本月环境空气质量综合指数为2.41，较上期1.96和去年同期1.61有所升高；与上期和去年同期监测数据相比浓度均略有升高；与全市月均值相比，我县环境空气质量较好，环境空气质量全市排名第1，污染物浓度低于全市平均水平，但仍需加强管理，提高我县环境空气质量。

2、建议采取的大气污染防治措施

- （1）近期：建议严控臭氧产生相关污染物排放和加强施工扬尘管理

①严控臭氧产生相关污染物排放。重点加强县域水泥、钢铁、页岩砖等产生和排放NO2、SO2、CO企业的管理，确保达标排放；建议加快推进加油站油气回收改造，加强修车厂、家具厂、铁器厂等涉及涂装工艺企业的管理，加强松香厂等产生挥发性有机污染物企业的管理，降低挥发性有机污染物的排放。认真贯彻落实环保部《挥发性有机物污染防治工作方案》，积极做好挥发性有机物污染防治工作。

②建筑施工场地做到六个百分百要求。

一是施工现场 100%标准化围蔽。严格封闭管理建筑施工现场。建筑施工现场的围挡应当坚固、整洁、美观，城区主要路段的施工现场应当设置高度不小于 2.5 米的封闭围挡；一般路段的施工现场应当设置高度不小于 1.8 米的封闭围挡。主体脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

二是工地路面 100%硬化。施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。

三是施工现场 100%洒水降尘。土石方开挖、装卸及施工场地道路等施工现场应定期不定期进行洒水降尘。

四是出工地车辆 100%冲洗干净和遮蔽严密。施工现场出入口处应当采取车辆清洁措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。施工现场的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

五是施工现场长期裸露地面 100%覆盖或绿化。裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施降尘，裸置 3 个月以上的土方，应当采取临时绿化或覆盖措施。

六是未清运建筑垃圾（工程弃土）100%覆盖。临时堆放未清运建筑垃圾（工程弃土）要覆（苫）盖。施工现场的建筑材料、构件、料具应当分类布局、整齐码放。对易产生扬尘的大堆物料，应采取洒水、覆盖压尘等措施。

- 日常：确保各类污染排放源达标排放打赢蓝天保卫战

①高度重视大气污染防治工作，“贯彻落实《关于印发新平县打赢蓝天保卫战两年行动方案的通知》（新政办通〔2019〕10号）”和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（新发〔2019〕5号）。

②确保工业企业废气达标排放。开展好“散乱污”企业及集群综合整治；强化工业企业无组织排放管理，不断巩固大气污染重点行业的脱硫、脱硝技术改造成果，实施工业污染源全面达标排放计划。

③推进散煤治理和煤炭消费减量替代。全面开展城市建成区高污染燃料禁燃区划定。实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，鼓励推广使用清洁高效燃煤气化锅炉，加快淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。调整能源结构，增加清洁能源使用，鼓励使用天然气、电力，实现煤炭消费减量替代。全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设，加快农村“以电代柴”“以气代柴”改造。

- ④加大饮食业油烟防控。大力推广高效油烟净化设施，重点整治烧烤和露天餐饮油烟污染，全面推行使用无烟烧烤炉具。

- （3）远期：形成森林计划烧除、燃放烟花爆竹等有效控制机制

①优化森林防火计划烧除。明年要合理安排森林防火计划烧除，要根据气象条件选择最佳的烧除日期，并合理安排每日烧除面积，培训烧除人员熟练掌握烧除技巧和方法，并做好相关防火工作。

②加强春节烟花爆竹燃放管理。建议政府提前谋划制定燃放烟花爆竹燃放制度，划定限制燃放烟花爆竹的区域和燃放时间，最好是出台政策禁止燃放烟花爆竹；严格烟花爆竹品种管理，防止高污染类别商品进入市场；加强宣传教育，培养群众严格遵守燃放烟花爆竹区域和时间的规定，不得在禁止燃放烟花爆竹区域、场所和时间燃放烟花爆竹，并形成减少燃放烟花爆竹的自觉性。

③实施大气污染联防联控。重点加强多污染源综合防控，开展多污染物排放的协同控制。严格履行大气轻度污染预警职责，及时将预警信息及防控建议上报环境管理部门，加强针对性管理。加快重污染天气预警预报系统建设，进一步提升空气质量预报能力。完善重点城市应急预案，科学确定重污染天气期间管控措施。

表1 2019年12月上旬玉溪市七县二区环境空气质量统计表

| 县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 达标率 % | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 |
| 红塔区 | 研和街道办 | 9 | 14 | 58 | 2.0 | 77 | 38 | 3.40 | PM2.5 | 94.4 | 3 | 7 | 0 | 5 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | -18 | +29 | +122 | -4 | +65 | +31.3 | PM2.5 | － | -5 | +5 | 0 | － |
| 江川区 | 县医院 | 18 | 21 | 56 | 1.6 | 91 | 34 | 3.57 | PM2.5 | 92.3 | 3 | 7 | 0 | 6 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +20 | +31 | +33 | +60 | +49 | +89 | +49.4 | PM10 | － | -6 | +6 | 0 | － |
| 澄江县 | 县环保局 | 4 | 14 | 49 | 1.0 | 111 | 31 | 2.95 | PM2.5 | 97.9 | 3 | 7 | 0 | 2 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +33 | +17 | +104 | +100 | +22 | +158 | +71.5 | O3 | － | -7 | +7 | 0 | － |
| 通海县 | 环境监测站 | 14 | 24 | 58 | 1.4 | 103 | 35 | 3.66 | PM2.5 | 94.4 | 3 | 7 | 0 | 7 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +100 | +140 | +93 | +56 | +49 | +133 | +94.7 | PM2.5 | － | -7 | +7 | 0 | － |
| 华宁县 | 示范小学 | 30 | 26 | 64 | 1.4 | 93 | 36 | 4.02 | PM2.5 | 94.4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +43 | +18 | +23 | +40 | +31 | +44 | +32.2 | PM10 | － | -1 | +1 | 0 | － |
| 易门县 | 县中医院 | 52 | 23 | 70 | 1.1 | 93 | 41 | 4.47 | PM2.5 | 96.3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -37 | +5 | +3 | +57 | +31 | -2 | -5.1 | SO2 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 峨山县 | 县政府 | 12 | 26 | 45 | 1.0 | 102 | 27 | 3.15 | PM2.5 | 95.6 | 6 | 4 | 0 | 3 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +50 | +13 | -6 | +11 | +40 | +29 | +18.0 | PM10 | － | -2 | +2 | 0 | － |
| 新平县 | 新平一小 | 6 | 13 | 36 | 1.1 | 99 | 24 | 2.52 | PM2.5 | 94.2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | 0 | +3 | +83 | +43 | +71 | +32.6 | PM10 | － | -1 | +1 | 0 | － |
| 元江县 | 元江四小 | 5 | 23 | 56 | 1.0 | 89 | 32 | 3.18 | PM2.5 | 95.2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +150 | +10 | +2 | +11 | +35 | +23 | +17.3 | PM10 | － | +2 | -2 | 0 | － |
| 评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅：环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。按国家空气质量评价规范，达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数（AQI）技术规定》标准来评价统计。

注:此表来源于玉溪市环境监测站

表2 2019年12月中旬玉溪市七县二区环境空气质量统计表

| 县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 达标率 % | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 |
| 红塔区 | 研和街道办 | 10 | 17 | 70 | 2.1 | 68 | 40 | 3.68 | PM2.5 | 94.6 | 0 | 10 | 0 | 6 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -9 | +21 | +89 | +163 | -4 | +74 | +55.9 | PM2.5 | － | -8 | +8 | 0 | － |
| 江川区 | 县医院 | 25 | 24 | 55 | 1.8 | 83 | 31 | 3.66 | PM2.5 | 92.5 | 3 | 7 | 0 | 5 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +56 | +41 | +31 | +20 | +51 | +29 | +35.6 | PM2.5 | － | -2 | +2 | 0 | － |
| 澄江县 | 县环保局 | 4 | 14 | 37 | 0.7 | 104 | 21 | 2.37 | O3 | 98.0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | +17 | +12 | -22 | +22 | +5 | +9.7 | PM2.5 | － | -2 | +2 | 0 | － |
| 通海县 | 环境监测站 | 13 | 22 | 51 | 1.5 | 92 | 31 | 3.33 | PM2.5 | 94.6 | 5 | 5 | 0 | 4 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +63 | +100 | +42 | +36 | +56 | +48 | +53.5 | PM2.5 | － | -3 | +3 | 0 | － |
| 华宁县 | 示范小学 | 34 | 29 | 76 | 1.7 | 89 | 41 | 4.53 | PM2.5 | 94.5 | 0 | 10 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +100 | +45 | +58 | +55 | +56 | +52 | +57.3 | PM2.5 | － | -6 | +6 | 0 | － |
| 易门县 | 县中医院 | 75 | 24 | 77 | 0.8 | 75 | 42 | 4.82 | SO2 | 96.4 | 0 | 10 | 0 | 9 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +213 | +60 | +114 | -20 | +36 | +110 | +96.7 | PM2.5 | － | -9 | +9 | 0 | － |
| 峨山县 | 县政府 | 19 | 31 | 54 | 0.8 | 96 | 23 | 3.32 | NO2 | 95.7 | 2 | 8 | 0 | 3 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +111 | +107 | +50 | -11 | +45 | +28 | +52.3 | PM10、PM2.5 | － | -7 | +7 | 0 | － |
| 新平县 | 新平一小 | 6 | 17 | 36 | 0.7 | 92 | 22 | 2.42 | PM2.5 | 94.4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | +42 | +64 | 0 | +88 | +83 | +57.1 | PM2.5 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 元江县 | 元江四小 | 5 | 30 | 85 | 1.1 | 108 | 42 | 4.20 | PM10 | 95.3 | 0 | 9 | 0 | 7 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +67 | +173 | +193 | +10 | +80 | +147 | +125.8 | PM2.5 | － | -10 | +9 | 0 | － |
| 评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅：环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。按国家空气质量评价规范，达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数（AQI）技术规定》标准来评价统计。

注:此表来源于玉溪市环境监测站

表3 2019年12月下旬玉溪市七县二区环境空气质量统计表

| 县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 达标率 % | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 |
| 红塔区 | 研和街道办 | 10 | 13 | 53 | 2.1 | 60 | 30 | 3.01 | PM2.5 | 94.7 | 5 | 6 | 0 | 5 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +11 | -19 | +6 | +75 | -24 | +11 | +6.7 | PM2.5 | － | +2 | -2 | 0 | － |
| 江川区 | 县医院 | 19 | 22 | 46 | 1.4 | 80 | 25 | 3.09 | PM2.5 | 92.7 | 6 | 5 | 0 | 7 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +19 | +22 | +5 | 0 | +36 | +25 | +17.0 | PM10 | － | -2 | +2 | 0 | － |
| 澄江县 | 县环保局 | 4 | 14 | 34 | 0.8 | 90 | 20 | 2.24 | PM2.5 | 98.0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | +17 | +36 | -20 | -3 | +33 | +12.6 | O3 | － | -2 | +2 | 0 | － |
| 通海县 | 环境监测站 | 10 | 15 | 38 | 1.4 | 86 | 23 | 2.63 | PM2.5 | 94.7 | 9 | 2 | 0 | 3 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -9 | -6 | +12 | +17 | +26 | +28 | +14.3 | PM2.5 | － | -1 | +1 | 0 | － |
| 华宁县 | 示范小学 | 24 | 26 | 63 | 1.4 | 85 | 32 | 3.75 | PM2.5 | 94.7 | 1 | 10 | 0 | 9 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +50 | +24 | +34 | +40 | +21 | +33 | +32.0 | PM2.5 | － | -3 | +3 | 0 | － |
| 易门县 | 县中医院 | 40 | 21 | 58 | 1.0 | 79 | 30 | 3.62 | PM2.5 | 96.6 | 3 | 8 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -29 | +40 | +21 | 0 | +36 | +3 | +5.2 | SO2 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 峨山县 | 县政府 | 19 | 24 | 48 | 1.0 | 91 | 22 | 3.05 | PM10 | 95.9 | 6 | 5 | 0 | 6 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +73 | +20 | +17 | -9 | +23 | +38 | +23.5 | PM10 | － | -3 | +3 | 0 | － |
| 新平县 | 新平一小 | 6 | 15 | 31 | 0.9 | 86 | 18 | 2.19 | O3 | 94.6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | +36 | +11 | -25 | +19 | +50 | +17.1 | O3 | － | -1 | +1 | 0 | － |
| 元江县 | 元江四小 | 5 | 22 | 49 | 1.0 | 85 | 22 | 2.74 | PM10 | 95.5 | 6 | 5 | 0 | 4 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +67 | +22 | +23 | -17 | +35 | +16 | +19.1 | PM10 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅：环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。按国家空气质量评价规范，达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数（AQI）技术规定》标准来评价统计。

注:此表来源于玉溪市环境监测站