玉环新局审〔2020〕2号

关于新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥

生产线节能环保提升改造项目环境影响

报告表的批复

新平瀛洲水泥有限公司:

你公司委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制的《新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等已收悉。经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目按《报告表》中所述的内容和环境保护对策措施进行节能环保提升改造建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目位于新平县扬武镇大开门，项目于2019年3月15日经新平县工业科技和信息化局备案（新工信备案〔2019〕1号），建设性质为改建。本项目拟对原料储存均化系统、煤粉制备系统及水泥粉磨系统等进行节能环保技术改造，新增一部分土地用于厂前区建设、道路改造以及原燃材料均化改造，不改变熟料、水泥总产能，主要建设内容：新建石灰石圆型预均化堆棚、褐煤长形堆棚、褐煤长形预均化堆棚及立磨、改造完善水泥粉磨工艺(辊压机)系统，拆除原球破机，并在原水泥磨Φ3.8×14m系统前加装一台V选辊压机、改建原料堆棚，建设联合储库、建设新厂前区；拆除原办公楼及浴室，另选地点新建办公楼及浴室。项目总投资19311.88万元，其中环境保护投资198.5万元，环保投资比例为1.03%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

（一）项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

（二）加强施工期环境管理工作。做好施工期扬尘污染防治工作，运输车辆要遮盖，防止弃土散落和飞扬，施工区要勤洒水；施工期废水经处理后先回用；建筑垃圾、渣土按乡镇规划环保部门要求处置；生活垃圾要定点收集，由环卫部门统一处置；文明施工，采取选用先进低噪声设备、修建隔音屏障、合理安排高噪声设备作业时间等措施减小施工噪声对周围环境的影响。

（三）严格落实废气污染防治措施，确保进行节能环保提升改造后各生产环节产生的大气污染物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1限值要求。原料储存、破碎、均化等有组织排放废气须经相应的布袋除尘器处理后分别通过不低于15m高排气筒排放。

（四）按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设新建办公区、浴室的排水系统，合理设计及配套建设污水处理及回水系统，确保废水处理达标后全部回用。生活污水经规模6m3/d污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）绿化、道路清扫用水标准限值要求后，收集于100m3水池，晴天回用于绿化、洒水降尘，不外排。

（五）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取减震、消声、吸声、隔声等综合措施以及加强厂区内绿化，控制项目生产设备噪声对周边环境的影响。

（六）固体废物须分类收集、贮存、处置，加强综合利用，确保妥善处置。机修废机油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）分类收集贮存，设置危废暂存间，并安装警示标识；严格执行危险废物转移联单制度，危险废物统一收集后按国家相关管理规定交由有相应资质的单位回收或处置；生活垃圾集中收集后委托扬武镇大开门社区环卫部门清运处置。

（七）落实环境风险防范措施。建立健全环保规章制度，加强环保施设日常维护管理，确保正常运行，防止污染物非正常排放。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审核环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任人，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境风险事件应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2020年3月3 日