玉环新局审〔2020〕3号

关于新平县妇幼保健计生服务中心二期项目

环境影响报告表的批复

新平县妇幼保健院:

你院委托云南湖柏环保科技有限公司编制的《新平县妇幼保健计生服务中心二期项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平县妇幼保健计生服务中心二期项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县妇幼保健计生服务中心二期项目拟建于新平县富春街（原新平县委党校）。项目可行性研究报告于2018年4月28日经新平县发展和改革局批复（新发改投资〔2018〕50号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：本项目总建筑面积为6440.53平方米，其中拟建住院用房1栋（地上6层、框架结构），建筑面积5184.76平方米；业务用房1栋（地上4层、框架结构），建筑面积1035.77平方米；配套用房1栋（地上2层、混合结构），建筑面积220平方米。建设内容包括房屋主体建筑，配套供排水、供配电、医疗供氧、消防、环卫设施，室外道场地、道路、绿化、挡土墙等，同时配套建设污水处理设施、医疗垃圾暂存间等环保设施。科室设置设6大科室：妇幼保健生育指导科、妇女保健计划生育服务科、儿童保健科、中心护理部、医技科、行政综合科。共设置床位数104张。项目总投资2892.36万元，其中环保投资136万元，环保投资比例为4.7%。

三、要求你院在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

（一）项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

（二）加强施工期间环境管理，严防施工噪声、粉尘等扰民；项目区厂界设置不低于2.5米的挡墙，施工废水及施工场区废水应修建排水沟、沉淀池等配套处理装置和回用设施，严禁排入集镇污水处理厂截污管网；在工程施工中运输石料、渣土等易产生扬尘的车辆须覆盖篷布，运送建筑垃圾、废弃渣土等车辆必须严格按城市管理部门指定的运输路线及指定填埋地点进行妥善处置，不得随意倾倒；临时堆放的土石方、料场及临时道路等必要时应洒水降尘，并设置专人定期或不定期及时清扫施工道路，防止道路扬尘；合理安排好高噪声作业施工场所和施工时间，夜间（22:00～6:00）及午休时间（12:00～14:00）禁止从事产生噪声污染的施工作业，确因需要连续施工作业的，须报相关主管部门批准，并且公告附近居民。

（三）严格按“雨污分流”的原则合理布置项目雨污管网，并配套建设污水处理设施，项目产生的医疗废水和生活废水经自建的污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限制（其中TP和氨氮执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》）后排入城市污水管网；检验科产生的特殊废水应针对水污染特征进行单独处理达标后方可排入自建的污水处理设施处理；污水处理设施排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理设施周边大气污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准要求。

（四）项目产生的医疗废物、污水处理设施污泥、化粪池污泥和生活垃圾必须分类收集、贮存和处置。医疗废物和有机溶剂废液等属于危险废物，必须严格按《医疗废物管理条例》和危险废物贮存、转移等相关污染控制标准和技术规范进行处置。污水处理设施和化粪池污泥根据《国家危险废物名录（2016）》危险废物豁免管理清单，在满足豁免条件（《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T228-2006）等相关处置要求）的前提下，清掏前用石灰进行消毒处理后委托环卫部门清运处置；生活垃圾集中收集后委托县城环卫部门清运处置。

（五）严格落实各项环境风险防范措施，树立环境风险意识，强化环境风险责任，建立健全环保规章制度，制定突发环境事件应急预案，杜绝环境安全事故、环境污染事故的发生。

（六）加强项目区环境管理，强化医护人员及住院人员的环境保护意识，并做好绿化美化工作。

（七）制定环境监测计划，在项目投入运营后须委托有资质监测机构，每年不少于一次对废水、废气、噪声进行监测，并将监测报告报我局备案。纳入排污许可证管理后，按管理要求制定监测计划，开展监测活动并报我局备案。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审核环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你院作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

（此页无正文）

玉溪市生态环境局新平分局

2020年3月9日