玉环新局审〔2020〕5号

关于工业大麻CBD生产应用建设项目环境影响报告书的批复

新平宏山生物科技有限公司:

你公司委托昆明翊佐环境科技有限公司编制的《工业大麻CBD生产应用建设项目环境影响报告书》（下简称《报告书》）及项目报批申请等资料已收悉。经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告书》结论、技术评审意见，原则同意你公司工业大麻CBD生产应用建设项目按《报告书》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告书》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、工业大麻CBD生产应用建设项目拟建于新平县工业园区桂山片区小横山，项目于2019年7月31日经新平县发展和改革局批复（新发改投资〔2019〕90号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目总占地面积25.95亩（17302.97㎡），总建筑面积为16397.69m2，共建设1栋提取车间、1栋综合仓库、1栋综合楼、1栋动力中心、1栋试剂库等。建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目规模为年产大麻二酚10000㎏。项目总投资6800万元，环保投资为175.3万元，占总投资的2.58%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按《报告书》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

（一）项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，同时高度重视公众参与调查时征求到的有关单位、公众的意见和要求；环境质量标准和排放标准按《报告书》中所列的标准执行。

（二）加强施工期环境管理和水土保持工作。工程建设施工现场应全封闭，设置不低于2m的围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业；安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；主体建筑施工设置防尘网，进行全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬；对粉状建筑堆料场采取有效篷布覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘；施工现场进出道路应进行硬化，并在施工场地车辆出口处设置车辆轮胎清洗装置，运输车辆必须冲洗后出场；在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境；规范车辆装载方式，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输；使用商品混凝土；定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染；及时清扫运输路面，保持路面清洁；运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。装修阶段尽量采用环保型的装修材料，减少装修废气产生量。施工现场设置临时沉淀池，对施工废水和施工生活污水进行收集用于施工场地内降尘；施工期雨水径流通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天的洒水降成及施工用水，不外排。优先选用低噪声设备，加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度；合理安排工期，尽可能优化施工时间，夜间禁止作业；在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等措施；加强对施工人员的教育，文明施工、轻拿轻放，项目混凝土浇筑期间，需连续施工，应报相关单位登记备案，并提前1天公告附近居民和单位，防止扰民纠纷；结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。建筑垃圾分类集中堆放，可回收将其回收利用，不可回收的统一收集运至住建部门指定地方处置；施工期生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处置。合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季。

（三）严格落实大气污染防治措施。燃气蒸汽锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中二类区、Ⅱ时段标准限值要求，并经8m烟囱外排；乙醇精馏塔排放总挥发性有机物（TVOC）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中排放限值，并通过15m排气筒外排、挥发性有机物（VOCs）无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823－2019)中VOCs无组织排放控制要求；原料工业大麻破碎粉尘经布袋除尘器处理后排放，废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823－2019)中表1标准限值要求，并通过15m排气筒外排；对于药渣异味，要及时清运，同时生产区设置空调排风换气设施去除异味；食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3的限值。

（四）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则合理规划和建设厂区污水收集、循环和排水系统。项目生活污水经隔油池及化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后进入园区污水管网，最终排入新平县污水处理厂；生产废水经自建的污水处理设施（规模为15m3/d）处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2限值要求，其中COD、总磷、总氮三项指标达到新平县污水处理厂进水浓度设计标准（COD280mg/L、总磷3.5mg/L、总氮45mg/L）要求后进入园区污水管网，最终排入新平县污水处理厂；厂区建设810m3的事故水池（消防水池），对项目发生事故时产生的废水进行收集处理，以确保事故时对消防水和厂区废水的全部收集，杜绝事故条件下的废水外排；污水处理站建设过程中污水输送管线及构筑物必须采取防渗措施，防止项目运营后处理废水过程中废水外泄。

（五）严格落实地下水污染防治措施。按《报告书》的要求，对地下水环境具有极大潜在影响的区域——重点防渗区（包括提取车间、溶剂库（乙醇储罐）、试剂库（氢氧化钠）、污水处理站、危废暂存间、事故水池、污废水收集管道等）以及对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位——一般防渗区（包括循环水池、雨水调蓄池、消防水池、综合仓库、化粪池、一般固废暂存间等）分别按要求进行防渗处理，防治污染地下水。

（六）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；主要产噪设备锅炉风机、破碎机、离心泵等置于厂房内，在风机等在进出口处加装消声器，利用墙体隔声及减振等措施以保证厂界噪声能够达标；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求。

（七）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾集中收集委托园区环卫部门清运。项目生产过程产生的废弃编织袋集中收集出售给废品收购站回收。提取过滤废渣，经蒸脱烘干后提供给江川前卫向阳有机肥料厂生产有机肥使用。一般固废暂存库须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。污水处理站污泥、废活性炭、蒸馏釜沉渣、废弃层析硅胶、废弃离子交换树脂、质检室废弃药品及试剂、废矿物油等属危险废物，要分别集中收集，规范设置暂储间，落实“三防”措施，交有资质单位处置，并严格执行危险废物转移联单制。

（八）严格落实环境风险防范措施。按《报告书》提出的防范风险的管理措施、工程技术措施、应急监控措施及风险应急预案中环境风险防控措施。编制突发环境风险应急预案，一旦发生风险事故应立即启动风险应急预案，并及时报告。

（九）规范排污口设置和标识。按照排污口设置及规范化整治管理的相关规定设置各类排污口，并按要求标识。

（十）你公司应制定环境监测计划，在项目投入运营后须委托有资质监测机构，对废水、废气、噪声每年不少于一次进行监测，并把监测报告报我局备案。

（十一）加强项目区环境卫生管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、按照相关规定，项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境风险应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2020年3月25日