
  玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

监  测  报  告
项目名称：   云南新平南恩糖纸有限责任公司
            制糖废水监测（3月）        

委托单位：    玉溪市生态环境局新平分局

监测类别：          监督性监测 

报告日期：        2021年3月15日

声   明

1、报告的封面加盖“[image: image1.png]


章”、 “正本”或“副本”章、机构名称位置及骑缝位置应加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”，否则无效。
2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（或其授权签字人）签字无效。
3、未经本站书面批准，不得部分复制监测报告，复制报告未加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4、本站接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
5、委托方如对本次结果有异议，须于发放检测报告之日起十五日内向本站提出，逾期视同认可。

6、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）报告，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

7、报告使用客户提供的数据时，本站不对数据的真实性负责。
 本机构通讯资料

监测业务联系电话：（0877）6182628
邮政编码： 653499

地
 址：玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站（新平县幸福路12号）

样品基本情况

	受测单位
	云南新平南恩糖纸有限责任公司
	受测单位地址
	玉溪市新平县戛洒镇大道16号

	主要产品名称
	设计生产能力（t/d）
	实际生产能力（t/d）
	监测时生产情况（t/d）
	工况（%）

	白砂糖
	270
	270
	265
	98

	采样地点
	制糖废水总排放口

	分析项目
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、排水量共8项。

	样品类型
	污水
	采样人
	柳登远、王应珍
	采样时间
	2021年3月2日

	送样人
	柳登远、王应珍
	接样人
	杨晓曦
	接样时间
	2021年3月2日

	样品描述
	样品外观浑，标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。

	保存方式
	按分析项目要求保存
	分析时间
	2021年3月2—7日


监测项目、方法、设备和人员

表2-1  废水监测项目、方法、设备及主要仪器一览表

	项目名称
	监测方法
	监测和分析设备
	分析人员
	最低检出限

	pH
	水质  pH值的测定  玻璃电极法 GB6920-86
	PHB-4酸度计 XPHJ-JL-010
	尹 凡
	—

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定  重量法 GB11901-89
	BASS4-C 万分之一电子天平（XPHJ-JL-044）
	刘亚梅
	4 mg/L

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
	COD恒温加热器

XPHJ-FZ-006（007） 

25ml滴定管BSD-25-001
	刘亚梅
	4mg/L

	五日生化需氧量
	水中BOD5的测定-差压法 FFZDS-003

（参考GB7488-87和WTW BOD分析仪说明书）
	德国WTWBOD测定仪QxiTOP IS12  XPHJ-JL-021
	尹 凡
	2mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
	722S分光光度计XPHJ-JL-005
	杨晓曦
	0.025mg/L

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636--2012
	UV1750 紫外分光光度计

XPHJ-JL-003
	王应珍
	0.05mg/L

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89
	722S分光光度计XPHJ-JL-004
	王应珍
	0.01mg/L


3 监测结果

表3-1 制糖废水排放口水质监测结果统计

	序号
	    测点
项目
	制糖废水排放口
	评价

标准
	评价

结果

	
	
	W20210301-11
	W20210301-12
	W20210301-13
	W20210301-14
	平均值
	
	

	1
	流量（m3/h）
	598.32
	566.28
	574.33
	577.21
	579.04
	—
	—

	2
	pH（无量纲）
	7.52
	7.50
	7.51
	7.53
	7.50-7.53
	6~9
	达标

	3
	悬浮物（mg/L）
	11
	8
	9
	10
	10
	≤70
	达标

	4
	化学需氧量（mg/L）
	37
	35
	35
	37
	36
	≤100
	达标

	5
	五日生化需氧量（mg/L）
	11
	12
	13
	12
	12
	≤20
	达标

	6
	氨氮（mg/L）
	0.90
	0.92
	0.90
	0.91
	0.91
	≤10
	达标

	7
	总氮（mg/L）
	1.28
	1.29
	1.19
	1.26
	1.26
	≤15
	达标

	8
	总磷（mg/L）
	0.08
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	≤0.5
	达标


注：1、评价标准执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2甘蔗制糖排放限值。

2、水流量由厂方提供。

3、“—”为无标准限值，未评价。

