玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

监  测  报  告

项目名称：   云南新平南恩糖纸有限责任公司

制糖废水监测（4月）

委托单位：    玉溪市生态环境局新平分局

监测类别：          监督性监测

报告日期：        2021年5月3日

- 声   明

1、报告的封面加盖“章”、 “正本”或“副本”章、机构名称位置及骑缝位置应加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”，否则无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（或其授权签字人）签字无效。

3、未经本站书面批准，不得部分复制监测报告，复制报告未加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。

4、本站接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

5、委托方如对本次结果有异议，须于发放检测报告之日起十五日内向本站提出，逾期视同认可。

6、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）报告，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

7、报告使用客户提供的数据时，本站不对数据的真实性负责。

本机构通讯资料

监测业务联系电话：（0877）6182628

邮政编码： 653499

地	 址：玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站（新平县幸福路12号）

- 样品基本情况

| 任务来源 | 2021-39号任务通知单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 |  | 受测单位地址 |  | 玉溪市新平县戛洒镇大道16号 |  |  |
| 采样地点 | 制糖废水总排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷，共7项。 |  |  |  |  |  |  |
| 样品类型 | 污水 | 采样人 | 颜忠伟、尹凡 刘亚梅 |  | 采样时间 |  | 2021年4月25-27日 |
| 送样人 | 颜忠伟、尹凡 刘亚梅 | 接样人 | 杨晓曦 |  | 接样时间 |  | 2021年4月25-27日 |
| 样品描述 | 3天水样均微浑，标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。 |  |  |  |  |  |  |
| 保存方式 | 按分析项目要求保存 |  |  | 分析时间 |  | 2021年4月25日-5月2日 |  |

- 监测项目、方法、设备和人员

表2-1  废水监测项目、方法、设备及主要仪器一览表

| 项目名称 | 监测方法 | 监测和分析设备 | 分析人员 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86 | PHB-4酸度计 XPHJ-JL-010 | 尹 凡 | — |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | BASS4-C 万分之一电子天平（XPHJ-JL-044） | 刘亚梅 | 4 mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | COD恒温加热器 XPHJ-FZ-006（007） 25ml滴定管BSD-25-001 | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水中BOD5的测定-差压法 FFZDS-003 （参考GB7488-87和WTW BOD分析仪说明书） | 德国WTWBOD测定仪QxiTOP IS12 XPHJ-JL-021 | 尹 凡 | 2mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 杨晓曦 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636--2012 | UV1750 紫外分光光度计 XPHJ-JL-003 | 王应珍 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 722S分光光度计XPHJ-JL-004 | 王应珍 | 0.01mg/L |

3 监测结果

表3-1 制糖废水排放口水质监测结果统计

| 序号 | 测 点 项 目 | 制糖废水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W202104 25-01 | W202104 25-02 | W202104 25-03 | W202104 25-04 | 平均值 | W202104 26-01 | W202104 26-02 | W202104 26-03 | W202104 26-04 | 平均值 | W202104 27-01 | W202104 27-02 | W202104 27-03 | W202104 27-04 | 平均值 |  |  |
| 1 | pH （无量纲） | 7.25 | 7.23 | 7.20 | 7.18 | 7.18- 7.25 | 7.19 | 7.17 | 7.16 | 7.18 | 7.16- 7.19 | 7.14 | 7.16 | 7.25 | 7.27 | 7.14- 7.27 | 6~9 | 达标 |
| 2 | 悬浮物 （mg/L） | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | ≤70 | 达标 |
| 3 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 18 | 43 | 31 | 28 | 30 | 32 | 52 | 55 | 42 | 81 | 85 | 78 | 65 | 77 | ≤100 | 达标 |
| 4 | 五日生化需氧量 （mg/L） | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ≤20 | 达标 |
| 5 | 氨氮 （mg/L） | 0.31 | 0.27 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.57 | 0.45 | 0.48 | 1.77 | 2.35 | 2.62 | 1.03 | 1.94 | ≤10 | 达标 |
| 6 | 总氮 （mg/L） | 0.59 | 0.50 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.82 | 0.78 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 2.35 | 3.01 | 3.66 | 2.21 | 2.81 | ≤15 | 达标 |
| 7 | 总磷 （mg/L） | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | ≤0.5 | 达标 |

注：1、评价标准执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2甘蔗制糖排放限值。