玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

监  测  报  告

项目名称：  玉溪矿业有限公司废水监测（4月）

委托单位：   玉溪市生态环境局新平分局

监测类别：     污染源监督性监测

报告日期：     2021年4月25日

- 声   明

1、报告的封面加盖“章”、 “正本”或“副本”章、机构名称位置及骑缝位置应加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”，否则无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（或其授权签字人）签字无效。

3、未经本站书面批准，不得部分复制监测报告，复制报告未加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。

4、本站接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

5、委托方如对本次结果有异议，须于发放检测报告之日起十五日内向本站提出，逾期视同认可。

6、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）报告，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

7、报告使用客户提供的数据时，本站不对数据的真实性负责。

本机构通讯资料

监测业务联系电话：（0877）6182628

邮政编码： 653499

地	 址：玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站（新平县幸福路12号）

1  样品基本情况

| 任务来源 |  | 2021-37号任务通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单位地址 |  | 新平县戛洒镇大红山 |  | 单位名称 |  | 玉溪矿业有限公司大红山铜矿 |  |  |  |  |  |  |
| 记录时间 |  | 主要产品名称 |  | 设计生产能力（t/d） |  | 实际生产能力（t/d） |  |  | 监测时生产情况（t/d） |  |  | 工况（%） |
| 2021年4月7日 |  | 铜精矿（一分厂） |  | 10000（原矿处理量） |  | 10000 |  |  | 9878 |  |  | 98.78 |
|  |  | 铜精矿（二分厂） |  | 6000（原矿处理量） |  | 5000 |  |  | 5271 |  |  | 105.42 |
| 分析项目 | pH、悬浮物、化学需氧量、氟化物、总氮、总磷、氨氮、总锌、石油类、总铜、硫化物、流量，共12项 |  |  |  |  |  |  | 采样地点 |  |  | 龙都尾矿库排放口 |  |
|  | 总铅、总镉、总镍、总砷、总汞，共5项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一选厂浓缩池 |  |
| 样品类型 | 污水 |  | 采样人 |  | 刘亚梅、杨晓曦 |  |  | 采样时间 |  |  | 2021年4月7日 |  |
| 送样人 | 刘亚梅 |  | 接样人 |  | 杨晓曦 |  |  | 接样时间 |  |  | 2021年4月7日 |  |
| 样品描述 | 龙都尾矿库样品外观澄清，一选厂浓缩池微浑，所有样品标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保存方式 | 按分析项目要求保存 |  |  |  |  |  | 分析时间 |  |  | 2021年4月7-15日 |  |  |

2  监测项目、方法、设备和人员

表2-1  废水监测项目、方法、设备及主要仪器一览表

| 项目名称 | 监测方法 | 监测和分析设备 | 分析人员 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 GB6920-86 | PHB-4酸度计 XPHJ-JL-010 | 尹 凡 | 0.1（pH值） |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | 万分之一天平 BSA224S-C XPHJ-JL-044 | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | COD恒温加热器 XPHJ-FZ-050（051） 25ml滴定管BSD-25-001 | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016 | IC1800离子色谱 XPHJ-JL-073 | 柳登远 | 0.006mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636--2012 | UV1750 紫外分光光度计 XPHJ-JL-003 | 王应珍 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 722S分光光度计XPHJ-JL-004 | 王应珍 | 0.01mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 杨晓曦 | 0.025mg/L |
| 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-87 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.05mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 红外测油仪 XPHJ-JL-020 | 尹 凡 | 0.06 mg/L |
| 铜 | 石墨炉原子吸收法的测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）FFZDS-004 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.001mg/L |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 王应珍 | 0.005mg/L |
| 总铅 | 石墨炉原子吸收法的测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）FFZDS-004 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.001mg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法的测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）FFZDS-004 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.0001mg/L |
| 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11912-89 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.05 mg/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | AFS-230E原子荧光光度计 XPHJ-JL-002 | 杨晓曦 | 0.0003mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | AFS-230E原子荧光光度计 XPHJ-JL-002 | 杨晓曦 | 0.00004mg/L |

3  监测结果

表3-1   水质监测结果——龙都尾矿库排口

| 序号 | 测点/样品编号 项 目 | 排口 |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W20210407-02 | W20210407-03 | W20210407-04 | W20210407-05 | 平均值 |  |  |
| 1 | 流量（m3/h） | 1246.0 | 1229.0 | 1230.8 | 1391.0 | 1274.2 | — | 达标 |
| 2 | pH（无量纲） | 7.68 | 7.66 | 7.65 | 7.72 | 7.65-7.72 | 6~9 | 达标 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | ≤30 | 达标 |
| 4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | ≤60 | 达标 |
| 5 | 氟化物（mg/L） | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | ≤5 | 达标 |
| 6 | 总氮（mg/L） | 10.88 | 10.93 | 10.59 | 10.72 | 10.78 | ≤15 | 达标 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤1.0 | 达标 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | ≤8 | 达标 |
| 9 | 总锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.5 | 达标 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤3.0 | 达标 |
| 11 | 总铜（mg/L） | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.5 | 达标 |
| 12 | 硫化物（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤1.0 | 达标 |

注：1、上表中数值后带“L”的为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限,统计时以检出限一半计；“—”为无评价标准。

2、评价标准：参照《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2中排放限值。

3、流量由企业提供。

表3-2 水质监测结果—— 一选厂浓缩池

| 序号 | 测点/样品编号 项目 | 排口 |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W20210407-10 | W20210407-11 | W20210407-12 | W20210407-13 | 平均值 |  |  |
| 1 | 总铅（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.5 | 达标 |
| 2 | 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.1 | 达标 |
| 3 | 总镍（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 | 达标 |
| 4 | 总砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.5 | 达标 |
| 5 | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.05 | 达标 |

注：1、上表中数值后带“L”的为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限。

2、评价标准：参照《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2中排放限值。

玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

关于2021年4月新平县玉溪矿业有限公司钴浓度的说明

2021年4月25日玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站对我县玉溪矿业有限公司钴项目进行采样监测，钴的浓度如下表所示：

| 监测点位 监测项目 | 玉溪矿业有限公司 一选厂浓缩池 |
| --- | --- |
| 钴（mg/m3） | 0.06L |
| 备注：1.监测方法为水质钴的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ957-2018），分析人员：翁学贵，监测和分析设备：AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001； 2.钴项目为未认证项目，因此监测数据单独作说明，不编入新环监字[2021]37号监测报告。 |  |

特此说明

玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

2021年4月25日