国环评证乙字

第3411号

云南新平南恩糖纸有限责任公司

固体废物填埋场建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：云南新平南恩糖纸有限责任公司

评价单位：云南七彩环境咨询有限公司

二〇一七年九月

目 录

概述	1

第一章 总则	3

1.1 编制依据	3

1.2 评价因子与评价标准	5

1.3 评价工作等级及评价范围	10

1.4 相关规划及环境功能区划	13

1.5 环境保护目标	15

1.6 评价工作程序	16

第二章 拟建项目概况	18

2.1 拟建项目基本情况	18

2.2 拟建项目组成	18

2.3 拟建项目总平面布置	19

2.4 拟建项目库容及服务年限	20

2.5 工作制度及劳动定员	20

2.6 建设计划	20

2.7 固体废物收运系统设计	21

2.8 固废填埋工艺说明	22

2.9 设计方案	23

2.10 施工期污染源强	46

2.11 运营期污染源强	51

第三章 环境现状调查与评价	56

3.1 自然环境概况	56

3.2 环境保护目标调查	58

3.3 环境质量现状与评价	60

3.4 生态环境现状调查与评价	64

第四章 环境影响预测与评价	66

4.1 施工期环境影响分析	66

4.2 运营期环境影响分析	72

4.3 封场期的环境影响分析	84

4.4 环境风险评价	86

第五章 环境保护措施及其可行性论证	92

5.1 总量控制	92

5.2 施工期污染防治措施分析	92

5.3 运营期污染防治措施分析	94

5.4 渣库服务期满后的封场措施	98

5.5 污染防治措施“三同时”制度	99

第六章 环境影响经济损益分析	100

6.1 工程环保投资估算	100

6.2 环境效益分析	101

6.3 社会效益分析	101

6.4 环境影响损失	101

6.5 小结	101

第七章 环境管理、环境监理及环境监测	102

7.1 环境管理	102

7.2 环境监理	105

7.3 环境监测	107

7.4工程环保验收	109

第八章 评价结论与建议	113

8.1 评价结论	113

8.2 建议	118

8.3 总结论	119

附图：

附图一：项目地理位置图；

附图二：项目区水系图；

附图三：项目区及周边关系图；

附图四：项目平面布置图；

附图五：项目区域水文地质图；

附图六：库区挡坝断面图；

附图七：项目现状照片。

附件：

附件1：委托书；

附件2：投资备案证；

附件3：土地租赁协议；

附件4：用地类型情况说明；

附件5：选址设置意见；

附件6：现状环境监测报告；

附件7：地下水监测报告；

附件8：锅炉灰渣和白泥浸出毒性检测报告；

附件9：承诺书；

附件10：企业确认书。

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表。

# 概述

一、项目概况及特点

云南新平南恩糖纸有限责任公司位于玉溪市新平县戛洒镇戛洒大道16号，目前共有3条生产线，制糖生产线每年产2.2万t白砂糖；酒精生产线每年产1.6万L酒精、300m3/d酒精废醪液；制浆造纸生产线产3.5万t/a蔗渣浆、2000t/a生活用纸。

根据建设单位提供资料，2015年度全厂固体废物产生量为65910吨，其中，滤泥、污泥：7797吨，作甘蔗、果树肥使用；蔗渣：44642吨，作造纸原料使用；废纸浆渣：1648吨，收集后外售，再用于生产包装纸箱；灰渣（锅炉灰渣和除尘渣）：6323吨，其中锅炉除尘渣3000吨，全部综合利用（外售至混凝土搅拌站），剩余锅炉灰渣3323吨；白泥：5500吨，未能进行综合利用。目前，公司在新平县戛洒镇白糯格设置固废填埋场，对锅炉灰渣和白泥进行填埋。为了保护工厂周围的生产、生活环境，并使锅炉排放总量及指标达到国家有关标准，2020年，云南新平南恩糖纸有限责任公司将对1台75t/h锅炉需新增白泥-石膏法烟气脱硫装置，脱硫过程中将需要大量白泥。因此，预计2020年后，该填埋场仅进行锅炉灰渣的填埋。

由于原有固废填埋场位于新平县戛洒镇白糯格，距本项目约1050m，原固废填埋场已全部填满、封场。因此，南恩糖纸有限责任公司急需启动处置固体废物的建设项目，用于填埋处置锅炉灰渣及白泥。本项目每年需要填埋处置的固体废物量为8823吨（其中：灰渣3323吨，白泥5500吨）。

二、环境影响的评价过程

项目于2016年12月26日在新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局备案，备案项目编码为：165304271341018。2017年4月12日新平彝族傣族自治县国土资源局出具了建设项目选址土地利用现状为林地的情况说明，2017年4月12日新平彝族傣族自治县林业局、新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局出具了同意项目选址的设置意见。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，应对该建设项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，该项目应编制环境影响报告书。受云南新平南恩糖纸有限责任公司的委托，我公司接受了该项目环境影响评价工作。

我公司接受委托后通过对该项目周边环境状况进行实地踏勘；与该公司相关人员就环评工作的开展进行了交流；收集了当地环境现状背景与工程等相关资料，并委托玉溪华恒环境科技有限公司于2016年12月15日~21日对项目区大气、噪声、地表水进行了监测。在上述大量工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书。

三、关注的主要环境问题

根据本项目特征与所在地的环境特征，以及现有项目实施情况及实际运行情况，本次环评关注的主要环境问题如下：

（1）项目运行后废水不外排的可行性分析；

（2）项目防渗方案的可行性及可靠性分析；

（3）运行过程中若发生溃坝事故，可能对下游村庄造成的影响。

四、环境影响报告书的主要结论

本项目符合相关产业政策，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中关于Ⅱ类场贮存、处置场选址、设计的环境保护要求，通过工程分析和环境影响分析，项目选址合理、可行；拟建项目施工期对环境影响可以接受，运营期产生的污染经采取防治措施后，得到控制，污染物均可达标排放，对环境影响较小。只要认真实施本评价提出的环保措施，从环保的角度分析，拟建项目建设可行。

项目设计和环评采取了多项环保措施，环保措施在得到落实的情况下项目建设对周边环境影响不大。

只要严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中Ⅱ类场的要求进行项目的设计、施工和作业，并采纳设计及评价提出的对策措施，从环境保护角度来分析可行的。

# 第一章 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）；

（4）中华人民共和国大气污染防治法（2015修订）》，（2015年8月29日修行，2016年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修订）；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）；

（11）《清洁生产审核办法》（2016年第38号令）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号（1998年11月）；

（13）国家环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月）；

（14）《关于建设项目环境管理的若干意见》，国家环保局（88）环建字117号文；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年6月1日）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令2013年第21号，2013年5月1日）；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98 号)；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]7号），国务院，2013年9月10日；

（19）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014年3月25日；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（21））《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（22）《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）；

（23）《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》（云环发〔2014〕34号，2014年3月31日）。

### 1.1.2 相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169~2004；

（8）《危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2014)》2014年7月1日；

（9）《固体废物处理处置工程技术导则》HJ2035－2013；

（10）《国家危险废物名录》2016年；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；

（12）《固体废物 浸出毒性浸出方法》GB5086.1~2；

（13）《固体废物浸出毒性测定方法》GB/T15555.1~12。

### 1.1.3 相关技术文件

（1）云南新平南恩糖纸有限责任公司的环评委托书；

（2）投资备案证；

（3）同意项目设置意见；

（4）环境现状监测报告；

（5）白泥、锅炉灰渣浸出毒性检测报告。

## 1.2 评价因子与评价标准

### 1.2.1 评价因子

1.2.1.1 环境影响因素识别

评价因素识别是依据项目开发对环境的影响及环境对建设项目开发制约的相互关系，采用矩阵法就建设项目对环境的影响因子进行识别，识别结果见表1.2-1。

表1.2-1                          环境影响因素识别

| 因子 时段 |  | 废 水 |  | 废 气 |  | 噪 声 |  | 固废 |  | 占地 挖填 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施 工 期 | 运 营 期 | 施工期 | 运 营 期 | 施 工 期 | 运 营 期 | 施工期 | 运 营 期 | 施 工 期 | 运 营 期 |
| 自然 条件 | 大气质量 |  |  | ● | ■ |  |  | ● | ■ | ● |  |
|  | 地表水文 | ● | ■ |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 地表水质 | ● | ■ |  |  |  |  | ● | ■ |  |  |
|  | 地下水文 |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水质 |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 植 被 |  |  |  |  |  |  | ● | ■ | ● | ■ |
|  | 土 壤 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ■ |
|  | 水土流失 |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ■ |
|  | 声环境质量 |  |  |  |  | ● | ■ |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 水资源 |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 社会 经济 | 区域经济 |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |
|  | 农业经济 |  |  |  |  |  |  | ● | ■ |  |  |
|  | 人群健康 |  |  | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ |  |  |

注：□/〇：长/短期影响；黑/白：不利/有利影响；空白：无影响

从识别矩阵可以看出，项目施工期对环境的影响主要是施工扬尘、施工噪声对环境的影响等，运营期对环境的影响主要是白泥等固体废物的堆放对环境的影响。

1.2.1.2 评价因子筛选

根据本项目污染因子的影响程度和环境现状功能要求，经分析筛选确定的评价因子见表1.2-2。

表1.2-2                        评价因子筛选结果

| 类别 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | TSP、PM10、SO2，NO2 |
|  | 影响评价 | TSP |
| 地表水 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、SS、总磷、石油类、氨氮、氟化物、铬（六价）、锌、硒、砷、粪大肠菌群 |
|  | 预测评价 | PH、COD、BOD5、SS、总磷、石油类、氨氮、氟化物、铬（六价）、锌、硒、砷、粪大肠菌群 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、硫酸盐、砷、铅、锌、镉、氟化物 |
|  | 影响评价 | / |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 调节池（渗滤液）污泥 |  |
| 生态环境 | 植被情况、水土流失 |  |
| 环境风险 | 溃坝、渗滤液泄漏等 |  |

### 1.2.2 评价标准

1.2.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量

项目所在区域主要为农村地区，属环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要指标见表1.2-3。

表1.2-3                  环境空气质量标准限值                      （单位：μg/m3）

| 污染因子 | 24小时平均 | 年平均 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 300 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| PM10 | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | 35 |  |
| NO2 | 80 | 40 |  |
| SO2 | 150 | 60 |  |

2、地表水环境

拟建工程涉及的地表水主要是戛洒江，位于项目区西面680m。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，红河（三江口—蔓耗桥）干流水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，戛洒江为该河段流经新平县的别称，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体指标限值见表1.2-4。

表1.2-4                  地表水环境质量标准          （单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项 目 | Ⅳ类标准值 | 序号 | 项 目 | Ⅳ标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 7 | 砷 | ≤0.1 |
| 2 | COD | ≤30 | 8 | 硒 | ≤0.02 |
| 3 | BOD5 | ≤6 | 9 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 4 | 石油类 | ≤0.5 | 10 | 锌 | ≤2.0 |
| 5 | 氟化物 | ≤1.5 | 11 | 氨氮 | ≤1.5 |
| 6 | 总磷 | ≤0.3 (湖、库0.1) | 12 | 粪大肠菌群（个／L） | ≤20000 |
| 13 | 高锰酸盐指数 | ≤10 |  |  |  |

3、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值详见表1.2-5。

表1.2-5                        声环境质量标准

| 类别 | 适用区域 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 项目区周边范围 | 60 | 50 |

4、地下水环境质量标准

项目区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准，标准值如下表1.2-6。

表1.2-6                       地下水质量标准                        单位：mg/L

| 项目 | pH（无量纲） | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 锌 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5～8.5 | ≤20 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 项目 | 镉 | 硫酸盐 | 铅 | 氟化物 | 砷 |
| Ⅲ类标准 | ≤0.005 | ≤250 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 |

5、土壤环境质量标准

项目区土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中三级标准，标准值如下表1.2-7。

表1.2-7                     土壤环境质量标准                        单位：mg/kg

| 项目 | PH | 镉 | 汞 | 砷（旱地） | 铜 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | ＞6.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤40 | ≤400 | ≤500 |
| 项目 | 铬 | 锌 | 镍 | 六六六 | 滴滴涕 |  |
| 三级标准 | ≤300 | ≤500 | ≤200 | ≤1.0 | ≤1.0 |  |

注：①重金属（铬主要是三价）和砷均按元素量计，适用于阳离子交换量＞5cmol（+）/kg的土壤，若≤5cmol（+）/kg，其标准值为表内数值的半数。

②六六六为四种异构体总量，滴滴涕为四种衍生物总量。

③水旱轮作地的土壤环境质量标准，砷采用水田值，铬采用旱地值。

6、水土流失评价标准

项目区属水利侵蚀为主的西南土石山区，水土保持参照执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），其标准值见表1.2-8。

表1.2-8                土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/（km2·a）] | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | <200，500，1000 | <0.15，0.37，0.74 |

1.2.2.3 污染物排放标准

1、废水

本项目运营期废水主要为渗滤液，项目管理人员未驻场管理，无生活污水。项目渗滤液为碱性液体，接近制浆碱化段废水，经收集后先加酸中和预处理，然后采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排。

表1.2-9                   废水排放标准一览表

| 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9（无量纲） | 《制浆造纸工业水污染排放标准》（GB18918-2002）表2制浆和造纸联合生产企业标准 |
| COD | 90mg/L |  |
| BOD5 | 20 mg/L |  |
| SS | 30mg/L |  |
| NH3-N | 8mg/L |  |

2、噪声

施工场地噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表1.2-10。

表1.2-10               建筑施工场界环境噪声限值                 单位Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期项目区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，见表1.2-11。

表1.2-11                  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 适用区域 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 项目区周围200m范围内 | 60 | 50 |

3、大气

施工期、营运期废气（扬尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，无组织排放颗粒物周界外最高浓度≤1.0mg/m3。具体见表1.2-12。

表1.2-12                   污染源大气污染物排放限值

| 污染物 | 无组织排放监测浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 限值（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | ≤1.0 |

4、固废

本项目填埋废弃物为锅炉炉渣和碱回收车间收集的白泥，贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年36号）中一般工业固体废物Ⅱ类贮存场的要求；并按《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）对灰渣及白泥进行鉴别。按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种危害成分含量超过表1所列的浓度限值，则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物；按照GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》中鉴别标准，符合下列之一的固体废物，属于危险废物：①照GB/T15555.12-1996制备的浸出液，pH值≥12.5，或者≤2.0，②在55℃条件下，对GB/T699中规定的20号钢材的腐蚀速率≥6.35mm/a。标准值详见下表。

表1.2-13                    浸出毒性鉴别标准值                      单位：mg/L

| 项目 | 浸出液最高允许浓度 | 项目 | 浸出液最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pb（以总铅计） | 5 | 总铬 | 15 |
| Zn（以总锌计） | 100 | 六价铬 | 5 |
| Cu（以总铜计） | 100 | 氰化物 | 5 |
| Cd（以总镉计） | 1 | 总镍 | 5 |
| As（以总砷计） | 5 | 硒 | 1 |
| 总银 | 5 | 总铍 | 0.02 |
| 无机氟化物（不包括氟化钙） | 100 | 汞及其化合物（以总汞计） | 0.1 |
| 总钡 | 100 |  |  |

表1.2-14                       腐蚀性鉴别标准值

| 项目 | 限值 |
| --- | --- |
| pH | ≥12.5或者≤2.0 |

## 1.3 评价工作等级及评价范围

### 1.3.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），通过对项目污染源进行估算，详见表4.2-5，项目排放的污染物最大地面浓度占标率Pmax=0.08%＜10%，因此，确定本项目大气环境评价工作等级为三级评价。

环境空气评价范围确定以填埋场为中心，半径为2.5km范围内。

### 1.3.2 地表水

本项目产生的废水主要为填埋场渗滤液，项目渗滤液经收集后，渗滤液加酸中和初步处理后，采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排。

地表水评价范围为戛洒江填埋场区上游500m至填埋场区下游1500m，评价河段长约2000m。

### 1.3.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类固废填埋场，建设项目的类别为Ⅱ类建设项目。地下水影响评价工作等级的判识如表。

表1.3-1                   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.3-2                    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目的地下水为不敏感区域，因此确定本项目地下水评价等级为三级。地下水评价范围确定为项目所在地水文地质单元。

### 1.3.4 声环境

项目所在区域属于声环境2类功能区，噪声主要来自填埋场内的推土机、压实机及回水泵，噪声源强不大，且推土机、压实机为间歇作业。项目无大的噪声源，项目建设前后声级变化不大、各敏感目标声级增高量在3dB（A）以下，项目受影响的人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），确定本次声环境影响评价级别为三级。

声环境评价范围确定为本项目用地外延200m范围内。

### 1.3.5 生态环境

项目填埋场占地面积约为8772.63m2，小于2km2，且工程占地属于一般区域。工程影响范围范围内不涉及风景名胜区、自然保护区及水源保护区，工程建设不会引起场区范围内物种多样性和生物量的明显减少，工程建设对改变土壤理化性质有一定影响，但不会对当地生态环境构成质的影响。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）生态影响评价确定为三级。

生态环境评价范围：主要考虑项目建设区。

### 1.3.6 环境风险

本项目设计库容为5.1万m3，属于非重大危险源，且项目场址区域不属于环境敏感区。因此，本项目环境风险评价工作不设级别。风险评价范围确定为以填埋区场址中心为圆心半径 3km 的区域，戛洒江下游1.5km（本项目风险事故主要是填埋场垮坝对戛洒江的影响，因此其评价范围参考地表水评价范围）。

### 1.3.7 评价工作等级、范围一览表

据以上分析确定本项目环境影响评价工作等级判定情况详表1.3-3。

表1.3-3                项目评价工作等级、范围一览表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 三级 | 地表水评价范围为填埋场区上游500m至填埋场区下游1500m，总长约2000m |
| 地下水环境 | 三级 | 项目所在水文地质单元 |
| 环境空气 | 三级 | 以填埋场区为中心，半径为2.5km范围内 |
| 声环境 | 三级 | 项目用地外延200m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 项目建设区 |
| 环境风险 | / | 以填埋区场址中心为圆心半径 3km 的区域 戛洒江下游1500m |

## 1.4 相关规划及环境功能区划

### 1.4.1 相关规划符合性

1、规划符合性

本项目属于新建项目，项目区位于玉溪市新平县戛洒镇白糯格，项目区不处于新平县城市规划范围内，不与新平县城市规划相冲突。

2、产业政策符合性

根据2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布发布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，本项目不属于其中所列的限制类和淘汰类项目。项目于2016年12月26日在新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局备案，备案项目编码为：165304271341018。

本项目的建设符合国家产业政策要求。

3、选址合理性

本项目白泥+灰渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物，与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的Ⅱ类固废处置场选址要求对比如下表。

表1.4-1                  项目选址与相关要求对比表

| 序号 | 场址选择的环境保护要求 | 拟建项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 本项目用地为云南新平南恩糖纸有限责任公司租赁土地，所占土地无基本农田，不涉及城乡建设规划区 | 符合 |
| 2 | 应依据环境影响评价结论确定场址及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据 | 距本项目最近的居民点为西南侧342n的聚兴村，且位于上风向。根据分析，本项目施工期扬尘影响范围为其下风向150m以内，对150m以外大气环境影响甚微；运营期无组织扬尘最大落地浓度为0.0007584mg/m3，对应距离为120m。本项目与敏感目标的都在300m以上，且中间有山体阻隔，因此项目建设对敏感目标影响不大。 | 符合 |
| 3 | 重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体等敏感对象之间合理的位置关系 | 项目渗滤液经收集后，渗滤液加酸中和初步处理后，采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排；经预测，项目无组织扬尘能达标排放；项目区采取防渗措施后，对周围影响不大。根据计算，无须设置大气环境防护距离。 | 较合理的位置关系 |
| 4 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 项目区地层主要为第四系冲洪积层，地层力具有较高承载力，能满足承载力要求 | 符合 |
| 5 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 堆场内未发育断层、断层破碎带及溶洞区，也未发育天然滑坡及泥石流影响区 | 符合 |
| 6 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 不处于戛洒江最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 符合 |
| 7 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 项目区不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 符合 |
| 8 | 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层 | 项目区不涉及地下水主要补给区和饮用水源含水层 | 符合 |
| 9 | 应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m | 根据项目水文地质调查报告，项目区地下水位埋深一般3～5m | 符合 |

项目建设地点不属于工业园区戛洒片区，属于聚兴村的林荒地，为箐沟型荒地，不利于耕种，村民希望通过填埋提高土地利用价值，增加农民收入。

项目建设不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪范区，不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的地区内，选址满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中的Ⅱ类固废贮存场要求，选址合理。

### 1.4.2 环境功能区划

1、空气环境

本项目所在区域属于环境空气功能区中的二类区，即：居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。

2、水环境

地表水：本项目涉及地表水为戛洒江，属于红河流域。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，红河（三江口—蔓耗桥）干流水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅳ类。

地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14843-1993），本项目所在区域地下水应该满足Ⅲ类水质。

3、声环境

本项目不涉及主要交通干线道路，项目区属于声环境2类声环境功能区。

4、生态环境

本项目评价范围内不涉及自然保护区、世界文化遗产及自然遗产等，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般生态区域。

## 1.5 环境保护目标

根据现场调查并结合收集到的相关资料，项目周边涉及到的村庄主要为聚兴村和东庄村，项目下游还分布有一定的农田、农灌沟及排水沟。

项目主要环境保护目标见表1.5-1。

表1.5-1                      主要环境保护目标表

| 类别 | 保护 目标 | 基本特征 | 与本项目方位、最近距离、高差 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | / | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 大气环境 | 聚兴村 | 约110人 | 西南侧，342m，24m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 东庄村 | 约230人 | 西北侧，508m，17m |  |
|  | 小河口 | 约100人 | 南面，2045m，48m |  |
| 地表水环境 | 戛洒江 | 农业用水 工业用水 | 西面，680m，74m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在水文地质单元 | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 |
| 生态 环境 | 生物、水土资源 | 林地、植被等 | 评价范围内 | 保护现有的植被、动植物、水土 |
| 环境 风险 | 聚兴村 | 约110人 | 西南侧，342m，24m | 防止地质灾害发生 |
|  | 东庄村 | 约230人 | 西北侧，508m，17m |  |
|  | 小河口 | 约100人 | 南面，2045m，48m |  |
|  | 戛洒江 | 农业用水 工业用水 | 西面，680m，74m |  |
|  | 新三公路 | / | 西面，520m，48m |  |

东庄村

项目位置

聚兴村

戛洒江

小河口村

图1.5-1  环境影响评价范围（r=2500m）及敏感目标分布图

## 1.6 评价工作程序

### 1.6.1 评价方法

评价工作以《环境影响评价技术导则》为指导。环境现状调查与评价采用现场踏勘、搜集资料、现状监测等方法；生态环境影响采用定性分析法；噪声影响采用定量预测的方法；大气环境采用定量预测的方法；地表水影响采用定量预测的方法，并重点分析渗滤液减量措施和废水处理方案的可行性和可靠性；地下水重点分析垃圾填埋场防渗能力以及防渗措施出现事故时可能会对地下水产生的影响。

### 1.6.2 评价程序

该项目的环境影响评价技术大致分为三个阶段，第一阶段为准备阶段，接受任务委托后，研究各种设计文件和环保法规，进行环境现状初步调查和初步的工程分析，进行环境影响因子识别和筛选，确定建设项目环境影响评价的工作等级、范围和重点；第二阶段为正式阶段，进行环境现状调查、环境现状评价、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告编写阶段，制定环境影响减免措施、监测计划、环保投资估算及管理规划，得出环境影响评价结论，并在以上基础上编制环境影响报告书。

图1.6-1  环境影响评价工作图

# 第二章 拟建项目概况

## 2.1 拟建项目基本情况

项目名称：云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场建设项目

建设单位：云南新平南恩糖纸有限责任公司（以下简称“南恩糖纸公司”或“南恩公司”）

建设地点：玉溪市新平县戛洒镇白糯格

建设性质：新建

库容：5.1万m3

服务年限：8年

总用地面积：总占地面积8772.63m2

项目投资：总投资1096.48万元，全部为企业自筹

## 2.2 拟建项目组成

拟建项目主要由主体工程、辅助工程及环保工程组成，具体工程组成详见表2.2-1。

表2.2-1                       项目工程组成表

| 工程分类 |  | 项目 | 主要内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 固废填埋区 | 填埋库区 | 设计堆放高程为590m至高程620m，库容为5.1万m3。其中：590 m至600m为一期工程，600m至610m为二期工程，610m至620m为三期工程，服务年限为8年。 | 新建 |
|  |  | 挡墙 | 土石坝，共分3期，一期坝底标高为590m，坝顶标高600m，坝高10m，挡墙总长度为26m，二期坝底标高为600m，坝顶标高610m，坝高10m，挡墙长度为35m，三期坝底标高为610m，坝顶标高620m，坝高10m，挡墙长度为29m。 | 新建 |
|  |  | 水池坝 | 水池坝2个，其中一个坝底标高为586m，坝高4.2m，坝轴线长7.5m，另一坝底标高为587m，坝高4.2m，坝轴线长7.5m。 | 新建 |
|  |  | 挡水坝 | 土石坝：一期坝底标高为590m，坝高10m，坝轴线长45m，二期坝底标高600m，坝高10m，轴线长64m。 | 新建 |
|  |  | 库底防渗 | 库底防渗面积7156m2，采用双层防渗。防渗系统组成结构从上到下依次为：①150g/m2土工布，②砾石30cm，③600g/m2土工布，④1.5mm厚HDPE防渗膜，⑤土工复合排水网（含上下150g/m2土工布覆盖），⑥1.5mm厚HDPE防渗膜，⑦压实粘土75cm，⑧压实自然土30cm，⑨150g/m2土工布，⑩砾石30cm，⑪150g/m2土工布 | 新建 |
|  |  | 边坡防渗 | 边坡防渗面积为18805m2，防渗系统依次为：①铺废汽车轮胎（胎内填土）或袋装建筑垃圾保护；②600g/m2土工布；③1.5mm厚HDPE防渗膜；④600g/m2土工布。 | 新建 |
|  |  | 地表水和雨水导排系统 | 新建截洪沟，总长约459.7m，砖砌结构，其中断面b×h＝1.2×1.5m，雨水导排管道为DN400×2条。 | 新建 |
|  |  | 渗滤液导排系统 | 用于收集处理渗滤液。 | 新建 |
|  |  | 地下水排水管道 | 挡渣坝与挡水坝之间顺谷底布设长228m，DN300地下排水管道 | 新建 |
| 配套工程 | 进场道路 |  | 由原有土质山路拓宽修筑而成，采用半挖半填式，土质道路，长度460m，宽5.5m | 新建 |
| 辅助工程 | 管理用房 |  | 项目区管理办公使用，建筑面积6m2，砖混结构 | 新建 |
|  | 机电设备 |  | 推土机、碾压设备、泵 | 现有 |
| 环保工程 | 2座沉淀调节池 |  | 总容积440m3，用于收集处理渗滤液 | 新建 |
|  | 绿化 |  | 在固废填埋场四周、管理房周围布置绿化100m2 | 新建 |
|  | 彩条布覆盖 |  | 在运营期间临时覆盖使用，面积为300m2 | 新建 |
|  | 堆场洒水降尘 |  | 堆场作业点设洒水装置（管道和喷头） | 新建 |
|  | 地下水观测井 |  | 共设置3口地下水观测井。其中：1口位于挡水坝上游，作为对照井；1口位于水池坝坝脚处，作为污染监视井；1口位于渣场左侧最可能出现扩散影响的周边位置，作为污染扩散井。 | 新建 |

表2.2-2                     主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1m3 | 1台 |
| 2 | 推土机 | 76kW | 1台 |
| 3 | 碾压设备 | 30kW | 1台 |
| 4 | 高压冲洗机 | 2.2kW | 2台 |
| 5 | 消防水泵 | 3kW | 2台 |
| 6 | 渗滤液提升泵 | 15kW | 2台 |
| 7 | 给水泵 | 1.5kW | 2台 |

## 2.3 拟建项目总平面布置

（1）平面布置

本项目总体布局紧凑，整个项目区沿自然沟道建设、入场道路位于固废填埋场所在沟道西南侧，进场道路长290m，宽5.5m，道路外侧布置点状绿化，填埋场内分为三台逐层填埋。项目区设置1个出入口位于项目区西北侧。填埋场沿自然沟道布设，沟口设有挡水墙并有地表排水管道与之相连，在沟底设有挡渣墙。

（2）竖向布置

根据现场调查，项目区所在山谷较为平缓，沿自然沟道布设，西南侧为沟口、高程592m，东北侧为沟头、高程620m，在弃渣场上口布设长1.9m挡水墙，下口处布设长9.4m挡渣墙，两墙之间顺谷底布设230m长DN400两个地表排水管道。需填埋的固废分为三期堆放，每期堆高10m，以自然等高线为平台分界线，第一台范围为标高590m-600m之间，第二台范围标高600m-610m之间，第三台范围标高610m-620m。

## 2.4 拟建项目库容及服务年限

根据云南新平南恩糖纸有限责任公司提供的设计资料，本项目的有效库容为5.1万m3，服务年限为8年，堆场堆底标高为590m，设计最终堆积高程620m。

## 2.5 工作制度及劳动定员

拟建项目年工作日365天，项目劳动定员为2人，由云南新平南恩糖纸有限责任公司自行调配，并组织运输。工作人员均不在场地食宿。

## 2.6 建设计划

本项目预计于2017年5月开工建设，于2017年9月建成投产，总工期5个月。项目现已完成前期准备、初步设计及审批、施工图设计阶段，目前正处于土建施工阶段。工程建设进度详见下表。

表2.6-1                          工程施工进度表

| 序号 | 项目 | 2017年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 |
| 1 | 项目前期准备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计及审批 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配套设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 组织技术人员培训、固体废物进场 |  |  |  |  |  |  |

注：      表示施工进度。

## 2.7 固体废物收运系统设计

### 2.7.1 规模及需要库容的确定

填埋场的处理规模是根据填埋场的服务年限内平均日处理量确定的。日均固废量是根据填埋场的服务区域内的工厂日产量来确定的。

云南新平南恩糖纸有限责任公司目前共有3条生产线，制糖生产线每年产2.2万t白砂糖；酒精生产线每年1.6万L酒精、300m3/d酒精废醪液；制浆造纸生产线每年产3.5万t/a蔗渣浆、2000t/a生活用纸。

根据建设单位提供资料，2015年度厂区产生的固体废物为65910吨，其中，滤泥、污泥：7797吨，作甘蔗、果树肥使用；

蔗渣：44642吨，作造纸原料使用；

废纸浆渣：1648吨，收集后外售，可造包装纸箱；

灰渣：除尘渣外售至混凝土搅拌站，剩余锅炉灰渣3323吨；

白泥：5500吨，其中0吨综合利用，剩余5500吨。

南恩公司现在正在使用的填场场地面积为21667.54m2，从建厂开始一直使用至今，原固废填埋场现已封场，因此，急需建设一座新的固废物填埋场来满足全厂生产需求。于是，公司决定实施云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场建设项目。项目年填埋固体废物大约在8823吨左右，按9000吨计算，服务年限8年，共计填埋72000吨，密度取值2.66吨/立方（白泥和灰渣的平均密度取值），填埋固体废物的有效系数为0.7，则填埋场库存容量为38070立方。

### 2.7.2 固废运输路径

经调查，本项目所填埋的固废须由南恩公司运至本填埋场，总运输距离8.8km，用自卸汽车采取篷布遮盖的方式运输，运输路线为：南恩公司—戛洒大道—公戛路—新三公路—无名道路—项目进场道路—填埋区。

南恩公司

填埋场位置

图2.7-1  项目运输路线图

## 2.8 固废填埋工艺说明

本工程选址处为一凹陷地形，具有天然库容，成库条件优越，挖填方等工程量较小等优点；针对以上特点，本次填埋场的建设工艺方案设计原则如下：

利用选址处相似长方形的山谷的凹陷地形，堆场地形呈东北方向（等高线620m）高西南方向（等高线590m）低，具备天然堆场库容。根据地形的等高线位置以及8年需要库容量，把填埋场分三期建设，以600m等高线锚固平台作为分期界限，低于此高程部分作为填埋库区的一期，以600m~610m高程锚固部分为填埋库区二期。以610m高程锚固高程以上部分为填埋库区三期。

工艺流程设计依据山水（雨水）排放、填埋库区内污水防渗透、防渗透材料选择、渗滤液量导出系统、渗滤液量收集、地下水导出系统、填埋库区内挡坝大小、堆场库区填埋方式、填埋压实以上填埋后生态恢复等内容。

## 2.9 设计方案

### 2.9.1 进场物料类别状况

本项目采用两种方法（硫酸硝酸法及水平振荡法）对白泥、锅炉灰渣进行了浸出毒性监测。

2017年8月8日玉溪华恒环境科技有限公司对白泥及锅炉灰渣浸出毒性实验监测结果进行分析，分别采用HJ/T299（硫酸硝酸法）制备的固体废物浸出液，采用HJ557-2010（固体废物 浸出毒性浸出法 水平振荡法）制备的固体废物浸出液，监测结果如下见表2.9-1。

表2.9-1                                       白泥、锅炉灰渣浸出液监测结果表

| 项目 采样地点 | 浸出 方法 | pH 无量纲 | 砷 mg/L | 汞 mg/L | 硒 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 铅 mg/L | 镉 mg/L | 镍 mg/L | 氟化物 mg/L | 总铬 mg/L | 六价铬 mg/L | 氰化物 mg/L | 银 mg/L | 铍 mg/L | 钡 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉灰渣 | 硫酸硝酸法 | — | 0.0012 | 0.000134 | 0.00547 | 0.02L | 0.005L | 0.1 | 0.010 | 0.04L | 0.16 | 0.020 | 0.014 | 0.004L | 0.003L | 0.005L | 0.315 |
|  | 水平振荡法 | 9.8 | 0.0010 | 0.000110 | 0.00506 | 0.02L | 0.005L | 0.01L | 0.010 | 0.04L | 0.13 | 0.015 | 0.009 | 0.004L | 0.003L | 0.005L | 0.300 |
| 白泥 | 硫酸硝酸法 | — | 0.0105 | 0.000300 | 0.00065 | 0.03 | 0.028 | 0.1 | 0.023 | 0.04L | 0.35 | 0.116 | 0.052 | 0.004L | 0.003L | 0.006 | 0.003L |
|  | 水平振荡法 | 10.7 | 0.0092 | 0.000268 | 0.00049 | 0.02 | 0.022 | 0.1 | 0.016 | 0.04L | 0.29 | 0.093 | 0.044 | 0.004L | 0.003L | 0.005L | 0.003L |
| GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》 |  | ≤2.0或≥12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 |  | — | 5 | 0.1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 1 | 5 | 100 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0.02 | 100 |
| GB8978-1996《污水综合排放标准》 |  | 6~9 | 0.5 | 0.05 | — | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.005 |  |
| 注：1、表中数据后带“L”的测值为测定结果低于分析方法的最低检出限； 2、银、铍、钡分包给有资质单位实验室检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表2.9-1监测结果，白泥、锅炉灰渣浸出结果未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），pH也未超过《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）的限值。因此，本项目填埋固体废物（白泥+锅炉灰渣）不属于危险废物。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）》可知，采用HJ557-2010（是对GB5086.2-1997的修订）规定方法进行浸出试验而获取得的浸出液中（水平振荡法），任何一种污染浓度未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6～9的范围内，属于第Ⅰ类一般固体废物；有一种或一种以上的污染物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，或者pH值在6～9的范围之外的，属于第Ⅱ类一般固体废物。

根据表2.9-1可知，锅炉灰渣和白泥浸出液中PH超出6～9范围，属于第Ⅱ类一般固体废物。

综上所述，本项目填埋固体废物（白泥+锅炉灰渣）为第Ⅱ类一般固体废物。

### 2.9.2 填埋分期建设方案

（1）因填埋场的服务年限长，若防渗材料长时间直接暴露在环境中易引起老化，同时防渗材料裸露在坡面容易被落石等坚硬物体划破。因此有必要考虑分期实施，减少防渗材料的铺设施工面积，并减少其直接暴露在大气中的时间，延长未填埋处防渗层的使用寿命。填埋库区进行分期建设后，一方面可以有效实现清污分流，减少渗滤液产量，降低运行期渗滤液处理费用，极大地减少渗滤液处理区的处理负荷，同时可以降低渗滤液对周边环境尤其是对地下水的污染风险；另一方面分期施工减少了一次施工的工程量，能缩短建设周期，使工程尽快投入使用。

（2）本工程场址用地范围内为凹陷地形，固废填埋区总长度为228m，以分三期，以590m高程锚固平台作为分期界限，590~600m高程部分作为填埋库区的一期，以600~610m高程锚固部分为填埋库区二期。以610m高程锚固高程以上部分为填埋库区三期。其中一期工程量包括：上游区域雨水导排系统、渗滤液导排系统、库底防渗系统、截洪沟所用工程量，一期部分边坡防渗及导气系统工程量；二期部分仅包括该部分区域边坡防渗及填埋气体导排系统工程量，三期部分仅包括该部分区域边坡防渗及填埋气体导排系统工程量。

（3）分期截洪方案：

本工程场址处为凹陷地形，所以本次设计采用“高截高排，低截低排”的截洪方案，即在道路和挡墙边修建截洪沟，将堆场以外雨水截留，从堆场外旁修理排水沟，靠高差自流外排出。

### 2.9.3 地下水导排系统

本项目工程所在地，根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场建设项目水文地质调查报告》，山体斜坡区赋存孔隙水及基岩裂隙水。

斜坡区第四系人工堆积层层孔隙水含水层透水性弱，第四系残坡积含水层透水性中等，赋存于残坡积层中的地下水易向低处径流排泄，排泄量受降雨影响明显且较迅速，地下水位不稳定，动态变化大；第四系冲洪积层含水层透水性中等～强。

斜坡区含水层为三叠系舍资组下段（T3sa）、三叠系干海子组（T3g）地层，由泥岩、泥质粉砂岩、岩屑砂岩夹多层泥质粉砂岩、粉砂质泥岩组成。全～强风化层岩体，节理裂隙发育，富水性中等，透水性较强；下部中等风化岩体泥岩为地下水相对隔水层，含水层中粉砂岩、碎屑砂岩富水、透水性中等，其间有泥岩相对隔水层相隔，地下水呈不均匀层状分布，地下水动态受季节变化影响较大，总体透水性中等，富水性中等。戛洒江边岸堆积区，地形平缓，第四系冲积层岩性为砾、砂、砂质粘土，松散，孔隙水分布均匀，富水性中等，透水性强，由于水力坡度平缓，径流速度缓慢，土体长期饱水，地下水位变化不大，受戛洒江地表水位的控制，地下水位埋深一般3～5m。下伏基底为三叠系干海子组（T3g）泥岩、页岩夹砂岩及细砂岩碎屑岩组成断层储水盆地，地下水埋藏较深。

根据QSH 0700-2008 《一般固体废弃物填埋场技术规定》，“3.6.1 当地下水位较高，并对场底基础层的稳定性产生危害时，或者固体废物填埋场周边地表水下渗对四周边坡基础层产生危害时，必须设置地下水收集导排系统”；为了防止土工膜受到大气降雨产生裂隙水、场底产生的地下水反向挤压力而破坏，场底地下水需要有序引导后，及时将其排出填埋库区外，以保证土工膜的安全，因此本工程设置地下水导排系统。

本地下水导排系统设置为盲沟导排的方式：在填埋场底部修建倒梯形导排主盲沟和次盲沟，地下水导排主盲沟沿场底主沟方向布置，尺寸为1200mm×800mm×400mm，在盲沟内埋设DN400HDPE导排花管，花管外侧采用Φ50～100粒径卵石覆盖，在盲沟内有150g/m2有纺土工布包裹卵石和DN400HDPE导排花管作为反滤层，在HDPE管道下采用100mm厚的粗沙垫层作为管道基础层；与主管形成45度设置次盲沟，地下水导排次盲沟中铺设DN300HDPE导排花管，管周围用碎石填充，沟用150g/m2土工布包裹。地下水导排管接入下游河道，经河道排入戛洒江。

### 2.9.4 填埋场防渗工程

1、填埋场防渗工艺介绍

填埋场防渗层形式主要有两类，一种是天然防渗层，即粘土防渗层或粘土与膨润土混合的防渗层，另一种是人工合成材料防渗层，如各种土工膜所构成的防渗层等。

天然防渗层防渗：天然防渗系统主要在场地的土壤、水文地质条件允许的情况下才能采用。防渗原理是由于场底存在渗透系数很低且满足一定厚度的粘土层，渗滤液被包容在填埋场地中，不会污染渗层地下水。

人工防渗层防渗：这种方式的采用是当填埋场地基及周围地质构造情况不能满足低渗透性设计要求和其他设计参数要求的时候，为确保场地及周围水域不受污染而采取的安全措施。主要是通过采取工程防范和导排措施，保证渗滤液不渗漏到地下水体中，或者把渗滤液控制到最少量，达到减少污染的目的。为了满足这种需要，目前在我国填埋场的建设中，已经推广采用了多种人造防渗材料。如高密度聚乙烯、土工合成粘土垫、粘土与膨润土联合的防渗层和沥青混凝土防渗层等。

适合用于填埋场防渗系统的人造衬里应该满足以下标准：材料本身必须具有适宜的厚度和强度；对臭氧、紫外线、土壤细菌和真菌的侵蚀均有很强的抵抗作用；化学性能必须稳定，应具有较强的抗腐蚀性能，耐酸、碱及抗老化能力；具备足够的抗拉强度，能经得起地基承载对防渗系统的破坏作用，能承受得起整个填埋堆体和正在作业的填埋作业机械与设备对其构成的正压力。

2、防渗方式的选择

第四系坡残积（Q4el+dl)含水层：分布于山坡浅部，分布范围广，厚度为2m-15m之间，平均厚度8m，岩性以粘性土为主，地下水赋存于土体颗粒孔隙中，连通性和透水性差，据项目水文地质钻孔所做压水及注水实验，其中据ZK1及ZK2所做4组注水实验，该层残坡积（Q4el+dl)含水层渗透系数为1.77～2.5×10-4cm/d，综合平均值为2.05×10-4 cm/d，渗透性中等，该层主要属中等透水层，其富水性中等。由于厚度随地形起伏变化大，接受大气降水补给后，多沿地表第四系岩土体孔隙径流，大部分直接以地表径流形式向沟谷中低洼处排泄，极少量部分沿孔隙下渗补给给下伏裂隙水，受季节影响动态变化大，该层雨季含潜水，旱季呈自然疏干状态，季节干湿交替，因呈潜水状态，该水层地下水易受污染。

第四系冲洪积层（Q4al+pl)含水层∶分布于冲洪积扇、箐沟、河谷地带，以砾、砂、砂质粘土为主，孔隙度较大，埋藏浅，以孔隙为赋存空间，均匀性较好、连通性中等，该层第四系冲洪积层（Q4al+pl)含水层渗透系数为5.2～6.4×10-4 cm/d，综合平均值为5.8×10-4 cm/d，该层主要属强透水层，其富水性弱。总体上地下水受大气降雨及戛洒江河漫滩补给，地下水位受季节的影响明显，流向受地形控制，以戛洒江为最低侵蚀基准面径流排泄。其富水性随岩性、含水层厚度、物质成分、地貌条件的不同而存在差异，一般含水量贫乏，单井涌水量小于100吨/日；泉水流量小于0.1升/秒，水化学类型为HCO3—Ca，矿化度小于0.5克/升。该层地下水径流条件好，多以泉水及民井等方式排泄，地下水与地表水有一定联系，一般是地下水补给河水，而局部地段丰水期含水层亦接受河水补给，动态随季节变化较明显，总体区内地下水流向为南西，向戛洒江运移，最终补给戛洒江水体。

由此可以看出场地粘土层渗透系数应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）“当天然基础层的渗透系数大于1×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”的要求，因此本工程采用人工防渗方式。结合生活垃圾处理工程的设计情况，最终确定本工程防渗设计采用人工水平防渗方式。从国内外的实践应用来看，用于固体废物填埋场主要有三种土工合成材料，分别为土工膜，土工网格和土工织物。土工膜是一种相对较薄的柔性热塑或热固聚合材料，一般用在填埋场的土工膜主要功能是作为水、气的隔离层。目前，在垃圾固废填埋场应用最广泛最成功的是高密度聚乙烯（HDPE）膜，与其他土工材料相比，它具有最好的耐久性。HDPE膜是高分子聚乙烯由平板机压制而成，国外从80年代就开始在垃圾填埋场防渗处理中使用土工膜作为衬层材料，逐步发展成为一项成熟的技术并得到越来越多的应用。通常采用l～2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）作为衬层材料，其渗透系数可达10-12～10-13cm/s。目前，土工膜己形成了系列产品，并且制定了相应设计和施工标准。

目前垃圾填埋场防渗工程应用最广泛的HDPE膜，其厚度有l.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm等几种。HDPE膜具有以下特征和优点：

低渗透性：HDPE 膜的渗透系数很低，远远低于规范所要求的标准，可以确保垃圾渗滤液不会渗透，从而保护地下水资源和周围生态环境不受污染。

化学稳定性：HDPE 膜相对于其他土工膜来讲，它相对具有优良的化学稳定性，一般填埋库区所产生的垃圾渗滤液及其他物质不会对其构成腐蚀性破坏。

紫外线稳定性：HDPE 膜具有良好的抗紫外光、抗老化的特点。 HDPE 膜中的炭黑加强了其抗紫外线、抗臭氧的能力。另外，在 HDPE 膜的生产过程中，由于没有采用增塑剂，所以它可以较长时间暴露在阳光下，可以在较高温度的环境下维持其原有的性能，其中的有机物质不会被分解。

技术成熟：目前，HDPE 膜生产工艺己经很成熟，并且已经有了完善配套的焊接方法，技术成熟，便于施工，有许多成功的案例可以说明： HDPE 膜是完全可以做固废物填埋场防渗层主体材料的。

经济性能强：HDPE 膜的性能价格能够适应我国国情和各地区的经济水平。HDPE 膜技术性能详见表2.9-3。

表2.9-3                     HDPE 膜技术性能表

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 | 性能指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | mm | 1.5（±0.15） | 2.0（±2%） | GB/T 6672 |
| 2 | 宽幅 | m | ≥6.5 | ≥6.5 |  |
| 3 | 密度/比重 | g/m3 | 0.939 | 0.94 | GB/T 1033 |
| 4 | 碳黑含量 | % | 2—3 | 2—3 | GB/T 13021 |
| 5 | 碳黑分散度 |  | 10有9个属于1级或2级 | 10有9个属于1级或2级 | CJ/T 234 |
| 6 | 耐环境应力开裂 | hr | 300 | 300 | GB/T17643 |
| 7 | 直角撕裂强度 | N | ≥187 | 249 | GB/T 1040 |
| 8 | 穿刺强度 | N | ≥400 | 534 | GB/T 1040 |
| 9 | 拉屈服强度 | N/mm | ≥22 | 26 | GB/T 1040 |
| 10 | 抗拉断裂强度 | N/mm | ≥40 | 50 | GB/T 1040 |
| 11 | 屈服延展率 | % | ≥12 | l3 | GB/T 1040 |
| 12 | 断裂延展率 | % | ≥700 | 750 | GB/T 1040 |
| l3 | 尺寸稳定性 | % | ±2 | ≤2 | GB/T 12027 |
| l4 | 氧化诱导时间 | min | ≥100 | ≥100 | GB/T 17391 |
| l5 | IT1600小时后强度保持率 | % | ≥50 | ≥50 | CJ/T 234 |
| 16 | -70℃低温冲击性能 |  | 通过 | 通过 | ASTM D746 |
| 17 | 尺寸稳定性 | % | ±2 | ±2 |  |

3、防渗材料选择

（1）厚宽选择

我国现行标准规定：用于一般垃圾固废填埋场防渗系统工程的高密度聚乙烯土工膜厚度不应小于 1.5mm。

HDPE 膜对各种有机物的防渗性能测试表明，随着 HDPE 膜厚度的增加，污染物扩散能力开始迅速下降，随后下降趋势趋于平缓。当 HDPE 膜的厚度为 1.0mm 时，正处于迅速下降期，渗透能力相对较大；当 HDPE 膜的厚度为 2.0mm时，多种污染物质的渗透能力基本上己处于平缓下降期，再增加膜的厚度对渗透能力影响不大；当 HDPE 膜厚度为 1.5mm 时，部分物质己处于平缓下降期，但也有部分物质仍处于迅速下降期，有的仍处于介于两者之间的过渡阶段。因此，在一般情况下，仅从防渗性能考虑，一般固体废物填埋场采用 HDPE 膜防渗，1.5mm厚为可用值，2.0mm 厚为较好值，要根据固废堆场的实际工程地质情况来决定。

根据场地水文地质条件：第四系坡残积（Q4el+dl)含水层1.77～2.5×10-4cm/d，综合平均值为2.05×10-4 cm/d，渗透性中等。《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求“当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s，应采用天然或者人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的土层的防渗性能”。基于上述标准，根据所选场址的水文地质状况，提出填埋库底采取防渗措施体防渗。

A、库区底平面防渗

库底防渗面积为7156m2，防渗系统组成结构从上到下依次为：

①150g/m2土工布

②砾石30cm

③600g/m2土工布

④1.5mm厚HDPE防渗膜

⑤土工复合排水网（含上下150g/m2土工布覆盖）

⑥1.5mm厚HDPE防渗膜

⑦压实粘土75cm

⑧压实自然土30cm

⑨150g/m2土工布

⑩砾石30cm

⑪150g/m2土工布

B、库区边坡面防渗

边坡防渗面积为18805m2。鉴于本工程边坡起伏较大，支持层和保护层难以铺设，边坡防渗处理有别于场底平地防渗。

①铺废汽车轮胎（胎内填土）或袋装建筑垃圾保护；

②600g/m2土工布；

③1.5mm 厚HDPE 防渗膜；

④600g/m2土工布。

具体防渗建设见下表：

表2.9-4                      库区防渗建设

| 渗水池防渗膜 | 采用HDPE膜，防渗面积180m2 | 防止渣库废水发生渗漏污染地下水，验收时需提供防渗工程在建设过程中的施工照片、影响资料等 |
| --- | --- | --- |
| 一期挡水坝 | 采用HDPE膜，防渗面积630m2，与库底和边坡HDPE膜相连 |  |
| 二期挡水坝 | 采用HDPE膜，防渗面积800m2，与库底和边坡HDPE膜相连 |  |
| 一期边坡 | 采用HDPE膜，防渗面积1780m2，与库底和边坡HDPE膜相连 |  |
| 二期边坡 | 采用HDPE膜，防渗面积2630m2，与库底和边坡HDPE膜相连 |  |
| 三期边坡 | 采用HDPE膜，防渗面积630m2，与库底和边坡HDPE膜相连 |  |
| 一期档墙 | 采用HDPE膜，防渗面积520m2，与边坡HDPE膜相连 |  |
| 二期档墙 | 采用HDPE膜，防渗面积620m2，与边坡HDPE膜相连 |  |
| 三期档墙 | 采用HDPE膜，防渗面积550m2，与边坡HDPE膜相连 |  |
| 地下水观测井 | 新建3口地下水观测井，1口位于挡水坝上游，作为对照井；1口位于新建水池坝坝脚处，作为污染监视井；1口位于渣场右侧山脊帷幕灌浆后侧，作为污染扩散井 |  |

（2）幅宽选择

渗漏现象的发生，10% 是由于材料的性质以及被尖物刺穿、顶破作用，90% 是由于土工膜焊接处的渗漏，而土工膜焊接量的多少与材料的幅宽密切相关，以 5m 和 6.8m 宽的不同材料对比，前者需要 X/5-1 个焊缝，后者需要 X/6.8-1 个焊缝，前者的焊缝数量至少比后者多 36%，意味着渗漏可能性要高36%。因此宜选用宽幅 HDPE 膜。根据《填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T234（2006）的有关规定，膜的幅宽不宜小于6.5m。本工程设计采用6.5m幅宽的HDPE土工膜。

综上所述：本工程库底防渗层采用1.5mm厚，幅宽为6.5m的光面HDPE 膜；边坡防渗层采用1.5mm厚，幅宽6.5m的单糙面HDPE膜。

4、防渗材料铺设设计

防渗材料铺设时候，其接触面必须满足设计要求，其他应按照以下执行：

①各种防渗材料铺设前应保证铺设面完全符合质量安全要求。直接铺设在土建构建面上，铺设在下一层土工材料之前，应保证上一层土工材料施工质量合格，表面无积水、无杂物。

②合理地选择铺设方向，尽可能地减少接缝受力。

③铺设工具不得对土工材料的正常使用功能产生损害。

④合理布局每片材料的位置，力求接缝最少。

⑤在坡度大于10%的坡面上和坡脚1.5m范围内不得有横向接缝。一般土工膜的焊接采用双轨焊接，在坡角处采用挤出焊接。

⑥各种土工材料的搭接宽度不得低于相应的连接标准。

⑦铺设过程中调整材料的搭接宽度时不得损害己连接的部分。

⑧铺设过程中防止任何因为装卸活动、高温、化学物质泄漏或其它因素而破坏土工材料。

⑨用于卷材展开的机械设备不得造成土工材料的明显划伤，并不得造成铺设基底表面的破坏。

⑩片材铺设平顺、贴实，尽量减少褶皱。

⑪铺设后应及时压载锚固，所有土工材料均须保证当日铺设当日连接。

### 2.9.5 渗滤液调节池设计

（1）调节池形式的确定

调节池形式有两种方案：刚性调节池和柔性调节池。影响调节池形式的最主要因素是现场地形情况。

本工程调节池处地形为一狭窄沟谷，沟谷内呈现缓坡地形，本次设计土方开挖，铺设HDPE膜的柔性调节池。

（2）渗液贮池容量确定

根据多年丰水期降雨量可计算出每天的平均渗滤液产生量。

表2.9-5                渗滤液调节池调节容量计算表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量 | 63.70 | 0.00 | 16.50 | 11.80 | 75.00 | 84.40 | 146.00 | 172.00 | 67.60 | 107.80 | 35.10 | 9.10 | 789 |
| 渗滤液量（m3） | 447.05 | 0 | 115.80 | 82.81 | 526.36 | 592.33 | 1024.64 | 1207.11 | 474.42 | 756.55 | 246.34 | 63.86 | 5537.28 |

填埋库区白泥含水量为25%，和灰渣混合后，渗出水在12%左右，每天平均渗水量为2.9m3/d，年渗透量1058.76m3/a。

因此本项目渗滤液产生量6596.04m3/a，18.07m3/d，最大日渗水量为41.9m3/d。考虑本填埋场的渗滤液处理量为年中最大降雨量和固体渗滤液，取安全系数为1.5，得出62.85m3/d，本次设计调节池的容积按照7天的调蓄量进行，调蓄容积为440m3。调节池采用土方开挖柔性结构，设置在渗滤液处理区以南地势较平坦处，池底铺设1.5mm厚光面HDPE膜进行防渗。

（3）调节池防渗结构设计

通过对同等容量的钢筋混凝土池与土工膜防渗池体结构比较，采用土方开挖土工膜防渗的池体构造造价较低，满足填埋场渗滤液调节使用要求，结合本工程调节池的容积，谷口处的地形、地貌、水文、地质条件等因素，确定本工程采用土方开挖池，HDPE膜防渗。

### 2.9.6 水平收集导排系统

导排系统铺设在场底防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。先随场底坡度铺设300mm厚卵石（粒径φ30）作导流层，将固废物中渗出的渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与场底防渗层相同。

针对本填埋场的特点，库区内沟底根据设计标高及坡度，渗滤液导排主盲沟由东北侧向西南布置。盲沟内铺设DN300HDPE花管，坡向与场地一致，导流穿孔管周围覆盖φ50~100粒径卵石。导流主管与支管安装坡度为5%。渗滤液导排管排入渗滤液调蓄池，池内安装有不锈钢潜污泵，经过泵送入污水运输车（罐车）。

图2.9-2  渗滤液主导排管及盲沟剖面图

### 2.9.7 雨污分流系统设计

本工程由于项目所在地的特殊地形情况——天然凹陷地形，库区内的雨水及地下水重力流自流排放；设计中采取主要措施如下：

1）填埋场外的雨水，可通过截洪沟将雨水截留，并自流排出场外；

2）进行固体填埋层每日覆盖和中间覆盖时，使覆盖后的表面形成向四周的排水坡度，坡度大于2%，使没有被固废物污染的场地上表面雨水流出填埋场外。

3）每日作业完毕即时覆盖，不能及时覆土的作业面，采用0.5mm厚的土工膜临时覆盖。

4）在填埋场防渗膜下设置地下水导排系统，使填埋场内防渗膜下渗出的地下水排入下游，且应定期对该系统的水质进行检测，发现有污染且水质超过排入自然水体指标时应及时处理。

1、洪峰流量确定

合理的填埋场场址选择应避开较大汇水流域的冲刷，本项目堆场规模小，汇水面积小，一般选用公路科学研究所经验公式：

Q=KFn（m3/s）

式中：

K—相应于设计频率的径流模数，由当地气象，水文资料查取或相关部门提供

F—汇水面积（km2）

n—面积参数  F＜（1km2）时，n=1

本工程径流模模数0.1～1，由于建设项目在山沟，所以汇水面积为填埋区最低程到山顶最高程面积，经测量汇水面积为26493，计算出规模为129.97t/d，属于II类填埋场，流量公式的设计重现期为20年一遇，校核重现期为50年一遇，径流模数K按20年一遇和50年一遇分别取16和19.2。

本填埋场的汇水面积为8772.63m2，620m以上高程汇水面积为17720.25m2。

根据以上数据，计算出截洪沟20年一遇的雨水流量如下表2.9-6：

流速公式采用谢才-曼宁公式：

ν＝i1/2×R2/3/n

表2.9-6                   截洪沟、排水管特征值表

| 特征值 名称 | 结构类型 | 汇水面积（m2） | 设计20年一遇雨水（m3/s） | 设计最大断面 B×h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 590-620m高程 | 浆砌块石 | 8772.63 | 0.21 | 1.2×1.5m |
| 620m以上截洪排水管 | 水泥管 | 17720.25 | 0.21 | DN400mm×2 |

2、截洪沟断面设计

截洪沟采用矩形断面，根据水量大小分别选用断面尺寸为1.2×1.5m，如上表所示。

3、截洪沟结构设计

根据地形实际情况，截洪沟各段要尽量顺接，在截洪沟的出口断面处，设置消力池。截洪沟上部采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU30 块石，底部采用 C10 混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面和勾缝。截洪沟每间隔 10~15m，设置一齿槽，主要用于防止不均匀沉降和设置截洪沟伸缩缝。

### 2.9.8 填埋工艺

（1）填埋总体工艺

固体废物从填埋区内590.00m标高临时卸车平台处向下倾倒，推土机从场底开始逐层压实，并开始按单元进行填埋作业。当填至标高为600.00m标高以后，向两侧按1∶3收坡填埋作业。当一区填满时，进行二区，工艺流程为填埋区在600m临时卸车平台倾倒，推土开始逐层压实，并开始按单元进行填埋，直至610m高程。当二区填满时，在620m高程向下倾倒填埋，再逐层压实，并开始按单元进行填埋。

（2）填埋工艺

固废由南恩公司安排运输车运至固废填埋场，经地磅称重后，并记录后驶入固废填埋区，在现场人作业员的指挥下按填埋顺序进行倾倒、摊铺、压实覆土。固废按单元分层填埋压实。

（3）固废物填埋作业

进场固废物分单元进行固废填埋，每天一个作业单元。填埋作业过程包括场地准备、固废的运输、倾倒、摊铺、压实及覆土。

在整个填埋过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水，使填埋作业正常运行，同时填埋场的各项指标应达到固废填埋的要求。

填埋单元的作业方法以填坑法与堆高法相结合，在填埋作业过程中，可根据实际情况灵活选择填埋作业方式。

各阶段开始准备垃圾填埋时，对摊铺于防渗系统上的第一层固废物，厚度至少为2m，且都应由精选的不含长的钢材、木条以及较大结块的松散垃圾构成，这些垃圾在“监督人员”的监督下被仔细摊放，从而最大限度地减小刺穿或破坏填埋场防渗系统和渗滤液收集系统的可能性。铺在水平防渗系统和边坡上的第一层固废使用推土机适度压实，任何作业机械及车量都不应在填埋场防渗系统上直接作业。

摊铺必须分层进行，每层厚度 0.4~0.6m，铺匀后用压实机压实3~5 次，压实密度：白泥为2.63 t/m3，灰渣2.7 t/m3。按此程序摊铺 3~4 层，使压实后的垃圾总层厚达到 1.6~2.4m左右，在每日填埋作业结束时进行每日覆盖，覆盖土厚度为 0.15m。

在形成的垃圾堆体上修筑临时道路和临时卸车平台，以便向前、向左或向右开展新单元的填埋作业。以此方式完成一个单元层的固废填埋作业，然后再进行上面单元层的固废填埋作业。一般情况下，单元层坡面的坡度以 1：3~1：6 为宜。在整个填埋过程中应该随时保持卫生填埋场具有卫生、整洁的面貌。

填埋作业顺序图及填埋操作图参见下图。

图2.9-3  第一层固废物填埋作业顺序示意图（向下堆填）

图2.9-4  第二层及以上固废物填埋作业顺序示意图（向下堆填）

图2.9-5  第一层固废物填埋操作示意图

图2.9-6  第二层以上固废物填埋操作示意图

（4）压实作业

压实作业是固废物填埋操作中的重要环节。固废物压实能够减少沉降，有利于堆体稳定；减少固废物产生的扬尘和轻物质飞散；能够有效延长固废物填埋场使用年限。

在填埋场压实作业过程中，影响压实的因素很多，主要有以下几个方面：

①固体废物辅设的厚度：层厚是最为关键的因素。为了获得最佳的压实密度，摊铺层层厚一般以 0.4~0.6m左右为宜，单元层层厚以 5m为宜。

②碾压次数：压实机械的碾压次数也影响压实密度，一般碾压 3~5 次能达到较好的效果，超过 5 次，从成本-效应分析角度来看是不合算的。

③单元层的坡度：坡度应保持小一点，一般 1：3~1：6 的坡度能使压实达到很好的压实效果。

④含水量：粘土和固废物的含水量对它们压实密度都有较大影响。一些现场数据显示最大压实密度的最佳含水率在25%左右。

⑤压实设备：一般选用压实效果好，性价比较高设备。

（5）覆盖作业

固废物填埋场的覆盖有三种：日覆盖，中间覆盖和最终覆盖。

日覆盖是指每天填埋工作结束后，应对垃圾压实表面进行临时覆盖。每日覆盖可以最大限度地减少固废暴露，减少气味挥发和灰尘的飞扬，减少污染传播的风险，减少火灾风险以及改善道路交通和填埋场景观。中间覆盖是在固废填埋场在完成一个区域较长时间段内不填埋垃圾情况下，为减少垃圾渗滤液的产生而采取的措施。最终覆盖是指填埋场的高度达到设计标高时进行的封场覆盖，目的是使封场后的维护工作减至最小、有效地保护公众健康与周边环境和封场后充分利用填埋场地的土地效益。

覆盖材料可根据工艺要求和当地的实际情况而定，一般采用渗透性差的粘土或其它人工合成材料。每日覆盖可根据固废填埋工艺要求分别采用粘性土和砂质土，其土层厚度为 0.1~0.2m。而对于中间覆盖，其目的是防止填埋固废物的雨水的渗入，其粘土层厚度为 0.2~0.3m。

### 2.9.9 填埋场封场

1、封场设计

填埋作业达到设计高度后，应在其顶面进行终场覆盖，目的是便于最终利用，并减少雨水渗入量。封场的作用一方面在于为以后填埋场地的利用打下基础，另一方面在于减少渗入固废物的堆体中的降雨量。

终场覆盖可以选用以下两种覆盖结构：

（1）粘土覆盖结构：排气层采用粗粒或多孔材料，厚度大于等于 30 cm；防渗粘土层的渗透系数不应大于 1.0×10-7 cm/s，厚度为20-30cm；排水层采用粗粒或多孔材料，厚度大于等于 30cm，并与填埋区的四周截洪沟相连；植被层采用营养土，厚度根据种植植物的根系深浅确定，厚度不小于 15cm。

（2）人工材料覆盖结构：排气层采用粗粒或多孔材料，厚度大于等于 30 cm；膜下保护层的粘土厚度为 30 cm，HDPE 土工膜厚度不小于 1.5mm，膜上保护层、排水层采用粗粒或多孔材料，厚度宜为20- 30cm，并与填埋区的四周截洪沟相连；植被层采用营养土，厚度根据种植植物的根系深浅确定，厚度不小于 30cm。

固废物堆体顶面应具有不小于5%的坡度，由中心坡向四周。对实行终场覆盖的区域，及时进行绿化，前期主要种植适合当地生长的草坪，中后期根据情况植一些浅根经济性植物，如花草、灌木等。

2、 生态修复

填埋场作为永久性的处置设施，封场后需对固废物堆体表面进行绿化生态修复。封场两年时间内一般不宜种植木本植物。乔灌木对填埋气的抗性因种类的不同而有差异，某些乔灌木根系浅，侧根发达，生长迅速，可在 2~3 年填龄的填埋场上种植。草本植物因根系浅，多为须根，匍匐茎根，分布在 10~20cm浅土层内，某些野生种可在一年填龄的垃圾上生长。建议在填埋场运行初期就对选定的植物进行试验性种植，以了解每种植物的生长情况，并最终确定环境复植所要选用的最合适的植物。

生态修复的原则是：

（1）实施渐进修复，即当部分固废物填埋堆体高度达到设计最终标高时，马上进行封场和生态修复，而不是等全部堆体高度达到设计最终标高时，才进行封场。

（2）生态修复应采用当地植物，防止生物入侵。

3、封场维护

封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。

（1）水质监测

封场后，渗滤液及其处理后排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止。地下水监测系统应继续维持正常运转。

（2）地面沉降监测

封场后，每年监测一次地面沉降，沉降测试点在堆体的平台上设置 2 点，顶面设置 4 点。地面沉降直至封场管理结束。

（3）场地维护

场地维护包括坝、临时道路、马道、表面排水沟及封场绿化等填埋场基础设施的维护。

### 2.9.11 挡渣坝方案

1、坝型的比选与坝体设计

（1）工程地质条件

固体废物填埋场区及其周边地区内现状调查期间箐沟及坝体两侧均未见基岩出露，据区域资料、现场调查及结合钻探资料，调查区出露地层，戛洒江两岸平缓地段分布第四系冲积层（Q4al+pl)，固体废物填埋场及缓坡地带分布第四系残坡积层（Q4el+dl)，下伏基岩为三叠系干海子组（T3g）东部为三叠系舍资组下段（T3sa），各地层空间分布特征及岩性见（附图1及表3.2），各地层由新到老分述如下：

①第四系：

A、第四系残坡积层（Q4el+dl)：大面积分布于调查区山丘、山体斜坡，为拟建填埋场主要的库盆地层。根据工勘资料钻探揭露厚度在10m-15m之间，平均厚度12m，岩性为含砾粉质粘土，稍湿，硬塑～坚硬状，成分为砂岩、泥岩等，粒径一般2-10cm不等，分布厚度主要受地形等控制，较缓处分布厚度相对较大，陡坡处分布厚度减小。

B、第四系冲洪积层（Q4al+pl)：主要分布于戛洒江沿岸堆积盆地及箐沟底平缓地段，固体废物填埋场区未见该层，岩性为砂、卵、砾、含砾粉质粘土，松散，区域厚度大于100m，分选性较差。位于戛洒江Ⅰ级阶地及河漫滩地带的本层为调查区水文地质单元的排泄区，其地下水与戛洒江水互为补排，地下水水量及地下水位受戛洒江影响较大。

②三叠系干海子组（T3g）：

为区内下伏基岩，分布于拟建填埋场库区及南西侧，坝体两侧及调查区局部有出露。

A、强风化带：据区域地质及钻探资料，该地层在本区内的岩性主要为泥岩、页岩夹砂岩及细砂岩；据钻孔揭露，厚度约为4m。

B、中风化-新鲜基岩层：岩性主要为泥岩、页岩夹砂岩及细砂岩，岩层产状111°∠19°，裂隙率一般1～2%；砂岩，泥质岩裂隙不甚发育，具有短小且封闭的微细裂隙，浅部常形成鳞片状风化残积物，厚度不大，一般3～5m左右，此层对下部泥岩起到抗风化的保护作用，故泥质岩风化裂隙发育不深，裂隙小于1%，厚度为1700m（见照片13～16），钻孔未揭露地下水。

③三叠系舍资组下段（T3sa）：

主要分布于固体废物填埋场区的东北侧，位于拟建填埋场沟谷的上游段。据区域地质资料，该地层在本区内的岩性主要为：上部，泥岩夹砂岩，泥灰岩；中、下部，长石石英砂岩夹泥岩、粉砂岩。裂隙率一般1～2%，砂岩多为硅质、铁质胶结，厚度小于岩层总厚度为50%，区域厚度为480-1092m。

表2.9-7                     调查区域地层岩性一览表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 地层代号 | 地层厚度（m） | 岩 性 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 |  |  | Q | 0-100 | 卵、砾石层，砂土和粘土等。 |
|  | 第三系 | 上统 |  | N | 735 | 黄色砾岩、砂砾岩；黑、灰绿、紫红色炭质页岩，粘土质页岩夹煤和石膏层。 |
| 中生界 | 侏罗系 | 上统 | 冯家河组 | J1f | 950-1250 | 浅棕、暗紫红色泥岩和灰色、暗紫色粉砂岩、细砂岩不等厚互层，底部夹泥灰岩透镜体。 |
|  |  | 中统 | 蛇店组 | J2s | 1016-1427 | 灰色、浅紫红色厚层—块状石英砂岩；长石英砂岩与紫红色泥岩互层。 |
|  |  |  | 张河组 | J2z | 741-901 | 上部紫红色泥岩夹砂岩、泥灰岩；下部棕红，带红色泥岩和灰白、浅黄色细砂岩不等厚互层。 |
|  |  |  | 雅期组 | J2y | >460 | 紫红色细砂岩、粉砂岩与泥岩、砂质泥岩互层。 |
|  |  | 下统 | 妥甸组 | J3?t | 2241 | 上部紫红色泥岩夹灰绿色灰岩、泥灰岩。下部紫红色泥岩夹紫灰、黄灰色砂岩。 |
|  | 三叠系 | 下统 | 一碗水组 | T3ya | >853 | 浅灰、紫灰色细砂岩、含砾粗砂岩夹石英砂岩及泥岩。 |
|  |  |  | 祥云组 | T3x | >1832 | 灰黑、灰绿色泥、页岩、长石石英砂岩夹煤线及煤层。 |
|  |  |  | 干海子组 | T3g | 1700 | 灰绿、灰黑色泥、页岩。 |
|  |  |  | 舍资组 | T3s | 480-1092 | 灰绿色泥岩夹砂岩，灰白色石英砂岩、泥质粉砂岩。 |
| 古生界 | 泥盆系 | 中统 |  | D2b | >600 | 灰绿色页岩、浅灰色石英砂岩。 |
|  | 志留系 | 上中统 |  | S1-2? | >7000 | 灰绿色页岩与粉、细砂岩不等厚互层。 |
|  |  | 下统 |  | S3 | >1500 | 灰绿色页岩、粉砂岩、细砂岩。 |

（2）筑坝材料的调查

通过该地区的地质条件及对该地区筑坝材料调查，该地区适于筑重力坝石材比较充足，适于筑土坝的土料充足，但是当地土层中含有大量石块，需要筛选。

（3）坝型的比选和确定

坝体是固废填埋场的主要构筑物，其投资在全部投资中占有相当的比例，选择合理的坝型对节省建设投资意义重大。目前国内技术成熟，应用较多的是混凝土坝、浆砌石坝、碾压式土石坝。混凝土坝和浆砌石坝属重力坝，体型较小，但对地质条件要求较高。土石坝坝体较大，耗用的筑坝材料较多，需占用一定的库容，但对地质条件要求较低。

根据现场的调查发现，填埋场周边适合用于砌筑土石坝的土方充足，开挖的土方含有大量石块，开挖困难，需要分拣出较大的石块，增加了投资，且土石坝占用大量库容，通过技术经济比较，本工程选用土石坝比较合适；混凝土坝投资太高，因为当地有丰富的石材可以采用，故本次设计采用浆砌石重力坝。

（4）土石坝设计

挡墙的防渗措施：采用在坝上游敷设防渗膜至坝顶进行防渗的措施。

固体废物堆体顶部标高590～620m，总体上，场地成西北至东南方向，东北高、西南低，地形由东北向西南依次降低。在固体废物堆体最下侧建设调节水池两个，总容量440m3，坝高约4.2m，浆砌石挡墙坝顶标高约为594.2m；后期设计固体废物堆场下部设计为排渗盲沟与场地低部渗水池连接。场地内固体废物设计总堆高为30m，分三个堆砌平台进行固体废物堆放，堆放平台为600m平台、610m平台及620m平台。固体废物坝下游地势较平缓，后期拟建沉淀池均位于固体废物拦渣坝的下侧，其中，沉淀池地形标高590m。场内固体废物堆放范围东北延西南长约228m，宽度大约30m。其固体废物堆体边坡平均高度约10m，设计坡比1:1.5。

固体堆场坝的防渗措施：采用在堆场坝上游敷设防渗膜至坝顶进行防渗的措施。

## 2.10 施工期污染源强

### 2.10.1 施工工艺

1、填埋场施工工艺

（1）清库工艺

采用人工或挖土机清理库区内的植被。

（2）表土剥离

对地表土采用人工剥离的方式，表土剥离厚度0.3m。

（3）挡墙工艺

①清理坝基、岸坡时，应将树木、草皮、树根、乱石、表层粉土、细砂、淤泥、腐植土全部清除。风化岩石、残坡积物等分部位按设计要求处理。

②毛石混凝土的厚度不宜小于400mm。浇筑时，应先铺一层8～15cm厚混凝土打底，再铺上毛石，毛石插入混凝土约一半后，再灌混凝土，填满所有空隙，再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土，直至基础顶面，保持毛石顶部有不少于10cm厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25％。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石，可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。

③毛石铺放应均匀排列，使大面向下，小面向上，毛石间距一般不小于10cm，离开模板或槽壁距离不小于15cm。

④对于阶梯形基础，每一阶高内应整分浇筑层，并有二排毛石，每阶表面要基本抹平；对于锥形基础，应注意保持斜面坡度的正确与平整，毛石不露于混凝土表面。

2、道路施工工艺

考虑到实际情况，以及本工程中车流量较小，车速行驶慢的特点，场内道路按露天矿山道路三级标准进行设计，设计车速≤15km/h，设计轴载：BZZ-100。通往管理区的永久性道路，路面宽5.5m，路基宽6m，道路纵坡约8.441%，做水泥砼路面和水泥稳定碎石、泥结碎石基层，砼路面使用年限：20年。进入填埋库区内的临时填埋作业道路，从原有的进场道路上接入，从590m经展线至620m，并于终点处做卸车平台，以满足填埋作业需要。道路路面宽5.5m，采用泥结碎石道路。

### 2.10.2 施工期废气

本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘，其次为施工设备燃料废气。

1、施工扬尘

施工扬尘影响主要集中在施工的前期阶段，如场地平整、土方开挖以及运输车辆等。此外，砂石、水泥等散体建筑材料的运输、装卸、堆存及拌和等作业也会引起扬尘，排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多因素影响，属于无组织排放。

（1）运输道路扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

通过上式计算，在表3.1-1给出了一辆载重量为10t的卡车，通过一段长度为 8.8km 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。结果表明，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限制入场施工车辆的行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表2.10-1     在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量一览表    （单位：kg/km•辆）

| 粉尘量车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） |
| 5（km/h） | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10（km/h） | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15（km/h） | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25（km/h） | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天 4～5 次)，可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表2.10-2。当施工场地洒水频率为 4～5 次/d 时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20～50m 范围内。

表2.10-2             施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

（2）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖和临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。本项目堆场主要为临时堆放回填土方，临时堆放量少，堆放时间短，产生的扬尘量较小。

施工过程中堆土场和堆料场均采用定时喷水的方法降尘，堆土场表层及时加盖篷布，因此堆场的扬尘可以得到较好的控制，并且项目区周边环绕山体，对周边敏感目标影响很小，本次评价不进行定量分析。

2、施工设备燃料废气

施工车辆和施工机械等燃油尾气中含有 SO2、NOX、CO、烃类等污染物，但项目施工工期短，施工车辆和施工机械少，此类污染物数量不大，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小。

### 2.10.3 施工期废水

施工期废水主要是施工生产废水及施工人员的生活污水，其中施工废水主要污染物为SS，生活污水主要污染物为SS、COD、氨氮、BOD5。

1、施工废水

根据项目情况，施工进度，预计施工期为5个月，施工废水主要为混凝土搅拌机及相关设备的清洗用水等过程产生，施工废水产生量约2m3/d，施工期施工废水共300m3。施工废水排入施工期设置的沉淀池（10m3），沉淀处理后用于场地洒水，不外排。

2、生活污水

项目施工期，施工人员为10人，不在项目区内食宿，厕所使用附近旱厕。项目生活污水主要是洗手废水，因此用水量按15L/（d•人），产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.12 m3/d，按5个月计算共18m3。施工期生活污水经沉淀处理后用于场地洒水，不外排。

### 2.10.4 施工期噪声

本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声、运输车辆噪声以及施工作业噪声。

1、施工机械噪声

本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声和振动污染。项目主要施工机械噪声声级见表2.10-3。

表2.10-3                 主要施工机械噪声强度

| 序号 | 设备名称 | 测量声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 90 |
| 3 | 卡车 | 85 |

2、运输车辆噪声

运输车辆噪声属于交通噪声，车辆行驶时轮胎与路面之间的摩擦碰撞、车辆自身零部件的运转以及偶发的驾驶员行为（如鸣笛、刹车等），都是产生噪声的原因，其噪声级一般为80～94dB。

3、施工作业噪声

施工作业噪声主要是指施工过程中一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声，其发生几率与施工管理及操作人员的环境意识密切相关。这类噪声具有瞬时声高、在夜间传播距离远的特点，但项目施工期较短，且项目周边200m范围内无居民，影响很小。

### 2.10.5 施工期固体废物

1、废弃土石方

项目工程共计开挖土石方744m3，其中挡墙基础开挖84m3，进场道路基础开挖150m3，表土剥离510m3，共计回填土石方234m3，其中在挡渣墙基础回填26m3，路基回填208m3，废弃土方510m3，为表土剥离土方，置于填埋场区内临时堆放，用于后期绿化覆土。无永久性弃方产生。

2、生活垃圾

施工期施工人员约10人，不在工地食宿，垃圾产生量以0.3kg/人•d计，则约3kg/d，施工期共产生生活垃圾0.45t/a，对生活垃圾进行分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点。

3、建筑垃圾

项目在施工期还会产生少量的建筑废弃材料，主要包括废水泥块、废砂石，本项目建筑工程较小，产生的少量建筑垃圾进行场地回填利用。

### 2.10.6 施工期生态影响特征

项目施工期的生态影响主要表现为占地及对地表植被的破坏，本项目占地属于新平县戛洒镇戛洒社区白糯格聚兴村的林地，建设单位于2016年10月6日与聚兴村签订了土地租赁协议（详见附件），植被主要为人工植被，为普通林地，在原有梯坪地上种植的甘蔗。占地范围内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动植物和地方特有种。

## 2.11 运营期污染源强

### 2.11.1 运营期废水

1、废水量

本项目运营期废水主要为渗滤液，项目管理人员未驻场管理，无生活污水。白泥和锅炉炉渣在填埋堆放过程中受雨水的侵浸，会有渗滤液产生。渗滤液产生量主要受固废含水量、处置场降雨情况以及填埋作业区大小的影响；同时也受厂区蒸发量、风力的影响和场地地面情况、种植情况等因素的影响。最简单的估算方法是假设整个处置场的剖面含水率在所考虑的周期内等于或超过其相应的持水率，用下列经验公式进行计算：

式中：

Q—渗滤液水量，m3/d；

A1—正在填埋作业区的汇水面积，m2；

C1—正在填埋作业区大气降雨转化成渗滤液系数；

A2—中间覆盖区的汇水面积，m2；

C2—中间覆盖区大气降雨转化成渗滤液系数；

A3—已填埋封场区的汇水面积，m2；

C3—已填埋封场区大气降雨转化成渗滤液系数；

I—多年平均降雨量，取30年平均降雨量，mm/d；

根据云南省气象台30年（1971-2000）新平县戛洒镇地面气象资料整编，固废填埋场水量平衡取当地30年地面气象资料整编统计丰水年作为设计、计算标准，代表年为1999年，降雨量为789mm，对应的水面蒸发量为2700mm，陆面蒸发量为1629.8mm。1999年降雨量及蒸发量逐月变化情况详见下表。

表2.11-1              丰水年1999年降雨量及蒸发量表               单位：mm

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量 | 63.7 | 0 | 16.5 | 11.8 | 75 | 84.4 |
| 水面蒸发量 | 170.4 | 197 4 | 290.3 | 330.4 | 325.8 | 255.4 |
| 陆面蒸发量 | 124.2 | 135 | 170.1 | 166.2 | 174. | 164.2 |
| 月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 降雨量 | 146 | 172 | 67.6 | 107.8 | 35.1 | 9.1 |
| 水面蒸发量 | 234.7 | 241.6 | 227.2 | 220.7 | 107 | 99.1 |
| 陆面蒸发量 | 145.5 | 146.6 | 131 | 128.3 | 68.8 | 55.6 |

本项目正在填埋作业单元的降雨下渗系数取为0.8。本项目为新建项目，未涉及覆盖区和已填埋封场区，故本环评考虑填埋作业时产生的渗滤液，A1=8772.63m2代入上面公式计算得出，年渗滤液产生量为5537.28m3，平均日产生量为15.17m3/d，根据表2.11-1，项目所在区域年中月份（8月）降雨量最大（约5.55mm/d），因此最大日渗水量为39m3/d。具体计算见下表：

表2.11-2            填埋作业时渗滤液产生量计算表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量 | 63.70 | 0.00 | 16.50 | 11.80 | 75.00 | 84.40 | 146.00 | 172.00 | 67.60 | 107.80 | 35.10 | 9.10 | 789 |
| 渗滤液量（m3） | 447.05 | 0 | 115.80 | 82.81 | 526.36 | 592.33 | 1024.64 | 1207.11 | 474.42 | 756.55 | 246.34 | 63.86 | 5537.28 |

填埋库区白泥含水量为25%，和灰渣混合后，渗出水在12%左右，每天平均渗水量为2.9m3/d，年渗透量1058.76m3/a。

因此本项目渗滤液产生量6596.04 m3/a，18.07 m3/d，最大日渗水量为41.9m3/d。考虑本填埋场的渗滤液处理量为年中最大降雨量和固体渗滤液，取安全系数为1.5，得出62.85m3/d，本次设计调节池的容积按照7天的调蓄量进行，调蓄容积为440m3。

2、污染物排放量

根据白泥和锅炉灰渣浸出液污染物测定结果，其中采用 HJ 557-2010 水平震荡法和HJ/T 299-2007 硫酸硝酸法鉴定出来的结果为：白泥pH为10.7，锅炉灰渣pH为9.8，项目其主要污染物为pH。HJ/T299-2007硫酸硝酸法工作原理是以硝酸/硫酸混合溶液为浸提剂，模拟废物在不规范填埋处置、堆存、或经无害化处理后废物的土地利用时，其中的有害组分在酸性降水的影响下，从废物中浸出而进入环境的过程。

项目渗滤液经收集后，采用加酸中和法初步处理后，采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排。

### 2.11.2 运营期废气

本项目填埋物为白泥和锅炉灰渣，不含其它固废，堆放场无 CH4、恶臭气体产生，运营期废气主要来自白泥和锅炉灰渣堆放产生的粉尘以及运输车辆产生的扬尘、汽车废气。

1、堆放粉尘

项目白泥和锅炉灰渣刚堆放时，其含水量较高，装卸时不易产生扬尘，随着堆放时间的推移，堆场受风蚀会产生一定量的逸散尘，本环评引用 J.A.奥里蒙出版的《逸散性工业粉尘控制技术》（1989 年 12 月第 1 版）中储堆受风蚀发生的逸散尘公式：

式中：

EF——排放因子，kg/t（储料）

S——储料的粉砂含量，重量%，

D——储存期，天；

d——每年旱日数，项目取 200 天；

f——风速超过 3m/s 的时间百分率，项目所在区域常年平均风速为2.6m/s，项目超过 3m/s 的时间百分率取值为 20%。

表2.11-3            不同储料的粉砂、水分和储存期参数

| 储料 | 粉砂含量（重量%） | 水分（重量%） | 存储期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤 | 4 | 6 | 107 |
| 焦炭 | 1 | 1 | 50 |
| 铁矿石 | 11 | 1 | 43 |
| 石灰石 | 2 | 2 | 76 |
| 砂 | 10 | -- | -- |
| 烧结矿 | 15 | 1 | 90 |
| 炉渣 | 2 | 1 | 60 |
| 表土 | 40 | -- |  |

项目堆放的白泥与表 3.2-3 中比较类似的为石灰石，项目取值石灰石的参数，经计算，则白泥排放因子约 2.3×10-4kg/t，锅炉灰渣的排放因子为1.8×10-4kg/t。项目白泥总堆放量为 5500 t，锅炉灰渣堆放量为3323t。因此白泥粉尘量为1.27kg，锅炉灰渣粉尘量为0.60kg，项目堆放粉尘总排放量约为1.87kg，按旱日天数去算，平均排放量约为0.00039kg/h。

2、运输扬尘

南恩公司至堆场的道路均为水泥路和泥结碎石路面，其运输时间短，运输扬尘产生量极少，对环境影响很小。

3、汽车尾气

汽车燃油尾气中含有 SO2、NOx、CO、烃类等污染物，但此类污染物数量极少，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小。

### 2.11.3 运营期噪声

本项目运营期噪声主要为车辆运输噪声和卸料产生的噪声。

1、运输噪声

本项目白泥和锅炉灰渣采用汽车密闭运输方式，其运输途经戛洒大道—公戛路—新三公路—无名道路—进场道路，运输时间短，频率少，对途经的居民影响很小。

2、卸料噪声

项目卸料时间短，卸料量不大，且项目周边 200m无居民，其产生的噪声对周边环境影响很小。

3、作业噪声

项目分区分单元作业，作业时间短，夜间不作业，且距关心点聚兴村和东庄村较远，产生的噪声对周围环境影响不大。

### 2.11.4 运营期固体废物

项目运营期中主要的固体废物为调节池产生的污泥，其收集后回填项目堆场，填埋场未设置驻场管理人员，不存在生活垃圾。

# 第三章 环境现状调查与评价

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

本项目拟建于云南省玉溪市新平县戛洒镇。戛洒镇地处新平县城西南面，哀牢山脉中段东麓，东与新化乡、老厂乡接壤，南与腰街镇连接，西与镇沅县和平乡相邻，北同水塘镇毗邻，镇政府所在地戛洒街距县城72km，距省会昆明市267km，距玉溪市所在地红塔区167km。

项目区位于玉溪市新平县戛洒镇白糯格聚兴村山箐，本项目地理位置图详见附图1。

### 3.1.2 地形地貌

新平县境地处哀牢山脉中段，地表崎岖，峰高谷深，河流纵横，呈“V”型深切割山原地貌。地势西北高，东南低。山峦自西向东分为哀牢、迤岨、磨盘3个山群。哀牢山脉自西北向东南在境内绵亘蜿蜒90余km。最高海拔（哀牢山主峰大磨岩峰）3137m，最低海拔（曼线）422m。项目处在戛洒江流域内，属侵蚀成因的中低山地貌。

固体废物填埋场位于新平县戛洒江左岸，场地地形东高西低，场地西侧为侵蚀堆积地貌单元，地形较平缓；东侧及其周边为构造侵蚀地貌单元，地势起伏较大。场区所在位置原始地形为C2箐沟支沟内，箐沟内植被较发育，总体走向200°～240°，沟长900m左右，沟顶宽度约12m，沟谷横断面呈“V”字型，呈壮年期沟谷形态，汇水面积为0.41km2，两侧地形较陡，其中左侧箐沟岸坡坡度为20～30°，箐沟右岸岸坡坡度为15～30°。拟建填埋场位于支沟内，支沟总体走向240°，沟长300m左右，沟谷横断面呈“V”字型，两侧地形较陡，其中左侧支沟岸坡坡度为25～35°，箐沟右岸岸坡坡度为30～40°

### 3.1.3 地质构造与地震

（1）地质构造

新平县内地质构造的时空差异明显，哀牢山、红河、绿汁江三大断裂带变形强烈，其余地区变形较弱。哀牢山断裂带北东侧为中深变质的下元古界哀牢山岩群，南西侧由浅变质的古生界马邓群所组成。在深浅变质岩系间，存在宽1—3km的千糜岩、糜棱岩带，构造面理总体向北东陡倾。在千糜岩、糜棱岩带北东、南西两侧的深、浅变质岩系中，不对称褶皱发育。不对称褶皱轴面向北东倾斜，北东翼较长、南西翼较短，反映了褶皱形成于北东南西向挤压机制。红河断裂带位于者竜——戛洒——漠沙一线，断裂带南西盘为中变质的下元古界哀牢山岩群，北东盘为大面积的中生代红层所覆盖，其下零星出露有变质不均的下元古界大红山岩群。在断裂带内，糜棱岩化现象普遍，河流阶地十分发育，断层三角面屡见不鲜。在糜棱岩带中，水平拉伸线理、不对称残斑、倾坚褶皱等发育；在断裂带内发育的洪冲积扇中，可见明显的右行水平移位现象；这均反映出红河断裂带为一条右行平移剪切断裂带。绿汁江断裂带位于大开门——扬武一线，呈北东走向，断裂带北西侧为未变质的中生代红层，南东侧集中出露浅变质的中元古界昆阳群，反映了绿汁江断裂带对滇中中生代拗陷的形成与演化起着重要的控制作用。

（2）地震

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及中国地震烈度区划图有关规定，新平县基本地震烈度及抗震设防烈度均为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.15g，属设计地震第二组，建筑物均需按规定进行抗震设防。

### 3.1.4 水文水系

新平县内有一江三十二条河流，大多具有高山蓄水、山腰发电、山脚灌溉的水能蕴藏量127.22万千瓦。县内河流除李仙江外，其余均属元江水系，主要河流有元江，绿汁江、大春河，南恩河，棉花河等。

通过现场调查及资料查阅，项目区西面680m处有戛洒江，戛洒江是新平县的一条主要河流，自北而南，斜贯新平全境，支流很多，上游为发源于祥云县的礼社江和楚雄市的马龙河、绿汁江，在新平县和双柏县交界处汇合后称为戛洒江，下游称为元江、红河，最终流入越南，戛洒江在该项目所处河段。戛洒江为元江上游段，水面平均宽度为25~30m，平均水深为1.6m，最大流量1740m3/s，最小流量10m3/s，水力坡度为4.5‰。

本项目区域水系图详见附图3。

### 3.1.5 气候与气象

项目区内属中亚热带季风气候类型。据新平县气象站的资料，年均日时数为2230小时，多年平均气温17.1℃，最高气温42.6ºC，最低气温-2.7ºC；多年平均降水量789mm，多年平均蒸发量2107.3mm，降水集中在6～10月，雨季降水量占全年降水量的90%，干湿季节分明，年最大降水量1800.5mm，年最小降水量647.2mm，一次最大降雨量223.9mm，年相对湿度65%，绝对湿度15%左右；年平均无霜期312天，有霜期平均为53天。多年平均风速2.6m/s，最大风速17.0m/s，常年主导风向为西南风。

### 3.1.6 土壤

根据成土条件、成土过程和土壤的属性，按岩类母质、剖面性态、理化性状、肥力水平因素等条件区分，全县土壤共划分为4个土类、10个亚类、19个土属、41个土种。由于境内地势高低起伏，山峦重叠，相对高差大，土壤垂直变化明显，自下而上依次为赤红壤、红壤、黄棕壤。受成土母质的影响，境内发育有紫色土，石灰土两种非地带性土壤，在赤红壤和红壤带内呈区域性零星分布。

根据相关资料，并结合实地调查，项目区周边土壤以赤红壤为主。

## 3.2 环境保护目标调查

### 3.2.1 环境功能区划

项目选址位于新平县戛洒镇白糯格。

1、空气环境

本项目所在区域属于环境空气功能区中的二类区，即：居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。

2、水环境

地表水：本项目涉及地表水为戛洒江，属于红河流域。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，红河（三江口—蔓耗桥）干流水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅳ类。

地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14843-1993），本项目所在区域地下水应该满足Ⅲ类水质。

3、声环境

本项目不涉及主要交通干线道路，项目区属于声环境2类声环境功能区。

4、生态环境

本项目评价范围内不涉及自然保护区、世界文化遗产及自然遗产等，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般生态区域。

### 3.2.2 主要环境敏感区

地表水环境敏感区：项目评价区域主要河流为戛洒江，现状功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅳ类。

地下水环境敏感区：本项目地下水评价范围内，无集中或分散式饮用水水源地，不处于保护区以外的补给径流区。

环境空气敏感区：本项目大气环境评价等级为三级评价，评价范围为以填埋场区为中心，半径为2.5km范围内，主要环境敏感目标为：聚兴村、东庄村、小河口村。

声环境敏感区：项目200m范围内无声环境敏感点。

生态环境敏感区：项目建设区。

## 3.3 环境质量现状与评价

### 3.3.1 环境空气质量现状与评价

（1）监测点：1#聚兴村；

（2）监测项目：TSP、PM10

（3）监测时间：TSP日均浓度每天采样24小时，PM10日均浓度每天采样20小时。小时浓度每天采样4个时段（02:00~03:00、08:00~09:00、14:00~15:00、20:00~21:00），2016年12月15日至21日连续监测7天。

（4）监测及分析方法：按国家有关技术规范执行。

（5）监测结果

监测结果详见表3.3-1，3.3-2。

表3.3-1           环境空气污染物日均浓度监测结果              （单位：ug/m3）

| 采样点名称 | 采样时间 | TSP | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚兴村 | 2016.12.15 | 206 | 111 |
|  | 2016.12.16 | 213 | 117 |
|  | 2016.12.17 | 199 | 105 |
|  | 2016.12.18 | 208 | 114 |
|  | 2016.12.19 | 215 | 119 |
|  | 2016.12.20 | 194 | 101 |
|  | 2016.12.21 | 200 | 107 |
|  | 浓度范围 | 194～213 | 101～119 |
| 环境空气二级标准 | / | 300 | 150 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 |

表3.3-2             环境空气污染物小时浓度监测结果                （单位：ug/m3）

| 监测点位 | 采样时间 | 采样时段 | TSP，μg/ m3 | PM10，μg/ m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚 兴 村 | 2016.12.15 | 02:00～03:00 | 174 | 88 |
|  |  | 08:00～09:00 | 200 | 100 |
|  |  | 14:00～15:00 | 214 | 115 |
|  |  | 20:00～21:00 | 205 | 106 |
|  |  | 浓度范围 | 174～214 | 88～115 |
|  | 2016.12.16 | 02:00～03:00 | 179 | 84 |
|  |  | 08:00～09:00 | 194 | 98 |
|  |  | 14:00～15:00 | 223 | 122 |
|  |  | 20:00～21:00 | 207 | 110 |
|  |  | 浓度范围 | 179～223 | 84～122 |
|  | 2016.12.17 | 02:00～03:00 | 164 | 84 |
|  |  | 08:00～09:00 | 189 | 94 |
|  |  | 14:00～15:00 | 214 | 112 |
|  |  | 20:00～21:00 | 198 | 102 |
|  |  | 浓度范围 | 164～214 | 84～112 |
|  | 2016.12.18 | 02:00～03:00 | 172 | 90 |
|  |  | 08:00～09:00 | 194 | 101 |
|  |  | 14:00～15:00 | 211 | 119 |
|  |  | 20:00～21:00 | 204 | 114 |
|  |  | 浓度范围 | 172～211 | 90～119 |
|  | 2016.12.19 | 02:00～03:00 | 180 | 81 |
|  |  | 08:00～09:00 | 202 | 104 |
|  |  | 14:00～15:00 | 230 | 127 |
|  |  | 20:00～21:00 | 217 | 108 |
|  |  | 浓度范围 | 180～230 | 81～127 |
|  | 2016.12.20 | 02:00～03:00 | 173 | 86 |
|  |  | 08:00～09:00 | 190 | 98 |
|  |  | 14:00～15:00 | 205 | 118 |
|  |  | 20:00～21:00 | 195 | 104 |
|  |  | 浓度范围 | 173～205 | 86～118 |
|  | 2016.12.21 | 02:00～03:00 | 178 | 78 |
|  |  | 08:00～09:00 | 187 | 96 |
|  |  | 14:00～15:00 | 218 | 110 |
|  |  | 20:00～21:00 | 201 | 100 |
|  |  | 浓度范围 | 178～218 | 78～110 |

根据监测结果，评价区域环境空气中TSP、PM10的日均浓度和小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。评价区域环境空气质量良好。

### 3.3.2 地表水环境质量现状与评价

拟建工程涉及的地表水主要是戛洒江，位于项目区西面680m。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，红河（三江口—蔓耗桥）干流水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，戛洒江为该河段流经新平县的别称，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（1）监测点：1#断面—戛洒江填埋场区上游500m；

2#断面—戛洒江填埋场区下游1500m；

（2）监测项目：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、T-P、粪大肠菌群、氟化物、砷、六价铬、硒、锌、流量、流速、河宽、水深。

（3）监测时间：采样三天，每天每断面一个混合水样。

（4）监测及分析方法：按国家有关技术规范执行。

（5）监测结果

监测结果详见表3.3-3。

表3.3-3                                                      地表水监测结果

| 采样 地点 | 采样 时间 | pH 无量纲 | SS mg/L | COD mg/L | BOD5 mg/L | 氟化物mg/L | 总磷 mg/L | 氨氮 mg/L | 粪大肠 菌群 个/L | 石油类 mg/L | 锌 mg/L | 六价铬 mg/L | 砷 ug/L | 硒 ug/L | 河宽 m | 河深m | 流速 m/s | 流量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#戛洒江填埋场区上游500m | 12-15 | 8.1 | 42 | 13 | 2 | 0.10 | 0.048 | 0.223 | 2800 | 0.02 | 0.05L | 0.006 | 1.1 | 0.4L | 20 | 3.0 | 0.76 | 164160 |
|  | 12-16 | 8.0 | 51 | 14 | 2 | 0.17 | 0.060 | 0.187 | 3500 | 0.03 | 0.05L | 0.004 | 0.9 | 0.4L | 20 | 3.2 | 0.78 | 179712 |
|  | 12-17 | 8.3 | 46 | 15 | 3 | 0.12 | 0.073 | 0.287 | 2400 | 0.01 | 0.05L | 0.005 | 1.2 | 0.4L | 20 | 3.1 | 0.81 | 180792 |
|  | 平均值 | 8.0～8.3（范围值） | 46 | 14 | 2 | 0.13 | 0.060 | 0.232 | 2900 | 0.02 | 0.05L | 0.005 | 1.1 | 0.4L | 20 | 3.1 | 0.78 | 174888 |
|  | Ⅳ类标准 | 6~9 | / | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 20000 | 0.5 | 2.0 | 0.05 | 0.1 mg/L | 0.02 mg/L | / | / | / | / |
|  | 是否达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / |
| 2#戛洒江填埋场区下游1500m | 12-15 | 8.2 | 50 | 14 | 2 | 0.25 | 0.034 | 0.248 | 3500 | 0.03 | 0.05L | 0.007 | 1.2 | 0.4L | 20.3 | 2.8 | 0.80 | 167792 |
|  | 12-16 | 8.3 | 59 | 15 | 3 | 0.30 | 0.040 | 0.291 | 5400 | 0.04 | 0.05L | 0.004 | 1.0 | 0.4L | 20.3 | 3.0 | 0.81 | 184162 |
|  | 12-17 | 8.4 | 56 | 16 | 4 | 0.22 | 0.052 | 0.309 | 3500 | 0.03 | 0.05L | 0.006 | 1.4 | 0.4L | 20.1 | 3.2 | 0.82 | 189873 |
|  | 平均值 | 8.2～8.4（范围值） | 55 | 15 | 3 | 0.26 | 0.042 | 0.283 | 4133 | 0.03 | 0.05L | 0.006 | 1.2 | 0.4L | 20.2 | 3.0 | 0.81 | 180609 |
|  | Ⅳ类标准 | 6~9 | / | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 20000 | 0.5 | 2.0 | 0.05 | 0.1 mg/L | 0.02 mg/L | / | / | / | / |
|  | 是否达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / |
| 注：数据后带“L”的测值表示监测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果分析，戛洒江两监测断面各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

### 3.3.3 地下水环境质量现状与评价

根据调查区送检水化学资料，项目区内基岩裂隙水主要赋存于砂岩中，地下水化学类型简单，为HCO3—Ca和HCO3—Na.Ca，矿化度小于0.1g/L，总硬度偏低，未见超标组分。

### 3.3.4 声环境质量现状与评价

（1）监测因子：等效连续A声级Leq

（2）监测点位：场界西侧、场界北侧、场界东侧、场界南侧、聚兴村，共5个点位

（3）监测频率：连续监测2天，昼夜各一次

（4）监测结果

声环境质量监测结果详见表3.3-4。

表3.3-4               声环境质量现状监测结果                    单位：dB(A)

| 测点 | 主要声源 | 12月15日 |  | 12月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 填埋场南面 | 其它 | 51.6 | 37.2 | 53.0 | 40.5 |
| 填埋场东面 | 其它 | 52.8 | 38.6 | 52.7 | 37.9 |
| 填埋场北面 | 其它 | 50.7 | 40.8 | 50.3 | 40.8 |
| 填埋场西面 | 其它 | 53.4 | 39.5 | 51.9 | 38.1 |
| 聚兴村 | 生活、其它 | 50.2 | 41.6 | 52.1 | 39.8 |
| 标准 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表可以看出，项目场区四个测点及关心点聚兴村测点的声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准。

## 3.4 生态环境现状调查与评价

### 3.4.1 植被现状

根据实地踏勘，项目评价区内，天然植被主要为次生灌草丛等；人工植被有甘蔗、灌丛、绿化植物等。在初步调查中，评价范围内没有发现国家、云南省级野生重点保护植物。

### 3.4.2 动物现状

评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有雉鸡、麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

# 第四章 环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响分析

### 4.1.1 地表水环境影响分析

本项目施工过程产生的废水有生活污水和生产废水。

（1）生活污水

由工程分析可知：项目施工期生活污水主要为施工人员洗手废水，其产生量较小，生活污水与施工废水一起进入容积为10m3的临时沉淀池进行沉淀处理，处理后回用于场地洒水，对环境的影响较小。

（2）施工废水

项目施工期产生的施工废水主要来自于混凝土搅拌机冲洗、机械冲洗等。施工废水中的污染物主要为SS，项目施工时拟设置临时沉淀池（容积为10m3）用以沉淀处理施工废水，经处理后，大大降低废水中SS的浓度，沉淀池上清液再用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水影响较小。

### 4.1.2 大气环境影响分析

1、施工扬尘

项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查，施工现场主要起尘点有：

①土石方作业处起尘。

②砂石料、水泥等建材堆放、使用中扬尘。

③运输车辆在运送材料过程中的道路扬尘。

④施工土石方、建筑垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.1-1。

表4.1-1               不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表 4.1-1 可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

据类比调查，在大工地周边降尘量可能增加到 10t/km2月以上。据有关资料，在尘源 30m 以内颗粒物浓度为上风向对照点 2 倍以上，在尘源下风向 0-60m 为较重污染带，60-80m 为中污染带，80-150m 为轻污染带，在一般气象条件下，平均风速 2.5m/s 时，施工扬尘影响范围为其下风向 150m 以内，对 150m 以外大气环境影响甚微。

本项目与敏感目标的都在 300m 以上，且中间有山体隔着，项目施工扬尘对敏感目标影响很小；本项目施工过程中采取一定的措施，对周边的环境不会造成不良影响。

2、燃料废气

施工车辆和施工机械等燃油尾气中含有 SO2、NOX、CO、烃类等污染物，但项目施工工期短，施工车辆和施工机械少，此类污染物数量不大，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小。

### 4.1.3 声环境影响分析

（1）施工噪声源强分析

由工程分析可知，施工噪声主要来自挖掘机、推土机等，其噪声在85~95dB（A）之间，施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子，由于施工机械多在露天作业，噪声传播远，影响范围大但有时段性；施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

（2）施工噪声预测模式

施工机械在露天条件下作业，产生的声能量按自由声场形式向四周传播，其声能量也随着衰减，根据噪声衰减公式：

L A(r)= L A(r0)-20lg（r/r0）-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——距离声源ro处的A声级，dB（A）；

r0、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB（A）。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表4.1-2。

表4.1-2                各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值

| 距离声源距离（m） | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声衰减值：dB（A） | 0 | 20 | 29.5 | 34 | 40.0 | 43.5 | 46.0 | 47.9 |
| 挖掘机 | 92 | 72 | 62.5 | 58 | 52 | 48.5 | 46 | 44.1 |
| 推土机 | 90 | 70 | 60.5 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42.1 |
| 卡车 | 85 | 66 | 56.5 | 52 | 46 | 42.5 | 40 | 38.1 |

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

根据噪声叠加公示计算后各距离噪声叠加后的值见表4.1-3。

表4.1-3                经过叠加后噪声源强表

| 距离（m） | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq（dB（A）） | 74.75 | 65.25 | 60.75 | 54.75 | 51.25 | 48.75 | 46.85 |

（3）施工噪声影响分析

由表4.1-3噪声叠加结果可以看出，考虑所有的施工设备在同时运转的情况下，施工机械噪声在距施工点10m内的噪声值较大，对环境噪声质量可形成较明显的影响，但随着距离的加大，均有明显的衰减。

本项目距离施工场地最近的保护目标为项目西南侧342m处的聚兴村和西北侧508m的东庄村，昼间施工噪声经过距离衰减后对其贡献值极小，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目施工期噪声对周围环境影响不大。

### 4.1.4 固体废弃物影响分析

（1）土石方

项目施工期共计开挖土石方744m3，均进行回填利用，无废弃土石方产生。

（2）生活垃圾

施工期施工人员约10人，不在工地食宿，垃圾产生量以0.3kg/人·d计，则约3kg/d，生活垃圾分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点。

（3）建筑垃圾

项目在施工期还会产生少量的建筑废弃材料，主要包括废水泥块、废砂石，本项目建筑工程较小，产生的少量建筑垃圾进行场地回填利用。

施工期固体废弃物处置率为100%，不会对周围环境造成不良影响。

### 4.1.5 生态环境影响分析

本项目用地面积约8772.63m2，用地为普通林地。

#### 4.1.5.1 对植被的影响分析

项目的占地将造成一定生物量的损失，根据区域资料及实地调查，填埋场周边植被发育，调查区乔木、灌木等生长良好，所分布的植被均为广布品种，无国家或省级保护物种或当地特有种，工程活动虽然造成项目占地范围内植被个体的消失，但不会造成任何一种植被种类的消失，或造成地区该植被种类明显减少。因此，项目建设对当地植物资源及植被的影响较小。

#### 4.1.5.2 对动物的影响分析

因受长期人为活动的影响，评价区内野生动物较少。经现场踏勘及走访当地村民得知，目前评价区内已无大型野生动物，亦无国家、省级保护物种，其分布的动物多为小型啮齿类、爬行类、鸟类等，栖息生境以灌草丛、旱地为主。

项目在施工过程中会破坏区内动物的栖息场所，使得一些个体消失。由于动物具有趋避性，会主动避开影响区域。工程建设会使少部分动物个体及栖息地消失，但不会使区域内动物种群数量发生明显降低，或是其种群分布发生重大变化。另外项目影响区不是列入国家和省重点保护动物生存、迁徙的通道。因此项目建设对该地区生物多样性和珍稀动植物资源的保护不会产生较大影响。

#### 4.1.5.3 对景观的影响

项目所在区域现有景观体系是以林地、坡耕地为主的生态系统，进行施工时，人工景观类型的面积有所增加，由于所占比例较小，对景观的多样性的影响轻微。

稳定性取决于对生态干扰的抵御能力和受到干扰破坏后的自我恢复能力，现状景观的稳定性基本上由人工植被维持，施工期的工程占用和施工期对植被类型的影响和破坏，在一定程度上降低了景观的质量和稳定性，考虑到项目占地面积较大，会对项目周边景观造成一定的影响。

#### 4.1.5.4 对文物古迹的影响

项目用地范围地面上没有文物古迹，项目开发建设过程中，若发现地下文物，建设单位和施工单位应立即报告当地文物主管部门，根据文物主管部门要求做好处理工作，共同做好文物的保护工作。

#### 4.1.5.5 水土保持

1、水土流失的预测范围

预测范围为建设项目占地面积范围8772.63m2。

2、预测时段

施工期预计为2017年5月至2017年9月，水土流失预测时段为雨季，按0.5年计算。

3、水土流失评价标准分级标准见表4.1-4：

表4.1-4                   水力侵蚀强度分级标准

| 级 别 | 侵蚀模数（t/km2.a） |
| --- | --- |
| Ⅰ级微度侵蚀（无明显侵蚀） | <500 |
| Ⅱ级轻度侵蚀 | 500～2500 |
| Ⅲ级中度侵蚀 | 2500～5000 |
| Ⅳ级强度侵蚀 | 5000～8000 |
| Ⅴ级极强度侵蚀 | 8000～15000 |
| Ⅵ级剧烈侵蚀 | >15000 |

4、预测方法

根据本项目建设施工期对土壤扰动较大，施工区域为荒坡山地，土壤为黏性土，土壤侵蚀模数取500t/km2.a计算，以此估算水土流失量。

水土流失量计算公式为：

Ly=∑MiAiN             （式4.1-1）

式中：Ly——水土流失量，t/a；

Mi——水土流失侵蚀模数，t/km2.a；

Ai——不同地类单元面积，km2；

N——水土流失预测时段，年。

5、水土流失量预测结果

水土流失量根据公式（4.1-1）计算出结果如表4.1-5：

表4.1-5                  水土流失量预测结果表

| 地类 | 侵蚀模数（t/km2.a） | 水土流失面积 （km2） | 水土流失量 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘土 | 500 | 0.00877263 | 2.19t | 中度侵蚀 |

从预测结果可知，施工期水土流失量大约为2.19t。

6、综合分析

水土保持措施的进度安排应和主体工程进度相结合，水土保持措施的功能必须在主体工程的施工过程中发挥作用。主体工程区若等到全部完工后再防护，其水土流失则无法得到有效控制，因此在防护及永久性排水工程实施前要采取临时防护措施，植物措施应在土方工程结束后尽早实施。

7、防治措施

根据水土流失的预测结果，水土流失类型以水力侵蚀为主，本方案在工程防护措施的基础上，完善植物措施防治，形成水土流失防治体系，在保障工程建设顺利完成的同时，使水土流失得到有效控制，区域生态环境得到保护与改善。

本工程开挖填方、排水沟开挖等区域，可用植草、排水沟等措施进行防护，绿化在土地平整后进行；施工场地、临时堆土区在施工期应先布周边排水沟，施工结束后按原来土地利用类型恢复原有功能。

水土流失防治按照“三同时”制度进行，根据水土流失预测结果、项目水土流失防治分区及各区水土流失特点，结合主体工程中具有水土保持功能工程布设的合理性和有效性，采取行之有效的防治措施，对可能产生水土流失进行防治。防治措施总体布局为：

①排水措施总体布局：结合市政排水管网进行布置，根据工程建设的不同时期采取周边控制和分散排水的方式布设雨水管道，使区内汇水以有序的、安全的方式出流。

②绿化措施总体布局：以防治水土流失、恢复自然景观、改善项目区生态环境为出发点，场地内绿化结合主体工程绿化设计进行布设，从水土保持角度对主体绿化配置和树种草种选择提出合理建议。

③临时拦挡覆盖措施总体布局：在堆放临时转运土方表面覆盖彩条布，在堆放表土表面播撒草籽进行快速绿化，防止遇到雨天，雨水对表土的冲刷。

## 4.2 运营期环境影响分析

### 4.2.1 地表水环境影响分析

1、项目排污方案

根据工程分析可知，项目建成运营后，项目废水主要为渗滤液。本项目污水日平均排放量约为 18.07m3/d，全年渗滤液总排放量为 6596.04m3/a。项目汇水区通过盲沟收集到调节池，采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后外排。下层污泥收集后回填项目堆放区。

2、评价内容

本评价针对污水处理设施的可行性分析。

3、污染物排放源强

据工程分析，运营期废水排放量18.07m3/d（6596.04m3/a），主要污染物为 pH，渗滤液经加酸中和法初步处理后，采用罐车将渗滤液运至南恩公司现有的污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排。

4、南恩公司污水处理设施的可行性

南恩公司在戛洒大槟榔园自建了一座处理规模为15000m3/d的污水处理站，主要处理造纸中段废水，处理工艺为好氧生化法处理+气浮深度处理工艺。根据业主提供资料，南恩公司污水处理站现处理污水总量为6167m/3d，该污水处理站处理能力仍能满足本项目18.07m3/d的废水量。本项目渗滤液为碱性液体，接近制浆碱化段废水，可用南恩公司污水处理站处理工艺处理，故本项目渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后外排方案可行。

南恩公司污水处理站工艺流程图如下：

图4-1  造纸中段废水好氧工艺流程图

- 采用罐车运输的可行性

本项目污水日平均排放量约为18.07m3/d，项目采用的罐车容量约为14m3，每天拉运两次。南恩公司的污水处理设施位于大槟榔园，罐车运输路线主要为从白糯格沿戛洒江东面的新三公路行驶至大槟榔园，途径东磨村和大槟榔园两个村子，最终到达南恩公司污水处理站。项目的运输路线避开了大量居民集中点，且每天仅运输两次，每次罐车储水量不超过14m3，罐车储水灌密封，对沿途居民及周围环境不会产生大的影响。运输过程中一旦发生污水泼洒和泄漏，应及时围堵，防止向四周溢流，并用吸泵吸至替换的罐车运走，安排专业人员清理现场，采取以上措施后对周围环境影响不大。因此采用罐车运输项目渗滤液从环保的角度分析是可行的。

项目位置

污水处理设施

图4-2  项目渗滤液运输路线图

### 4.2.2 地下水的影响分析

本节主要根据西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司于2017年2月编制的《云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场建设项目水文地质调查报告》进行分析。

1、拟建固体废物填埋场含水岩组特征

根据区域资料及现场钻孔资料，填埋场区岩性主要为第四系残坡积层（Q4el+dl)含砾粉质粘土及三叠系干海子组（T3g）泥岩、页岩夹砂岩及细砂岩。

第四系残坡积层（Q4el+dl)含砾粉质粘土为拟建填埋场主要的库盆地层，平均厚度3.5m，其透水性中等，富水性较弱，主要靠大气降水和地表水入渗补给，含包气带水，上层滞水，区内地下水流向主要为东及南东侧，地下水运移途径较短，该层渗透性能中等-强，属于中等-强透水层，多沿坡呈零星散流状向沟谷及低洼处排泄，少量垂直渗入补给下覆基岩含水层，与下层地下水水力联系较紧密。

三叠系干海子组（T3g）泥岩、页岩夹砂岩，主要为拟建填埋场主要的库盆下伏基岩，节理裂隙发育，风化强烈，呈磷状风化残积物，对下部泥岩起抗风化保护作用，富水性弱，可视为相对隔水层，地下水主要接受大气降水、地表水及上层地下水侧向补给，沿风化裂隙、层间裂隙径流，地下水流向总体为西、南西向运移。与上层第四系残坡积层含水层水力联系不紧密。

（1）第四系残坡积层（Q4el+dl)

大面积分布于调查区山丘、山体斜坡，为拟建填埋场主要的库盆地层。根据工勘资料钻探揭露厚度在10m-15m之间，平均厚度12m，岩性为含砾粉质粘土，稍湿，硬塑～坚硬状，成分为砂岩、泥岩等，粒径一般2-10cm不等，分布厚度主要受地形等控制，较缓处分布厚度相对较大，陡坡处分布厚度减小。

（2）第四系冲洪积层（Q4al+pl)

主要分布于戛洒江沿岸堆积盆地及箐沟底平缓地段，固体废物填埋场区未见该层，岩性为砂、卵、砾、含砾粉质粘土，松散，区域厚度大于100m，分选性较差。位于戛洒江Ⅰ级阶地及河漫滩地带的本层为调查区水文地质单元的排泄区，其地下水与戛洒江水互为补排，地下水水量及地下水位受戛洒江影响较大。

（3）三叠系干海子组（T3g）：

①全-强风化带：据区域地质及钻探资料，该地层在本区内的岩性主要为泥岩夹砂岩，泥灰岩；据钻孔揭露，厚度约为4m。砂岩，泥质岩裂隙不甚发育，具有短小且封闭的微细裂隙，形成鳞片状风化残积物，厚度不大，一般3～5m左右，此层对下部泥岩起到抗风化的保护作用，故泥质岩风化裂隙发育不深。

②中风化-新鲜基岩层：为区内下伏基岩，分布于拟建填埋场库区及南西侧，坝体两侧及调查区局部有出露，据区域地质资料。该地层在本区内的岩性主要为泥岩、页岩夹砂岩及细砂岩，岩层产状111°∠19°，裂隙率一般1～2%，厚度为1700m，钻孔未揭露地下水。

（4）三叠系舍资组下段（T3sa）：

主要分布于固体废物填埋场区的东北侧，位于拟建填埋场沟谷的上游段。据区域地质及钻探资料，该地层在本区内的岩性主要为：上部，泥岩夹砂岩，泥灰岩；中、下部，长石石英砂岩夹泥岩、粉砂岩。裂隙率一般1～2%，砂岩多为硅质、铁质胶结，厚度小于岩层总厚度为50%，区域厚度为480-1092m。

2、地下水类型及分布

固体废物填埋场区周边区域各含水层主要接受大气降水的入渗补给，区内构造较发育，对地下水补给、径流、排泄有一定影响。根据赋存地下水的介质特征，将区域内地下水类型分为两类：即富水性较弱的松散堆积层孔隙水、富水性弱碎屑岩类裂隙水。

（1）富水性较弱的第四系松散堆积层孔隙水：含水介质为第四系残坡积层含砾粉质粘土，为拟建填埋场主要的库盆地层，分布范围广，包气带厚度为3m～8m之间，平均厚度3.5m，地下水赋存于土体颗粒孔隙中，含包气带水、上层滞水，连通性和透水性差，其富水性中等。下层地下水水力联系较紧密，该含水层易受污染。

（2）富水性弱碎屑岩裂隙水：含水地层为三叠系干海子组（T3g）泥岩、页岩夹砂岩及细砂岩，为该区下伏基岩裂隙水，富水性弱，地下径流模数为小于0.1～1 L/s·Km2。其上部的全-强风化层发育有短小且封闭的微细裂隙，形成鳞片状风化残积物，对下部泥岩起到抗风化的保护作用，故泥质岩风化裂隙发育不深。与地下水联系不紧密，该含水层不易受污染。

3、固体废物填埋场场区含（隔）水层特征

固体废物填埋区下伏地层为三叠系干海子组（T3g）。根据工勘资料地层自上到下具有分层特征，上部为第四系残坡积层（Q4el+dl)含砾粉质粘土层，土层平均厚度为10～15m，含水层渗透系数为1.77～2.5×10-4m/d，综合平均值为2.05×10-4 m/d，其富水性较弱。

下伏基岩为三叠系干海子组（T3g），岩性主要为泥岩、页岩夹砂岩，地层厚度大于50m，为富水性弱碎屑岩裂隙水含水层，该含水层富水性和导水性较差。且场地周边无断层等构造发育，可视为较为理想的隔水层，加之岩层整体呈单斜构造，倾向库区上游，有利于帷幕止水，有利于场区的防渗。

总体上固体废物填埋场场地内地下水赋存量不大，上部残坡积层渗透系数较大，对场区内防渗不利。

4、固体废物填埋场区地下水补给、径流、排泄条件

拟建场区处于戛洒江流域左岸780m斜坡地带，总体地势为东高西低，场区地层为第四系残坡积层（Q4el+dl)及三叠系干海子组（T3g）碎屑岩。由于地层埋深和富含地下水类型不尽相同，地下水的补给、径流、排泄条件也不尽相同，现将各含水层的补给、径流、排泄条件分述如下：

（1）第四系松散孔隙含水层

该含水层分布不均，含水层主要接受大气降水补给，地下水主要顺着地势向沟谷洼地呈散流形式排泄，少部分通过垂直运动补给给下部基岩裂隙水及土面蒸发、植被蒸腾作用排泄，地下水水利坡度多在6～8%，地下水排泄速度较快，水质更新较快。

（2）三叠系干海子组（T3g）碎屑岩裂隙水含水层

该含水层位于第四系孔隙含水层之下，为下伏基岩裂隙水含水层，地层厚度较大。主要接受大气降水的补给，少量接受上部覆盖孔隙含水层的垂直补给。总体上场地下伏含水层赋存水量有限，且含水层之间存在泥岩及页岩等相对隔水层，起到阻水作用，基岩裂隙水与上层含水层水力联系不密切，地下水补给条件较差，排泄条件较好。

5、固体废物填埋场场区包气带岩性及防污性能

固体废物填埋场现只进行部分废物堆放，区内主要为第四系残坡积层（Q4el+dl)，场地内第四系厚度地层厚度为10～15m。总体来说，拟建库区场地内包气带厚度较大，远超过3.0m，且连续稳定，根据工程地质勘察钻孔注水、压水实验得知，第四系残坡积层综合平均值为2.05×10-4 m/d，岩土层的垂直渗透性较强。固体废物堆体渗滤液产生量较小，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）第11.2.2.1章表6，固体废物填埋区包气带防污性能弱（见表4.2-1）。

表4.2-1                   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩（土）体的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K＜10-6cm/s,且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K＜10-6cm/s,且分布连续、稳定 岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s＜K≤10-4cm/s,且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |
| 注：表中“岩（土）层”是指建设项目场地地下基础之下第一岩（土）层；包气带岩（土）的渗透系数是指包气带岩土饱水时的垂向渗透系数。 |  |

6、固体废物填埋场区含水层易污染特征

固体废物填埋区位于戛洒江右岸斜坡沟谷内，地层主要为第四系松散堆积层及三叠系干海子组（T3g），第四系孔隙水的渗透性较强，属中等～强透水层地下水，自浸能力较强，地下水污染物较易扩散。下伏岩层节理裂隙不甚发育，浅部风化较发育，呈磷状风化残积物，对下部泥岩起抗风化保护作用，富水性弱，加之泥岩可视为相对隔水层，造成大气降雨及地表水补给地下水困难，基岩裂隙水水量有限，故第四系含水层对场区下伏基岩裂隙水的侧向补给量有限。综上诉述根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）第11.2.2.1章表7，场区第四系含水层易被污染，下伏基岩含水层不易被污染（见表4.2-2）。

表4.2-2                  建设项目场地的含水层易污染特征分级

| 分级 | 项目场地所处位置与含水层易污染特征 |
| --- | --- |
| 易 | 潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；地下水与地表水联系密切地区；不利于地下水中污染物稀释、自净的地区 |
| 中 | 多含水层系统且层间水力联系较密切的地区 |
| 不易 | 以上情形之外的其他地区 |

7、场区周边泉水点分布情况及居民地取水情况

经现场调查及询问，场区周边无泉水点分布。

调查区范围内分布的村庄和居民户数为：聚兴村，22户。经走访调查，村民生产生活用水均为自来水，水源来自于南恩河，南恩河为戛洒江支流，填埋场的建设对该水源地无影响。

8、场区周边地下水环境敏感程度

拟建项目场地范围内及周边无泉水点分布，场地附近农作物灌溉用水、聚兴村生产生活用水均为戛洒镇自来水，调查区内无集中式饮用水水源地及分散式居民饮用水源地。

综上，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2011）第6.2.1.2章表3，拟建场区外围分布有分散式居民饮用水水源地，地下水环境敏感程度为较敏感（见表4.2-3）。

表4.2-3                地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用的、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用的、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源地等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄区的边界时，则敏感程度上调一级。 |  |

9、地下水环境影响分析

（1）地下水污染途径分析

根据地下水的补给、径流和排泄途径方式，结合项目排放的主要污染物，分析项目对地下水的污染途径主要为以下几种：

①渗滤液渗漏，对浅层孔隙水水质造成污染；

②调节池及管道渗漏污染地下水。

（2）地下水环境影响分析

本项目的主要污染源是堆场的渗滤液。堆场将采取防渗措施，防渗系统采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜（渗透系数 1.0×10-12cm/s），作为堆场的主要防渗层，采用压实的黏土衬层作为膜下保护层。堆场内的渗滤液通过控制pH 值，确保渗滤液达标排放。污染物对地下水的影响主要通过垂向渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。该项目通过对渗滤液防渗和收集处理，阻断、延缓了污水进入地下水的进程，预计未来项目只要按照设计进行建设，不会对地下水质产生影响。

### 4.2.3 大气环境影响分析

（1）无组织扬尘（堆放粉尘）

根据工程分析可知，本项目堆放粉尘排放量为0.00039kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，将固废填埋场作为一个面源在中性气象条件下进行无组织扬尘的预测。

（2）预测模式

把固废填埋场看做一个面源进行预测，其预测参数见表4.2-4。

无组织扬尘预测选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式- SCREEN3预测，预测时选择所有气象条件组合。

表4.2-4                       预测相关参数

| 序号 | 面源特征 | 堆场无组织扬尘 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面源的名称 | TSP |
| 2 | 质量标准（mg/m3） | 0.9 |
| 3 | 面源的源强，单位为kg/h | 0.00039 |
| 4 | 面源初始排放高度（m） | 1 |
| 5 | 面源的长度（m） | 200 |
| 6 | 面源的宽度（m） | 43 |
| 7 | 评价地 | 乡村 |
| 8 | 最小距离和最大距离（m） | 0/2000 |

（3）预测结果

对堆场产生的无组织扬尘的影响进行预测（预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008的推荐估算模式），结果见表4.2-5。

表4.2-5                 估算模式预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 无组织扬尘 |  |
| --- | --- | --- |
| 距离m | TSP下风向浓度（mg／m3） | TSP浓度占标率（％） |
| 10 | 0.0004789 | 0.05 |
| 100 | 0.0007371 | 0.08 |
| 100 | 0.0007371 | 0.08 |
| 120 | 0.0007584 | 0.08 |
| 200 | 0.0005009 | 0.06 |
| 300 | 0.0003405 | 0.04 |
| 400 | 0.0002472 | 0.03 |
| 500 | 0.0001858 | 0.02 |
| 600 | 0.0001441 | 0.02 |
| 700 | 0.0001152 | 0.01 |
| 800 | 9.495E-5 | 0.01 |
| 900 | 8.002E-5 | 0.01 |
| 1000 | 6.858E-5 | 0.01 |
| 1100 | 5.968E-5 | 0.01 |
| 1200 | 5.257E-5 | 0.01 |
| 1300 | 4.675E-5 | 0.01 |
| 1400 | 4.189E-5 | 0.00 |
| 1500 | 3.781E-5 | 0.00 |
| 1600 | 3.436E-5 | 0.00 |
| 1700 | 3.138E-5 | 0.00 |
| 1800 | 2.879E-5 | 0.00 |
| 1900 | 2.654E-5 | 0.00 |
| 2000 | 2.459E-5 | 0.00 |

表4.2-6                 污染物下风向最大落地浓度

| 污染物 | 下风向预测最大落地浓度 （mg／m3） | 最大浓度占标率 （％） | 距污染源中心距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织扬尘 | 0.0007584 | 0.08 | 120 |

由上表的预测结果可知，固废填埋场无组织扬尘最大落地浓度为0.0007584mg/m3，对应距离为120m，最大占标率Pmax=0.08%。

项目区所处区域全年主导风向为西南风，本项目大气环境保护目标为西南侧的聚兴村和西北侧东庄村，处于上风向和侧风向，且项目距离保护目标之间都有山体阻隔，因此，项目无组织扬尘对聚兴村和东庄村影响较小，也不会造成区域环境空气超标。

（4）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算公式计算无组织扬尘的大气环境防护距离，计算结果可知，项目产生的无组织扬尘排放场界外不超标，无超标点，因此，本项目无组织排放不设置大气环境防护距离。

（5）卫生防护距离

目前国家尚未制定该行业的卫生防护距离要求，本项目根据SCREEN3预测模式计算结果可知，本项目卫生防护距离计算值为0.002m，本项目无组织排放的卫生防护距离提级后为 50m。该区域为现状无常住居民区等敏感目标，项目建设符合卫生防护距离的要求。

（6）其他废气

①场外运输扬尘

南恩公司至堆场的道路均为水泥路和泥结碎石施工便道，其运输时间短，运输扬尘产生量极少，对环境影响很小。

②汽车尾气

汽车燃油尾气中含有 SO2、NOX、CO、烃类等污染物，但此类污染物数量
极少，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小。

### 4.2.4 声环境影响分析

本项目建成后，主要的噪声源为运输车辆噪声、卸料和作业噪声，其运输频率低，运输时间短，对沿途的居民影响很小；项目周边 200m 范围内无居民，其卸料时间短，频率低，对周边的环境影响很小；项目分区分单元作业，作业时间短，夜间不作业，且距关心点聚兴村和东庄村较远，产生的噪声对周围环境影响不大。

### 4.2.5 固体废弃物影响分析

（1）固体废物来源及产生量

本项目运营期固体废物主要来自调节池产生的污泥，污泥主要成分为沙子、白泥和锅炉灰渣，通过收集后回填于堆场。经过采取上述措施，本项目运营期的固体废物均可得到妥善处置，可避免造成二次污染，不会对周围环境产生不良影响。

### 4.2.6 生态环境影响分析

（1）对地表植被的影响

根据环评现场调查，项目区内主要植被为人工种植的甘蔗。随着固废填埋场的建成与运营，原有地表植被会被破坏，项目区的地貌景观也会遭到破坏；运营期产生的扬尘降在植物表面，降低植物的光合作用和呼吸作用，会对植物的生长造成一定影响。项目区干湿季分明，雨季扬尘滞留在植物表面的量有限，干季对植物生长有轻微影响。机械设备和运输车辆排放的尾气的主要污染物是氮氧化物，会对植物产生不利影响，但正常情况下氮氧化物不会超过植物的伤害阀值。

（2）对动物的影响

由于固废填埋场的建成与运营破坏了占地范围内的原有植被，影响野生动物的生存环境，迫使它们迁徙，使得采区内动物数量减少或者死亡。但是项目区内野生动物种类主要是山雀、昆虫和啮齿类动物等小型野生动物，种类和数量有限且游动性较强，开采期间，这些动物一般能逃离施工区找到合适的生存空间。因此，采矿活动对附近的野生动物影响不大。

## 4.3 封场期的环境影响分析

### 4.3.1 封场期环境影响分析

项目在封场期时段，与运营期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，主要体现在以下几个方面：

（1）随着封场时间的推移，项目渗滤液浓度逐渐衰减，但封场初期，项目渗滤液浓度还较高，应对其渗滤液进行跟踪监测与处理。

（2）项目退役后，堆放场封场后作为平整用地用于种植植被，不会存在很大的水土流失隐患，但仍存在垮坝风险，所以建设单位应落实挡土墙的稳固性。建设单位应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中“8 关闭封场”中相关要求来进行封场：

①当贮存、处置场服务期满或因故不再承担新的贮存、处置任务时，应分别予以关闭或封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防止措施；

②关闭或封场时，表面坡度一般不超过 33%。标高每升高 3m～5m，需建造一个台阶，台阶应有不小于 1m 的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度；

③关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故；

④关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项；

⑤为防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内，封场时表面应覆土二层，第一层为阻隔层，覆 20cm～45cm 厚的粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内，项目采取 50cm 厚粘土+聚乙烯无纺土工布+1.5mmHDPE 防渗膜+聚乙烯无纺土工布+50 cm 厚粘土；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利于植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

⑥封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止。地下水监测系统应继续维持正常运转。

### 4.3.2 退役期环保要求及措施

（1）当堆放场服务期满时，应予以封场。封场前，必须编制封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防止措施。

（2）项目封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止项目堆体失稳而造成滑坡等事故。

（3）封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止，地下水监测系统应继续维持正常运转。

## 4.4 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、减缓和应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号文）等为评价依据，从风险识别、源项分析和事故影响等进行简要分析，提出风险防范、减缓和应急措施，对项目进行环境风险评价。

### 4.4.1 环境风险识别

根据国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字［2004］56 号）的规定，堆场的性质、排放规模及排放工艺不构成上述规范中所指的重大危险源。

拟建项目主要安全隐患为堆场边坡失稳、溃坝或漫顶、泥石流，以及渗滤液泄漏等。

4.4.1.1 堆场边坡失稳

堆场在白泥堆排过程中不同的堆排高度存在边坡稳定性问题，堆场边坡失稳是堆场安全的关键问题之一。其破坏方式可分为崩塌、滑坡和滑塌等几种方式。

（1）崩塌

崩塌是指块状渣土分离向前滚落而下。在崩塌过程中，渣土无明显滑移面，同时下落的块状渣土或未经阻挡而落于坡角，或于斜坡上滚落、滑移、碰撞最终堆积于坡脚处，崩塌常发生在既高又陡的边坡前缘地段。

（2）滑坡

滑坡是指渣土在重力作用下，沿坡内软弱结构面产生的整体滑动。与崩塌相比，滑坡通常以深层破坏形式出现，其滑动面往往深入坡体内部，甚至延伸至坡脚以下。根据滑面的形状，其滑坡形式可分为平面剪切滑动和旋转剪切滑动。常见的有简单平面剪切滑坡、阶梯式滑坡、三维楔体滑坡、多滑块滑动等型式。

（3）滑塌

松散废渣土的坡角β大于它的内摩擦角φ时，因表层蠕动进一步发展，使它沿着剪变带表现为顺坡滑移、滚动与塌陷，最终重新达到稳定坡角的斜坡破坏过程称为滑塌或称为崩塌。滑塌部分与未滑塌部分的分界通常在断面上呈直线。滑塌是一种松散渣土浅层破坏形式，与风化应力、地表水、人工开挖坡角及振动等的作用密切相关。

堆场在堆排作业时不按设计的台阶高度、坡度及平台宽度进行堆置，堆排坡度过陡、管理不到位等多种因素存在边坡失稳的风险。

4.4.1.2 溃坝或漫顶

若挡土墙清基不彻底，或坝体未按设计施工，坡度过陡，或出现超设计标准的洪水，均存在垮坝或漫顶的风险。

（1）坝基长期浸水，使坝基、坝体发生细砂浸蚀、渗漏，形成流砂和水以流体的形式涌出，从而发生流土型管涌，最终可能导致溃坝。

（2）因堆场场区内的截、排洪系统发生结构破坏，在洪水到来时出现堆场滑塌事故；或遇到超过设计采用标准的瞬间极大的暴雨，截、排洪设施无法及时将上游洪水排出场外的情况下产生洪水漫坝。

4.4.1.3 泥石流

泥石流是一种夹带大量泥沙、石块和巨砾等物质，突然以极大的速度从沟谷或坡地冲泄而下，势能和破坏力大的洪流。有可能冲垮堆场而造成溃坝。堆场内白泥为松散体结构，在台风或暴雨侵袭时受外界影响存在产生泥石流的可能。

根据项目情况，发生以上事故的可能性一般，而一旦发生，项目堆放的白泥和锅炉灰渣会随山势而下，冲入下游聚兴村和新三公路，造成聚兴村生命财产安全和新三公路部分道路堵塞，且其白泥和灰渣渗出的 pH 会溶于地表径流，污染下流水域和区域地下水，故项目应采取预防和应急措施，避免或减缓风险发生时产生的危害。

4.4.1.4 渗滤液渗漏

项目堆放区防渗层破裂事故将造成渗滤液渗漏，渗滤液中污染物通过破损部位泄漏到下伏压实粘土层，然后在粘土层中较小的渗漏面积范围内向下迁移，渗入到区域地下水，污染其地下水。

### 4.4.2 风险影响分析

项目所在地为山谷，东北高西南低，东南西北侧均为山体。该堆场一旦发生堆场边坡失稳、溃坝或漫顶、泥石流等事故，其白泥将顺着山势形成泥石流，冲入下游聚兴村和新三公路，造成聚兴村生命财产安全和新三公路部分道路堵塞，其白泥和锅炉灰渣产生的污染物和渗滤液直接渗入地表径流，顺着河流流动，污染下游河水水质，造成一定严重的后果。其外如果发生渗滤液泄漏，其渗滤液会渗入区域地下水，污染其地下水，人、畜饮用后对饮用群体造成危害。故项目应采取预防和应急措施，避免或减缓风险发生时产生的危害。

### 4.4.3 风险防范措施

4.4.3.1 建设安全要求

堆场建设必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，堆场的勘察、设计、施工建设等均委托有相关资质的单位进行。

堆场施工结束后，应经矿管、安监、环保等行政主管部门进行工程验收。经验收合格后。方可投入使用。

4.4.3.2 堆场的安全管理

为确保施工安全和工程质量、确保堆场的安全运行，防止灾害事故发生，将堆场事故风险降到最低限度和可接受水平。应成立专门的安全监督部门，负责实施相关安全部门对堆场安全所规定的各顶要求；组织制定适合本单位实际情况的规章制度；配备与实际工作需要相适应的专业技术人员负责堆场的安全工作，保证必需的安全生产资金。

（1）安全管理制度

制定安全管理制度，其主要应包括：

①贯彻执行国家有关一般固废贮存、处置相关的政策、法规及技术规范；

②负责技术资料的收集、分析、保存和整理工作；

③组织堆场安全管理人员的培训工作；

④建立健全堆场设施安全管理工作制度；

⑤制定堆场风险应急预案。

（2）加强堆场日常安全工作

①企业必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好堆场防汛度汛、抗震等安全检查和监测工作。

②排水构筑物应经常疏浚，确保畅通无阻。汛期之前，必须将排洪沟内杂物清除干净，并将薄弱沟段进行加固处理。

③明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查制度，对堆场的运行情况定期巡查，发现异常现象需及时处理。汛前应 24 小时值班巡视，设警报信号，并组织好抢险队伍。

④应编制各种灾害应急预案并组织演练，备足抗洪抢险所需物质，落实应急救援措施。

⑤及时了解汛期水情、气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。

⑥洪水过后，应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查和清理。发现有隐患应及时修复，同时采取措施降低库水位，以防暴雨接踵而至。

⑦必须经常巡视堆放区周边山体，发现滑坡及异常现象要及时处理。

⑧定期检查防渗系统的完整性，监控区域地下水的水质。

（3）堆场的安全检查

认真进行堆场的安全检查，确保安全运行。其主要内容有：

①检查堆场的防洪标准是否符合规定；

②检查堆场的防渗措施是否符合正常运行；

③检查堆场的排渗措施是否符合正常运行；

④检查堆场的堆放区稳定性是否符合要求；

③检查堆场的渗滤液处理措施是否符合正常运行；

⑥排洪构筑物检查内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。

⑦渗滤液处理构筑物检查内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，处理能力是否满足要求等。

（4）挡土墙安全检查

①检查主要内容：坝轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡、渗漏、坝面保护等。尾矿坝位移监测每年不少于 4 次，位移变化时应增加监测次数。

②检测坝外坡比。每 100m 坝长不少于 2 处，应在最大坝高断面和坝坡较陡断面。实际坡度陡于设计时,应进行稳定性复核,稳定性不足时，应采取措施。

③检查坝体位移。当位移量变化或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

④检查坝体裂缝：当坝体出现裂缝时，应查明裂缝长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度,妥善处理。

⑤检查坝体滑坡。坝体发现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。

⑥检查坝体浸润线位置。查明坝面浸润线逸出点位置、范围和形态。

⑦检查坝体渗漏。查明坝体排渗措施完好和排渗效果；查明有无渗漏出逸点,渗漏出逸点位置、形态、流量及含沙量。

⑧检查坝面保护措施。检查坝肩截水沟、坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂、磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。

（5）封场的管理

①当堆放场填埋完毕时时，应予以封场。封场前，必须编制封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防止措施。

②项目封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止项目堆体失稳而造成滑坡等事故。

③封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止。地下水监测系统应继续维持正常运转。

### 4.4.4 风险评价结论

综上所述，项目通过采取风险防范措施，可以将本项目的风险降到较低的水
平。

# 第五章 环境保护措施及其可行性论证

- 5.1 总量控制

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》，在“十二五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十三五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。

根据工程分析，项目不排放当前总量控制的污染物，符合总量控制要求。

- 5.2 施工期污染防治措施分析

- 5.2.1 废气防治措施分析

根据《建筑施工现场环境与卫生标准》（HJ/T393-2007）和《防治城市扬尘污染技术规范》（JGJ146-2004）有关规定，本评价要求建设单位和施工单位采取以下措施控制扬尘污染，减轻施工扬尘对周围环境的影响。

（1）道路运输扬尘防治措施

①车行至环境敏感点分布较为集中的路段时，应低速行驶，以减少扬尘产生量。

②运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

（2）施工场内扬尘防治措施

①对于工地内的裸露地面，应铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，地表进行压实处理并定期洒水，使其保持一定湿度，防止扬尘。

②天气预报 4 级以上大风天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程的相关作业等。

③合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

（3）堆场扬尘防治措施

①对于临时堆土场和临时转运场，应采取覆盖薄膜等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

②对于散装粉状建筑材料，宜采用储藏罐等形式堆放，避免作业起尘和风蚀起尘。

（4）其他控制措施

①建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

②加强对施工人员的环保教育，提高全全施工人员的环保意识，坚持文明施工、学管理，尽量降低施工期大气污染。

- 5.2.2 废水防治措施分析

施工期产生的废水主要是生产废水及施工人员生活污水。

加强施工管理，实施工地节约用水。施工期产生的生产废水、生活污水设置沉淀池，经沉淀后可用于砼搅拌、砂浆用水、洒水抑尘等，废水不外排，施工期废水得到合理处置，不排入地表水环境，对地表水影响小，措施可行。

本环评提出在每个坝体施工附近各设置1个沉淀池，沉淀池容积为10m3，施工期沉淀池共设置3个，施工废水与生活污水共用沉淀池。

- 5.2.3 噪声防治措施分析

施工期噪声对周边影响较大的环境问题。一般噪声影响大多发生在施工期初期的挖掘、基建等过程，其中一方面产生的噪声级较高，另一方面持续的时间也相对较长，因此对周围的环境影响也较大，项目周边 200m 范围内无居民分布，对敏感保护目标影响较小，建筑施工单位采取一定措施，以减缓施工噪声对周围环境的影响。

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，并采取相应的缓减措施。

（3）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（4）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。

（5）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）的指标要求范围内。

- 5.2.4 固体废弃物处置措施分析

（1）现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。

（2）施工场地内应设置建筑垃圾临时堆放场，堆放场用地进行固化、建设围墙、备有防雨塑料薄膜，并由施工单位派专人负责管理。施工产生的建筑垃圾应集中堆放，及时清运，在工程结束前清扫干净。

（3）建筑垃圾应尽量加以综合利用，用于土方回填、道路铺设等用途。多余的建筑垃圾或不能回收利用的建筑垃圾，应按照有关规定首先向市容环境卫生主管部门提出申请，并根据指定地点、运输路线、时间运行处置。

（4）生活垃圾经施工人员收集后，下班带至附近垃圾收集点，交由环卫处理。

综上，施工单位在加强环保管理，提高施工人员环保素质的基础上，认真落实以上各项施工期环保措施，就能确保把对环境的影响降到最低限度。

## 5.3 运营期污染防治措施分析

- 5.3.1 废气防治措施分析

营运期的废气主要为卸料扬尘、运输扬尘和运输车辆尾气。其产生量极少，对周边的声环境影响很小。建设单位可以采取以下措施，做到更好的大气污染防治：

（1）建设单位在倾倒白泥和锅炉灰渣时，应避开大风天气作业，适当可以往白泥和锅炉灰渣撒点水，抑制其产生扬尘；在长时间干燥无降雨天气期间，应适量喷洒水于堆放区，抑制其扬尘产生。

（2）运输车辆应在运输白泥和锅炉灰渣前后，及时清理其轮胎附着的覆土。

（3）项目运输车辆要选择较为环保的车型，要严格按规定的行驶路线行驶。

- 5.3.2 水污染防治措施

（1）防渗措施

A、库底防渗面积为7156m2，防渗系统组成结构从上到下依次为：

①150g/m2土工布

②砾石30cm

③600g/m2土工布

④1.5mm厚HDPE防渗膜

⑤土工复合排水网（含上下150g/m2土工布覆盖）

⑥1.5mm后HDPE防渗膜

⑦压实粘土75cm

⑧压实自然土30cm

⑨150g/m2土工布

⑩砾石30cm

⑪150g/m2土工布

B、边坡防渗面积为18805m2。鉴于本工程边坡起伏较大，支持层和保护层难以铺设，边坡防渗处理有别于场底平地防渗。

①铺废汽车轮胎（胎内填土）或袋装建筑垃圾保护；

② 600g/m2土工布；

③1.5mm 厚HDPE 防渗膜；

④600g/m2土工布。

项目防渗系统能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中“6.2.1 当天然基础层的渗透系数大于 1.0×10-7cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能。”，具有很好的防渗功能。

其外项目防渗系统铺设，还应按相关设计要求，施工规范进行，确保防渗系统能按设计要求铺设。

（2）渗滤液收集和处理措施

本项目渗滤液产生量6596.04 m3/a，18.07 m3/d，最大日渗水量为41.9m3/d。考虑本填埋场的渗滤液处理量为年中最大降雨量和固体渗滤液，取安全系数为1.5，得出62.85m3/d，本次设计调节池的容积按照7天的调蓄量进行，调蓄容积为440m3。调节池底部和侧面均做好防渗，铺上一层 1.5mm 厚的 HDPE 防渗膜，并在膜上下各覆盖一层 300g/m2的无纺土工布进行膜的保护，以免渗滤液渗出，造成二次污染。

根据白泥和锅炉灰渣浸出液污染物测定结果，其主要污染物为pH。渗滤液收集到调节池后，对渗滤液加酸中和初步处理，然后采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排。

（3）监测措施

按照《地下水环境监测规技术范规》和环评文件要求设置监测井，在项目上游、下游和周边均设有地下水监测井并进行定期监测。监测频次为一年三次，分为枯水期、平水期和丰水期，重点监测堆放场特征污染因子。

（4）其它防治措施

针对项目污水特点，本评价提出运营期水污染防治措施如下：

①运营期应及时关注天气，经常清理截水沟泥沙，避免影响截水沟排水功能。

②项目污水收集管网接管率必须达 100%，管网设计必须满足收集污水量、埋深和最小不淤流速的要求；污水全部运至南恩公司污水处理站处理，本项目不设污水排放口。

④定期对堆场的防渗设施、渗滤液的收集、处理设施进行检查，确保项目的防渗设施和污水处理设施的正常运行。如有出现纰漏，应及时反馈，处理，在处理期间禁止接着堆放固废，待防渗系统恢复正常后，才可接着进行堆放。

⑤建设单位应在项目区周边搭盖一个简易房屋，以便存储废水处理和采样的药剂和设备的存放，也提供给操作人员一个临时休息和遮阳避雨的场所。简易房屋应选址避开挡土墙下方，避开溃坝等事故危害区。

⑥项目渗滤液收集后用罐车运至南恩公司污水处理站处理达标后外排，不可排至项目区周边土壤。

只要做到以上措施，项目营运期产生废水的影响将大大降低。

综上分析，本项目污水排放方案是可行的。

- 5.3.3 噪声防治措施分析

项目运营期，无生产机械，主要影响为运输车辆噪声和卸料噪声，对此，本环评单位建议建设单位做到以下几点要求：

（1）运输车辆途经居民时，禁止鸣笛。

（2）运输车辆控制时速，避免高速行驶噪声大。

（3）避免午休和夜间时间段内进行运输白泥。

- 5.3.4 固体废物处置措施

本项目运营期主要的固体废物为污泥，建设单位应及时收集污泥，回填于项目堆放区。

- 5.3.1 运营期管理措施

项目在运营期期间，应结合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中“7 运行管理”相关规定来管理项目。具体运行管理如下：

（1）项目竣工必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入使用。

（2）项目堆放白泥和锅炉灰渣，禁止危险废物和生活垃圾等不相同性质的物质混入。

（3）建设单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（4）建设单位应建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、排渗盲沟、渗滤液处理设施等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

（5）建设单位应定期检查维护防渗工程，定期监测地下水水质，发现防渗功能下降，应及时采取必要措施。

（6）建设单位应定期检查维护渗滤液给排水设施和渗滤液处理设施，定期监测渗滤液及其处理后的排放水质，发现集排水设施不通畅或处理后的水质超过GB8978或地方的污染物排放标准，需及时采取必要措施。

## 5.4 渣库服务期满后的封场措施

（1）堆场表面密封系统

堆场表面密封是指填埋作业分区完成之后，在它的顶部铺设的覆盖层，以密封堆体，减少雨水、地表水进入废物层产生渗滤液。本处置场的表面密封系统主要分为两部分：第一部分是覆盖层；第二部分是阻隔层。

覆盖层是土地恢复层，主要由可生长植物的腐植土和其他土壤组成；其厚度要保证植物根系不造成下部密封工程系统的破坏。必须保证防渗层位于霜冻带之下。表层的厚度为 50cm。表层应具有一定倾斜度，一般为 5%。在表层上还需具有地表排水工程。

阻隔层即覆盖一层 1.5mm 厚的 HDPE 防渗膜、两层 300g/m2 聚乙烯无纺土工布和压实的黏土衬层 50cm（渗透系数为 10-7cm/s）。阻隔层的功能是防止上部植物根系以及挖洞动物对下层的破坏，保护层不受干燥、收缩、冻结、解冻等的破坏，防止排水层的堵塞。

最终顶面呈中间高四周低的坡地（坡度 5%），以利于排除面层雨水，稳定后在上面种植当地植物。

封场由上至下依次为：

●天然土壤，厚度视栽种植物种类而定；

●覆盖层：压实的黏土衬层（渗透系数为 10-7cm/s），铺 50 cm 厚粘土；

●阻隔层：

膜下保护层，聚乙烯无纺土工布（300g/m2）；

HDPE 防渗膜，厚 1.5mm；

膜上保护层，聚乙烯无纺土工布（300g/m2）；

压实的黏土衬层（渗透系数为 10-7cm/s），铺 50 cm 厚粘土。

（2）封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止。地下水监测系统应继续维持正常运转。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场期间，以及使用该土地时应注意的事项。

## 5.5 污染防治措施“三同时”制度

根据我国《环境保护法》第 26 条规定：“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。”建设应严格执行环保“三同时”制度，及时建设各种污染防治措施，与主体工程同时投产使用。

- 第六章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产、提高经济效益的同时不至于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

- 6.1 工程环保投资估算

项目投入总资金为人民币1096.48万元，其中环保投资864.22万元，占总投资的78.82%，其环保设施投资情况见表6.1-1。

表6.1-1                    项目环保设施投资

| 时间区段 | 对象 |  | 环保措施 | 设计提出 | 环评提出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 施工、生活污水 | 临时沉淀池（3*10m3） |  | 0.5 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工场地洒水设施 |  | 0.5 |
| 运 营 期 | 废水 | 调节池 | - | 17.0 |  |
|  |  | 地下排水管 | 挡渣坝与挡水坝之间顺谷底布设，长228m | 1.17 |  |
|  |  | 防渗 | - | 827.55 |  |
|  | 废气 | 填埋场区扬尘 | 项目区洒水设施 |  | 2.5 |
|  | 绿化 | - |  | 5 |  |
|  | 环境保护费用 | 环评、环境监理、监测、竣工验收 |  |  | 10.0 |
| 小计 |  |  |  | 850.72 | 13.5 |
| 合计 |  |  |  | 864.22 |  |

- 6.2 环境效益分析

本工程为建设单位自行建设的环保事业，它的建设将会预防白泥和锅炉灰渣的污染，对保持区域生态可持续发展有积极意义。

- 6.3 社会效益分析

本项目的建设能够合理妥善的处置南恩糖纸有限责任公司产生的固体废物，能够为南恩糖纸有限责任公司的长远发展打下坚实的基础，能够促进当地经济的发展，使当地的资源优势转化为经济优势。该项目填埋的白泥如果处置不当不仅会严重的影响到市容、占用土地，还会对环境产生严重的污染。本工程为建设单位自行建设的环保事业，它的建设将会预防白泥的污染，使污染物能得到有效控制，不会对周围居民及社会环境造成不良影响。项目的建设具有良好的社会效益，其社会效益是十分明显的。

- 6.4 环境影响损失

本项目施工和建筑材料运输过程中，由于机械噪声以及交通运输噪声，会造成局部环境噪声污染；由于施工废水排放和水土流失等，会对周边水环境造成一定的影响；同时在施工现场、运输路线的一定范围内，会因车辆运输、施工过程等增加地面扬尘污染等。但这些影响是局部和暂时的，只要加强管理，采取环保措施是可以减缓的。项目运营期渗滤液经防渗、收集处理达标后排放至戛洒江，对戛洒江评价河段和区域地下水影响很小。

- 6.5 小结

综上所述，本项目建设虽然会对项目区及周边环境产生一定负面影响，但通过一定的环保措施可以有效减小其影响，将影响控制在可接受的范围内，同时带来良好的社会、经济和环境效益。

- 第七章 环境管理、环境监理及环境监测

## 7.1 环境管理

本章根据对施工期和运营期可能产生的各种类型污染物的性质及其对建设用地周围区域的环境产生影响程度的分析，有针对性地提出相应的环境保护的目标和环境管理监控计划，供各级环保部门及企业对该项目实施环境管理时参考，以加强对污染源的治理，减轻或消除其不利影响。

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，采用技术、经济、法律等多种手段，强化保护环境、协调生产和经济发展，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。

- 7.1.1 环境管理的重要性

项目在建设期和运营期都将对环境产生一定的影响，为确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及环保部门对该项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目搞好生产和环境保护来说是非常必要和重要的。

- 7.1.2 施工期环境管理

根据本项目的性质及工程规模，建设单位应与施工单位抽调专人负责项目施工期环境管理工作，即在项目建设部设立环保主管人员，负责监督本工程施工期的环境管理工作，主要职责是：

（1）建立健全环境管理机构，指派专人在当地环保部门的指导下负责环保工作的具体落实。

（2）制定环境保护计划，重点是制定机械噪声抑制及扬尘防治措施。

（3）与设计部门协调，根据所制定的环保计划对工程总体设计方案进行调整和改进，把工程建设可能对环境的影响减少到最低限度。

（4）组织工人和工地管理人员学习有关环保法规，提高全员环境意识。

（5）负责工区环保管理及监测档案和统计上报工作。负责沟通有关的环保情况和公布有关施工公告等。

（6）与施工部门签订施工期环境保护责任书，要求使用低噪声、少污染的机械设备，并采取有效的降噪减振措施，合理设置施工机械，限制施工时间，禁止在夜间使用高噪声机械进行施工作业，尽可能降低工程建设产生的噪声对周边环境的影响；施工人员的生活污水应按规定进行处理后排放；建筑废料、土头不得随处丢弃，应当集中堆放，定期运往指定地点堆埋处理；施工人员的生活垃圾应统一收集，由环卫部门负责清理外运。

（7）施工期应限制运输车辆行驶路线，在施工场所和道路经常喷洒水，以降低扬尘浓度，减轻其对环境空气的污染影响。

（8）指定专人负责监督检查环境保护责任书有关内容的落实情况，发现问题及时纠正解决。

（9）负责检查环境保护设施施工安装质量，严格按照安装要求和工程验收规范要求进行作业，同时要保证环保设施与主体工程建设的“三同时”。

（10）按设计精心施工，确保施工质量，特别是挡土墙坝体、防渗系统、导流系统，渗滤液处理措施等。

（11）对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，应按规定要求完成。

①应加强对项目下游的戛洒江水环境进行监理，禁止排放施工废水，污染戛洒江和项目区域以及周边的土壤。

②应加强对施工运输道路和施工材料堆放场所监理，通过采取对施工材料堆放苫盖、运输粉状物料加盖篷布等措施，避免产生施工扬尘，污染周边的大气环境。

③应加强对施工运输道路和施工场地的声环境的监理，通过合理安排施工时间、选用低噪声设备，合理布置施工场地等措施，避免施工噪声对周边敏感目标和声环境造成不能接受的影响。

④应加强对项目施工运输道路监理，采取运输避开地方运输高峰时段等措施减少对所在地交通的影响，如发现文物，应立即停止施工，采取保护措施之后方可再次动工；也应该对施工场地进行监理，如发现文物，应立即停止施工，采取保护措施之后方可再次动工。

⑤应加强对项目临时占地的选址、使用和恢复的监理，严禁严格在施工范围外施工，恢复植被时应选用乡土树种、草种。

⑥应落实项目环境影响报告书、环保主管部门的批复和工程设计中提出的各项环保设施的建设。

- 7.1.3 运营期环境管理

项目投入使用后，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度，并设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责项目区内日常的环保工作，其主要职能为：

（1）根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出适合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并在日常工作中加以落实与实施。

（2）配合当地环保部门对项目进行竣工验收才可以投入使用；配合政府部门实施区内环保管理监督，上报区内环保统计报告，居民环保投诉，下达上级布置的环保任务，环保政策等，协助环保执法部门处理纠纷等。

（3）建设单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（4）做好项目的环境监测，重点是对渗滤液排放和地下水实施监测；同时应配合当地环境监测机构对本项目运营期间的环境监测工作。

（5）处理各种涉及环境保护的有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。

（6）入场白泥管理要求：

①项目堆放的白泥和锅炉灰渣，禁止危险废物和生活垃圾等与项目白泥不相同性质的物质混入；

②禁止与防渗层不相容性的物质进入项目堆放区堆放；

③建设单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

- 罐车管理要求：注意加强罐车的保养、维护和管理，避免运输过程中沿途洒落污水污染环境。

### 7.1.4 封场期环境管理

项目在封场期间，应结合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）相关规定来管理项目。具体运行管理如下：

（1）当堆放场服务期满或因故不再承担新的堆放任务时，应予以封场。封场前，必须编制封场计划，报请所在地市级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防止措施。

（2）项目封场时，表面坡度一般不超过 33%。标高每升高 3m～5m，需建造一个台阶，台阶应有不小于 1m 的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

（3）项目封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止项目堆体失稳而造成滑坡等事故。

（4）项目封场采用50cm 厚粘土+聚乙烯无纺土工布+1.5mmHDPE 防渗膜+聚乙烯无纺土工布+50 cm 厚粘土+天然土壤，防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内。

（5）封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止，地下水监测系统应继续维持正常运转。

- 7.2 环境监理

- 7.2.1 环境监理工作目标

环境监理是依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护的要求。

- 7.2.2 环境监理原则

从事工程建设环境监理活动，应遵循守法、诚信、公正、科学的准则。应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入主体工程监理招标文件中。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好监理工作创造有利条件。

监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际的规范监理制度，使监理工作有序开展，竣工验收时必须提交监理报告。

- 7.2.3 环境监理具体工作方法

1、委托工程设计单位对工程监理人员进行环境保护工程方面的监理培训。

2、制订工程环保工作和措施落实计划，监督建设方和施工方环保措施执行情况。

3、建设单位在施工开始后应配备专职人员，按设计文件要求，负责施工期环境管理与监督。

4、参与工程环保验收，签署环境监理意见。

- 7.2.4 环境监理制度

环境监理应建立监理工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件往来、列会等制度。

- 7.2.5 环境监理计划

项目施工期的环境监理计划见表7.2-1。

表7.2-1                     施工期监理计划表

| 要素 | 监理要求 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 1、控制施工作业时间。 | 施工单位、监理单位 | 玉溪市环境保护局 |
| 施工扬尘 | 1、施工现场、道路适时洒水、抑尘； 2、施工过程要及时清理弃土和弃渣。 |  |  |
| 施工废水 | 1、生活污水经沉淀处理后用于施工洒水； 2、施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘； 3、临时沉淀池设置的大小及数量。 |  |  |
| 固废 | 1、生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。 |  |  |
| 防渗工程 | 1、记录HDPE膜的统计资料； 2、记录防渗工程施工时的施工照片、影响资料； 3、防渗工程需进行中间验收过程，方能进入下一施工阶段，并作为监理报告的编制依据。 |  |  |
| 生态破坏 | 1、严格控制对征地范围以外土地、植被的压占和破坏； 2、加强绿化。 |  |  |
| 环境监理 | 1、制定建设期环境工程监理制度，并与施工单位组织落实； 2、编制环保工程监理实施细则，要求环境监理人员应同其他专业监理人员同时进场； 3、配备1名具有环境工程监理资质的专业人员，实施施工阶段全过程的环境监理； 4、按照本报告书与环保设施竣工验收清单内容开展建设期的环境监理、监测和现场检查工作； 5、重点监督施工阶段各项环保设施的施工进度、质量以及项目投资是否达到设计要求； 6、强化施工人员的环保宣传教育，杜绝粗放式施工。 |  |  |

- 7.3 环境监测

环境监测是指工程在施工期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等的活动。

- 7.3.1 监测目标

根据本项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监测的重点目标确定为渗滤液的出水水质和区域地下水水质。

- 7.3.2 环境监测计划

环境监测监控是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并以此制定防治对策和规划。

（1）施工期环境监测

施工期环境监测工作必须委托有资质的环境监测机构进行，监测方法条件都要依照国家相关标准，监测成果可定期上报，并归档管理。

施工期监测主要进行施工场界噪声、场界外废气监测，主要监测见表7.3-1。

表7.3-1                      施工期监测计划表

| 序号 | 污染源名称 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 场界外 | 颗粒物 | 施工期1次/月 |
| 2 | 场界噪声 | 施工场边界线 | 等效连续A声级 | 施工期1次/月 |

（2）运营期环境监测

根据本项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为渗滤液的出水水质。由建设单位委托有资质的环境监测机构或本企业的化验室对渗滤液的出水水质进行及时监测，和对地下水水质定期监测，资料归档进行项目环保管理。主要监测见表7.3-2。

表7.3-2                       运营期监测计划表

| 序号 | 污染源名称 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液 | 排放口 | PH、COD、pb、Cr、Cd、Hg | 1次/排放 |
| 2 | 无组织粉尘 | 场界 | 颗粒物 | 2次/a |
| 3 | 场界噪声 | 场界 | 等效连续A声级 | 2次/a |
| 4 | 地下水 | 监测井 | pH、Pb、Cr、Cd、Hg | 3次/a |

### 7.3.3 环境管理计划

为使本项目环境问题能及时得到落实，特制定本项目环境管理计划见表7.3-3。

表7.3-3                    项目环境管理计划一览表

| 环境问题 |  | 管理内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |
| 1 | 废气 | 堆料须遮盖或洒水以防止扬尘。运输固废的卡车采用遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。 | 承包商施工队伍 |
| 2 | 噪声 | 加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平 |  |
| 3 | 施工废水 | 沉淀处理回用，合理节约用水，不外排废水 |  |
| 4 | 施工安全 | 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志 |  |
| 5 | 运输管理 | 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，减少尘埃和噪声污染 |  |
| 6 | 固体废物 | 建筑材料及时清运至规定的场地处置，生活垃圾及时交由环卫部门处理 |  |
| 运营期 |  |  |  |
| 1 | 渗滤液 | 前期实行每次监测达标排放，如渗滤液能长时间处于稳定达标排放，则监测频率可以变更为1次/月 | 建设单位 |
|  |  | 定期监测地下水水质 |  |
|  |  | 定期检查防渗系统、挡土墙等措施完整性 |  |
| 2 | 固体废物 | 污泥及时回填项目堆放区 |  |

## 7.4工程环保验收

### 7.4.1 “三同时”及环保设施

（1）建设项目需要配置建设的污水处理设施等，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）污染处理设施因故需拆除或停止运行，必须事先报环保主管部门审批。

（3）做好污染处理设施和设备的维护和保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率。

（4）建设单位应向审批环境影响报告书的环保行政主管部门申请环保设施竣工验收。经验收合格，该建设项目方可正式投入使用。

### 7.4.2 竣工环保验收主要内容

竣工环保验收是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试，使得环保设施与主体工程同时投入使用。建设项目竣工环境保护验收条件如下：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成，环境保护设施经检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；

（5）污染物排放符合环境影响报告书提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

（6）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施；

（7）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求；

（8）环境影响报告书提出须对环境保护敏感点进行环境影响验证，具体见表7.4-1～表7.4-2。

表7.4-1                    施工期环保措施一览表

| 项目 | 措施主要内容 | 完成时间 | 指标、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工废水 | 设置临时沉淀池（30m3）用于沉淀处理废水后回用洒水降尘，合理节约用水，废水不外排 | 施工同时 | 不外排 |
| 施工扬尘 | 洒水降尘、土袋挡土墙、及时清运固废 | 施工同时 | GB16297-1996表2 |
| 施工噪声 | 施工时间避让，用低噪声设备，减振，隔声，保证设备良好运行，文明施工等 | 施工同时 | 执行GB12523-2011 |
| 施工固废 | 建筑垃圾及时清运，生活垃圾收集带走清理 | 施工同时 | 不外排 |
| 水土流失 | 合理安排施工时间，避免雨天施工，土袋挡墙等 | 施工同时 | 减轻水土流失 |
| 环境风险 | 边坡分级放坡有效支护，截排水；开挖边界设置护桩，做好护坡；排水泄洪 | 施工同时 | 防止地质灾害发生 |

表7.4-2               运营期主要环保措施竣工验收一览表

| 项目 | 措施主要内容 | 完成时间 | 指标、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1、建设单位在倾倒白泥和锅炉灰渣时，应避开大风天气作业，适当可以向白泥和锅炉灰渣洒水降尘； 2、运输车辆应在运输白泥前后，及时清理其轮胎附着的覆土。 | - | 避免扬尘产生 |
| 废水 | 1、地下水排水：挡渣坝与挡水坝之间顺谷底布设长228m，DN300地下排水管道； 2、地表水和雨水导排系统：新建截洪沟，总长约459.7m，砖砌结构，其中断面b×h＝1.2×1.5m，雨水导排管道为DN400×2条； 3、底防渗面积7156m2，采用双层防渗。防渗系统组成结构从上到下依次为：①150g/m2土工布，②砾石30cm，③600g/m2土工布，④1.5mm厚HDPE防渗膜，⑤土工复合排水网（含上下150g/m2土工布覆盖），⑥1.5mm厚HDPE防渗膜，⑦压实粘土75cm，⑧压实自然土30cm，⑨150g/m2土工布，⑩砾石30cm，⑪150g/m2土工布； 4、边坡防渗面积为18805m2，防渗系统依次为：①铺废汽车轮胎（胎内填土）或袋装建筑垃圾保护；②600g/m2土工布；③1.5mm厚HDPE防渗膜；④600g/m2土工布； | 施工同时 | 防洪、雨污分流，防渗 |
|  | 1、沉淀调节池2个，总容积440m3； 2、防渗：1.5mm厚HDPE防渗膜、土工布 | 施工同时 | 渗滤液调节池不设排放口。渗滤液收集加酸中和初步处理后，采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排 |
|  | 渗滤液收集池预留采样口检查口、地下水监测井3个 | 施工同时 | 便于检查、采样 |
| 固废 | 调节池污泥及时收集，回填项目堆放区 | 运营期 | 不外排，减轻二次污染 |

- 第八章 评价结论与建议

- 8.1 评价结论

- 8.1.1 项目概况

云南新平南恩糖纸有限责任公司目前共有3条生产线，制糖生产线每年产2.2万t白砂糖；酒精生产线每年1.6万L酒精、300m3/d酒精废醪液；制浆造纸生产线产3.5万t/a蔗渣浆、2000t/a生活用纸。

根据建设单位提供资料，2015年度全厂固体废物产生量为65910吨，其中，滤泥、污泥：7797吨，作甘蔗、果树肥使用；蔗渣：44642吨，作造纸原料使用；废纸浆渣：1648吨，收集后外售，再用于生产包装纸箱；灰渣（锅炉灰渣和除尘渣）：6323吨，其中锅炉除尘渣3000吨，全部综合利用（外售至混凝土搅拌站），剩余锅炉灰渣3323吨；白泥：5500吨，未进行综合利用。

由于现有固废填埋场位于新平县戛洒镇白糯格，距本项目约1050m，原固废填埋场已全部填满、封场。因此，南恩糖纸有限责任公司急需启动处置固体废物的建设项目，用于填埋处置锅炉灰渣及白泥。需要填埋处置的固体废物量为8823吨（其中：灰渣3323吨，白泥5500吨）。

项目总投资1096.48万元，总占地面积8772.63m2，有效库容5.1万m3，服务年限为8年，堆场堆底标高590m，设计最终堆积高程620m。

- 8.1.2 产业政策、规划及选址合理性

根据2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布发布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，本项目不属于其中所列的限制类和淘汰类项目。项目于2016年12月26日在新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局备案，备案项目编码为：165304271341018。

本项目属于新建项目，项目区位于玉溪市新平县戛洒镇白糯格，项目区不处于新平县城市规划范围内，不与新平县城市规划相冲突。

本项目不在不良工程地质条件，不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪范区，不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的地区内，选址满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中的Ⅱ类固废贮存场要求，选址合理。

- 8.1.3 环境质量现状

（1）环境空气

根据监测结果，评价区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。评价区域环境空气质量良好。

（2）地表水

根据监测结果，戛洒江两监测断面各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

（3）声环境

根据监测，项目声环境质量均能满足所执行的《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准。

- 8.1.4 环境影响评价结论

1、地表水

施工期施工废水经沉淀池处理后，上部清水用于施工作业场地洒水降尘，节约用水，不外排废水，不会对水环境产生不利影响。

本项目运营期废水主要为渗滤液，项目管理人员未驻场管理，无生活污水。项目渗滤液经收集后，对渗滤液加酸中和初步处理，然后采用罐车将渗滤液运至南恩公司污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排，对周围水环境影响不大。

主要环保措施：

（1）施工期环保措施

①加强施工管理，实施工地节约用水，不外排废水。

②施工工地污水沉淀处理后回用场地抑尘、降尘喷洒用水，不得直接排放。

③施工过程中应加强对机械设备的检修，防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

（2）运营期环保措施

①渗滤液通过排渗盲沟汇流到调节池，通过调节 pH 值，，采用罐车将渗滤液运至项目污水处理站处理达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准后方可外排。

②项目不设渗滤液排放口。

③项目运营期应及时关注天气，经常清理截水沟泥沙，避免影响截水沟的排水功能。

④项目污水收集管网接管率必须达 100%，管网设计必须满足收集污水量、埋深和最小不淤流速的要求。

2、地下水

本项目的主要污染源是白泥堆场的渗滤液。白泥堆场将采取防渗措施，防渗系统采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜（渗透系数 1.0×10-12cm/s），作为堆场的主要防渗层，采用压实的黏土衬层作为膜下保护层。堆场内的渗滤液通过收集后控制 pH 值，确保渗滤液达标排放。污染物对地下水的影响主要通过垂向渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。该项目通过对渗滤液的防渗处理和收集，阻断、延缓了污水进入地下水的进程，预计未来项目只要按照设计进行建设，不会对地下水质产生影响。

主要环保措施：

①防渗系统采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜（渗透系数 1.0×10-12cm/s），作为堆场的主要防渗层，压实的黏土衬层（渗透系数为 10-7cm/s）作为膜下保护层。

②在项目周边设有地下水监测井，对项目区域地下水水质进行定期监测。

③定期对堆场的防渗设施、渗滤液的收集、处理设施进行检查，确保项目的防渗设施和污水处理设施的正常运行。如有出现纰漏，应及时反馈，处理，在处理期间禁止接着堆放白泥，待防渗系统恢复正常后，才可接着进行堆放。

3、大气环境

本项目施工期废气污染源主要为施工扬尘。通过类比调查，施工扬尘影响范围为其下风向 150m以内，对 150m以外大气环境影响甚微。项目周边 300m范围内无居民，对敏感保护目标影响很小。

项目卸料扬尘、运输扬尘以及运输车尾气产生量极少，对周边环境影响很小。

主要环保措施：

（1）施工期

①运输车辆应按照批准的路线和时间进行建筑材料、土方等的运输，车行至环境敏感点分布较为集中地路段时，应低速行驶或限速行驶；实行密闭运输，防止超载。

②施工现场应进行围栏或覆盖。施工工地表压实并定期洒水。合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

③施工期临时堆土场应采取覆盖薄膜，定时洒水等措施。散装粉状建筑材料，宜采用储藏罐等形式堆放。

（2）运营期

①建设单位在倾倒废渣时，应避开大风天气作业，适当可以往废渣撒点水，抑制其产生扬尘；在长时间干燥无降雨天气期间，应适量喷洒水于废渣堆放区，抑制其扬尘产生。

②运输车辆应在运输废渣前后，及时清理其轮胎附着的覆土。

③项目运输车辆要选择较为环保的车型，要严格按规定的行驶路线行驶。

4、噪声

本项目施工噪声主要来自施工机械噪声、运输车辆噪声以及施工作业噪声。预测结果表明，昼间施工噪声的影响范围大约在施工场地周边 154m 以内，项目周边敏感目标距本项目较远（300m以上），基本不受本项目影响。因此建设单位施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取有效的防治措施，加强对施工噪声的治理，以降低对周边环境影响。施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响的暂时性，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。

本项目运营期噪声主要来自运输车辆噪声、卸料和作业噪声，通过加强对车辆的管理，项目内声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，上述噪声源对项目自身及周围声环境敏感目标影响很小。

主要环保措施：

（1）施工期

①从声源上控制噪声，淘汰落后设备和工艺，选用先进工艺和低噪声设备。

②施工场点尽量远离周围敏感目标布置。

③施工车辆途经沿线敏感路段时应限制行车速度，夜间严禁鸣笛。

④加强施工管理，合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工。

（2）运营期

①运输车辆途经居民时，禁止鸣笛。

②运输车辆控制时速，避免高速行驶噪声大。

③避免午休和夜间时间段内进行运输固废。

5、固体废物

（1）施工期

①现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。

②施工场地内应设置建筑垃圾临时堆放场，堆放场用地进行固化、建设围墙、备有防雨塑料薄膜，并由施工单位派专人负责管理。施工产生的建筑垃圾应集中堆放，及时清运，在工程结束前清扫干净。

③建筑垃圾应尽量加以综合利用，用于土方回填、道路铺设等用途。多余的建筑垃圾或不能回收利用的建筑垃圾，应按照有关规定首先向市容环境卫生主管部门提出申请，并根据指定地点、运输路线、时间运行处置。

④生活垃圾经施工人员收集后，下班带至附近垃圾收集点，交由环卫处理。

（2）运营期

项目产生的污泥及时收集，回填于项目堆放区。

通过采取上述措施，本项目施工期和运营期固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

- 8.1.5 生态环境影响分析

项目建设现状用地主要为普通林地，植被类型主要为常见物种，无其他珍稀濒危植物和古、大、珍、奇等树种分布，不存在国家和地方野生保护动物。

项目施工建设不会引起生物物种灭绝，对生物多样性没有影响，对生态系统的整体性和连续性基本没有影响，对所在地区的生态系统功能和可持续利用性没有影响。项目的建设对区域植被影响不大。项目的建设导致部分土石方的临时堆放和转移，极易引起水土流失。建设单位应积极做好水土保持工作，减小水土流失对环境的影响。

- 8.1.6 环境风险分析

堆场在白泥堆排过程中不同的堆排高度存在边坡稳定性问题和渗滤液泄漏问题，堆场边坡失稳和渗滤液泄漏问题等是项目堆场安全的关键问题。其破坏方式可分为崩塌、滑坡、滑塌和泄漏等几种方式。为了消除堆场存在的安全隐患，要求建设单位在堆场的施工及环境管理中应切实做好相应的环境风险防范措施。

析结果表明，项目所采取的环保措施能够取得良好的治理效果，较好地保护周围环境。

- 8.2 建议

（1）加强建设施工过程的环境管理和监督工作，尤其应在施工扬尘、噪声、固废处理等方面作统筹考虑，尽量减少施工期对当地环境的破坏和污染影响。

（2）项目竣工必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入使用。

（3）当堆放场服务期满或因故不再承担新的堆放任务时，应予以封场。封场前，必须编制封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防止措施。

（4）建设单位应定期委托检查维护防渗工程，定期监测地下水水质，发现防渗功能下降，应及时采取必要措施。

（5）建设单位应定期检查维护渗滤液集排水设施和渗滤液收集设施，发现集排水设施不通畅，需及时采取必要措施。

（6）建设单位应加强罐车的保养、维护和管理，避免运输过程中沿途洒落污水污染环境。

（7）环保设施施工过程要求有有资质的环境监理机构进行监理，并形成监理报告。

（8）建设单位应尽快委托有资质单位编制水土保持方案和安全评价，并将水保批复与安评批复做为本项目补充附件，送至环保局备案。

- 8.3 总结论

云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场建设项目符合国家产业政策和地方环保要求；符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中关于Ⅱ类场贮存、处置场选址、设计的环境保护要求，拟建场地场址稳定，场址选择合理；各项污染治理得当，经有效处理后可使污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；项目应制定环境风险应急预案，采取有效的事故防范和减缓措施后，项目环境风险在可接受水平范围内；公众调查结果表明无人反对；项目建成后，具有一定的环境、社会和经济效益；因此，从环保的角度来说，在认真落实本项目的各项污染防治措施且污染物长期稳定达标排放的前提下，项目的建设是可行的。