玉环新局审〔2023〕4号

关于新平木之艺古典实木家具厂建设项目

环境影响报告表的批复

新平木之艺古典实木家具厂：

你公司委托河北城羿环保工程有限公司编制的《新平木之艺古典实木家具厂建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等资料收悉。经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你公司新平木之艺古典实木家具厂建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、项目建设单位为新平木之艺古典实木家具厂，项目拟建于云南省玉溪市新平县古城街道龙泉路9号。项目于2022年6月8日在全国投资项目在线审批监管平台（云南）完成备案，并取得了《云南省固定资产投资备案证》（新发改投资备案〔2022〕125号，备案代码为：2206-530427-04-01-175987。建设性质为新建。建设内容及规模：项目规划用地2742.47平方米，建筑面积1880平方米。其中:新建业务用房、加工车间，配套建设水电、消防、给排水、绿化等附属设施。项目建成后年加工107立方米人造颗粒板（制作家具）。项目总投资：120万元，其中：环保投资62.6万元，占总投资52.17% 。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实生态环保对策措施：

（一）项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能；环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

（二）加强施工期环境管理和水土保持工作。做好施工期扬尘污染防治工作，进出工地的运输车辆减速行驶，运输车辆要遮盖，防止弃土散落和飞扬，施工区要勤洒水降尘；施工期废水、生活污水经处理后先回用；建筑垃圾能回收利用的尽量回收，不能回收的统一收集后运至城管部门指定地点堆存；生活垃圾统一收集后并入龙泉路生活垃圾收集点集中处置。文明施工，采取选用先进低噪声设备、修建隔音屏障、合理安排高噪声设备作业时间等措施减小施工噪声对周围环境的影响，同时严格实施项目水土保持各项措施，有效控制施工开挖造成的水土流失。

（三）严格落实大气污染防治措施。对木工车间和打磨车间进行钢架结构彩钢瓦封闭，对木工车间内的各类产尘设备设置集气罩，集气罩收集的粉尘经管道输送至布袋除尘器处置，木工车间外配备一套布袋除尘器+15米高排气筒（DA001），排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15米高排气筒颗粒物浓度≤120毫克/立方米；排放速率≤3.5千克/小时；对打磨车间的砂光机设置集气罩，集气罩收集的粉尘经管道输送至布袋除尘器处置，打磨车间外配备一套布袋除尘器+15米高排气筒（DA002），排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15米高排气筒，颗粒物浓度≤120毫克/立方米，排放速率≤3.5千克/小时；颗粒物（染料尘）浓度≤18毫克/立方米，排放速率≤0.51千克/小时；打磨车间内设置密闭喷漆房，喷漆、调漆环节均在密闭喷漆房进行，喷漆设置水帘除漆雾装置，喷漆房外配备一套活性炭吸附+UV光氧催化净化装置处理后的废气通过一根15米高的排气筒（DA003），排放标准执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1家具制造行业中调漆、喷漆、烘干等工艺标准，15米高排气筒，VOCs浓度≤30毫克/立方米，排放速率≤0.9千克/小时；甲苯和二甲苯合计浓度≤20毫克/立方米，排放速率≤0.6千克/小时。漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15米高排气筒，颗粒物（染料尘）浓度≤18毫克/立方米，排放速率≤0.51千克/小时。项目无组织废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，即厂界处≤1毫克/立方米的要求；厂房外VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（四）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”的原则合理规划和建设厂区雨污分流、清污分流排水系统。项目厨房外设有一个1立方米的隔油池，在厂区南侧设置一个水冲厕，配套建设一个5立方米的化粪池，厨房废水通过1立方米的隔油池预处理后与生活废水、水冲厕废水一起进入化粪池，经化粪池预处理后，进入不小于2立方米/天的一体化污水处理设备进行处置，处置后的废水回用于厂区绿化，不外排；项目水帘除漆雾装置用水为循环使用，每3个月需更换一次，更换水帘循环水量为1.6t/次，6.4t/a，更换后的废水暂存至危废暂存间，委托资质单位处理处置，项目无生活废水和生产废水外排。

（五）严格落实噪声污染防治措施。项目设置木工车间和打磨车间，产噪设备均置于车间内，有车间厂房隔声；对产噪严重的设备安装减震垫，靠近居民区一面安装隔声墙，可从源头降低噪声值；做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；合理安排生产线各设备运行时间，合理布局，夜间不生产，以降低项目设备噪声对周围环境的影响。本项目位于云南省玉溪市新平县古城街道龙泉路 9 号，项目靠近龙泉路一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的生活垃圾集中收集后定期清运至龙泉路垃圾收集点定期清运处置；废边角料和木工车间布袋除尘器收集到的木屑粉尘收集后外售给生物质燃烧生产企业综合利用，不外排；隔油池废油脂和泔水集中收集后定期委托资质单位清运处置，不外排；化粪池污泥和一体化污水处理设备污泥，定期清掏后用于厂区绿化用地施肥，不外排；项目涉及到的危险废物油漆残渣、废（油 漆、稀释剂、固化剂）桶、废机油、布袋除尘器收集到的油漆粉尘、废活性炭、废UV 灯管暂存至危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。

项目拟设置1间危险废物暂存间，建筑面积为5平方米；危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失，危废暂存间基础地面进行防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤ 10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置导流渠、收集池，能防止污染区域地下水环境。暂存间和容器设危险废物标识；危废暂存设台账且暂存期不超过 1 年，暂存后委托有资质的单位清运、处置，并严格执行《危险废物转移联单管理制度》。项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）；项目危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013修改单中的相关规定。

（七）严格落实分区防渗措施。防渗工程建设须在监理部门的监理下进行，对防渗工程各工序进行现场施工监理、录像、记录并存档。重点防渗区域：危险废物暂存间，重点污染区防渗要求，单位面积渗透量不大于厚度为 6米，饱和渗透系数≤10 -7cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第 6.5.1条等效。一般防渗区：初期雨水收集池、循环水池，一般污染区防渗要求，单位面积渗透量不大于厚度为1.5米，渗透系数≤10 -7cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第 6.2.1条等效。简单防渗区：加工车间、除铁车间，地面采用混凝土硬化。

（八）严格落实《报告表》提出的各项环境风险防治措施，制定、完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，按照有关规定建立环境安全隐患制度，建立应急培训档案和隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患，严防突发环境事故发生，编制突发环境事件（事故）应急预案报市生态环境局新平分局备案。

（九）你公司应按照根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ1027-2019）的要求制定环境监测计划，严格落实环境监测及环境信息公开要求。按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，并认真组织实施。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。在项目投入运营后，按照监测方案对废气和噪声开展自行监测，依法向社会公开监测结果，并把监测报告报我局备案。

（十）加强项目区环境卫生管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设的，须按有关规定重新报我局审核环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、环境风险应急预案等环境信息。

六、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。项目运行应符合排污许可管理相关要求。

七、项目建成后，及时按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求自行组织开展竣工环保验收，并依法向社会公开验收报告。项目经验收合格后方可正式投入使用。

八、新平县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法监管工作，切实承担事中事后监管主要责任，按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管。

玉溪市生态环境局新平分局

2023年1月28日

（此件公开发布）

抄送：县发展和改革局、县自然资源局、县应急管理局、县林草局、

古城街道办事处，县生态环境保护综合行政执法大队、市生态

环境局新平分局生态环境监测站，河北城羿环保工程有限公司。

玉溪市生态环境局新平分局               2023年1月28日印发