环境空气质量专报

内部资料  注意保存

第五期

新平县人民政府                    2020年6月7日

新平县县城环境空气质量状况

——2020年5月

现将2020年5月新平县县城环境空气质量状况予以通报。

附件：

1.新平县县城环境空气质量状况分析和建议（2020年5月）

2.2020年5月玉溪市七县二区环境空气质量统计表

报：县委常委，县人大常委会主任，县政协主席，县人民政府副县长，县人大联系环保副主任，县政协联系环保副主席，县人大城建环保资源委主任，县政协人口资源环境委主任。

新平县县城环境空气质量状况分析和建议

——2020年5月

2020年5月1日～31日，新平县环境监测站对新平县城环境空气进行监测，现将监测情况通报如下：

一、监测结果

1、各指标值统计：2020年5月1日～31日，新平县城环境空气质量状况统计如下：

二氧化硫（SO2）：二氧化硫月平均值5μg/m3，日均值浓度范围3－6μg/m3，日均值未出现超标。

二氧化氮（NO2）：二氧化氮月平均值9μg/m3，日均值浓度范围6－15μg/m3，日均值未出现超标。

可吸入颗粒物（PM10）：PM10月平均值30μg/m3，日均值浓度范围13－54μg/m3，日均值未出现超标。

一氧化碳（CO）：CO本月24小时平均第95百分位数浓度：0.6mg/m3，日均值浓度范围0.4-0.9mg/m3，日均值未出现超标。

臭氧（O3）：O3本月最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度：131μg/m3，日最大8小时平均浓度范围49－137μg/m3，日最大8小时平均浓度未出现超标。

细颗粒物（PM2.5）：PM2.5本月平均值17μg/m3，日均值浓度范围8－29μg/m3，日均值未出现超标。

- 本月达标统计：2020年5月1日～31日，新平县城环境空气质量有效监测31天，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》一级（优）8天，二级（良）23天，优良率为100%。其中：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、细颗粒物均达到一级标准；可吸入颗粒物一级30天、二级1天；臭氧一级8天、二级23天。

- 累计统计：2020年1月1日至5月31日，累计有效监测146天的环境空气质量达标情况：按照新标准的6个指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5）统计，一级65天，二级81天，超标0天。新平县县城环境空气质量优良率为100%。

- 二、新平县县城环境空气质量在全市所处的位置分析

新平县城空气环境质量与全市七县二区相比，按照各污染物浓度和环境空气质量指数（AQI）由小到大排列：2020年5月上旬，新平县环境空气质量指数处于全市第2位：其中PM10、CO、PM2.5排第1，NO2排第2，SO2排第3，O3排第9；2020年5月中旬，新平县环境空气质量综合指数排全市第1位：其中SO2、NO2、PM10排第1，CO、PM2.5排第2，O3排第8；2020年5月下旬，新平县环境空气质量综合指数排全市第1位：其中NO2、PM10排第1，PM2.5排第2，SO2排第3，CO排第5，O3排第7。

三、分析及建议

1、5月份我县环境空气质量变化情况：据统计，2020年5月1日～31日，新平县城环境空气质量监测指标平均值参照GB3095-2012《环境空气质量标准》年均值标准评价为二级，本月环境空气质量综合指数为2.19，较上期2.67和去年同期3.47均有降低；与上期和去年同期监测数据相比，除SO2月均值浓度保持不变，其余5个项目浓度均降低，环境空气质量变好；与全市月均值相比，我县环境空气质量较好，污染物浓度低于全市平均水平，但仍需加强管理，提高我县环境空气质量。

2、建议采取的大气污染防治措施

- （1）近期：建议严控臭氧产生相关污染物排放和加强施工扬尘管理

①严控臭氧产生相关污染物排放。重点加强县域水泥、钢铁、页岩砖等产生和排放NO2、SO2、CO企业的管理，确保达标排放；建议加快推进加油站油气回收改造，加强修车厂、家具厂、铁器厂等涉及涂装工艺企业的管理，加强松香厂等产生挥发性有机污染物企业的管理，降低挥发性有机污染物的排放。认真贯彻落实环保部《挥发性有机物污染防治工作方案》，积极做好挥发性有机物污染防治工作。

②建筑施工场地做到六个百分百要求。

针对近期县城施工扬尘导致颗粒物浓度明显升高，建议重点加强县城上风向建筑工地、道路运输的扬尘管控。

一是施工现场 100%标准化围蔽。严格封闭管理建筑施工现场。建筑施工现场的围挡应当坚固、整洁、美观，城区主要路段的施工现场应当设置高度不小于 2.5 米的封闭围挡；一般路段的施工现场应当设置高度不小于 1.8 米的封闭围挡。主体脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

二是工地路面 100%硬化。施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。

三是施工现场 100%洒水降尘。土石方开挖、装卸及施工场地道路等施工现场应定期不定期进行洒水降尘。

四是出工地车辆 100%冲洗干净和遮蔽严密。施工现场出入口处应当采取车辆清洁措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。施工现场的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

五是施工现场长期裸露地面 100%覆盖或绿化。裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施降尘，裸置 3 个月以上的土方，应当采取临时绿化或覆盖措施。

六是未清运建筑垃圾（工程弃土）100%覆盖。临时堆放未清运建筑垃圾（工程弃土）要覆（苫）盖。施工现场的建筑材料、构件、料具应当分类布局、整齐码放。对易产生扬尘的大堆物料，应采取洒水、覆盖压尘等措施。

- 日常：确保各类污染排放源达标排放打赢蓝天保卫战

①高度重视大气污染防治工作，“贯彻落实《关于印发新平县打赢蓝天保卫战两年行动方案的通知》（新政办通〔2019〕10号）”和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（新发〔2019〕5号）。

②确保工业企业废气达标排放。开展好“散乱污”企业及集群综合整治；强化工业企业无组织排放管理，不断巩固大气污染重点行业的脱硫、脱硝技术改造成果，实施工业污染源全面达标排放计划。

③推进散煤治理和煤炭消费减量替代。全面开展城市建成区高污染燃料禁燃区划定。实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，鼓励推广使用清洁高效燃煤气化锅炉，加快淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。调整能源结构，增加清洁能源使用，鼓励使用天然气、电力，实现煤炭消费减量替代。全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设，加快农村“以电代柴”“以气代柴”改造。

- ④加大饮食业油烟防控。大力推广高效油烟净化设施，重点整治烧烤和露天餐饮油烟污染，全面推行使用无烟烧烤炉具。

- （3）远期：形成森林计划烧除、燃放烟花爆竹等有效控制机制

①优化森林防火计划烧除。要合理安排森林防火计划烧除，要根据气象条件选择最佳的烧除日期，并合理安排每日烧除面积，培训烧除人员熟练掌握烧除技巧和方法，并做好相关防火工作。

②加强春节烟花爆竹燃放管理。建议政府提前谋划制定燃放烟花爆竹燃放制度，划定限制燃放烟花爆竹的区域和燃放时间，最好是出台政策禁止燃放烟花爆竹；严格烟花爆竹品种管理，防止高污染类别商品进入市场；加强宣传教育，培养群众严格遵守燃放烟花爆竹区域和时间的规定，不得在禁止燃放烟花爆竹区域、场所和时间燃放烟花爆竹，并形成减少燃放烟花爆竹的自觉性。

③实施大气污染联防联控。重点加强多污染源综合防控，开展多污染物排放的协同控制。严格履行大气轻度污染预警职责，及时将预警信息及防控建议上报环境管理部门，加强针对性管理。加快重污染天气预警预报系统建设，进一步提升空气质量预报能力。完善重点城市应急预案，科学确定重污染天气期间管控措施。

表1  2020年5月上旬玉溪市七县二区环境空气质量统计表

| 县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 达标率 % | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 |
| 红塔区 | 研和街道办 | 12 | 12 | 47 | － | 109 | 26 | 2.60 | PM2.5 | 99.1 | － | － | － | － |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | -33 | -29 | -100 | -2 | -32 | -27.2 | PM2.5 | － | -2 | -8 | 0 | － |
| 江川区 | 县医院 | 13 | 12 | 35 | 1.2 | 116 | 19 | 2.58 | O3 | 99.2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +8 | +20 | -38 | +33 | -28 | -32 | -21.3 | O3 | － | +3 | -2 | -1 | － |
| 澄江县 | 县环保局 | 6 | 12 | 30 | 0.5 | 124 | 14 | 2.13 | O3 | 99.2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +50 | +33 | -40 | -17 | -16 | -48 | -25.3 | O3 | － | -2 | +2 | 0 | － |
| 通海县 | 环境监测站 | 4 | 7 | 25 | 0.6 | 119 | 14 | 1.89 | O3 | 99.2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -33 | -36 | -50 | -25 | -20 | -50 | -37.2 | O3 | － | +1 | -1 | 0 | － |
| 华宁县 | 示范小学 | 20 | 21 | 36 | 0.7 | 128 | 19 | 2.89 | O3 | 99.2 | 1 | 9 | 0 | 7 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -13 | +24 | -42 | 0 | -14 | -39 | -21.7 | O3 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 易门县 | 县中医院 | 18 | 16 | 47 | 0.6 | 104 | 20 | 2.74 | PM10 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 6 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -28 | +7 | -25 | -33 | -25 | -41 | -27.1 | PM2.5 | － | +4 | -2 | 0 | － |
| 峨山县 | 县政府 | 9 | 27 | 43 | 0.7 | 130 | 18 | 2.94 | O3 | 99.2 | 0 | 9 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +13 | -13 | -31 | -13 | -18 | -33 | -21.6 | O3 | － | -1 | +1 | -1 | － |
| 新平县 | 新平一小 | 5 | 9 | 24 | 0.5 | 131 | 14 | 1.99 | O3 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +25 | 0 | -56 | -17 | -13 | -50 | -32.5 | O3 | － | -1 | +1 | 0 | － |
| 元江县 | 元江四小 | 4 | 23 | 50 | 0.8 | 121 | 22 | 2.94 | O3 | 99.2 | 3 | 7 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +33 | +188 | -18 | +14 | -20 | -15 | -1.7 | O3 | － | +3 | -3 | 0 | － |
| 评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅：环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。按国家空气质量评价规范，达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数（AQI）技术规定》标准来评价统计。

注:此表来源于玉溪市环境监测站

表2  2020年5月中旬玉溪市七县二区环境空气质量统计表

| 县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 达标率 % | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 |
| 红塔区 | 研和街道办 | 13 | 12 | 40 | 1.1 | 104 | 26 | 2.76 | PM2.5 | 99.2 | 7 | 3 | 0 | 6 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +18 | -14 | -44 | +10 | -3 | -33 | -23.1 | PM2.5 | － | +6 | -4 | 0 | － |
| 江川区 | 县医院 | 11 | 10 | 39 | 0.6 | 119 | 22 | 2.51 | O3 | 99.3 | 2 | 8 | 0 | 3 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | 0 | -41 | -33 | -25 | -33 | -29.1 | O3 | － | +2 | -1 | -1 | － |
| 澄江县 | 县环保局 | 6 | 12 | 43 | 0.5 | 132 | 20 | 2.54 | O3 | 99.3 | 1 | 9 | 0 | 4 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +50 | +20 | -33 | -17 | -8 | -41 | -21.8 | PM2.5 | － | +1 | -1 | 0 | － |
| 通海县 | 环境监测站 | 5 | 9 | 34 | 0.8 | 123 | 20 | 2.33 | O3 | 99.3 | 2 | 8 | 0 | 2 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -17 | -10 | -43 | 0 | -21 | -46 | -32.3 | PM2.5 | － | +2 | -2 | 0 | － |
| 华宁县 | 示范小学 | 14 | 16 | 42 | 0.7 | 131 | 23 | 2.88 | O3 | 99.2 | 1 | 9 | 0 | 7 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -33 | 0 | -42 | -13 | -15 | -39 | -28.7 | PM2.5 | － | +1 | -1 | 0 | － |
| 易门县 | 县中医院 | 24 | 16 | 53 | 0.8 | 100 | 24 | 3.07 | PM10 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +9 | +23 | -17 | -11 | -30 | -31 | -17.5 | PM2.5 | － | +4 | -4 | 0 | － |
| 峨山县 | 县政府 | 7 | 27 | 44 | 0.7 | 136 | 16 | 2.90 | O3 | 99.3 | 0 | 10 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +17 | -16 | -37 | 0 | -12 | -43 | -24.5 | PM10 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 新平县 | 新平一小 | 4 | 8 | 34 | 0.6 | 132 | 20 | 2.30 | O3 | 100.0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -20 | +14 | -43 | 0 | -13 | -35 | -25.8 | O3 | － | +1 | -1 | 0 | － |
| 元江县 | 元江四小 | 4 | 14 | 41 | 0.9 | 122 | 23 | 2.65 | O3 | 99.3 | 2 | 8 | 0 | 5 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +33 | +17 | -44 | +13 | -15 | -32 | -23.4 | PM10 | － | +2 | -1 | 0 | － |
| 评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅：环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。按国家空气质量评价规范，达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数（AQI）技术规定》标准来评价统计。

注:此表来源于玉溪市环境监测站

表3  2020年5月下旬玉溪市七县二区环境空气质量统计表

| 县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 达标率 % | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 |
| 红塔区 | 研和街道办 | 12 | 11 | 35 | 0.7 | 96 | 23 | 2.41 | PM2.5 | 99.2 | 8 | 1 | 0 | 6 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +50 | +10 | -20 | -30 | -14 | -18 | -12.7 | PM2.5 | － | +3 | -5 | 0 | － |
| 江川区 | 县医院 | 9 | 11 | 31 | 0.8 | 109 | 17 | 2.23 | O3 | 99.3 | 9 | 2 | 0 | 2 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +29 | +38 | -24 | -11 | -22 | -29 | -16.8 | O3 | － | +8 | -6 | -1 | － |
| 澄江县 | 县环保局 | 5 | 13 | 37 | 0.6 | 108 | 17 | 2.25 | O3 | 99.3 | 6 | 5 | 0 | 4 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +67 | -19 | +6 | 0 | -4 | -19 | -6.6 | O3 | － | +2 | -2 | 0 | － |
| 通海县 | 环境监测站 | 4 | 12 | 32 | 0.8 | 112 | 18 | 2.24 | O3 | 99.3 | 8 | 3 | 0 | 3 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | -33 | +9 | -16 | 0 | -16 | -28 | -15.8 | O3 | － | +6 | -6 | 0 | － |
| 华宁县 | 示范小学 | 13 | 15 | 35 | 0.6 | 122 | 19 | 2.55 | O3 | 99.3 | 5 | 6 | 0 | 8 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | 0 | -19 | 0 | -3 | -24 | -10.8 | O3 | － | +3 | -3 | 0 | － |
| 易门县 | 县中医院 | 23 | 13 | 40 | 0.8 | 103 | 23 | 2.78 | PM2.5 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +35 | +8 | -5 | -20 | -24 | -15 | -8.9 | O3 | － | +2 | -5 | 0 | － |
| 峨山县 | 县政府 | 6 | 21 | 40 | 0.7 | 119 | 15 | 2.54 | O3 | 99.3 | 5 | 6 | 0 | 7 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +20 | -13 | -11 | -13 | -14 | -35 | -16.7 | O3 | － | +4 | -4 | 0 | － |
| 新平县 | 新平一小 | 5 | 9 | 31 | 0.8 | 114 | 17 | 2.15 | O3 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | 0 | +50 | -21 | +14 | -25 | -26 | -16.3 | O3 | － | +6 | -6 | 0 | － |
| 元江县 | 元江四小 | 4 | 14 | 39 | 0.8 | 105 | 19 | 2.37 | O3 | 99.3 | 5 | 6 | 0 | 5 |
|  | 与去年同期相比变化情况% | +33 | +56 | -24 | 0 | -20 | -27 | -14.4 | O3 | － | +3 | -3 | 0 | － |
| 评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅：环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

注：优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。按国家空气质量评价规范，达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数（AQI）技术规定》标准来评价统计。

注:此表来源于玉溪市环境监测站