新平县环境质量季报

现将2020年第三季度新平县环境质量状况予以通报

- 县城环境空气质量

- 饮用水源水质

- 县域重点河流水质

- 县城功能区声环境质量

五、对策建议

报：县委常委，县人大常委会主任，县政协主席，县人民政府副县长，县人大联系环保副主任，县政协联系环保副主席，县人大城建环保资源委主任，县政协人口资源环境委主任。

2020年第三季度，累计有效监测环境空气质量88天，县城集中式饮用水水源地水质1次，主要河流水质：戛洒江3个断面3次、平甸河3个断面3次，县城功能区噪声1次。现将2020年第三季度监测结果通报如下：

一、县城环境空气质量

新平县城2020年第三季度环境空气质量累计有效监测88天，其中一级82天，二级6天，超标0天，优良率为100%，与去年同期优良率100%保持一致。

新平县城环境空气质量监测点位为新平县一小，监测项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标， 其中二氧化硫（SO2）本季度平均值4μg/m3，日均值浓度范围3－5μg/m3，日均值未出现超标；二氧化氮（NO2）本季度平均值6μg/m3，日均值浓度范围3－12μg/m3，日均值未出现超标；可吸入颗粒物（PM10）本季度平均值14μg/m3，日均值浓度范围4－54μg/m3，日均值未出现超标；一氧化碳（CO）本季度24小时平均第95百分位数浓度：0.6mg/m3，24小时平均第95百分位数浓度范围0.3－0.9mg/m3，24小时平均第95百分位数浓度未出现超标；臭氧（O3）本季度最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度：82μg/m3，日最大8小时平均浓度范围27－119μg/m3，日最大8小时平均浓度未出现超标；细颗粒物（PM2.5）本季度平均值6μg/m3，日均值浓度范围2-17μg/m3，日均值未出现超标。

- 饮用水源水质

- 新平县饮用水源地水质能满足饮用功能要求，与去年同期基本保持一致。

我县县城集中式饮用水源地为清水河水库、他拉河水库，新平县环境监测站于2020年第三季度对2个水库的31项指标开展监测，监测结果表明，全部指标均符合饮用水源水质功能要求，即均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，与2019年同期监测数据比较水质类别基本保持不变，为Ⅱ类水。

- 县域重点河流水质

- 我县2条重点河流总体水质均符合其环境功能要求，与去年同期基本保持一致。

我县重点河流监测戛洒江（区划为Ⅳ类）和平甸河（区划为Ⅲ类），其中：戛洒江监测三江口（上游入境）、南碱（中游）、南薅（下游出境）3个断面；平甸河监测他拉河桥（上游）、平甸河水库（中游）、居拉里大桥（下游）3个断面，按月监测。

戛洒江：第三季度戛洒江累计监测9个断面次，根据《地表水环境质量评价办法》（总氮和粪大肠菌群不评价）评价，戛洒江水质为Ⅱ类，与去年同期保持一致，水质状况为良好，戛洒江本季度断面达标率为100%，其中达Ⅱ类及以上的2个断面次，占22.2%；达Ⅲ类6个断面次，占66.7%；达Ⅳ类1个断面次，占11.1%。

平甸河：第三季度平甸河累计监测9个断面次，根据《地表水环境质量评价办法》（总氮和粪大肠菌群不评价）评价，平甸河水质为Ⅲ类，与去年同期保持一致，水质状况为良好。平甸河本季度断面达标率为66.7%，其中达Ⅱ类4个断面次，占44.4%；达Ⅲ类2个断面次，占22.2%，达Ⅳ类3个断面次，占33.3%，超标断面为平甸河水库断面。

- 功能区声环境质量

- 我县功能区声环境质量均满足功能区划要求，达标率为100%。

新平县城功能区声环境质量每季度监测1次，监测龙泉公园、花山公园、老城区商贸城、民族广场、园区一、园区二、新平大道（溪湖公园段）共7个点位（点位覆盖1类、2类、3类和4a类），监测结果表明，昼、夜间等效声级（Ld）均满足声功能区划要求，达标率为100%。

- 综上所述，2020年第三季度，我县县城环境空气质量优良率100%，与去年同期相比保持不变；集中式饮用水源地水质达Ⅱ类标准，符合饮用水功能要求，与去年同期保持一致；地表水总体评价戛洒江为Ⅱ类，平甸河均为Ⅲ类，总体均符合环境功能区划要求，但平甸河—平甸河水库断面为Ⅳ类，水质超标，超标指标主要为化学需氧量、总氮 （总氮未纳入评价），戛洒江水质与去年同期水质保持一致为Ⅱ类水，平甸河水质与去年同期水质保持一致为Ⅲ类水；我县功能区声环境质量均满足功能区划要求，达标率为100%。

五、对策和建议。

1.建议加强建筑扬尘和交通扬尘管控，确保我县环境空气质量保持优良。一是在棚户区和美丽县城改造期间，严格落实“六个100%”措施，降低建筑烟尘污染；二是继续加强沙土及建筑垃圾运输车辆管理，有效降低运输过程沿路泼洒造成的扬尘污染；三是适当增加县城道路洒水作业频次，有效降低县城交通扬尘污染。

2.为了确保环境空气中臭氧浓度不上升，建议加大挥发性有机污染物排放源管控力度，有效降低环境空气中的臭氧浓度。一是继续推进加油站油气回收装置改造，降低加油作业过程的油气挥发；二是加快推进黄标车淘汰，减低车辆燃油燃烧不充分产生的油气挥发；三是加大对修车厂、家具厂等具有喷涂作业工艺污染源的监管力度，督促完善和正常运行污染防治设施，减少挥发性有机污染物排放。

3.多措并举改善平甸河水库断面水环境质量。一是从严控制沿河工业源废水排放：严控平甸河流域废水排放类项目入驻，控制新增工业污水排放量；加强沿河现有污水排放源的日常监管，确保达标排放；确保工业园区工业废水全部进入县城污水处理厂处理后达标排放。二是采取有效措施防止农业农村生产生活废水对地表水造成污染：有计划推进农村生活废水收集和处置，避免农村生产生活废水直排入河；规范沿河农业生产行为，严禁残次农产品、废弃农作物秸秆、农药化肥容器等在沿河两侧堆放；推广测土配方施肥和合理使用农药，防止过量化肥和农药随地表径流进入河流。三是加大平甸河沿岸畜禽养殖企业管理力度，确保养殖废水不进入平甸河；四是进一步完善县城截污管网建设，防止县城及城郊结合部生活污水直排平甸河。

4.继续加强全县污染排放源管理，确保其达标排放，确保县城空气环境质量保持优良，戛洒江水环境功能不退化，饮用水水质不降低。