建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：     新平县戛洒第一中学建设项目

建设单位(盖章)：   新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

日期2019年05月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 新平县戛洒第一中学建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 杨雁 |  | 项目联系人 |  | 舒天科 |
| 联系电话 | 13987753309 |  | 邮政编码 |  | 653405 |
| 建设地点 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒第一中学 |  |  |  |  |
| 立项批准部门 | 新平县发展和改革局 |  | 批准文号 | 新发展投资[2018]136号 |  |
| 建设性质 | 口新建▉改扩建口技改 |  | 行业类别及代码 | 普通初中教育（P8331） |  |
| 占地面积（m2） | 57376.62 |  | 绿化面积（m2） | 21760.07 |  |
| 总投资（万元） | 9949.89 | 其中环保投资 （万元） | 276.21 | 环保投资 占总投资比例 | 2.78% |
| 评价经费（元） | / |  | 预期投产日期 | 2020年12月 |  |
| 一、项目由来 新平县戛洒第一中学始建于1978年，是云南省 “平安校园”、 “玉溪市法制示范学校”。四十年来，从2—5个初中班到目前拥有 24个教学班，在校学生1200人，教职工人数99人的规模。 学校现状因教室受限有部分的学生转移到老厂中学、水塘中学就读，加上戛洒二中400余名学生，适龄学生人数将近1800人，随着二胎政策的实施，适龄学生不断增加，将突破1800名学生，增至36个教学班，所以我校的办学规模理应随着扩大。 学生人数的增多，需要重新规划、扩建校园用地，优化资源配置，以达到高标准、高质量普及九年义务教育，实现义务教育均衡发展的目标。 新平县戛洒第一中学现有校舍大部分建于上世纪九十年代，校园建设没有统一规划，建筑物布局凌乱且容积率、利用率低，建筑物抗震等级低，安全隐患大。各栋危房的存在不仅对学校师生人身安全形成了很大的隐患，且布局不合理，建筑层数少，土地利用率低，不仅满足不了学校现行的要求，更适应不了学校长远的发展。项目的建设将拆除所有危房，以释放用地建设与学校发展紧密的配套设施，重新整合学校土地资源，盘活存量用地，使学校土地资源得以最大化地发挥效益，从而促进学校办学水平的提高，以全新的面貌和较为齐全的硬件设施为地区适龄青少年提供更优质的教育。2019年1月31日取得新平县住建局选址意见书（选字第新平县201900002号）以及建设用地规划许可证（地字第新平县201900002号），项目建设符合《戛洒镇土地利用总体规划（2010-2020年）》。根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》。为此，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学根据有关环保法规要求，委托本单位开展本项目的环境影响评价工作。根据中华人民共和国环境保护部（部令第33号）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》“第157学校、幼儿园、托儿所，建筑面积5万平方米及以上；有实验室的学校（不含P3、P4生物安全实验室）”编制环境影响评价报告表，根据项目可行性研究报告和建设内容，项目为学校建设，内设置实验室，因此根据规定本项目应编制环境影响评价报告表。评价单位根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保局的有关要求和规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成了《新平县戛洒第一中学建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、建设内容 1、概况 项目名称: 新平县戛洒第一中学建设项目 总投资：9949.89万元 项目规模：本项目为新平县戛洒第一中学建设项目，项目立足校园整体规划，按照一次性规划，分期实施的原则。本项目总用地面积57376.62平方米（86.06亩），，总建筑面积31061.56平方米。其中一期建筑面积9694.97平方米（含教学楼、运动场、公厕、配电室），二期建筑面积20338.59平方米（含实验室、食堂及会议室、男女生宿舍、值班室、教师周转房）。共设置36个教学班，每班50人，在校生规模1800人。 2、项目主要经济技术指标 项目原占地面积约为43340.75m2，建筑面积约为19771m2，原师生约为1299人。本次改扩建后项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 建设项目主要经济技术指标 单位：m2 编号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 57376.62; 新增用地14035.87m2. 其中; 一期用地; m2; 34167.65. 二期用地; m2; 23208.97. 2; 总建筑面积; m2; 31061.56; 地上：28048.43 地下：3013.13. 其中; 一期总建筑面积; m2; 9694.97; 地上：8611.14 地下：1083.83. 二期总建筑面积; m2; 20338.59; 地上：18409.29 地下：1929.30. 原有建筑面积; m2; 1028; 教师宿舍. 其中; 教学楼（一期）; m2; 9505.97; 地上：8422.14 地下：1083.83. 配电房（一期）; m2; 54. 公厕（一期）; m2; 135. 实验楼（二期）; m2; 3641.3; 地上：3250.02 地下：391.28. 食堂及会议室（二期）; m2; 4321.60; 地上：364.3 地下：678.3. 男生宿舍（二期）; m2; 4898.32; 地上：4468.46 地下：429.86. 女生宿舍（二期）; m2; 4898.32; 地上：4468.46 地下：429.86. 值班室; m2; 80. 教师周转房（二期）; m2; 2499.05. 原有建筑面积; m2; 1028. 3; 建筑占地面积; m2; 6026.73. 其中; 一期; m2; 1986.90. 二期; m2; 3837.35. 原有; m2; 202.48. 其中; 教学楼（一期）; m2; 1797.90. 配电房（一期）; m2; 54. 公厕（一期）; m2; 135. 实验楼（二期）; m2; 629.32. 食堂及会议室（二期）; m2; 1181.1. 男生宿舍（二期）; m2; 729.61. 女生宿舍（二期）; m2; 729.61. 值班室（二期）; m2; 80. 教师周转房（二期）; m2; 487.71. 原有建筑; m2; 202.48. 5; 绿地面积; m2; 21760.07. 6; 容积率; 0.47. 7; 建筑密度; %; 10.5. 8; 绿地率; %; 37.92. 9; 停车位; 个; 204. 3、项目组成 原项目组成见下所示所示 表1-2 原有构筑物明细表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 建筑结构; 层数; 建筑功能; 备注. 1; 教职工宿舍(1); 680; 砖混; 3; 无; 已拆除. 2; 教职工宿舍(2); 1250; 砖混; 4; 无; 已拆除. 3; 教职工宿舍(3); 1200; 砖混; 4; 无; 已拆除. 4; 教学楼; 1682; 框架; 4; 无; 已拆除. 5; 食堂; 700; 框架; 1; 无; 已拆除. 6; 厕所; 70; 砖混; 1; 无; 已拆除. 7; 女生宿舍; 1496; 砖混; 5; 学生宿舍; 待拆除. 8; 学生宿舍; 1988; 砖混; 4; 学生宿舍; 待拆除. 9; 综合楼; 2100; 框架; 5; 普通教室、实验室、微机室、图书室; 待拆除. 10; 门卫室; 12; 砖混; 1; 空闲; 待拆除. 11; 厕所(新); 202; 砖混; 1; 厕所; 待拆除. 12; 教师宿舍; 1505; 砖混; 5; 教师住宿; 待拆除. 13; 教学综合楼一; 735; 框架; 3; 会议室、空闲; 待拆除. 14; 师生食堂; 345; 框架; 2; 食堂; 待拆除. 15; 学生宿舍综合楼; 980; 砖混; 3; 学生宿舍; 待拆除. 16; 教学楼; 848; 框架; 3; 教学及教学辅助; 待拆除. 17; 教学综合楼二; 2131; 框架; 3; 教学及教学辅助; 待拆除. 18; 厕所; 100; 砖混; 1; 厕所; 待拆除. 19; 食堂; 747; 框架; 2; 食堂; 待拆除. 20; 教师廉租房; 1000; 砖混; 5; 教师住宿; 保留. 原有建筑除1栋教师廉租房保留外，均会被拆除，共拆除19栋建筑18771m2。拆除后新建的主体工程、配套工程、公用工程和环保工程，项目工程组成详见表1-3。项目总平面布置图见附图2。 表1-3 项目组成明细表 序号; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程. 1; 教学楼; 建筑面积为9505.97m2，采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积1797.90㎡，总建筑面积9505.97㎡。建筑总高度21.45米（室外地面至屋面板），层高均为3.6米。 其中：一、二、三层的主要功能是教师备课室、12间教室、公共卫生间及楼梯间。四层的主要功能是合班教室、办公室、大会议室、公共卫生间及楼梯间。五层的主要功能是办公室、公共卫生间及楼梯间。 项目在教学楼设置1个保健室，只做伤口的应急处理，不进行诊疗活动。; 一期. 2; 运动场; 面积15600m2，场地3700m2；沥青跑道4800 m2；足球场7100 m2。; 一期. 3; 宿舍楼; 男生宿舍和女生宿舍楼各1栋，建筑面积分别为4898.32 m2，采用框架结构，层数为6层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积各729.61㎡，总建筑面积各4898.32㎡。建筑总高度22.05米（室外地面至屋面板），层高均为3.6米。 其中：一层的主要功能是门厅、管理室、14间宿舍及楼梯间。 二层至六层的主要功能是18间宿舍及楼梯间。按每间宿舍6人计，男女宿舍楼分别住宿人数为832人。; 二期. 4; 实验楼; 采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积629.32㎡，总建筑面积3641.3㎡。建筑总高度21.45米（室外地面至屋面板），层高均为4.2米。本楼各层主要功能为实验室。; 二期. 5; 食堂及会议室; 采用框架结构，层数为3层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积1181.1㎡，总建筑面积4321.6㎡。建筑总高度14.85米（室外地面至屋面板），一、二层高均为4.2米，三层层高6米。 其中：一层的主要功能是门厅、厨房、备餐间、餐厅、公共卫生间及楼梯间。二层的主要功能是门备餐间、餐厅、公共卫生间及楼梯间。三层的主要功能是阶梯教室、公共卫生间及楼梯间。; 二期. 6; 教师周转房; 采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积487.71㎡，总建筑面积2499.05㎡。建筑总高度15.6米（室外地面至屋面板），层高均为3米。主要功能为教师周转房。共设置40间周转房; 二期. 7; 地下室; 地下室面积为3013.13m2，设置机动车库、非机动车库、变配电室、消防水池、消防水泵房、柴油发电机房等; 一期、二期. 辅助工程. 1; 公厕; 采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积135㎡，总建筑面积135㎡。建筑总高度4.5米（室外地面至屋面板），层高均为4.2米。; 一期. 2; 配电室; 采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积54㎡，总建筑面积54㎡。建筑总高度4.2米（室外地面至屋面板），层高为3.9米。主要功能配电室及值班室。; 一期. 3; 值班室; 采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积80㎡，总建筑面积80㎡。建筑总高度4.2米（室外地面至屋面板），层高均为3.9米。主要功能为值班室。; 二期. 公用工程. 1; 给水; 市政给水水压0.4MPa，本项目从市政主干管引入一根DN100的供水管。; 一期. 2; 排水; 项目运营期内，本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。; 一期、二期. 3; 供电; 本项目工程供电直接从市政供电系统输入学校自有箱式变压器，再由变压器引入建筑各单体。设置一座10/0.4KV变配电室，供电电源电压等级为10KV，设置一座0.4KV柴油发电机组。; 一期. 4; 供热; 本工程采用太阳能集中供热方式供应，空气源热泵为辅助热源供热。分别设置加热水箱，贮热水箱两个水箱联合的直接加热强制循环的系统。; 二期. 5; 暖通; 地上部分以自然通风为主；不具备自然通风条件的地方设置机械排风系统。; 一期二期. 6; 弱电; 项目设置有电话、有线电视、宽带等弱电系统; 一期二期. 环保工程. 1; 废气. 实验室废气; 通过换气扇使实验室内的空气流通; 二期. 食堂油烟; 3套油烟净化器，油烟经高于屋顶1.5m的排气筒排放; 二期. 化粪池、隔油池、垃圾收集桶、泔水桶、卫生间异味; 化粪池、隔油池设置地埋式，垃圾收集桶、泔水桶等使用密闭容器，卫生间设置换气扇若干; 一期二期. 地下车库尾气、备用发电机废气; 机械排风系统; 一期二期. 2; 废水. 实验室废水; 中和池3m3预处理后进入化粪池; 二期. 食堂废水、; 通过三级隔油池28m3预处理后进入化粪池处理; 二期有. 生活污水; 项目所有污水进入185m3化粪池处理后外排，项目设置1个排放口; 一期二期. 3; 固废; 4个泔水桶、实验室分类收集桶9个、10m2危险废物暂存间、医疗废物收集桶1个、生活垃圾收集桶若干; 二期. 4; 噪声. 车辆噪声; 车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡; 一期. 教学活动; 安装室内小广播; 一期. 设备; 消声、减震措施; 一期二期. 5; 绿化; 21760.07m2; 一期二期. 项目分二期建设，项目分期建设情况见下表1-4、表1-5。 表1-3 项目一期组成明细表 序号; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程. 1; 教学楼; 建筑面积为9505.97m2，采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积1797.90㎡，总建筑面积9505.97㎡。建筑总高度21.45米（室外地面至屋面板），层高均为3.6米。 其中：一、二、三层的主要功能是教师备课室、12间教室、公共卫生间及楼梯间。四层的主要功能是合班教室、办公室、大会议室、公共卫生间及楼梯间。五层的主要功能是办公室、公共卫生间及楼梯间。 项目在教学楼设置1个保健室，只做伤口的应急处理，不进行诊疗活动。; 其它实验、食堂等依托原有设施. 2; 运动场; 面积15600m2，场地3700m2；沥青跑道4800 m2；足球场7100 m2。. 3; 地下室; 地下室面积为1083.83m2，设置机动车库、非机动车库、消防水池、消防水泵房、柴油发电机房等. 辅助工程. 1; 公厕; 采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积135㎡，总建筑面积135㎡。建筑总高度4.5米（室外地面至屋面板），层高均为4.2米。. 2; 配电室; 采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积54㎡，总建筑面积54㎡。建筑总高度4.2米（室外地面至屋面板），层高为3.9米。主要功能配电室及值班室。. 公用工程. 1; 给水; 市政给水水压0.4MPa，本项目从市政主干管引入一根DN100的供水管。. 2; 排水; 项目运营期内，本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。. 3; 供电; 本项目工程供电直接从市政供电系统输入学校自有箱式变压器，再由变压器引入建筑各单体。设置一座10/0.4KV变配电室，供电电源电压等级为10KV，设置一座0.4KV柴油发电机组。. 4; 暖通; 地上部分以自然通风为主；不具备自然通风条件的地方设置机械排风系统。. 5; 弱电; 项目设置有电话、有线电视、宽带等弱电系统. 环保工程. 1; 废气. 实验室废气; 通过换气扇（9 套）使实验室内的空气流通; 依托原有实验室. 食堂油烟; 设置抽油烟机经屋顶排放; 依托原戛洒中心小学食堂. 化粪池、隔油池、垃圾收集桶、泔水桶、卫生间异味; 化粪池、垃圾收集桶、泔水桶等使用密闭容器，卫生间设置换气扇若干. 地下车库尾气、备用发电机废气; 机械排风系统. 2; 废水. 实验室废水; 采用桶收集后，先中和，再进入市政管网; 依托原有实验室. 食堂废水; 通过5m3隔油池预处理后进入化粪池处理; 依托原戛洒中心小学食堂. 生活污水; 教学楼配建化粪池，生活污经处理后外排至市政管网. 3; 固废; 4个泔水桶、生活垃圾收集桶若干; 泔水桶设置在原戛洒中心小学食堂. 4; 噪声. 车辆噪声; 车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡. 教学活动; 安装室内小广播. 设备; 消声、减震措施. 5; 绿化; 12745m2. 表1-5 项目二期组成明细表 序号; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程. 1; 宿舍楼; 男生宿舍和女生宿舍楼各1栋，建筑面积分别为4898.32 m2，采用框架结构，层数为6层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积各729.61㎡，总建筑面积各4898.32㎡。建筑总高度22.05米（室外地面至屋面板），层高均为3.6米。 其中：一层的主要功能是门厅、管理室、14间宿舍及楼梯间。 二层至六层的主要功能是18间宿舍及楼梯间。按每间宿舍6人计，男女宿舍楼分别住宿人数为832人。. 2; 实验楼; 采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积629.32㎡，总建筑面积3641.3㎡。建筑总高度21.45米（室外地面至屋面板），层高均为4.2米。本楼各层主要功能为实验室。. 3; 食堂及会议室; 采用框架结构，层数为3层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积1181.1㎡，总建筑面积4321.6㎡。建筑总高度14.85米（室外地面至屋面板），一、二层高均为4.2米，三层层高6米。 其中：一层的主要功能是门厅、厨房、备餐间、餐厅、公共卫生间及楼梯间。二层的主要功能是门备餐间、餐厅、公共卫生间及楼梯间。三层的主要功能是阶梯教室、公共卫生间及楼梯间。. 4; 教师周转房; 采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积487.71㎡，总建筑面积2499.05㎡。建筑总高度15.6米（室外地面至屋面板），层高均为3米。主要功能为教师周转房。共设置40间周转房. 5; 地下室; 地下室面积为1929.30m2，设置机动车库、非机动车库、变配电室、消防水池、消防水泵房等; 一期、二期. 辅助工程. 1; 值班室; 采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积80㎡，总建筑面积80㎡。建筑总高度4.2米（室外地面至屋面板），层高均为3.9米。主要功能为值班室。. 公用工程. 1; 给水; 市政给水水压0.4MPa，本项目从市政主干管引入一根DN100的供水管。. 2; 排水; 项目运营期内，本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。. 3; 供热; 本工程采用太阳能集中供热方式供应，空气源热泵为辅助热源供热。分别设置加热水箱，贮热水箱两个水箱联合的直接加热强制循环的系统。. 4; 暖通; 地上部分以自然通风为主；不具备自然通风条件的地方设置机械排风系统。; 二期. 5; 弱电; 项目设置有电话、有线电视、宽带等弱电系统; 一期二期. 环保工程. 1; 废气. 实验室废气; 化学实验室演示台上方设置集气罩，对废气进行抽排，化学实验室设置换气扇（9 套）使实验室内的空气流通. 食堂油烟; 3套油烟净化器，油烟经高于屋顶1.5m的排气筒排放; 新建食堂. 化粪池、隔油池、垃圾收集桶、泔水桶、卫生间异味; 化粪池、隔油池设置地埋式，垃圾收集桶、泔水桶等使用密闭容器，卫生间设置换气扇若干. 地下车库尾气; 机械排风系统. 2; 废水. 化学实验室废水; 化学实验室设置独立排水系统，并设置中和池3m3预处理后进入化粪池. 食堂废水; 通过三级隔油池28m3预处理后进入化粪池处理. 生活污水; 配备化粪池，生活污水经处理后外排（项目详细设计方案未出，数量未定，总容积达185m3）. 3; 固废; 4个泔水桶、实验室分类收集桶9个、10m2危险废物暂存间、医疗废物收集桶1个、生活垃圾收集桶若干. 4; 噪声. 车辆噪声; 车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡. 设备; 消声、减震措施. 5; 绿化; 9015.07m2. （1）主体工程 本项目为新平县戛洒第一中学建设项目，项目立足校园整体规划，按照一次性规划，分期实施的原则。本项目总用地面积57376.62平方米（86.06亩），新增用地14035.87平方米（21.05亩），为城镇建设用地。 通过对项目建设场地的考察与分析，结合现有地形及学校使用要求，本项目分期实施，一期新建教学楼、运动场、公厕及配电室，二期拟建实验楼、食堂及会议室、男女生宿舍、值班室及教师周转房。 一期新建教学楼，采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积1797.90㎡，总建筑面积9505.97㎡。建筑总高度21.45米（室外地面至屋面板），层高均为3.6米。 其中：一、二、三层的主要功能是教师备课室、12间教室、公共卫生间及楼梯间。四层的主要功能是合班教室、办公室、大会议室、公共卫生间及楼梯间。五层的主要功能是办公室、公共卫生间及楼梯间。项目在教学楼设置1个保健室，只做伤口的应急处理，不进行诊疗活动。 一期新建运动场，面积15600m2，篮球场地3700m2；沥青跑道4800 m2；足球场7100 m2。 二期新建男女生宿舍，采用框架结构，层数为6层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积各729.61㎡，总建筑面积各4898.32㎡。建筑总高度22.05米（室外地面至屋面板），层高均为3.6米。 其中：一层的主要功能是门厅、管理室、14间宿舍及楼梯间。二层至六层的主要功能是18间宿舍及楼梯间。 二期新建实验楼，采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积629.32㎡，总建筑面积3641.3㎡。建筑总高度21.45米（室外地面至屋面板），层高均为4.2米。本楼各层主要功能为实验室。其中：一楼为化学实验楼，设置3间化学实验室，实验主要以教师展示为主，二楼、三楼为物理实验室，四楼、五楼为其它课程实验室。 二期新建食堂及会议室，采用框架结构，层数为3层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积1181.1㎡，总建筑面积4321.6㎡。建筑总高度14.85米（室外地面至屋面板），一、二层高均为4.2米，三层层高6米。 其中：一层的主要功能是门厅、厨房、备餐间、餐厅、公共卫生间及楼梯间。二层的主要功能是门备餐间、餐厅、公共卫生间及楼梯间。三层的主要功能是阶梯教室、公共卫生间及楼梯间。 二期新建教师周转房，采用框架结构，层数为5层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积487.71㎡，总建筑面积2499.05㎡。建筑总高度15.6米（室外地面至屋面板），层高均为3米。主要功能为教师周转房。 （2）辅助工程 一期新建公厕，采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积135㎡，总建筑面积135㎡。建筑总高度4.5米（室外地面至屋面板），层高均为4.2米。主要功能为公厕。 一期新建配电室，采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积54㎡，总建筑面积54㎡。建筑总高度4.2米（室外地面至屋面板），层高为3.9米。主要功能配电室及值班室。 二期新建值班室，采用框架结构，层数为1层，建筑设计使用年限50年。建筑占地面积80㎡，总建筑面积80㎡。建筑总高度4.2米（室外地面至屋面板），层高均为3.9米。主要功能为值班室。 （3）公用工程 1）给水 本项目给水为市政自来水供给，水压为 0.40MPa，从市政主干管引入一根 DN100 的供水管，供水方式：教学楼、实验楼采用市政供水，其余厨房、餐厅及男女生宿舍、教师周转房均采用市政直供至屋顶水箱，再由屋顶水箱供给。给水管沿整个建筑单位外围环状布置。 2）排水 项目采取雨污分流制，项目区采取雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网。 根据现场调查，项目区目前周边已具备市政污水管网。 本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）表 4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）标准表 1 中A 等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。 根据项目建设方案，本项目未规划中水站。 3）供电 本项目工程供电直接从市政供电系统输入学校自有箱式变压器，再由变压器 引入建筑各单体。设置一座 10/0.4KV 变配电室，供电电源电压等级为 10KV，设 置一座 0.4KV 柴油发电机组。 4）供热 本工程采用太阳能集中供热方式供应，空气源热泵为辅助热源供热。分别设置加热水箱，贮热水箱两个水箱联合的直接加热强制循环的系统。 校园内学校食堂使用电能作为能源，学生公寓和教学楼内等均采用电能作为项目的能源。校区内不使用燃煤锅炉。 5）暖通 地上部分以自然通风为主；不具备自然通风条件的地方设置机械排风系统。 项目设置机械排风系统，地下车库风量按换气次数不小于 6 次/时计，配电室通风 换气次数按 6 次/时计，柴油发电机组通风换气次数按 5 次/时计，水泵房及消防水 泵房排风次数按 6 次/时计。 6）弱电 项目设置有电话、有线电视、宽带等弱电系统。 4、环保工程及投资估算 本项目总投资为9949.89万元，建设项目环保投资为276.21万元，约占总投资的2.78％，主要用于废水、废气、噪声、固废等。投资详情见表1-4。 表1-4 建设项目环保投资一览表 时期; 类别; 环保措施; 数量; 投资金额（万元）; 备注. 建设期; 施工扬尘; 洒水抑尘; /; 1. 施工设备噪声; 围挡、禁鸣、限速标志; /; 2. 施工废水; 沉淀池; 6m3、20m3; 1.3. 车辆清洁池; 18 m3; 0.9. 沉砂池; 100 m3; 3. 截排水水沟; 1000m; 4. 施工固废; 弃土运输; /; 25. 运营期; 废气; 油烟净化器; 3套; 1. 实验室换气扇; 9套; 9. 卫生间换气扇; 若干; 10. 地下室机械排风系统; 3套; 15. 废水; 雨污水管道、1个排污口; 1套; 不计; 主体工程已经考虑. 三级隔油池28m3; 1个; 1.4. 化粪池总容积185m3 (项目详细设计方案未出，数量未定); 9.35. 废水中和池3m3; 1个; 0.24. 固废; 泔水桶; 4个; 0.32. 实验室废物分类收集桶; 9个; 0.72. 危险废物暂存间10m2; 1个; 2.00. 医疗废物收集箱; 1个; 0.04. 生活垃圾桶; 若干; 1.5. 噪声; 限速、禁鸣标志、安装室内小广播、设备噪声减震、隔声等措施; /; 30. 绿化; 21760.07m2; 158.44. 总计; 276.21; /. 三、平面布置 结合校园特点，规划将校园结构定为“两轴四个功能区”，四个不同的功能分区由两条景观轴线联系贯穿，校区规划用地按用地功能将其划分为四个区：公共教学区、学生宿舍区、运动区以及配套服务区。教学区位于校园西部及南部，由教学楼（5层）、实验楼（5层）、会议室兼食堂（3层）组成。学生住宿区位于校园北侧由男生宿舍（6层）、女生宿舍（6层）、倒班宿舍（5层）以及保留建筑（5层）组成。运动区位于校园西北面，整个区域占地面积较大，由田径运动场、6个篮球场、5个羽毛球场、1座公共厕所、1个看台组成。 公共厕所位于区域西侧，教学楼西北侧，主要为操场及运动场用。处于教学区及宿舍等生活区下风向，项目区域主导风向为东南风，预计公共厕所对本项目的影响较小。 四、劳动定员及工作制度 根据本项目可行性研究报告，项目办学规模从原有的24个班增加到36个班（平均50人/班），本次建设后学生为1800人，教师为140人，师生人数共为1940人。学校每年假期按国家相关规定执行，教职工及学生在校时间约200天。师生均可在学校就餐，教师约60人在学校住宿（含保留教师周转房），改扩建后学校宿舍共208间，1664个床位，供92%学生在校住宿。 五、原戛洒中心小学与本项目的关系 原戛洒中心小学位于本项目东侧，2017年划拨到戛洒中学，成为戛洒中学的食堂、教学楼等设施。项目可研中仅为叙述方便，将相关建筑区分为戛洒中学和原戛洒中心小心，本质上均为戛洒中学建筑，本环评沿用相关建筑划分。 六、项目施工进度 项目从可行性研究开始，至项目交付使用建设周期为26个月，将主要完成项目前期工作、工程施工建设及竣工验收工作。 其中，一期建设周期为： 1、2018年11月完成规划设计及可行性研究报告，上报发改局审查报批，根据审查批复进行设计； 2、2018年12月-2019年02月中旬完成场地平整及施工图设计； 3、2019年03月底完成施工图审查； 4、2019年04月，开始工程建设； 5、2019年05月-2019年11月完成工程的建设； 二期建设周期为： 1、2018年08月-2019年10月中旬完成场地平整及施工图设计； 3、2019年11月底完成施工图审查； 4、2019年12月，开始工程建设； 5、2020年01月-2020年11月完成工程的建设； 6、2020年12月底完成竣工验收工作。 七、施工组织设计 1、施工期教学方案 学校在原址进行建设，采用分期建设方式，2017年原戛洒小学用地和设施已划拨到戛洒中学。 一期建设时，拆除教师宿舍1、教师宿舍2、教师宿舍3（老办公室）、教学楼、老公厕、食堂；建设综合教学楼、400米运动场；中学的办公楼搬迁到原戛洒中心小学办公楼，中学教师宿舍搬迁到原戛洒中心小学教师宿舍及廉租房，食堂搬迁到原戛洒中心小学食堂。 二期建设时，第一阶段拆除中学的男女生宿舍、综合楼、原戛洒中心小学的公厕； 建设男生宿舍、女生宿舍、实验楼、公厕、浴室；中学的学生宿舍搬迁到原戛洒中心小学的学生宿舍、教学楼、综合楼、办公楼，教室、实验室、办公室搬迁到新建综合教学楼。第二阶段，拆除原戛洒中心小学教学楼、综合楼、教师宿舍、食堂；建设教师安置房、食堂、球场、大门、绿化美化工程；学生宿舍搬迁到新建学生宿舍楼，食堂待新建食堂能使用后再拆除。 项目分期拆除情况见附图2-1 平面布置图（现状及拆迁分期图）。 拆迁期间建设单位为维护教学正常进行，减少施工对教学活动的影响，建设单位会要求施工单位在夜间22:00-7:00、午间12:00-14:00不施工，同时安排在施工点附近洒水降尘，并要求在施工点设施施工围挡，以减少施工期对教学活动的干扰。 2、施工人员 项目施工期约有100名施工、施工管理及值班人员，本项目规划设计方案由建设方统一组织招标。 3、施工期交通 经现场勘查，本项目无需新修进场道路，本项目施工出入口为原有工程大门。 4、施工营地 项目区内不单独设置施工营地。施工工人均在附近租住，施工现场设置简易活动板房为项目指挥部，约有30人管理及值班人员。 5、施工“三场设置” （1）砂石料场及临时堆料场设置 本项目建设所需的主要建筑材料为钢材、水泥、砂石、木材、混凝土等。其中砂石、水泥、木材均可从当地具有供货资源的部门购买，由卖方送至工程施工场地。混凝土采用商品混凝土，项目区内不设混凝土搅拌站，混凝土运输、贮存设备的清洗由混凝土提供单位负责。根据实际情况，工程建设所需主材料均能满足。 （2）临时堆土场设置 根据土石方平衡，本项目回填土方量为0.87万m3，折合松方为1.04万m3（松方系数1.2），为了不影响工程施工，便于后期场地土方回填和绿化覆土（就近原则），项目布置表土临时堆场1座，总占地面积为0.42hm2，堆存容量为1.05万m3，设置平均堆高为2.5m，堆放坡比均为1:1.8。临时堆土点位置及特性见表1-5。 表1-5 项目施工期表土堆场的特性表 编号; 堆放区域; 堆积量（万m3）; 最大堆积高度（m）; 占地面积 （hm2）; 最大有效容量（万m3）. 自然方; 松方. 表土堆场; 教学楼东北面篮球场; 0.87; 1.04; 2.5; 0.42; 1.05. （3）弃渣场设置 由于本项目施工期建筑物拆除面积较大，施工期建筑垃圾产生量较大，项目区不设弃渣场，项目施工过程中产生的废弃土石方按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置。 八、拆迁安置 1、项目原有地块拆迁安置 本项目改扩建后拆除原教学楼、学生宿舍、食堂等建筑物，本项目通过分期建设，分期拆除的方式，在项目内进行周转。 2、项目新增地块拆迁安置 本项目改扩建新增地块面积为14035.87平方米（21.05亩），全部为建设用地，为净地，不存在拆迁安置的问题。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改扩建项目，在原校址进行建设，与本项目有关的原有污染问题为学校原址存在的环境污染问题。 1、原有工程概况 戛洒第一中学筹建于1978年，1980年5月玉溪地区行署文教局批准设立新平彝族傣族自治县戛洒中学。2011年9月更名为戛洒第一中学，目前共有 24个教学班，在校生人数1200人，教职工人数99人。学校占地面积15563平方米，生均占地面积12.9平方米；校舍建筑面积10896（不含学生宿舍），生均9.1平方米；校舍有教学楼1幢，学生宿舍2幢，学生食堂1幢，教师宿舍3幢，综合楼1幢，厕所2幢，门卫室1幢共11幢建筑，其中教学楼、学生宿舍和办公楼均为80年代老旧房子，属于B级危房，老厕所属于D级危房；学生宿舍3484平方米，生均2.9平方米；学生食堂700平方米，生均0.6平方米；学生厕所272平方米，生均0.23平方米。体育场地3513平方米，生均2.9平方米；教学辅助用房3412平方米，生均2.8平方米；学校无专门浴室供学生沐浴、清理个人卫生。各种生均面积都远远达不到国家标准、功能设施不够健全、学校布局也不够合理,因此学校已经适应不了初等义务教育发展的需要。 项目原有工程占地面积为43340.75平方米（65.01亩），构筑物统计情况见表1-6。现有校舍规模为24个教学班，师生总人数为1299人，学校每年假期按国家相关规定执行，教职工及学生在校时间约200天。 表1-6 原有构筑物明细表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 建筑结构; 层数; 建筑功能; 备注. 1; 教职工宿舍(1); 680; 砖混; 3; 无; 已拆除. 2; 教职工宿舍(2); 1250; 砖混; 4; 无; 已拆除. 3; 教职工宿舍(3); 1200; 砖混; 4; 无; 已拆除. 4; 教学楼; 1682; 框架; 4; 无; 已拆除. 5; 食堂; 700; 框架; 1; 无; 已拆除. 6; 厕所; 70; 砖混; 1; 无; 已拆除. 7; 女生宿舍; 1496; 砖混; 5; 学生宿舍; 待拆除. 8; 学生宿舍; 1988; 砖混; 4; 学生宿舍; 待拆除. 9; 综合楼; 2100; 框架; 5; 普通教室、实验室、微机室、图书室; 待拆除. 10; 门卫室; 12; 砖混; 1; 空闲; 待拆除. 11; 厕所(新); 202; 砖混; 1; 厕所; 待拆除. 12; 教师宿舍; 1505; 砖混; 5; 教师住宿; 待拆除. 13; 教学综合楼一; 735; 框架; 3; 会议室、空闲; 待拆除. 14; 师生食堂; 345; 框架; 2; 食堂; 待拆除. 15; 学生宿舍综合楼; 980; 砖混; 3; 学生宿舍; 待拆除. 16; 教学楼; 848; 框架; 3; 教学及教学辅助; 待拆除. 17; 教学综合楼二; 2131; 框架; 3; 教学及教学辅助; 待拆除. 18; 厕所; 100; 砖混; 1; 厕所; 待拆除. 19; 食堂; 747; 框架; 2; 食堂; 待拆除. 20; 教师廉租房; 1000; 砖混; 5; 教师住宿; 保留. 2、原有工程污染物的产生及排放情况 原有工程污染物的核算按照教学制度分别进行核算，原中学教职工及学生在校教学日约200天，非教学日（寒暑假、周末、法定假日）165天。 2.1原有工程废气 原有工程废气主要来源于食堂厨房产生的油烟废气、汽车起动时排出的汽车尾气、实验室产生的实验废气、垃圾桶、垃圾房、化粪池、隔油池等产生的异味及锅炉废气等。 （1）油烟废气 原有项目食堂每天约1299人用餐，经现场勘查，项目用电等清洁燃料作为能源，食堂油烟经集气罩收集后经85%去除效率油烟净化装置处理后，通过排气筒高空外排，排气筒排口高于食堂1.5m，根据《中国居民膳食指南2007》营养膳食按每天使用食用油30g/人计算，年食用油用量7.79t，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，烹饪时间取6h/d， 原有项目食堂油烟产生量为220.57kg/a，经85%去除效率的油烟净化器收集处理后，原有工程油烟排放量为33.09kg/a（0.033t/a）。原有工程食堂为独立建筑，排气筒出口朝向已避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内无建筑物，排气筒的设置已高于食堂自身建筑1.5米以上。食堂油烟废气排放达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型标准。 （2）汽车尾气 汽车在进出及启动时会产生一定量的汽车废气，排放废气中的主要污染物为CO、NOx等，浓度视汽车发动机的燃烧情况而异，由于每天到学校的车辆很少，汽车进出及发动时间短暂，因此，该部分汽车尾气排放较少，污染物产生量甚微，且为间断排放，对外环境的影响较小。 （3）实验室废气 实验室主要进行基础化学酸碱实验和生物实验等，实验产生的废气主要为试剂和样品的挥发物，如无水乙醇、溴水、氨水等，使用这些挥发性药品的实验通常为演示实验，在演示台上设置集气罩后，由专用的排气筒集中到楼顶排放，且实验过程中对实验室进行通风换气、大气扩散等措施处理，实验废气对周边环境影响不大。 （4）异味 原有工程设置垃圾桶、化粪池、隔油池等会产生一定的异味。原有工程垃圾桶、化粪池、隔油池均设计成密封式，垃圾由环卫部门按时清运，化粪池、隔油池定期清掏，原有工程采取以上措施后其恶臭和异味对外环境的影响可以接受。 （5）锅炉废气 原有工程使用锅炉进行供热，锅炉使用电进行加热，不会产生废气污染。 2.2原有工程废水 原有工程学校师生总人数最多时为1299人。学校每年假期按国家相关规定执行，教职工及学生在校时间约200天。学生及教职工均可在学校食堂就餐，教职工约40人在学校住宿，原有工程在校住宿学生最多时为400人。原有工程污水主要包括食堂餐饮污水、住宿学生日常生活污水、住宿教师日常生活污水、不在校住宿师生办公生活污水、实验室污水、保健室污水等。原项工程污水产生量110m3/d，22000m³/a，污水中主要污染物浓度为CODcr420mg/L、BOD5250mg/L、SS320mg/L、氨氮35mg/L、动植物油40mg/L、磷酸盐7mg/L。原项工程污水经隔油池、化粪池等预处理后（去除率按30％计）污水中的主要污染物浓度为CODcr294mg/L、BOD5175mg/L、SS224mg/L、氨氮25mg/L、动植物油28mg/L、磷酸盐(以磷计)4.9mg/L。原有工程水污染物产生及排放情况见表1-7。 表1-7 原有工程水污染物产生及排放情况表 项目; 处理前; 处理后. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 废水量; /; 22000; /; 22000. CODcr; 420; 9.24; 294; 6.47. BOD5; 250; 5.5; 175; 3.85. SS; 320; 7.04; 224; 4.93. 氨氮; 35; 0.77; 25; 0.55. 动植物油; 40; 0.88; 28; 0.62. 磷酸盐; 7; 0.154; 4.9; 0.11. 2.3原有工程噪声 原项目产生的噪声主要来源于教学楼的教学噪声、体育场噪声，食堂油烟处理系统噪声以及进出学校的汽车的交通噪声。食堂油烟净化器已安装于厨房内，教学楼噪声通过采用房屋隔声、距离衰减、设置绿化带隔声等措施，原有工程进出汽车采用在主要通道设置“禁鸣”标志减弱噪声，体育场布置在远离教学楼、宿舍楼的位置，通过以上措施，能够厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类区标准，因此，原项目厂界噪声对自身教学办公和周围环境影响较小。 2.4原有工程固体废弃物 （1）泔水 根据原有工程学校提供的经验数据，项目食堂泔水产生量约77.85kg/d，15.57t/a，原有工程设置泔水桶统一收集，由具有相关资质单位清运。 （2）生活垃圾 原有工程在校师生人数为1299人，生活垃圾每天产生量为1299kg，年产生垃圾约259.8t，统一收集后，由戛洒环卫部门定期统一清运。 （3）实验废物 实验废物主要为实验废液、废化学药品、化学药品容器等。项目只涉及简单的中和酸碱等简单实验，无第一类污染物中的重金属物质，根据原有工程学校提供的数据，原有项目实验废液产生量约0.38t/a；废化学药品、实验分析残余液产生量约0.19t/a。项目实验废物共计0.57t/a。 （4）隔油池废油脂 原有工程隔油池废油脂产生量为0.27t/a，定期由具有相关资质的单位清掏带走处理。 （5）化粪池的污泥 原有工程化粪池产生的污泥总量为5.1t/a，化粪池污泥残渣由戛洒环卫部门定期清运处置。综上所述，原有工程固体废物都得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。 3、原项目环保设施 （1）废水 项目生活污水通过化粪池处理后进入市政管网，项目化粪池共设置6个，总容积约为45m3。 项目设置4m3隔油池对食堂生活污水进行预处理。 （2）废气 实验室废气通过换气扇于无组织排放。 食堂油烟通过风机抽排到食堂屋顶排放。 （3）噪声 项目水泵、风机等通过设置减振垫等降低噪声。 （4）固废 项目设置1个6m2垃圾收集房用于生活垃圾的收集。 表1-8 原有项目的污染物汇总表 项目; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 备注. 污水; 废水量; 22000; 22000. CODcr; 9.24; 6.47. BOD5; 5.5; 3.85. SS; 7.04; 4.93. 氨氮; 0.77; 0.55. 动植物油; 0.88; 0.62. 磷酸盐; 0.154; 0.11. 废气; 食堂油烟; 0.22; 0.033. 汽车尾气; 少量; 少量. 实验室废气; 少量; 少量. 异味; 少量; 少量. 固废; 生活垃圾; 259.8; 259.8. 实验废物; 0.57; 0.57. 隔油池废油脂; 0.27; 0.27. 化粪池污泥; 5.1; 5.1. 泔水; 15.57; 15.57. 噪声; 车辆噪声; 60~75 dB(A); 60~75 dB(A). 教学活动; 75～90dB（A）; 75～90dB（A）. 水泵、食堂油烟净化器、地下风机; 65～95dB（A）; 65～95dB（A）. 4、原有工程存在的环境问题 （1）原有工程隔油池废油脂、食堂泔水及餐厨垃圾未与有相关资质的单位签订清运处置协议； （2）原有工程危险废物没有按照相关危险废物要求进行处理，没有设置危险废物暂存间，没有与有资质的单位签订清运处置协议； （3）原有隔油池和化粪池容积不能满足项目要求，项目原生活污水量最大约为110m3/d，化粪池总容积约为45m3，不能够满足生活停留时间大于12小时至24小时要求； （4）项目实验室废水未经预处理即进入化粪池处理，同时实验室废液采用桶收集，危险废物产生量较大。 （5）项目食堂通过风机抽排到食堂屋顶排放，未设置油烟净化器。 （6）项目由于原有工程建设年代久远，未办理过相关环保手续，本次将一次性补齐环保手续，本次建设后各环保设施以及环保管理必须达到本环评的要求。 |

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、值被、生物多样性等) 2.1地理位置 新平彝族傣族自治县位于云南省中部偏西南，北纬23°38′15″～24°26′05″，东经101°16′30″～102°16′50″，处于哀牢山中段东麓。东南至西北分别与玉溪市峨山县、元江县，红河州的石屏县，思茅地区的墨江县、镇沅县，楚雄州的双柏县接壤。县境最大横距102km，最大纵距88.2km，总面积4223km2。 项目在戛洒第一中学原址内进行建设，项目位于戛洒镇商贸镇南侧，位于集镇规划区范围内，中心点坐标：东经101°34'10.55"（101.569596度），北纬24°02'55.86"（24.048851度）。 2.2地形、地貌、地质特征 2.2.1地形、地貌 新平县地势西北高，东南低，最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9m，最低海拔漠沙镇南蒿村422m。新化乡区域地形为连绵起伏的山地，最高海拔大绿凹子山为2555米，最低海拔为680米。 项目位于戛洒镇集镇范围内，项目区整体呈献西南高，东北低。区域最低点为戛洒河。 2.2.2地质特征 区域内出露的地层，为变质程度深、混合岩化作用较强的哀牢山深变质岩系。其中的中生界地层为一套海陆交互相，并以陆源碎屑岩相砂、页岩建造为主的陆源碎屑岩沉积建造；昆阳群地层以含微古生物化石和叠层石为特征。大红山群地层呈“构造窗”形式出露于红河断裂北东侧的中生代盖层中。现将本区出露的地层，由老至新分述如下： 出露于哀牢山东坡，南西以哀牢山断裂为界，北东为红河断裂所限，呈北西向分布，区内主要见有小羊街组及阿龙组： （1）阿龙组(Ara)：分上、下亚组。 上亚组 (Arab)：主要为黑云斜长片麻岩，压碎的含石墨、石英大理岩夹黑云角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩、混合岩，偶夹糜棱岩化堇青黑云二长片岩。厚l570m。 下亚组(Araa)：由角闪斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩夹角闪变粒岩、角闪黑云变粒岩及均质混合岩等组成。厚2710m。 （2）小羊街组(Arx)：包括上、下亚组。 上亚组(Arxb)：以黑云斜长片麻岩为主，小羊街以北为黑云质阴影混合岩，眼球状混合岩、片麻岩；小羊街以南为矽线黑云二长片麻岩与黑云二长变粒岩互层，厚667m。 下亚组(Arxa)：为石榴红柱二云微晶片岩、石榴十字二云片岩、奥长二云石英片岩、二云斜长片麻岩、黑云中长片麻岩等，厚大于500m。 2.3气候、气象特征 新平县境内最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9m，最低海拔漠沙南蒿村422m，呈明显的垂直立体气候，冬暖夏凉，四季如春，气候宜人。一山之中自红河谷到哀牢山顶可分为河谷热坝高温区，半山暖温区和高山寒温区，一天中可以感受到四时气候和景观。 项目区属亚热带季风气候区，夏季炎热多雨，冬春温和干旱，地形温差显著。年平均气温18℃，最高气温30℃，最低气温0℃，6-9月为雨季，年降雨量700-1200mm，平均为930.8mm，区域风向以西风和西南风为主，年平均风速2.3m/s，最大风速达14-18m/s。 2.4地表水体 项目区周边水系较发育，主要的河流有南线河和南恩河，项目南侧25m为南线河，项目北侧120m为南恩河，南线河和南恩河均是戛洒河一级支流，在项目下游1.3km左右汇入戛河江。 南恩河位于中国云南省玉溪市新平彝族傣族自治县西部，是元江中游戛洒江段右岸支流。发源于哀牢山东麓的原始森林，向东流经大河边、席草塘、平寨村等地，于戛洒镇汇入戛洒江。全长18.1公里，流域面积52.5平方公里，落差2018米。下游有多级瀑布，其中位于省道307路边的“南恩（河）瀑布”，高20余米。 南线河发源于哀牢山东麓，上游部分支流和南恩河相通，在戛洒镇汇入戛洒江。 项目区地势为西南高北东低，区域雨水主要由南线河排放，南线河由西南向东北汇入戛洒江。 项目相关水系情况详见附图2。 2.5土壤、植被 项目所在区域的土壤主要有燥红土、赤红壤、红壤及水田土四类。 区域植被属干热河谷植被，项目位于城镇规划区范围内，主要以人工绿化植被为主。 2.6生物多样性 新平境内资源丰富，保留着原始森林29万多亩。有高等植物219科1402种，兽类75种，禽类135种。戛洒区域内是种植热果、甘蔗、香蕉、菠萝和养殖田鸭、鹅的理想场所；草山面积广，适宜发展猪、牛、羊等畜产品；林业资源丰富，适宜开发林业；水能电力资源储量庞大，有待开发利用。盛产稻谷、玉米、甘蔗、香蕉、芒果、荔枝等粮经作物。 2.7自然保护区、风景名胜区 根据现场调查和资料收集，项目区及周边无国家和地方重点保护及珍惜濒危动植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木和集中式饮用水源保护区等敏感目标。本项目范围内无风景名胜区、自然保护区、历史文化遗产。距离项目最近的哀牢山国家级自然保护区，其边界与本项目的最小距离约为3km，且本项目位于城镇规划区范围内，项目的开发对国家哀牢山国家级自然保护区的保护没有影响。 2.8 戛洒污水处理厂 戛洒污水处理厂位于戛洒镇南蚌社区老鱼塘东侧700米处，距离镇区3.7千米。项目总占地面积22866平方米，总建筑面积3183平方米，污水处理总规模1万m3/d，其中近期规模5000m3/d，远期扩容时再增加5000m3/d，土建一次性建成，设备分期安装。污水处理采用A2O+纤维转盘滤池工艺，污水配套截污干管管径为DN800，配套管网全长1070m。项目已于2018年4月开工，目前已建成，正处于调试过程中。

3.环境质量状况

3.1建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （1）大气环境质量现状 根据《新平县县城环境空气质量状况》（2019年4月），2019年1月1日至4月30日，累计119天的环境空气质量达标情况：按照新标准的6个指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5）统计，一级60天，二级48天，超标11天。新平县县城环境空气质量优良率为90.8%。预计区域大气环境能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区域大气环境质量较好。 （2）地表水环境质量现状 项目涉及河流为南线河，南线河在项目下游1.3km处汇入戛洒江。参考《新平环境质量季报（2018年第四季度 ）》，戛洒江监测三江口（上游入境）、南碱（中游）、南薅（下游出境）3个断面，2018年第四季度戛洒江累计监测9个断面次，根据《地表水环境质量评价办法》（总氮和粪大肠菌群不评价）评价，戛洒江水质为Ⅲ类，水质状况为良好。戛洒江本季度断面达标率为100%，其中达Ⅱ类4个断面次，占44.4%；达Ⅲ类5个断面次，占55.6%。 （3）声环境质量现状 本项目位于新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒社区训练村旁，区域声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，项目区周围200m无大型高噪声工业企业污染源，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）生态环境质量现状 本项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。项目新增占地为原戛洒小学用地。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3-1和表3-2。 表3-1 主要声环境和水环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 地表水环境; 南线河; S; 25; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IⅤ类标准. 南恩河; N; 120. 戛洒江; E; 1300. 声环境; 戛洒中心小学; NW; 边界15 建筑100; 500人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准. 戛洒幼儿园; N; 边界15 建筑70; 360人. 戛洒第一中学; -; -; 1299人. 曼贵村; E; 100; 120人. 训练村; SW; 80; 150人. 表3-2 环境空气保护目标一览表 序号; 坐标; 保护目标名称; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 101.569337; 24.050373; 戛洒中心小学; 500人; 环境空气质量功能二类区; NW; 边界15 建筑100. 2; 101.570252; 24.049456; 戛洒幼儿园; 360人; N; 边界15 建筑70. 3; 101.569729; 24.048665; 戛洒第一中学; 1299人; -; -. 4; 101.571520; 24.047329; 曼贵村; 120人; E; 100. 5; 101.567527; 24.047586; 训练村; 150人; SW; 80.

4.评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1、表2中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位:μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. （2）地表水环境质量标准 项目涉及河流为南线河，南线河在项目下游1.3km处汇入戛洒江，戛洒江为红河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划 （2010～2020年）》红河三江口—蔓耗桥段水质功能为农业用水、工业用水，保护目标为IV类，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 河流; 项目; pH; COD; BOD; TP; 氨氮. 戛洒江; IⅤ; 6～9; 30; 6; 0.3; 1.5. （3）声环境质量标准 本项目位于新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒社区训练村旁，区域声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别; 昼间; 夜间; 备注. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 施工期大气污染物为无组织排放，大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度。标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准表 污染物名称; 无组织排放监控限值. 监控点; 浓度（mg/ m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目每天用餐人员不超过1940人，食堂设置8个灶头，其油烟标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型标准，餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准 油烟最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 油烟净化设施最低去除率; 85%. （2）水污染物排放标准 建设项目产生的生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池、实验废水经调节池处理达到接管标准后排入戛洒污水处理厂处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B标准，尾水最终排入戛洒江，本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准。 表4-6 污水综合排放标准单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP; 动植物油; 石油类. 三级 标准; 6~9; 500; 300; -; 400; -; 100; 20. 表4-7 污水排入城镇下水道水质标准单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP; 动植物油; 石油类; pH. B等级标准; 500; 350; 45; 400; 8; 100; 20; 6.5~9.5. （3）声排放标准 ①施工期噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)表1规定的排放限值，具体标准见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期噪声 厂界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放限值表 单位：dB（A） 类 别; 昼间; 夜间; 备注. 2类标准; 60; 50. （4）固废 建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等处置活动执行《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。项目危险固废废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关规定、《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量指标： （1）废气 本项目无有组织废气产生。 （2）废水 本项目接管排放量30516t/a，COD：8.97t/a、NH3-N：0.76t/a、TP：0.15t/a，项目所需要的总量纳入戛洒污水处理厂考核。 （3）固废 对本项目产生的所有固废均按环保要求进行处理或处置，100%处置，故其固体废物排放申报量为0。 |

5.建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： （一）施工期工艺流程简述 一期建设时，拆除教师宿舍1、教师宿舍2、教师宿舍3（老办公室）、教学楼、老公厕、食堂；建设综合教学楼、400米运动场；中学的办公楼搬迁到原戛洒中心小学办公楼，中学教师宿舍搬迁到原戛洒中心小学教师宿舍及廉租房，食堂搬迁到原戛洒中心小学食堂。 二期建设时，第一阶段拆除中学的男女生宿舍、综合楼、原戛洒中心小学的公厕； 建设男生宿舍、女生宿舍、实验楼、公厕、浴室；中学的学生宿舍搬迁到原戛洒中心小学的学生宿舍、教学楼、综合楼、办公楼，教室、实验室、办公室搬迁到新建综合教学楼。第二阶段，拆除原戛洒中心小学教学楼、综合楼、教师宿舍、食堂；建设教师安置房、食堂、球场、大门、绿化美化工程；学生宿舍搬迁到新建学生宿舍楼，食堂待新建食堂能使用后再拆除。 施工期工艺流程及污染源节点图见图5-1。 图5-1施工期工艺流程及污染源节点图 施工过程所产生的各项污染物是整个工程的高污染期。项目在施工过程中所进行的场地平整、掘土、构筑物建设、地基处理及建筑材料运输、室内装修等施工行为，将会产生粉尘、废气、废水及噪声等，在一定时段内都会对周围环境造成一定的不良影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。施工期间存在的主要环境问题有：施工行为产生的扬尘；施工机械及车辆排放的废气、室内装修产生的装修废气；施工人员的生活污水和施工本身产生的废水；施工产生的废土、建筑垃圾、装修固废及生活垃圾等固体废弃物；施工机械及运输车辆产生的噪声等。 （二）运营期工艺流程简述 本项目运营期工艺流程及污染源节点图见图5-2。 图5-2 运营期工艺流程及污染源节点图 本项目具有一栋实验楼，设有物理和化学实验室，产生污染物的主要是化学实验室。 根据初中化学实验课程设置，化学实验室开展的化学实验从以下实验中选择： 上册： 序号; 实验名称及内容; 计划课时. 1; 1-1水的沸腾; 1. 1-2石灰石与盐酸的反应 1-3二氧化碳与氧气的性质. 2; 活动：对蜡烛及其燃烧的探究; 1. 活动：对吸入空气与呼出气体的探究. 3; 1-4取块状固体 1-5取粉末固体; 1. 1-6量筒与滴管的使用. 4; 1-7酒精灯的使用 活动：给物质加热; 1. 1-8洗涤玻璃仪器. 5; 2-1测定空气里氧气含量; 1. 6; 2-2氧气使带火星的木条复燃 2-3硫的燃烧; 1. 2-4铝箔再氧气中燃烧. 7; 2-5加热氯酸钾制取氧气; 1. 8; 活动：氧气的制取及性质试验; 1. 9; 3-1水的电解; 1. 10; 3-2品红的扩散; 1. 活动：分子运动. 11; 活动：水的净化; 1. 3-3用肥皂区分软硬水. 3-4制取蒸馏水. 12; 活动：1、质量守恒定律的探究; 1. 2、运用蜡烛、镁的燃烧验证质量守恒定律. 13; 6-1木炭的吸附作用; 1. 6-2木炭还原氧化铜. 14; 活动：制取二氧化碳; 1. 15; 6-3制取二氧化碳收集并验满; 1. 6-4二氧化碳使燃着的蜡烛熄灭. 6-5二氧化碳的溶解性. 6-6二氧化碳与水反应. 16; 6-7一氧化碳的燃烧; 1. 6-8一氧化碳还原氧化铜. 17; 活动：燃烧的条件; 1. 7-1灭火原理. 活动：灭火器原理. 18; 7-2粉尘爆炸; 1. 19; 活动：燃料; 1. 7-3甲烷的燃烧. 7-4镁与盐酸反应中的能量变化. 20; 活动：酸雨危害的模拟实验; 1. 下册： 序号; 实验名称及内容; 计划课时. 1; 8-1比较合金和纯金属的硬度; 1. 2; 探究活动：金属活动性顺序; 1. 3; 8-2一氧化碳还原氧化铁的实验; 1. 4; 探究活动：铁钉锈蚀条件; 1. 5; 9-1蔗糖溶解; 1. 探究活动：溶解时的吸热或放热现象. 6; 9-2碘或高锰酸钾分别放入水或汽油中; 1. 9-3水和乙醇能够互溶吗？. 9-4水和油的小实验. 7; 探究活动：饱和溶液; 1. 8; 9-5两种溶质质量分数不同的氯化钠溶液; 1. 9-6配制溶质质量分数一定的溶液. 10; 10-1向溶液中加入酸碱指示剂; 1. 探究活动：自制指示剂. 11; 10-2观察盐酸、硫酸; 1. 10-3浓硫酸的腐蚀性. 10-4浓硫酸的溶解. 10-5浓硫酸稀释的错误操作. 12; 探究活动：酸的化学性质; 1. 13; 10-6观察氢氧化钠; 1. 10-7生石灰与水反应. 14; 探究活动：碱的化学性质; 1. 10-8试验物质的导电性. 15; 探究活动：中和反应; 1. 16; 探究活动：用PH试纸测定一些液体的PH; 1. 探究活动：溶液酸碱度对头发的影响. 17; 探究活动：粗盐提纯; 1. 18; 11-1碳酸钠与盐酸反应; 1. 11-2碳酸钠与石灰水反应. 19; 探究活动：探究初步区分氮肥、磷肥和钾肥的方法; 1. 从上可以看出，本项目化学实验室开展的化学实验主要涉及氯酸钾、高锰酸钾、乙酸、硫酸、盐酸、碳酸钠、氢氧化钠、石灰、碳酸钠、镁条、木炭、铁粉、氯化钠等常规药品，不涉及重金属等有毒有害物质。 本项目化学实验室燃烧等产生气体的实验主要以展示实验为主，因此，在实验操作展示讲台设置集气罩，用抽风机抽排至屋顶后排放。化学实验室单独设置排水系统，并且在排水下方设置中和池，化学实验室废水单独收集后在中和池中和后再进入化粪池处理后进入市政管网。 二、主要污染工序： （一）施工期污染源分析 1、施工期废气本项目施工期废气主要是施工扬尘、机械设备及汽车尾气及装修阶段废气。 1.1施工期扬尘 施工场地扬尘主要是：原有构筑物拆除、基础开挖、机械挖掘作业、砂石料装卸、土石方及砂石料堆置等产生的扬尘；主体结构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘；土石方运输途中因密闭不严产生的渣土扬尘及运输汽车路面扬尘等。 施工期的扬尘为无组织排放，其中大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。施工扬尘排放量较大，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。 1.2运输车辆、施工机械尾气 拟建项目在施工阶段将使用大量运输车辆，均用汽油和柴油作为动力燃料，燃料燃烧时，会产生一定量的废气，以重型车为例，其额定燃油率为30.19 L/100km，按照机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOx 1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。施工中使用的挖掘机、压路机等燃油机械产生少量废气，主要污染物为NOx、CO和THC。运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间歇性、无组织污染源；施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 1.3装修废气 本项目安装、装修废气主要来自墙体的粉刷及建筑内装修所用的涂料和油漆中有机废气，其有害物质主要是甲醛和挥发性有机物TVOC，属无组织排放。根据调查，每150m2的房屋装修需耗5个组份的涂料(包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等)，每组份涂料约为10kg，即约50kg。涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在刷漆过程中挥发成废气的含量约为涂料耗量的30%，每150m2油漆废气的排放量约为15kg，其中含有甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯3kg。本项目建筑面积为31061.56m2，因此排放甲苯和二甲苯0.62t。 2、施工期废水 项目在施工期产生的废水主要为施工废水、基坑涌水、暴雨地表径流和施工人员的生活污水。 2.1施工废水 本项目施工废水主要为混凝土养护废水、施工机械及设备清洗废水、运输车辆清洗废水等。根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2013）房屋建筑业使用商品砼用水量为0.8m3/m2，本项目建筑面积为31061.56m2，项目混凝土养护用水为24849.25m3（34.04m3/d），施工废水产生量按照用水量的5%计，项目施工期为24个月，项目混凝土养护废水为1242.46 m3（1.70m3/d）；项目施工过程中的施工机械、设备清洗过程有废水产生，类比同类施工场地，一般施工机械设备清洗用水量为1.5m3/次。项目内将每天进行一次清洗，清洗用水量为1.5m3/d，废水产生量按用水量的80%计，则施工机械及设备清洗废水量为1.2m3/d。混凝土养护废水和施工机械设备废水中污染物主要为SS，施工废水的产生量与施工方式有关，项目施工过程中需修建废水收集沉淀池（容积3m3）。产生的养护废水、施工机械设备清洗废水经过沉淀处理后用于施工及施工场地的洒水抑尘。运输车辆再进入项目区时需要对车辆轮胎进行清洗，清洗方式以循环用水方式进行。类比同类项目，运输车辆清洗用水量约为2m3/d，废水产生量按用水量的80%计，则运输车辆轮胎清洗废水约为1.6m3/d，在项目区修建清洗池（容积18m3），施工车辆清洗废水循环利用，每天补水约为0.4m3/d，不外排。 2.2基坑涌水 本项目设置地下室，地基开挖期间会有地下涌水渗出，基坑涌水的主要污染物为SS，产生的地下涌水所含污染物主要为SS，浓度一般为650～800mg/L。基坑废水需经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 2.3雨季地表径流 施工期跨越雨季，施工场地不可避免会遭遇雨水冲刷，使施工场地成为面源污染源。尤其暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。 降雨期间产生的径流量由下式计算： Qm=C×I×A =Q/D 式中，Qm：24h降雨产生路面雨水量（m3）； C：集水区径流系数，（无量纲）； I：集流时间内的平均降雨强度（m/d）； A：项目区面积（m2）； Q：项目所在地区多年平均降雨量（m）； D：项目所在地区年平均降雨天数（d）。 根据新平县历史气象资料统计，新平县多年平均降雨量930.8mm，平均年雨日（雨量大于0.1mm）D＝130d，A=57376.62m2，径流系数采用我国《建筑给排水规范》（GB50015-2003，2009年版）中对非铺砌土地面所采用的径流系数C=0.3，经计算，本项目在施工期雨天地面径流产生量为123.24m3/d。项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 2.4施工期生活污水 施工人员的生活废水主要污染物为COD、氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。本项目施工人员平均约为100人，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2013）并结合当地实际情况，用水量按照15L/人·d计，则项目施工期施工人员每天生活用水量约为1.5m3/d，生活污水的产生量按用水量的80%计算，则每天产生的生活污水为1.2m3/d。施工人员租用附近房屋，项目建设期间不设施工营地，仅在项目区内设置临时活动板房，主要用于现场指挥人员办公、施工工具堆放，施工生活污水依托现有学校污水处理设施进行处理，不外排。 3、施工固废 本项目施工期间固体废物主要包括建筑垃圾、弃方和施工人员生活垃圾。 3.1施工建筑垃圾 本项目施工期间的建筑垃圾主要是构筑物拆除及建设过程中产生的建筑垃圾。项目施工期建筑垃圾主要包括废弃混凝土、废钢材、施工中的下脚料，混凝土块、装修废料等。本项目拆除构筑物面积为18771m2，新建的构筑物的建筑面积为31061.56m2，根据陈军等编写的《建筑垃圾的产生于循环利用管理》可知，砼结构构筑物拆除建筑垃圾按每平方米0.9t计，新建构筑物单位建筑面积的建筑垃圾的产生量以30kg/m2计，故本项目产生的建筑垃圾量为17825.75t。该部分建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的部分按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置。 3.2弃方 本项目施工期共开挖土石方30507m3（包括土石方27850m3、剥离表土2657m3），回填土方8747m3（包括土石方6090m3、绿化覆土2657m3），弃土21760m3，废弃土石方按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置。由于项目施工过程中基坑和地下室顶板的回填时序需要在地下建筑物完工之后进行回填，因此本项目规划一个土石方临时堆存场，用来堆放基坑和地下室顶板的回填的土石方及绿化覆土8747m3。本工程项目土石方平衡见图5-3，土石方平衡详见表5-1 。 图5-3 项目土石方平衡图 表5-1 土石方平衡及弃渣流向表 单位： m3（自然方） 3.3施工人员生活垃圾 项目施工人员平均为100人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾共为50kg/d，生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运。 4、施工噪声本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。 不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声。其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素都有关。经查阅相关工程监测资料可知，施工阶段主要噪声源及其声级值见表5-2。 表5-2 施工期噪声排污参数 施工阶段; 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 拆除阶段; 挖掘机; 78～95. 拆除分裂机; 80~90. 装载机; 75～95. 土石方阶段; 挖掘机; 78～95. 推土机; 80~90. 装载机; 75～95. 打桩阶段; 静压打桩机; 85～90. 空压机; 75～90. 结构阶段; 振捣器; 100～105. 切割机; 95～110. 电焊机; 75～85. 装修阶段; 电锯; 100～110. 升降机; 80～90. 砂浆机; 75. （二）施工期正常教学师生污染源分析 学校在原址进行改造扩建，根据项目规划方案，项目施工期间学校原有师生在原址内进行正常的教学活动。由于施工期学校正常教学师生人数与原有工程保持一致，故施工期正常教学师生污染物产生量与原有工程一致，原有工程污染物产生及处理情况见本评价表一“与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”。 （三）运营期污染源分析 改扩建项目原有构筑物全部进行拆除，教学班由原有的24班扩大至36班，全校师生人数由原有的1299人增加至1940人。 1、运营期废气本项目改扩建后运营期内的废气主要是食堂产生的油烟、汽车排放的尾气、实验室废气、化粪池、隔油池、卫生间、垃圾收集桶及泔水桶产生的异味、备用发电机产生的废气等。 1.1食堂油烟 本项目改建完成后运营期内师生人数为1940人，均在食堂就餐，厨房内使用电力供热，属于清洁能源。使用时，厨房排放的炊事废气中的主要污染物为油烟。无燃烧废气产生，炊事油烟经净化处理设备处理达标后外排。根据《中国居民膳食指南2007》营养膳食按每天使用食用油30g/人计算，年食用油用量11.64t，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，烹饪时间取6h/d，项目食堂油烟产生量为329.41kg/a，经85%去除效率的油烟净化器（风量为30000m3/h）收集处理后，食堂油烟排放量为49.41kg/a（0.04941t/a），油烟排放浓度为1.37mg/m3。排放浓度小于2mg/m3，含油烟废气经抽油烟机净化处理后经排气筒排出，油烟排气筒的设置高于体育食堂综合楼楼顶1.5 米以上。 1.2汽车排放的尾气 本项目改扩建后设置204个机动车停车位¦（其中地上116个，地下88个），1100个非机动车地下停车位，地下停车位设置在地下室。项目汽车废气主要是汽车在进出停车场及运行过程中产生的汽车尾气，地上停车位通过自然稀释扩散对周围环境的影响很小。地下车库属于半封闭式空间，产生的汽车尾气对停车场内环境空气有一定的影响，项目地下停车场拟采用机械式集中送排风系统进行排气通风，排风换气次数不小于6次/小时。地下停车场废气污染物排放量可根据下式计算： g=f×M M=m×t 式中：f—大气污染物排放系数，g/L； M—每辆车进出停车场耗油量，L； m—车辆进出停车场平均耗油率，L/s； t—车辆出入停车场及在停车场内的运行时间，约为100s。参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-3。 表5-3 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数单位：g/L 污染物; CO; THC; NOx. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22. 根据类比调查，车辆进出停车场平均耗油率为0.2L/km，按怠速行驶（小于5km/h）计，为车辆进出停车场平均耗油率2.78×10-4L/s。按上述公式计算得出每辆车进出停车场一次产生的废气污染物量：CO为5.31g、HC为0.67g、NOx为0.61g。本次评价按最不利条件，在停车位满负荷状态时产生的污染源强，每辆车每天出入2次，则计算得到地下车库汽车尾气排放情况见表5-4。 表5-4 项目地下车库汽车尾气排放情况 污染物; 停车位（个）; 日车流量（辆/d）; 小时排放量（kg/h）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（kg/a）. CO; 88; 176; 0.039; 0.935; 0.187. HC; 88; 176; 0.005; 0.118; 0.024. NOx; 88; 176; 0.004; 0.108; 0.022. 1.3实验室废气 本项目改扩建后在教学综合楼设置实验室9间，其中设置化学实验室3间。从学校实验课程设置可以看出，本项目化学实验室开展的化学实验主要涉及氯酸钾、高锰酸钾、乙酸、硫酸、盐酸、碳酸钠、氢氧化钠、石灰、碳酸钠、镁条、木炭、铁粉、氯化钠等常规药品，不涉及重金属等有毒有害物质。 本项目化学实验室燃烧等产生气体的实验主要以展示实验为主，因此，在实验操作展示讲台设置集气罩，用抽风机抽排至屋顶后排放，由于这部分废气产生量较少且属于无组织排放，在此不做定量分析。 1.4异味 项目运营过程中化粪池、隔油池、卫生间、公厕、垃圾收集桶及泔水桶产生的一定异味。化粪池对生活污水进行预处理，设置地埋式；隔油池对食堂废水进行预处理，设置地埋式。卫生间的异味主要来源于排泄粪便、小便器内积存的尿液和附着的尿垢等排放的异味。项目产生的泔水采用泔水桶进行收集。生活垃圾采用垃圾桶收集垃圾，其均会产生一定量的异味，因此因及时清运，减少泔水和垃圾的滞留时间，特别是夏季气温高，瓜皮果壳等有机成分较多，必须做到垃圾当天收集清运，同时加强绿化，减少异味的产生。 1.5备用发电机废气 项目配套备用发电机以备紧急停电使用，在市政电网停电时，备用发电机起到应急作用，使用频次不定。发电机使用轻质柴油作为能源，正常运行时大部分可燃烧完全，备用发电机工作时会产生少量的废气，备用发电机使用轻质柴油作为燃料，其含硫量小于0.2%，产生的燃烧废气中含有SO2、NO2、烟尘等污染物。备用发电机房设置于地下室，地下室配备机械排风系统，同时选用排放达标的发电机组，确保达标排放。 2、运营期废水 本项目运营期废水主要为食堂废水、住宿学生日常生活污水、不在校住宿师生办公生活污水、实验室污水、非教学日值班人员废水等。 2.1食堂废水 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），参考城镇生活用水定额为100 L/(人·d)和中学带宿舍为120 L/(人·d)，按100 L/(人·d)进行估算，其中50 L/(人·d)为餐饮用水。项目建成后学校最多可容纳师生共1940人，所有师生均可在学校食堂就餐，师生在校时间为200d/a，食堂用水量为97m³/d（1.94万m³/a），食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为77.60m³/d（1.55万m³/a）。 2.2住宿师生日常生活污水 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），按城镇生活用水定额为100 L/(人·d)，其中50 L/(人·d)为除餐饮污水外的其它生活用水。项目男女生宿舍共1664个床位供部分学生在校住宿，教师共有80个床位（新建40间，原有40间），在校时间为200d/a，住宿师生日常生活用水量为87.20m³/d（1.744万m³/a），住宿学生日常生活污水产生量按用水量的80%计，则住宿学生日常生活污水产生量为69.76m³/d（1.40万m3/a）。 2.3不在校住宿师生办公生活污水 本项目不在校住宿师生人数为196人，根据同类型项目对比，不在校住宿师生办公生活用水量为30 L/(人·d)。在校时间为200d/a，故项目不在校住宿师生办公生活用水量为5.88m³/d（0.12万m³/a），不在校住宿师生办公生活污水产生量按用水量的80%计，则不在校住宿师生办公生活污水产生量为4.70m³/d（0.09万m³/a） 2.4实验室污水 本项目改扩建后设置9间实验室，进行化学、物理、生物等实验，其中主要用水单元为化学实验室，化学实验室设置在一楼，根据学校化学实验课程设置，本项目化学实验室开展的化学实验主要涉及氯酸钾、高锰酸钾、乙酸、硫酸、盐酸、碳酸钠、氢氧化钠、石灰、碳酸钠、镁条、木炭、铁粉、氯化钠等常规药品，不涉及重金属等有毒有害物质。所使用试剂及药品中均不含第一类污染物中的重金属物质。根据学校的教学安排，每周安排一次实验，预计每次实验4个教学班共同进行，实验人数共计200人，根据《建筑给排水设计规范》GB50015-2009及类比同种规模的中学实验用水情况，每人按15L/次计算，则每次实验用水量3.00m³，年用水量为120.00m³（一年按40个周计算）。实验过程中产生的污水主要为洗涤玻璃容器和设备等过程产生的洗涤污水，污水产生系数按85%计算，每次实验污水产生量2.55m³，年产生量为102.00m³。实验室废水主要为烧杯、试管等的清洗废水，试验内容主要为氧气制取、CO2制取、氢气制取、酸碱滴定等，废水中不含重金属，主要为酸碱、试剂，拟经过酸碱中和池预处理后，排入化粪池进一步处理。 2.5非教学日值班人员用水 本项目非教学日为165d，非教学日值班人员为4人，生活用水量为30 L/(人·d)，非教学日值班人员生活用水量为0.12m³/d（0.002m³/a），非教学日值班人员生活污水产生量按用水量的80%计，则非教学日值班人员生活污水产生量为0.10m³/d（0.0016万m³/a）。 2.6绿化用水 本项目绿化面积为21760.07m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013），绿化用水量按照0.003m3/m2·次计，每天浇洒1次。根据多年统计资料，晴天以235天计，雨天以130天计，则绿化用水量为65.28m3/d（15340.85m3/a）。本项目绿化用水采用雨水收集池内雨水，主要用于晴天绿化用水。 本项目废水汇总见表5-5。 表5-5 本项目改扩建后废水汇总表 名称; 项目; 日用水量(m3/d); 年用水量（万m3/a）; 日废水量(m3/d); 年废水量（万m3/a）; 废水去向; 备注. 1; 食堂用水; 97; 1.94; 77.6; 1.55; 经隔油池预处理后进入化粪池; 自来水. 2; 住宿师生生活用水; 87.2; 1.74; 69.76; 1.40; 经化粪池预处理后进入市政管网; 自来水. 3; 不住校师生办公用水; 5.88; 0.12; 4.70; 0.09; 经化粪池预处理后进入市政管网; 自来水. 4; 实验室用水; 3; 0.012; 2.55; 0.01; 经中和池处理后进入化粪池预处理; 自来水. 教学日合计; 190.08; 3.812; 154.61; 3.05; /; /. 5; 非教学日值班人员用水; 0.12; 0.002; 0.1; 0.0016; 经化粪池预处理后进入市政管网; 自来水. 总计; 193.2; 3.814; 154.71; 3.0516; /; /. 6; 绿化用水; 65.28; 1.53; /; /; /; 雨水. 综上所述，本项目废水产生量为3.0516万m3/a，项目污水污染物浓度约为CODcr420mg/L、BOD5250mg/L、SS320mg/L、氨氮35mg/L、动植物油40mg/L、磷酸盐7mg/L。 本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。 77.6 77.6 1.18 17.44 97 食堂用水 三级隔油池 化粪池 住校师生 化粪池 不住校师生 化粪池 实验室 中和池 市政污水管 戛洒污水处理厂 非教学值班 化粪池 0.12 0.1 0.02 0.1 市政污水管 0.45 19.4 77.6 193.1 87.2 69.76 69.76 5.88 4.70 7.25 7.25 3 2.55 154.61 图5-4 本项目水平衡 本项目废水及污染物的产生情况见表5-6。 表5-6 本项目废水及污染物产生情况表 项目; 废水量万m3/a; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 磷酸盐. 产生浓度（mg/L）; /; 420; 250; 320; 35; 40; 7. 产生量 （t/a）; 3.0516; 12.82; 7.63; 9.77; 1.07; 1.22; 0.21. 排放浓度（mg/L）; /; 294; 175; 224; 25; 28; 4.9. 排放量（t/a）; 3.0516; 8.97; 5.34; 6.84; 0.76; 0.85; 0.15. 3、运营期固废 本项目运营期内固废主要是泔水、生活垃圾、实验室废物、医疗室废物、隔油池油脂、化粪池污泥等。 3.1泔水 本项目食堂会产生泔水，泔水产生量按照0.05kg/人·d来计算，则产生量为97kg/d（19.4t/a），泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置。 3.2生活垃圾 本项目改扩建后在校师生人数为1940人，其中住校师生为1744人，不在校住宿师生人数为196人，住校生生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，不住校师生生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目产生的生活垃圾为1842kg/d（368.4t/a），生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。 3.3实验室废物 本项目化学实验室单独设置排水系统，并且在排水下方设置中和池，化学实验室废水单独收集后在中和池中和后再进入化粪池处理后进入市政管网；生物实验主要为显微镜的使用、细胞切片、动植物形态观察与测量等，所产生的废物可并入生活垃圾处置；物理实验一般不产生废物。因此实验废物主要是化学实验室产生的废物，包括废弃样品、废化学药品等（废液经中和池处理后进化粪池，故不计）。项目废弃样品、废化学药品产生量约0.23t/a，分类收集后委托有资质的单位进行处理。 3.4医疗废物 本项目改扩建完成后设置保健室一间。主要进行简单的诊断及皮外伤口包扎，医疗废物主要包括废弃棉球、纱布等，年产生量约为20kg/a，医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》和地方相关管理的要求，配备兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立了登记制度，遵守国家有关危险废物运输管理规定，医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危险废物暂存间暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位一并委托具有相关资质的单位清运处置。 3.5油脂 本项目食堂废水量为77.6m3/d，动植物油产生浓度为40mg/L，废水中动植物油产生量为0.62t/a，废水经隔油池预处理废油脂产生量为0.53t/a，该部分油脂委托有资质的单位进行处置。 3.6化粪池污泥 根据项目现状污泥产生量计算，本项目经化粪池处理的废水量为3.0516万m3/a，则化粪池污泥产生量约为7.07t/a，委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。 本项目固体废弃物汇总见表5-7。 表5-7 本项目固体废弃物汇总表 属性; 污染物来源; 单位; 产生量; 治理措施及去向; 治理效果. 一般固体废弃物; 泔水; t/a; 19.4; 泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置; 处置率达到100%. 生活垃圾; 368.4; 统一收集后由环卫部门进行处置. 隔油池油脂; 0.53; 委托有资质的单位进行处置. 化粪池污泥; 14.2; 委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置. 危险废物; 实验室废物; kg/a; 230; 分类收集后委托有资质单位处理. 医疗废物; 20; 医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置。. 4、噪声 本项目为戛洒中学原址改扩建建设项目，因此项目区内无大的噪声源，项目产生的噪声主要为进出车辆噪声、教学活动噪声、各种设备噪声（如水泵、备用发电机、油烟净化器、地下室排风机等）。 （1）车辆噪声项目进出车辆主要为小型车，噪声强度在60～75dB（A）之间。 （2）教学活动噪声学校在正常教学过程中，会每天在固定短时间段内播放广播、音乐等，噪声强度在75～90dB（A）之间。 （3）设备噪声 ①水泵噪声项目水泵会产生间歇性噪声，噪声声级75~85dB(A)，设置于地下室水泵房内。 ②备用发电机备用发电机仅在停电时使用，噪声声级约70~95dB(A)，设置于地下室机房内。 ③油烟净化器噪声本项目食堂油烟净化器安装于食堂厨房内部，食堂厨房油烟净化器昼间间歇式噪声声级约75～85dB(A)，油烟净化器仅在烹饪时运行。 ④地下室风机 地下室风机为负一层通风换气系统的主要噪声源，设备噪声约为75~85dB（A），拟置于地下风机房内。项目运营期噪主要噪声源强见表5-8。 表5-8 营运期噪声源强一览表 序号; 声源; 噪声源强dB(A); 处理措施. 1; 交通噪声; 60~75; 禁鸣、限速、强化管理. 2; 教学活动噪声; 75~90; 低噪声音响、墙体隔声、距离衰减. 3; 设备噪声; 水泵; 75~85; 低噪声设备、减震、设备房隔声. 4; 备用发电机房; 70~95; 低噪声设备、减震、设备房隔声. 5; 车库排风机; 65~75; 低噪声设备、减震. 6; 油烟净化装置; 75~85; 减震. 三、本项目改扩建“三本账”核算 根据项目排水方案，本项目建设完成后“三废”排放具体见表5-9。 表5-9 “三本账”核算一览表 分类; 污染物; 单位; 原有工程; 本工程; “以新带老”削减量; 总体工程排放量; 增减量. 产生量; 自身削减量; 排放量. 废气污染物; 食堂油烟; kg/a; 33; 329.41; 280; 49.41; 33; 49.41; +9.76. 汽车尾气; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量; /. 实验室废气; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量; /. 异味; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量; /. 备用发电机废气; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量; /. 水污染物; 废水量; 万m3/a; 2.2; 3.0516; 0; 3.0516; 2.2; 3.0516; +0.8516. CODcr; t/a; 6.47; 12.82; 3.85; 8.97; 6.47; 8.97; +2.5. BOD5; 3.85; 7.63; 2.29; 5.34; 3.85; 5.34; +1.49. SS; 4.93; 9.77; 2.93; 6.84; 4.93; 6.84; +1.91. 氨氮; 0.55; 1.07; 0.31; 0.76; 0.55; 0.76; +0.21. 动植物油; 0.62; 1.22; 0.37; 0.85; 0.62; 0.85; +0.23. 磷酸盐; 0.11; 0.21; 0.06; 0.15; 0.11; 0.15; +0.04. 固体废弃物; 生活垃圾; t/a; 259.8; 368.4; /; 368.4; 259.8; 368.4; +108.6. 实验废物; t/a; 0.57; 0.23; /; 0.23; 0.57; 0.23; -0.34. 隔油池废油脂; t/a; 0.27; 0.53; /; 0.53; 0.27; 0.53; +0.26. 化粪池污泥; t/a; 5.1; 7.07; /; 7.07; 5.1; 7.07; +1.97. 医疗废物; t/a; 0; 0.02; /; 0.02; 0; 0.02; +0.02. 噪声; 车辆噪声; dB(A); 达标; 60~75 dB(A); 厂界达标. 教学活动; 75～90dB（A）. 设备; 65～95dB（A）. 从“三本账”核算结果来看，与原有工程相比，项目污水排放量增加，污染物产生量增加，由于项目改扩建后项目师生规模增加，且宿舍床位数增加所导致。 四、“以新代老”控制措施 本项目进行改扩建后，针对原有项目存在的问题，提出以下措施： 1、废水 本项目将新建隔油池和化粪池，完善雨污分流系统。项目产生的实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。 2、废气 本项目改扩建原有食堂拆除，新建食堂配套设置抽油烟机净化器，排气筒设置于食堂楼顶，高于楼顶1.5m 。 3、固废 本项目改扩建运营后食堂产生的泔水收集后委托有资质的单位进行处置；实验废物分类收集后委托有资质单位处理；医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，委托具有相关资质的单位清运处置。隔油池油脂委托有资质的单位进行处置。化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置；其中由于实验室设置中和池，实验废液经中和后进入化粪池处理，不再用桶收集，故实验室废物产生量减少。 4、噪声 对项目区高噪声源采取通过隔声、消声、减振等控制措施减少噪声的污染。

6.建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘 | TSP | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 施工机械、汽车尾气 | CONOxHC | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 甲苯、二甲苯 | — | 少量 | — | 少量 |
|  | 运营期 | 食堂 | 油烟 |  | 329.41kg/a |  | 49.41kg/a |
|  |  | 汽车尾气 | CONOxHC | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 实验室 | 废气 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 化粪池、隔油池、垃圾收集桶、泔水收集桶 | 异味 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 备用发电机 | 废气 | — | 少量 | — | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS石油类 | — | 2.38m3/d | 经过沉淀处理后用于施工及施工场地的洒水抑尘。 |  |
|  |  | 基坑涌水 | SS | — | 少量 | 经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网 |  |
|  |  | 雨季地表径流 | SS | — | 123.24m3/d | 经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | — | 1.2m3/d | 施工生活污水依托现有理设施进行处理。 | 1.2m3/d |
|  | 运营期 | 实验室废水、食堂废水、生活污 | COD、BOD5、SS、氨氮动植物油、磷酸盐 | COD420mg/L、BOD5250mg/L、SS320mg/L、氨氮35mg/L、动植物油40mg/L、磷酸盐7mg/L | 3.0516万m3/aCOD12.82t/a、BOD57.63t/a、SS9.77t/a、氨氮1.07t/a、动植物油1.22t/a、磷酸盐0.21t/a | COD294mg/L、BOD5175mg/L、SS224mg/L、氨氮25mg/L、动植物油28mg/L、磷酸盐4.9mg/L、 | 3.0516万m3/a、COD8.97t/a、BOD55.34t/a、SS6.84t/a、氨氮0.76t/a、动植物油0.85t/a、磷酸盐0.15t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | — | 17825.75t | 能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置 |  |
|  |  | 废弃土石方 |  | — | 21760m3 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | — | 50kg/d | 生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运 |  |
|  | 运营期 | 食堂 | 泔水 | — | 19.4t/a | 泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 师生 | 生活垃圾 | — | 364.4t/a | 统一收集后委托环卫部门进行处理 |  |
|  |  | 实验室 | 废物 | — | 0.23t/a | 分类收集后委托有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 保健室 | 医疗废物 | — | 20kg/a | 医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置。 |  |
|  |  | 隔油池 | 油脂 | — | 0.53t/a | 委托有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 |  | 14.2t/a | 委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及车辆 | 噪声 | 75～110dB(A) |  | 昼间≤70dB(A)夜间≤55dB(A) |  |
|  | 运行期 | 车辆噪声 | 噪声 | 60~75dB(A) |  | 昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A) |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于戛洒镇建成区，项目在原有校址的基础上新增占地面积为城镇建设用地，项目建设过程中生态影响主要是占地面积植被变化及施工中产生的水土流失。 （1）植被变化 从实地调查情况来看，评价区域内基本不存在原生植被，其生态环境更多由人为控制。项目施工活动将对土地属性进行改造，土地将被平整，部分地表植被清除，构筑物增加使土地的硬化度加大，降低生态质量，对生态环境有一定影响。 （2）水土流失 本项目施工期间水土流失主要有以下几个方面：土石方开挖、场地平整扰动地表，原有的植被遭到破坏，造成地表裸露，从而使建设区域的生态结构发生变化；工程建设造成的裸露于表面的土层，被雨水冲刷后导致水土流失，从而降低土壤肥力，影响其生态系统及稳定性，属典型的人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点；在降雨季节，地表土壤将受到冲刷，若不采取妥善的水土保持防治措施，各转运站施工期水土流失强度将增大。本项目地表开挖面积小，施工期短，因此产生的水土流失量较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

7.环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 一、施工期环境影响分析 学校在原址进行改造扩建，根据项目规划方案，项目施工期间通过分期拆除，分期建设的方式在原建筑和新建建筑内进行周转。在施工过程中，将会产生粉尘、废气、废水及噪声等对环境的影响。 1、施工期空气环境影响分析 1.1施工期扬尘环境影响分析 项目施工期对空气环境的影响主要污染物为扬尘。在项目原有构筑物拆除、基础开挖、机械挖掘作业、砂石料装卸、土石方及砂石料堆置等产生的扬尘；主体结构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘；土石方运输途中因密闭不严产生的渣土扬尘及运输汽车路面扬尘等。散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大。在干季风速较大的情况下，以上建设过程会导致施工现场尘土飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在地区周围的空气环境质量。由于项目建筑物施工面积不大，周围植被覆盖率较高，且在采取洒水逸尘的措施下，施工期扬尘周围环境的影响很小。 本评价分析采用类比法，选用现有的施工场地资料对空气环境影响进行分析。北京环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明以下几点： 建筑工地扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于空气环境标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑工地扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于空气环境标准的1.6倍。根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为0.5～12mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度会超过GB3096-2012《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍，污染比较严重。 项目周边150m范围内主要的保护目标有戛洒中心小学、戛洒幼儿园以及训练村、曼贵村等保护目标，戛洒盛行东南风，下风向的戛洒中心小学、戛洒幼儿园位于本项目下风向，施工期对其影响较大。为减少对下风向戛洒中心小学和戛洒幼儿园以及对本项目教学活动的影响，环评要求采取以下措施： （1）施工场地需每日洒水抑尘，尤其是构筑物拆除、土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工。 （2）项目一期施工时，在一期教学楼东北侧设置不低于2.5m的围挡；项目二期施工时，在男生宿舍楼、实验楼西南侧设置不低于2.5m的围挡，二期北侧设置不低于2.5m的围挡。 （3）实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。 （4）对表土临时堆场进行遮盖，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。 （6）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （7）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。 （8）多层建筑进行楼面施工时，要对建筑外围采用防护网进行封闭阻隔，并及时对楼层内的尘土进行清扫，防止因刮风引起的楼面扬尘对周围环境的影响。 项目施工期内产生的扬尘根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T20-2008）中的相关规定及措施进行施工管理。本项目土建工程量不大，施工期通过加强施工管理，并采取以上的防尘措施，施工场地扬尘对周围环境空气的影响很小，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械及汽车尾气对环境影响分析 本项目施工机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部份机械主要在土石方阶段使用，是主要的废气来源。废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的NO2、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其中NO2、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NO2、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/m3、10.03mg/m3和1.05mg/m3。NO2、CO是《环境空气质量标准》中二级标准的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国家标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30％，即影响范围为70m。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，一般情况下，对环境空气的影响轻微。 1.3建筑装修废气 对大气环境的影响分析项目施工期室内装修废气主要来自墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和油漆中的有机废气，属无组织排放。其主要成分为乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、甲苯、二甲苯、苯等，成分复杂。由于各类用房的性质不同，使用油漆的消耗量也不同，再加上装修的时间有先后，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 本项目建筑面积为31061.56m2，排放甲苯和二甲苯0.62t，由于装修期相对较长，油漆异味的释放较缓慢，影响范围主要在建筑内，故产生的油漆异味对周围保护目标的环境影响不明显。由于项目施工的墙面漆为环保漆，故产生的废气对周围环境影响很小，并且随着施工结束影响将消失。 2、施工期地表水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水、基坑涌水、暴雨地表径流和施工人员的生活污水对地表水环境的影响。 2.1施工废水影响分析 根据工程分析，项目施工废水主要为混凝土养护废水、施工机械及设备清洗废水、运输车辆清洗废水等。与大多数建筑工程一样，该项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。产生量小，主要污染物为悬浮物和石油类。施工场内建立废水沉淀池（沉淀池容积为3m3），施工废水经沉淀处理后回用于施工及施工场地的洒水抑尘不外排，因此施工废水对周围环境的影响很小。 2.2基坑涌水 对地表水环境的影响分析本项目设置地下室，地基开挖期间会有地下涌水渗出，基坑涌水的主要污染物为SS，产生的地下涌水所含污染物主要为SS，浓度一般为650～800mg/L。基坑废水需经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证，所以对周围地表水环境的影响很小。 2.3雨季地表径流对周围地表水环境的影响分析 施工期跨越雨季，施工场地不可避免会遭遇雨水冲刷，使施工场地成为面源污染源。尤其暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。本项目在施工期雨天地面径流产生量为123.24m3/d。项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证，所以对周围地表水环境的影响很小。 2.4施工期生活污水 根据工程分析，项目施工人员产生的生活污水为1.2m3/d，主要污染因子为CODcr、SS、动植物油等。项目建筑工人多来自周边居住居民，在项目建设期间将不设施工营地。施工生活污水依托现有学校污水处理设施进行处理，不外排。所以对周围地表水环境的影响很小。 2.5施工期水污染防治措施 （1）建设施工废水沉淀池（容积3m3）和沉砂池（容积100m3），施工废水经沉淀处理后在场地内回用，不外排，基坑废水需经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 （2）在项目区修建车辆清洗池（容积18m3），施工车辆清洗废水循环利用，不外排。 （3）项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 （4）施工人员生活污水依托学校现有设施进行处理。 （5）在施工期采取积极有效的水土保持措施的情况下，如采取平整、压实、设置截洪沟、沉沙池和拦土墙等工程措施等。 （6）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨； （7）加强施工车辆的管理，密闭运输，驶离工地的车辆应消除车轮及车身泥土； （8）做好建筑材料和建筑废料的管理，防止他们成为地面水的二次污染源。 施工废水若不严格管理，很容易出现超标排放，将对地表水体景观及水质造成不利影响。建设单位应重视施工废水处置，一方面严格采取水保方案的工程措施，一方面按环评要求建设施工废水沉淀池，并进行混凝沉淀处理，废水回用不外排；同时还应加强管理及环境监理。通过采取各项管理及工程措施，施工废水对地表水环境影响较小。 3、固体废弃物环境影响分析 本项目施工期间固体废物主要包括建筑垃圾、弃方和施工人员生活垃圾。项目施工期建筑垃圾主要包括废弃混凝土、废钢材、施工中的下脚料，混凝土块、装修废料等。该部分建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的部分按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置；项目施工期共开挖土石方30507m3（包括土石方27850m3、剥离表土2657m3），回填土方8747m3（包括土石方27850m3、绿化覆土2657m3），弃土21760m3，废弃土石方按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置。施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运。施工过程中产生的固体废弃物能得到妥善的处置，处置率为100%，对外环境的影响很小。 4、施工期噪声环境影响分析 施工期内对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，土石方阶段主要使用挖掘机、推土机、装载机、运输车辆等；打桩阶段主要使用打桩机、空压机等；主体建筑施工阶段主要使用电焊机、振捣机等；装修阶段主要使用这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。 4.1噪声源分析 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声不同。施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见工程分析章节。 4.2预测模式 在施工过程中，施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； LrO——距声源r0处的A声压级，dB(A)； r——预测点与声源的距离，m； ro——监测设备噪声时的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：Li——第i个声源的贡献值，dB(A) L——总声压级，dB(A) n——噪声源数 4.3预测内容 施工期各施工机械预测结果见表7-1。 表7-1 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测dB(A); 施工阶段. 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 70m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m. 1; 挖掘机; 75; 68.98; 65.46; 61.02; 59.44; 58.1; 55; 51.48; 48.98; 47.04; 45.46; 44.12; 拆除阶段. 2; 拆除分裂机; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 49.44; 48.1; 45; 41.48; 38.98; 37.04; 35.46; 34.12. 3; 装载机; 70; 63.98; 60.46; 56.02; 54.44; 53.1; 50; 46.48; 43.98; 42.04; 40.46; 39.12. 多声源叠加; 76.51; 70.49; 66.97; 62.53; 60.95; 59.61; 56.51; 52.99; 50.49; 48.55; 46.97; 45.63. 1; 挖掘机; 75; 68.98; 65.46; 61.02; 59.44; 58.1; 55; 51.48; 48.98; 47.04; 45.46; 44.12; 土石方阶段. 2; 推土机; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 49.44; 48.1; 45; 41.48; 38.98; 37.04; 35.46; 34.12. 3; 装载机; 70; 63.98; 60.46; 56.02; 54.44; 53.1; 50; 46.48; 43.98; 42.04; 40.46; 39.12. 4; 载重汽车; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 49.44; 48.1; 45; 41.48; 38.98; 37.04; 35.46; 34.12. 多声源叠加值; 76.81; 70.79; 67.27; 62.83; 61.25; 59.91; 56.81; 53.29; 50.79; 48.85; 47.27; 45.93. 1; 静压打桩机; 70; 63.98; 60.46; 56.02; 54.44; 53.1; 50; 46.48; 43.98; 42.04; 40.46; 39.12; 打桩阶段. 2; 空压机; 80; 73.98; 70.46; 66.02; 64.44; 63.1; 60; 56.48; 53.98; 52.04; 50.46; 49.12. 3; 大型载重车; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 49.44; 48.1; 45; 41.48; 38.98; 37.04; 35.46; 34.12. 多声源叠加值; 80.54; 74.52; 71; 66.56; 64.98; 63.64; 60.54; 57.02; 54.52; 52.58; 51; 49.66. 1; 振捣器; 80; 73.98; 70.46; 66.02; 64.44; 63.1; 60; 56.48; 53.98; 52.04; 50.46; 49.12; 结构阶段. 2; 切割机; 70; 63.98; 60.46; 56.02; 54.44; 53.1; 50; 46.48; 43.98; 42.04; 40.46; 39.12. 3; 电焊机; 60; 53.98; 50.46; 46.02; 44.44; 43.1; 40; 36.48; 33.98; 32.04; 30.46; 29.12. 多声源叠加值; 80.45; 74.43; 70.91; 66.47; 64.89; 63.55; 60.45; 56.93; 54.43; 52.49; 50.91; 49.53. 1; 电锤; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 49.44; 48.1; 45; 41.48; 38.98; 37.04; 35.46; 34.12; 装修阶段. 2; 升降机; 60; 53.98; 50.46; 46.02; 44.44; 43.1; 40; 36.48; 33.98; 32.04; 30.46; 29.12. 3; 砂浆机; 70; 63.98; 60.46; 56.02; 54.44; 53.1; 50; 46.48; 43.98; 42.04; 40.46; 39.12. 多声源叠加值; 71.51; 65.49; 61.97; 57.53; 55.95; 54.61; 51.51; 47.99; 45.49; 43.55; 41.97; 40.63. 根据预测结果，在多声源叠加的情况下，拆除阶段土石方阶段昼间22m距离，夜间120m距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70 dB(A)，夜间55 dB(A)）；打桩和结构阶段昼间50m距离，夜间200m距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；装修阶段昼间20m距离，夜间70m距离，能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 4.4关心点影响分析 由于本项目在原有校址内进行施工建设，项目施工过程中产生的噪声对正常教学日的师生有一定的影响，根据上述预测结果可知，在多声源叠加情况下拆除阶段和土石方阶段昼间70m距离、夜间200m距离能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值的要求；在打桩阶段昼间70m距离、夜间200m距离能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值的要求；在结构阶段昼间100m距离、夜间300m距离能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值的要求；在装修阶段昼间50m距离、夜间100m距离能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值的要求。 项目施工期噪声对原戛洒第一中学师生的影响较大，为了减轻噪声对环境的影响，建议在施工期间采取以下相应措施，以控制施工作业噪声对环境的影响。 （1）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，并在施工区域内设置围挡； （2）禁止多台高噪声机械同时施工，对产噪较大的机械进行隔声及减震处理等措施，减少对周围环境保护目标的影响； （3）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法。 （4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。桩基工程采用静压桩。 （5）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 （6）禁止夜间22时至次日6时、午时12:00-14:00进行施工作业。通过上述防治措施后，项目施工期产生的噪声对保护目标的影响较小，并随着施工期的结束影响消失。 4.5 项目建设对教学的影响分析 （1）一期建设对教学影响的分析 通过对比项目现状和规划方案，一期建设时，规划建筑距离最近的教学楼为东北侧60m的教学楼，根据表7-1，最大影响值为打桩阶段，影响值为64.98dB(A)。在建设阶段通过在一期建筑周边设置施工围挡，噪声影响值将降低5 dB(A)，同时在教学楼关闭门窗的影响下，室内噪声将降低10 dB(A)，室内噪声影响值将低于49.98 dB(A)。一期施工时噪声对教学的影响可接受。 （2）二期建设对一期的教学的影响分析 通过对比规划方案，二期建设时，二期规划建设建筑与一期教学楼最近距离为20m，主要是男生宿舍楼和实验楼建设时和教学楼距离最近。根据表7-1，最大影响值为打桩阶段，影响值为74.52dB(A)，在建设阶段通过在二期男生宿舍楼和实验楼周边设置施工围挡，噪声影响值将降低5 dB(A)，同时在教学楼关闭门窗的影响下，室内噪声将降低10 dB(A)，室内噪声影响值将低于59.98 dB(A)。二期施工时噪声对教学会产生一定的影响。由于施工时间周期短，同时要求施工单位采取科学的施工工艺，加强对施工人员教育，减少敲打，合理安排施工时间，二期施工对教学活动的影响可控制在一定的范围。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目建设后运营期内主要是食堂产生的油烟、汽车排放的尾气、实验室废气、化粪池、隔油池、卫生间、垃圾收集桶及泔水桶产生的异味、备用发电机产生的废气等对周围环境的影响。 1.1油烟废气对周围环境的影响分析 根据工程分析，项目食堂产生的油烟经抽油烟机净化处理后排放浓度为1.37mg/m3，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定后达标排放。项目油烟排气筒的设置高于食堂综合楼楼顶1.5 米以上，油烟废气对周围环境的影响很小。 根据《饮食业油烟排放标准》的要求：“油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5 米以上，同时排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，若排气筒周围半径10 米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5 米以上”。因此，本项目排气筒的拟设置情况满足《饮食业油烟排放标准》的相关要求。 1.2汽车尾气对周围环境的影响分析 本项目改扩建后设置204个机动车停车位¦（其中地上116个，地下88个），1100个非机动车地下停车位。项目汽车废气主要是汽车在进出停车场及运行过程中产生的汽车尾气，地上停车位产生的汽车尾气通过自然稀释扩散对周围环境的影响很小。地下车库属于半封闭式空间，在日常运行过程中应保证地下车库的换气次数，保证地下车库换气次数不低于6次/h，同时遵照DGJ08-98-2002《机动车停车库(场)环境保护设计规程》中的相关规定的情况下，项目地下车库排放的污染物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》的要求，对周围环境空气影响很小。 1.3实验室废气对周围环境的影响分析 本项目改扩建后在教学综合楼设置实验室9间，实验室主要进行基础化学酸碱实验和生物实验等，实验产生的废气主要为试剂和样品的挥发物，如无水乙醇、溴水、氨水等，由于这部分废气产生量较少且属于无组织排放，由于项目实验量不大，项目产生的实验废气通过换气扇处理后，对周围环境的影响很小。 1.4异味对周围环境的影响分析 项目运营过程中化粪池、隔油池、卫生间、垃圾收集桶、泔水桶产生的一定异味。项目化粪池、隔油池设置地埋式，产生的异味通过自然稀释扩散，对周围环境的影响很小；卫生间产生的异味通过换气扇使室内空气流通；泔水桶及垃圾收集桶采用密闭式，并加强管理及时清运，产生的异味通过自然稀释扩散，对周围环境的影响很小。总之，项目在营运期中所产生的异味排放浓度均很低；同时在项目区内除草地外，还有大量的树木和花卉，具有减少和降低大气污染的功能。因此，只要加强管理，及时清运垃圾，项目在营运期中所产生的异味对所在区域的空气环境影响很小。 1.5备用发电机废气对周围环境的影响分析 备用发电机房设置于地下室，地下室配备机械排风系统，同时选用排放达标的发电机组，确保达标排放。作为备用电源，一般情况下不运行。当柴油发电机工作时产生含SO2、CO、NOx及总烃的废气。备用发电机在运行时产生的燃油烟气经地下停车库抽排系统抽排。由于备用发电机仅在停电的情况下使用，因此产生量较小，且经过地下设置的风机抽排后于地面排放，对周围环境的影响很小。 综上所述，项目在采取本环评所提措施的前提下，项目运营期产生的油烟、汽车尾气、实验室废气、异味、备用发电机废气均可得到有效处理，对周围环境的影响很小。 2、运营期地表水环境影响分析 2.1水环境评价工作等级 （1）废水排放情况 项目废水为食堂废水、生活污水、办公污水、实验室污水，污水总排放量为154.61m3/d。本项目实行雨污分流制，雨水经雨水收集系统收集后排至市政雨水管网。根据现场调查，项目区周边已具备市政污水管网，在戛洒污水处理厂的纳污范围内，现状生活污水能进入市政污水管网。 本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。项目废水排放情况见表7-2。 表7-2 项目废水排放情况表 排放口; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. _; 30516; 城镇污水处理厂; 连续; 戛洒污水处理厂; COD; ≤500. BOD5; ≤350. SS; ≤400. LAS; ≤20. 氨氮; ≤45. 总磷; ≤8. （2）评价工作等级确定 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价等级判定如下： 表7-3 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 据此，本项目排放到市政管网，进入戛洒污水处理厂，为间拉排放，项目地表水环境评价等级为三级B。 2.2隔油池 经工程分析，本项目需隔油池处理污水量为77.60m³/d，隔油池水量为12.93m³/h。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中隔油池设计资料要求，含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s，含食用油污水在池内停留时间不宜小于0.5h，池内分格宜取二档三格，隔油池应设活动盖板，进水管应考虑有清通的可能，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m，与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。故本项目隔油池的容积因为28m³。由于原有隔油池容积为20m3，且食堂进行拆除后重新进行建设，因此项目需要重新修建隔油池。 2.3化粪池 根据原有项目资料和现场勘查得知，本项目原有工程有化粪池6个，总容积为45m3，根据工程分析，项目改扩建后教学日最大日污水量为154.61m3/d，原有化粪池不能满足项目需要，项目改扩建将新建化粪池，考虑1.2～1.5的变化系数，新建化粪池容积需大于185m3。项目详细设计方案未出，数量未定。 2.4实验室废水中和池 由于原有实验楼拆除，改扩建后项目实验污水产生量为2.55m³/周，本项目需新建3m³的实验室废水中和池，废水经中和后排入化粪池处理。 2.5项目废水进入戛洒污水处理厂的可行性分析 本项目北侧市政污水管网已建成，项目废水经预处理达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。 戛洒污水处理厂位于戛洒镇南蚌社区老鱼塘东侧700米处，距离镇区3.7千米。项目总占地面积22866平方米，总建筑面积3183平方米，污水处理总规模1万m3/d，其中近期规模5000m3/d，远期扩容时再增加5000m3/d，土建一次性建成，设备分期安装。污水处理采用A2O+纤维转盘滤池工艺，污水配套截污干管管径为DN800，配套管网全长1070m。项目已于2018年4月开工，目前已建成，正处于调试过程中。 从处理规模上分析，戛洒污水处理厂近期日处理规模为0.5万m3/天，本项目排水154.61m3/d，远小于戛洒污水处理厂处理规模，因此项目废水进入戛洒污水处理厂是可行的。 目前，戛洒污水处理厂正处于调试过程中，计划于2019年9月正式投入运营。本项目一期计划2019年11月建成。因此，本项目一期建成时，戛洒污水处理厂已投入运营。本项目周边道路已配备市政管网，一期建成时，本项目污水能够进入戛洒污水处理厂处理，对周边环境影响较小。 2.6地表水环境影响分析 项目区周边地表水主要为项目南侧25m的南线河。目前，项目区域污水管网完善，项目废水经预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A标准，进入市政污水管网，排入戛洒污水处理厂。项目外排污水可以做到达标排放，污水可以排入市政污水管网，并得到妥善处置，不会直接排入周边地表水体。 项目运营对所在区域地表水环境产生的影响较小。 3、固体废弃物环境影响分析 （1）固体废物影响 本项目泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。实验废物分类收集后委托有资质单位处理。医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》和地方相关管理的要求，配备兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度，遵守国家有关危险废物运输管理规定，医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置。隔油池油脂委托有资质的单位进行处置。化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。综上所述，本项目固体废弃物能够得到妥善的处置，处置率为100%，因此对周围环境的影响很小。 （2）建设项目危险固废影响分析 本项目设置一个危险废物暂存库用于暂存运营期产生的化学品废物和医疗废物。 ①暂存场所污染防治措施 本项目危废暂存库设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危废采用密闭桶收集堆放于暂存库，库区地面做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，库区设置相应的警示标识。本项目危险废物贮存场所相关情况见表7-4。 表7-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 单位：m3 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 化学品废物; HW49; 900-047-49; 实验室; 3; 桶装; 2; 一年. ②运输过程的污染防治措施 本项目危废由有资质单位按照其经营范围的专业运输公司进行运输，运输方式为道路运输。危险废物在运输过程中严格执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）中相关规定，运输车辆按照GB13392设置车辆标志。该单位必须在事先作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。因此，本项目运输方式是可行的。 ③利用或者处置方式的污染防治措施 本项目危险废物委托有资质单位进行安全处置，不在学校内自行处置。本项目危废委托有资质公司处理，是可行的。 综上所述本项目产生的危险废物固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 4、噪声环境影响分析 本项目为戛洒第一中学改扩建建设项目，属教学场所，因此在运行期基本不产生较高级别的噪声。 运营期噪声主要为进出车辆噪声、教学活动噪声、配套工程各种设备噪声（如水泵、备用发电机、地下室排风机等）。 4.1车辆噪声影响 车辆的行驶和停启，会产生一定的噪声，项目区车辆主要为小型车，根据工程分析，其噪声强度在60～75dB（A）之间。项目停车位设置地上和地下，地上停车场设置较为空旷，产生的噪声经过距离衰减及构筑物隔声后对周围环境的影响很小。地下停车场产生的噪声利用地下室来屏蔽车库噪声。地下室隔声量较大，因此汽车噪声对环境的影响不大。另外车辆在项目区内短距离行驶中，在采取禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡等措施后，进出汽车噪声对周围环境的影响很小。 4.2教学活动噪声 学校在正常教学过程中，会每天在固定短时间段内播放广播、音乐等，噪声强度在75～90dB（A）之间。本评价建议学校教室及办公室均安装室内小广播，用于代替开放式大型广播，教学活动噪声对周边声环境保护目标的影响可接受。 4.3设备噪声影响 项目主要的设备房有变配电房、水泵房、风机房等，由于这些设备均设置在地下1层，经过设备间墙体、楼板隔声噪声量有很大的削减；食堂油烟引风机设置于室内。 项目设置1台备用发电机，仅为停电时食堂供电用，一般区域停电次数约为4-6次，备用发电机仅为食堂做饭时使用，使用时间较短。备用发电机设置于地下封闭房间内，并进行隔声减振。虽然备用发电机噪声较大可能会对周边产生一定的影响，但由于时间较短，使用次数较少，其对周边环境的影响可接受。 为减少噪声对周边环境的影响，环评建议建设单位对设备做以下防护措施： （1）设备设置在地下负一层，并设置专门的设备房； （2）备用发电机房作全封闭隔声； （3）采用专门的隔声门窗，机房内四壁及天花板作吸声处理； （4）而对于备用发电机还应设置降噪消声器，并安装减震垫； （5）食堂引风机布局在室内，并安装减震垫、四壁及天花板作吸声处理等措施。 5、项目公厕对外环境影响 项目在操场区域设置一公厕，正好位于教学楼和宿舍的下风向，区域主导风向为东南风。在主导风向下，项目公厕可能对外环境产生一定的影响。但是目前项目西侧为空地，且规划有一条干道，和规划敏感点距离大于50m，且有绿化带隔挡，因此，只要加强清扫和通风，预计本项目公厕异味对外环境的影响较小。 由于本项目西侧有戛洒水厂，本项目与戛洒水厂的水处理设施最近距离约为30m。戛洒水厂饮用水源为南恩河上游，且本项目公厕地势较戛洒水厂地势较低，低于3m，因此，即使公厕化粪池出现泄漏，对戛洒水厂的影响较小。 6、外环境对本项目的影响 本项目周边200m范围内，现状最大噪声源为距离本项目较近的是北侧300m的戛洒糖纸厂。目前戛洒糖纸厂正在实施搬迁工程。戛洒糖纸厂对本项目的影响主要是噪声、大气影响，等待戛洒糖纸厂实施后这种影响将消失。 根据戛洒镇规划，项目西侧规划一条干道，距离本项目教学楼最近距离为85m，由于规划道路车流量，道路的坡度和路基宽等尚未确定。根据目前昆明市区已经运营多年的主要城市交通主干道：如广福路，环城西路、二环北路等城市交通主干道的交通噪声监测数据来看，市区城市主干道的噪声监测值昼间在70-66dB（A） 之间，夜间噪声监测值在 59-50dB（A）之间。本项目选取交通噪声较大值，即城市主干道昼间交通噪声源强值为 70dB（A），夜间交通噪声源强值为 59dB（A），经过85m距离扩散，规划道路预计对戛洒中学教学楼的影响值为昼间50.7dB（A），夜间39.7dB（A），规划道路对戛洒中学的影响可接受。 四、产业政策符合性分析 根据2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》，本项目属于鼓励类第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”，不属于限制类和淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 六、项目选址合理性分析 本项目属于非污染性的学校改扩建建设项目，产生的污水、废气、生活垃圾能够得到及时、妥善处置，项目施工期及运营期均不会产生重大环境问题。经现场踏勘及调查，项目项目区不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区以及饮用水水源保护区。项目建设符合规划要求。项目选址可行。 七、环境管理、监理及监测 1、施工期环境管理及监理 （1）、环境管理 施工期环境管理计划见表7-3。 表7-3 施工期环境管理计划一览 时段; 内容. 施工期; 委托有资质的单位制定环境监理方案，对项目施工建设期实行环境监理。. 对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘，建筑粉尘和施工机械尾气对大气的污染。. 明确施工中污水排放的要求和职责，并定期检查，使污水少外排，或达标处理后排放。. 要求施工单位对噪声源采取降噪、隔噪措施。. 定期检查、督促施工单位按要求回填处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾。. （2）、环境监理 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督落实承包商与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。 本项目施工期环境监理内容见表7-4。 表7-4 施工期环境监理内容一览表 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 废水; 建设临时排水沟和临时沉砂池； 建设污水沉淀池，处理后回用于 洒水抑尘; 项目建设单位; 环境监察部门及工程监理单位. 扬尘; 施工作业工程洒水，密闭车辆，物料篷布遮盖; 项目建设单位; 环境监察部门及工程监理单位. 噪声; 合理安排施工时间，合理布置施工机械; 项目建设单位; 环境监察部门及工程监理单位. 固废; 分类收集，分类处置; 项目建设单位; 环境监察、城市管理部门及工程监理单位. 2、运行期环境管理、监理及监测计划 （1）环境管理 按国家环保部有关规定，项目应设置环保管理机构。根据性质和建设规模，项目建设期由建设单位安排中级技术人员职务的专职环保人员1～2人，负责施工期的环境保护工作；工程建成后，应设置环保科，并配专职管理环保的技术人员2～3人，统一负责管理、组织、落实、监督本项目的环境保护工作。 运行期环境管理计划见表7-5。 表7-5 环境管理计划一览表 时段; 内容. 运行期; 做好环境影响评价工作，配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收工作。. 全面实行档案管理，实施各项检查，抽查等管理制度。. 加强环保设施的管理，定期检查污水排放浓度达标情况，卫生清洁及垃圾清运情况。规范排污口建设. 把所有的环境监测资料进行归纳，整理和评价，审核后资料按档案管理规范编号存档。. （2）环境监理计划 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在营运期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。 运行期环境监理计划见表7-6。 表7-6 运行期环境监理计划一览表 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 废水; 项目排水系统采取雨污分流。 实验室废水中和处理、食堂污水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池处理后进入市政管网; 项目建设单位; 环境监察部门. 废气; 食堂设置油烟净化装置和高于自身建筑物1.5m的排气筒；汽车尾气通过大气稀释扩散。垃圾应日产日清、及时清运，确保规划的绿化带和绿地率落实到位，以便充分利用绿化林带隔离和净化空气的作用。; 项目建设单位; 环境监察部门. 噪声; 机械设备运行产生的噪声通过设置减振基础，采取降噪、隔声等措施，有效降低设备噪声级，同时加强项目区内的绿化。; 项目建设单位; 环境监察部门. 固废; 运营期生活垃圾和办公垃圾采取分类收集，委托环卫部门及时清运；化粪池等产生的污泥委托环卫部门定期清掏清运、妥善处置；食堂产生的泔水和隔油池产生的废油委托有资质单位进行清运处理；危险废物委托有资质单位处置。; 项目建设单位; 环境监察及城市管理. （3）环境监测计划 1）污水监测点：污水总排污口； 2）噪声监测点：噪声监测点设在校园四周，点位根据项目的所需而设。 建设项目监测点位、监测因子及监测频率见表7-7。 表7-7 运行期环境监测计划一览表 类别; 时段; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 污水; 运行期; 污水总排污口; CODcr、BOD5、氨氮，SS，TP、TN、动植物油等; 竣工验收时监测1次. 噪声; 运行期; 项目区四周1m; dB(A). 八、环保竣工验收 本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后建设单位应向当地环保部门申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。 环保设施竣工验收见表7-8。 表7-8 环保竣工验收建议一览表 项目; 治理措施及规模; 污染物; 处理效果; 达到标准. 废气; 食堂油烟; 设置油烟净化器3套，排气筒高于楼顶1.5m以上; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放浓度小于2mg/m3. 汽车尾气、备用发电机废气; 设置地下机械排风系统; CO NOx HC; 对周围环境的影响很小. 实验室废气; 换气扇9套; 异味. 卫生间异味; 换气扇若干; 臭气. 废水; 实验室废水 食堂废水、生活污水; 中和池3m3、三级隔油池28m3、化粪池总容积185m3（项目详细设计方案未出，数量未定）; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准. 噪声; 交通噪声; 限速、禁鸣标志; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准. 教学活动; 安装室内小广播. 设备; 消声、减震措施. 固废; 食堂; 4个泔水桶、处置协议; 泔水; 处置率达到100%. 实验室; 9个实验室废物分类收集桶、设置10m2危险废物暂存间，处置协议; 实验室废物. 保健室; 1个医疗废物收集箱、处置协议; 医疗废物. 师生生活垃圾; 若干垃圾桶、处置协议; 生活垃圾. 隔油池; 清掏、清运处置协议; 油脂. 化粪池; 污泥处置协议; 污泥. 绿化; 21760.07m2. 表7-9 环保竣工验收建议一览表(一期) 项目; 治理措施及规模; 污染物; 处理效果; 达到标准. 废气; 汽车尾气; 设置地下机械排风系统; CO NOx HC; 对周围环境的影响很小. 卫生间异味; 换气扇若干; 臭气. 废水; 生活污水; 教学楼配套化粪池; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准. 噪声; 交通噪声; 限速、禁鸣标志; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准. 教学活动; 安装室内小广播. 设备; 消声、减震措施. 固废; 保健室; 1个医疗废物收集箱、处置协议; 医疗废物; 处置率达到100%. 师生生活垃圾; 若干垃圾桶、处置协议; 生活垃圾. 化粪池; 污泥处置协议; 污泥. 表7-10 环保竣工验收建议一览表(二期) 项目; 治理措施及规模; 污染物; 处理效果; 达到标准. 废气; 食堂油烟; 设置油烟净化器3套，排气筒高于楼顶1.5m以上; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放浓度小于2mg/m3. 汽车尾气、备用发电机废气; 设置地下机械排风系统; CO NOx HC; 对周围环境的影响很小. 实验室废气; 换气扇9套; 异味. 废水; 实验室废水 食堂废水、生活污水; 中和池3m3、三级隔油池28m3、各建筑配套相应的化粪池; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准. 噪声; 交通噪声; 限速、禁鸣标志; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准. 设备; 消声、减震措施. 固废; 食堂; 4个泔水桶、处置协议; 泔水; 处置率达到100%. 实验室; 9个实验室废物分类收集桶、设置10m2危险废物暂存间，处置协议; 实验室废物. 师生生活垃圾; 若干垃圾桶、处置协议; 生活垃圾. 隔油池; 清掏、清运处置协议; 油脂. 化粪池; 污泥处置协议; 污泥. 绿化; 21760.07m2. 建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。

8.项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘 | TSP | 洒水抑尘 | 对周围环境的影响很小 |
|  |  | 施工机械、汽车尾气 | CO NOx HC | 通过自然稀释扩散 |  |
|  |  | 装修废气 | 甲苯、二甲苯 | 影响范围主要在建筑内，使用环保漆，通过自然稀释扩散 |  |
|  | 运 营 期 | 食堂 | 油烟 | 设置油烟净化器，排气筒高于楼顶1.5m | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放浓度小于2mg/m3 |
|  |  | 汽车尾气 | CO NOx HC | 设置地下机械排风系统 | 对周围环境的影响很小 |
|  |  | 实验室 | 废气 | 换气扇 |  |
|  |  | 化粪池、隔油池、垃圾收集、泔水桶、卫生间异味 | 异味 | 化粪池、隔油池设置地埋式，垃圾收集桶、泔水桶等使用密闭容器，卫生间设置换气扇 |  |
|  |  | 备用发电机 | 废气 | 地下机械排风系统 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS 石油类 | 经过沉淀处理后用于施工及施工场地的洒水抑尘。 | 对周围地表水环境的影响很小 |
|  |  | 基坑涌水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 |  |
|  |  | 雨季地表径流 | SS | 经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 施工生活污水依托现有学校污水处理设施进行处理 |  |
|  | 运营期 | 实验室废水、食堂废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮动植物油、磷酸盐 | 本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | 能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的部分按戛洒镇规划建设和环境保护中心要求处置。 | 能够得到妥善的处置，处置率为100% |
|  |  | 废弃土石方 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运 |  |
|  | 运营期 | 食堂 | 泔水 | 泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置 | 处置率100%，对周围环境的影响很小 |
|  |  | 师生 | 生活垃圾 | 统一收集后委托环卫部门进行处理 |  |
|  |  | 实验室 | 废物 | 分类收集后在危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处理。 |  |
|  |  | 保健室 | 医疗废物 | 医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置。 |  |
|  |  | 隔油池 | 油脂 | 委托有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械运行 | 机械噪声 | 加强施工管理，实施文明施工；采用低噪音设备，合理安排高噪声设备施工时间。 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营期 | 车辆噪声 | 噪声 | 车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准 |
|  |  | 教学活动 |  | 安装室内小广播 |  |
|  |  | 设备 |  | 消声、减震措施 |  |
| 其它 |  | 无 |  |  |  |
| 项目位于新平县戛洒镇戛洒第一中学范围内，无特殊植被，生态系统结构简单，项目投入运营后产生“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废气、废水、固废及噪声都有相应的治理措施，可以做到达标排放。同时项目充分利用已有的空间进行绿化，达到美化环境的效果。 |  |  |  |  |  |

9.结论与建议

一、结论 1、产业政策及规划符合性分析 根据2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》，本项目属于鼓励类第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”，不属于限制类和淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 根据戛洒土地利用规划，本项目符合当地土地利用规划。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气 参考《新平县环境空气质量专报》（2019年4月）中数据，区域大气环境能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区域大气环境质量较好。 （2）地表水评价 项目涉及河流为南线河，南线河在项目下游1.3km处汇入戛洒江。参考《新平环境质量季报（2018年第四季度 ）》，戛洒江监测三江口（上游入境）、南碱（中游）、南薅（下游出境）3个断面，2018年第四季度戛洒江累计监测9个断面次，根据《地表水环境质量评价办法》（总氮和粪大肠菌群不评价）评价，戛洒江水质为Ⅲ类，水质状况为良好。戛洒江本季度断面达标率为100%，其中达Ⅱ类4个断面次，占44.4%；达Ⅲ类5个断面次，占55.6%。 （3）声环境 本项目位于新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒社区训练村旁，区域声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，项目区周围200m无大型高噪声工业企业污染源，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）生态环境质量现状 本项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。项目新增占地为原戛洒小学用地。 3、施工期环境影响分析 从项目施工期的环境影响分析可知，项目施工期环境影响主要是施工扬尘、施工废气、施工废水、施工噪声和建筑垃圾的影响。通过采取合理安排施工时段、采用合理的施工方式，采纳环评中提出的施工污染物防治对策措施，项目施工期产生的环境影响可以得到有效控制，且施工期的环境影响随着施工期的结束而消失。 4、运营期环境影响分析结论 4.1环境空气影响分析 项目油烟废气经抽油烟机净化处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），项目油烟排气筒的设置高于食堂综合楼楼顶1.5 米以上。地上停车位产生的汽车尾气通过自然稀释扩，地下停车位通过地下室机械排风系统进行处理；项目产生的实验废气通过换气扇处理；项目化粪池、隔油池设置地埋式，产生的异味通过自然稀释扩散；卫生间产生的异味通过换气扇使室内空气流通；泔水桶及垃圾收集桶采用密闭式，并加强管理及时清运，产生的异味通过自然稀释扩散，对周围环境的影响很小。 4.2地表水环境影响分析 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水收集系统收集后排至市政雨水管网。 根据现场调查，项目区周边已有市政污水管网，在戛洒污水处理厂的纳污范围内，本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，其经预处理后的出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。 4.3固体废弃物环境影响分析 本项目泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。实验废物分类收集后委托有资质单位处理。医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》的要求，配备兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立了登记制度，遵守国家有关危险废物运输管理规定，医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置；实验室等危险废物在10m2危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处置；隔油池油脂委托有资质的单位进行处置。化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。综上所述，本项目固体废弃物能够得到妥善的处置，处置率为100%，因此对周围环境的影响很小。 4.4噪声环境影响分析 车辆行驶过程中产生发的噪声采取外来车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡等措施后，进出汽车噪声对周围环境的影响很小。学校在正常教学过程中，会每天在固定短时间段内播放广播、音乐等，噪声强度在75～90dB（A）之间。本评价建议学校教师及办公室均安装室内小广播，用于代替开放式大型广播，教学活动噪声对周边声环境保护目标的影响可接受。 5、总结论 本项目建设符合国家产业发展政策，符合相关条例、规划要求。本项目在施工期会产生废气、废水、噪声和固体废物，在采取一定的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响较小；本项目属非生产性建设项目，绿化面积适中，污染物主要是生活污水、生活垃圾等，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，运营期生活污水处置符合环保要求，其他污染物也通过相应措施做到达标排放并得到有效控制。项目的建设不降低现有环境功能，符合达标排放、总量控制原则，项目在建设过程中如果严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的各项治理措施，投产后加强环境管理，从环境影响的角度出发，项目建设是可行的。 二、对策建议 （一）施工期应采取的治理措施 1、施工期环境空气污染控制措施 （1）施工场地需每日洒水抑尘，尤其是构筑物拆除、土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工。 （2）项目一期施工时，在一期教学楼东北侧设置不低于2.5m的围挡；项目二期施工时，在男生宿舍楼、实验楼西南侧设置不低于2.5m的围挡，二期北侧设置不低于2.5m的围挡。 （3）实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。 （4）对表土临时堆场进行遮盖，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。 （6）项目使用应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。 （7）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （8）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护。 （9）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。 （10）多层建筑进行楼面施工时，要对建筑外围采用防护网进行封闭阻隔，并及时对楼层内的尘土进行清扫，防止因刮风引起的楼面扬尘对周围环境的影响。 2、施工期地表水污染控制措施 （1）建设施工废水沉淀池（容积3m3）和沉砂池（容积100m3），施工废水经沉淀处理后在场地内回用，不外排，基坑废水需经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 （2）在项目区修建车辆清洗池（容积18m3），施工车辆清洗废水循环利用，不外排。 （3）项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。 （4）施工人员生活污水依托学校现有设施进行处理。 （5）在施工期采取积极有效的水土保持措施的情况下，如采取平整、压实、设置截洪沟、沉沙池和拦土墙等工程措施等。 （6）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨； （7）加强施工车辆的管理，密闭运输，驶离工地的车辆应消除车轮及车身泥土； （8）做好建筑材料和建筑废料的管理，防止他们成为地面水的二次污染源。 3、施工期固体废弃物污染控制措施 （1）施工过程中产生的废弃土石方运至消纳场进行处理。 （2）施工期产生的建筑废弃材料，其中可再生利用部分出售给废品站，余下部分按市政管理部门规定委托有资质单位清运处置。 （3）生活垃圾在施工期设置垃圾桶，集中收集后委托环卫部门进行处理。 （4）随时清理建筑垃圾，控制建筑污染；保持施工现场卫生整洁。 （5）施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料、其他杂物和建筑垃圾。 （6）土石方在运输过程采取封闭措施，减少在运输过程中散落。 4、施工期声环境污染控制措施 （1）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高； （2）在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭；尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；施工机械放置在远离现有教学楼的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （3） 加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。桩基工程采用静压桩。 （4）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 （5）禁止间22时至次日6时进行施工作业。 （二）运营期应采取的污染控制措施 1、大气环境污染控制措施 （1）食堂油烟设置油烟净化器，油烟排气筒的设置高于体育食堂综合楼楼顶1.5 米以上。 （2）地下停车库产生的汽车尾气和备用发电机产生的废气通过机械排风系统进行处理。 （3）项目产生的实验废气通过换气扇处理。 （4）项目化粪池、隔油池设置地埋式。 （5）卫生间设置换气扇。 （6）泔水桶及垃圾收集桶采用密闭式。 （7）加强周围绿化带种植，以便充分利用绿化林带隔离和净化空气污染的作用。 2、地表水污染控制措施 （1）严格按本环境评价提出的排水方案执行，严格规范管理，定时检查污水处理系统运行情况，进行规范化管理。 （2）项目隔油池出水口处的滤渣池要定期清运。 （3）化粪池污泥定期进行清掏、清运。 （4）实验废水经中和池中和后排入化粪池处理。 （5）保持各类废水收集池（中和池、隔油池、化粪池等）的有效容积率，避免废水从收集池中溢出污染环境或不能达到预期处理效果。 （6）建设单位需向污水处理厂取得接纳项目污水的许可，并向相关环保主管部门办理污水排放许可证。 （7）本环评要求建设方按有关规定设置1个规范排污口，并设立明显标志。严禁任何单位和个人私设排污口。 （8）污水处理、回用设施与建设项目“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 （9）加强环境保护宣传，提师生的环境意识，禁止直接向外环境倾倒废水和固体废弃物。 3、固体废弃物污染控制措施 （1）泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置。 （2）生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。 （3）实验废物分类收集后在危险废物暂存间暂存后委托有资质单位处理。 （4）医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》和地方相关要求，经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置。 （5）隔油池油脂委托有资质的单位进行处置。 （6）化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。 4、声环境污染控制措施 （1）车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡等措施。 （2）学校教室及办公室均安装室内小广播。 （3）项目建设方要加强项目内的设备管理，避免设备非正常运转产生噪声，避免设备故障产生的噪声。 5、其他措施 （1）项目在营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。 （2）落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 （3）加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，以防患于未然。 （4）加强管理，建议选任认真负责的环保专职员工，建立相应的环保专门机构，对厂内各有关环保设施认真维护、保养，充分发挥相关环保设施的净化功能，保证外排污染物达标排放。 6、对策措施一览表 本项目对策措施一览表见表9-1。 表9-1 对策措施一览表 名称; 时期; 污染物; 治理措施; 预期效果. 废气; 施工期; 扬尘、汽车尾气、装修废气; 1施工场地需每日洒水抑尘，尤其是构筑物拆除、土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工。2项目一期施工时，在一期教学楼东北侧设置不低于2.5m的围挡；项目二期施工时，在男生宿舍楼、实验楼西南侧设置不低于2.5m的围挡，二期北侧设置不低于2.5m的围挡。3实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。4对表土临时堆场进行遮盖，防止大量扬尘产生。5加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。6项目使用应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。7专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。8粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护。9施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。10多层建筑进行楼面施工时，要对建筑外围采用防护网进行封闭阻隔，并及时对楼层内的尘土进行清扫，防止因刮风引起的楼面扬尘对周围环境的影响。; 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度. 运营期; 食堂油烟; 设置油烟净化器，排气筒高于楼顶1.5m; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 汽车尾气; 设置地下机械排风系统; 对周围环境的影响很小. 实验室废气; 换气扇. 化粪池、隔油池、垃圾收集、泔水桶卫生间异味; 化粪池、隔油池设置地埋式，垃圾收集桶、泔水桶等使用密闭容器，卫生间设置换气扇. 废水; 施工期; 施工废水、基坑涌水、地面径流、施工人员生活污水; 1建设施工废水沉淀池（容积3m3）和沉砂池（容积100m3），施工废水经沉淀处理后在场地内回用，不外排，基坑废水需经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。2在项目区修建车辆清洗池（容积18m3），施工车辆清洗废水循环利用，不外排。 3项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完部分经沉淀处理达标后排入相应市政污水管网，建设单位向相关主管部门提前办理临时排污许可证。4施工人员生活污水依托学校现有设施进行处理。5在施工期采取积极有效的水土保持措施的情况下，如采取平整、压实、设置截洪沟、沉沙池和拦土墙等工程措施等。6加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨；7加强施工车辆的管理，密闭运输，驶离工地的车辆应消除车轮及车身泥土；8做好建筑材料和建筑废料的管理，防止成为地面水的二次污染源。; 对周围地表水环境的影响很小. 运营期; 实验室废水、食堂废水、生活污水; 本项目实验废水经中和池处理后进入化粪池；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入戛洒污水处理厂进行处理。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1中A等级标准. 固体废弃物; 施工期; 建筑垃圾、废弃土石方、生活垃圾; 1施工过程中产生的废弃土石方运至消纳场进行处理。2施工期产生的建筑废弃材料，其中可再生利用部分出售给废品站，余下部分按市政管理部门规定委托有资质单位清运处置。3生活垃圾在施工期设置垃圾桶，集中收集后委托环卫部门进行处理。4施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料、其他杂物和建筑垃圾。; 能够得到妥善的处置，处置率100%，对周围环境的影响很小. 运营期; 泔水; 泔水存储于泔水桶内，委托有资质的单位进行处置; 处置率100%，对周围环境的影响很小. 生活垃圾; 统一收集后委托环卫部门进行处理. 实验室废物; 分类收集后在危险废物暂存间暂存后委托有资质单位处理。. 医疗废物; 医疗废物经专用容器收集包装后密封收集，在危废暂存暂存，定期清运至周边医疗单位，由周边医疗单位委托具有相关资质的单位清运处置。. 油脂; 委托有资质的单位进行处置. 污泥; 委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置. 噪声; 施工期; 设备噪声; 1避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；2在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭；尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；施工机械放置在远离现有教学楼的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）；3加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。桩基工程采用静压桩。4加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。5禁止间22时至次日6时进行施工作业。; 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)表1规定的排放限值. 运营期; 车辆噪声; 车辆禁止鸣笛、限制车速、绿化遮挡; 工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准. 教学活动噪声; 安装室内小广播. 设备噪声; 消声、减震措施. 其他措施; 运营期; /; 1项目在营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。2落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。3加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，以防患于未然。4加强管理，建议选任认真负责的环保专职员工，建立相应的环保专门机构，对厂内各有关环保设施认真维护、保养，充分发挥相关环保设施的净化功能，保证外排污染物达标排放。; 达到环境保护的要求.

建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 £；其他 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 £；间接排放 √；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 £；径流 £；水域面积 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物 £；pH值 £；热污染 £；富营养化 √；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 £；二级 £；三级A £；三级B √ |  |  |  |  |  | 一级 £；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 £； |  |  |  | 拟替代的污染源 £ |  | 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；即有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 £；补充监测 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 £；开发量40%以下 £；发量40%以上 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类 £；Ⅳ类 £；Ⅴ类 £； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 £；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 £ 不达标区 £ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制可减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 £；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动 £；自动 £；无检测 £ |  |  |  |  |  |  | 手动 £；自动 £；无检测 £ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 £； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |