# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈连球 | 联系人 |  | 秦宇昆 |  |
| 联系电话 | 13887766135 | 邮政编码 |  | 653400 |  |
| 通讯地址 | 云南省玉溪市新平县富春街道办33号 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新平县城新平大道延长线 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉溪市发展和改革委员会 | 批准文号 |  | 玉发改社会【2016】268号 |  |
| 建设性质 | 迁建 | 行业类别及代码 |  | Q8370疾病预防控制中心 |  |
| 总投资 （万元） | 2199 | 其中：环保投资（万元） | 48.65 | 环保投资占总投资比例（%） | 2.2 |
| 占地面积（m2） | 6666.67 | 绿化面积(m2) |  | 2966.11 |  |
| 评价经费(万元) | / | 预计投产时间 |  |  |  |
| 建设内容及规模 1.1项目由来 新中国成立后，1952年玉溪地委下派抗疟大队进入新平，1953年成立了新平县卫生防疫站，2002年更名为新平县疾病预防控制中心。新平县疾病预防控制中心自成立以来，原有设施一直未得到很好的改善，服务、实验及办公条件十分简陋，办公场所十分拥挤、布局不合理、交通拥挤、堵塞已成为制约和影响服务工作水平及突发公共卫生事件应急处理能力提高的主要因素。此外，自2003年非典疫情以后，国家和省对各地疾病预防控制机构的建设提出了具体要求，根据国家计委、卫生部关于《疾病预防控制机构建设指导意见》，云南省卫计厅提出进一步调整疾病预防控制体系和传染病院建设方案。 为贯彻落实国家及省对加强和完善疾病预防控制体系建设工作的要求，新平县疾病预防控制中心拟实施整体搬迁建设项目。项目已编制《可行性研究报告》及《水土保持报告》，并取得可研批复（玉发改社会【2016】268号）（附件2 玉溪市发展和改革委员会文件）以及水保批复（附件3水土保持批复）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号令）和《云南省建设项目环境保护管理规定》，建设项目应履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号）之规定，本项目应编制环境影响报告表。受新平县疾病预防控制中心的委托，由煤炭科学技术研究院有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（附件1委托书）。为此，我单位环评技术人员在现场踏勘、环境状况调查、资料收集以及认真分析工程内容等工作基础上，编制出了本项目环境影响报告表。经审查批准后，作为环境保护审批部门和环保工程设计的科学依据。 1.2项目概况 1.2.1地理位置及交通 本迁建项目拟建于新平县城新平大道延长线。项目所在地交通便利，地理位置优越（附图1项目地理位置图）。 1.2.2征地、拆迁 原项目区所在地目前已被列入新平县城“棚户区”改造范围，搬迁后构建筑物交由政府。 本项目占地面积6666.67平方米（合10.00亩），规划用地性质为公共用地。根据现场勘查，目前该项目用地上种植果树。该项目选址符合新平县规划要求，不存在征地拆迁和移民安置等问题。 1.2.3项目组成及建设规模 本项目按照建设标准的规定，根据实际需要和现有基础，项目规划用地面积6666.67平方米（合10.00亩），总建筑面积3997.59平方米，建筑形式为六层框架结构，同时配套建设污水处理设施及垃圾收集设施。 本项目建成后将成为集业务用房、保障用房、基本实验用房、中心用房为一体的设施齐全、功能先进的疾病预防控制中心。 项目组成内容详见表1-1。 表1-1迁建项目组成一览表 工程组成; 项目名称; 规模; 备注. 主体工程; 综合楼1栋，内设业务用房、保障用房、基本实验用房、中心用房; 建筑面积3997.59m2; 6层，框架结构. 公用工程; 机动车停车位（地上）; 49个; /. 非机动车停车位; 23个. 项目区道路; 道路场地4014.37m2; 水泥硬化. 公厕; 6个; 每层1个. 备用发电机; 位于综合楼旁独立密闭房间内，设置30KW的备用柴油发电机。; /. 环保工程; 化粪池; 1个，容积为10m3; /. 污水处理站; 处理能力6m3/d; /. 污水预处理收集桶; 若干; /. 固废收集桶; 若干; /. 危废暂存间; 1间，面积为5㎡; 水泥硬化，防渗。. 垃圾收集池; 1个，容积为5m³; /. 绿化; 2966.11m2; /. 1.3总平面布置及功能分区 1、总平面布置 根据以上设计原则及用地现状，在场地中部布置疾病预防控制综合楼，呈“一”字型，长39.80米，宽20.20米，西北侧预留二期建设用地。建筑与室外场地和其它用房融为一体，内外空间相互渗透。场地退让新平大道30米为绿线，在场地东南侧设置活动场地及停车位（其中机动车停车位49个，非机动车停车位23个），同时利用场地中部空地作为聚散广场，解决人行、车行及消防通道功能要求。出入口设置在场地的东侧。污水处理设施、备用发电机拟建设于综合楼东侧，垃圾收集设施位于综合楼西侧（详见附图2平面布置图）。 2、业务楼各项功能布置 疾病预防控制中心整体搬迁建设项目综合楼各项功能布置见表1-1。 表1-1 综合楼各项功能布置 用房名称：建筑面积（平方米）. 综合楼; 建筑面积：3997.59平方米. 一层; 诊室、男女体检室、接种等待室（卡介苗接种室、二类疫苗接种室、 二类疫苗接种室、留观室、疫苗暂存、登记室）、X光室（控制室、暗室）、收费室、生化试验室（污洗、采血、更衣）、门卫、发配电室、冷冻室、电梯间、楼梯间、无障碍卫生间、盥洗间、男女卫生间及走道。. 二层; 艾滋病咨询室、计划免疫科办公室、结核病咨询室、美沙酮门诊、候诊室（尿检、诊疗记录录入室、药房）、结核病资料室、应急物资贮备房、易燃易爆物品库房、腐蚀性物品库房、计划免疫科资料室、艾滋病科资料室、电梯间、楼梯间、男女盥洗卫生间及走道。. 三层; 健康档案管理室、地方病资料室、健康教育物资仓库、健康教育资料室、传染病资料室、慢病资料室、电梯间、楼梯间、男女盥洗卫生间、健康教育科咨询室、急性传染病咨询室、传染病处理室1，2、传染病宣教室、疫情监测与报告管理室、慢病咨询室、走道。. 四层; 数据整理室、计划免疫实验室（更衣室、淋浴室、洗污室、污物存放间、试剂、清洗间）、疟疾检验室（更衣室、淋浴室、洗污室、污物 存放间、试剂、清洗）、碘盐监测实验室（更衣、试剂、清洗）、宣教培训室、档案中心、风险评研讨室、电梯间、楼梯间、男女盥洗卫生间及走道。. 五层; 镜检实验室（更衣室、更鞋室）、接种室、培养室、PCR室药敏室、污洗室、污物存放间、解剖间（接收、初检室）、血清实验室、缓冲间、 准备室、（试剂间、洗消间、男女淋浴室）、鼠笼、空气净化机房、数据整理室、储物室、CD4实验室、确认实验室、艾滋病实验室（等候室、咨询室、采血室）、空调机房、电梯间、楼梯间、无障碍卫生间、盥洗间、男女卫生间及走道。. 六层; 普通仪器室、原子吸收仪器室、原子荧光仪器室（气瓶室）、气相色谱室、液相色谱室、试剂存放间、微生物实验室准备间、清洗灭菌室、试剂存放间、空气净化机房、接种室、培养间、污物存放间、污物清洗间、理化实验室、（洗涤）、样品室、缓冲室、消化处理室、天平室、电梯 间、楼梯间、男女盥洗卫生间及走道。. 屋顶层; 上人屋面. 详见本项目平面布置图（附图2平面布置示意图）。 1.4服务范围 项目建成后将成为集传染病监测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检查、儿童预防接种、行政办公于一体的疾病控制和公共卫生监测机构（附件4医疗机构执业许可证）。艾滋病、传染病等只进行咨询，不进行试验、治疗等，新平县疾病预防控制中心每天服务人数约为30人。 1.5主要实验室设备 项目主要实验设备详见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 1; 电热恒温培养箱; HH．B11.360、DNP-9052型; 2; 原有. 2; 隔水式恒温培养箱; GNP-9270、GNP-9080; 2; 原有. 3; 电热干燥培养箱; HG303-3; 1; 原有. 4; CO2培养箱; MODEL5410; 1; 原有. 5; 霉菌培养箱; MJP-150; 1; 原有. 6; 电热恒温隔水式培养箱; SGSP-02; 1; 原有. 7; 生物安全柜; ESCO LA2-4A1; 1; 原有. 8; 生物安全柜; HFSafe-1200; 1; 原有. 9; 生物安全柜; 3AC-1300llA2; 1; 原有. 10; 立式灭菌器; LMQR; 1; 原有. 11; 立式压力蒸汽灭菌器; LS-B50L; 1; 原有. 12; 手提式压力蒸汽灭菌器; YXQ.SG41.-280、YXQ.SG41.280; 2; 原有. 13; 压力蒸气灭菌器; MSL.N-50L; 1; 原有. 14; 立式电热压力蒸汽灭菌器; YXQ-LS-50SII; 1; 原有. 15; 奥林巴斯显微镜; CX21FS1、WF15X; 2; 原有. 16; 落射荧光显微镜; XSY-1; 1; 原有. 17; 显微镜; CX21型; 1; 原有. 18; PH100系列生物显微镜; 2B41L-1PL; 1; 原有. 19; OLYMPUS显微镜; CH20; 1; 原有. 20; 科龙空调; KFR-71W/VD-E4、KFR-32GW/VQ、KFR-32CW/UQ(K1); 3; 原有. 21; 兰花冰箱; BCD-172; 1; 原有. 22; 荣事达冰箱; BCD-256CR; 1; 原有. 23; 透明立式冷藏柜; L-276; 1; 原有. 24; 美的冷柜; LC-200GWM; 3; 原有. 25; 容声电冰箱（样品柜); BDC190W、BCD-161B/HC; 2; 原有. 26; 卧式双层冷藏冷冻柜(样品）; BC/BD-2255B; 1; 原有. 27; 海尔冰箱; BCD268、BCD-509WF、BCD-215/E/B; 3; 原有. 28; 澳柯玛免疫冰箱; BC-180; 1; 原有. 29; 西冷牌冷冰箱; YC-260L; 1; 原有. 30; 容盛冰箱; YCD-258; 1; 原有. 31; 丹麦卧式冰箱; MK304; 1; 原有. 32; 丹麦冰柜; MF114; 1; 原有. 33; 三洋冰柜; SCF2850; 2; 原有. 34; 澳柯玛卧式冰箱; BC-180; 3; 原有. 35; 原子吸收分光光度计; AAS400; 1; 原有. 36; 可见光分光光度计; 723N型; 1; 原有. 37; 电热鼓风干燥箱; CS101-3D、DHG9246A; 2; 原有. 38; 高速离心机; LG10-2.4A; 1; 原有. 39; 低速自动平衡微型离心机; LD24-0.8; 1; 原有. 40; 台式高速离心机; TGL-16G; 1; 原有. 41; 电热恒温水浴箱; SHHW.21、HH.W21.600; 2; 原有. 42; 尿液分析仪; 优利特220B; 1; 原有. 43; 泵吸式甲醛分析仪; Z-300P; 1; 原有. 44; 洗板机; ELX-50; 2; 原有. 45; 电子分析天平; AB104; 1; 原有. 46; 酸度计+磁力搅拌器; PHS-3B; 1; 原有. 47; 电导率仪; DDS-307; 1; 原有. 48; 纯水机; AkcD-uv-1824; 1; 原有. 49; 箱式电阻炉; SX-10-12; 1; 原有. 50; 酶标仪; ELX808T、安图斯2010型; 2; 原有. 51; 血红蛋白仪; xk-2; 1; 原有. 52; 气象色谱; GC-2014C; 1; 原有. 53; 实验室PH计; PHSJ-5型; 1; 原有. 54; EG系列微控数显电热板; EG37B; 1; 原有. 55; 电热蒸馏水器; YN-ZD-2-20; 1; 原有. 56; 离心沉淀器; Feb-80; 1; 原有. 57; 海尔立式超低温保存箱; DW-86L386; 1; 原有. 58; CD4流式细胞仪; FACSCount; 1; 原有. 59; 梅毒旋转振荡仪; /; 1; 原有. 60; 兆度计; ZD-Ⅱ型; 1; 原有. 61; 肺功能仪; 捷斯特H1-101; 1; 原有. 62; 五合-多功能环境监测仪; FLUK975; 1; 原有. 63; 微电脑便携式数字粉尘仪; P-5L2G; 1; 原有. 64; 全向智能场强仪; H-2A; 1; 原有. 65; B型通用声级计; HS5633B; 1; 原有. 66; 隔水式电热恒温箱; PYX-DHS-40×50-BS; 1; 原有. 67; 离心沉淀机; LDZ-2型; 1; 原有. 68; 医用B型超声诊断仪; LOGIQα100; 1; 原有. 69; 自动分析心电图机; FCP-215; 1; 原有. 70; 电热恒温水槽; DK-420; 1; 原有. 71; 小型振荡器; KJ-201-BS; 1; 原有. 72; 热空气消毒箱; /; 1; 原有. 73; DR机; PLD8900; 1; 新增. - 1.6主要药品 项目实验室所用试剂及年用量主要有： 一、检验科 固体试剂年用量为814.425g。 二、性病艾滋病科 1、HIV抗体检测试剂盒： 酶法：96人份/盒×12盒；快速：30人份/盒×15盒； 2、梅毒抗体检测试剂盒； 40人份/盒×25盒 三、免疫规划科 1、麻疹抗体检测： 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒：48人份/盒×2盒； 麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒：96人份/盒×5盒 2、风疹抗体检测： 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒：48人份/盒×2盒 3、乙肝检测： 乙肝表面抗原检测试剂盒：96人份/盒×5盒； 乙肝表面抗体检测试剂盒：96人份/盒×5盒 四、结核病预防科 1、抗酸染液：300人份约每种1000mL； 2、75%酒精：2000mL； 3、95%酒精：2000mL 五、质管科 消毒灵粉剂：45Kg 1.7公用设备 1.7.1供电 本项目供电电源就近从市政供电电网引来380/220V三相四线制电源供电，备用电源采用中心自备柴油发电机供给，柴油发电机容量预估为150KW，供电电源除消防设备采用双电源自动切换开关末端切换外其余负荷均不采用。有特殊要求的，应配备不间断电源。供电可以满足项目建成后使用。 1.7.2给排水 （1）给水系统 项目处在城镇供水范围，可从已建给水主干管（DNl00）接入管线以保证给水要求。 （2）排水系统 城镇内道路有排水系统埋设，设有雨水、污水管道，本次将依托已建的雨、污系统进行项目区的雨污水系统的布置。生活污水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。 - 1.7.3消防 本建筑按二级耐火等级进行设计。按《建筑设计防火规范》的要求，建筑物周围设消防通道，利用建筑四周区域道路，为消防车进出提供交通应急条件。同时设计消防给水系统，室外消火栓与建筑物均匀分布，确保消防用水量。据防火规范在院内设置消火栓，室外消火栓与生活给水管网合用，并按单距不大于120m设置室外地上式消火栓，保护半径不大于150m。 1.8生产制度及劳动定员 - 1.8.1劳动定员 新平县疾病预防控制中心核定事业编制42名，财政供养编外人员3名，下设6个股室。迁建项目不新增人员。项目区无食堂及宿舍，员工均不在项目区食宿。 - 1.8.2工作制度 本项目年工作时间250天，每天工作8小时。 - 1.9建设项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-3。 表1-3项目主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 规划用地总面积; ㎡; 6672.93. 2; 建筑占地面积; ㎡; 686.52. 3; 总建筑面积; ㎡; 3997.59. 6; 道路场地面积; ㎡; 4014.37. 7; 绿地面积; ㎡; 2966.11. 8; 建筑密度; /; 10.30%. 9; 绿地率; /; 8.69%. 10; 容积率; /; 0.6. 11; 机动车停车位; 个; 49. 12; 非机动车停车位; 个; 23. 13; 总投资; 万元; 2199. 1.10环保投资 项目总投资2199万元，环保投资为48.65万元，占总投资的1.7%。环保投资估算见表1-4。 表1-4 环保设施投资估算表 项目; 环保设施; 规模; 投资（万元）. 废气; 微生物实验室废气; 生物安全柜; 2个; 1.5. 负压罩; 2个; 1.5. 各实验室废气; 安装带过滤装置的通风橱; 9个; 5. 各实验室废气; 排风换气系统; 9套; 5. 备用发电机废气; 排气筒; 4.5m; 0.5. 废水; 雨水; 雨水管网; 1套; 2.5. 生活污水; 污水管网; 1套; 2.5. 化粪池; 1个，容积为10m³; 2. 实验废液; 收集桶; 2只; 0.05. 综和废水; 污水处理站; 1个，处理规模为6m³/d; 20. 固体废物; 一般固废; 垃圾收集池; 1个，容积为5m³; 1. 一般固废收集桶; 若干; 1. 危险固废; 危险固废暂存间; 1间，面积为5㎡; 1. 危险固废收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 设备设置于房间内、安装减震垫、消声器、软接头等; 1. 绿化; 2966.11㎡; 6. 合计（万元）; 48.65. |
| 根据建设项目环境保护管理条例，“建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。” 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原项目概况 新平县疾病预防控制中心位于新平县富春街38号，总建筑面积2860㎡，有办公大楼2幢，检验大楼1幢，实验大楼1幢。设置科室：行政办公室、后勤科、性病艾滋病麻风病控制科、传染病控制科、结核病控制科、计划免疫科、慢性病管理科、健康教育科、检测检验科。主要职能：接受卫生计生行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。新平县疾病预防控制中心核定事业编制42名，财政供养编外人员3名，下设6个股室。由于原项目建设较早，未办理任何环评及验收手续。 2、污染治理措施及污染物排放 (1)废水：根据业主多年运营经验，项目废水产生量为3m³/d，900m³/a。CODCr0.054t/a，NH3-N0.0135t/a。根据现场勘查，项目实验室产生的实验废液通过使用消毒灵消毒，再经高压灭菌锅灭菌后排入污水处理站处理。项目产生的办公冲洗废水、卫生间废水经化粪池处理后排入污水处理站处理。污水处理站规模为5m³/d，污水处理站采用“调节池+生物接触氧化+ClO2接触消毒池”处理工艺，此工艺能保证出水常规指标达标，又可保证各种病菌指标达标。 项目的废水处理工艺见图1-5。 实验废液 灭菌消毒处理 生活污水 化粪池 格栅 调节池 生物接触氧化池 沉淀池 ClO2接触消毒池 市政管网 污泥浓缩池 消毒杀菌处置后与医疗固废一起交由资质玉溪易和环境技术有限公司单位处置 图1-5 废水处理工艺流程图 通过以上处理措施外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理排放标准，排入市政污水管网，再进入新平县污水处理厂处理。项目使用的X光机会产生显影废液，产生量为0.012t/a，显影废液收集后交由资质单位处置。 (2)废气：废气主要有微生物实验室含菌废气、理化实验室含有机溶剂废气和化学反应废气。微生物实验室废气和理化实验室废气通过高效过滤后从屋顶排放。现有项目产生的废气通过采取相应防治措施后排放，对外环境影响较小。 (3)噪声：噪声源主要来自污水处理站的水泵运行噪声、通排气风机噪声、进出车辆噪声。通过采取设备设置于设备房、基座设置减震垫、安装消声器、安装软接头等防治措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)中2类标准。 (4)固废：生活垃圾收集后，由新平县环卫部门统一处置；不同类型的医疗废物、实验废物使用不同的收集储存容器收集储存，用专用收集储存器材分类收集后密封储存，并贴上标签，暂存于危废暂存间，交由玉溪易和环境技术有限公司处置。新平县疾病预防控制中心与玉溪易和环境技术有限公司签订有危险废物处置合同（附件5 固废处置合同），委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。通过采取以上措施后，项目产生的固体废物不会对环境造成大的影响。 3、存在的环境问题 根据现场踏勘，原有项目产生的废水经自建的污水处理设施处理后排放，产生的固体废物均能够妥善处置，产噪设备较少，排放的废气量也较小，对区域环境影响不大。搬迁后，原有项目对环境的影响将消除。但是，原项目使用的二氧化氯制取原料（次氯酸钠、盐酸）、X光机、污水处理设施残留的污泥如果处置不当，将会对环境造成影响。 （1）原项目污水处理设施采用二氧化氯器进行消毒，二氧化氯使用次氯酸钠、盐酸制取，盐酸与氯酸钠发生化学反应生成二氧化氯与氯气，再通过水射器吸入投加到所需消毒的水体中。盐酸为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。氯酸钠常温下为无色结晶或白色颗粒，无气味，有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。 本项目搬迁后，盐酸、氯酸钠若未进行妥善处置，一旦发生泄漏，将会对环境产生二次污染。 （2）原项目区放射科设置一台X光机。本项目搬迁后，原有X光机废弃，不再使用。 （3）因废水中含有病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了化粪池、污水处理站污泥中，使污泥也具有了传染性，《国家危险废物名录》将其列为危险废物。 本项目搬迁后，如若未对化粪池、污水处理设施的污泥进行清掏、清理、无害化消毒处置，并且未及时将污泥交由交由资质单位处置，残留的污泥一旦泄漏，将会对环境造成影响。 （4）X光机产生的显影废液属于危险废物。 |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 新平县位于云南省中部偏西南，地处哀牢山中段东麓，在北23°38′15″-24°26′05″、东经101°16′30″-102°16′50″之间。东与峨山彝族自治县毗邻，东南与石屏县接壤，南连元江哈尼族彝族傣族自治县，西南接墨江哈尼族自治县，西与镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县相接，北隔绿汁江与双柏县相望。 2.1.2地形、地貌、地质 新平县地处滇中高原南部，属高原地貌。由于断层陷落及河流切割等外力的作用，在境内形成平坝。中山、高山和零星丘陵四类不同的地貌景观。境内主要河流由西北向东南流淌，山脉纬向和经向构造均有，地势呈北高南低的姿势。境内最高海拔3137.6m，最低海拔为422m。县内山峰林立，沟壑纵横，地表崎岖，中山侵蚀溶蚀地貌普遍发育；起伏不平的构造形成了丘陵。坡地、裸岩、陡峭等错综复杂，丰富多彩的地貌景观，属典型的山区县。 2.1.3气候、气象 新平县属温带气候区，局部气候受海拔影响，形成河谷高温区、半山暖温区、高山寒温区三个气候类型。项目区属于半山温区，年平均气温17.4℃，夏季平均温度21.6℃，冬季平均温度11.5℃。年最高气温32.8℃，年最低气温1.3℃，年降水量869毫米，总日照时数2838.7小时。无霜期316天。平均相对湿度74%，盛行风向为西南风，风频率为71%。 2.1.4水文、水系 项目区西高东低，场区北面有一箐沟，地表水顺箐沟自西向东流下，向东约1200m汇入平甸河。 平甸河属红河水系元江流域小河底河一级支流，发源于新平台子阱、磨盘山、畜牧场等处。由南向北经他拉、古城后折流向东纵贯新平坝子，到麻栗树村后进入平甸河水库，水库泄水一直向东在岔河村与亚尼河汇合，至大开门坝分田汇入小河底河，最后在元江县注入红河。该河在新平县境内全长63.5km，集水面积903km2，总落差1214m，河床宽8～20m，平均比降1.91%。 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，平甸河（新平县城至大开门段）水功能区划为Ⅲ类保护目标，水体功能为工业用水、农业用水、一般鱼类保护，水质执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。平甸河水库水体功能为农业用水、一般鱼类保护，水质执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 项目区水系图详见附图3。 2.1.5植被及生物多样性 新平县境内有高等植物219科762属1402种，有国家一级保护植物伯乐树、二级保护植物水青树、三级保护植物翠柏等；兽类75种，禽类153种，两栖爬行类45种，昆虫类130余种，其中有一级保护动物绿孔雀、二级保护动物白鹇等。 本项目位于新平县城新平大道延长线，项目区范围内无国家及地方保护性动植物。

# 3、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 3.1环境空气质量 根据新平县环境监测站对城区（新平一小）2016年10月25日~10月30日的环境空气监测结果，如表3-1。 表3-1 新平县县城环境空气质量监测数据一览表 监测日期 测点/项目; 新平一小. 二氧化硫（mg/m³）; 二氧化氮（mg/m³）; PM10 （mg/m³）; PM2.5 （mg/m³）. 2016年10月25日; 0.006; 0.011; 0.016; 0.011. 2016年10月26日; 0.009; 0.010; 0.013; 0.006. 2016年10月27日; 0.009; 0.009; 0.015; 0.007. 2016年10月28日; 0.009; 0.009; 0.020; 0.011. 2016年10月29日; 0.005; 0.007; 0.01; 0.005. 2016年10月30日; 0.008; 0.008; 0.017; 0.012. GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准; 0.5; 0.2; 0.15; 0.075. 由表3-1可知，城区（新平一小）环境空气质量满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。本项目位于新平县城新平大道延长线，本项目位于新平一小西南方，距离为3km，环境空气类比新平一小可行。本项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。 3.2地表水环境质量 项目区域主要水体为平甸河，根据云南省地表水水环境功能区划（2010～2020），平甸河（新平县城至大开门段）水功能区划为Ⅲ类保护目标，水环境功能为工业用水、农业用水、一般鱼类保护，水质执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 根据新平县彝族傣族自治县环境监测站对平甸河他拉河桥进行了水质监测，监测时间为2015年2月5日~2月12日，监测结果见表3-2。 表3-2 平甸河水质监测结果统计 序号; 测点 项目; 平甸河; Ⅲ类水标准; 评价结果. 他拉河桥; —; —. 1; 水温; 18.0; —; —. 2; pH; 7.98; 6～9; 达标. 3; 溶解氧（mg/l）; 8.2; ≥5; 达标. 4; 高锰酸盐指数（mg/l）; 2.7; ≤6; 达标. 5; 化学需氧量（mg/l）; 8.0; ≤20; 达标. 6; 五日生化需氧量（mg/l）; 2; ≤4; 达标. 7; 氨氮（mg/l）; 0.265; ≤1; 达标. 8; 总氮（mg/l）; 1.27; ≤1; 超标. 9; 总磷（mg/l）; 0.05; ≤0.2; 达标. 10; 铜（mg/l）; 0.05; ≤1.0; 达标. 11; 锌（mg/l）; 0.05; ≤1.0; 达标. 12; 氟化物（mg/l）; 0.4; ≤1.0; 达标. 13; 硒（mg/l）; 0.0003; ≤0.01; 达标. 14; 砷（mg/l）; 0.0002; ≤0.05; 达标. 15; 汞（mg/l）; 0.00001; ≤0.0001; 达标. 16; 镉（mg/l）; 0.001; ≤0.005; 达标. 17; 六价铬（mg/l）; 0.004; ≤0.05; 达标. 18; 铅（mg/l）; 0.01; ≤0.05; 达标. 19; 氰化物（mg/l）; 0.004; ≤0.2; 达标. 20; 挥发酚（mg/l）; 0.003; ≤0.005; 达标. 21; 石油类（mg/l）; 0.01; ≤0.05; 达标. 22; 阴离子表面活性剂; 0.05; ≤0.2; 达标. 23; 硫化物（mg/l）; 0.005; ≤0.2; 达标. 24; 粪大肠菌群（个/l）; 1100; ≤10000; 达标. 由监测结果可知，平甸河他拉河桥监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，超标原因可能为沿途生活污水的汇入。 3.3环境噪声 项目区位于新平县城新平大道延长线，属于商住混合区，项目区及周边无产噪大的工厂、企业。根据现场实测，项目区噪声值昼间为44.3～46.9dB(A)之间，夜间噪声值为42.2～44.5dB(A)之间，项目区声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准要求。 3. 4生态环境现状 经现场踏勘，项目区植被主要为农作物，果树以及道路景观绿化植被，选址区域内无风景名胜、自然保护区、无国家文物保护设施和国家珍稀动植物，没有需要特殊保护的生物和植被，生物多样性单一。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标详见表3-3（附图4项目与外环境关系图，附图5现场照片）。 表3-3 主要保护目标 环境要素; 保护名单; 方位及距离; 人口; 保护目标. 水环境; 平甸河; 东北面1200m; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》III标准. 环境空气; 纳溪村; 东南面100m; 360; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 小新村; 北面185m; 280. 新平县中医院; 东北320m; 100. 声环境; 纳溪村; 东南面100m; 260; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 小新村; 北面185m; 280. 新平县中医院; 东北320m; 100.

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位: mg/m³ 执行标准; 污染物; 年平均; 日平均; 1小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; TSP; 0.20; 0.30; /. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. CO; /; 4.00; 10.00. PM2.5; 0.035; 0.075; /. 4.2地表水 根据云南省地表水水环境功能区划（2010～2020），平甸河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，主要项目指标见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH值; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; TP; TN; NH3-N; 石油类类; 溶解氧; 粪大肠 菌群*. Ⅲ类水标准; 6～9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1; ≤1; ≤0.05; ≥5; ≤10000. *单位：个/L. 4.3声环境 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准名称及代号; 取值时间; 噪声值. 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4废水排放 目前项目区市政污水管网未接通，废水按2种情况考虑，在能进市政污水管网前。项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。在能进市政污水管网后，项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。主要指标详见表4-4。 表4-4 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 单位：mg/L（pH除外） 序号; 控制项目; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500; 5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出; —. 3; 肠道病毒; 不得检出; —. 5; pH; 6-9; 6-9. 6; COD; 60; 250. 7; BOD; 20; 100. 8; SS; 20; 60. 9; 氨氮; 15; —. 10; 动植物油; 5; 20. 11; 石油类; 5; 20. 12; 阴离子表面活性剂; 5; 10. 13; 色度（稀释倍数）; 30; —. 14; 挥发酚; 0.5; 1.0. 15; 总氰化物; 0.5; 0.5. 16; 总汞; 0.05; 0.05. 17; 总镉; 0.1; 0.1. 18; 总铬; 1.5; 1.5. 19; 六价铬; 0.5; 0.5. 20; 总砷; 0.5; 0.5. 21; 总铅; 1.0; 1.0. 22; 总银; 0.5; 0.5. 23; 总余氯; 0.5; —. 4.5废气排放 施工期：施工扬尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点≤1.0mg/m³。 运营期：运营期备用发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准。见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³. 颗粒物; 120. NO2; 120. SO2; 550. 污水处理站排出的废气应进行除臭处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3要求，标准值见表4-7。 表4-7 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3标准值 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m³）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m³）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 4.6噪声排放 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-8。 表4-8 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4.7固体废物排放 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；医疗固废按照《医疗废物管理条例》要求进行处置，项目医疗固废临时贮存，临时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 |
| 总量控制指标 | 本项目污水产生量为1012.6t/a，疾控中心实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。生活污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，再进入新平县污水处理厂处理。本项目污水排放量1012.6t/a，CODCr0.06t/a，NH3-N0.015t/a。目前，项目区未接通市政污水管网。本项目建议总量控制指标为污水排放量1012.6t/a，CODCr0.06t/a，NH3-N0.015t/a。项目区市政污水管网接通后，总量由污水处理厂统一核定，本项目不再单独设置总量控制指标。本项目发电机为备用，故不设总量控制指标。本项目固废处置率100%。 |

# 5、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 - 5.1.1施工期工艺流程简述 一、原有项目情况 原项目区所在地目前已被列入新平县城“棚户区”改造范围。本次施工不做分析。 二、迁建项目施工期工艺流程简述 1、施工组织 （1）施工交通 本项目施工不需要新修建进场道路，可直接进入施工场地施工。 （2）混凝土配制场所布置 本项目使用商品混凝土，所以不涉及混凝土搅拌场所。 （3）堆料场 本项目堆料场设在施工场地的西南角，此处西南侧有现成的围墙，其余三面建立起围挡围起，以减少扬尘、砂石料流失。 （4）施工营地布置 本项目施工人员基本上为当地工人，加之工程量较小，因此本项目不在施工场地设置施工营地。吃饭依托项目周边饭店，晚上施工结束后回自家住宿。 （5）主要施工机械设备 本项目主要施工机械设备有挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、混凝土输送泵、运输车辆、空压机、装修机械等。 （6）施工时间及施工人数 本项目预计于2017年7月—2018年6月，完成主体工程施工，即施工期为1年，施工时间07:00～22:00；预定施工人数为30人。 2、施工工艺 本项目施工采用机械加人工结合进行施工，具体为基础开挖、支护、基础浇灌、地基回填、场地平整、房屋框架浇灌、墙体支砌、房屋装修。 3、施工工艺流程示意图 本项目主体工程施工流程及产污环节见图5-1。 噪声、粉尘 基础开挖、打桩 基础开挖、打桩 主体工程及配套设施建设 房屋装修、完工整理 地下渗水、土石方 泥浆废水、土石方 泥浆废水、建筑垃圾 建筑垃圾 噪声、粉尘 噪声、粉尘、装修废气 施工人员 图5-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 噪声、粉尘 生活垃圾 生活垃圾 - 5.1.2施工期污染工序及源强分析 1、废气 本项目施工废气主要有燃油废气、施工扬（粉）尘、装修废气。 （1）燃油废气 施工期燃油废气主要来源于运输车辆及其他燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘，NOX、CO及THC等。 （2）施工扬（粉）尘 本项目的施工扬（粉）尘主要来自于平整场地、地基开挖、取土和弃土的运输、建材装卸等施工作业引起的作业扬（粉）尘和风力扬尘；施工形成的裸露地表因风力引起的风力扬尘；以及施工车辆运输时引起的道路扬尘。主要污染物为粉尘，不含有毒有害的特殊污染物质。 粉尘的产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。目前施工机械化程度高，粉尘的产生量较少。湿度大小亦对产生扬尘量大小有影响，雨季的产尘量显然会比干季小得多，尤其是风速大小对粉尘的影响更为显著。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。由于对起尘量的影响因子太多，因而施工期粉尘的排放量很难确定。 （3）装修废气 房屋装修阶段废气主要来自于油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本项目装修所需的油漆耗量和选用的品牌不定；以及装修时间的先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测，但由于本项目装修工程量较小，产生的装修废气量较小。 2、废水 （1）施工废水 项目施工废水主要来自基础开挖地下渗水、施工设备冲洗废水、混凝土工程养护水，建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水。施工废水中含大量的泥沙、水泥等悬浮物，施工废水中SS为1000～2000mg/L，类比同类项目及根据本项目工程量，施工工程用水量约8m3/d。废水产生量按用水量的80%计算，则施工废水产生量约6.4m3/d。 施工废水防治措施：为防治施工废水对外环境水体造成污染以及防止水土流失，施工期通过在场区内设置临时收集沉淀池。将施工废水及雨天泥浆废水进行沉淀处理后上清液回用或用于工地洒水抑尘；施工泥浆废水经沉淀后回用。 （2）生活污水 本项目施工不设施工营地，施工人员不在工地食宿，施工人员生活用水主要为饮用水、洗手、洗脸、如厕用水，因此产生的废水为简单的生活污水，施工期间施工人员可依托周边厕所，施工人员产生的粪便污水不存在直接外排放。项目施工期人员约30人，用水量按20L/d计，用水量为0.6m3/d，污水排放量按85%计则污水产生量为0.51m3/d。施工期通过在场区内设置临时收集沉淀池，生活污水收集后回用。 项目施工期施工废水及生活污水产生量为6.91m3/d，本项目设置1个临时沉淀收集池，容积为8m³。 3、噪声 施工期的噪声主要来自施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期各施工阶段施工机械噪声及不同施工阶段不同车型噪声声级见表5-1。 表5-1主要设备噪声源状况 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声压级dB（A）. 土石方阶段; 反铲挖掘机; 85~95. 打桩机; 95~105. 运输车辆; 85~95. 冲压机; 95. 空压机; 75~85. 大型载重车辆; 90. 底板与结构施工阶段; 混凝土输送泵; 80~100. 振捣器; 90~100. 空压机; 75~85. 电锯; 100. 电焊机; 90~95. 运输车辆; 85~85. 装修、安装阶段; 电钻; 100. 无齿锯; 100. 木工电刨; 90~100. 云石机; 95~100. 角向磨光机; 95. 轻型运输车辆; 75. 4、固体废物 （1）土石方 根据项目水土保持方案报告表中的分析计算，本项目共开挖土石方3670m3（其中剥离表土1150m3），总回填土石方5200m3，不足部分土石方2680m3，主要为场地平整回填和绿化覆土回填，来源为从该片区其它项目调入或外购。剥离表土临时堆放于表土堆场，作为后期绿化覆土，不产生弃方。 因此本项目填方量大于挖方量，项目建设时无弃土产生，项目所有外调土石方均来自该片区其他项目调配或合法取土场取土。 （2）建筑垃圾 项目施工产生的建筑垃圾按0.03t/m2，预计产生建筑垃圾40t。产生的建筑垃圾通过分类收集，可回用部分回用，不可回用部分拉至城建部门指定场所堆放。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，施工高峰期每日30人，施工期产生的生活垃圾量为15kg/d，经收集后送至垃圾收集点，由新平县环卫部门统一处置。 ## 5.2运营期工程分析 - 5.2.1运营期污染工序简述 1、疫苗科室工作流程 流行性感冒疫苗接种主要针对成人及3岁以上儿童，首先认真阅读接种注意事项，如果身体有何不适请告知医生，适宜接种的健康人群进入接种登记台，告知健康状况。然后进入接种室，出示接种牌，再次告知健康状况，进行接种；接种后进入休息区域休息30分钟，有不适反应及时告知接种医生，无特殊不适就可以离开。发热、急性感染、慢性病急性发作者推迟接种，详情请咨询医生，疫苗成分过敏及孕妇不接种。流行性感冒疫苗接种周期为每年接种1次。 2、实验室检测工作流程 实验室检测工作流程为：首先客户在各业务科室委托样品，业务科室与客户确认样品、检验项目及依据，然后签订检验委托合同，样品经登记、标识后流转实验室，客户确认样品留样、标识、签字，不符合检验样品返回各业务科室。然后实验室收样标识、登记，并制备样品。实验室根据检测项目标准进行检验，实验人员填写相关记录，再交由复核人员复核，记录不合格的由实验人员再次填写相关记录，检验不合格的进行复检。复核人员复核通过后编制正式报告，报告编写完成后授权签字人荷或授权签字代理人签发，签发完送进质量管理科审核、登记、盖章。最后返回各业务科室，客户在各业务科室检验报告并登记。检验报告的副本归档管理。紧急突发事件样品可以直接交由实验室开始处理。 3、健康证办理流程 健康证办理流程：首先持本人（身份证）在健康证办证厅采集数码证件影像，然后打印体检表，拿着体检表到收费室办理划价收费，交完费后在各体检室分别进行一下体检项目：内科体检室（体检常规内科、皮肤科项目）、检验一室（甲型肝炎、戊型肝炎lgM抗体测定）、检验二室（伤寒杆菌、痢疾杆菌肛拭培养项目）、X光室（检查结核病项目）。体检完毕后在健康证办证厅领取健康证。流行性感冒疫苗接种流程见图5-2，实验室检测（验）工作流程图见图5-3。健康证办理流程见图5-4。 成人及3岁以上儿童 认真阅读接种注意事项/身体有何不适请告知医生。 发热、急性感染、慢性病急性发作者 推迟接种，详情请咨询医生 每年接种1次 疫苗成分过敏 孕妇 不接种 适宜接种的健康人群 进入接种登记台，告知健康状况。 进入接种室，出示接种牌，再次告知健康状况，进行接种。 进入休息区域休息30分钟 有不适反应及时告知接种医生 无特殊不适方可离开 图5-2流行性感冒疫苗接种流程图 图5-3 实验室监测（验）工作流程图 图5-4 健康证办理流程 \\ \\_ .---(') o( )_-\_-4 本项目运营期间主要污染源和污染因子识别表见5-2。 表5-2主要污染源和污染因子识别 污染源分类; 污染来源; 主要污染因子. 废气; 疾控中心~微生物实验室; 各种病原菌. 疾控中心~理化实验室; 各种挥发化学试剂及相互反应产生的废气. 污水处理站; 异味（H2S、NH3）. 废水; 疾控中心实验室; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群. 办公及门诊废水、卫生间废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群. 噪声; 设备噪声（水泵、风机、柴油发电机等）; 噪声. 固废; 业务楼; 生活垃圾. 疾控中心; 医疗废物. 污水处理站; 污泥（危险废物）. 项目运营期产污节点及处置方式详见图5-5。 新平疾控中心 生活垃圾 实验废水 经垃圾桶及垃圾池收集后委托环卫部门清运，运往垃圾填埋场进行安全填埋 医疗固废 医疗废物集桶 委托资质单位处置 生活污水 化粪池 市政污水管网 二氧化氯发生器 污 泥 消毒杀菌 图5-5产污节点及处置方式图 二氧化氯消毒处理 余氯监测仪 医疗固废暂存间 新平县污水处理厂 污水处理站 消毒灭菌 - 5.2.2运营期主要污染源强分析 新平县疾病预防控制中心核定事业编制42名，财政供养编外人员3名，下设6个股室。迁建项目不新增人员。 迁建项目产生的污染物有办公生活污水，医疗实验室产生的废水、医疗废物，生活垃圾，含菌废气，含化学试剂废气。 1、废水 本项目运营后，项目产生的废水主要为办公、医疗实验室废水。 （1）项目实验废水 项目疾控中心涉及实验的有6个科室，分别为：性病艾滋病麻风病控制科、慢性病控制科、结核病控制科、传染病控制科、监测检验科、计划免疫规划科。疾控中心实验室产生的废水主要为： ①性病艾滋病麻风病控制科实验室废水 性病艾滋病麻风病控制科只做检测、管理等，不接收病人。实验不涉及废水。实验室检测使用试剂，一般无过期试剂，如过期则按废弃物处理，过期试剂置于专门的、专用的、有标识的医疗废物袋内，在高压蒸汽灭菌器内121℃30min高压蒸汽灭菌处理后，贴上医疗废物相关信息的标签，由本中心专门的工作人员将其暂时存放于中心指定的专门的地方，交由玉溪易和环境技术有限公司处置。 ②慢性病控制科实验室废水 慢性病控制科实验室主要进行寄生虫检验及病媒生物鉴定，实验过程涉及试剂，实验室废水主要为实验废液，实验废液量约为300L/a。一般无过期试剂，如过期则按废弃物处理，过期试剂置于专门的、专用的、有标识的医疗废物袋内，在高压蒸汽灭菌器内121℃30min高压蒸汽灭菌处理后，贴上医疗废物相关信息的标签，由本中心专门的工作人员将其暂时存放于中心指定的专门的地方，交由玉溪易和环境技术有限公司处置。 ③结核病控制科实验室废水 结核病控制科涉及实验为痰检室实验，开展实验项目痰标本分枝杆菌培养（所用试剂为酸性Ⅱ型罗氏培养管（成品））以及结核分枝杆菌及利福平耐药核酸扩增检测（所用试剂为荧光PCR试剂盒（成品））。不涉及废水，一般无过期试剂，如过期则按废弃物处理，处理方法为置于专门的、专用的、有标识的医疗废物收集桶内，消毒灵浸泡后高压灭菌。最终处理为玉溪易和环境科技有限公司处置。 ④传染病控制科实验室废水 传染病控制科涉及实验为鼠疫强毒实验，实验项目为鼠疫细菌学监测及鼠疫间接血凝试验，鼠疫细菌学监测在赫氏培养基中培养观察，不涉及废水。鼠疫间接血凝试验所用试剂为鼠疫菌F1抗体诊断试剂盒。一般无过期试剂，如过期则按废弃物处理，处理方法为置于专门的、专用的、有标识的医疗废物收集桶内，消毒灵浸泡后高压灭菌。最终处理为玉溪易和环境科技有限公司处置。 ⑤监测检验科实验室废水 监测检验科实验室项目为理化检验项目、生物检验项目及健康从业人员体检。 理化检验项目：1.水中汞、2.水中硒、3.水中砷、4.水中三氯甲烷、四氯化碳、5.水中阴离子合成洗涤剂、6.水中硫酸盐、7.水中硝酸盐氮、8.水中六价铬、9.水中铅、10.水中耗氧量、11.水中氯化物、12.水中氟化物、13.水中溶解性总固体、14.水中总硬度、15.游泳池水尿素、16.食品中次硫酸氢钠甲醛、17.盐碘、18.水中PH值、19.水中色度、20.水中浑浊度、21.水中臭和味、22.水中肉眼可见物、23.水中游离余氯、24.水中二氧化氯、25.水中铝、26.水中氨氮、27.水中挥发酚、28.水中镉、29.水中铁、30.水中锰、31.水中铜、32.水中锌、33.水中氰化物。 微生物检验项目：1. 医疗机构消毒效果检测（菌落总数、染菌量）、2.托幼机构卫生监测检验（菌落总数、大肠菌群）、3.医疗机构污水检验（总余氯、粪大肠菌群、肠道致病菌、霍乱弧菌）、4.公共场所检验（细菌总数、大肠菌群、真菌总数、金黄色葡萄球菌）、5.生活饮用水检验（细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌）、6.食品菌落总数、大肠菌群、肠道致病菌、金黄色葡萄球菌、霉菌及酵母、溶血性链球菌、7. 餐具大肠菌群检验。 健康从业人员体检：1.肠道致病菌、2.HAV、3.HEV、4.HIV 理化检验项目试剂：盐酸、氢氧化钠、硼氢化钾、汞标准物质、氩气、硒标准物质、硫脲、抗坏血酸、砷标准物质、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、异烟酸、乙酸锌、酒石酸、吡唑酮、氯胺T、N,N二甲基甲酰胺、甲基橙、水中氰标准物质、亚甲蓝、酚酞、三氯甲烷、硫酸、95%乙醇、十二烷基苯磺酸钠标镉标准物质准溶液、氨水、铬酸钾、氯化钡、无水硫酸钠、冰乙酸、氨基磺酸胺、百里酚、硫酸银、无水乙醇、硫酸、硝酸盐氮标准物质、二苯碳酰二肼、丙酮、六价铬标准物质、氰化钾（剧毒）、二乙氨基二硫代甲酸银、柠檬酸铵、双硫腙、盐酸羟胺、百里香酚蓝、铅标准物质、甲醇中三氯甲烷四氯化碳混合溶液标准物质、氮气、草酸钠、高锰酸钾、铬酸钾、硫酸银、氯化钠、氯化钾、氟化钠、柠檬酸三钠、水中氟标准物质、无水碳酸钠、乙二胺四乙酸二钠、氯化铵、硫酸镁、铬黑T、锌粒、二乙酰一肟、安替比林、尿素、碘酸钾、碘化钾、可溶性淀粉、草酸、磷酸、硫代硫酸钠、次氯酸钠、苯二甲酸氢钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、四硼酸钠、氯铂酸钾、氯化钴、硫酸肼、环六亚甲基四胺、重铬酸钾、DPD试剂、甘氨酸、铬天青S、乳化剂、溴代十六烷基吡啶、无水乙二胺、铝标准物质、四硼酸钠、硼酸溶液、硫酸锌酒石酸钾钠、碘化汞、氨氮标准物质、硫酸铜、4-氨基安替吡啉、铁氰化钾、溴化钾、酚标准物质、氯化镁、乙炔、镉标准物质、铁标准物质、锰标准物质、铜标准物质、锌标准物质。 微生物检验项目试剂：无水磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、吐温-80、氯化钠、甘氨酸、血琼脂、SCDLP、甘露醇、1%葡萄糖肉汤、草酸钾、氯化钙、杆菌肽纸片、S.F、B.S、H.E、营养琼脂、乳糖胆盐发酵培养基、乳糖发酵培养基、伊红美蓝琼脂、革兰氏染色液、乳糖胆盐培养基、乳糖蛋白胨培养基、革兰氏染色液、HE琼脂、TSI、硫代硫酸钠、SF增菌液、GN增菌液、碱性蛋白胨水、TCBS琼脂、志贺氏菌属诊断血清、沙门氏菌属诊断血清、霍乱弧菌O139诊断血清、孟加拉红培养基、7.5%氯化钠肉汤、血琼脂平板、甘露醇发酵培养基、B-P琼脂基础、EC肉汤、EC-MUG培养基、平板计数琼脂、月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤、BGLB、BPW、SC、TST、HE琼脂、志贺氏显色培养基、麦康凯琼脂、新生霉素、血琼脂平板、志贺氏增菌肉汤、大肠菌群快速检验纸片。 健康从业人员检验项目试剂：志贺氏沙门菌增菌液、HE琼脂、SS琼脂、TSI、Mac琼脂、志贺氏菌属诊断血清、沙门氏菌属诊断血清、甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂、戊型肝炎病毒IgE抗体检测试剂、人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1/2)检测试剂。 实验废水主要为实验废液，年产生量为300L。一般无过期试剂，如过期则按废弃物处理，处理方法为置于专门的、专用的、有标识的医疗废物收集桶内，消毒灵浸泡后高压灭菌。最终处理为玉溪易和环境科技有限公司处置。 ⑥计划免疫规划科实验室废水 计划免疫规划科实验开展实验项目为麻疹，风疹IgM(IgG)抗体检测、乙肝表面抗原检测、乙肝表面抗体检测。实验不涉及废水，一般无过期试剂，如过期则按废弃物处理，处理方法为置于专门的、专用的、有标识的医疗废物收集桶内，消毒灵浸泡后高压灭菌。最终处理为玉溪易和环境科技有限公司处置。过期疫苗逐级收回上报市级统一处理。 疾控中心实验室实验基本未产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，在市政管网接通前，实验废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，在市政管网接通后，实验废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后，排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。 （2）生活污水 ①体检人员卫生冲洗污水 项目年体检量约为5000人次/年，体检人员卫生冲洗用水量按20L/人次计，则体检人员卫生冲洗年用水量为100m3，排水量按用水量的80%计，污水排放量为80m3/a。 ②预防接种门诊冲洗污水 项目每年负责接种人数约4000人次/年，预防接种人员用水量按10L/人次计，则体检人员用水量为40m3/a，排水量按用水量的80%计，污水排放量为32m3/a。 ③职工办公生活污水 项目运营期工作人员45人，用水量按100L/(人·d)计，则日用水量为4.5m3/d，年用水量为1125m3/a。生活污水产生量按照总用水量的80%计，则项目每天生活污水产生量为3.6m3/d,900m3/a。 在市政管网接通前，生活污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，在市政管网接通后，生活污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后，排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。项目运营期项目用排水情况见表5-3。 表5-3 运营期项目用排水情况一览表 （3）项目水量平衡图见图5-6及图5-7。 分类; 用水类别; 用水量; 排水量; 处置方式. 生活污水; 体检人员卫生冲洗污水; 100m3/a; 80m3/a; 市政管网建成前：生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。 市政管网建成后：生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后，排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。. 预防接种卫生冲洗用水; 40m3/a; 32m3/a. 职工生活污水; 1125m3/a; 900m3/a. 小计（m3/a）; 1265; 1012. 绿化用水（2966.11m2）; 1780m3/a; 0m3/a; 用水天数按200天. 实验室废液; 600L/a; 市政管网建成前：实验废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。 市政管网建成后：实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后，排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。. Q=13.9626 慢性病控制科实验室废水 污水处理站，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准 0.0013 监测检验科实验室 0.0012 0.0013 耗0.0001 13 + 0.123 排放 0.0012 4.0504 生活用水 耗0.0001 5.06 4.048 耗1.012 0.123 4.0504 消毒、杀菌 消毒、杀菌 化粪池 绿化用水 耗8.9 图5-6市政管网接通前项目水平衡图 单位：m³/d 8.9 Q=13.9626 慢性病控制科实验室用水 污水处理站，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准 0.0013 监测检验科实验室用水 0.0012 0.0013 耗0.0001 13 + 0.123 排入市政污水管网，再进入新平县污水处理厂处理。 0.0012 4.0504 生活用水 耗0.0001 5.06 4.048 耗1.012 0.123 4.0504 消毒、杀菌 消毒、杀菌 化粪池 绿化用水 耗8.9 图5-6市政管网接通后项目水平衡图 单位：m³/d 8.9 疾控中心废水主要含COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。 本项目综合废水水质参考《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号），未经处理的医院污水水质，废（污）水中污染物浓度见表5-4。 表5-4项目综合废水污染物产生排放情况一览表 项目; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; 粪大肠菌群 （个/L）. 污水浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 经污水处理设施处理前后各污染物产排放统计见表5-5。 表5-5 项目综合废水污染物产生排放情况一览表 污水产生量; 指标; 单位; 污染物; 粪大肠菌群数 （个/L）. CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 1012.6m3/a; 产生浓度; mg/L; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 产生量; t/a; 0.25; 0.10; 0.08; 0.03; /. 排放浓度; mg/L; 60; 20; 20; 15; 500. 排放量; t/a; 0.06; 0.02; 0.02; 0.015; /. 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2; 允许排放浓度; mg/L; 60; 20; 20; 15; 500. 2、废气 项目疾控中心涉及实验的有6个科室，分别为：性病艾滋病麻风病控制科、慢性病控制科、结核病控制科、传染病控制科、监测检验科、计划免疫规划科。本项目运营期的废气主要有实验室产生的含菌废气、有机溶剂及化学反应废气，污水处理站异味、备用发电机废气。 （1）废气产生排放情况 ①性病艾滋病麻风病控制科实验室废气 性病艾滋病麻风病控制科只做检测、管理等，不接收病人。性病艾滋病麻风病控制科实验室废气主要为气溶胶，产生量为60kg/a。气溶胶通过生物安全柜处理，生物安全柜内废气通过内循环处理。 ②慢性病控制科实验室废气 慢性病控制科实验室主要进行寄生虫检验及病媒生物鉴定，不产生废气。 ③结核病控制科实验室废气 结核病控制科涉及实验为痰检室实验，开展实验项目痰标本分枝杆菌培养（所用试剂为酸性Ⅱ型罗氏培养管（成品））以及结核分枝杆菌及利福平耐药核酸扩增检测（所用试剂为荧光PCR试剂盒（成品）），不产生废气。 ④传染病控制科实验室废气 传染病控制科涉及实验为鼠疫强毒实验，实验项目为鼠疫细菌学监测及鼠疫间接血凝试验，鼠疫细菌学监测在赫氏培养基中培养观察。实验过程置于生物安全柜内进行，生物安全柜排风系统设置过滤器，经过滤后从屋顶排放。 ⑤监测检验科实验室废气 监测检验科实验室项目为理化检验项目、生物检验项目及健康从业人员体检。实验废气主要为氩气、乙炔。氩气产生量为30l/a，乙炔产生量为50l/a。排放方式为专用抽气处理。 ⑥计划免疫规划科实验室废气 计划免疫规划科实验开展实验项目为麻疹，风疹IgM(IgG)抗体检测、乙肝表面抗原检测、乙肝表面抗体检测。不产生废气。 本项目实验过程均在实验室中，实验室涉感染性微生物的操作均置于生物安全柜内进行，生物安全柜排风系统设置过滤器，同时要求定期更换滤膜，经过滤后从屋顶排放。实验室含有机溶剂废气和化学反应废气在通风橱中进行，通风橱排风系统中设置高效过滤装置，经过滤后从屋顶排放。 ③污水处理站异味 本项目的污水处理规模较小，污水处理站产生一定的异味废气，主要来自格栅间、调节池、污泥处理单元，成分主要为H2S、NH3，其产生量较小，呈无组织排放。 ④备用发电机 本项目配有功率为30KW的备用柴油发电机组，作为应急备用电源。项目区停电时间不多，因此备用发电机启用次数不多，每月使用时间约1小时。按单位耗油量220g/kW·h计，则发电机耗油量为6.6kg/h，年耗油量约0.079t/a。 根据《中国环境影响评价培训教材》对燃油产生烟气进行经验估算。理论空气需要量的经验公式为： Vo＝0.85×Q/1000＋2 Vy＝1.11Q/1000＋1.0161（a－1）Vo Q：发热值（取9500kcal/kg）； a：空气过量系数（取1.3）； Vo：理论空气需要量（Nm3/kg）； Vy：烟气量（Nm3/kg）； 经计算每燃烧1kg柴油产生的烟气量为13.62m³。 该项目使用燃料为轻质柴油，年使用量为0.079t，则燃油烟气排放量为1076m³/a。根据有关环保手册，轻质柴油的含硫量（<0.2％），每燃烧1kg柴油产生的污染物量为：SO2：4g，NO2：6g，烟尘：0.25g，各污染物产排情况详见表5-6。 表5-6 燃油废气中各污染物产生情况 污染物; 燃油烟气; SO2; NO2; 烟尘. 排污系数（g/kg油）; /; 4; 6; 0.25. 排放量（t/a）; 1076m³/a; 0.0003; 0.0005; 0.00002. 排放浓度（mg/m³）; /; 278.81; 464.68; 18.59. 排放速率（kg/h）; /; 0.039; 0.059; 0.003. 3、固废 （1）生活垃圾 项目的生活垃圾产生量为6.525t/a。产生情况详见表5-7。 表5-7 运营期生活垃圾及一般固废产生情况表 产污点; 产污系数; 人数; 产生量. 职工; 0.5kg/人·d; 45人次/d; 5.625t/a. 体检人员和预防接种人员; 0.1kg/人·次; 9000人次/a; 0.9t/a. 合计; 6.525t/a. （2）危险废物 ①医疗废物、实验废物 项目疾控中心涉及实验的有6个科室，分别为：性病艾滋病麻风病控制科、慢性病控制科、结核病控制科、传染病控制科、监测检验科、计划免疫规划科。性病艾滋病麻风病控制科只做检测、管理等，不接收病人。慢性病控制科实验室主要进行寄生虫检验及病媒生物鉴定。结核病控制科涉及实验为痰检室实验，开展实验项目痰标本分枝杆菌培养（所用试剂为酸性Ⅱ型罗氏培养管（成品））以及结核分枝杆菌及利福平耐药核酸扩增检测（所用试剂为荧光PCR试剂盒（成品））。传染病控制科涉及实验为鼠疫强毒实验，实验项目为鼠疫细菌学监测及鼠疫间接血凝试验，鼠疫细菌学监测在赫氏培养基中培养观察。监测检验科实验室项目为理化检验项目、生物检验项目及健康从业人员体检。计划免疫规划科实验开展实验项目为麻疹，风疹IgM(IgG)抗体检测、乙肝表面抗原检测、乙肝表面抗体检测。 项目运营期产生的医疗废物包括预防接种和结核门诊产生的医疗废物；检验室产生的废培养基、废弃一次性实验用品、废标本、废消毒剂；实验室产生的一次性实验用品及实验药品等。感染性废物产生量约2.5kg/d，损伤性废物产生量约1.0kg/d，实验废弃用品、药品等0.1kg/d。医疗废物、实验废物产生量为1.188t/a。 ②化粪池、污水处理站污泥 化粪池、污水处理站产生的污泥，根据去除1kgCODCr产生2.5kg的污泥计算，本项目COD去除量为0.25t/a，则每年污泥产生量为0.625t/a。 ③废过滤介质 实验室空气过滤器废过滤介质，预计产生量约0.02t/a。 综上，项目共产生危险废物量为1.833t/a。 4、噪声 本建项目噪声主要来自：备用发电机噪声、风机噪声、水泵噪声等。噪声源强见表5-8。 表5-8主要机械设备噪声源强一览表 5、电磁辐射 编号; 噪声源; 源强dB(A); 产生位置; 污染防治措施; 治理后场界dB(A). 1; 备用发电机噪声; 110; 备用发电机房; 备用发电机设置于备用发电机房，备用发电机基座设置减震垫。; ≤60. 2; 水泵; 75～85; 水泵房; 布置于设备房内、基座安装减振垫、墙体隔声。; ≤60. 3; 空调系统、通、排风机组; 70～80; 各实验室; 安装减振垫、墙体和门窗隔声、设置于房间内、送排风管道设置消声器。; ≤60. 本项目X光机用DR机，DR机使用数据成像，不会产生显影废液。按照《中华人民共和国放射性污染防治法》的有关规定，对于本项目放射科搬迁新建，建设方应委托有资质的单位进行X光机室的设计施工，及单独的专项环评，报新平县环保局审批。 项目环保措施见表5-9。 表5-9项目环保措施一览表 序号; 施工期; 环保措施. 1; 废气; 材料要规整堆放，场地要定期洒水降尘，运输散装材料或粉状材料应加盖篷布密闭运输等。. 2; 废水; 根据施工平面，设置临时1个沉淀收集池。施工废水与生活污水经沉淀后回用于喷洒路面、降尘。. 3; 噪声; 根据施工场地合理布局施工设备，大声级施工设备安装减震垫，尽量选用低噪声设备等。. 4; 固废; 土方量采用即挖即填的方式，剥离出来的表土用于后期绿化覆土；建筑垃圾尽可能进行回收利用，不能回收利用部分拉到住建部门指定的地点堆放；生活垃圾统一收集后运送到垃圾填埋场集中处理。. 序号; 运营期. 1; 实验废气; 实验室涉感染性微生物的操作均置于生物安全柜内进行，生物安全柜排风系统设置过滤器，经过滤后从屋顶排放。实验室含有机溶剂废气和化学反应废气在通风橱中进行，通风橱排风系统中设置高效过滤装置，经过滤后从屋顶排放。. 2; 备用发电机废气; 位于备用发电机房，备用发电机废气通过排气筒排放。. 3; 化粪池及污水处理站异味; 化粪池及污水处理站采用地埋式. 4; 生活污水; 项目产生的生活污水经化粪池收集处理后排入污水处理站处理。经污水处理站处理后废水排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。市政管网建成前，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。市政管网建成后，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。. 5; 实验废液; 项目实验废液经消毒灭菌后排入自建污水处理站处理。市政管网建成前，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。市政管网建成后，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。. 6; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处置. 7; 医疗废物、实验废物; 交由玉溪易和环境技术有限公司处置. 8; 设备噪声; 选用噪声较小设备，基座减震，设备设置于设备房。. 9; X光机; X光机采用DR机，DR机使用数据成像。不会产生显影废液。. ### 5.3“以新带老”措施及“三本账” ### 5.3.1迁建项目“以新带老” （1）清除原项目区剩余的盐酸、氯酸钠，其中，盐酸安全转移至项目新区使用，氯酸钠属危险化学物品，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定进行收集后，委托有资质的部门处置。 （2）原有X光机根据相关管理要求报废处置。 （3）对化粪池、污水处理构筑物进行清掏、清理、无害化消毒处置，并且及时将污泥交由交由玉溪易和环境技术有限公司处置。 （4）迁扩建项目淘汰原有X光机，新增一台DR机，从源头上杜绝排放含重金属的显影液。DR机需另行办理环评手续。 （5）X光机产生的显影废液属于危险废物，交由资质单位处置。 ### 5.3.2“三本账” 项目三本账见表5-10。 表5-10 项目三本账 类别; 污染源; 污染物名称; 原有项目（t/a）; 迁建项目（t/a）; “以新带老”消减量; 排放增减量（t/a）; 总排放量（t/a）. 排放量; 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 实验室; 实验室含菌废气; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 实验室; 实验室有机溶剂及化学反应废气; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 污水处理站; 污水处理站异味; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 废水; 业务楼; 废水; 900; 1012.6; 0; 1012.6; 900; +112.6; 1012.6. X光机; 显影废液; 0.012; 0; 0; 0; 0.012; -0.012; 0. 固体废物; 业务楼; 生活垃圾; 6; 6.525; 0; 6.525; 6; +0.525; 6.525. 业务楼; 医疗废物、实验废物; 1; 1.188; 0; 1.188; 1; +0.188; 1.188. 化粪池、污水处理站污泥; 化粪池、污水处理站污泥; 0.6; 0.625; 0; 0.625; 0.6; +0.025; 0.625. 实验室; 废过滤介质; 0.01; 0.02; 0; 0.02; 0.01; +0.01; 0.02.

# 6、原有项目主要污染物的产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 营 运 期 | 业务楼 | 废水 | 900m³/a | 900m³/a |
|  |  | X光机 | 显影废液 | 0.012t/a | 0.012t/a |
| 大气污染物 | 运 营 期 | 实验室 | 实验室含菌废气 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 实验室有机溶剂及化学反应废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站异味 | 少量 | 少量 |
| 固体 废物 | 运营期 | 项目区 | 生活垃圾 | 6t/a | 6t/a |
|  |  | 实验室 | 医疗废物、实验废物 | 1t/a | 1t/a |
|  |  | 化粪池、污水处理站 | 化粪池、污水处理站污泥 | 0.6t/a | 0.6t/a |
|  |  | 实验室 | 废过滤介质 | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 噪声 | 运营期 | 项目区 | 机械设备噪声、进出车辆噪声 | 70～85dB（A） | ≤60dB（A） |
| 对生态环境的影响： 原项目区所在地目前已被列入新平县城“棚户区”改造范围。本报告不做生态影响分析。 |  |  |  |  |  |

# 7、迁建项目主要污染物的产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 施工期 | 施工场地、施工人员 | 施工废水、生活污水 | 6.91m³/d |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 项目区 | 废水量 | 1012.6m³/a |  | 1012.6m³/a |  |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L | 0.25t/a | 60mg/L | 0.06t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.03t/a | 15mg/L | 0.015t/a |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 燃油废气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 装修废气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 运营期 | 项目区 | 气溶胶 | 60kg/a |  | 60kg/a |  |
|  |  |  | 氩气 | 30l/a |  | 30l/a |  |
|  |  |  | 乙炔 | 50l/a |  | 50l/a |  |
|  |  |  | 实验室其他有机溶剂及化学反应废气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 污水处理站异味 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 备用发电机废气 | 1076m³/a |  | 1076m³/a |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 土石方 | 3670m³ |  | 0 |  |
|  |  |  | 剥离表土 | 1150m³ |  | 0 |  |
|  |  |  | 建筑废料 | 40t |  | 40t |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 15kg/d |  | 15kg/d |  |
|  | 运营期 | 项目区 | 生活垃圾 | 6.525t/a |  | 6.525t/a |  |
|  |  |  | 医疗废物、实验废物 | 1.188t/a |  | 1.188t/a |  |
|  |  |  | 化粪池、污水处理站污泥 | 0.625t/a |  | 0.625t/a |  |
|  |  |  | 废过滤介质 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工 场地 | 机械噪声 | 75～105dB（A） |  | 约70dB（A） |  |
|  | 运营期 | 项目区 | 备用发电机噪声、水泵噪声、风机噪声等 | 70～110dB（A） |  | ≤60dB（A） |  |
| 对生态环境的影响： 在工程施工过程中的开挖、回填将对地表产生扰动，造成一定的水土流失；由于工程的建设，植被将受到不可逆的影响而消失。会使占地部分原有土壤结构发生改变，使其性质发生根本性变化。本项目设计尊重当地的城市建筑规划，结合场地现状布局，建设结合当地建筑特色，对提高城市面貌有一定益处。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 8、环境影响分析

- 8.1产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)（修正）中第一类（鼓励类）第三十六条（教育、文化、卫生、体育服务业）中的医疗卫生服务设施建设项目，属于国家鼓励类项目。项目已通过玉溪市发展和改革委员会审核（玉发改社会【2016】268号）。因此本项目建设符合国家和当地产业政策。 - 8.2项目选址及规划符合性分析 本项目所在地规划用地性质为公共用地，本项目已纳入新平县“十三五”规划项目，符合新平县规划要求。 根据《疾病预防控制中心建设标准》(建标127-2009)选址要求，本项目所在地有较好的工程地质条件和水文地质条件；有交通、供电、给排水、通讯等基础设施条件；地形规整，交通方便；周边无化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。项目选址符合疾病预防控制中心选址要求。本项目已经取得新平县住房和城乡建设局的选址意见书（附件6选址意见），项目选址合理。 因此，本建设项目选址合理，符合新平县规划要求。 - 8.3项目平面布置合理性分析 根据以上设计原则及用地现状，在场地中部布置疾病预防控制中心用房，呈“一”字型，长39.80米，宽20.20米，西北侧预留二期建设用地。建筑与室外场地和其它用房融为一体，内外空间相互渗透。场地退让新平大道30米为绿线，在场地东南侧设置活动场地及停车位（其中机动车停车位49个，非机动车停车位23个），同时利用场地中部空地作为聚散广场，解决人行、车行及消防通道功能要求。 污水处理设施、备用发电机拟建设于综合楼东侧，垃圾收集设施位于综合楼西侧。备用发电机、污水处理设施位于综合楼下风向，备用发电机废气，污水处理设施异味对综合楼影响较小。 本项目平面布置基本合理。 - 8.4施工期环境影响分析 - 8.4.1环境空气影响分析 - 施工期废气主要为扬尘、燃油废气、装修废气。 - 1、扬尘影响分析： 施工时通过在施工场地四周建立2m以上高的防尘隔声挡板隔起，使施工场地相对封闭，楼层施工时设置密目网，严格控制施工时间，并采取洒水降尘、运输车辆用帆布遮盖等相应防治措施后，可有效的降低施工扬尘对较近敏感目标的影响程度和影响范围，并随着施工期的结束，影响会随之消除。 - 2、燃油废气影响分析： 施工期燃油废气会对环境空气造成一定影响，但该区域空气流通性较好，加之项目工程量较小，施工期使用燃油量较少，因此本项目产生的燃油废气对周围环境影响较小。 3、装修废气影响分析： 由于本项目装修工程量较小，产生的专修废气量较小。项目油漆选用环保油漆，加之该区域空气流通性很好，装修产生的废气对环境影响较小。 - 8.4.2水环境影响分析 施工期间产生的废水主要为施工生活污水和施工废水。 1、施工生活污水 本项目施工人员多为当地或附近的建筑工人，加之项目工程量较小，因此本项目不在施工场地设置施工营地，施工人员不在工地食宿，施工人员生活施工生活污水主要为简单的洗脸、洗手废水，经收集沉淀后用于洒水抑尘，因此本项目产生的施工生活污水不会对地表水造成大的影响。 2、施工废水 为防治施工废水对外环境水体造成污染以及防止水土流失，施工期通过在场区内设置临时收集沉淀池，将施工废水、雨天泥浆废水及地下渗水等进行沉淀处理后上清液回用或用于工地洒水抑尘；为防止车辆驶出场地车轮和车身带有泥土，在施工出口出修建一个车辆清洗池，清洗产生的泥浆废水经沉淀后用于场地洒水抑尘。施工废水经收集沉淀后回用，本项目产生的施工废水不会对地表水环境造成大的影响。 - 8.4.3噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及施工设备噪声，其噪声值约为75~105dB（A）。项目施工设备种类多，布置分散，以白天声源1m处噪声105dB（A）进行预测。 预测模式： 声源几何发散衰减公式 式中：Lr——点声源在预测点产生的声级； Lr0——参考位置r。处的声级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量。 声压级叠加公式 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB； Li——某一个声压级，dB。 施工场地四周设置围挡，对大型产噪设备安装减震垫，噪声可减少约10dB（A）。通过选用低噪声设备可降低噪声约5dB（A）。 预测噪声级对不同距离处的噪声贡献值。预测结果见表8-1。 表8-1 噪声衰减预测值 距离（m）; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200. 施工机械噪声dB(A)90; 70; 63.97; 57.95; 54.43; 51.93; 50; 48.41; 47; 45.91; 44.89; 43.97. 离本项目最近的关心点为东南面100m的纳溪村。由表8-1预测可知，项目施工期噪声对关心点影响较小。为进一步较小施工噪声对关心点影响。提出以下施工噪声防治措施： 施工时，通过在项目场址的四周建立起2m以上的临时防尘隔声挡墙，使施工场地相对密闭；同时，避免在同一时间内集中使用几台大的动力机械设备，严禁使用噪声较大的淘汰落后设备；严禁在夜间22:00~7:00之间进行施工，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外，因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前到相关部门办理手续，并在施工地点以书面形式向附近居民公告通过采取相应防护措施后可有效的减低施工噪声对周围敏感目标的影响程度和影响范围。 - 8.4.4固体废物处置分析 施工期固体废物主要有土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 1、土石方： 根据项目水土保持方案报告表中的分析计算，本项目共开挖土石方3670m3（其中剥离表土1150m3），总回填土石方5200m3，不足部分土石方2680m3，主要为场地平整回填和绿化覆土回填，来源为从该片区其它项目调入或外购。剥离表土临时堆放于表土堆场，作为后期绿化覆土，不产生弃方。 因此本项目填方量大于挖方量，项目建设时无弃土产生，项目所有外调土石方均来自该片区其他项目调配或合法取土场取土。 项目的产生的土石方通过建设临时表土堆场，四周建立挡墙，采用彩条布覆盖等措施。因此本项目的土石方挖填不会对外环境造成大的影响。 2、建筑垃圾： 项目施工预计产生建筑垃圾40t。产生的建筑垃圾通过分类收集，可回用部分回用，不可回用部分拉至城建部门指定场所堆放。 3、生活垃圾： 项目施工期产生的生活垃圾量为15kg/d，经收集后送至垃圾收集点，由新平县环卫部门统一处置。 综上分析，本项目工程量较小，施工期产生的各种固体废弃物较少，各种固体废弃物按以上方法处置后，项目产生的固体废弃物不会对环境造大的影响。 - 8.5运营期环境影响分析 - 8.5.1环境空气的影响分析 运营期废气主要为实验室含菌废气、实验室有机溶剂及化学反应废气、污水处理站异味及备用发电机废气。 1、实验室含菌废气影响分析 性病艾滋病麻风病控制科实验室废气主要为气溶胶，实验室设置1台生物安全柜和1台负压罩，所有涉及可能通过空气传播的病原微生物、可能产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全柜中进行，离心机、摇床等运行过程中可能产生气溶胶的仪器均放置在负压罩中操作。生物安全柜、负压罩均安装有高效空气过滤器，且实验平台相对实验室内环境处于负压状态，可有效控制生物安全柜、负压罩内的气流，实现气流在生物安全柜、负压罩内“侧进上排”，杜绝实验过程产生的气溶胶从操作窗口外逸。可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而生物安全柜和负压罩排气筒内置的高效过滤器对粒径0.5µm以上的气溶胶去除效率不低于99.99%，排气中的病原微生物可被彻底除去，不会对周围环境空气产生不利影响。 实验室为负压设计，实验室内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于送风机开启，后于送风机关闭。实验室各房间均安装微压差传感器，并在各主要房间入口设置室内压差显示器，送排风管的适当位置设置定风量或变风量装置，以控制各房间的送排风量，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，保证实验室内气流按照“清洁区→半污染区→污染区→高效过滤器→排空”的方向流动。实验室内气体经高效过滤器（过滤效率不低于99.99%）过滤，确保实验室排放废气不含病原微生物气溶胶，不对周围环境造成不利影响。 此外，实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过化学消毒剂以及甲醛熏蒸等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体不含病原微生物，不会对周围环境空气产生不利影响。 2、实验室有机溶剂及化学反应废气影响分析 项目各实验室内安装有排风换气系统，在排风系统中安装过滤装置，涉及使用毒性较大，且容易挥发的试剂或试验时，在通风橱内进行，通风橱排风系统中安装过滤装置，产生的试验废气经过滤装置后排至屋顶排放。外排废气对外环境影响较小。 3、污水处理站异味影响分析 相关的池子采用地埋式，污水处理站各池子尽量做到密封；采用自动化格栅机，格栅机单独建设格栅机泵房，污泥、栅渣、医疗废物储存时间不要太长（原则上不超过两天）；此外通过在污水处理设施周边多种植绿化树木花草。通过采取以上措施后污水处理设施产生的异味对外环境影响较小。 4、备用发电机废气影响分析 备用发电机废气仅在停电时排放，每次运营时间不长，废气排放量较少，周边关心点位于备用发电机房上风向上，产生的少量废气对周围环境影响较小。 - 8.5.2水环境的影响分析 1、处理方案 采取雨污分流排水系统。雨水经单独收集后直接排至雨水管网内；目前项目区市政污水管网未接通，废水按2种情况考虑，在能进市政污水管网前。项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。在能进市政污水管网后，项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。 2、污水处理工艺 本项目污水处理站的污水处理工艺应选择占地面积小，且能保证达标排放的工艺。针对综合废水本环评建议采用“调节池+生物接触氧化+ClO2接触消毒池”，此工艺占地面积较小，且能保证出水常规指标达标，又可保证各种病菌指标达标。 项目产生的废水处理工艺见图8-1。 实验废液 灭菌消毒处理 生活污水 化粪池 格栅 调节池 生物接触氧化池 沉淀池 ClO2接触消毒池 市政管网 污泥浓缩池 消毒杀菌处置后与医疗固废一起交由玉溪易和环境技术有限公司处置 图8-1 废水处理工艺流程图 3、污水处理站建设规模 项目平均污水产生量为4.0504m³/d，项目的日用水量波动较大，受到每年体检人员和接种人员的到访影响，这两个时期项目用水量最大，主要为体检人员、集中人员和医务人员用水。考虑体检人员和接种人员的到访影响及安全系数，项目污水处理站设计处理能力为6m3/d。化粪池水力停留时间取36h，化粪池容积设为10m3。 4、污水处置工艺可行性分析 A、污水达标排放可行性分析 目前项目区市政污水管网未接通，废水按2种情况考虑，在能进市政污水管网前。项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。在能进市政污水管网后，项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。为防止污水处理站处理后外排废水中的病原菌不达标，在污水处理站末端增加ClO2接触消毒池进行消毒处理，保证外排废水中相关病原菌达标排放。 本项目的综合废水处理工艺，本环评建议采用“调节池+生物接触氧化+ClO2接触消毒”工艺处理。 通过以上处理措施可有效保证外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中预处理排放标准。 B、ClO2消毒工艺可行性分析 O3氧消毒效果最好，但由于基建投资大，设备复杂，运行管理费用高，出水中无余氯持续消毒作用，现较难推广使用；而Cl2为毒性较大的气体，泄漏时对人畜造成损害较大；NaClO2则必须耗用一定的动力及食盐，劳动强度大，两者应用范围也受较大限制。ClO2消毒效果较液氯好，具有氯的持续消毒作用，比液氯安全，对芽孢和病毒有较强的消毒作用，接触时间短，不会生成有机氯化致癌物。同时国产ClO2发生器相比O3发生器要成熟，价格较便宜，处理成本相对较低，故目前大量应用于污水的后续消毒工艺。因此本项目采用ClO2消毒工艺较可行。 5、污水排入污水处理厂可行性分析 项目区已有完善的市政污水管网，项目污水产生量为1012.6m³/a。目前新平县污水处理厂已正式运营，最大处理能力为1万m³/d，实际处理能力为1万m³/d，本项目平均污水量为4.0504m3/d，废水量较小，污水处理厂能够容纳。 - 8.5.3噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要为备用发电机噪声、风机噪声、水泵噪声等。 备用发电机噪声约为110dB(A)。备用发电机布置单独设备房内，噪声值经墙体隔声后可减少约30dB(A)，其中发电机底座设置减震垫后，噪声可减少约8dB(A)，设备房外噪声值为72dB(A)，设备房距离厂界距离为100m左右，经过距离衰减后到达厂界噪声值约为32dB(A)，并且发电机仅在停电时使用，使用时间较少，经采取措施后产生的噪声对周围环境影响不大。 风机噪声约为90dB(A)。风机位于综合楼内，噪声值经墙体隔声后可减少约30dB(A)，其中风机设置隔音罩后，噪声可减少约8dB(A)，室外噪声值为52dB(A)，经采取措施后风机产生的噪声对周围环境影响不大。 水泵噪声约为85dB(A)。水泵位于设备房内，噪声值经墙体隔声后可减少约30dB(A)，其中水泵基座设置减震垫后，噪声可减少约5dB(A)，室外噪声值为50dB(A)，经采取措施后水泵产生的噪声对周围环境影响不大。 通过采取上述措施后，项目区噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目运营期对关心点影响较小。 为进一步减小噪声对周围环境的影响，提出以下防治措施：通过在场区内设置禁止鸣笛、禁止大声喧哗等标志；通过加强场区内的绿化，尽量种植高大的树木，可以起到很好的降噪作用。 - 8.5.4固体废物处置及影响分析 运营期固废为生活垃圾和医疗废物、实验废物。 1、生活垃圾处置措施 项目产生的生活垃圾统一收集，交由新平县环卫部门统一清运处置。本项目产生的生活垃圾不会对外环境造成大的影响。 2、医疗废物处置措施 A、所有可能带有感染性的医疗废物（艾滋病实验室、门诊等）在离开操作间前，均按照国家规定的灭菌方式灭菌就地处理，然后按感染性废物收集做危险废物处理。 B、微生物实验室的菌（毒）种等有毒样品的分装、取样等实验，均在生物安全柜内进行操作，在实验过程中将菌（毒）种的废物（如吸头、离心管等）直接放入到盛有消毒液的专用容器中浸泡。实验完毕后，将桶密闭，浸泡消毒24小时以上后打包，外套高压袋，对表面喷雾消毒；在实验中，如培养物及培养瓶等较大的物品，直接盖好瓶盖或进行打包，外套高压袋，用过氧乙酸对其表面喷雾消毒。将装有不同物品的高压袋贴上高压灭菌指示带依次放入小型高压蒸汽灭菌器及双扉高压灭菌器内进行灭活处理，工作人员在清洁区确认已达到灭菌效果后，取出已消毒灭菌的高压袋，回收可循环使用的物品，不能循环使用的固体废物装入专用的危险废物储运箱内定期交由玉溪易和环境技术有限公司进行集中处置。 C、按照GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表4医疗机构污泥控制标准中相关规定，特殊废水预处理产生的污泥、化粪池污泥、污水处理站产生的污泥、栅渣均作为危险废物，应按危险废物进行处理和处置。交由玉溪易和环境技术有限公司处置。 D、按照《医疗机构污水排放要求》（GB18466－2005）4.3污泥控制处置要求，化粪池污泥清掏前，应进行监测，达到传染病和结核病医疗机构污泥控制标准后方可进行。 E、医疗废物的分类收集、运送、暂时储存及暂时贮存设施、设备条件必须符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的规定，暂时贮存设施、设备要有严密的封闭措施。医疗废物贮存室及储存器材应远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；储存室应满足防渗漏、防雨水冲刷、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗及预防外来人员接触等安全措施；医疗废物的贮存设施、设备应当定期消毒和清洗；储存设施设备应设有明显的警示标志牌（禁止吸烟、饮食等），以及在储存室外设有危险废物标志牌。 F、污泥储存室应具备良好的通风通气性，但不能被雨淋湿到，且要满足防渗能力，对污泥渗漏液要建立收集管道，把渗漏液收集回流至调节池。 项目产生的医疗废物交由玉溪易和环境技术有限公司统一处置，项目设置1间危险废物暂存间，面积为5㎡，存间按照规范设置。项目产生的医疗废物不会对环境造成大的影响。 3、实验废物 实验室空气过滤器废过滤介质交由玉溪易和环境技术有限公司处置。 综上，项目产生的固废通过上述措施处置后，可保证固体废弃物的贮存和处置对环境不会造成大的影响。 - 8.5.5辐射环境影响分析 本项目X光机用DR机，DR机使用数据成像。按照《中华人民共和国放射性污染防治法》的有关规定，对于本项目放射科搬迁新建，建设方应委托有资质的单位进行X光机室的设计施工，及单独的专项环评，报新平县环保局审批。 - 8.5.6环境风险影响评价 项目涉及使用的化学品主要为盐酸、过氧乙酸、戊二醛、无水乙醇等，存储量均较小，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），过氧乙酸临界量为10t,项目储存量为10kg。无水乙醇临界量为500t,项目储存量为20kg。盐酸、戊二醛无临界量，盐酸、戊二醛属于有毒物质，有毒物质临界量为50t，项目盐酸、戊二醛储存量为15kg。本项目各危化品存储量均未超过临界量，不存在重大风险源。 本次环境风险类型主要为项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。风险源有：1、致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；2、医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。 本报告主要对疾控中心营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 - （1）环境风险分析 - 1）致病微生物环境风险分析 本项目属于疾病预防控制，项目的微生物实验室、HIV实验室、等涉及致病微生物，传染途径包括含病原菌的实验废物和医疗废物、微生物实验室外排废气中携带致病病原菌、外排废水中病原菌不达标等情况。项目实验室设置生物安全柜和负压罩内置，实验在生物安全柜、负压罩内进行，生物安全柜、负压罩均安装有高效空气过滤器，实验废水经过预处理后排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》进行分类收集。项目致病微生物环境风险影响较小。 - 2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 本项目医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒污染物等有害物质。医疗固废在收集、贮存及运送过程中若未按照要求，造成医疗固废散落场区，由于医疗固废具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，将有可能造成疾控中心内部人员造成疾病传播。 本项目产生的各类医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》进行分类收集。医院内设置医疗废物间1间，收集的各类医疗固废按要求暂存在医疗废物间，且医疗废物间设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防外来人员接触等安全措施。医疗固废转运过程中严格按照要求由医疗固废处置公司转运、处置，并设转移联单制管理。经采取措施后医疗固废在收集、贮存及运送过程中不易造成医疗废物散落场区及周边区域，对周边环境风险影响较小。 - （2）环境风险管理 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： 1）树立环境风险意识 该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻安全第一，预防为主的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 2）实行全面环境安全管理制度 项目在医疗废物运输、储存、处置等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 3）规范并强化在运输、储存、处置过程中的环境风险预防措施 为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处置等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 4）加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染 医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 5）加强危险废物处理管理 加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人负责，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 6）应对措施 为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 ②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 ③制订医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、实验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。 ④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 ⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 ⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 - （3）环境风险应急措施 - 1）病原微生物应急措施 发生泼溅事故后立即采取保护易污染物质，如果怀疑有严重事故，应采取以下措施： - 立即报告实验室负责人； - 污染处疏散人员，同时防止并控制污染源的扩散——锁门并防止进入； - 通知生物安全领导小组和最高管理者，以便查清情况，确定消毒的程序； - 穿防护服，被溅的地方用消毒剂浸泡的洗水物质覆盖，此地方应用消毒剂浸洗； - 消毒剂起作用10~15分钟后，消查该地方，所用物品放入污染物高压消毒，移走吸水性物质； - 保证供给为紧急情况使用的新鲜消毒剂。 - 2）医疗废物暂存、运输过程泄漏应急措施 医疗固废在暂存过程中发现收集桶、收集袋破裂，立即更换，并对暂存间进行消毒处理；运输过程中医疗固废泄漏，立即在周边设置警戒线，警告行人勿靠近；且立即安排人进行清除，清除后安排人员对泄漏区域进行消毒处理。 - （4）环境风险应急预案 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）及《云南环保厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理通知》（云环应发[2013]12号）。新平县疾病预防与控制中心应编制《突发环境事件应急预案》，并报新平县环保局备案。并根据预案要求，每年进行突发环境事件应急演练。

# 9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘、燃油废气 | 施工场地洒水抑尘，运输车辆用帆布遮盖。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 燃油废气 | — | 无组织排放 |
|  |  |  | 装修废气 | 选用环保油漆 | 无组织排放 |
|  | 运营期 | 实验室 | 含菌废气 | 实验室涉感染性微生物的操作均置于生物安全柜内进行，生物安全柜排风系统设置过滤器，同时要求定期更换滤膜，经过滤后从屋顶排放。 | 杜绝病菌通过废气扩散到外环境 |
|  |  | 实验室 | 有机溶剂、化学反应废气 | 在通风橱排风系统中设置高效过滤装置，经过滤后从屋顶排放。 |  |
|  |  | 污水处理站 | 异味 | 相关的池子采用地埋式，污水处理设施周边多种植绿化树木花草。 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准 |
|  |  | 备用发电机 | 备用发电机废气 | 通过排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准 |
| 水污染 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘 | 回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | CODCr 、BOD5、SS、氨氮 | 简单洗手洗脸废水经收集沉淀池收集沉淀后用于洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | 其余废水 | CODCr 、BOD5、SS、氨氮 | 其余废水建议采用“调节池+生物接触氧化＋ClO2接触消毒”工艺处理达标后排入污水管网 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理排放标准 |
|  | 运营期 | 实验废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理。 | 能进市政管网前，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，能进市政污水管网后，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。 |
|  |  | 生活污水 | CODCr 、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理 | 能进市政管网前，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。能进市政管网后，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。 |
| 噪声污染 | 施工期 | 施工场地 | 机械噪声 | 在施工场四周安装2m以上的临时隔声防尘挡板，阻挡噪声的传播；选用低噪声设备，合理安排施工时间，严禁在夜间22:00~7:00之间进行施工。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 综合楼楼 | 通排气风机噪声 | 选用噪声较小的设备、基座减震等 | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
|  |  | 污水处理设施 | 水泵噪声 | 基座减震；水泵设置在设备房内 |  |
|  |  | 备用发电机 | 备用发电机噪声 | 基座减震；备用发电机设置在备用发电机房内 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 土石方、建筑垃圾 | ①规范临时堆土场堆放，周围建立围挡；②及时清运建筑垃圾，拉至城建部门制定场所堆放 | 合理处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 定点收集，由环卫部门统一处置 |  |
|  | 运营期 | 综合楼 | 生活垃圾 | 定点收集，由环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  |  |  | 医疗废物、实验废物 | 交由有资质的单位统一处置 | 医疗废物按照《医疗废物管理条例》要求进行处置；危废暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 污水处理设施 | 污泥 | 交由有玉溪易和环境技术有限公司处置 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表4医疗机构污泥控制标准中相关规定 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工完成后，对场区内空地上能绿化的地方种上乔木、灌木、花草等。运营期加强院内绿化的养护，以提升城市美观及增强城市生态系统建设 |  |  |  |  |  |

# 10、结论与建议

10.1结论 为贯彻落实国家及省对加强和完善疾病预防控制体系建设工作的要求，新平县疾病预防控制中心拟实施整体搬迁建设项目，项目建成后将成为集传染病监测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检查、儿童预防接种、行政办公于一体的疾病控制和公共卫生监测机构，将充分发挥疾病预防控制机构职能作用，切实保障人民群众健康与安全，促进经济发展，维护社会稳定。 新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目位于新平县城新平大道延长线，本项目按照建设标准的规定，根据实际需要和现有基础，本项目规划用地面积6666.67平方米（合10.00亩），总建筑面积3997.59平方米，建筑形式为六层框架结构，同时配套建设污水处理设施及垃圾收集设施及备用发电机房。 该项目建成后将成为集业务用房、保障用房、基本实验用房为一体的设施齐全、功能先进的疾病预防控制中心。新平县疾病预防控制中心拟实施整体搬迁建设项目总投资2199万元。 （1）产业政策符合性结论 本项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本) （修正）中第一类（鼓励类）第三十六条（教育、文化、卫生、体育服务业）中的医疗卫生服务设施建设项目，属于国家鼓励类项目。项目已通过项目已通过玉溪市发展和改革委员会审核（玉发改社会【2016】268号）。因此本项目建设符合国家和当地产业政策。 （2）选址及规划符合性结论 本项目所在地规划用地性质为公共用地，本项目已纳入新平县“十三五”规划项目，符合新平县规划要求。 根据《疾病预防控制中心建设标准》(建标127-2009)选址要求，本项目所在地有较好的工程地质条件和水文地质条件；有交通、供电、给排水、通讯等基础设施条件；地形规整，交通方便；周边无化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。项目选址符合疾病预防控制中心选址要求。本项目已经取得新平县住房和城乡建设局的选址意见书，项目选址合理。 因此，本建设项目选址合理，符合新平县规划要求。 - （3）项目平面布置合理性结论 根据以上设计原则及用地现状，在场地中部布置疾病预防控制中心用房，呈“一”字型，长39.80米，宽20.20米，西北侧预留二期建设用地。建筑与室外场地和其它用房融为一体，内外空间相互渗透。场地退让新平大道30米为绿线，在场地东南侧设置活动场地及停车位（其中机动车停车位49个，非机动车停车位23个），同时利用场地中部空地作为聚散广场，解决人行、车行及消防通道功能要求。 污水处理设施、备用发电机拟建设于综合楼东侧，垃圾收集设施位于综合楼西侧。备用发电机、污水处理设施位于综合楼下风向，备用发电机废气，污水处理设施异味对综合楼影响较小。 本项目平面布置基本合理。 - （4）环境影响评价结论 1）施工期环境影响评价结论 1、原有项目情况 原项目区所在地目前已被列入新平县城“棚户区”改造范围。本次施工不做分析。 2、大气环境影响评价结论 施工扬尘主要会对场址周围150m范围内的环境空气造成一定影响。由于本项目的工程量较小，产生的施工扬尘、燃油废气、装修废气相对较少。施工时通过严格执行本环评提出的相关防治措施后，可有效的降低废气对较近敏感目标的影响程度和影响范围，并随着施工期的结束，影响会随之消除。 3、水环境影响评价结论 施工期间产生的废水主要为施工生活污水和施工废水。生活污水经收集沉淀后用于洒水抑尘，因此本项目产生的施工生活污水不会对环境造成大的影响。项目施工废水经收集沉淀后回用，本项目产生的施工废水不会对地表水环境造成大的影响。 4、声环境影响评价结论 由于本项目工程量较小，因此不同施工阶段使用的机械设备较少，产生的噪声影响相对会较小。本项目施工期产生的噪声在采取本环评提出的相关有效的防治措施后，项目施工期产生的噪声对周围敏感目标影响可降到最小，且随施工期的结束，噪声影响随之消失。 5、固体废物处置结论 施工期固体废物主要有土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。项目土石方作为后期绿化覆土，不产生弃方。产生的建筑垃圾通过分类收集，可回用部分回用，不可回用部分拉至城建部门指定场所堆放。生活垃圾经收集后送至垃圾收集点，由新平县环卫部门统一处置。 综上分析，本项目工程量较小，施工期产生的各种固体废弃物较少，各种固体废弃物按以上方法处置后，项目产生的固体废弃物不会对环境造大的影响。 2）、运营期环境影响评价结论 1、环境空气影响评价结论 本项目运营期的废气主要有实验室含菌废气、实验室含有机溶剂废气和化学反应废气、污水处理站异味及备用发电机废气。 所有涉及可能通过空气传播的病原微生物、可能产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全柜、负压罩中进行，生物安全柜、负压罩均安装有高效空气过滤器，并要求定期更换过滤膜，经过滤器过滤后排至屋顶排放。项目各实验室内安装有排风换气系统，在排风系统中安装过滤装置，涉及使用毒性较大，且容易挥发的试剂或试验时，在通风橱内进行，通风橱排风系统中安装过滤装置，产生的试验废气经过滤装置后排至屋顶排放。污水处理设施建设成地埋式，周边加强绿化。备用发电机废气仅在停电时排放，每次运营时间不长，废气排放量较少，周边关心点位于备用发电机房上风向上，产生的少量废气对周围环境影响较小。 因此本项目运营期产生的废气通过采取相应防治措施后排放，对外环境影响较小。 2、水环境影响评价结论 目前项目区市政污水管网未接通，废水按2种情况考虑，在能进市政污水管网前。项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放，生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。在能进市政污水管网后，项目实验室实验基本不产生废水，废水主要为慢性病控制科实验废液及监测检验科实验废液，实验废液经高压蒸汽灭菌后排入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终排入新平县污水处理厂处理。本项目的综合废水处理工艺，本环评建议采用“调节池+生物接触氧化+ClO2接触消毒池”工艺处理。通过以上处理措施可有效保证废水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准及预处理标准。经上述措施处理后，项目废水对项目区水环境影响较小。 3、声环境影响评价结论 项目运营期噪声主要为备用发电机噪声、风机噪声等。备用发电机布置单独设备房内，发电机底座设置减震垫、隔音罩，风机位于综合楼内，其中风机设置隔音罩，水泵位于设备房内，底座设置减震垫，通过采取上述措施后，项目区噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目运营期对关心点影响较小。 4、固体废物处置结论 项目运营期产生的生活垃圾收集后，由新平县环卫部门统一处置；不同类型的医疗废物使用不同的收集储存桶收集储存，用专用收集桶分类收集后密封储存，并贴上标签，禁止医疗废物、其他危险废物混入生活垃圾中或随意丢弃，随意焚烧处置。医疗废物储存于危废暂存间，新平疾控中心与玉溪易和环境技术有限公司签订危险废物处置合同，委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。化粪池污泥、污水处理站产生的污泥均作为危险废物，应按危险废物进行处理和处置。交由玉溪易和环境技术有限公司处置。 通过采取以上措施后，项目产生的固体废物不会对环境造成大的影响。 5、电磁辐射影响评价结论 本项目X光机用DR机，DR机使用数据成像。按照《中华人民共和国放射性污染防治法》的有关规定，对于本项目放射科搬迁新建，建设方应委托有资质的单位进行X光机室的设计施工，及单独的专项环评，报新平县环保局审批。 6、风险评价结论 本项目不存在重大危险源，项目存在的环境风险事故为致病微生物的传播以及医疗废物收集、暂存及运输过程的泄漏。经采取本环评提出的环保措施及应急措施后，本项目风险事故对周边环境风险影响较小。 - 7、总结论 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策。只要采取本环评报告表提出的污染防治措施，保证污染物达标排放后，项目的建设不会对选址区域的环境造成大的污染，项目的建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，项目建设从环境影响的角度分析是可行的。 10.2对策措施 - 10.2.1施工期污染防治措施 （1）水环境保护措施 ①施工生活污水收集后回用于洒水降尘。 ②施工废水收集后回用于洒水降尘。 ③施工期设置1个临时沉淀收集池，容积为8m³。 （2）大气污染防治措施 ①在施工场地四周安装2m以上高的临时隔声防尘挡板，楼层施工时，安装防护密目网。 ②对场厂区周围的道路及施工场地出入口及时清扫，定期洒水抑尘，运输车辆要求低速行驶，施工渣土外运时车辆应该用篷布遮盖，禁止洒落在地上，渣土车驶出场地前应将车轮冲洗干净方可驶出。 ③规范渣土、料堆、建筑垃圾堆存，对堆场定期洒水抑尘，风大时要用编织物等进行遮盖防止二次扬尘。 ④使用质量合格的油漆、涂料降低有毒有害气体的排放。 （3）声污染防治措施 ①在施工场四周安装2m以上的临时隔声防尘挡板，阻挡噪声的传播 ②选用低噪声设备 ③合理安排施工时间，严禁在夜间22:00~7:00之间进行施工。 （4）固体废物的防治措施 ①规范临时堆土场堆放，周围建立围挡 ②及时清运建筑垃圾，拉至城建部门规定场所堆放 ③生活垃圾定点收集后交由环卫部门处置 - 10.2.2运营期污染防治措施 （1）环境空气污染防治措施 ①实验室涉感染性微生物的操作均置于生物安全柜内、负压罩内进行，生物安全柜、负压罩排风系统设置过滤器，同时要求定期更换滤膜，经过滤后从屋顶排放。 ②在通风橱排风系统中设置高效过滤装置，经过滤后从屋顶排放。 ③污水处理站相关的池子采用地埋式。 ④备用发电机废气通过排气筒排放，排气筒高4.5m。 ④项目区多种植绿化树木花草。 （2）水污染防治措施 ①实验废液经消毒杀菌后排入污水处理站处理。 ②生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理。 ③化粪池1个，容积为10m³。 ④污水处理站1个，处理规模为6m³/d。 ⑤废液收集桶2只。 （3）噪声防治措施 ①选用噪声较小设备 ②基座减震 ③水泵设置于水泵房 ④备用发电机设置于备用发电机房 ⑤风机位于综合楼内 ⑥项目区内禁止车辆鸣笛 （4）固体废物处置措施 ①生活垃圾统一收集，交由新平县环卫部门统一清运处置。设置1个垃圾收集池，容积为5m³。 ②本项目设置1间危险废物暂存间，面积为5㎡。暂存间有严密的封闭措施。项目暂存间远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；设置防渗漏、防雨水冲刷、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗及预防外来人员接触等安全措施；定期消毒和清洗；设有明显的警示标志牌（禁止吸烟、饮食等），暂存间外设有危险废物标志牌。 10.3建议 （1）建议相关污水处理设施设请有相关资质的单位进行设计施工，并严格按照《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理设计规范》的要求进行设计、施工和运行，确保项目废水达标。 （2）加强内部人员管理，制定专门的环境管理规章制度，加强环境管理工作。 10. 4环保监理一览、环保竣工验收一览表及环境监测一览表 项目环保监理一览、环保竣工验收一览表及环境监测一览表见表10-1,10-2,10-3。 表10-1 环监理一览表 序号; 监理对象; 监理内容; 监理时间（频率）. 1; 废气; 材料要规整堆放，场地要定期洒水降尘，运输散装材料或粉状材料应加盖篷布密闭运输等。; 施工期. 2; 废水; 根据施工平面，设置临时1个沉淀收集池容积为8m³。施工废水与生活污水经沉淀后回用于喷洒路面、降尘; 施工期. 3; 噪声; 根据施工场地合理布局施工设备，大声级施工设备安装减震垫，尽量选用低噪声设备等。; 施工期. 4; 固废; 土方量采用即挖即填的方式，剥离出来的表土用于后期绿化覆土；建筑垃圾尽可能进行回收利用，不能回收利用部分拉到住建部门指定的地点堆放；生活垃圾统一收集后运送到垃圾填埋场集中处理。; 施工期. 表10-2 环保竣工验收一览表 污染源; 污染因子; 治理措施; 环保设施; 执行标准. 废气; 实验室废气; 实验室涉感染性微生物的操作均置于生物安全柜内进行，生物安全柜排风系统设置过滤器，经过滤后从屋顶排放。实验室含有机溶剂废气和化学反应废气在通风橱中进行，通风橱排风系统中设置高效过滤装置，经过滤后从屋顶排放。; 生物安全柜2个; ——. 负压罩2个. 安装带过滤装置的通风橱9个. 排风换气系统9套. 备用发电机废气; 位于备用发电机房，备用发电机废气通过排气筒排放。; 排气筒4.5m。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准. 废水; 雨水（SS）; 雨污分流; 雨水管网1套; ——. 生活污水; 项目实验废液经消毒灭菌后排入自建污水处理站处理。项目产生的生活污水经化粪池收集处理后排入污水处理站处理。经污水处理站处理后废水排入市政污水管网，进入新平县污水处理厂处理。; 污水管网1套 化粪池1个，容积为10m³ 污水处理站1个，处理能力为6m³/d，废液收集桶2只。; 市政管网建成前，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。市政管网建成后，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。. 实验废液. 固体废物; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处置; 垃圾收集池1个，容积为5m³，一般固废收集桶若干。; 合理处置，处置率100%. 医疗废物、实验废物; 交由玉溪易和环境技术有限公司处置; 危险固废暂存间1个，面积为5㎡，危险固废收集桶若干。. 噪声; 设备噪声; 选用噪声较小设备，基座减震，设备设置于设备房。; 减震垫、消声器、软接头等，设备设置于设备房。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 绿化; 2966.11㎡; ——. 表10-3 环境监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; 污水处理站排口; 粪大肠菌群; 每月监测不得少于1; 市政管网建成前达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准后排放。市政管网建成后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理排放标准. 总余氯. COD、BOD5、SS、NH3-N; 每月监测1次. 污泥; 化粪池、污水处理站; 粪大肠菌群数; 污泥在清掏前监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）4.3控制要求. 噪声; 厂界四周各设1个监测点; 等效声级Leq; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类.

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 可研批复 附件3 水保批复 附件4 医疗机构执业许可证 附件5固废处置合同 附件6 选址意见 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置示意图 附图3 项目区水系图 附图4项目与外环境关系图 附图5现场照片 附表1 环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价》中的要求进行。