玉环新局审〔2019〕8号

关于新平生猪及子猪标准化规模养殖小区一期建设项目环境影响报告书的批复

新平沃达丰农牧有限公司:

你公司委托云南大学科技咨询发展中心编制的《新平生猪及子猪标准化规模养殖小区一期建设项目环境影响报告书》（下简称《报告书》）及项目报批申请等资料收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告书》结论、技术评审意见，原则同意你公司新平生猪及子猪标准化规模养殖小区一期建设项目按《报告书》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告书》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平生猪及子猪标准化规模养殖小区一期建设项目拟建于新平县平甸乡白鹤村委会石头村小组，项目于2018年7月24日经新平县发展和改革局备案（新发改投资备案〔2018〕82号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目总占地面积36524平方米，总建筑面积13097平方米。建设内容包括建设标准化养殖小区2个，新建标准化猪舍8栋；配套建设生活区、办公区、养殖辅助区及水、电、路、防疫等辅助工程、公用工程及各项环保工程；建设大型规模化沼气工程工程；租用旱地种养结合温带作物及水果种植154000平方米（231亩）。项目总投资5000万元，其中环保投资984.1万元，环保投资比例为19.68%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告书》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，同时高度重视公众参与调查时征求到的有关单位、公众的意见和要求；环境质量标准和排放标准按《报告书》中所列的标准执行。

2.养殖场的场区布局、畜禽粪便贮存、污水处理、固体粪肥的处理利用、病死猪体的处置等污染防治的设施和基本技术必须符合HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》和HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的相关规定。

3.严格按“雨污分流”的要求布置项目雨污管网，养殖废水及生活废水采取预处理完全混合式中温厌氧反应发酵（CSTR）处理工艺，处理后沼液部分用于种植区施肥，剩余部分进入异位发酵车间发酵处理后变成有机肥。

4.项目食堂运营期应采用清洁能源，并设置油烟净化设备和隔油池，餐厨垃圾及隔油池废油应设专用容器收集妥善处置，避免形成二次污染。

5.运营期严格按《报告书》提出废气防治措施做好猪舍、异位发酵车间、沼气工程、病死猪堆肥间等产生的恶臭治理工作，尽量减轻恶臭对周围环境的影响，恶臭执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596—2001)集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准臭气浓度（无量纲）≤70。

6.做好项目运营运营期固体废物处理工作：项目采用干清粪工艺，产生的猪粪、沼渣、饲料残渣等进入异位发酵车间发酵处理变为有机肥；病死猪采用新型生物发酵处理后进入安全填埋井填埋处理，化尸废料锯末、稻壳、细米糠及化尸产物进入异位发酵车间发酵处理变为有机肥；养殖医疗废物严格按国家危险废物相关规定规范处理，应设置医疗废物暂存间，收集后委托有资质机构处置，并建立相关管理台账；沼气净化脱硫时产生的废氧化铁脱硫剂由生产厂家回收利用；生活垃圾集中收集后并入当地村组生活垃圾统一处理。

7.建立健全环保管理制度，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境风险应急预案，尽可能避免或降低环境风险和环境污染事故的发生。

8.建设单位应制定环境监测计划，在项目投入运营后须委托有资质监测机构，对废水、废气、噪声每年不少于一次进行监测，并把监测报告报我局备案。

9.加强项目区环境卫生管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、按照相关规定，项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境风险应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2019年7月10日

抄 送：县发展改革局、县农业农村局、县自然资源局、县林草局、平甸乡人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

玉溪市生态环境局新平分局                   2019年7月10日印发