建设项目环境影响报告表
（报批稿）
 
 
 
 
 
 
项目名称: 新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采石场  
 
建设单位（盖章）：        云南建投砂石料有限公司      
 
 
 
 
 
 
编制日期：2019年7月
国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3、行业类别——按国标填写。
    4、总投资——指项目投资总额。
    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不
填。
8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保
目录
 
表一、建设项目基本情况
表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
表三、环境质量状况
表四、评价适用标准
表五、建设项目工程分析
表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
表七、环境影响分析
表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
表九、结论与建议
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表：
附表1  环评审批基础信息表；
附表2  建设项目大气环境影响评价自查表；
附表3  环境风险评价自查表；
附表4  地表水环境影响自查表；
附件：
附件1  投资项目备案证；
附件2  普查报告评审备案证明及评审意见书；
附件3  新平傣族彝族自治县人民政府关于新平县大开门至戛洒高速公路建设项目矿权出让的批复；
附件4  采矿权成交确认书；
附件5  环境噪声监测报告；
附件6  营业执照；
附件7  委托书；
附件8  建设项目环境影响评价技术合同；
附件9  生态保护红线查询结果；
附件10  《新平县大开门至戛洒高速公路（豆拉莫箐）取料场临时用地建设项目临时占用林地行政许可给予延续的批复》（玉林函〔2019〕14号）
附件11  《新平县大戛高速公路（豆拉莫箐取料场）扩建临时用地项目临时占用林地的行政许可》（玉林林政许准[2017]31号）
附件12  审核程序表；
附件13  技术评审意见；
附件14  技术评审专家组名单；
附件15  修改对照表；
 
附图：
附图1  项目地理位置图；
附图2  项目周边环境及评价范围图；
附图3  项目区水系图；
附图4  项目区平面布置图；
附图5  监测布点图；
附图6  项目开采终了平面图；
附图7  项目区周边环境示意图；
 

	建设名称
	新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采石场

	建设单位
	云南建投砂石料有限公司

	法人代表
	马敏超
	联 系 人
	包从帅

	通讯地址
	云南省昆明市沙朗乡柏枝园村梁子山

	联系电话
	13759542820
	传 真
	/
	邮政编码
	653401

	建设地点
	新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组

	立项审批部门
	新平彝族傣族自治县发展和改革局
	批准文号
	新发改投资备案〔2019〕47号

	建设性质
	新建□√  改扩建□  技改□
	行业类别及代码
	建筑用石开采C[1012]

	占地面积
（平方米）
	93200
	绿化面积
（平方米）
	7600（治理恢复区）

	总投资
(万元)
	600
	其中：环保投资(万元)
	169.79
	环保投资占
总投资比例
	28.30

	评价经费
(万元)
	/
	投产日期
	2019年9月

	工程内容及规模
一、任务由来
本项目属新平县大戛高速公路前期辅助性配套工程，位于云南省新平县赵米克村委会腾子箐村小组内，距玉溪市约90km。于2016年12月云南省建设投资控股集团有限公司大戛高速公路工程建设指挥部向新平县人民政府申请将该石场设置为临时取料点，并完成了该点的联堪联审工作，2017年底通过招标的方式，确定新平盛凯贸易有限公司为加工方，并于2017年获得了玉溪市林业局下发的《使用林地审核意见书》（玉（新）林资许准[2017]15 号）、《新平县大戛高速公路（豆拉莫箐取料场）扩建临时用地项目临时占用林地的行政许可》（玉林林政许准[2017]31号）等批复文件，未办理过采矿许可证和安全生产许可证等相关证书，在2017年8月-2018年6月开采期间形成了0.76 hm2的治理恢复区（采空区），且该治理恢复区（采空区）未进行恢复，消耗资源量40.18万吨，故在2018年7月该矿山进行停产，矿权收归新平彝族傣族自治县国土资源局。2018年12月20日，新平县彝族傣族自治县人民政府根据新平县国土资源局《新平县2018年度采矿权挂牌出让方案》、《新平县扬武镇都拉莫箐建筑用料白云矿采矿权出让建议》和《云南省安全生产监督管理局 云南省国土资源厅 云南省环境保护厅 云南省林业厅 云南省水利厅关于做好高速公路和铁路建设砂石料供应有关问题的通知》出具了《关于新平县大开门至戛洒高速公路建设项目配套砂石料场采矿权出让的批复》，进行挂牌出让“新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采矿权”，云南建投砂石料有限公司受大戛高速公路工程建设指挥部委托参与新平彝族傣族自治县国土资源局，县政府采购和出让中心采矿权挂牌出让公告（新交易矿告字[2019]1号）竞拍矿山，2019年2月14日最终确定 “云南建投砂石料有限公司”为挂牌出让的竞得人。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第44号），本项目属于四十五：非金属矿采选业中的土砂石、石材开采加工，且不涉及环境敏感区域（不属于国家或云南省水土流失重点预防区和重点治理区），故应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我单位对本项目进行环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报审批。
二、本项目概况
1、本项目基本情况
项目名称：新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采石场
建设单位：云南建投砂石料有限公司
建设性质：新建
建设地点：新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组
开采方式：露天开采
开采矿种：建筑石料用白云岩矿
开采规模：40万吨/年
开采年限：2年
项目总投资：项目总体投资为600万元。
2、本项目建设内容及规模
（1）、本项目组成
矿权出后，由云南建投砂石料有限公司竞得，现状占地面积为139.8亩，其中开采范围约为24亩，生产加工区等占地面积约为115.8亩。包含主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、依托工程、环保工程。项目组成详见表1-1。
表1-1  本项目工程组成一览表
类别工程名称内容备注主体工程露天采场占地面积为1.6 hm2，年产40万t/a白云岩矿，服务年限为2.0年 辅助工程工业场地占地面积为0.48 hm2，位于露天采场东面，地势西高东低、北高南低，从上至下依次布置破碎机、筛分机、皮带输送等。依托原有矿山办公生活区占地面积为0.15hm2，位于露天采场南面入口处、已有连接矿山的乡村公路，设置办公室、宿舍、食堂等，建筑面积为400m2废石场占地面积为1.08 hm2，位于矿山采区南面。现状已堆存废石0.56万m3，设计库容3.5万m3。堆料场区堆料场设置2处，分别位于工业场地北侧及东侧，现状已堆存石料1#堆料场位于工业场地北侧，占地面积为0.32hm2；2#堆料场位于工业场地东侧，占地面积为0.8hm2保留场地区占地面积为2.15hm2，位于办公生活区西北面治理恢复区（采空区）占地面积为0.76 hm2，位于采场西面，暂存项目区产生的表土。原有矿山形成储运工程柴油罐2个，每个容积为16m3 ，为双层罐。新增公用工程给水引用山涧水依托原有矿山排水生活污水中的食堂餐饮废水经隔油池处理，和其它生活污水经调节池收集后，进入地埋式一体化污水处理设备处理，暂存于蓄水池内，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排；产生的初期雨水经初期雨水收集池（水土保持方案中的沉沙池和扩容后的沉沙池）收集之后用于项目区的降尘，不外排新增供电从腾子箐村接入依托原有矿山运输道路矿山运输道路总长1510m，道路路面宽4.0-8m，最小转弯半径12m，标高为1520m～1640m，矿山运输为三级泥结碎石路面，占地面积1.98hm2依托工程包含工业场地、工业场地、办公生活区、废石场、堆料场区、保留场地区、柴油罐、给水、排水、供电、运输道路环保工程            防排水系统根据本项目水土保持方案设置截洪沟、平台排水沟、马道排水沟、古坊、沉沙池、钢筋混凝土排水涵管、蓄水池等导排项目区场外雨水。新增初期雨水利用本项目水土保持方案设置的截水沟、平台排水沟及露天采场、废石场设置的沉沙池及将运输道路最低点设置的沉沙池扩容至17m3，用作本项目的初期雨水收集池废气密闭、下料管将破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭，加工环节中未密闭的转运点设置下料管道新增洒水管道在露天采场设置和成品卸料点及运输道路各设置一套可移动的洒水管道洒水降尘；扬尘网堆料场区用扬尘网进行覆盖喷雾设备在堆料场区和工业场地设置喷雾设备废水隔油池1个，容积为1m3调节池1个，容积为8m3地埋式一体化污水处理设备1座，日处理能力不低于2m3蓄水池1个，容积为8m3固废废石场占地面积为1.08 hm2，位于矿山采区南侧。现状已堆存废石0.56万m3，设计库容3.5万m3。依托原有矿山危险废物暂存间1间，占地面积不小于5m3，位于办公生活区北面 新增垃圾收集桶若干个风险围堰在柴油储罐外设置围堰，围堰的长为3m、宽为3m、深度为2m，且围堰的渗透系数不应大于1×10-7cm/s
 
（2）主要经济技术指标
项目主要经济技术指标详见表1-2。
表1-2  项目主要经济技术指标
序号项 目 名 称单位指 标备注1设计生产能力：    （1）年产量万t40  （3）日产量t/d1818.182 2设计服务年限年2 3矿山投入资金万元600 4设计工作制度：    （1）年工作天数天220  （2）日工作班数班1 5矿山设计：    （1）采场标高m1644～1565m （2）开采范围面积km20.016  （3）露天采场上口最大尺寸m2170m×72m  （4）露天采场下口最大尺寸m2116m×54m  （5）工作台阶高度m5  （6）安全平台宽度m4  （7）开采高度m79  （8）平均开采剥采比  m³/ m³0.06  （9）工作时台阶坡面角°70  （10）终了台阶边坡角°60  （11）最终边坡角°50 6储量：    （1）设计（查明）资源储量万t120.74  （2）设计利用资源储量万t85.35  （3）设计最终边坡压覆资源储量万t35.39  （4）设计可利用矿石量万t85.35  （5）设计可采矿石量（或可采出矿石量）万t81.08  （6）剥离量万m³1.60 7矿种 建筑石料用白云岩矿 8用途 建筑用砂 9采矿：    （1）采矿方式 露天开采  （2）采矿方法 由上至下分层剥离  （3）采矿工艺分台阶逐层剥离开采
 
（3）矿山概况
1）矿区林地类型
建设单位于2019年延续了玉溪市林业局下发的《使用林地审核意见书》（玉（新）林资许准[2017]15 号）、《新平县大戛高速公路（豆拉莫箐取料场）扩建临时用地项目临时占用林地的行政许可》（玉林林政许准[2017]31号），其中（玉（新）林资许准[2017]15 号）已取得玉溪市林业和草原局关于《新平县大开门至戛洒高速公路（豆拉莫箐）取料场临时用地建设项目临时占用林地行政许可给予延续的批复》（玉林函〔2019〕14号），但（玉林林政许准[2017]31号）正在办理延续。根据玉溪市林业和草原局关于《新平县大开门至戛洒高速公路（豆拉莫箐）取料场临时用地建设项目临时占用林地行政许可给予延续的批复》（玉林函〔2019〕14号）和《新平县大戛高速公路（豆拉莫箐取料场）扩建临时用地项目临时占用林地的行政许可》（玉林林政许准[2017]31号）可知，本项目占用的林地类型为防护林、用材林、薪炭林、经济林，未占用公益林。
2）矿区范围
根据建设单位提供的《新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿产资源开发利用方案》，矿区开采范围拐点坐标具体见下表1-3。
表1-3  矿区拐点坐标
拐点编号1980西安坐标系1954北京坐标系XYXY矿1264394034511030264400134511116矿2264394034511110264400134511196矿3264374034511110264380134511196矿4264374034511030264380134511116矿区面积0.016km2开采深度1644～1565m
3）矿山资源储量
根据云南省有色地质局三一三队编制完成的《新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿普查报告》，矿区范围中，累计查明111b+333类建筑石料用白云岩矿石量160.92万吨，其中：消耗111b类40.18万吨；保有333类120.74万吨。矿山资源储量详见表1-4。
表1-4  矿山资源储量
矿山名称矿种分类编码累计查明消耗保有新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿白云岩矿111b40.1840.18 333120.74 120.74合计160.9240.18120.74
4）矿山服务年限
根据云南省安全生产管理局、云南省国土资源厅、云南省环境保护厅、云南省林业厅、云南省水利厅、“关于做好高速公路和铁路建设用砂石料供应有关问题的通知”（云安监[2017]63号）第五款“……该类矿山可不纳入各地非煤矿山转型升级矿山总数控制指标统计范围及最小开采规模及服务年限的标准管理”，矿区范围内查明保有333类建筑石料用白云岩矿矿石量120.74万吨，设计可采出矿石量81.08万t，矿山设计生产规模为40万t/a，建设规模为40万t/a，矿山合理服务年限为2.0年。
5） 生产原辅材料
本项目生产所用的主要原辅材料消耗及储存情况详见表1-5。
表1-5  主要原辅材料消耗情况表
序号名称单位年消耗量来源1炸药kg1724爆破材料的运输、存储、矿山爆破均由民爆公司负责。项目内不设置爆破材料存储场所2雷管发1993新鲜水t15382.57水源取自矿区附近山涧水4柴油t800（最大存储量为32t）当地市场购买
6）产品方案
根据《云南省安全生产监督管理局 云南省国土资源厅 云南省环境保护厅 云南省林业厅 云南省水利厅关于做好高速公路和铁路建设用砂石料供应有关问题的通知》（云安监[2017]63号）第五款，本项目成品仅供给大戛高速公路建设使用。依据矿山开采情况及大戛高速公路建设实际用料情况，将产品破碎加工成公分石、瓜子石等建筑石料用白云岩石料，生产规模为40万t/a。
7）项目主要生产设备
本项目主要生产设备详见表1-6。
表1-6  项目主要生产设备
序号设备名称单位数量1挖掘机台32钻孔机台13装载机台44皮带输送机台75运输车辆56破碎机台47筛分机台4
 
8）项目劳动定员
本项目企业定员22人。项目设有置食堂，工作人员实行单班制，每天工作8小时，每年工作220天。均在项目区内食宿，设置旱厕。
9）项目平面布局
项目主要由露天采场、工业场地、办公生活区、废石场、堆料场区、运输道路组成。露天采区范围内地势西北高，东南地；地势最高点标高1644m，最低点标高1565m，高差79m。露天采场南面有废石场，东面有工业场地和堆料场区，露天采场南面入口处有办公生活区，保留场地区位于废石场东面和办公生活区西北面，运输道路连接矿山各区。
10）项目环保投资
本项目项目总投资600万元，其中环保投资169.79万元，占总投资的28.30%，保投资明细详见表1-7。
表1-7  项目环保投资一览表
处置对象环保设施、措施投资（万元）生活污水隔油池0.50.5调节池0.50.5地埋式一体化污水处理设备55蓄水池0.50.5废气密闭、下料管33洒水管道33喷雾设备33固废垃圾桶0.10.1危险废物暂存间11生态及水土保持水土保持措施151.69风险在柴油储罐外设置围堰，围堰的长为3m、宽为3m、深度为2m，且围堰的渗透系数不应大于1×10-7cm/s1初期雨水利用本项目水土保持方案设置的截水沟、平台排水沟及露天采场、废石场设置的沉沙池及将运输道路最低点设置的沉沙池扩容至17m3，用作本项目的初期雨水收集池0.5合计169.79
 
 

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目属新平县大戛高速公路前期辅助性配套工程，在2017年8月-2018年6月开采期间形成了0.76 hm2的治理恢复区（采空区），且该治理恢复区（采空区）未进行恢复，在建设单位作为挂牌出让的竞得人之后，沿用原有项目的工业场地、废石场、堆料场区。
与本项目有关的环境问题有：
（1）堆料场区、废石场、堆料场区等未建设建设截洪沟、平台排水沟、沉沙池等防排水系统，可见明显水土流失迹象，生态环境状况较差。
（2）形成的治理恢复区（采空区）未进行植被恢复。
整改措施：
（1）严格落实本项目水土保持方案中基建期的工程措施即：
1）在运输道路内侧修建排水沟，运输道路最低点设置一个容积为9m3的沉沙池；
2）在1#堆料场东面设置长101m的围墙；在2#堆料场区北面设置2座谷坊，形成谷坊拦挡形式，在下游谷坊南侧布置一座容积为48m3的蓄水池一座，在蓄水池下方下方布置管径为800mm的钢筋混凝土排水涵管（亦充当本项目2#堆料场区的拦挡），用于承接沟道汇水；
3）废石场废石场堆废平台设置平台排水沟，周边设置90m的截洪沟，在截洪沟末端处设置1个容积为9m3的沉沙池；
4）废石场修建长249m的拦渣坝；
（2）矿区及恢复治理区（采空区）严格落实本项目水土保持方案中运行期末的植物措施即：
1）运输道路外侧单侧种植行道树；行道树种植总长度1200m，定植旱冬瓜600株，预计需苗木旱冬瓜600株；
2）对工业场地地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形；植被恢复0.48 hm2，预计需要旱冬瓜2400株/ hm2，预计需要狗牙草29株/ hm2，预计需要爬山虎360株/ hm2；
3）对堆料场区场地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形；植被恢复1.12hm2，预计需要旱冬瓜3600株/ hm2，预计需要狗牙草68株/ hm2；
4）废石场进行植被恢复时，先首先进行表土回覆，表土来自治理恢复区（采空区，采空区在运行期用于暂存剥离表土）；植被恢复方式为平台采用乔木+草本进行综合绿化，在采场开挖边坡撒播草籽防止边坡的水土流失；植被恢复1.08hm2，预计需要旱冬瓜3450株/ hm2，预计需要爬山虎800株/ hm2，预计需要狗牙草65株/ hm2；
5）采空区进行恢复时，对场地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形，植被恢复0.76hm2，预计需要旱冬瓜2250株/ hm2，预计需要爬山虎1400株/ hm2，预计需要狗牙草61株/ hm2；
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	1、地理位置及交通
新平县位于云南省中部偏西南，按东南西北顺序，分别与峨山县、石屏县、元江县、墨江县、镇沅县、双柏县接壤，北纬23°38'15"～24°26'05"，东经101°16'30"～102°16'50"之间。县城驻地桂山镇，距省会昆明市180公里，玉溪市政府所在地红塔区90公里。全县总面积4223平方公里，其中山区面积4139.6平方公里，坝区面积83.4平方公里，境内最大纵距88.2公里，最大横距102公里。
本项目位于新平县城145°方向，平距23km处，地处新平县扬武镇藤子箐村境内。矿区中心地理坐标（1980西安坐标系）为：东经102°06′31″、北纬23°53′48″，开采面积为：0.016km2。项目地理位置详见附图1。
2、地形、地貌
矿区属云南高原南部，地处戛洒江河谷北东岸，属构造剥蚀(侵蚀、溶蚀)中低山地貌，地形切割强烈，沟谷深切、多呈“V”字型。沟壑纵横、山高坡陡，地形高差较大，总体地势北东高，南西低。其西侧紧邻北西走向的哀牢山脉。
区域内属山岭地形，海拔标高515～1850m，工作区内最高海拔1700m，最低1490m，相对高差210m，矿区海拔1644～1565m。山脉总体走向北西，地形起伏大，切割激烈，属红河水系元江流域（红河上游）补给区，地表水均汇入元江。图幅范围内最低标高1490m，为图幅内侵蚀基准面，元江江面标高515m。
3、地质
（1）区域地质构造
矿区位于青扬断裂以西，在区域上归属于藏滇褶皱系康滇地轴南缘武定～石屏隆断束。区域上主要发育北东向的青扬断裂及次级断裂。受东西两条断裂的控制呈NNE向展布。褶皱以单斜构造、断裂以青扬断裂为主，控制了区域地层及矿体的空间分布。区域上岩浆活动较发育，在汗泥扒一带出露燕山期花岗岩。域地层区主要出露第四系、侏罗系张河组、冯家河组，三叠系舍资组、干海子组、火把冲组，昆阳群绿汁江组、鹅头厂组、黑山头组、黄草岭组。由新到老分述如下：
1）、第四系（Q）：残、坡、冲、洪积之砂砾层或砂质粘土。厚0～40米。
2）、侏罗系张河组（J2z）：紫红 砾岩、长石石英砂岩、细砂岩、粉砂岩与紫红、黄色钙质、泥质粉砂岩及页岩，含恐龙、叶肢介、鱼、瓣鳃类等化石。厚度1750米。
3）、侏罗系冯家河组（J1f）：紫红、深灰色绢云母泥质页岩、细砂岩、粉砂岩夹长石石英砂岩、钙质页岩及灰岩，含鱼化石。厚度1580米。
4）、三叠系舍资组（T3s）：灰、黄白色中—细粒长石石英砂岩、核实泥质页岩、粘土岩及页岩。
5）、干海子组（T3g）：灰黑色泥质粉砂质页岩、粉砂岩夹每层，底部细砾岩。
6）、火把冲组（T3h）：紫红、黄色砾岩、石英砂岩及钙质泥质粉砂岩夹粘土岩、泥质炭质页岩及煤层。
7）、昆阳群绿汁江组（Pt2lz）：青灰、浅灰至深灰色中厚层至块状白云岩，为区域内的含铜层。厚大于1095米。
8）、昆阳群鹅头厂组（Pt2e）：板岩夹泥灰岩、白云岩、灰岩。碳质板岩和和白云岩中局部含铜，板岩中局部具铁矿化。厚大于1649米。
9）、落雪组（Pt1l）
该组地层岩性主要为黄白色、乳白色、青灰色致密块状白云岩，夹泥质白云岩及少量白云岩透镜体、板岩，含铜，地层厚度200～400m。
（2）地质构造
根据《新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿普查报告》（2018年11月）：现阶段开采的采坑面范围内发育有节理裂隙3组，共10条，节理裂隙整体延伸长度较短，张开度小并有脉石矿物充填胶结，干燥无水，与岩石呈不同角度切割相交，现状均处于稳定状态。从采坑现状来看，采坑边坡稳定，未发生崩塌失稳现象，仅为局部小范围岩块失稳掉落，采坑顶部未发现地裂缝、地面塌陷等不良工程地质问题，说明坚硬薄-中厚层状岩溶化白云岩岩组作为采坑边坡是稳定的。
地表局部被风化壳掩盖，矿区产状稳定，褶皱不发育，现场踏勘未见明显断层标志。矿区构造复杂程度属简单类型。
（3）地层岩性
矿区出露地层主要为第四系（Q）地层、元古界昆阳群绿汁江组（Pt2lz）地层，分述如下：
1）、第四系（Q）
由残坡积、冲洪积砾石、砂、粘土组成，岩性为红色、灰褐色、灰黄色粘土、粉质粘土，小范围分布于河谷两岸。
2）、元古界昆阳群绿汁江组（Pt2lz）
灰色、青灰色含叠层石厚层至块状白云岩，夹绢云板岩、泥质灰岩、灰岩、硅质灰岩及白云岩。厚度大于1500米。本次工作区内大面积出露。
（4）水文地质
矿区地处云贵高原，位于新平以南，工作区内最高海拔1700m，最低1490m，相对高差210m，位于矿区南侧的C1与南西侧的C2冲沟交叉点为当地最低侵蚀基准面，最低侵蚀基准面标高约1490m。地表水不发育。属构造、剥蚀作用形成的低中山地貌。
区内含（隔）水层有：
1）、第四系（Q）相对隔水层：由残坡积粘性土、砂、砾石组成，主要起透水作用，小范围分布于矿区低谷部位。
2）、昆阳群绿汁江组（Pt2lz）碳酸盐岩溶相对含水层：矿区内以灰色、青灰色白云岩为主，中等富水性。分布区内未发现有泉水及溶洞，在矿区内大范围分布。
矿区属地下水的径流～排泄区，接受北部山区地下水径流补给，北部山区地下水直接接受大气降水补给，区内地下水多沿沟谷中白云岩的层间裂隙流出。主要补给源是大气降水的渗入补给，以地表水和地下潜水形式沿沟谷排泄。第四系（Q）为相对隔水层，大气降水渗透极弱，多形成地表径流汇入C1、C2冲沟向外进行排泄，部分渗入昆阳群绿汁江组（Pt2lz）地层中的地下水，在地表附近以蒸发方式进行排泄，局部沿风化裂隙水通过地下径流向外排泄。
区内出露C1、C2两条冲沟，两条冲沟交叉点标高为1490m，低于矿区自然排水标高，确定为最低侵蚀基准面。
矿床最低开采标高和资源储量估算最低标高（1565m），高于当地最低侵蚀基准面（1490m），地表水河流对矿床开采无影响。由于昆阳群绿汁江组（Pt2lz）为岩溶裂隙含水层，富水性中等，一定程度上会形成地下充水含水层，地下水对矿床开采有一定影响，但影响较弱。未来矿床将采用露天开采，矿坑充水水源为大气降水，充水量与大气降水的强度、采场范围的大小、地形条件相关，充水方式为大气降水通过坡流、采场边帮和直接降水汇入采场内。
综上所述，矿床充水以大气降水为主，水文地质条件简单。
4、气候、气象
矿区属高原亚热带干热河谷季风气候，多年年平均气温22℃，多年最高气温44.2℃。气候炎热潮湿，终年无霜雪，多年平均相对湿度为79.2%，最大相对湿度为78%，最小相对湿度为50%。多年平均降雨量796.3mm， 1968年降雨量最多为1211.3mm，1980年降雨量最少为516.8mm，最大日降雨量113.6mm。雨季多年平均为5月15日前后开始，10月15日前后结束，其降雨量占全年的79.2%。多年平均蒸发量2724.9mm。1963年蒸发量最大达3258.7mm，1980年蒸发量最小为2304.9mm。主导风向为南东偏东方向，历年年平均风速2.30m/s，年最大风速22.0m/s，极端（瞬间）最大风速40.0m/s，风向为西南偏西。
5、水系、水文
新平县境内水资源丰富，共有一江三十二条河流，县内河流除平掌乡过境河道谷麻江属李仙江水系外，其余均属元江水系。李仙江县境流程短，主要河流有麻大江河、班东河；元江干流经新平县境，长113.7km，三江口以上称石羊江，三江口至河口大桥称戛洒江，河口大桥以下称漠沙江，于漠沙阿迭村流入元江县境。沿元江两岸较大的支流有绿汁江、大春河、南达河、棉花河、南恩河、达哈河、发启河、丫味河、曼蚌河、马龙河、蚌岗河、挖窖河、比里河、困龙河、峨德河、西尼河、南甘河、平甸河、康之康河、亚尼河等。
项目区最近的地表水体为项目区东南面350m处的底舍莫箐，项目区的地表水经底舍莫箐汇入小河底河（源头--入红河口段），最终进入元江。
小河底河，位于中国云南省中南部，是元江右岸支流，源头称清香河，发源于峨山彝族自治县甸中镇小河村黑泥哨，向南流过自然坝水库后又称文山河或长子河，至岔河乡河外村左纳河外河后称朵迭河，继续南流经化念镇的朵迭、大巴格村、芒木树，过化念水库进入化念坝子称化念河，过化念村委会公山村民小组后进入新平彝族傣族自治县后又称龟枢河，过新平县扬武镇大开门社区的大平地后转东南流，成为新平县与石屏县的界河，在石屏县龙武镇石岩头村西南转西南流，至新平、石屏和元江三县交界处的回水头，右纳叉河后转东南流，始称小河底河（元江县甘庄街道（原青龙厂镇）撮科村附近河段又称撮科河），成为石屏县与元江哈尼族彝族傣族自治县的界河，至石屏县牛街镇那刀村他古租下寨西南汇入元江，河口高程约327米。河流全长170.4公里，流域面积3999.5平方公里，落差1714米，年均径流量22.58亿立方米。
6、土壤
根据成土条件、成土过程和土壤的属性，按岩类母质、剖面性态、理化性状、肥力水平因素等条件区分，新平县土壤共划分为4个土类、10个亚类、19个土属、41个土种。由于境内地势高低起伏，山峦重叠，相对高差大，土壤垂直变化明显，自下而上依次为赤红壤、红壤、黄棕壤。受成土母质的影响，境内发育有紫色土，石灰土两种非地带性土壤，在赤红壤和红壤带内呈区域性零星分布。
根据现场踏勘，本项目的土壤为红壤。
7、植被
矿区区内植被长势一般，常绿阔叶林种类有云南松；灌木种类有三叶漆、余甘子、清香木、车桑子、白枪杆、白羊蹄甲花、马缨丹等；草本植物有：飞机草、肿柄菊、硬秆子草、紫茎泽兰、艾纳香、狗尾草、羊耳菊等。
8、文物古迹
项目区选址及其附近1km范围内没有需要特殊保护的文物古迹和自然遗产地。
 



	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状
（1）评价因子
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。
本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 、O3。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。
本项目数据来源为新平县城环境空气质量监测点位为新平县一小（距离本项目22.65km），2017年全年监测数据。

对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判断。

本项目所在地属于二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下：

式中：Pi——i污染物占大值占标率；
Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）；
C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）。
（6）达标区判定
六项基本污染物区域环境空气质量现状见表3-1。
表3-1  区域环境空气质量现状评价表   
污染物年评价指标评价标准/（ug/m3）现状浓度/（ug/m3）占标率/%达标情况PM2.5年均浓度351852.33达标95%保证率日平均浓度754357.33达标PM10年均浓度702941.57达标95%保证率日平均浓度1506342.00达标NO2 年均浓度401025.36达标98%保证率日平均浓度802025.00达标SO2年均浓度60915.25达标98%保证率日平均浓度1501812.00达标CO年均浓度/646/达标95%保证率日平均浓度4000120030.00达标O3年均浓度/77/达标90%保证率日最大8h平均浓度16012075.00达标
 
根据新平县2017年全年监测数据，本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组，新平县2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、10μg/m3、29μg/m3、18μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为120μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此，本项目所在地属于达标区域。
2、地表水环境质量现状
项目所在地最近的地表水为项目区东南面的底舍莫箐，项目区地表水由底舍莫箐，汇入小河底河（属于：源头--入红河口段），最终进入红河。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020）》，小河底河（源头--入红河口段）水环境功能为：工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据支流不低于其汇入河流环境功能的原则，底舍莫箐执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准。引用2018年11月5日《国道G323线蚂蟥塘至石杨岔口段改建公路竣工环境保护验收》中跨越小河底河（距离项目区汇入小河底河上游4.0km）的水质监测数据，监测值详见表3-2。
表3-2  小河底河水质监测数据
采样点采样日期PHCODBOD5SS石油类氨氮小河底河2018.10.178.2173.7120.070.1452018.10.188.1144.0100.070.139
由表3-2可知，小河底河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，故本项目区的地表水体能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。
3、声环境质量现状
本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组，所在区域为农村地区，属于2类声环境功能区。为了解项目区的声环境质量现状，本次评价委托云南精科环境监测有限公司于2019年5月25日~2019年5月26日对项目所在区域进行了声环境质量现状进行监测。监测方案和监测结果如下：
（1）监测点位
Ø 环境噪声监测点：在项目区东、南、西、北及办公生活区各设一个环境噪声监测点 ，共5个监测点。
（2）监测项目
Ø 环境噪声监测项目：等效A声级LAeq。
（3）监测时间及监测频率
监测2天，每天昼间及夜间各监测1次。
（4）监测结果
具体的监测结果如表3-3所示。
表3-3  环境噪声结果一览表   单位：dB(A)
监测点位监测日期昼间监测结果评价标准达标情况夜间监测结果评价标准达标情况项目区东面2019.5.2557.660达标46.250达标2019.5.2656.7达标45.8达标项目区南面2019.5.2558.3达标47.3达标2019.5.2659.0达标46.3达标项目区西面2019.5.2548.3达标46.1达标2019.5.2649.0达标45.5达标项目北面2019.5.2547.3达标45.2达标2019.5.2648.1达标46.5达标办公生活区2019.5.2552.4达标47.2达标2019.5.2651.8达标46.8达标
 
由表3-3监测数据分析可以得出，项目区的声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准要求。
4、生态环境质量现状
（1）土地利用现状
根据《新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采石场水土保持方案报告书》可知，项目区现状占地类型为林地、建设用地及道路交通用地，占地类型详见表3-4。
 
表3-4  项目占地类型及占地面积统计  单位：hm2
序号分区面积占地类型及面积备注林地建设用地交通运输用地1露天采区1.61.6  临时占地2矿山运输道路区1.98  1.98临时占地3办公生活区0.15 0.15 临时占地4工业场地区0.48 0.48 临时占地5堆料场区1.12 1.12 临时占地6废石场区1.08 1.08 临时占地7保留场地区2.152.15  临时占地8治理恢复区0.760.76  临时占地 合计9.324.512.831.98 
 
（2）植物、动物现状
2）调查内容
①调查方法
现场踏勘，走访当地的林业部门和当地群众，以及收集资料的方式了解项目区域内资源情况、野生植物的种类组成和资源变动情况。
②调查内容
调查矿山内的生态环境，调查拟建矿山直接影响范围内的植被及动植物资源，调查项目区有无特有种、珍稀濒临危保护动植物或经济价值和科研价值较高的物种。本次评价面积为矿区外沿200m。
③调查时间
2019年5月，项目组到评价现场进行了实地考察，考察了矿区及评价范围内的植被类型、野生动植物种类。

①评价区植被分类系统及其分布特点
根据现场踏勘与调查，按《云南植被》分类系统，评价区自然植被共有2个植被型，2个群落，人工植被1类，1种类型。详见表3-5。
表3-5 评价区典型植被分类系统
一、自然植被Ⅰ常绿阔叶林1、云南松林Ⅱ灌从（Ⅰ）热性灌从1、三叶漆+余甘子灌丛二、人工植被Ⅰ旱地三、非植被1、工矿用地及裸地
 
②主要植被类型
Ø 常绿阔叶林
评价区的云南松林群落高约12-16m，盖度在85%～90%，群落分层明显，可分为乔木层、灌木层和草本层三层。
乔木层高12-16m，组成树种以云南松Pinus yunnanensis 为绝对优势，为建群
种，层中偶伴生有栓皮栎Quercus variabilis 等。
灌木层高约1.5-2.2m，较为稀疏，成层不明显，层盖度在30%～45%。组成种类相对较多，除上述乔木树种的幼树外， 还常见斑鸠菊 Vernonia esculenta、金叶子 Craibiodendron yunnanense、余甘子 Phyllanthus emblica、白檀  Symplocos paniculata、 滇石栎 Lithocarpus dealbatus、岩生越桔 Vaccinium scopulorum、余甘子 Phyllanthus emblica、山矾 Symplocos sumuntia、粗毛水锦树 Wendlandia tinctoria ssp. barbata、虫豆 Cajanus crassus、茶梨 Anneslea fragrans、黑面神 Breynia fruticosa、狭叶柄果海桐 Pittosporum podocarpum var. angustatum、地桃花 Urena lobata、来江藤 Brandisia hancei、等。
草本层高0.5～1m，层盖度约20%-60%，常见紫茎泽兰 Ageratina adenophora、羊耳菊 Inula cappa、西南野古草 Arundinella hookeri、白茅 Imperata cylindica var. major、滇蔗茅 Erianthus longisetosus、苞子草 Themeda caudata、苏门白酒 草 Conyza sumatrensis、大将军 Lobelia clavata、苞子草 Themeda caudata、芒萁 Dicranopteris dichotoma、金发草 Pogonatherum paniceum、石松 Lycopodium clavatum、 蕨 Pteridium aquilinum var. latiusculum、密序野古草 Arundinella bengalensis、扭黄茅 Heteropogon contortus、狗尾草 Setaria viridis、山菅兰 Dianella ensifolia、假朝天罐 Osbeckia crinita 等。
Ø 灌丛
热性灌丛——三叶漆+余甘子灌丛
群落主要是灌木层、草本层和层间植物，仅偶尔可见个别高度达到 5-7 m 的乔木植株散生于群落中，其盖度不足 5%。此类零星残存的低矮乔木植株主要是白头树 Garuga forrestii 、 清香木 Pistacia weinmannifolia，树干弯曲，萌生状，高 5-7 m。 灌木层盖度较大，达到 40-70%，高 2-3 m，少数近于 4 m。组成种类较多，以三叶漆 Terminthia paniculata、余甘子 Phyllanthus emblica、清香木 Pistacia weinmannifolia 等物种为优势，其他种类有虾子花 Woodfordia fruitions、多花胡枝子 Lespedeza floribunda、槽茎杭子梢 Campylotropis sulcata、滇灰木 Symplocos yunnaninsis、白枪杆 Fraxinus malacophylla、车桑子 Dodonaea viscosa、沙针 Osyris wightiana、白羊蹄甲花 Bauhinia variegata、马缨丹 Lantana camara、灰毛浆果楝 Cipadessa cinerascens、虫豆 Cajanus crassus、小黄皮 Clausena emarginata、假木豆 Dendrolobium triangulare、黑叶木蓝 Indigofera nigrescens、大叶紫珠 Callicarpa macriphylla、华西小石积 Osteomeles schwerinae、扁担杆 Grewia biloba、假虎刺 Carissa spinarum、川楝 Melia toosenden、毛 叶柿 Diospyros mollifolia、黄连木Pistacia chinensis、厚皮树 Lannea coromandelica、粗叶水锦树 Wendlandia scabra 等。 草本层盖度 40~50%，高可以超过 1 m，以芸香草 Cymbopogon distans、飞机草 Chromolaena odorata、肿柄菊 Tithonia diversifolia、滇蔗茅 Erianthus longisetosus、硬秆子草 Capillipedium assimile、紫茎泽兰 Ageratina adenophora、艾纳香 Blumea blasamifera、千里光 Senecio scandens、 一点红 Emilia sonchifolia、胜红蓟 Ageratum conyzoides、四棱锋 Laggera alata、刚莠竹 Microstegium ciliatum、芒萁 Dicranopteris dichotoma、扭黄茅 Heteropogon contortus、密序野古草 Arundinella bengalensis、棕叶芦 Thysanolaena maxima、羊耳菊 Inula cappa、 蜈蚣蕨 Pteris vittata、棕叶狗尾草 Setaria palmifolia 等。 层间植物很少，零星分布少量的滇南铁线莲 Clematis fulvicoma、粗糙菝葜 Smilax lebrunii、蓝叶藤Marsdenia tinctoria、翼核果 Ventilago leiocarpa、菟丝子 Cuscuta chinensis 等种类。
Ø 人工植被
评价区的人工植被包括旱地1类。
③非植被类型
评价区除了自然植被和人工植被外，还有已经开发的原项目工矿用地和裸地，这些生境中基本没有动植物分布和出现。此处不再赘述。
（4）珍稀保护植物
在评价区内未见有国家重点保护的珍稀濒危植物种类，也没有云南省省级保护珍稀濒危植物。也没有发现该评价区内具有特有物种。
（5）名木古树
据云南省林业厅文件《关于印发云南省古树名木名录的通知》（云林保护字(1996)第65号）和实地走访，评价区内没有古树名木。
（6）资源植物
评价区域内分布有一定数量的资源植物，但大多数的资源植物资源蕴藏量不高，没有深加工和大规模开发的条件，很多的资源植物仅限于当地居民少量利用，或者仅仅记载于一些文献。
（7）动物
项目所在区域人为活动较为频繁，并且原项目已运行几年，周围动物数量较少。根据现场调查和查阅自然，评价区动物分布如下：
1）陆栖脊椎动物分布类型
Ø 两栖类
评价区分布有两类栖动物8种，隶属1 目3 科4属。
Ø 爬行类
评价区分布有爬行动物12种，隶属2目5 科10属。
2）鸟类
评价区分布有鸟类30种，隶属6目20科30属，
但实际调查表明，由于评价区范围较小，实际存在的物种数量可能远远小于资料表明的数量。
3）珍稀保护动物
评价区内无国家重点保护物种。调查未发现该地区特有种类分布。
4）动物资源
评价区缺乏大型动物、常见的小型动物主要以鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等，爬行动物主要一蛇类为主，如菜花蛇等。
5、生态敏感区
经过实地踏勘，项目所在区域内未涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜古迹等生态敏感区。
 
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组。项目周围为山体，最近的环境保护目标为项目区东南面的藤子箐。项目主要的环境保护目标的情况如下详见表3-6。
表3-6   项目主要环境保护目标一览表
目标类型保护目标方向坐标距离户数保护级别XY大气环境普家寨西北面102.084601523.90953562485m19户（71人）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准； 龚家寨西北面102.085658323.90551772300m32户（102人）藤子箐东南面102.127549023.88923671818m51户（199人）山苏寨北面102.109363723.91661662078m39户（156人）底舍莫东南面102.134564823.88298022490m56户（221人）地表水底舍莫箐东南面102.084601523.9095356350m—《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准小河底河东南面  6200—生态环境项目区范围内生态环境、周边200m林地植被
 
 



	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量
本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组，属于农村地区，空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。各时段标准值见下表。
表4-1  环境空气质量标准   单位：ug/m3
污染物名称SO2O3PM10PM2.5NO2COTSP浓度限值年平均60—703540—20024小时平均150—150758040003001小时平均500200——20010000—日最大8小时平均—160—————
2、地表水环境质量
项目所在地最近的地表水为项目区东南面的小河底河（源头--入红河口段），项目区地表水由小河底河，汇入红河。根据《云南省地表水功能区划（2010-2020）》，小河底河（源头--入红河口段）水环境功能为：工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）
项目IV类标准PH(无量纲)6-9COD≤30NH3-N≤1.5粪大肠菌群（个/L）≤20000BOD5≤6总磷≤0.3石油类≤0.5
 
3、声环境
项目区为2类声环境功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，详见表4-3。
表4-3   声环境质量标准   单位：Leq dB（A）
类别昼间夜间2类6050
 

	 
污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物排放标准
（1）施工期
本项目施工期的大气污染物主要为无组织粉尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制，标准值见下表4-4：
表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3
项   目监控点TSP无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0
（2）运营期
项目运营期粉尘、扬尘排放执行GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-5。
表4-5  大气污染物排放限值    单位：mg/m3  
项目无组织排放监控浓度颗粒物≤1.0
2、噪声排放标准
（1）施工期
本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-6。
表4-6  建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
昼间夜间7055
 
（2）运营期
项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
3、废水排放标准
（1）施工期
施工期废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。
（2）运营期
本项目生活污水中的食堂餐饮废水经隔油池处理，和其它生活污水经调节池收集后，进入地埋式一体化污水处理设备处理，暂存于蓄水池内，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排；产生的初期雨水经初期雨水收集池（水土保持方案中的沉沙池和扩容后的沉沙池）收集之后用于项目区的降尘，不外排。开采过程中的打孔用水，不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后为大部分岩石所吸收，其余部分在自然蒸发，无打孔废水产生。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》绿化标准（GB/T18920-2002）绿化标准后回用于降尘，标准值详见表4-7。
表4-7  城市污水再生利用 城市杂用水水质
序号项目绿化1pH值6.0~9.02色度（度）≤303嗅无不快感4浊度/NTU≤105溶解性固体≤10006BOD5(mg/L)≤207氨氮≤208阴离子表面活性（mg/L）≤1.09溶解氧/ （mg/L）≥1.010总余氯/ （mg/L）接触30min后≥1.0，管网末端≥0.211总大肠菌群/（个/L）≤3
 
4、固体废物
    项目区内的一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）堆置要求。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。

	总量
控制指标
	根据本项目的排污特征，以及国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：
废水：0t/a，CODCr：0t/a，氨氮：0t/a
    固废：生活垃圾、剥离表土、废石处置率100%，不外排



	一、产业政策符合性
本项目以白云岩矿为原料，通过采挖、爆破、破碎、筛分等工序生产建筑用石料，不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的限制类及淘汰类，且建设单位于2019年4月22日取得了新平彝族傣族自治县发展和改革局下发的本项目的投资备案证（详见附件），综上所述，本项目符合国家产业政策。
二、工艺流程简述（图示）
1、施工期工艺流程及产污节点
本项目为白云岩矿开采项目，本项目施工期施工流程及各阶段产污环节见图5-1。
[image: image17.png]



图5-1  项目施工期产污环节示意图
2、施工期主要污染工序及污染物排放情况
（1）废气
施工期对大气环境的影响主要表现为施工扬尘，为无组织排放，产生量较少，并且施工时间短，扬尘可通过洒水抑尘。施工期扬尘将会随施工结束而消失。

施工人员不在项目内食宿，施工废水主要为施工人员洗手废水，其主要污染物为SS，浓度150~200mg/L。产生量较少，经收集后洒水抑尘，不外排

施工期施工工程量较小，主要为人工开挖和少部分机械结合，使用的设备均为小型设备。产生的噪声源强较低。
（4）固废
施工期固体废物主要是建设过程中产生的弃土石方及生活垃圾。
项目不设计新增建筑物，弃土石方主要是截排水沟、废石场拦渣坝、沉沙池、及新的环保设施时产生，产生量较少，产生的弃土石方运至项目现有废石场，不外排。
施工人员不在项目内食宿，产生的生活垃圾较少，收集后，运至附近村庄垃圾收集点，同村庄垃圾一同处理。
3、营运期工艺流程分析
（1）开采方法
根据该矿地形地貌、矿体赋存条件和矿岩的物理力学性质以及矿山现状，确定本项目白云岩矿采场开采方式为山坡式露天开采。采用公路开拓，汽车运输方式进行开采。在采场内，采用自上而下，分台阶进行山坡露天开采。根据矿石节理裂隙发育程度，矿石开采一部分使用挖掘机直接开采、挖掘，另一部分需要凿岩、爆破。
（2）露天开采境界圈定的主要参数
矿体赋存条件适合采用山坡露天开采。本项目采用由上至下分层剥离方式
采场台阶参数
工作台阶高度：   5m        终了台阶高度：     10m
工作台阶坡面角：70°       终了台阶坡面角：   60°
最终边坡角：     50°      安全平台宽度：     4m
清扫平台宽度     6m        最小底宽度：       40m
本项目运营期共设置7个开采台阶，各台阶的标高为：1620m，1610m，1600m，1590m，1580m，1570m，1565m。
（3）矿山开拓运输
1）开拓运输
根据矿床埋藏条件、地形条件、开采方式及矿山生产规模，选择公路汽车运输开拓方案。矿区东南侧有从项目区至外部G213国道的乡村泥结碎石路面，现状道路路面宽4.0-6.0m，等级为乡村道路，属于外部道路。矿山内运输道路总长1510m，道路路面宽4.0-8m，最小转弯半径12m，标高为1520m～1640m，矿山运输公路设计等级为三级泥结碎石路面。
2）采场排水
矿床最低开采标高和资源储量估算最低标高（1565m），高于当地最低侵蚀基准面（1490m），地表水河流对矿床开采无影响。矿床将采用露天开采，矿区充水水源为大气降水，充水量与大气降水的强度、采场范围的大小、地形条件相关，充水方式为大气降水通过坡流、直接降水汇入采场内，通过设置截洪沟、排水沟、沉砂池等导排项目区场外雨水，设置初期雨水收集池收集初期雨水，回用于项目区内喷淋洒水，回用不完的部分外排。
（4）矿山采剥
矿山为生产矿山，总体为山岭地形，矿区处于山岭上，山脊北西-南东向延展，总体北西高，南东低。圈定矿体为南北长200m，东西宽80m的矩形。矿体直接出露地表，埋藏较浅。矿体赋存条件适合采用山坡露天开采。本项目采用由上至下分层剥离方式，由于矿山为中型，本次设计布置1个工作面。
开采台阶施工参数：工作台阶高度：5m；终了台阶高度：10m；工作台阶坡面角：70°；终了台阶坡面角：60°；最终边坡角：50°；安全平台宽度：4m；清扫平台宽度6m；最小底宽度；40m。综合利用系数95%。
（5）凿岩工作
采用浅孔凿岩，减小抵抗线和孔间距，保证爆破块度均匀和边坡的规整。根据矿体厚度，生产台阶高度决定炮孔深度和布置方式，靠最终边坡的一排炮孔适当缩小间距，并用间隔装药，以达到预裂爆破效果。
矿区采用潜孔钻机进行穿孔，实行多钻孔少装药的微差爆破或逐孔起爆技术，靠帮时采用预裂爆破，以减小爆破地震波对边坡及周围建、构筑物的影响。
（6）爆破工作
选用定时爆破。炸药根据开采量的需要量，上报新平县公安部门审批，批准后由新平县民爆公司及时按量提供，爆破时请民爆公司进行爆破。项目内不设置爆破材料存储场所。
（7）装载运输加工作业
本项目开采过程为：在采区采取白云岩矿，用装卸设备装运至料场进行破碎、筛分，将破碎、筛分好的砂石料储存在堆料场区，由大戛高速公路运输车辆运走。根据以上描述，项目露天开采加工过程可表示为：机械表土剥离（汽车运输）——穿孔爆破（采挖）——采装运输——加工（破碎、筛分）——成品，具体工艺流程及污染物产生环节如图5-1所示。
[image: image20.png]



图5-2  项目营运期产污环节示意图
 
三、运营期主要污染工序及污染物排放情况
1、废气
本项目运营期废气主要为露天采区作业扬尘、运输道路扬尘、堆料场区扬尘、成品装卸扬尘及破碎筛分加工粉尘，炮烟，尾气。
(1)、扬尘及粉尘
矿山开采及机械加工产生大量的粉尘污染，项目年开采加工白云岩矿40万t/年，一年为220个工作日，每天开采白云岩矿为1818.182 t/d。
Ⅰ、露天采区作业扬尘
项目露天采区在表土剥离、钻孔、爆破和采挖过程中会产生粉尘，根据同类项目统计资料，采剥、铲装起尘量约为剥离总量的0.01%。项目运营期剥离表土量0.85万m3/a、剥离废石量1.6万m3/a，以上剥离岩土总量共2.45万m3/a，岩土体重按2.8t/m3计，则开采期间剥离岩土总量为68600t/a，因此，岩土采剥、铲装起尘量约为6.86t/a，3.90kg/h，采取一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘措施后预计可降尘70%，则开采作业扬尘排放量2.06t/a，1.17kg/h。
Ⅱ、运输道路扬尘
项目在矿石开采后通过运输车辆运送的过程中会产生粉尘，产生的粉尘呈无组织排放，项目对矿区主要通过洒水降尘。但运输车辆在矿区道路行驶时，会产生道路扬尘。
矿区道路路面上的起尘量采用经验公式计算，具体如下：
[image: image21.png]



式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
      QP1——总扬尘量（kg/a）；
      V——车辆速度（km/h）；
      M——车辆载重（t/辆）；
      P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；
      L——运输距离（km）；
      Q——运输量（t/a）。
本矿山矿石年运输量为40万t，运输出场道路长为1510m，废石和表土年运输量为6.68万t（2.8t/m3），运输至废石场和恢复治理区的道路长为1000m，拟采用10t的载重车辆运输，运输车辆时时速10km，由于矿区道路为三级泥结碎石路面，灰尘较多，则道路灰尘覆盖量P取0.5kg/m2。因此道路扬尘量为0.341kg/km·辆，道路起尘总量为22.87t/a，12.99kg/h，采取专用的一套可移动的洒水管道洒水降尘措施后，除尘效率70%，则道路扬尘排放量为6.86t/a，3.89 kg/h。
Ⅲ、堆料场区扬尘
项目内土石方作业和表土堆存过程中，实行边堆存边压实的方式，且废石场用于暂存开采过程中的产生的废石，表土堆场在不堆放表土时采用扬尘覆盖网进行覆盖，故本环评主要考虑堆料场的扬尘污染情况。
Q=4.23×10-4×U4.9×Ap
式中：Q——起尘量，mg/s；          
      U——项目区平均风速，2.5m/s；
      Ap——堆料场区面积(11200m2)。
根据上述计算公式可得，本项堆料场区扬尘产生量为1.78/a，1.01 kg/h，在采取扬尘网覆盖和洒水喷雾之后，降尘效率80%，则堆料场区扬尘排放为0.36/a，0.20 kg/h。
Ⅳ、成品装卸扬尘
项目成品在装卸过程中的起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工中的装货时，排放因子为0.01kg/t，本项目的成品共有40万吨，故本项目产生的成品装卸扬尘量为4t/a，2.27kg/h，采取专用的一套可移动的洒水管道洒水降尘措施后，降尘效率70%，则成品装卸扬尘排放为1.2/a，0.68 kg/h。
Ⅴ、破碎筛分加工粉尘
本项目将在工业场地进行白云岩矿的破碎及筛分，根据《工业污染核算》破碎、筛分产尘浓度类比，粗碎：1000mg/m3，中碎：2500 mg/m3，细碎：4500 mg/m3，筛分：5000 mg/m3，本项目年处理白云岩矿40万吨（密度为：2.80t/m3），粉尘产生量为1.86t/a，1.06 kg/h，采取将破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭，且在工业场地用喷雾设备进行洒水喷雾后，粉尘削减了80%，扬尘排放量约为0.37t/a，0.07 kg/h。
综上所述，项目运营期产生的颗粒物（TSP）在采取上述措施处理后，颗粒物（TSP）排放源强及排放特征详见表5-1。
表5-1  颗粒物（TSP）排放源强及排放情况
排放方式排放源产生量（t/a）去除方式去除效率排放量t/akg/hkg/ht/a扬尘、粉尘（TSP）露天采区作业6.683.90在打孔时，采用湿式打孔；采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘70%1.172.06运输道路22.8712.99谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，及时清运洒落在路面上的泥土和灰尘，采用一套可移动的洒水管道洒水降尘70%3.896.86堆料场区1.781.01扬尘网覆盖、洒水喷雾降尘70%0.200.36成品装卸42.27专用的一套可移动的洒水管道洒水降尘70%0.681.2破碎筛分加工1.861.06破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭；加工环节中未密闭的转运点设置下料管道；工业场地用喷雾设备喷雾降尘80%0.070.37合计37.1921.23//6.0110.85
 
（2）其它废气产生情况
Ⅰ、炮烟
本项目白云岩矿爆破过程产生少量CO、NOx和粉尘。项目拟采用钻孔爆破，钻孔过程为湿式钻孔，以增加岩矿的湿度，从而减少爆破过程中产生的粉尘量，由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散。
Ⅱ、尾气
矿山在开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，对项目区域空气质量有轻微影响。这部分尾气主要靠自然通风扩散。
Ⅲ、厨房油烟
项目设有食堂1个，每天约有22人用餐，设有1个灶头，在厨房工作时会产生少量的油烟，厨房油烟产生量较小，经抽油烟机抽取后引至厨房房顶排放。
2、废水
本项目运营期，用水包括爆破前打孔用水、场地洒水降尘用水、生活用水（食堂餐饮废水和其它生活废水），产生的废水为生活污水。
（1）打孔用水
开采过程中的用水主要为钻孔机打孔用水，根据每台潜孔钻机每天用水500kg计，项目内设1台钻孔机，则每次用水量为0.5m3。每周仅进行1次爆破，打孔用水年用量为25.5m3，钻孔用水不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后为大部分岩石所吸收，其余部分在自然蒸发，无废水产生。
（2）降尘用水
项目根据采矿情况在采掘面、工业场地区、矿山运输道路进行降尘，以减轻扬尘对周围环境的影响。
项目在晴天时对其洒水，雨天不需要洒水抑尘。晴天场地洒水按1.5L/m2.d计，本项目露天采场、运输道路、工业场地、堆料场区降尘面积为51800m2，则项目内晴天洒水降尘用水量约为77.7m3/d，9324 m3/a。本部分用水自然蒸发消耗，无废水产生。
（3）生活污水
项目运营期员工为22人，全部在项目内食宿，生活区厕所使用旱厕，根据《云南省地方标准 用水定额》中相关标准并结合当地的实际情况，年工作220天，按每人每天用水100L，生活用水量为2.2m3/d、484m3/a，产污系数按80%计算，生活污水产生量为1.76m3/d、387.2m3/a。
项目设置旱厕，不产生冲厕废水，粪便供附近农民用作农家肥。生活污水主要是工作人员餐饮废水、洗漱废水等，食堂餐饮废水占50%，其它生活废水占50%，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、动植物油等。生活污水中的食堂餐饮废水经隔油池处理，和其它生活污水经调节池收集后，进入地埋式一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化标准，暂存于蓄水池内，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排。
综上所述，本项目废水产排放量详见表5-2。
 
表5-2  本项目废水产排量
项目水量CODBOD5SSNH3－N总磷动植物油产生浓度（mg/L）－35020030030880产生量（t/a）387.20.1360.077 0.1160.012 0.003 0.031（全年）排放量（t/a）0000000
 
（4）初期雨水
项目厂区周边雨水通过截水沟外排，在降雨初期露天采场、废石场、堆料场区、工业场地面冲刷会带走物料粉尘，初期雨水不得直接进入地表水体。本次环评提出对初期雨水进行收集，初期雨水地表径流中含有的主要成分为SS，经初期雨水收集池沉淀处理后全部回用于降尘，初期雨水产生量采用下面公示计算：
[image: image22.png]


[image: image23.png]


  
式中：[image: image24.png]


[image: image25.png]


；
   [image: image26.png]


[image: image27.png]



     [image: image28.png]


[image: image29.png]


设计暴雨强度，L/（s. 104m2）
     [image: image30.png]


[image: image31.png]


汇水面积，（104m2）
暴雨情况下，只有前15min悬浮物含量高，因此本评价对初期雨水量的计算按项目区当地1小时最大降雨量的前30分钟雨水产生量进行计算。新平县最大日降雨量为113.6mm。
1）露天采场初期雨水
露天采场场位于山坡上，其周围汇水面积较小，并且采用分台阶进行开采，为此，根据本项目的水土保持方案，在露天采场设置截水沟，防止场外雨水进入场内，场内设置平台排水沟，导排场内雨水、平台排水沟连接截水沟。项目开采范围面积为16000m2，最大降雨日情况下露天采场区初期雨水量为：11.36m3。本项目露天采场的地势为西北高、东北、东南低，且项目区东南面为项目区的保留场地区不具备将本项目露天采场四周的初期雨水收集至同一初期雨水收集池内的条件。根据本项目的水土保持方案可知，建设单位在露天采截水沟下游各设置一个容积为9m3的沉沙池，能用来储存本项目露天采场的初期雨水产生量，富余系数达到0.5，故本项目水土保持方案露天采区设置的沉沙池能用作本项目的初期雨水收集池。
2）废石场初期雨水
本项目的废石场位于露天采场的南面，根据本项目的水土保持方案可知，本项目废石场南侧有截水沟，防止场外雨水进入场内，在废石场内设置平台排水沟，导排废石场内雨水，平台排水沟与截水沟相连。本项目废石场的占地面积为10800 m2，最大降雨日情况下废石场初期雨水量为：7.67m3。本项目废石场的地势为西北高、东南地，且废石场东面为保留场地区，不具备将本项目废石场的初期雨水收集至同一初期雨水收集池内的条件。根据本项目的水土保持方案可知，建设单位在废石场南面截水沟末端设置一个容积为9m3的沉沙池，能用于储存本项目废石场产生的初期雨水产生量，富余系数达到0.17，故本项目水土保持方案废石场设置的沉沙池能用作本项目的初期雨水收集池。
3）堆料场区初期雨水
本项目的堆料场区位于露天采场的东面，共有2个堆料场区，分为1#堆料场区，2#堆料场区，其中2#堆料东面有底舍莫箐，根据本项目的水土保持方案，在堆料场区北面设置2座谷坊，形成谷坊拦挡形式，在下游谷坊南侧布置一座容积为48m3的蓄水池（谷坊和蓄水池的作用是缓冲）一座，在蓄水池下方下方布置管径为800mm的钢筋混凝土排水涵管（亦充当本项目2#堆料场区的拦挡），用于承接沟道汇水。本项目堆料场区占地面积为11200m2，最大降雨日情况下堆料场区初期雨水量为：7.9m3。本项目堆料场区的地势北高南低，可以沿运输道路设置的排水沟，将堆料场区的初期雨汇集至运输道路最低点设置的雨水收集池内。根据本项目的水土保持方案可知，建设单位在运输道路最低点设置一个容积为9m3的沉沙池。
4）工业场地初期雨水
本项目的工业场地位于露天采场东面，工业场地的占地面积为4800 m2，最大降雨日情况下工业场地初期雨水量为：6.8m3。工业场地初期雨水可以沿运输道路设置的排水沟，将工业场地的初期雨汇集至运输道路最低点设置的雨水收集池内。根据本项目的水土保持方案可知，建设单位在运输道路最低点设置一个容积为9m3的沉沙池。
本项目工业场地和堆料场区产生的初期雨水的产生量为14.7m3，故本环评要求将水土保持方案中运输道路最低点设置的沉沙池容积由扩容至17m3。
综上所述，本项目的初期雨水包含露天采场、废石场、堆料场区、工业场地，由于降雨存在不确定性，项目初期雨水不定量纳入项目的水量平衡，本项目用水情况见表5-3，项目晴天水平衡图见图5-2，雨天水平衡图见图5-3。
表5-3  项目用水情况一览表
用水项目用水定额规模年用水日(d)日用水量m3/d年用水量(m3/a)备注打孔500kg/d·台1台52晴天0.1雨天025.5沉淀后的雨水，不足部分以新鲜水补充降尘1.5L/m2.d5.18hm2120晴天77.7雨天09324沉淀后的雨水、处理后的生活污水，不足部分以新鲜水补充员工生活100L/人·天22人2202.2484新鲜水合计雨天///2.29446.3回用水387.2m3/a；雨水及新鲜水8962.3m3/a晴天///63.2
[image: image32.png]


图5-3  项目区旱季水平衡图  单位：m3/d
[image: image33.png]



图5-4  项目区雨季水平衡图  单位：m3/d
3、噪声
项目主要噪声源为挖掘机、钻孔机、装载机、运输车、皮带输送机、破碎机、筛分机等在运行时所产生的噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强等效声级值见表5-4。
表5-4  噪声源情况汇总表
序号设备名称台数单台设备噪声级dB(A)同种设备叠加后的噪声级dB(A)声源位置噪声治理措施采取措施后等效声级[dB(A)]声源排放方式1挖掘机37579.77露天采场/79.77间断产生2钻孔机18585/85间断产生3装载机496102.02/102.02移动声源4运输车57076.99运输道路/76.99移动声源5皮带输送机78088.45石料加工区破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭78.45连续产生6破碎机4100106.0291.02连续产生7筛分机49399.0284.02连续产生8爆破-120120//120瞬间产生
 
 
4、固体废物
项目运营期产生的固体废物为开采过程中产生的土石方、生活垃圾及少量的废机油、废油桶、初期雨水收集池沉淀物。
①土石方
根据调查，矿山开采弃废石废土产生于开采工作面上，矿山运营期采出矿石40万t/a，14.3万m3（2.8t/m3），剥采比0.06：1，产生剥离表土量为0.85万m3/a，剥离废石量为1.6万m3/a，整个服务年限内共产生废土石4.9万m3，本项目产生的剥离表土暂存于项目治理恢复区内，剥离废石运输至本项目的废石场内。
②废机油、废油桶
项目机械设备会定期维护和检修，在维护和检修过程中，会产生少量固体废弃物，主要包括废旧机油、废油桶等。经查询《国家危险废物名录》（2016年），本项目在设备维护和检修时产生的废机油和废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-214-08。本项目生产设备需用机械润滑油，年用量约为0.5t，定期添加的过程中产生少量废机油，其产生量一般为年用量的5%，则废机油产生量为0.025t/a。建设单位拟设置1间占地面积不小于5m2的危险废物暂存间，用于暂存废机油及废油桶，收集暂存之后委托有资质的单位处置。
③生活垃圾
本项目劳动定员22人，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），生活垃圾产生量以0.48kg/人.d计，则生活垃圾产生总量为10.56kg/d，2.32t/a。经项目区内的垃圾桶收集后，运至附近村庄垃圾收集点，同村庄垃圾一同处理。
④初期期雨水收集池沉淀物
项目区内初期雨水收集池在初期雨水收集的过程中，将不可避免的将散落在项目区内的颗粒物带入初期雨水收集池内，根据建设单位提供的资料可知，该沉淀物的产生量为0.05t/a。该沉淀物收集自然干燥后，至于治理恢复区内。
本项目的固体废物产情况详见表5-5。
表5-5  固体废物产生量一览表
序号名称产生量处理或处置方式排放量1土石方4.9万m3剥离表土 暂存于项目治理恢复区内，剥离废石运输至本项目的废石场内0t/a2废机油、废油桶0.025t/a拟设置1间占地面积不小于5m2的危险废物暂存间，用于暂时存放废机油及废油桶，收集暂存之后委托有资质的单位处置0 t/a3生活垃圾2.32 t/a设置垃圾收集桶，收集后运至附近村庄垃圾收集点，同村庄垃圾一同处理0 t/a4初期雨水收集池沉淀物0.05 t/a收集自然干燥后，至于治理恢复区内0 t/a
 
 



浓度单位：废气mg/m3；废水mg/L
	 内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
（t/a）
	排放浓度
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	施工期
	项目施工期
	扬尘
	-
	少量
	-
	少量

	
	营运期
	露天采场作业
	扬尘
	-
	6.68
	≤1.0 mg/m3
	2.06

	
	
	道路扬尘
	扬尘
	-
	22.87
	
	6.86

	
	
	堆料场区
	扬尘
	-
	1.78
	
	0.36

	
	
	成品装卸
	粉尘
	-
	4
	
	1.2

	
	
	破碎筛分加工
	
	
	1.86
	
	0.37

	
	
	爆破
	炮烟
	-
	少量
	
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	-
	少量
	-
	少量

	水
污
染
物
	施工期
	施工人员
	洗手废水
	-
	少量
	经收集后洒水抑尘

	
	营运期
	生活污水
	废水量
	-
	387.2
	－
	0

	
	
	
	
	350
	0.136
	0
	0

	
	
	
	
	200
	0.077
	
	0

	
	
	
	SS
	300
	0.116
	
	0

	
	
	
	NH3－N
	30
	0.012
	
	0

	
	
	
	总磷
	8
	0.003
	
	0

	
	
	
	动植物油
	80
	0.031
	
	0

	固
体
废
物
	施工期
	项目施工
	废弃土方
	-
	少量
	-
	少量

	
	营运期
	采场区
	土石方
	－
	4.9万m3
	－
	100％处置

	
	
	设备维护检修
	废机油、废油桶
	－
	0.025
	－
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	－
	2.32
	－
	

	
	
	初期雨水收集池
	沉淀物
	－
	0.05
	－
	

	噪声
	营运期
	爆破、破碎、筛分、运输
	噪声
	76.99～120dB(A)
	达达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准即：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)

	本项目现状占地类型均为林地、建设用地、草地及交通运输用地。本项目露天采场的开挖、剥离将使该区域内的地表植被进行清除，使区域内的植物收到破坏，从而使区域内的生物降低，改变该区域的占地类型，影响该区域内的自然景观。



	一
1、大气环境影响分析
施工期产生的废气主要为施工过程中产生的粉尘、机械设备废气，均以无组织的形式排放，产生量较小，在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。
2、水环境影响分析
施工期产生的废水主要来自：施工人员洗手废水，水量极少，经收集后洒水抑尘，不外排，因此，项目施工期废水不会对周边地表水环境产生影响。
3、声环境影响分析
项目在施工期间，项目对增加环保设施，以及填挖截排水沟、废石场拦渣坝、沉沙池，多采用人工方式，施工期噪声主要是车辆行驶时产生的噪声，以及电锯、电焊机产生的噪声。
项目区200m范围内无居民点、医院、学校等环境敏感点，且地处山地内，有山体进行阻隔。噪声对外环境的影响不大。
二、营运期环境影响分析

（1）扬尘及粉尘
本项目运营期废气主要为露天采区作业扬尘、运输道路扬尘、堆料场区扬尘、成品装卸扬尘及破碎筛分加工粉尘，炮烟，尾气。
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: image50.png]


 
[image: image51.png]


[image: image52.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
[image: image53.png]


[image: image54.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
[image: image55.png]


[image: image56.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表7-1   评价等级判别表
评价工作等级评价工作分级判据一级评价Pmax≧10%二级评价1%≦Pmax<10%三级评价Pmax<1%
3）污染物评价标准、污染源参数、项目参数
污染物评价标准和来源见表7-2。
表7-2  污染物评价标准
污染物名称功能区取值时间标准值(μg/m3)标准来源TSP二类限区年平均200《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类限区日均值300二类区小时值900
估算模式所用参数见表7-3。
表7-3   估算模型参数表
参数取值城市农村/选项城市/农村农村人口数(城市人口数)528最高环境温度44.2 °C最低环境温度-1.0 °C土地利用类型农村区域湿度条件潮湿气候是否考虑地形考虑地形否地形数据分辨率(m)/是否考虑海岸线熏烟考虑海岸线熏烟否海岸线距离/m/海岸线方向/o/
 
本项目扬尘、粉尘（TSP）排放参数见表7-4。
 
 



 

 
 

	表7-4  扬尘、粉尘（TSP）参数一览表(面源)
序号产生点污染物名称面源坐标面源海拔/m面源长度/m面源宽度/m与正北方向的夹/角°面源有效排放高度/m年排放小时/h排放工况污染物速率(kg/h)经度纬度1项目区颗粒物102.106761123.896819416623053055001760正常排放6.01
 
 
 


	[image: image62.png]


 
[image: image63.png]


 
图7-1  估算模式计算结果
根据图7-1可知，露天采区作业扬尘、运输道路扬尘、堆料场区扬尘、成品装卸扬尘及破碎筛分加工粉尘的最大落地浓度为0.087mg/m3，最大浓度占标率Pmax为9.86%。
4）厂界影响预测分析
本次估算假设各污染源位于项目厂界，因此各污染源对厂界的影响情况取厂界外1m处的浓度值，厂界达标情况详见表7-5。
表7-4  项目运营期厂界浓度预测值  单位：ug/m3
项目距离预测贡献值标准值达标情况备注厂界1m63.11000达标《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
由上表可知，项目运营期，厂界TSP预测浓度值为63.1 ug/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
⑤环境保护目标预测分析
使用EIAProA2018 试用版（V2.6.472）软件，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行预测，项目评价范围内环境保护目标落地浓度见表7-5。
表7-5  项目周边环境保护目标落地浓度预测结果  单位：ug /m3
环境保护目标距离落地浓度标准值达标情况普家寨2485m4.10900达标龚家寨2300m4.56藤子箐1818m6.3山苏寨2078m5.25底舍莫2490m4.09
 
根据上表可知，本项目的环境保护目标落地浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值900 ug /m3的要求。且扬武镇主导风向为南东偏东方向，本项目的环境保护目标普家寨、龚家寨、藤子箐、山苏寨、底舍莫均位于本项目的侧风向且距离本项目较远，故本项目对环境保护目标影响不大。
6）污染物排放量核算
本项目露天采区作业扬尘、运输道路扬尘、堆料场区扬尘、成品装卸扬尘及破碎筛分加工粉尘产生的扬尘、粉尘评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目扬尘、粉尘排放核算情况见表7-6。年排放量核算表详见表7-7。
表7-6  扬尘、粉尘污染物排放量核算表
序号排放编号产污环节污染物主要污染防治措施国家或地方污染物标准年排放量（t/a）标准名称浓度限值ug/m311#露天采区作业TSP在打孔时，采用湿式打孔，采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘《大气污染物综合排放标准》表210002.0622#道路扬尘谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，及时清运洒落在路面上的泥土和灰尘，采用一套可移动的洒水管道洒水降尘6.8633#堆料场扬尘（含装卸）扬尘网覆盖、洒水喷雾降尘0.3644#破碎筛分加工采用专用的一套可移动的洒水管道洒水降尘1.255#破碎筛分加工 破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭，且在工业场地用喷雾设备喷雾降尘0.37无组织排放总计TSP10.85
表7-7  大气污染物年排放量核算表
序号污染物年排放量/（t/a）1TSP10.85
 
7）大气环境防护距离
大气环境防护距离确定需采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。本项目不需进行进一步预测与评价，因此不需要设定大气环境防护距离。
（2）爆破废气
本项目矿山矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。由于项目用地空旷，且每周仅进行1次爆破，爆破时间较短，爆破废气能较快在大气中自然扩散，对周围大气环境影响不大。
（3）尾气
矿山在开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，运行过程中由于作业区处在空旷地带，产生的尾气也不多，依靠较好的空气对流条件可在短时间内扩散，对周围环境影响不大。
（4）食堂油烟
厨房设有1个灶头，厨房工作时会产生少量的油烟，属于间歇性排放，排放量小，油烟经抽油烟机抽取后引至厨房房顶排放，对环境影响较小。
综上所述，项目区域具备较好的大气扩散条件，产生的少量爆破废气、设备尾气及食堂油烟废气经大气稀释扩散后对环境空气影响不大。
2、水环境影响分析
（1）评价等级
生活污水中的食堂餐饮废水经隔油池处理，和其它生活污水经调节池收集后，进入地埋式一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化标准，暂存于蓄水池内，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排。开采过程中的打孔用水，不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后为大部分岩石所吸收，其余部分在自然蒸发，无打孔废水产生。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），项目生产工艺中有废水产生，但是作为回用水利用，不排放到外环境的，按照三级B评价。
（2）生活污水处理后回用的可行性和可靠性
①可行性
根据工程分析可知，本项目生活污水产生量为1.76 m3/d、387.2m3/a，本项目降尘用水量为77.7m3/d，9324 m3/a，洒水降尘用水接纳经隔油池、地埋式一体化污水处理设备处理后的生活污水外，尚需补充初期雨水收集池处理后的雨水及新鲜水共计74.57 m3/d，故本项目的生活废水能回用完全。
同时为了防止雨天生活污水176m3（雨天100天）外排，本项目拟设置一个容积为8m3的调节池和一个容积为8m3的蓄水池，能储存本项目9天的生活污水，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排。
综上所述，本项目的生活污水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化标准后，能全部回用，不外排。
②可靠性
因本项目地埋式一体化污水处理设备尚未开始设计工作，按照项目对出水水质、污水处理工艺的要求，类比国内同类项目过地埋式一体化污水处理设备采用生物接触氧化，处理工艺详见图7-2。
[image: image64.png]



图7-2  地埋式一体化污水处理设备处理工艺
由于生活污水处理后水质达（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》绿化标准的水处理工艺种类较多，上述处理工艺仅为本环评建议的一种处理工艺，业主应委托专业的污水处理设施设计单位设计实用、经济且可行的污水处理工艺方案，确保生活污水出水水质达到（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》绿化标准后，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排。
（2）初期雨水回用的可行性与可靠性
①可行性
暴雨情况下，只有前15min悬浮物含量高，但本项目按照30min进行核算，本项目露天采场、废石场、堆料场区、工业场地面产生的初期雨水产生量为33.73m3。本项目降尘用水量为77.7m3/d，9324 m3/a，洒水降尘用水接纳经隔油池、地埋式一体化污水处理设备处理后的生活污水外，初期雨水收集池处理后的雨水及新鲜水共计74.57 m3/d。故本项目的初期雨水能完全回用。
根据本项目的水土保持方案可知，建设单位将在露天采场设置截水沟，防止场外雨水进入场内，场内设置平台排水沟，导排场内雨水、平台排水沟连接截水沟，截水沟下游设置2个沉沙池，每个沉沙池的容积为9m3。废石场南侧设置截水沟，防止场外雨水进入场内，在废石场内设置平台排水沟，导排废石场内雨水，平台排水沟与截水沟相连，截水沟末端设置1个容积为9m3的沉沙池，运输道路连接矿山各区，运输道路内侧设置排水沟，且运输道路最低点设置一个容积为9m3的沉沙池。露天采场、废石场与运输道路最低点的沉沙池有保留场地区阻隔，无法统一收集，故露天采场和废石场的初期雨水只能分开收集。工业场地和堆料场区的初期雨水能沿运输道路设置的排水沟，将其汇至运输道路最低点的沉沙池内。
为避免建设单位的重复建设，本环评利用水土保持中的截水沟，平台排水沟、沉沙池措施，将水土保持方案提出的沉沙池作为本项目的初期雨水收集池除此以外，要求将水土保持方案中运输道路最低点设置的沉沙池容积由扩容至17m3，故沉沙池的总容积为44m3。
②可靠性
本项目以白云岩矿为原料，通过采挖、爆破、破碎、筛分等工序生产建筑用石料，矿石的化学成分是CaO，受雨水淋漓不会产生有害污染物，初期雨水中无其他有毒有害污染物，主要污染物为SS，经过初期雨水收集池（水土保持方案中的沉沙池和扩容后的沉沙池）沉淀后可大大降低SS的浓度，对周围地表水环境影响不大。
（4）2#堆料场东面底舍莫箐的影响
本项目2#堆料场东面临近底舍莫箐，根据本项目的水土保持方案可知，建设单位将在堆料场区北面设置2座谷坊，形成谷坊拦挡形式（对底舍莫箐沟道汇水进行缓冲），在下游谷坊南侧布置一座容积为48m3的蓄水池一座，在蓄水池下方下方布置管径为800mm的钢筋混凝土排水涵管（亦充当本项目2#堆料场区的拦挡），使本项目堆料场区的堆料进入箐沟，堆料场区的长期的初期雨水经运输道路沿线设置的排水沟，将堆料场区的初期雨水汇集至运输道路最低点设置的初期雨水收集池（土保持方案中扩容后的沉沙池）。采取上述措施后，本项目堆料场区产生的堆料和初期雨水不会进入该底舍莫箐，不会污染底舍莫箐。
综上所述，项目的运营对区域地表水环境的影响不大。

项目主要噪声源为挖掘机、钻孔机、装载机、运输车、皮带输送机、破碎机、筛分机等在运行时所产生的噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声。
（1）非爆破噪声预测模式
本项目噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。白云岩开采、破碎产生的噪声以及施工机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》中的无指向性点声源在自由声场中的几何发散衰减模式：

式中：Lp(r)——声源在距噪声源r米处预测点产生的A声级，dB(A)；
      
      r——点声源到预测点的距离，m。
      r0---点声源到参照点的距离，m。
Ⅰ、噪声预测
项目矿山开采和生产过程中用到的设备为挖掘机、钻孔机、装载机、运输车、皮带输送机、破碎机、筛分机等。其中对工业场地内设置的破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭，采矿噪声源强值较大的挖掘机采用消声设施，以减小噪声值。假设主要矿山开采设备与所有加工设备均在同一时间使用，各机械设备在不同距离处的噪声贡献值详见表7-8。
表7-8  项目主要噪声源及其传播声级[dB（A)]
声源源强距离(m)25501001503006001000挖掘机79.7751.8145.7939.7736.2430.2224.2019.77钻孔机8557.0451.024541.4835.4629.4425装载机102.0274.0668.0462.0257.4952.4846.4642.02运输车76.9949.0343.0136.9933.4627.4421.4216.99皮带输送机88.4560.4954.4748.4544.9238.9032.8828.45破碎机91.0263.0657.0451.0247.4941.4735.4531.02筛分机84.0256.0650.0444.0240.4934.4728.4524.02爆破12092.0486.028076.4870.4564.4360
 
根据表7-6的预测情况可知，项目设备噪声随着距离的增加而衰减，由于项目矿区内生产设备挖掘机、装载机与项目加工区内的破碎机、筛分机、皮带输送机可能同时运行，加工区的设备为固定声源，而矿区的噪声设备移动声源，项目矿区和加工区紧邻。因此，假设矿区内各机器均在矿区边界与加工区设备同时运行，以预测项目噪声对各厂界及敏感目标处的影响和衰减。
Ⅱ、厂界噪声影响预测
项目厂界噪声预测结果见表7-9。
表7-9  项目主要机械噪声厂界噪声预测情况
          衰减dB噪声源场界东场界南场界西场界北藤子箐挖掘机距离101010101850预测值59.7759.7759.7759.7714.43钻孔机距离101010101860预测值6565656519.61装载机距离101010101870预测值82.0282.0282.0282.0236.58运输车距离101010101845预测值56.9956.9956.9956.9911.67皮带输送机距离84901062101840预测值49.9649.3647.9442.0023.15破碎机距离1001901001101855预测值51.0245.4451.0250.1925.65筛分机距离951851051151865预测值44.4638.6743.5942.8618.61  82.1482.1382.1482.1337.26
 
根据上述公式预测得到各噪声源对厂界噪声的贡献值，通过叠加后得到项目厂界噪声的预测值，叠加公式如下：
混合公式：
[image: image69.png]


 
项目生产运营过程中，假设主要矿山开采设备与所有加工设备同时使用。根据项目工作制度，项目夜间不生产，本次仅对昼间产生的噪声进行预测，预测结果详见表7-10。
表7-10  噪声贡献值结果
衰减dB时段场界东场界南场界西场界北藤子箐预测值82.1482.1382.1482.1337.26标准60达标情况超标超标超标超标达标
 
本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，由表7-9、7-10可知，运营期厂界四周均不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，超标的原因是本项目在露天采场进行采矿作业时采矿设备距离项目区厂界较近，但采矿设备为移动性质的，故本项目四周的厂界超标是暂时性，且项目厂界周边500m范围之内无环境保护目标，最近的环境保护目标为项目区东南面的藤子箐能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，故本项目运营期噪声对周边声环境影响不大。
（2）爆破噪声
爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达120 dB（A），对采场周边地区有一定影响，特别是对长时间在采场工作的人员有很大的损害。距离项目矿区边界最近的敏感点为项目区东南面1818m处的藤子箐，爆破时企业需提前通知员工提前预知，减少爆破噪声对员工的惊吓影响。同时，爆破产生的噪声对周边野生动物会有一定的影响。因项目区无需特殊保护的野生动物，均为当地常见物种，且较少。因此，爆破噪声对周围动物影响小。
Ⅰ、爆破振动
该项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，瞬间的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地振效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：爆区周围的建构筑物遭致破坏，诱发边坡崩塌、滑动等。
该矿山采用露天采矿，根据矿区岩石物理性质特征和矿山规模的特点，矿山爆破采用多孔微差挤压爆破方法。本项目一次爆破炸药量为33.15kg左右，平均1周爆破一次。
①预测依据
评价爆破地震效应的影响程度，大都采用介质指点振动速度作为判断依据。《中华人民共和国爆破安全规程》中规定了爆破地震烈度及其与最大振速的关系。具体如表7-11、表7-12所示。
表7-11  爆破振动烈度表
烈  度振  动  标  志Ⅰ只有仪器才能记录到。Ⅱ个别人静止情况下才能感觉到。Ⅲ某些人或知道爆破的人才能感觉到。Ⅳ多数人感到振动，玻璃作响。Ⅴ陈旧的建筑物损坏，抹灰撒落。Ⅵ抹灰中有细裂缝，建筑物出现变形。Ⅶ 建筑物有中等程度损坏；抹灰中有裂缝，成块的抹灰掉落，墙壁中有细裂缝，炉灶和烟囱中有裂缝。Ⅷ 建筑物有较大的损坏：承重结构和墙壁中有裂缝，间壁墙有大裂缝，烟囱倾倒，抹灰掉落。Ⅸ建筑物破坏：墙上有大裂缝，砌筑物分离，墙的某些段下沉。Ⅹ-Ⅻ建筑物发生破坏和倒塌。
表7-12  各种地震烈度与振动的物理量关系表
烈度天然地震爆破地震加速度(cm/s2)速度(cm/s1)位移(mm)最大速度(cm/s1)ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ    12-1525-5050-100100-200200-400400-800    1.0-2.02.1-4.04.1-8.08.1-16.016.1-32.032.1-64.0    0.5-1.01.1-2.02.1-4.04.1-8.08.1-16.016.1-32<0.20.2-0.40.4-0.80.8-1.51.5-3.03.0-6.06.0-1212-2424-48>48
由表7-11、表7-12可知造成建筑物受损振动烈度为Ⅴ度。当振动烈度大于Ⅴ度，加速度＞3.0cm/s2时建建筑将受损，损坏程度将根据公式计算。
②各振动裂度影响范围计算
考虑爆破振动对采场周围设施的影响，根据公式计算爆破允许安全距离，公式如下：
[image: image70.png]



式中：R—爆破振动允许安全距离，m；
Q—最大一段起爆药量，Q＝361.6kg；
V—保护对象所在地安全允许质点振动速度；
K、α—与爆区地形、地质等条件有关的系数和衰减指数。
距爆破中心某点的安全允许距离：即已知同时起爆的最大药量Q为361.16kg；根据该爆破区域地形、地址条件等因素，α取1.7，K取200；V为相对于各组振动烈度的振动波最大速度3.5cm/s，经计算本项目Ⅴ烈度的安全距离为76.96m。
③爆破结论
根据预测结果及《爆破安全规程》（GB6722-2014）要求，露天开采深孔爆破时，爆破振动安全距离不得小于200m。因此，本项目爆破振动安全距离执行200m。距离项目采矿区最近的敏感点项目区东南面1818m处的藤子箐，处于爆破振动安全距离之外，爆破振动对周边敏感点的影响不大。
（3）结论
综上所述，本项目是露天开采工程，石灰岩开采和加工过程中使用的机械设备的噪声源强较大，通过采取将布置破碎机、筛分机的工业场地进行密闭隔声及对噪声源强较大的采矿设备进消声降噪措施后，项目厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求限值。由于本项目距离最近的环境敏感点较远，经距离衰减后，对最近的敏感点的影响不明显。且本项目距离最近的环境敏感点位于爆破影响范围之内，且位于爆破振动安全距离之外，故爆破振动对环境敏感点的影响不大

项目运营期产生的固体废物为开采过程中产生的土石方、生活垃圾及少量的废机油、废油桶、初期雨水收集池沉淀物。
（1）土石方
本项目产生的剥离表土暂存于项目治理恢复区内，剥离废石运输至本项目的废石场内。因此土石方均能得到有效处置，对周围环境影响不大。
（2）生活垃圾
本项目产生的生活垃圾由项目区内的垃圾桶收集后，运至附近村庄垃圾收集点，同村庄垃圾一同处理。
（3）废机油、废油桶
本项目在设备维修和检修时产生的废机油、废油桶由危险废物暂存间暂存后委托有资质的单位处置。
（4）初期雨水收集池沉淀物
本项目初期雨水收集池沉淀物经收集自然干燥后，至于治理恢复区内；
环评要求建设方设置一间占地面积不小于5m3的危险废物暂存间，对设备检修维护和检修过程中产生的废机油、废油桶进行贮存，危废暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求，有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设混凝土地面。危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求：
a.应建造专用的危险废物贮存设施；
b.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；
c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；
d.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
e.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；
f.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；
g.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。
危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度，并建立转移台账制度。
危险废物有资质的单位带走进行处置，处理前应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出项目区。
综上所述，通过采取以上措施，本项目的固体废物污染问题会得到圆满解决，对周围环境的影响不大。
5、生态影响分析
（1）土地利用影响
本项目占地面积为9.32hm2，包含露天采场、运输道路、办公生活区、工业场地、堆料场区、废石场、保留场地区、治理恢复区，现状占地类型为林地、建设用地及道路交通用地，本项目建设过程中未占用基本农田，在所占土地中，占用了一定面积的林地，但占地性质均为临时占地。项目矿山开发结束后将对以上用地进行复垦和恢复。且项目用地占新平县土地总面积的比例较小，总体不会改变当地土地利用格局。
（2）对动、植物资源的影响
项目的建设无疑会导致区内植被的减少，表土剥离，地表植被将全部清除，改变了原有的用途和功能，将造成小范围内植被数量的减少。但占地面积较小，矿区植被主要为常绿阔叶林种类有云南松；灌木种类有三叶漆、余甘子、清香木、车桑子、白枪杆、白羊蹄甲花、马缨丹等；草本植物有：飞机草、肿柄菊、硬秆子草、紫茎泽兰、艾纳香、狗尾草、羊耳菊等，均为当地常见种。项目的实施对新平县植被覆盖率影响不大。且项目内植被均为区内常见种，无珍稀物种，因此项目建设对植被影响不大。 
项目建设对植被造成破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上施工机械噪声、人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活收到威胁而迁徙，远离矿山施工地周围。在直接影响区，动物将不复存在。但项目区占地面积较小，且项目区环境状况与周围相似，因此，项目实施后，项目内动物将迁徙到附近生境，但其生态环境、气候等与项目区类似，迁徙动物能很快适应新的生存环境。因此，项目建设对评价区小型野生动物的类型及数量会产生一定负面影响，但影响不大。
环评提出项目建设单位加强工作人员的教育及管理，加强对野生动物保护的学习和宣传，在项目开采结束后，对矿区进行植被恢复，将很好的修复生态环境。
（3）对区域生态的影响
项目区内未发现国家、省、县级重点保护珍稀动植物。项目区现状占地类型均为林地、建设用地、草地及交通运输用地。矿区区内植被长势一般，常绿阔叶林种类有云南松；灌木种类有三叶漆、余甘子、清香木、车桑子、白枪杆、白羊蹄甲花、马缨丹等；草本植物有：飞机草、肿柄菊、硬秆子草、紫茎泽兰、艾纳香、狗尾草、羊耳菊等。同时区内也栖息有少量小型哺乳动物（主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等），鸟类（主要有麻雀、乌鸦、燕子等），爬行动物（主要一蛇类为主，如菜花蛇等），均为当地常见物种，项目运营期需对矿区表土进行剥离，区内植被需全部清除，使栖息于区内的动物必须全部迁徙。项目区面积较小，区内存在植物较少，且为当地常见物种，全部清除后不会引起物种灭绝，对当地物种影响小，不会影响当地生态系统平衡。
工程完工后进行复垦时做好环境管理工作，保证复垦绿化资金到位，另外一方面在树种选择上选择乡土树种进行生态的恢复，并且在绿化植树后要进行管理维护，保证一定的成活率，在这种条件下可保证当地生态环境的恢复。
（4）对景观生态的影响
项目实施后，工程建设使评价区景观破碎化程度加深，造成了8个新的斑块（露天采区、矿山运输道路区、办公生活区、工业场地区、堆料场区、废石场区、保留场地区、治理恢复区）。新的斑块面积为9.32hm2，使原来较为单纯的林地和耕地景观有了变化。项目建设对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏，评价区景观基质中最重要的是林地景观，但由于项目占地面积较小，且其主要占用的云南松林地景观植被在新平县境内广泛分布，项目不会对区域林地景观产生质的影响。
项目周围为山体林地，项目可视范围内无国道、省道、县城、自然保护区、风景名胜区等。项目距离上述敏感点较远，也不属于其可视范围内，因此，从景观角度讲，项目建设对县城、省道、国道、风景名胜区、自然保护区等影响小。
综上所述，项目工程建设使评价区景观破碎化程度加深，使原来较为单纯的景观加上了8个斑块。项目建设对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏，但从较大范围的生态景观以及景区风貌来说，影响面甚小。随着闭矿后覆土植被、生态补偿等措施的实施，上述景观影响将逐渐减弱。
（5）对生态系统的影响
项目区内未发现国家、省、县级重点保护珍稀动植物。项目区现状占地类型主要为林地、建设用地、草地及交通运输用地。矿区植被主要为常绿阔叶林种类有云南松；灌木种类有三叶漆、余甘子、清香木、车桑子、白枪杆、白羊蹄甲花、马缨丹等；草本植物有：飞机草、肿柄菊、硬秆子草、紫茎泽兰、艾纳香、狗尾草、羊耳菊等，均为当地常见种。同时区内也栖息有少量小型哺乳动物（主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等），鸟类（主要有麻雀、乌鸦、燕子等），爬行动物（主要一蛇类为主，如菜花蛇等），项目露天采场的开挖、剥离会使该区域内的植被需全部清除，使栖息于区内的动物必须全部迁徙。该区域面积较小，区内存在植物较少，且为当地常见物种，这些物种在项目评价区广泛分布，矿区内的植被清除后不会引起物种灭绝，对当地物种影响小，不会影响当地生态系统平衡。栖息于区内的动物可以迁徙到矿区附近生境，对动物数量影响较小，不会影响区内生态平衡。
6、闭矿后环境影响分析
项目服务期满后若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要环境问题有：
（1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害。
（2）矿区由于植被破坏和水土流失导致生态环境的恶化以及对景观的破坏。
针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，项目必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作。另外，矿山服务期满后也必须采取闭矿措施。主要措施有：
①工程措施
闭矿时对软弱岩层边坡，采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施，既能保证主体工程的施工安全又能有效地减少该区域的水土流失，闭矿后保持截排水设施通畅，在矿区上方外围建设截水沟，下方设置挡渣墙以及排水沟，防止水土流失，进行工程地质详细勘察，根据勘察结果采取必要的工程措施，确保渣场稳定。对场地进行土地整治，采空区及缓坡进行表土覆盖。
②植物恢复措施
按照水保方案的要求，根据项目区气候、土壤等条件，选择较适宜本地生长的造林绿化树种对矿山采空区平缓地段进行植被恢复，植被应选用当地土著植物，具体工程可委托有资质的施工单位进行操作。
在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。
7、环境风险分析
本项目可能存在的环境风险主要有柴油的泄露。
（1）柴油
1）评价依据
①风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”，本项目涉及的风险物质为油类物质（柴油）。其理化性质及危险性见表7-13。
表7-13  柴油的理化性质
第一部分   理化特性外观及性状稍有粘性的棕色液体闪点（℃）45～55相对密度（水=1）0.87～0.9沸点（℃）200～350爆炸上限%（V/V）4.5自燃点（℃）257爆炸下限%（V/V）1.5主要成分由烷烃、芳烃和烯烃组成的混合物溶解性不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪主要用途用作柴油机的燃料等第二部分   危险性概述危险性类别第3.3类高闪点易燃液体燃爆危险易燃侵入途径吸入、食入、经皮吸收有害燃烧产物CO、CO2危险特性本品易燃，具有刺激性。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。环境危害该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。第三部分   稳定性及化学活性稳定性稳定避免接触的条件明火、高热禁配物强氧化剂、卤素聚合危害不聚合分解产物一氧化碳、二氧化碳第四部分   毒理学资料接触限值目前无标准急性毒性LD50：无资料；LC50：无资料急性中毒皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。慢性中毒柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛刺激性具有刺激作用最高容许浓度目前无标准
②风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）的计算方法如下：
当只涉及一种危险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算：
[image: image72.png]


 
式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
          Q1， Q2，……， Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为： 1≤Q＜10； 10≤Q＜100； Q≥100。
本项目存在的危险物质为：柴油，其Q值计算结果见表7-14。
表7-14  风险物质统计表
序号风险物质名称临界量最大储存量（t）Q1柴油2500t320.013
注：危险物质临界量来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，柴油属于附录B中油类物质。
由表7-13可知，本项目危险物质与临界量的比值（Q）为0.013，即Q＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ。
2）环境风险识别
本项目可能产生的环境风险类型有危险物质（柴油）泄漏，以及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。项目环境风险识别结果见表7-15。
表7-15  项目环境风险识别表
危险单元风险源主要危险物质环境风险类型可能影响环境的途径可能受影响的环境敏感目标储油罐2个16m3的双层柴油储罐柴油泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放泄漏后沿项目区外围排水沟、径流等可能扩散至周围地下水系统、若发生火灾、爆炸事故产生的大气污染物会扩散至周围大气环境区域地下水系统、周围居民点
3）环境风险分析
本项目的柴油发生泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能需要十几年甚至上百年的时间。
本项目的柴油发生火灾、爆炸事故引发的次生伴生影响主要体现在火灾或爆炸过程产生的燃烧产物和灭火后的地面清洗过程产生的消防废水，燃烧产物为CO2、CO和H2O，消防废水中含有石油类、SS等。
①对地表水的危害后果分析
本项目柴油发生柴油泄漏事故后，如果处理不及时，应急处置不当，泄漏的柴油可能沿项目区外围排水沟、径流等扩散至周边箐沟，最终进入小河底河。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。
②对地下水环境的危害后果分析
本项目发生柴油泄漏或渗漏后对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的油料，土壤层吸附的油料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。
③对大气环境的危害后果分析
柴油的燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。
4）环境风险防范措施
①本项目的柴油储罐设置防雨棚，防止雨水淋溶，双层柴油储罐外设置围堰，围堰的长为3m、宽为3m、深度为2m；且围堰参照《危险废物污染填埋控制标准》（GB18598-2001）进行防渗防渗，围堰的渗透系数不应大于1×10-7cm/s，地面采取粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；围堰壁用砖砌再用水泥硬化防渗，在涂环氧树脂防腐防渗。
②柴油储罐应设置安全警示标志：设置醒目的“严禁烟火”、“当心火灾爆炸”等警示标志；
③柴油储罐应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查柴油存储的状态，定期检查油库内储油罐是否发生泄漏。
5）环境风险应急措施
当柴油发生泄漏事，将泄漏的油品及时转移至另一柴油储罐内，对泄漏的柴油罐进行封堵或更换；
立即有效的对燃烧柴油罐罐壁进行全面冷却，控制火势发展，防止油罐变形或破裂，以尽量降低物料蒸发程度，防止再次发生蒸汽云爆炸事故；
6）结论
本项目的柴油最大储存量较少，通过采取相应的风险防范措施，可以将柴油发生风险的水平降到较低的水平。一旦发生事故，建设单位应立采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。
项目环境风险简单分析内容见表7-16。
7-16  本项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采石场建设地点云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村地理坐标经度东经102°06'31"纬度N23°53'48"主要危险物质及分布本项目涉及的危险物质为柴油，其存储数量及分布情况见下表。表1  风险物质统计表序号风险物质名称临界量最大储存量（t）Q1柴油2500t320.013                        环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）1）环境影响途径本项目可能产生的环境风险类型有泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。具体影响途径及识别结果见下表。表2  项目环境风险识别表危险单元风险源主要危险物质环境风险类型可能影响环境的途径可能受影响的环境敏感目标储油罐2个16m3的双层柴油储罐柴油泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放泄漏后沿项目区外围排水沟、径流等可能扩散至周围地下水系统、若发生火灾、爆炸事故产生的大气污染物会扩散至周围大气环境区域地下水系统、周围居民点 2）危害后果①对地表水的危害后果分析本项目柴油发生柴油泄漏事故后，如果处理不及时，应急处置不当，泄漏的柴油可能沿项目区设置的排水沟扩散至底舍莫箐，最终进入小河底河。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。②对地下水环境的危害后果分析本项目发生柴油泄漏或渗漏后对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的油料，土壤层吸附的油料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。③对大气环境的危害后果分析柴油的燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。   风险防范措施要求 ①本项目柴油储罐设置防雨棚，防止雨水淋溶，双层柴油储罐外设置围堰，围堰的长为3m、宽为3m、深度为2m，围堰参照《危险废物污染填埋控制标准》（GB18598-2001）进行防渗防渗，围堰的渗透系数不应大于1×10-7cm/s，地面采取粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；围堰壁用砖砌再用水泥硬化防渗，在涂环氧树脂防腐防渗。②柴油储罐应设置安全警示标志：储油罐设置醒目的“严禁烟火”、“当心火灾爆炸”等警示标志；③柴油储罐应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查柴油存储的状态，定期检查油库内储油罐是否发生泄漏。填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：1）环境风险潜势初判本项目存在的危险物质为：柴油。其Q值计算结果见下表。  表3  风险物质统计表序号风险物质名称临界量最大储存量（t）Q1柴油2500t320.013注：危险物质临界量来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B；柴油属于附录B中油类物质。由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值（Q）为0.013，即Q＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ。2）应急措施①当柴油发生泄漏事，将泄漏的油品及时转移至另一柴油罐内，对泄漏的柴油罐进行封堵或更换；②立即有效的对燃烧油罐罐壁进行全面冷却，控制火势发展，防止油罐变形或破裂，以尽量降低物料蒸发程度，防止再次发生蒸汽云爆炸事故；四）分析结论本项目的柴油最大储存量较少，通过采取相应的风险防范措施，可以将柴油发生风险的水平降到较低的水平。一旦发生事故，建设单位应立采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。
 
三、项目平面布局合理性分析
本项目办公生活区与露天采区、工业场地区分开布置；采场区地处荒山缓坡上，工业场地区布置于露天采场东面，办公生活区布置于露天采场南侧入口处，南面入口处，废石场布置于露天采场南面，堆料场区布置于露天采场东面。
办公生活区位于露天采场南面入口处，新平县主导风向为南东偏东方向，办公生活区位于主导风向的上风向，且远离露天采场、工业场地和堆料场区，项目生产活动产生的扬尘、粉尘对办公生活区影响较小。
工业场地区位于露天采场东面，紧邻露天采场，方便矿石原料的运输和加工。 
废石场位于露天采场南面，且距离露天采场和加工区较近，现已经矿山道路相连接，一方面便于开采区开采废石的堆存，另一方面也减少了渣土运输道路的修建，减小因修建渣土运输道路对环境的影响。
综上所述，项目总体布局基本合理。
四、项目选址与相关法律法规的符合性分析
1、与相关法律法规的符合性分析
（1）与《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》云政发（2018）32号的符合性
本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组，根据新平彝族傣族自治县自然资源局《关于新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿采石场建设项目生态保护红线查询结果》可知，本项目用地不在新平县生态保护红线范围之内。故与《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》相符。
（2）与《云南省环境保护厅关于加强砂石料开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的符合性
本项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石料开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的对比详见表7-17。
表7-17  与云环通〔2016〕172号的对比情况表
序号云环通〔2016〕172号要求本项目实际情况符合性1位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、世界文化和世界自然遗产地等环境敏感区域的本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组不属于要求中的区域符合2位于重要城镇、城市面山的本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组，不属于城镇，距离扬武镇4200m符合3露天采石场（砂）矿界与村庄距离小于500m的本项目距离最近的环境保护目标藤子箐1818m符合4位于铁路、高炉公路、国道、省道、等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的本项目可视范围内无主要交通干线符合5新建、改建、扩建建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年本项目本项目的年开采规模为40万吨，且根据云南省安全生产管理局、云南省国土资源厅、云南省环境保护厅、云南省林业厅、云南省水利厅、“关于做好高速公路和铁路建设用砂石料供应有关问题的通知”（云安监[2017]63号）第五款“……该类矿山可不纳入各地非煤矿山转型升级矿山总数控制指标统计范围及最小开采规模及服务年限的标准管理”故本项目的合理服务年限为2.0年符合6加强洒水降尘防止扬尘污染本项目在露天采场作业打孔时，采用湿式打孔；采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘；道路运输时：谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，及时清运洒落在路面上的泥土和灰尘，采用一套可移动的洒水管道洒水降尘；在成品装卸时：采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘；将破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭，且在工业场地用喷雾设备喷雾降尘，加工环节中未密闭的转运点设置下料管道，工业场地用喷雾设备进行洒水喷雾符合7配套建设相应的截排水沟及拦挡设施减缓水土流失，防止水污染根据本项目的水土保持方案可知：建设单位将设置截洪沟、平台排水沟、马道排水沟、古坊、沉沙池、钢筋混凝土排水涵管、蓄水池等导排项目区场外雨水，减缓项目水土流失。具体设置情况为：（1）露天采场上游设置长度为194m的截洪沟，开采平台设置平台排水沟，露天采场东北和南面的截水沟下游各设置一个容积为9m3的沉沙池；（2）在运输道路内侧修建排水沟，运输道路最低点设置一个容积为9m3的沉沙池；（3）在1#堆料场东面设置长101m的围墙；，在2#堆料场区北面设置2座谷坊，形成谷坊拦挡形式，在下游谷坊南侧布置一座容积为48m3的蓄水池一座，在蓄水池下方下方布置管径为800mm的钢筋混凝土排水涵管（亦充当本项目2#堆料场区的拦挡），用于承接沟道汇水；（4）废石场废石场堆废平台设置平台排水沟，周边设置90m的截洪沟，在截洪沟末端处设置1个容积为9m3的沉沙池；（5）废石场修建长249m的拦渣坝；符合8按照“变开采、边恢复”的原则制定矿山生态恢复治理方案，及时开展生态恢复已委托相关单位开展矿山生态恢复治理方案的编制符合
根据表7-17可知，本项目的建设与《云南省环境保护厅关于加强砂石料开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的规定相符，选址合理。
（3）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性
本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的对比情况详见表7-18。
表7-18  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的对比情况表
序号要求本项目实际情况符合性1禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会藤子箐村小组不属于要求中的区域符合2禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采本项目可视范围内无主要交通干线符合 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用剥离表土 暂存于项目治理恢复区内，剥离废石运输至本项目的废石场内符合
根据表7-18可知，本项目的建设与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的规定相符。
（4）与自然资源部下发的《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性
本项目与自然资源部下发的《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的对比情况详见表7-19。
表7-19  与《砂石行业绿色矿山建设规范》的对比情况表
序号要求本项目实际情况符合性1矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m建设单位之前已编制《新平县扬武镇豆拉莫箐建筑石料用白云岩矿产资源开发利用方案》，确定本项目的工作台阶高度为5m，终了台阶高度为10m符合2生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸撒。破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭；加工环节中未密闭的转运点设置下料管道；工业场地用喷雾设备喷雾降尘符合3成品堆场（库）应地面硬化，分类或分仓储存堆料场区进行硬化、分类储存符合4应采用喷雾、洒水、湿式凿岩，加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处理采选，运输过程中产生的粉尘和遗撒，做到矿区无扬尘本项目在露天采场作业打孔时，采用湿式打孔；采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘；道路运输时：谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，及时清运洒落在路面上的泥土和灰尘，采用一套可移动的洒水管道洒水降尘；在成品装卸时：采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘；将破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭，且在工业场地用喷雾设备喷雾降尘，加工环节中未密闭的转运点设置下料管道，工业场地用喷雾设备进行洒水喷雾符合5对凿岩、破碎、空压等设备，通过消声、减震、隔振等措施进行噪声处理破碎机、筛分机、皮带输送机高噪声设备进行密闭； 符合
根据表7-19可知，本项目的建设与自然资源部下发的《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的规定相符。
2、项目废石场的选址合理性分析
主体设计将废石场布设在露天采区南面沟道中，临近露天采场，减少了废石的运输距离，为确保安全生产，废石场设置截水沟、平台排水沟，拦渣坝，及截水沟下游设置沉沙池，基本不会造成渣土流失、污染环境。
（1）废石场周边无公共设施、工业企业、居民点等，不会对生产、生活、安全造成不利影响；
（2）废石场周边无河流、湖泊及水库等；
（3）废石场不是位于对重要基础设施、人民生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域；
（4）对废石场设计有拦挡和截水措施，土石方的堆放的不易产生流失，不会对周边造成影响。
（5）废石场下游为自然沟箐（冲沟标高为1490m，低于矿区自然排水标高，确定为最低侵蚀基准面。矿床最低开采标高和资源储量估算最低标高（1565m），高于当地最低侵蚀基准面（1490m），地表水河流对矿床开采无影响，自西北向东南汇入箐沟，经小河底河，最终进红河，环评要求必须做好废石场拦挡及截排水措施，避免对下游产生较大水土流失影响。
（6）废石场位于露天采场南面，占地面积为1.08 hm2。设计坡比为1:2，堆置中段高5m，分两台堆存，最大堆高15m；堆存标高为底部1555m、第一台1560m、顶部标高1565m；设计容量为3.50万m3，服务期内废石产生量为3.2万m3。因此，废石场容量能满足矿山堆存需求，满足服务年限内废石堆存需求。
综上分析，废石场选址合理。
 
 



	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	项目施工
	扬尘
	定期洒水降尘；开挖土石方及时运输至于项目现有废石场；施工材料不要超载，减少运输沿途砂石等洒落
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值

	
	运营期
	露天采区作业
	扬尘
	在打孔时，采用湿式打孔；采用一套专用的可移动的洒水管道洒水降尘
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值
 

	
	
	运输道路
	扬尘
	谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，及时清运洒落在路面上的泥土和灰尘，采用一套可移动的洒水管道洒水降尘
	

	
	
	堆料场区
	扬尘
	扬尘网覆盖、洒水喷雾降尘
	

	
	
	成品装卸
	扬尘
	专用的一套可移动的洒水管道洒水降尘
	

	
	
	破碎筛分加工
	粉尘
	破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭；加工环节中未密闭的转运点设置下料管道；工业场地用喷雾设备喷雾降尘
	

	
	
	设备运行和运输车辆运输
	尾气
	空气稀释扩散
	影响小

	
	
	爆破
	炮烟
	空气稀释扩散
	影响小

	水污
染物
	施工期
	施工人员
	洗手废水
	经收集后洒水抑尘
	不外排

	
	营
运
期
	办公生活
	生活污水
	生活污水中的食堂餐饮废水经1个容积为1m3的隔油池处理，和其它生活污水经1个容积为8m3的调节池收集后，进入一座处理能力不低于2m3/d的地埋式一体化污水处理设备处理，暂存于一个容积为8m3的蓄水池内，晴天全部回用于项目区内降尘及周边林地绿化，不外排
	不外排

	
	
	露天采场、废石场、堆料场区、工业场地
	初期雨水
	初期雨水经初期雨水收集池（水土保持方案中的沉沙池和扩容后的沉沙池）收集之后用于项目区的降尘，不外排
	不外排

	 
固体废物
	施工期
	项目施工
	废弃土方
	产生的弃土石方及时运至项目废石场
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集后，运至附近村庄垃圾收集点，同村庄垃圾一同处理
	

	
	 
营运期
	 
生产
	土石方
	剥离表土 暂存于项目治理恢复区内，剥离废石运输至本项目的废石场内
	处置率100%

	
	
	
	废机油、废油桶
	拟设置1间占地面积不小于5m2的危险废物暂存间，用于暂时存放废机油及废油桶，收集暂存之后委托有资质的单位处置
	

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	设置垃圾收集桶，收集后运至附近村庄垃圾收集点，同村庄垃圾一同处理
	

	
	
	初期雨水收集池
	沉淀物
	收集自然干燥后，至于治理恢复区内
	

	 
噪
声
	施工期
	施工设备
	噪声
	采用人工开挖和少部分机械结合的方式进行施工
	达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	 
运营期
	生产设备
	噪声
	破碎机、筛分机、皮带输送机进行密闭； 
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。即：昼间≤60dB(A)

	风险
	运营期
	油库
	①本项目的柴油储罐设置防雨棚，防止雨水淋溶，柴油储罐外设置围堰，围堰的长为3m、宽为3m、深度为2m，围堰参照《危险废物污染填埋控制标准》（GB18598-2001）进行防渗防渗，围堰的渗透系数不应大于1×10-7cm/s，地面采取粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；围堰壁用砖砌再用水泥硬化防渗，在涂环氧树脂防腐防渗。
②柴油储罐应设置安全警示标志：储油罐设置醒目的“严禁烟火”、“当心火灾爆炸”等警示标志；
③柴油储罐应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查柴油存储的状态，定期检查油库内储油罐是否发生泄漏。

	生态保护措施及预期效果：
1）严格按开采范围进行开采，禁止扩大开采范围，矿山开采严格按照开发利用方案的设计要求，由上而下分台阶开采。
2）建设单位加强工作人员的教育及管理，加强对野生动物保护的学习和宣传，在项目开采结束后，对矿区进行植被恢复，将很好的修复生态环境。
3）工程完工后进行复垦时做好环境管理工作，保证复垦绿化资金到位，另外一方面在树种选择上选择乡土树种进行生态的恢复，并且在绿化植树后要进行管理维护，保证一定的成活率，保证当地生态环境的恢复。
4）项目营运过程中，必须严格贯彻落实各项水土保持措施的工程措施，减轻水土流失对环境的影响。具体措施工程措施如下
A、露天采场上游设置长度为194m的截洪沟，开采平台设置平台排水沟，露天采场东北和南面的截水沟下游各设置一个容积为9m3的沉沙池；
B、在运输道路内侧修建排水沟，运输道路最低点设置一个容积为9m3的沉沙池；
C、在1#堆料场东面设置长101m的围墙；，在2#堆料场区北面设置2座谷坊，形成谷坊拦挡形式，在下游谷坊南侧布置一座容积为48m3的蓄水池一座，在蓄水池下方下方布置管径为800mm的钢筋混凝土排水涵管（亦充当本项目2#堆料场区的拦挡），用于承接沟道汇水；
D、废石场废石场堆废平台设置平台排水沟，周边设置90m的截洪沟，在截洪沟末端处设置1个容积为9m3的沉沙池；
E、废石场修建长249m的拦渣坝。
5）矿区及恢复治理区（采空区）严格落实本项目水土保持方案中运行期末的植物措施即：
A、运输道路外侧单侧种植行道树；行道树种植总长度1200m，定植旱冬瓜600株，预计需苗木旱冬瓜600株；
B、对工业场地地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形；植被恢复0.48 hm2，预计需要旱冬瓜2400株/ hm2，预计需要狗牙草29株/ hm2，预计需要爬山虎360株/ hm2；
C、对堆料场区场地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形；植被恢复1.12hm2，预计需要旱冬瓜3600株/ hm2，预计需要狗牙草68株/ hm2；
D、废石场进行植被恢复时，先首先进行表土回覆，表土来自治理恢复区（采空区，采空区在运行期用于暂存剥离表土）；植被恢复方式为平台采用乔木+草本进行综合绿化，在采场开挖边坡撒播草籽防止边坡的水土流失；植被恢复1.08hm2，预计需要旱冬瓜3450株/ hm2，预计需要爬山虎800株/ hm2，预计需要狗牙草65株/ hm2；
E、采空区进行恢复时，对场地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形，植被恢复0.76hm2，预计需要旱冬瓜2250株/ hm2，预计需要爬山虎1400株/ hm2，预计需要狗牙草61株/ hm2；
F、采空区进行恢复时，对场地表面的杂物清除，土地平整，坡面削坡整形，植被恢复1.6hm2，预计需要旱冬瓜3400株/ hm2，预计需要爬山虎1800株/ hm2，预计需要狗牙草96株/ hm2；
在采取以上的措施后，项目在服务期满后对环境的影响不大。


